Travaux de remise en état de 2 logements au 12 rue du 17 Novembre à Mulhouse

Consultation n°2026/CONSU/04 du 3 mars 2026

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

N°DPGF/26/04.04

Lot N°4 : Electricité

| Décomposition du prix global et forfaitaire | Unité | Quantité | PU HT | PT HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Retrait et évacuation de l’ancienne installation et mise en sécurité du chantier, mise à disposition d’au moins un circuit prise le temps des travaux. - Fourniture et pose d’un coffret électrique, compris GTL et porte, interrupteurs différentiels, disjoncteurs et accessoires de câblage. - Distribution des nouveaux circuits à l’aide de gaine annelés du diamètre adapté, ces nouvelles distributions pourront se faire soit par les ouvrages de plâtrerie (faux plafond, contre cloison) ou par goulotte. - .1 Prise simple 2P+T Céliane Legrand ou équivalent 4.4.2 Prise double 2P+T Céliane Legrand ou équivalent - Prise triple 2P+T Céliane Legrand ou équivalent - Prise RJ45 Cat 6 FTP Céliane Legrand ou équivalent - Prise spécialisée 2P+T 20A Céliane ou équivalent - Interrupteur va et vient simple allumage Céliane Legrand ou équivalent - Interrupteur va et vient double allumage Céliane Legrand ou équivalent - Interrupteur par 3 boutons poussoirs sur télérupteur Céliane Legrand où équivalent 4.4.9 Prise simple 2P+T Céliane Legrand ou équivalent (frigo, hotte) 4.4.10 Sortie de câble 32A Céliane Legrand ou équivalent - Sortie de câble 10A Céliane Legrand ou équivalent - Douille type DCL ou équivalent + ampoule LED - Grille d’aération hygroréglable aux fenêtres 4.4.14 Fourniture et pose d’applique murale de classe 2 - Fourniture et pose d’un sèche serviette Doris Atlantic blanc ou équivalent 500W + 1000W soufflerie 4.6 Mise en place d'une VMC, compris moteur, gaines isolées, bouches de ventilations et toutes sujétions (cuisine, salle de bain et WC) 4.7 Fourniture et pose d’un détecteur de fumée 4.8 Les interphones (intérieur/extérieur) seront contrôlés et conservés dans la mesure du 4.9 Fourniture d’une attestation du consuel en fin de chantier Attention les revêtements de sol actuel présentent de l’amiante, la société qui sera retenue devra donc présente les formations nécessaires à ce type d’intervention | Forfait Forfait Forfait PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE Forfait PCE | 2 2 2 34 6 2 6 2 11 3 3 4 2 2 16 9 2 2 2 2 1 1 |  |  |

Total du lot électricité Total hors taxe : Total TVA (10%) : Total TTC :

Fait à                                                          le :

| Bon pour accord, signature : | Signature et cachet de l’entrepreneur : |
| --- | --- |