Travaux de remise en état de 2 logements au 12 rue du 17 Novembre à Mulhouse

Consultation n°2026/CONSU/04 du 2 mars 2026

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

N°DPGF/26/04.05

Lot N°5 : Sanitaire

| Décomposition du prix global et forfaitaire | Unité | Quantité | PU HT | PT HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dépose de l’ancienne installation des arrivées d’eaux et des acheminements de l’évacuation (cuisine salle de bain) - Fourniture et pose d’une manchette en laiton pour la réservation des sous-compteurs (eau chaude et froide) - Acheminement des nouvelles arrivées d’eau CH/F Cette installation se fera en PE en partant du sous- compteur avec un collecteur (cuisine et salle de bain) - Acheminement du réseau de l’évacuation des eaux usées - Fourniture et pose d’un siphon d’évacuation pour machine à laver - Fourniture et pose de robinet Shell ou équivalent - Fourniture et pose d’un double robinet Shell où Equivalent (évier + lave-vaisselle) - Fourniture et pose d’un robinet de machine à laver - Fourniture et pose d’un bac à douche 90x90 en résine Blanc + bonde d’évacuation + pied - Fourniture et pose d’une paroi d’angle en verre 90x90 avec porte battante - Fourniture et pose d’une colonne de douche Thermostatique avec ciel de pluie clivia ou équivalent - Fourniture et pose d’une baignoire corvette 170/80 Blanche jacob Delafon ou équivalent - Fourniture et pose d’un pare baignoire 170x80 droit démontable - Fourniture et pose d’un pare bain 95x150cm chromé Jacob Delafon ou équivalent - Fourniture et pose d’un mitigeur bain / douche avec douchette à main Hansgrohe ou équivalent - Fourniture et pose d’un ensemble simple vasque blanc + pieds 60cm avec miroir et lumières - Fourniture et pose d’un ensemble simple vasque blanc + pieds 90cm avec miroir et lumières - Fourniture et pose de mitigeur clivia ou équivalent - Fourniture et pose d’un bâti support Geberit autoportant UP320 ou équivalent - Fourniture et pose d’une cuvette suspendue avec Abattant frein de chute et plaque double commande - Application d’un système d’étanchéité sous carrelage dans la zone douche et baignoir Attention les revêtements de sol actuel présentent de l’amiante, la société qui sera retenue devra donc présente les formations nécessaires à ce type d’intervention | Forfait PCE Forfait Forfait PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE Forfait | 1 4 2 1 2 7 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 |  |  |

Total du lot sanitaire Total hors taxe : Total TVA (10%) : Total TTC :

Fait à :                                                       le :

| Bon pour accord, signature : | Signature et cachet de l’entrepreneur : |
| --- | --- |