Travaux de réhabilitation du pont de Brabant P1350155 DCE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES DIR EST

Les prix définis dans le présent bordereau des prix tiennent compte des stipulations de l’ensemble des pièces du marché.

| NUMERO | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- |
| # FRAIS GENERAUX |  |  |
| ## Frais d'installation Ce prix rémunère au forfait, conformément aux pièces du marché, les frais d'installation et de repli du chantier sur un terrain dont la localisation est laissée à l’initiative de l’entrepreneur, les frais d'amenée et de repli des matériels et l'ensemble des déplacements nécessaires à l'exécution des travaux du présent marché. Ce prix comprend l’encadrement de chantier. Ce prix comprend notamment : Les dépenses éventuelles d'achat, de location et d’utilisation des terrains, pistes et accès divers pour parvenir aux différents sites de travaux ; Les dépenses liées à la construction et à l'entretien de la plate-forme des installations de chantier et parking, y compris toutes sujétions de fourniture, réglage et compactage des matériaux avec mise en œuvre préalable d’un géotextile ; Les dépenses liées à la construction et à l'entretien de la plate-forme de stockage ; Les fournitures, les frais d'installation et de repli des baraques de chantier, des ateliers, des entrepôts, des bureaux, du local mobile, des branchements aux réseaux divers (alimentation en eau, en énergie électrique, liaisons téléphoniques, télécopieur et internet), de l’aire de nettoyage des véhicules et engins de chantier, les frais de fonctionnement propres au titulaire ; L’amenée, l’installation, l’entretien, le fonctionnement, le nettoyage hebdomadaire et le repli d’un bureau pour le maître d'œuvre. Celui-ci sera éclairé, chauffé et climatisé et d’une surface minimale de vingt (20) mètres carrés. Le bureau sera équipé du mobilier et muni d’une liaison internet haut débit 4G ou 5G, d’un photocopieur-scanner multifonction laser couleur avec une capacité de chargeur de 200 pages minimum A4 et 200 pages minimum A3. Ce photocopieur-scanner sera raccordé au réseau internet et permettra l’envoi de documents numérisés ; L’amenée, l’installation et l’entretien d’un sanitaire muni de toilette et d’un lavabo pour le maître d’œuvre ; L’amenée, l’installation et l’entretien d’une salle de réunion équipée de tables, chaises, tableau et éclairée, chauffée et climatisée d’une surface minimum de quarante-cinq (45) mètres carrés pouvant accueillir 12 personnes assises ; les frais d’amenée et de repli du matériel de transport et de mise en œuvre des matériaux ainsi que les frais de l'ensemble des déplacements nécessaires à l'exécution des travaux du présent marché ; la réalisation des DICT ; l'entretien et la remise en état en fin de travaux des chemins qui auront été empruntés par le titulaire, y compris l'apport de matériaux si besoin ; le maintien en parfait état de propreté et de sécurité des espaces publics (notamment voiries, rétablissements piétons, accès riverains) et des propriétés privées ; La mise en œuvre de tous les moyens nécessaires pour protéger ces constructions des nuisances éventuelles provenant du chantier (débris, projections, limitation du bruit, poussières, piste d’accès) ; la signalisation des accès de chantier et la signalisation à l’intérieur du chantier ; l'enlèvement en fin de travaux de tous les matériels et matériaux ainsi que la remise en état des lieux ; les accès provisoires (escaliers, passerelles, échafaudages, nacelle d’accès au sommier, etc.) aux ouvrages ; la réalisation d’un journal de chantier et sa tenue à jour ; l’éclairage éventuel des zones de chantier ; le laboratoire de chantier ; les fournitures permettant le bon fonctionnement des installations de chantier (consommables) ; la clôture du chantier ; Fourniture et mise en œuvre d'un clôturage continu (barrières Héras de hauteur 2.00 m, jointives et verrouillées) pour la protection, la signalisation et sécurité réglementaires du chantier pour toute la durée du chantier, comprenant repli et remise en place en fonction de l'avancement. Il est inclus la mise en œuvre de ces clôtures au droit des zones dont les clôtures et/ou haie des riverains ont été déposées pour les travaux ; Les clôtures en limite de propriétés devront être munies de brises-vues et d’un dispositif antiprojection ; un atelier météo qui comprend notamment un thermomètre hygromètre enregistreur, sous abri, fonctionnant en permanence ainsi qu’un pluviomètre enregistreur fonctionnant en permanence ; Gardiennage et sécurisation du chantier. Ce prix est rémunéré en deux fractions : soixante-dix pour cent (70 %) du prix sera versé à l'entrepreneur après réalisation de l'installation du chantier ; le solde sera réglé une fois les travaux terminés, les bâtiments démontés, le matériel replié et la remise en état des lieux effectuée. - Le Forfait : - PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Réunion publique Ce prix rémunère au forfait la participation du conducteur de travaux à une réunion publique à destination des riverains et usagers concernés par les travaux. Il intègre : La préparation de la réunion avec le MOA et le MOE (préparation du support de présentation), la participation à la réunion, ainsi que l'ensemble des frais associés ; Toutes autres sujétions nécessaires à la réalisation de la prestation. - Le forfait : - PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Organisation sécurité et protection de la santé et PPSPS Ce prix rémunère, forfaitairement, tous les frais (fourniture, entretien) nécessaires à la sécurité et à la protection de la santé. Ce prix comprend notamment : - l’établissement, la mise à jour et la gestion du PPSPS ; La fourniture et la mise en œuvre de l’ensemble des moyens et matériels liés à l’hygiène et à la sécurité ; Les protections collectives et individuelles ; La protection et la sauvegarde des propriétés riveraines et du public éventuel ; La signalisation routière et fluviale du chantier et à la mise en place de tout le dispositif de protection pour assurer la sécurité des ouvriers travaillant sur le site des travaux ; Toutes autres sujétions nécessaires à la réalisation de la prestation. - Le Forfait : - PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Plan d’assurance qualité (PAQ) Ce prix rémunère, forfaitairement, l’établissement, la mise à jour et la gestion du PAQ, conformément au CCTP. Ce prix comprend notamment : La rédaction initiale du PAQ lors de la période de préparation, soumis à validation du MOE ; Les mises à jour et le suivi du PAQ durant toute la durée du chantier ; Tous les frais inhérents à la réalisation du contrôle intérieur, y compris les frais d’essais, épreuves et analyses, ne faisant pas l'objet d'un autre prix spécifique du bordereau. Le montant du forfait est réglé en 3 fractions : 60 % après validation de la note d’organisation générale ; 40 % après remise du dossier des ouvrages exécutés et validation par le MOE. - Le Forfait : - PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Plan de Respect de l’Environnement (PRE) Ce prix rémunère, forfaitairement, l’établissement, la mise à jour et la gestion du Plan de Respect de l’Environnement, conformément au CCTP. Ce prix comprend notamment : L’établissement du PRE y compris la composante gestion des déchets ; Les mises à jour et le suivi du PRE durant toute la durée du chantier ; La gestion de la démarche de protection de l’environnement pendant le déroulement du chantier ; La réalisation, l’entretien et le repli des installations spécifiques de protection de l’environnement. Le montant du forfait est réglé en 3 fractions : 60 % en fin de période de préparation et après validation du PRE par le MOE ; 40 % après repli des installations de chantier. Le Forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Etudes d'exécutions Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des frais nécessaires à la réalisation des études d'exécution à la charge de l’Entrepreneur et suivants les modalités décrites dans le CCTP, à savoir : Le programme d'exécution ; Les notes de calculs, plans de terrassements, plans de coffrage et de ferraillage des ouvrages suivant les spécifications du CCTP ; Les plans des différents équipements ; Les frais d'établissement des plans de récolement des ouvrages ; De manière générale tous les documents, notes et plans d'exécution demandés au CCTP suivant les exigences formulées ; Essais de plaque K < ou = 2, EV2 > 1000 bars ; Essais pénétrométriques ; La réalisation de la mission G3 conformément à la norme NFP 94-500. Il comprend également l'ensemble des frais nécessaires à la réalisation des études, essais et contrôles des matériaux à la charge de l’Entrepreneur et suivants les modalités décrites dans le CCTP, c'est à dire : Les essais et contrôle des matériaux et matériels constitutifs des ouvrages ; De manière générale, les frais d'établissement de tous les documents à remettre par l'Entrepreneur pendant les travaux et prévus dans le CCTP. Conditions de paiement : 20 % à la remise du programme d'exécution ; 60 % à l'avancement de l'approbation des plans d'exécution ; 20 % à la réception des plans de récolement. Le Forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Dégagement des emprises, nettoyage du terrain, abattage et dessouchage hors propriétés riveraines Ce prix rémunère, au forfait, le nettoyage général et le dégagement des emprises, ainsi que toutes les opérations préalables à l'exécution des travaux, non rémunérés dans les autres prix du présent bordereau, comprenant notamment : Le débroussaillage ; L’arrachage de haies et globalement de tous les végétaux ; L’abattage et le dessouchage des arbres quel que soit la circonférence ; L’arrachage et l'évacuation d'anciennes souches quel que soit le diamètre ; Le démontage, la démolition des éléments présents sur l’emprise, y compris le chargement, le transport et la mise en dépôt dans un centre de retraitement au choix de l’entreprise et à ses frais ; La démolition de maçonnerie en béton, béton armé, moellons, briques, pierres ... situés en élévation ou en fondation, quelle qu'en soit la nature ; L’évacuation des déchets ; L'évacuation des éléments récupérables devra se faire obligatoirement selon les directives du maître d'ouvrage. Ce prix rémunère également les sujétions liées au phasage des travaux (intervention en plusieurs fois, emprises des travaux spécifiques à libérer selon le planning général ...). Le Forfait PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Topo, implantations et piquetage Ce prix rémunère au forfait les relevés et piquetages généraux et complémentaires nécessaires à la préparation au suivi et à la réalisation des travaux. Il comprend également, le piquetage spécial des ouvrages enterrés ou souterrains tels que câbles, canalisations, buses, etc… Ce prix comprend notamment : les levés topographiques et géométriques de l’ouvrage qui comprendra une mise à jour éventuelle des plans topographiques existants remis au titulaire du marché dès notification du marché ; la fourniture et pose des piquets et rubalises nécessaire à la réalisation de ces travaux, la maintenance et la protection des différentes implantations pendant toute la durée du chantier, les levés topographiques et géométriques nécessaires aux études, à l’implantation et la réalisation complète des ouvrages ; Le marquage / piquetage des tracés de réseaux existants et leurs maintiens conformément aux normes NF S 70-003 et NF P 98 332 ainsi qu'au guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux ; Le maintien du ou des marquage(s) des tracés de réseaux préalablement posés par d’autres entreprises dans le cadre du chantier ; La rédaction des plans et procès-verbaux de marquage piquetage. Modalités d'exécution du marquage piquetage : Il est effectué avec la précision maximale des données disponibles à partir des réponses aux DT, aux DICT, et pour les réseaux classés sensibles, à partir des résultats d'investigations complémentaires ayant eu lieu suivant les recommandations particulières fournies par les gestionnaires de réseaux. Ce prix est rémunéré en deux fractions : Soixante-dix pour cent (70 %) du prix sera versé à l'entrepreneur après réalisation du premier piquetage ; Le solde sera réglé une fois les travaux terminés. Le Forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Exploitation sous chantier Ce prix rémunère au forfait la mise en place d'une signalisation complète de la circulation conformément à la NESC comprenant la fourniture, pose et dépose de la signalisation réglementaire, la confection, pose et dépose de la signalisation spécifique non réutilisable y compris maintenance, main d'œuvre et toutes sujétions, y compris signalisation horizontale. Ce prix comprend notamment : La surveillance du balisage (patrouilleur) une fois par jour ; La tenue d’une main courante en temps réel de la surveillance et maintenance ; Les interventions sur site avec un délai d’intervention maximale de 6 heures ; La mise en place d’une astreinte 24h/24h et 7j/7j, aux fins de mise en sécurité de ses dispositifs touchés lors d’un incident (intervention sous 6 heures) ; Toutes les sujétions d’intervention. La mise en place des déviations se fera avec l'accord express du maître d'œuvre et suivant les prescriptions des gestionnaires (DIR Est, département et communes) de la voirie. Ce prix comprend également la fourniture et pose dans la commune, puis enlèvement d’un panneau d’information avec support aux dimensions maximum de 2x1.5m. le visuel sera fourni par le MOE Conditions de paiement : 50 % à la mise en place ; 50 % au repli. Le Forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Élaboration d’un dossier d’exploitation sous chantier (DESC) Ce prix rémunère au forfait, conformément aux pièces du marché, l'établissement d’un dossier d’exploitation sous chantier. Il comprend notamment : La rédaction initiale du dossier selon modèle fourni en annexe ; La production de plans de balisage et de la signalisation ; La reprise du dossier après avis du maître d'œuvre et des différents gestionnaires Les délais d’instruction du dossier après réception du dossier complet ; La mise à jour du dossier et de l’arrêté en fonction de l’avancement des travaux et des éventuels compléments apportés. Ce prix est rémunéré en deux fractions : Soixante pour cent (60 %) du prix sera versé à l'entrepreneur après validation du dossier par le maître d'œuvre et les différents gestionnaires ; Le solde sera réglé une fois les travaux terminés. Le Forfait : PRIX H.T EN TOUTES LETTRES |  |  |
| ## Constat d’huissier Ce prix rémunère, au forfait, le constat d'état des lieux, sur l'ensemble de l'emprise des travaux et sur les avoisinants susceptibles d'être impactés par les travaux et les déviations, à effectuer par huissier de justice préalablement au démarrage des travaux et visant à mettre en évidence les défauts, anomalies et désordres existants dans l'environnement du chantier avant démarrage des travaux et pour permettre la remise en l'état à l'identique des sites à la fin des travaux. Il sera complété par un constat d'état des lieux en fin de chantier après remise en état des sites. Ce prix rémunère également l'établissement des procès-verbaux agrémentés de photos avant démarrage des travaux et après la fin des travaux, sur support informatique (clé USB) en 2 exemplaires. Les photos seront couleurs, de bonne qualité, numérotées et leur localisation sera indiquée sur un plan joint. Le Forfait : PRIX H.T EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Dossier de récolement Ce prix rémunère au forfait tous les frais pour réaliser le dossier de récolement consécutifs aux travaux entrepris : 2 exemplaires sur papier ; 1 exemplaire reproductible ; 1 exemplaire au format PDF ; 1 fichier au format AUTOCAD v2018 sur clé USB. L’entreprise devra faire réaliser ces travaux par un géomètre soumis à l’approbation préalable du pouvoir adjudicateur. Ce prix comprend également la fourniture du dossier des ouvrages exécutés et le DIUO. Le Forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Appareillage de suivi des vibrations Ce prix rémunère forfaitairement, l’achat ou la location, la pose, le maintien en état et le paramétrage d’un système de surveillance vibratoire des travaux du chantier par monitoring conforme au mode « contrôle » de la norme NF E90-020-1 de 2015, pendant toute la durée du chantier. Le système de surveillance vibratoire, composé de 3 points de mesures (capteurs de vibrations ou centrales autonomes) permettra le déclenchement programmable d’enregistrement par seuils et l’envoi d’alertes SMS en simultané. Les seuils seront définis en concordance avec la Moe, à l’issue des épreuves de convenance. Les données seront consultables et accessibles en temps réels par le MOE et le contrôle extérieur via une plateforme en ligne. Les droits de traitement des signaux seront donnés au contrôle extérieur. Des rapports hebdomadaires devront être fournis au MOE comprenant l’analyse de chaque événement enregistré comprenant au minimum l’amplitude maximale de vibrations, l’analyse fréquentielle par transformée de Fourier (FFT) associée, la nature ainsi que la source des vibrations. Des rapports « minutes » de mesures devront être disponibles sous 24 heures à la demande du MOE. Les points de mesures seront au nombre de 2 au minimum avec une distribution comme suit : - 1 point de mesures sur au rez-de-jardin de l’immeuble d’habitation ; - 1 point de mesures au niveau 1 de l’immeuble d’habitation. Des mesures initiales seront réalisées avant le démarrage des travaux afin de connaître le bruit de fond ambiant in situ. Ce prix comprend notamment : Les systèmes de fixation des capteurs mis en place ; L’étalonnage des capteurs en début de chantier ; La mise en place d’un système de surveillance vibratoire composé de 2 capteurs minimum ; La ou les centrale(s) d’acquisition des données ; L’approvisionnement électrique des capteurs et le changement des batteries si nécessaire ; L’abonnement mensuel d’accès aux données sur toute la durée du chantier ; L’utilisation d’un système d’alerte SMS si un certain seuil est dépassé ; La présence d’un gyrophare sur le chantier pour prévenir du dépassement du seuil ; La maintenance du dispositif vibratoire. Les caractéristiques minimums requises des capteurs devront être les suivantes : Capteur triaxial ; Gamme de fréquences de 2 à 150 Hz ; Les enregistrements générés par les dépassements de seuil seront de 10 secondes minimum. Ce prix est rémunéré en deux fractions : Cinquante pour cent (50 %) du prix sera versé après mise en œuvre de l’appareillage ; Le solde sera réglé à la fin des travaux. Le Forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Épreuves de convenance vibratoires Ce prix rémunère forfaitairement la réalisation et à l’interprétation de l’ensemble des épreuves de convenance des différents ateliers générant des vibrations mis en œuvre sur le chantier. Il rémunère l’achat ou la location, l’exploitation, la pose et la dépose du matériel de contrôle des vibrations conforme au mode « étude » de la norme NF E90-020-1 de 2015. Lors de la réalisation d’épreuves de convenance, les points de mesures seront au nombre de 2 au minimum avec une distribution comme suit : - 1 point de mesures sur au rez-de-jardin de l’immeuble d’habitation ; - 1 point de mesures au niveau 1 de l’immeuble d’habitation. Les conclusions de ces épreuves seront communiquées à la maîtrise d'œuvre dans un délai de 3 jours et définiront des seuils absolus de vibrations tenant compte des textes de référence et de l’environnement. Ce prix rémunère également l’amenée, utilisation et repli des ateliers testés lors de l’épreuve. Les épreuves de convenance se dérouleront au début de chaque phase de démolition et compactage. La mise en œuvre des différents ateliers sera adaptée en fonction des résultats de ces épreuves. Le Forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Panneau d’information Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la pose d’un panneau d’information 2.5m x1.80 m maximum, indiquant entre autres la nature des travaux exécutés, les financements et le nom du maître d’ouvrage, selon le modèle qui sera fourni à la réunion « zéro ». Le panneau sera posé dans la commune de Tronville-en-Barrois. Ce prix comprend : L’amenée, la fourniture et la pose du support (I) et toutes pièces et boulonneries nécessaires au montage, la réalisation de massif d’ancrage, et toutes les sujétions d’exploitation sous chantier nécessaire à la pose du panneau ; Le démontage de tous les éléments cités (panneau, supports, massifs) en fin de chantier, ainsi que les mesures d’exploitation nécessaires. L’Unité : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |

| NUMERO |  | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- | --- |
| # Démolition - Terrassement - Voirie - Mise à sec |  |  |
| ## Décapage de la terre végétale yc remise en œuvre Ce prix rémunère au mètre carré de terrain, les opérations de décapage de la terre végétale présente sur l'emprise des terrassements en dehors des propriétés riveraines. Ce prix rémunère notamment : Le décapage de la terre végétale sur toute l'emprise des terrassements sur une épaisseur de 20 cm ; Le chargement, le transport et la mise en dépôt provisoire ou définitif de cette terre végétale ; La remise en œuvre de la terre végétale en fin de chantier ; L’ensemencement de la terre végétale. Le mètre carré : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Arbustes mis en jauge Ce prix rémunère au forfait : Le piquetage et les délimitations matérielles de l’emprise des travaux ; La dépose et le stockage soigné sur support approprié, maintien des mottes au degré d’humidité permettant leur conservation et réutilisation, les arbustes seront mis en jauge, arrosage et apport d’engrais, taille des racines et tuteurage à la plantation ; La remise en état initial des lieux, remise en place des mottes et plantations des arbustes, amendements et apports de semences complémentaires ; La fourniture et la plantation d'arbustes similaires identiques à l'existant. Se référer au rapport d'aménagement. Le Forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Dépose des bordures et évacuation Ce prix rémunère au mètre linéaire : La dépose soignée des bordures de toutes natures et tous formats, le chargement, le transport et l'évacuation dans une centrale de recyclage ; La démolition de la fondation en béton ; Le chargement, le transport et l'évacuation à la décharge et frais correspondant ; Toutes fournitures, main d’œuvre et sujétions. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Dépose des pavés en béton Ce prix rémunère au mètre linéaire l’ensemble des opérations liées à la dépose de pavés en béton. Ce prix comprend notamment : La mise en place des protections nécessaires autour de la zone de travail ; Le décollage et la dépose des pavés en béton par tous moyens mécaniques ou manuels ; Le nettoyage et le tri des pavés, en fonction de leur état, pour un potentiel réemploi ou pour la gestion des déchets ; Le chargement, le transport et l’évacuation des pavés en béton non réutilisables vers une décharge ou un centre de recyclage agréé, aux frais de l'entrepreneur ; Le nettoyage de la surface après dépose des pavés, y compris l’évacuation des résidus divers ; Toutes sujétions de matériels, matériaux et main-d'œuvre nécessaires à la réalisation de la dépose ; - Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Dépose des caniveaux béton et évacuation Ce prix rémunère au mètre linéaire l'ensemble des opérations liées à la dépose de caniveaux en béton, y compris leur évacuation, conformément aux prescriptions du CCTP. Il comprend notamment : Le sciage, la découpe et la dépose des caniveaux en béton par tous moyens mécaniques ou manuels, quelle que soit leur nature et épaisseur ; Le chargement des caniveaux déposés et leur transport vers une décharge ou un centre de recyclage agréé, conformément à la réglementation en vigueur, aux frais de l’entrepreneur ; L’évacuation des débris et autres matériaux liés à la dépose, y compris le nettoyage du site après les travaux ; La gestion des déchets conformément aux normes environnementales locales, y compris le tri des matériaux pour un éventuel recyclage ; Toutes sujétions de matériels, matériaux et main-d'œuvre nécessaires à la réalisation de la dépose. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Dépose de plots béton de tous types Ce prix rémunère à l'unité l’ensemble des opérations nécessaires à la dépose de plots en béton, quelle que soit leur nature, leur dimension ou leur mode d'installation (scellé, posé, etc.), conformément aux prescriptions du CCTP. Cela inclut l'enlèvement, l'évacuation et le nettoyage de la zone concernée. Ce prix comprend notamment : La dépose des plots en béton par tous moyens manuels ou mécaniques, y compris le décollement, la découpe ou la démolition partielle si nécessaire ; Le chargement, le transport et l’évacuation des plots en béton déposés vers une décharge ou un centre de recyclage agréé, conformément aux normes environnementales en vigueur, aux frais de l'entrepreneur ; Le nettoyage de la zone après dépose, y compris l'enlèvement des débris et matériaux résiduels ; Toutes sujétions de main-d'œuvre, matériels et équipements nécessaires pour la réalisation de la dépose. L’Unité : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Dépose de jardinière en béton Le prix rémunère à l'unité la dépose soignée à l'aide d'un engin de levage approprié, la démolition si non-conservation par la commune des jardinières en béton et leur évacuation en centre de recyclage et toutes sujétions. L’Unité : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Dépose de grillage et garde-corps Ce prix rémunère au mètre linéaire l'ensemble des opérations liées à la dépose de grillages et de garde-corps, conformément aux prescriptions du CCTP. Les travaux incluent la dépose minutieuse des éléments pour un éventuel réemploi et leur évacuation vers un site de recyclage agréé. Ce prix comprend notamment : Le démontage des grillages et des garde-corps, quels que soient leur type (acier, fer forgé, aluminium, etc.) et leur fixation (scellée ou vissée) ; La dépose des éléments de fixation (poteaux, ancrages, boulons, etc.) y compris la découpe si nécessaire ; Le nettoyage des zones de dépose, y compris l’évacuation des débris et des éléments non réutilisables ; Le chargement, le transport et l'évacuation des éléments déposés vers une décharge ou un centre de recyclage agréé, aux frais de l'entrepreneur ; Toutes sujétions de matériels, matériaux et main-d'œuvre nécessaires à la réalisation de la dépose. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Dépose de palplanches Ce prix rémunère au mètre linéaire l'ensemble des opérations nécessaires au recépage des palplanches, conformément aux prescriptions du CCTP. Les travaux incluent les opérations de recépage, de dépose des morceaux de palplanches recépées, ainsi que l’évacuation ou le stockage des palplanches déposées, en fonction de leur réemploi ou recyclage. Ce prix comprend notamment : L’amenée et repli des installations, matériel et équipements spécifiques à la réalisation de ces travaux ; Le dégagement hors sol et hors d’eau des palplanches jusqu’à la cote à recéper ; Les opérations de recépage proprement dites ; Le dégagement des palplanches de leur emplacement, y compris la démolition partielle si nécessaire, par tous moyens mécaniques ou manuels ; L’extraction des palplanches ; Le chargement des morceaux de palplanches déposées et leur transport vers un site de stockage, un centre de recyclage ou une décharge agréée, conformément aux normes environnementales en vigueur ; Le nettoyage de la zone après dépose, y compris l’évacuation des résidus de chantier ou des matériaux excavés lors de la dépose ; Toutes sujétions de main-d'œuvre, matériels et équipements nécessaires à la réalisation de la dépose. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Arrachage ou fraisage des revêtements en enrobé Le prix rémunère au mètre carré l'arrachage ou le fraisage des revêtements en enrobé y compris le sciage, l’évacuation des déblais à une station de recyclage au frais de l’entrepreneur, et toutes sujétions. L’entrepreneur devra produire les justificatifs attestant la prise en charge des matériaux recyclables par la centrale de recyclage. Le prix s'applique pour une épaisseur maximum de 10 cm. Le mètre carré : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Démolition de la grave ciment Ce prix rémunère au mètre carré l’ensemble des opérations nécessaires à la démolition de la grave ciment, quelle que soit son épaisseur, conformément aux prescriptions du CCTP. Les travaux incluent l'enlèvement des matériaux et l'évacuation vers des sites de recyclage ou de traitement agréés. Ce prix comprend notamment : La démolition de la grave ciment par tous moyens mécaniques ou manuels (brise-roche, pelle mécanique, marteau-piqueur, etc.), quelle que soit l'épaisseur ou la résistance ; Le chargement, le transport et l’évacuation des gravats issus de la démolition vers une décharge ou un centre de recyclage agréé, aux frais de l’entrepreneur, conformément aux normes environnementales en vigueur ; Le nettoyage de la zone après démolition, y compris le nivellement du terrain si nécessaire ; Toutes sujétions de matériels, main-d'œuvre et équipements nécessaires à la réalisation des travaux. Le mètre carré : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Terrassements et talutage y compris évacuation Ce prix rémunère au mètre cube les opérations de déblais de toute nature sur l’emprise des travaux (yc préparation du fond de fouille). Cela comprend notamment : La réalisation de l’extraction des matériaux (yc de la partie du mur effondrée) ; Le tri des matériau excavés ; L'évacuation en décharge agréée par le Maitre d'Œuvre ; La réalisation des talutages nécessaires au maintien de la fouille ; La préparation du fond de fouille ; Le terrassement pour accueillir la conduite provisoire ; Toutes fournitures, frais, main-d’œuvre et sujétions pour la réalisation de l’opération. Le mètre cube : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Démolition de l’ouvrage existant – Démolition de béton et dépose de maçonnerie Ce prix rémunère au mètre cube l’ensemble des moyens nécessaires à la démolition de matériaux de type maçonnerie ou béton armé selon la nature des ouvrages en place avec notamment : La démolition des fondations existantes, les terrassements complémentaires, la main d’œuvre et toutes sujétions ; La démolition et l'extraction de matériaux rocheux, bétons, bétons armés, maçonnerie, etc., non identifiés avec l'aide de matériel adapté ; L’évacuation des déblais vers une décharge contrôlée ; Toutes fournitures, frais, main-d’œuvre et sujétions ; L’utilisation si besoin de matériel pour la démolition (BRH, pelle de grande puissance, élagage, sciage, etc.). L’entrepreneur devra fournir les justificatifs attestant la prise en charge des matériaux recyclables par la centrale de recyclage. Les démolitions devront tenir compte des difficultés du site, notamment de la proximité des habitations et clôtures existantes. Ce prix est rémunéré sur la base des relevés terrains avec mesure contradictoire sur site des épaisseurs des différents éléments retrouvés sur site. Le mètre cube : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Démolition/dépose des aménagements chez les riverains Ce prix rémunère au forfait les travaux de démolition et de dépose soignée des aménagements chez les riverains, y compris les aménagements provisoires chez les riverains. Ce prix inclut notamment : Toutes fournitures, frais, main-d’œuvre et intervention par phases ; La réalisation de tous les travaux d’aménagements provisoires chez les riverains décrits dans le rapport d’aménagement joint au CCTP ; La construction d’un accès provisoire au ruisseau conformément au rapport d’aménagement joint au CCTP ; L’évacuation et mise en dépôt des éléments lorsque cela est nécessaire ; Toutes sujétions relatives à l’exécution de ces travaux. Le Forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Croisement d’ouvrages existants Ce prix rémunère à l'unité la gestion des croisements d'ouvrages existants. Ce prix comprend : Les repérages ; Plus-value pour croisements en sous-œuvre de câbles, gaines, dalots et canalisations rencontrées dans les fouilles ; Plus-value pour passage en sous-œuvre de murs, murets, longrine ; Terrassements manuels ; Remise en état des ouvrages existants en cas de rupture dans l'exécution des travaux, non compris leur déplacement éventuel. Pour les réseaux, une unité comprend l'ensemble des tuyaux, fourreaux et câbles sur une largeur de 1 mètre. L’Unité : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Mise à sec du site Ce prix rémunère au forfait la mise à sec du site. Cette opération comprend l’ensemble des mesures nécessaires pour prévenir l'infiltration ou le débordement des eaux du cours d'eau sur le site, afin de garantir un environnement de travail sec et sécurisé. Les prestations incluent : Le pompage des eaux de ruissellement, souterraines ou provenant du cours d'eau ; L'installation des dispositifs temporaires de canalisation pour détourner le cours d'eau s’il présente un risque d’envahissement du chantier ; L'installation de drains provisoires, fossés de drainage ou dispositifs similaires pour l’évacuation continue des eaux ; La maintenance des systèmes de dérivation et de drainage pendant toute la durée des travaux ; L’évacuation des eaux pompées vers des points de rejet autorisés conformément aux réglementations locales et environnementales, avec des dispositifs de filtration si nécessaire ; Le repli des installations en fin de prestation et remise en état. Le Forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Fourniture et pose de Big-bag + polyane yc raccords étanches Ce prix rémunère au forfait la fourniture et la mise en place de big bags et de polyane pour les fermetures amont et aval dans le cours d'eau (batardeaux), conformément aux prescriptions du CCTP et aux normes environnementales en vigueur. Le polyane assure l’étanchéité et la protection contre les intempéries ou la contamination et permettra aussi une étanchéification. Ce prix comprend notamment : La fourniture de big bags de capacité adaptée, résistants aux charges spécifiées, y compris les sangles de levage conformes aux normes de sécurité en vigueur ; La fourniture de bâches en polyane de qualité industrielle, imperméables et résistantes aux déchirures, assurant une protection efficace contre les infiltrations d'eau et la poussière ; La mise en place des big bags sur la zone définie, incluant le remplissage des sacs avec les matériaux spécifiés ; L’installation du polyane pour recouvrir les big bags ou pour un confinement direct au sol, avec fixation par lestage ou autres moyens afin de garantir la stabilité face aux intempéries (vent, pluie, etc.) ; Toutes sujétions liées à la manutention des big bags et du polyane, y compris les équipements nécessaires pour le levage et la mise en place ; Le transport des big bag et du polyane jusqu’au chantier, ainsi que le déchargement à pied d’œuvre ; Le repli et l’évacuation des dispositifs à l’issu des travaux et remise en état. Le Forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Fournitures et pose de filtre à paille Ce prix rémunère au forfait la fourniture et la mise en place de deux filtres à paille (un à l’amont et un à l’aval) destinés à la filtration et au traitement des eaux de ruissellement sur le chantier. Le filtre à paille est conçu pour retenir les sédiments et les particules solides présents dans l'eau, afin de prévenir toute pollution du cours d'eau, conformément aux prescriptions du CCTP et aux normes environnementales en vigueur. Ce prix comprend notamment : La fourniture des ballots de paille ou de matériaux filtrants similaires (paille, copeaux de bois, etc.), de qualité appropriée pour la filtration des eaux de chantier ; Le transport des matériaux jusqu’au chantier et le déchargement à pied d’œuvre ; La préparation de la zone de pose, y compris la réalisation d’une tranchée ou le nivellement de la zone si nécessaire pour l’installation des filtres à paille ; La mise en place des ballots de paille de manière à former une barrière filtrante continue, avec des ancrages ou dispositifs de stabilisation pour garantir leur tenue face aux écoulements d'eau ; L’ajustement des ballots pour assurer une couverture complète et continue de la zone à protéger, y compris toutes les coupes nécessaires et les sujétions liées aux contraintes spécifiques du terrain ; La maintenance des filtres à paille pendant la durée des travaux, y compris les ajustements ou remplacements si nécessaire ; Toutes sujétions de main-d'œuvre, matériels et équipements nécessaires à la réalisation ; Le repli et l’évacuation des dispositifs à l’issue des travaux et remise en état. Le Forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Réalisation d’une pêche de sauvegarde Une pêche électrique de sauvegarde sera à effectuer afin de récupérer les espèces présente dans le lit actuel avant la mise en eau totale du nouveau lit du ruisseau de brabant. L'entreprise devra faire appel à un prestataire qualifié (bureau d'étude en hydrobiologie, fédération de pêche, association de pêche etc.) disposant du matériel nécessaire et adapté. Le prix comprend également la mise en suspens du chantier le temps de réaliser la pêche. L'ensemble des sujets capturés seront relâchés plus en aval/amont afin d'éviter la recolonisation du secteur lors des phases d'inactivité du chantier. Le prix comprend également la fourniture d’un rapport des espèces sorties et du volume de poissons. Le prix rémunère forfaitairement la mise en œuvre de l'opération ainsi que l'ensemble des moyens préparatoires et d'exécution nécessaires pour mener à bien l'opération selon les prescriptions de la mesure MR2.g présentée dans la Notice de Respect de l'Environnement. Le Forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Fourniture et pose de la conduite provisoire DN1400, yc raccords, étanchéité et dépose Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, la pose et la dépose d'une conduite DN1400. Ce prix comprend : La fourniture et la pose d'une conduite en PVC série renforcée, classe SN8, épaisseur adaptée au DN1400 ; La mise en place d'un lit de pose minimum 10 cm d’épaisseur ; La fourniture et la pose des joints caoutchouc, des coudes nécessaires, des culottes de branchements ; Ajustages et réglages ; La dépose de la conduite et la remise en état du site. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Mise en dépôt et réutilisation des substrats Ce prix rémunère la récupération et mise en dépôt provisoire des substrats présents sous l’ouvrage pour réemploi ultérieur. Ce prix comprend notamment : La réalisation de l’extraction des substrats ; Évacuation et mise en dépôt provisoire ; Remise en œuvre des substrats lors de la pose du dalot ; Toutes fournitures, frais, main-d’œuvre et sujétions pour la réalisation de l’opération. Ce prix est rémunéré en deux fractions : 50% au démontage 50% à la remise en œuvre Le Forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |

| NUMERO |  | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- | --- |
| # Reconstruction ouvrage |  |  |
| ## Fourniture et pose de la base drainante (substitution de sol) yc géotextile Ce prix rémunère, au mètre cube, la réalisation d'une tranchée drainante. Ce prix comprend notamment : La fourniture, la livraison à pied d'œuvre et la mise en œuvre de matériaux drainant selon les préconisations du CCTP et des plans ; Toutes les sujétions de matériel et main d'œuvre nécessaires à la bonne réalisation de l'ensemble. Le mètre cube : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Fourniture et mise en place du béton de propreté Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose du béton de propreté relatif à tout l'ouvrage. Ce dernier comprend : Le béton de propreté en dessous du dalot ; Le béton de propreté en dessous des ouvrages annexes au dalot ; Le béton de propreté pour la remise en état. - Le mètre carré : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Béton armé pour dalot préfabriqué Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose du dalot préfabriqué. Cela comprend aussi : La fourniture et la pose selon le projet du dalot ; La fourniture et la mise en œuvre du lit de pose et du matériau d'enrobage ; Le raccordement aux ouvrages de tête ; Le réglage des pentes ; La réservation pour les barbacanes ; Le chanfreinage des arêtes supérieures du dalot ; Outillage, main-d’œuvre et sujétions permettant de garantir une parfaite étanchéité, Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Béton armé pour murs en retour, mur de tête et mur de soutènement Ce prix rémunère au mètre cube de béton armé et conformément au CCTP, l’ensemble la fourniture et la mise en œuvre du béton armé pour la réalisation des ouvrages de tête en béton armé, la réalisation des murs en retour, des bèches parafouilles et celle des murs de soutènement. Cela comprend : Fourniture, amenée, stockage, montage, fixation, réemploi et repli du coffrage, les produits de démoulage et les larmiers prévus au marché ; Fourniture, amenée, stockage, la conservation, le façonnage et mise en place des armatures de nuance B500B, y compris le calage, les ligatures, les sujétions liées aux armatures en attente et, le cas échéant, les dispositifs de raccordement (manchons ou soudure) ; Fourniture, amenée et mise en œuvre du béton, y compris les constituants, la fabrication, le transport et la mise en place des bétons dans le respect des stipulations du CCTP, en particulier celles liées à la prévention des désordres dus à l´alcali-réaction et à la réaction sulfatique interne, toutes les dépenses de matériel nécessaires à la mise en œuvre du béton et à sa vibration, les sujétions liées à la présence du ferraillage et, le cas échéant, de la précontrainte par pré ou post-tension, les frais de traitement des reprises de bétonnage, le cas échéant, les frais de traitement thermique ou dus aux précautions à prendre pour bétonner par temps chaud ou par temps froid, les frais résultant des épreuves d’étude, de convenance et de contrôle définies par le CCTP, toutes les sujétions liées au site ; Toutes sujétions liées au phasage de bétonnage. Le mètre cube : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Fourniture et pose d’un parement en pierres collées Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose d'un parement en pierres collées d’Euville d'une épaisseur minimale de 10 cm, conformément aux prescriptions du CCTP et aux normes en vigueur. Le parement en pierres collées est destiné à revêtir les murs et les surfaces verticales pour des raisons esthétiques. Ce prix comprend notamment : La fourniture des pierres pour le parement, de qualité et dimensions conformes aux spécifications du projet, ainsi que les colles et autres matériaux nécessaires à la pose ; Le transport des pierres et des matériaux jusqu’au chantier, y compris le déchargement à pied d'œuvre ; La préparation de la surface de pose, y compris le nettoyage, le nivellement et l'application d'un support ou d'une sous-couche si nécessaire pour garantir une bonne adhérence des pierres ; La pose des pierres collées sur la surface définie, y compris la découpe des pierres si nécessaire pour les adapter à la surface. Cela comprend également l'application de la colle appropriée pour assurer une fixation durable des pierres ; La finition des joints entre les pierres, incluant le nettoyage des excès de colle et l'application d'un produit de jointoiement ou de finition si requis ; Le contrôle de la qualité de la pose pour assurer que le parement est bien aligné, stable et conforme aux spécifications techniques du CCTP ; Toutes sujétions de main-d'œuvre, matériels et équipements nécessaires à la réalisation de la pose. Le mètre carré : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Connecteur palplanche/mur Ce prix rémunère au mètre linéaire en place la mise en œuvre d’un connecteur entre le rideau de palplanche existant et les éléments en béton armé (mur de soutènement et mur en retour). Ce prix comprend notamment : L’amenée et repli d'un atelier spécifique pour la mise en œuvre du connecteur ; La fourniture, amenée et mise en œuvre du connecteur ; Les adaptations du coffrage et des éléments en béton armé pour permettre la jonction ; Toutes sujétions pour les adaptations en lien avec la prestation. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Etanchéité d’ouvrages 307.1 Etanchéité de dalot Ce prix rémunère au mètre carré les travaux d'étanchéité du dalot. Cela comprend la fourniture et la mise en œuvre d'une étanchéité type Parafor pont, notamment : Préparation de la surface de la traverse ; Application d'un primaire d'accrochage ; Pose de la 1ère couche d'étanchéité bitumineuse ; Pose de la deuxième couche de protection ; Jointoiement et étanchéité des raccords ; Protection finale ; Toutes autres sujétions de mise en œuvre. - La pose de l'étanchéité se fera sur une hauteur de 80cm. Le mètre carré : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| 307.2 Etanchéité des murs de soutènement Ce prix rémunère au mètre carré les travaux d'étanchéité des murs de soutènement. Cela comprend la fourniture et la mise en œuvre d'une étanchéité type DELTA MDS, notamment : Préparation de la surface ; Application d'un primaire d'accrochage ; Pose de l'étanchéité ; Protection finale ; Toutes autres sujétions de mise en œuvre. La pose de l'étanchéité se fera avec un relevé d'étanchéité de 80 cm. Le mètre carré : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Barbacanes Ce prix rémunère à l'unité la mise en œuvre des barbacanes au droit des murs en retour et du dalot. Cela comprend notamment : La fourniture et la pose des barbacanes ; Les raccords La fourniture et la pose d'un géotextile filtrant permettant de ne pas obstruer les barbacanes en matière fines ; Toutes autres sujétions de mise en œuvre. L’Unité : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Complexe drainant Ce prix rémunère au mètre linéaire la mise en œuvre des drains à l’arrière des murs de soutènement et le long du dalot de chaque côté, ainsi que la mise en œuvre de la paroi drainante sur 80cm de haut. Les drains seront posés avec une pente de 2% sur un béton de calage Cela comprend notamment : La fourniture et la pose des drains ; Les parois drainantes ; La fourniture et la pose d'un géotextile filtrant permettant de ne pas obstruer les drains en matière fines ; La jonction sur exutoire vers barbacanes ou autre ; Le béton de calage formule en C25/30 ; Toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |

| NUMERO | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- |
| # Remblai de tranchées – Réfection de voirie – Travaux annexes |  |  |
| ## Matériaux calcaires Ces prix rémunèrent, au mètre cube, la fourniture, le transport et la mise en œuvre en plusieurs couches, conformément au CCTP, Ce prix comprend notamment : La fourniture des matériaux ; Le chargement ; Le transport sur les lieux de répandage ; Le répandage et la mise en œuvre mécanique et manuelle ; Toutes les sujétions de compactage, d’arrosage éventuel et de réglage des formes ; Le réglage final ; La mise en œuvre d’une couche de réglage. Le volume sera calculé à partir des profils levés contradictoirement avant et après mise en œuvre. Le prix comprend également l’ensemble des essais et contrôles de la couche, conformément aux prescriptions du CCTP. |  |  |
| 401.1 Matériaux de remblais en GNT 0/20 Le mètre cube : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| 401.2 Matériaux de remblais en GNT 0/31.5 Le mètre cube : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| 401.3 Plaquettes calcaires 100/200 Le mètre cube : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES |  |  |
| ## Béton bitumineux Ces prix rémunèrent, à la tonne, la fourniture et la mise en œuvre de béton bitumineux conformément aux stipulations du CCTP. Ce comprend prix notamment : Les études de formulation (chaque provenance différente donnera lieu à une étude complète), Tout levé nécessaire à la mise en œuvre ; La fourniture de tous les constituants, y compris granulats, liant, fillers, dopes éventuels, etc. ; Le transport du liant jusqu’au poste d’enrobage y compris frais de réchauffage, pompage, etc. ; La fabrication des enrobés, en centrale fixe ou en centrale mobile ; Le chargement, le transport et le déchargement du béton bitumineux à pied d'œuvre quel que soit le lieu de fabrication choisi par le titulaire ; Le balayage, le nettoyage préalable du support, le répandage par temps froid ou chaud, notamment le chauffage des granulats ou l'emploi de bâches ; La réalisation des sifflets de raccordement provisoires aux extrémités des sections réalisées dans une journée, y compris en particulier fourniture et mise en œuvre des matériaux, sciage, démolition et évacuation des produits au moment de la reprise des travaux ; La réalisation des sifflets de raccordements définitifs ; La mise en œuvre des matériaux correspondant aux surépaisseurs éventuellement nécessitées par les tolérances sur la couche de chaussée inférieure ; La mise en œuvre des matériaux en pleine largeur sans joint de reprise longitudinal ; La mise à la décharge à l'extérieur du chantier des matériaux jugés impropres à leur utilisation par le MOE ; L'exécution des purges, y compris mise en dépôt définitive des produits en provenance de la purge, la fourniture du béton bitumineux de substitution, la mise en œuvre, éventuellement à la main ; La couche d’imprégnation avant pose des bétons bitumineux ; La couche d'accrochage sous et entre les différentes couches ; La couche d’accrochage pour reprise des joints longitudinaux entre deux bandes de grave bitume ou pour le raccordement aux chaussées existantes ; Le réchauffage des joints longitudinaux entre deux bandes qui ne sont pas réalisées simultanément ; Les sujétions liées : - À la mise en œuvre des matériaux à la main ; - À la mise en œuvre des matériaux en faible largeur ; - À la présence de regards, caniveaux, chambres de tirage et aux raccordements aux chaussées existantes ; - Aux phasages des travaux prévus par le titulaire ou imposés par le MOE ; - Aux rallongements de parcours imposés par les circuits d’approvisionnement approuvés par le MOE. Il comprend également les sujétions de mise en œuvre intégrant le dévers de la chaussée. La masse de matériaux enrobés sera prise égale à celle résultant des bulletins de pesée remis par le Titulaire au représentant du MOE sur les lieux de mise en œuvre. Les enrobés non acceptés par le MOE et mis à la décharge seront déduits de la masse totale. La remise des bons de pesée, correspondant aux matériaux enrobés mis en œuvre dans une journée, doit être réalisée dans la même journée. Tout retard dans le délai de remise susvisé entraînera la non prise en compte des quantités afférentes à ces bons. |  |  |
| 402.1 Enrobés GB4 0/14 Au liant pur max 40% AE La tonne : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| 402.2 Enrobés SE 0/6 La tonne : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Fourniture et pose de bordures béton Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, le transport et la pose des bordures béton identiques à l'existant pour les trottoirs. La pose se fera sur un lit de béton C25/30 de 25 cm d’épaisseur, à fournir, à décharger à pied d’œuvre, y compris toutes les coupes, l’évacuation des chutes et la confection des joints en mortier ou sable. Le déchargement se fera obligatoirement à l’aide d’une pince à bordures dans le cas où la livraison n’est pas effectuée sur palettes. Cela comprend aussi la pose d'une GNT 0/20 et compactage du fond de forme, évacuation des terres excédentaires, main d’œuvre et toutes sujétions. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Fourniture et pose de caniveaux béton Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, le transport et la pose de caniveaux préfabriqués en béton, titulaires de la marque NF attestant la conformité aux normes P 98-340/CN et NF EN 1340, conformément aux prescriptions du CCTP. Ce prix comprend notamment : La fourniture d'éléments de caniveaux ; Le transport, le déchargement à pied d'œuvre ; La répartition des éléments le long de la fouille ; Le compactage du fond de forme ; La pose sur lit de béton conforme au CCTP, y compris toutes les coupes nécessaires et sujétions liées à la présence des émergences de réseaux ; L’exécution des formes et pentes ; Toutes sujétions de matériels, matériaux et main d'œuvre nécessaires à la réalisation. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Fourniture et pose de file pavé béton Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de fil pavé en béton, titulaires de la marque NF attestant la conformité aux normes P 98-340/CN et NF EN 1340, conformément aux prescriptions du CCTP. Ce prix comprend notamment : La fourniture des files pavés ; Le transport, le déchargement à pied d'œuvre ; La répartition des éléments ; L’exécution des formes et pentes ; Toutes sujétions de matériels, matériaux et main d'œuvre nécessaires à la réalisation. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES |  |  |
| ## Pose des clôtures rigides en dehors des propriétés riveraines Ce prix rémunère au mètre linéaire la repose des panneaux rigide ou du grillage, la fourniture de la quincaillerie, le matériel de fixation en acier inoxydable, les percements, découpes. Ce prix comprend aussi le remplacement de l’ensemble des éléments endommagés ou non réutilisables, notamment la fourniture, l’amenée, le déchargement, la main d’œuvre et toutes sujétions. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Fourniture et pose de garde-corps type S8 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, le transport et la mise en œuvre de garde-corps conformément aux stipulations du CCTP et des plans annexés. Le prix comprend notamment toutes les sujétions de fourniture et de main d'œuvre pour la fixation des éléments, les accessoires et toute la visserie de qualité inoxydable. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Fourniture et pose de fourreaux Ce prix rémunère au mètre linéaire mesuré en place la fourniture et la pose de 2 fourreaux TPC pour réseaux, aiguillés au fil nylon. Il comprend, conformément au C.C.T.P, toute sujétion et en particulier : La fourniture à pied d'œuvre des fourreaux ; La mise en place en fond de fouille ainsi que l'assemblage par emboitement ou manchons collés ; Les calages, coupes, reprise et enlèvement des chutes ; Le nettoyage éventuel de l'intérieur des fourreaux ; L’aiguillage du fourreau ; L’obturation des extrémités à l'aide de bouchons de plâtre. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Fourniture et pose d’une chambre de raccordement avec tampon 250KN Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture, la réalisation des fouilles et la pose d’une chambre de tirage avec tampon. Ce prix comprend notamment : L’exécution mécanique ou manuelle de la fouille et son blindage éventuel ; La mise en œuvre du béton de propreté nécessaire au calage de la chambre ; Le remblaiement à l’aide de matériaux extraits ; L’épuisement et le détournement des eaux de toutes natures ; Le compactage par couches successives ; La fourniture et la pose de grille de protection ; Le scellement du cadre et la mise en place du tampon ; Les percements nécessaires aux passages des fourreaux ; L’évacuation de l’excédent de matériaux et de matériels ; Le blocage et la pénétration des fourreaux avec confection des masques ; La mise au niveau fini du terrain du dessus du tampon ; Le nettoyage des abords après réalisation. L’unité : PRIX HT EN TOUTES LETTRES |  |  |
| ## Remise en état des propriétés Ce prix rémunère au forfait les travaux de remise en état des propriétés des riverains. Ce prix comprend les travaux décrits dans le rapport d'aménagements joint au CCTP. Ce prix inclut notamment : Toutes fournitures, frais, main-d’œuvre et au phasage des travaux ; La réalisation de tous les travaux d’aménagements définitifs chez les riverains décrits dans le rapport d’aménagement joint au CCTP ; Le démontage de l’accès provisoire au ruisseau conformément au rapport d’aménagement joint au CCTP ; L’évacuation et mise en dépôt des éléments lorsque cela est nécessaire ; Toutes sujétions relatives à l’exécution de ces travaux. Le Forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES |  |  |