|  | Date : 16-09-2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Référence affaire : 25-04-304 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Version : 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MAITRE D’OUVRAGE : |  | DDFIP DE LA LOIRE |  |  |  |  |  |
|  | MAITRE D’ŒUVRE : |  | ATELIER 423 – Séverine MEILLER |  |  |  |  |  |
|  | REAMENAGEMENT DU SITE DE LA DDFIP DE ROANNE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CCTP LOT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CVC – PLOMBERIE |  |  |  |  |  |  |  |

1. GENERALITES	3

1.1 – DEFINITION DES TRAVAUX	3

1.2 – PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER	3

1.3 – CONSISTANCE DES TRAVAUX	3

1.4 – RECONNAISSANCE DES LIEUX	3

1.5 – CALENDRIER D’EXECUTION DES TRAVAUX	3

1.6 - PLANS DE DETAILS D’EXECUTION ET DE CHANTIER	3

1.7 - PROTECTION DES OUVRAGES - NETTOYAGE	4

1.8 – INSTALLATION DE CHANTIER	4

1.9 - COMPTE PRORATA	4

1.10 – NORMES – REGLEMENTS – DTU	4

1.11 – PERCEMENTS – SAIGNEES – GARNISSAGES – RESERVATIONS	4

1.12 – PENALITES DE RETARD DANS EXECUTION DES TRAVAUX	5

1.13 – REFERENCES MATERIELS	5

1.14 – CONTROLE DES OUVRAGES	5

1.15 – DOE (DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES)	6

1.16 – CONTROLE, ESSAIS, RECEPTION ET MISE EN SERVICE	6

1.17 – GARANTIES	7

1.18 – LIMITES DE PRESTATIONS	7

1.19 – PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRESENT LOT	7

1.20 – TRAVAUX MODIFICATIFS OU COMPLEMENTAIRES	7

1.21 – DESCRIPTION DES INSTALLATIONS	7

2. HONORAIRES	8

3.  DOCUMENTS ANNEXES	8

3.1 – LISTE DES PLANS - SCHEMAS	8

3.1 – PRESTATION ANNEXES	8

4.0 - DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS A EXECUTER	9

# 1. GENERALITES

## 1.1 – DEFINITION DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) se rapporte aux travaux du lot CVC – PLOMBERIE, à réaliser dans le cadre du réaménagement du site de la DDFIP de ROANNE.

Pour le compte du Maître d’Ouvrage :

DDFIP DE LA LOIRE

11 rue Mi-Carême

42 000 Saint Etienne

Représentée par Monsieur Christophe FRANCE

Sous la direction du Maître d’œuvre :

ATELIER 423

19B, allée des cèdres

42740 Saint Paul en Jarez

Représentée par Madame Séverine MEILLER

## 1.2 – PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER

Les documents particuliers propres au présent lot, sont les suivants :

- Les documents généraux (C.C.A.P., C.C.T.G., A.E., Planning, …) établis par le Maître d'ouvrage de l'opération.

- Le C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières)

- La D.P.G.F. (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)

- Les documents graphiques.

## 1.3 – CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à exécuter comprennent principalement :

### LES INSTALLATIONS :

Ces travaux seront à exécutés après une parfaite connaissance des lieux et des abords pour intervenir sur le chantier.

La prestation consiste :

- L'installation de chantier

- L'ensemble des travaux décrit dans le DPGF

- La fourniture et la pose de quelques équipements divers

- Les percement carottage et calfeutrement au droit des passages des fluides du présent lots sur les murs, voile, Plancher, longrines BA etc.

- Les réglages, essais et la mise en service des installations par le constructeur et adjudicataires du présent lot pour une parfaite ordre de marche.

Tous les travaux du présent lot seront livrés en parfait état de marche, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de réglage, d’essais et de mise en service.

Les quantités mentionnées dans le présent document sont à titre indicatif et doivent être vérifiées par le soumissionnaire et plus particulièrement pour tous travaux de dépose ou l’entreprise doit effectuer une visite sur site pour quantifier sérieusement le poste dépose et les travaux d’accompagnements.

Il sera autorisé à modifier les quantités s'il le juge nécessaire, le fait de ne pas modifier ces quantités sous-entend qu'il les accepte sans réserve. Il ne pourra donc se prévaloir d'aucun supplément à ce sujet.

## 1.4 – RECONNAISSANCE DES LIEUX

Une visite sur site est obligatoire afin d’appréhender au mieux les contraintes liées au site.

Pour cela, l’entreprise pourra se rapprocher du maitre d’ouvrage afin de planifier une date de visite.

## 1.5 – CALENDRIER D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux précisés au paragraphe 1.3 ci avant seront exécutés en fonction du calendrier d’exécution établi par la Direction des Travaux ; l’entreprise devra s’y conformer expressément.

L’entreprise du présent lot s’engage à mettre à la disposition du chantier, la main d’œuvre qualifiée, ainsi que tout le matériel nécessaire à l’exécution des ouvrages du présent lot, dans les délais mentionnés au calendrier des travaux.

## 1.6 - PLANS DE DETAILS D’EXECUTION ET DE CHANTIER

L’entrepreneur du présent lot prendra à sa charge l’ensemble des dossiers d’exécution (plans d’EXE et de chantier), qu’il devra présenter au Bureau d’Etudes afin que ce dernier y appose son VISA. Il établira les schémas, les plans, les notes de calculs (Chute de tension, colonne électrique, hydraulique, aéraulique, perte de charge, etc.…), les schémas de principe, les notes techniques particulières au projet et nécessaires à l’exécution des travaux en tenant compte des prescriptions techniques des autres corps d’état.

Ces plans ainsi que les différentes notes de calculs seront fournis au responsable des travaux, ainsi qu’au Bureau de Contrôle, avant l’exécution de ces derniers, pour accord ou observations. Ils seront mis à jour au fur et à mesure de l’avancement des travaux et permettront la réalisation du dossier des ouvrages exécutés en fin de chantier.

Les frais de reproduction de ces documents pour les besoins de Marché, du Dossier de chantier sont à la charge de l’entreprise adjudicataire du présent lot qui en assurera également la diffusion auprès des personnes et organismes concernés.

Le B.E.T ALT’YSS INGENIERIE n’a pas de mission pour la réalisation des études, plans ou dossiers d'exécution.

## 1.7 - PROTECTION DES OUVRAGES - NETTOYAGE

Les entreprises devront prévoir la protection de tous leurs ouvrages pendant l’exécution de leurs travaux, ainsi que le transport des matériels et matériaux.

Elles devront aussi prendre toutes dispositions utiles pour assurer la protection et le maintien en place des éléments existants.

Si, malgré les dispositions prises, des ouvrages sont détériorés les entreprises devront assurer, à leurs frais, la remise en état de ceux-ci.

Pendant les travaux et à l’achèvement total ou partiel de leurs ouvrages, les entreprises devront assurer le nettoyage du chantier et de ces abords.

L’entreprise devra l’évacuation de ces déblais, gravois, emballages, …

Dans le cas où le nettoyage journalier ou final, avant réception n’est pas (ou mal) exécuté, celui-ci sera exécuté par une autre entreprise, sur demande du maître d’œuvre, à la charge des entreprises défaillantes et/ou au compte prorata.

## 1.8 – INSTALLATION DE CHANTIER

Tous les équipements devront, en fin de journée, soit être installé, soit évacué.

Aucun stock sur site ne sera toléré.

## 1.9 - COMPTE PRORATA

Sans objets

## 1.10 – NORMES – REGLEMENTS – DTU

Les travaux prévus sont notamment assujettis aux textes réglementaires suivants :

- Code de la Construction et de l'Habitation (Article R 123.1 à R 123.55).

- Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du Règlement de Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les E. R. P. (Etablissements Recevant du Public).

- L'établissement sera également soumis aux prescriptions du Rapport d'Examen du dossier par la Commission de Sécurité.

L’exécution et le calcul des différents ouvrages seront soumis au respect des prescriptions imposées par les Normes Françaises, les Règlements Techniques Unifiés, Décrets, etc. ..., Français Européens en vigueur à la date d’adjudication et en particulier à ceux désignés ci-après de manière non exhaustive :

Les textes réglementaires :

- Les règles de l'Art et interprofessionnelles

- L'ensemble des règles du DTU

- Les prescriptions de protection des travailleurs

- Les règles professionnelles U.C.H. 24.79

Spécifications générales :

- - Documents COPREC 1 et 2

- - Réglementation concernant les installations soumises à déclaration

- - Les avis techniques

## 1.11 – PERCEMENTS – SAIGNEES – GARNISSAGES – RESERVATIONS

Les percements, saignées, garnissages, réservations nécessaires à l’exécution des travaux concernant ce lot seront dus par l’entreprise, y compris les raccords définitifs ainsi que les tranchées utiles à la pose des canalisations intéressant ce lot.

Les traversées de parois par des canalisations se feront sous fourreaux. L’espace libre entre les canalisations et les fourreaux sera comblé à l’aide d’un produit coupe-feu de degré égal à la paroi traversée.

## 1.12 – PENALITES DE RETARD DANS EXECUTION DES TRAVAUX

Les pénalités de retard dans l’exécution des travaux seront calculées conformément aux spécifications mentionnées dans les documents généraux.

## 1.13 – REFERENCES MATERIELS

Les marques de matériels mentionnées dans le présent C.C.T.P. ainsi que dans la D.P.G.F ne sont données qu’à titre de références. L’entrepreneur pourra fournir du matériel de marques différentes à condition toutefois que celui-ci possède les caractéristiques (techniques, esthétiques, etc. ...) équivalentes à celles prévues.

L’entrepreneur du présent lot devra également la présentation des matériels (demandés au C.C.T.P.), au Maître d’Ouvrage ainsi qu’à l’équipe de maîtrise d’œuvre pour acception des modèles et des coloris avant de passer commandes.

Si l’entrepreneur du présent lot souhaite proposer des matériels conformes aux spécifications du présent C.C.T.P. mais ne correspondant pas aux marques et types de matériels proposés dans le présent document, il devra impérativement joindre une documentation détaillée sur ces matériels, faute de quoi son offre pourra être refusée par la commission d’Appel d’Offres.

Définition du terme « EQUIVALENT »

Seront considérés comme équivalent les matériels qui à la fois :

- Seront de même technologie que les produits cités

- Auront des performances et des fonctionnalités qui seront en tous points au moins égales à celles des produits cités

- Seront constitués de matériaux de même nature et de qualité au moins égale à celles des produits cités

- Auront des caractéristiques techniques (températures limites d’utilisation, tenue au feu, pression de service maxi, etc. …) qui seront toutes égales ou supérieures à celles des produits cités (et ceci même si les caractéristiques limites d’utilisation des produits cités dans le présent CCTP ne pourront jamais être atteintes compte tenu des conditions de fonctionnement réelles des matériels).

- Pourront être équipés ultérieurement des mêmes options que celles des produits cités (même si ces options ne sont pas retenues au titre du présent CCTP)

Seront garantis pendant une durée au moins égale à celle des produits cités (pour les matériels bénéficiant d’une garantie supérieure à la garantie légale).

L’entrepreneur est responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en œuvre.

L’entrepreneur est tenu de fournir et de mettre en œuvre pour l’exécution des travaux, des matériels neufs conformes aux normes et règles en vigueur.

Leur mise en œuvre sera conforme aux spécifications des fabricants.

Les procès-verbaux des différents matériaux devront être fournis au Bureau de Contrôle ainsi qu’au Bureau d’Etudes avant le démarrage des travaux d’une part, et joint aux D.O.E. d’autre part.

NOTA : dans le cas où les prestations complémentaires prévues au présent CCTP et au DPGF ne seront pas nécessaires, celles-ci seront décomptées en moins-value au Décompte Général des Travaux et non facturées au maître d’ouvrage.

## 1.14 – CONTROLE DES OUVRAGES

L’entrepreneur devra fournir, lors de la livraison des travaux, les différentes attestations de conformité, les fiches d’essais, etc. ...,

L’établissement de ces documents est à la charge de l’entreprise adjudicataire, et, il est stipulé inclus dans les prix de sa proposition.

La vérification des installations du présent lot sera assurée par le Bureau de Contrôle missionné et rémunéré par le Maître d’Ouvrage.

L’entrepreneur devra la fourniture de tous les documents réclamés par le Bureau de Contrôle.

L’établissement de ces documents est à la charge de l’entreprise adjudicataire, et, il est stipulé inclus dans les prix de sa proposition.

Ce contrôle et son rapport devront porter obligatoirement sur la conformité aux normes d’une part, et, d’autre part sur le respect des prescriptions d’exécution mentionnées dans les différents documents fournis aux entreprises lors de l’appel d’offres et notamment le présent C.C.T.P.

L'entreprise du présent lot préviendra par courrier, le bureau de contrôle que ces installations sont terminées et en état de fonctionnement, afin que celui-ci puisse assurer sa mission, dans le cadre du planning général des travaux.

L’entreprise prendra également à sa charge l’ensemble des démarches et frais (notamment ceux de bureau de contrôle) nécessaires à l’obtention des certificats Consuel, QUALIGAZ, etc. ….

Un exemplaire de ce dossier sera remis directement au coordinateur SPS pour l’établissement des D.I.U. (Dossier d’Interventions Ultérieures).

En l’absence de ces documents, aucun règlement de mémoire définitif ne sera accepté, et, conformément au C.C.A.P. les pénalités pour non remise de documents dans les délais impartis seront appliquées.

## 1.15 – DOE (DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES)

A la réception des travaux prononcée avec le maître d’ouvrage, l’entreprise devra la remise des dossiers des ouvrages exécutés au maitre d’ouvrage ainsi qu’au maitre d’œuvre.

Celui-ci sera réalisé en 1 exemplaire numérique, à transmettre par mail, avec copie au bureau d’étude.

Il sera composé des éléments suivants :

- Les notes de calculs de dimensionnement de l’installation.

- Les plans de réalisation des ouvrages

- Les procès-verbaux des matériels

- Les notices techniques des matériels

- Les notices de fonctionnement et d’entretien de tous les équipements

- Les certificats d’essais et d’autocontrôles

- Les rapports finaux du bureau de contrôle

- Les quitus des locataires lors des réceptions décalées de certain ouvrage

- Un exemplaire des plans sur CD sous format PDF ET DWG compatible avec le logiciel Autocad.

L’entreprise adressera au coordinateur SPS, un exemplaire de son dossier DOE avec copie du bordereau d’envoi au B.E.T. ALT’YSS INGENIERIE

En l’absence de ces documents, aucun règlement de mémoire définitif ne sera accepté, et, conformément au C.C.A.P. les pénalités pour non remise de documents dans les délais impartis seront appliquées.

## 1.16 – CONTROLE, ESSAIS, RECEPTION ET MISE EN SERVICE

### Obligation de résultat

### Les prévisions du présent devis ne sont pas limitatives. Les pièces du DCE, communiquées au titulaire, constituent pour lui une obligation de résultat. Le titulaire du présent lot, étant tenu de fournir tous moyens humains et matériels afin d'exécuter tous travaux nécessaires aux garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement de ses installations, l'acceptation de sa part de la commande implique son adhésion totale aux diverses clauses de l'ensemble des documents constitutifs des marchés de travaux. Il doit, dans tous les cas, la totalité des fournitures et l'exécution de l'ensemble des travaux nécessaires pour l'obtention des résultats demandés, même si des détails ont été omis ou s'avéraient inexacts dans le CCTP.

### Par le seul fait qu’il soumissionne sans réserve, le titulaire du présent lot garantit d’une façon formelle et totale l’ensemble de son installation et le parfait fonctionnement de celle-ci.

### Prix Forfaitaire.

### La proposition de prix du soumissionnaire est forfaitaire, correspond à la totalité des prestations et exigences du DCE et s’entend installation livrée en ordre de marche. Néanmoins, le bordereau de prix servira au règlement des travaux réellement réalisés en cas de modifications survenues en cours de chantier. L'offre de prix s’entend complète c’est-à-dire fournitures, main d'œuvre, frais de déplacement, compte prorata, frais d'études propres au soumissionnaire et autres frais mentionnées dans le DCE.

### Quantitatif

### Les quantités données dans le bordereau quantitatif sont indicatives et ne soustraient pas le soumissionnaire, de sa responsabilité quant aux quantités réelles à mettre en œuvre pour la livraison en ordre de marche de ses installations. Pour cela, il devra vérifier avec soins, la cohérence des quantités entre pièces écrites et pièces graphiques afin d’établir son prix forfaitaire. Dans tous les cas, en cas de différences constatées, il devra obligatoirement prendre en compte la prestation la plus contraignante financièrement et signaler les anomalies dans son offre. Pour permettre une comparaison équitable des offres de prix, le bordereau de prix unitaires devra être rigoureusement respecté.

### CONTROLE DES INSTALLATIONS

A la réception, une minutieuse inspection de la pose des appareils et canalisations sera réalisée. Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé.

### ESSAIS ET RECEPTION

L’entreprise doit, à cet effet, le personnel et le matériel nécessaires pour procéder à ces essais. Il assistera aux vérifications faites par l’organisme de contrôle, commission de sécurité, réception de travaux, levées de réserves.

Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par l’entrepreneur.

Les résultats des vérifications feront l’objet d’un rapport détaillé qui sera signé par le maître d’œuvre et l’entrepreneur.

### MISE EN SERVICE

L’entrepreneur du présent lot doit être présent lors de la mise en service effective des installations. Il assistera le service entretien pour donner toutes les indications nécessaires à la bonne marche de l’installation.

## 1.17 – GARANTIES

L’ensemble des installations sera garanti un an à partir de la date de la réception des travaux.

Conformément à l’Article 1792-3 du Code Civil, l’ensemble des installations du présent lot sera couvert par une garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage.

Ces garanties porteront sur tous les défauts visibles ou non, des matériels installés, contre tous les vices de mise en œuvre et sur le bon fonctionnement des installations.

L’ensemble des démarches, pièces, main-d’œuvre nécessaire à la remise en état du fonctionnement des installations sera à la charge de l’entrepreneur qui ne pourra se prévaloir d’aucun remboursement auprès du Maître d’Ouvrage.

Durant toute cette période, l’entrepreneur s’engage à remplacer et mettre en place sans délais et à ses frais toute pièce ou tout équipement défectueux qu’il aurait fourni. Ces travaux donneront lieu à un nouveau délai de garantie qui ne pourra être inférieur à six mois.

Il sera tenu pour responsable de tous les dégâts occasionnés par la défaillance de son installation ou par le fait de son personnel ou de ses fournisseurs.

## 1.18 – LIMITES DE PRESTATIONS

Les limites de prestation entre le présent lot et les autres principaux lots, sont les suivantes :

-A la charge du présent lot :

L’ensemble des prestations liées à la parfaite exécution du présent marché, et directement rattachées à son métier et à l’exécution de celui-ci.

## 1.19 – PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRESENT LOT

L’entreprise devra :

- Le montage et le démontage de tout engin et échafaudage nécessaires à la réalisation des ouvrages du présent lot

- Les percements, saignées, branchements, tamponnages et scellements nécessaires à la réalisation du présent lot

L’entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions et des traces ou fissures qui pourraient apparaître par la suite.

## 1.20 – TRAVAUX MODIFICATIFS OU COMPLEMENTAIRES

Les prestations ou modifications demandées par le maître d’ouvrage devront faire l’objet de devis complémentaires approuvés par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. Ces modifications seront estimées suivant les quantités réelles et au prix du bordereau figurant au marché.

Une somme forfaitaire est prévue dans le présent marché de 500.00€ HT.

Celle-ci ne pourra être utilisée que sur demande de devis de la part du maitre d’œuvre / maitre d’ouvrage, et validation.

En aucun cas elle ne pourra être facturé autrement.

En complément des matériels, équipements, appareillages indiqués sur les plans, il est prévu au DPGF des quantités de matériels, équipements, appareillages pour d’éventuels besoins complémentaires sur demande de la maîtrise d’œuvre exclusivement. Dans le cas où ces matériels ne seraient pas installés, ils seront déduits du Décompte Général Définitif en fin de travaux.

## 1.21 – DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

Telles que définies dans les pièces DPGF et PLANS.

L’entreprise pourra se rapprocher du bureau d’études pour toute confirmation technique et validation.

CONSUEL

L’entreprise effectuera les démarches auprès de CONSUEL afin d’obtenir l’ensemble des certificats de conformités. L'ensemble des frais seront à la charge de l'entreprise

Vérification de la prise de terre existante et amélioration si nécessaire

A partir de la barrette de terre il sera prévu la distribution du conducteur de terre dans chacune des canalisations électriques, tous les équipements du projet seront raccordés au circuit de terre (luminaires, prises de courant, équipements, armoire, …).

Les liaisons équipotentielles des fluides dans le bâtiment seront également effectuées (eau froide, chauffage, évacuations, canalisation etc.

L’entreprise assurera les liaisons équipotentielles des locaux de douches (bac, tuyauterie, ossature, canalisations d’évacuations, …).

# 2. HONORAIRES

L'entreprise du présent lot n'a pas à prévoir dans son offre, les honoraires pour la réalisation des Etudes du dossier D.C.E. et la surveillance des travaux.

En effet, le Bureau d'Etudes Techniques ALT’YSS INGENIERIE est rémunéré directement par le Maître d'Ouvrage.

Le B.E.T. ALT’YSS INGENIERIE n'a pas de mission d'études d'exécution pour ce projet, (mais une mission VISA). Cette mission sera assurée par l'entreprise du présent lot qui en fera son affaire et qui sera comprise dans son offre.

# 3.  DOCUMENTS ANNEXES

## 3.1 – LISTE DES PLANS - SCHEMAS

- Plans DCE fluides

## 3.1 – PRESTATION ANNEXES

Prestations au titre de la coordination SPS

Prestations nécessaires à l’intervention sur le chantier et à l’intervention ultérieure sur les installations au titre de la sécurité.

Etudes et dossiers techniques

Dossier et étude d’exécution

Dossier d’Atelier et de Chantier (P.A.C.)

Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E. et D.I.U.O)

Note de calcul réseaux VMC

Dossier EXE complet (note calcul colonne gaz…)

Permanence et assistance en phase de mise en route

Mise à disposition du personnel et des moyens nécessaires sans limitation jusqu’au constat de parfait fonctionnement et achèvement.

Essais, réglage et mise en service

Prestations comprenant :

- Réception technique des installations

- Compte rendu sur campagne de mesure et contrôle de fonctionnement

- Affichage des schémas de principe

- Réglage des points de consignes et de fonctionnement

- Essais, réglage, mise en service des installations

- Repérage des composants de l’installation

L’ensemble des essais, réglages des installations, la mise en service et l’information de l’utilisateur sur le fonctionnement et l’entretien des équipements du présent lot seront compris dans la proposition de l’entreprise, ainsi que la fourniture au Maître d’Ouvrage d’une fiche récapitulative des essais effectués et d’une notice d’utilisation et d’entretien.

Les essais exécutés par l’entreprise porteront sur le fonctionnement de toutes les installations du présent lot.

Ces essais feront l'objet d'un procès-verbal "Essais COPREC" établi par l'entrepreneur pour transmission au Maître d’ouvrage et le Bureau d’Etude avant réception des travaux et joint au DOE du présent lot.

Les contrôles auront lieu dans les conditions de pression et de débit aux valeurs nominales de fonctionnement. L'Entrepreneur fournira les certificats d'épreuve des différents réseaux et appareils. Les pressions, débits et étanchéité dans les différents circuits seront vérifiés.

L’ensemble des essais, réglages des installations, la mise en service et l’information de l’utilisateur sur le fonctionnement et l’entretien des équipements du présent lot seront compris dans la proposition de l’entreprise, ainsi que la fourniture au Maître d’Ouvrage d’une fiche récapitulative des essais effectués et d’une notice d’utilisation et d’entretien.

L’entreprise prendra à sa charge toutes prises de mesures complémentaires au-delà de la réception des travaux et dans un délai de 6 mois à compter de cette dernière

Il sera également procédé à la vérification du bon fonctionnement des organes de commande, de contrôle, de sécurité, d'asservissement, d'alarme et de régulation.

# 4.0 - DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS A EXECUTER

Sont inclus dans le présent lot :

- Coordination avec les Concessionnaires et/ou Exploitants de réseaux (GRDF, ENEDIS ou autres fournisseurs d'énergie,

Orange, Exploitant de l'Eau, Fibre Optique...)

- Les percements pour passage des canalisations,

- Les scellements pour la bonne mise en œuvre des matériels,

- Les percements dans les cloisons légères,

- Les rebouchages et lissages nécessaires à la bonne présentation des installations (en respectant impérativement le degré de coupe-feu imposé par la législation)

Le but est la réalisation complète en ordre de marche des installations décrites dans le présent projet.

L'entreprise se conformera aux prescriptions du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et prendra en particulier, à sa charge et compris dans les installations complètes, tous les travaux afférents à d'autres corps d'état et nécessaires à la mise en œuvre de ses propres installations telles que définies dans les différents documents, notamment :

- Les raccords divers résultant de la fixation de l'appareillage

- La protection antirouille des métaux ferreux

- La réalisation complète, traversées réservations, percements, rebouchages ou calfeutrements devant reconstituer les caractéristiques coupe-feu de la paroi traversée, dans les ouvrages non porteurs ainsi que les élévations

L'entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions et des traces ou fissures qui peuvent apparaître par la suite.

D'une façon générale, l'entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée, ni aucune mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif mettant en cause le bon fonctionnement de l'installation.

L'entrepreneur du présent lot doit intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état intéressés pour effectuer ses travaux sans porter atteinte au programme d'avancement des travaux de ces autres corps d'état.

NOTA : Le site devra rester en fonctionnement pendant la phase de travaux.

L'entreprise devra prendre toutes les mesures nécessaires pour que le fonctionnement soit maintenu.

Telles que définies dans les pièces DPGF et PLANS.

L’entreprise pourra se rapprocher du bureau d’études pour toute confirmation technique et validation.

Chauffage

L’entreprise devra adapter l’installation existante à la nouvelle configuration des locaux.

L’entreprise devra la dépose et la mise en déchetterie de 3 radiateurs existants.

Les autres radiateurs seront à déposer soigneusement et à reposer suivant les plans.

Fourniture et pose d’un radiateur vertical complet de type :

- SAMBA PROGRESS 20V 2200 600 6B 9E de 1890W y compris tous les accessoires de raccordement.

L’entreprise devra les renforts en cloison pour l’installation de ce nouveau radiateur.

L’ensemble des tuyauteries sera en acier inox Ø20x27 à sertir, l’entreprise devra poser les mêmes types de tuyauteries que les existantes.

Ventilation simple flux suivant le DTU 68.3

L’entreprise devra en début de chantier, contrôler, repérer et adapter les réseaux existants afin de simplifier l’installation à réaliser.

L’entreprise devra la création d’une bouche de ventilation autoréglable de 45 m3/h dans le bureau isolé raccordée sur une gaine de Ø125, les entrées d’air existantes seront conservées en l’état.

L’entreprise devra la création de 4 bouches autoréglables de 45m3/h dans les bureaux d’accueil, raccordées depuis l’ancien réseau de VMC des sanitaires en Ø125.

L’entreprise devra également la consignation des anciens réseaux de VMC des sanitaires qui seront démolis.

Plomberie

L’entreprise devra adapter l’installation existante à la nouvelle configuration des locaux pour la zone sanitaire existante.

ATTENTION : Le bloc sanitaire existant devra rester fonctionnel pendant toute la durée des travaux.

L’entreprise devra la consignation et la suppression des réseaux EF/ECS et EU non réutilisés.

L’entreprise devra la suppression du chauffe-eau et de son alimentation électrique, ainsi que l’ensemble des équipements sanitaires non conservés.

Le bloc sanitaire conservé fonctionnera uniquement en eau froide.

L’entreprise devra le remplacement du mitigeur existant du lave main par un robinet temporisé EF seule de type :

- PRESTO NEO 65005 ou techniquement équivalent

DIVERS :

PLANS EXE

L’entreprise devra impérativement réaliser ses propres plans EXE sur la base des plans DCE fournis par le BET.

En aucun cas les plans diffusés par ALTYSS ne pourront servir de plans EXE.

De plus, l’entreprise devra fournir les notes de calcul de validation des équipements prescrits dans le DCE.

Les équipements et caractéristiques sont donnés à titre indicatifs et une validation de l’entreprise est obligatoire.

PLANS RESERVATIONS

Les plans de réservations sont à la charge de l’entreprise, idem pour les plans d’attentes au sol.

L’entreprise est seule responsable de ces éléments-là.

DEMARCHES CONCESSIONNAIRES

Le BET est en charge de la demande d’ouverture des dossiers de raccordement pour le projet.

Le BET assurera la première réunion sur site en présence des concessionnaires et entreprises.

A la suite, l’entreprise prendra toutes les dispositions pour mener à bien sa mission et toutes les relations nécessaires avec les concessionnaires (PV, réception, RDV intermédiaires…)

TEST / MISE EN SERVICE / DOE

L’entreprise est tenue de réaliser ses interventions et essais suivant les règles de l’art et suivant les DTU en vigueur.

Pour cela, elle pourra être accompagnée par les fabricants pour les mises en services et réglages.

Une formation obligatoire sera à prévoir auprès des occupants.

L’entreprise assurera la GPA pendant toute la période de réception.

En fin de chantier, un rapport DOE complet sera fourni avec les plans, doc, PV de mise en service, COPREC.