Description de 5 scénarios métier et des besoins fonctionnels associés

Table des matières

Scénario n°1 : Gestion d’un essai clinique au design adaptatif et préparation complexe avec amendement protocolaire	1

Scénario n°2 : Essai décentralisé	3

Scénario n°3 : Essai avec mise à disposition (= mise en dotation)	4

Scénario n°4 : Investigation clinique (= études cliniques portant sur les dispositifs médicaux)	4

Scénario n°5 : Essai clinique de type « umbrella » portant sur une thérapie génique	5

# Scénario n°1 : Gestion d’un essai clinique au design adaptatif et préparation complexe avec amendement protocolaire

## Contexte général

L’hôpital participe à un essai de phase I/II avec un design adaptatif impliquant une préparation complexe de médicament expérimentaux. L’essai comporte plusieurs cohortes d’escalade de doses avec ajustements possibles en fonction des résultats intermédiaires. Au cours de l’essai, un amendement au protocole est émis, modifiant les doses et la fréquence des préparations/dispensations.

## Etapes du scénario :

- Initialisation de l’essai clinique

  - Le promoteur soumet les détails liés au protocole, les documents règlementaires

    - Essai clinique de phase I/II, en double insu, contrôlée, randomisée, médicament X vs placebo, multicentrique, dans le glioblastome en rechute après une première ligne de traitement.

    - 3 cohortes une à 10mg/kg toutes les 4 semaines pendant 18 mois, une à 10mg/kg toutes les 8 semaines pendant 18 mois, une à 15mg/kg toutes les 4 semaines pendant 18 mois. Chacune des cohortes comprend une phase d’induction avec une administration par semaine pendant 4 semaines. (Fenêtre autorisée +/-1 jour pendant l’induction +/- 5 jours ensuite)

    - Flacons de 200mg/mL solution injectable attribués par numéro de kit et stockés à -20°C (+/-5°C) + Flacons de 20mL de diluant spécifique (flacons non numérotés).

  - Préparation d’une seringue de 20mL contenant la quantité de médicament X nécessaire pour la dose + quantité diluant nécessaire pour ajuster la seringue à 20mL

  - Les surcoûts sont négociés et la convention signée

  - La visite de mise en place est programmée et réalisée

    - L’ensemble des documents nécessaire de l’essai clinique sont créés (ordonnance, fiche de préparation, circuit produit, etc)

- Premiers patients

  - 1ère réception

  - 1ère inclusion, randomisation

  - 1ère préparation et dispensation

  - …

- Survenue d’un amendement au protocole

  - Tous les patients, à partir de la visite S56 passent en ouvert à la posologie de 15mg/kg de médicament X toutes les 4 semaines. La phase d’induction sera maintenue en double insu (injection en double insu à S57 et S58)

## Exemples d’exigences fonctionnelles attendues :

- Gestion documentaire : Enregistrement des documents règlementaires liés à l’étude et validation lorsqu’ils sont tous présents

- Surcoûts :  modifiables et liés à chaque acte permettant facturation en fin d’étude, ou fractionnée en cours d’étude, en prenant en compte la possibilité d’actes supplémentaires non prévus.

- Traçabilité des visites promoteur (la première étant la visite de sélection (adaptable en fonction de l’organisation de chaque centre)

- Adaptabilité : design de l’essai permettant création « protocole » dans le logiciel (permettant par exemple système d’alerte en cas de dépassement des fenêtres autorisées sur le planning)

- Création du médicament expérimental (quand passage en ouvert, étiquetage change et n’est plus « /placebo ». + création du diluant nécessaire à la préparation

- Traçabilité : chaque étape est tracée et éditable (attention ordonnancier de préparation et ordonnancier de dispensation, suivi de stock numéroté pour médicament X, suivi de stock non numéroté pour diluant, médicament X + diluant associé formant un nouveau produit (une seringue de 20mL contenant xxxxxx mg de médicament X, stable xxxx temps, etc)

- Génération (ou aide) d’ordonnance, fiche de préparation, étiquette.

- Communication : alerte automatiques générées lors de nécessité de mise en quarantaine, de stock faible vis-à-vis des visites programmée (pour le diluant + car non numéroté, non attribué et réapprovisionnement demandé par la pharmacie)

- Gestion des amendements : mise à jour dynamique des protocoles et notification (validation pharmaceutique obligatoire)

- Conformité : audits et inspections fréquentes + traçabilité de non-conformité + génération d’indicateurs personnalisable

# Scénario n°2 : Essai décentralisé

## Contexte général :

L’hôpital participe à un essai de phase III décentralisé sur plusieurs sites de l’AP-HP. L’essai comporte 2 bras comparant le médicament Y vs Placebo, 1 comprimé par jour de 20mg/placebo pendant 52 semaines dans l’hypertension artérielle pulmonaire. (1 dispensation/mois d’1 flacon numéroté de 35 comprimés)

## Etapes du scénario :

- Initialisation de l’essai clinique

- Premiers patients

  - La dispensation peut être réalisée sur le même site que la PUI centrale

  - La dispensation est transférée de la PUI centrale à la PUI du centre satellite de l’APHP

  - La dispensation peut être livrée directement au patient par la PUI centrale

- Premiers monitorings

## Exemples d’exigences fonctionnelles attendues :

- Exigences de bases similaires au scénario 1

- Traçabilité : adaptabilité, traçabilité d’un transfert, d’une entrée et sortie de stock dans 2 PUI différentes (mais pas toujours, dépend de chaque situation)

- Traçabilité des retours patients

- Planification avancée des transferts

- Monitoring : prévoir un accès spécifique pour les promoteurs, remote monitoring possible, validation, édition ?

# Scénario n°3 : Essai avec mise à disposition (= mise en dotation)

## Contexte général :

L’hôpital participe à un essai de phase III en réanimation nécessitant inclusion en urgence et 24h/24. Les traitements expérimentaux sont mis à disposition dans le service clinique investigateur.

Médicament W = kits numérotés en double aveugle avec préparation.

## Etapes du scénario :

- Initialisation de l’essai cliniques

- 1ère mise en dotation

- 1ers patients

## Exemples d’exigences fonctionnelles attendues :

- Accès spécifique réservé au TEC du service investigateur (attention à la levée d’insu) pour le suivi du stock des kits notamment

- Alerte de renouvellement de dotation, péremption etc…

# Scénario n°4 : Investigation clinique (= études cliniques portant sur les dispositifs médicaux)

## Contexte général :

L’hôpital participe à un essai clinique portant sur un dispositif médical implantable (DMI) n’ayant pas encore le marquage CE. Ce DMI est fourni par le promoteur et doit être mis en dépôt au bloc opératoire.

## Etapes du scénario

- Initialisation de l’essai clinique

- 1 ère réception de DMI

- Mise en dépôt au bloc opératoire

- Premiers patients

## Exemples d’exigences fonctionnelles attendues :

- Adaptation à la règlementation des investigations cliniques (pas les même numéros uniques (exemple IDRCB et non EU-CT)

- Traçabilité : traçabilité nominative des DMI obligatoire même si dépôt au bloc, prise en compte du numéro de série, du numéro UDI etc

- Lors des études DM, il est fréquent que des back-ups soient systématiquement dispensés en cas de problème au bloc opératoire, ces back-ups sont souvent remis en stock par la suite pour être prêt pour une utilisation pour un autre patient à Prévoir des actes lors des monitoring permettant une validation de remise en stock par exemple.

# Scénario n°5 : Essai clinique de type « umbrella » portant sur une thérapie génique

## Contexte général :

L’hôpital participe à un essai de phase III de type « umbrella », en double insu. Les essais de types parapluie sont des essais évaluant plusieurs médicaments visant des cibles différentes dans un seul type de pathologie, souvent des cancers. Les patients reçoivent le traitement en fonction de l’anomalie moléculaire de leur tumeur. Au niveau pratique cela entraine de multiples circuits car médicaments différents dans une même étude et de multiples bras de traitement.

Le médicament est un OGM de classe I, un AAV (Adeno-virus associé) congelé à -80°C. Il doit être décongelé puis dilué et mis en seringue avec une dose spécifique se calculant en génome de vecteur (10x). Le volume injecté est toujours le même et l’étape finale se fait à l’aide d’un transfert seringue-seringue. La préparation est stable seulement 2 heures et nécessite une coordination étroite avec le service investigateur ainsi qu’un traitement des déchets particuliers.

## Étapes du scénario :

- Initialisation de l’essai clinique

- Premiers patients

  - 6 patients dans 6 cohortes différentes donc traités par 6 médicaments différents

  - Chaque étape, décongélation, dilution etc est minutieusement enregistrée avec des heures précises.

- Premiers monitorings

## Exemples d’exigences fonctionnelles attendues :

- Adaptation des unités lors du renseignement des doses et concentrations présentes dans les flacons reçus (XXX x 10x génome de vecteur/mL, pour des thérapies cellulaires XXX x 10X  cellules).

- Consommables et désinfectant/détergent spécifique souvent fournis par les laboratoires, information à spécifier dans la fiche de l’essai. Ce ne sont pas des approvisionnements automatiques donc le réapprovisionnement doit être réalisé par les pharmacies.