Document annexe

Analyse de métabolites hydrosolubles de la vigne après dérivatisation MeOx-MSTFA

Dans ce document annexe, vous trouverez le mode opératoire utilisé au laboratoire sur le système actuel pour l’analyses des de métabolites hydrosolubles de la vigne après dérivatisation MeOx-MSTFA.

Préparation des échantillons : Les échantillons de racines de vigne ont été préalablement désécorcés, broyés, lyophilisés, extraits 2 fois avec une solution aqueuse tamponnée (tampon phosphate à 50 mM, pH 6.0 ajusté avec du NaOH 1M et contenant 25 µg/mL d’acide phénoxyacétique comme standard interne) pour extraire notamment les métabolites primaires tels que les sucres, très abondants, acides aminés et petits acides organiques et filtrés à 0.2 µm. 10 µL des extraits sont lyophilisés pour obtenir les échantillons qui vous sont fournis.

Préparation des étalons : pour la quantification du glucose et du galactose, nous avons préparé une gamme allant de 0.5 à 25 µM. Pour se faire, une solution mère de chaque molécule dissoute dans l’eau a été préparé à la concentration de 100 µM. Les standards sont mélangés pour faire les solutions calibrantes en cascade par dilution dans l’eau ou un tampon phosphate (50 mM, pH 6.0). Ensuite le même protocole que celui décrit pour les échantillons (lyophilisation de 10 µL, dérivation et analyse GC-MS) est appliqué.

Dérivatisation : 10 µL d’une solution de chlorhydrate de méthoxyamine à 30 mg/mL dans de la pyridine anhydre ont été ajoutés dans chaque vial placé sous agitation à 600 rpm et 37°C pendant 120 min. 40 µL de n-méthyl-n-(triméthylsilyl)trifluoroacétamide (MSTFA) ont été ajoutés et les échantillons ont été incubés pendant 30 minutes supplémentaires à 37°C et 600 rpm avant d’être injectés.

Méthode d’analyse : le système analytique actuellement utilisé est constitué d’un système de chromatographie gazeuse couplé à un spectromètre de masse disposant d’une source de type impact électronique et d’un analyseur quadripôle. Une colonne BP-X5 (phase 95 % diméthylpolysiloxane 5% phényl) de longueur 25 m, de diamètre intérieur 0,15 mm et d’épaisseur de film 0,25 μm est utilisée. Le volume d’injection des échantillons est de 1 µL (mode splitless). La température de l’injecteur est fixée à 310°C. Le débit du gaz vecteur (Hélium) est de 0,73 mL/min et nous travaillons à vélocité constante (35cm/s). Le gradient de température appliqué est le suivant : 110°C pendant 4min – montée à 10°C/min jusqu’à 350°C - reste à 350°C pendant 3 min (soit un temps total d’analyse de 31 min). La température de la ligne de transfert est fixée à 330°C et celle de la source d'ions à 200°C. Une coupure du filament est appliquée entre 6,80 et 7,30 min (pic du phosphate très abondant).

Rq : il est important de monter jusqu’à 350°C pour sortir les composés les moins volatils.

Résultats :

Chromatogramme complet d’un extrait aqueux de racines

Zoom sur le glucose et galactose

Temps de rétention, KI et principaux fragments pour chaque isomères étudiés (issus de notre bibliothèque spectrale enregistrée par analyse de mélanges de standards)

| Métabolite | Tr (min) | KI | Fragments principaux |
| --- | --- | --- | --- |
| D-(+)-Glucose, 1MeOx 5TMS isomère maj | 14.795 | 1853 | 319(37) 205(33) 160(22) 103(14) 217(13) 129(8) 117(7) 133(5) |
| D-(+)-Glucose, 1MeOx 5TMS isomère min | 15.012 | 1873 | 319(29) 205(27) 103(20) 160(16) 217(12) 129(7) 133(7) 117(6) |
| D-(+)-Galactose, 1MeOx 5TMS isomère maj | 14.734 | 1847 | 205(34) 319(34) 217(17) 160(14) 103(14) 117(12) 129(10) |
| D-(+)- Galactose, 1MeOx 5TMS isomère min | 14.986 | 1871 | 205(32) 319(29) 103(20) 217(19) 160(9) 129(8) 117(7) |
| Acide phénoxyacétique (standard interne) | 9.74 | 1441 | 135(20) 165(18) 224(16) |

- Le glucose et galactose sont solubles dans l’eau ou dans un tampon phosphate.

- La gamme de calibration actuellement utilisée pour le glucose et le galactose sur notre appareillage s’étend de 0.5 à 25 µM

Chromatogramme d’un mélange équimolaire de Fructose, Mannose, Galactose et Glucose.