Annexe 1 au CCTP :  Détails des caractéristiques des appareils existants

| N° 31 | Pontchaillou |  | Laboratoire A | Monte-malade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprise chargée de la maintenance |  |  | OTIS |  |  |
| Position de la machinerie |  |  | Haute - Accès échelle + trappe (commune avec 32) |  |  |
| Constructeur |  | OTIS | Année mise en service |  | 1993 |
| Charge nominale (kg) |  |  | 1250 |  |  |
| Nombre de personnes admissibles |  |  | 16 |  |  |
| Vitesse nominale (m/s) |  |  | 0,63 |  |  |
| Course de l’appareil (m) |  |  | 7,2 |  |  |
| Nombre de niveaux desservis |  | 4 | Niveaux desservis |  | -1, 0, 1, 2 |
| Type de parachute cabine |  | Instantané | Type de parachute contrepoids |  | Non équipé |
| Type de protection contre la survitesse en montée |  |  | Non équipé |  |  |
| Type de traction/variation |  |  | Variation de vitesse |  |  |
| Vitesse de prise du limiteur de vitesse cabine (m/s) |  | 1 | Vitesse de prise du limiteur de vitesse contrepoids (m/s) |  | Sans objet |
| Type de guide cabine |  | Guide T | Type de guide contrepoids |  | Guide T |
| Type d'amortisseurs cabine |  |  | A accumulation d’énergie |  |  |
| Type d'amortisseurs contrepoids |  |  | A accumulation d’énergie |  |  |
| Nombre de câbles de cabine |  | 5 | Diamètre de câbles (mm) |  | 13 |
| Diamètre câbles limiteur de vitesse (mm) |  |  | 6 |  |  |
| Type de portes cabines |  |  | Automatique à ouverture latérale (2,1m x 1,10m) |  |  |
| Type de portes palières |  |  | Automatique à ouverture latérale (2,1m x 1,10m) |  |  |
| Dimensions de cabine (LxlxH) |  |  | (2,2x 1,35m x 2,3m) |  |  |
| Type de batterie (simplex, duplex) - Nbre |  |  | Duplex avec 32 |  |  |

| N° 32 | Pontchaillou |  | Laboratoire A | Monte-malade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprise chargée de la maintenance |  |  | OTIS |  |  |
| Position de la machinerie |  |  | Haute - Accès échelle + trappe (commune avec 31) |  |  |
| Constructeur |  | OTIS | Année mise en service |  | 1993 |
| Charge nominale (kg) |  |  | 1250 |  |  |
| Nombre de personnes admissibles |  |  | 16 |  |  |
| Vitesse nominale (m/s) |  |  | 0,63 |  |  |
| Course de l’appareil (m) |  |  | 7,2 |  |  |
| Nombre de niveaux desservis |  | 3 | Niveaux desservis |  | 0, 1, 2 |
| Type de parachute cabine |  | Instantané | Type de parachute contrepoids |  | Sans objet |
| Type de protection contre la survitesse en montée |  |  | Non équipé |  |  |
| Type de traction/variation |  |  | Variation de vitesse |  |  |
| Vitesse de prise du limiteur de vitesse cabine (m/s) |  | 1 | Vitesse de prise du limiteur de vitesse contrepoids (m/s) |  | Sans objet |
| Type de guide cabine |  | Guide T | Type de guide contrepoids |  | Guide T |
| Type d'amortisseurs cabine |  |  | A accumulation d’énergie |  |  |
| Type d'amortisseurs contrepoids |  |  | A accumulation d’énergie |  |  |
| Nombre de câbles de cabine |  | 5 | Diamètre de câbles (mm) |  | 13 |
| Diamètre câbles limiteur de vitesse (mm) |  |  | 6 |  |  |
| Type de portes cabines |  |  | Automatique à ouverture latérale (2m x 1,10m) |  |  |
| Type de portes palières |  |  | Automatique à ouverture latérale (2m x 1,10m) |  |  |
| Dimensions de cabine (LxlxH) |  |  | (2,2x 1,35m x 2,3m) |  |  |
| Type de batterie (simplex, duplex) - Nbre |  |  | Duplex avec 31 |  |  |

| N° 37 | Pontchaillou |  | UCP | Monte-charge |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprise chargée de la maintenance |  |  | OTIS |  |  |
| Position de la machinerie |  |  | Basse latérale - Accès de plain-pied |  |  |
| Constructeur |  | CAMEX | Année mise en service |  | 1993 |
| Charge nominale (kg) |  |  | 630 |  |  |
| Nombre de personnes admissibles |  |  | 8 |  |  |
| Vitesse nominale (m/s) |  |  | 0,4 |  |  |
| Course de l’appareil (m) |  |  | 3,3 |  |  |
| Nombre de niveaux desservis |  | 2 | Niveaux desservis |  | -1, 0 |
| Type de parachute cabine |  | Instantané | Type de parachute contrepoids |  | Sans objet |
| Type de protection contre la survitesse en montée |  |  | Non équipé |  |  |
| Type de traction/variation |  |  | Hydraulique 2V |  |  |
| Vitesse de prise du limiteur de vitesse cabine (m/s) |  | Sans objet | Vitesse de prise du limiteur de vitesse contrepoids (m/s) |  | Sans objet |
| Attelage cabine |  |  | Mouflé sur cabine |  |  |
| Type de guide cabine |  | Guide T | Type de guide contrepoids |  | Sans objet |
| Type d'amortisseurs cabine |  |  | A accumulation d’énergie |  |  |
| Type d'amortisseurs contrepoids |  |  | Sans objet |  |  |
| Nombre de câbles de cabine |  | Sans objet | Diamètre de câbles (mm) |  | Sans objet |
| Diamètre câbles limiteur de vitesse (mm) |  |  | Sans objet |  |  |
| Type de portes cabines |  |  | Automatique à ouverture latérale (2m x 0,7m) |  |  |
| Type de portes palières |  |  | Manuelle battante (2m x 0,7m) |  |  |
| Dimensions de cabine (LxlxH) |  |  | (1,5x 1,1m x 2,12m) |  |  |
| Type de batterie (simplex, duplex) - Nbre |  |  | Sans objet |  |  |

| N° 48 | Pontchaillou |  | POINTEAU DU RONCERAY | Ascenseur visiteur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprise chargée de la maintenance |  |  | OTIS |  |  |  |
| Position de la machinerie |  |  | Basse latérale - Accès de plain-pied (commune avec 49) |  |  |  |
| Constructeur |  | THYSSEN | Année mise en service |  | 1999 |  |
| Charge nominale (kg) |  |  | 630 |  |  |  |
| Nombre de personnes admissibles |  |  | 8 |  |  |  |
| Vitesse nominale (m/s) |  |  | 0,63 |  |  |  |
| Groupe de traction : |  |  | Motoréducteur et treuil 18ATF |  |  |  |
| Course de l’appareil (m) |  |  | 13,2 |  |  |  |
| Nombre de niveaux desservis |  | 4 | Niveaux desservis |  | 0, 1, 2, 3 |  |
| Type de parachute cabine |  | Instantané | Type de parachute contrepoids |  | Sans objet |  |
| Type de protection contre la survitesse en montée |  |  | Non équipé |  |  |  |
| Type de traction/variation |  |  | Hydraulique 2V |  |  |  |
| Vitesse de prise du limiteur de vitesse cabine (m/s) |  | Sans objet | Vitesse de prise du limiteur de vitesse contrepoids (m/s) |  | Sans objet |  |
| Type de guide cabine |  | Guide T | Type de guide contrepoids |  | Sans objet |  |
| Type d'amortisseurs cabine |  |  | A accumulation d’énergie |  |  |  |
| Type d'amortisseurs contrepoids |  |  | Sans objet |  |  |  |
| Nombre de câbles de cabine |  | Sans objet | Diamètre de câbles (mm) |  | Sans objet |  |
| Diamètre câbles limiteur de vitesse (mm) |  |  | Sans objet |  |  |  |
| Type de portes cabines |  |  | Automatique à ouverture latérale (2m x 0,8m) |  |  |  |
| Type de portes palières |  |  | Automatique à ouverture latérale (2m x 0,8m) |  |  |  |
| Dimensions de cabine (LxlxH) |  |  | (1,5x 1,1m x 2,1m) |  |  |  |
| Type de batterie (simplex, duplex) - Nbre |  |  | Sans objet |  |  |  |

| N° 49 | Pontchaillou |  | POINTEAU DU RONCERAY | Monte-charge |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprise chargée de la maintenance |  |  | OTIS |  |  |
| Position de la machinerie |  |  | Basse latérale - Accès de plain-pied (commune avec 48) |  |  |
| Constructeur |  | THYSSEN | Année mise en service |  | 1999 |
| Charge nominale (kg) |  |  | 630 |  |  |
| Nombre de personnes admissibles |  |  | 8 |  |  |
| Vitesse nominale (m/s) |  |  | 0,63 |  |  |
| Course de l’appareil (m) |  |  | 15,9 |  |  |
| Nombre de niveaux desservis |  | 5 | Niveaux desservis |  | -1, 0, 1, 2, 3 |
| Type de parachute cabine |  | Instantané | Type de parachute contrepoids |  | Sans objet |
| Type de protection contre la survitesse en montée |  |  | Sans objet |  |  |
| Type de traction/variation |  |  | Hydraulique 2V |  |  |
| Vitesse de prise du limiteur de vitesse cabine (m/s) |  | Sans objet | Vitesse de prise du limiteur de vitesse contrepoids (m/s) |  | Sans objet |
| Type de guide cabine |  | Guide T | Type de guide contrepoids |  | Guide T |
| Type d'amortisseurs cabine |  |  | A accumulation d’énergie |  |  |
| Type d'amortisseurs contrepoids |  |  | Sans objet |  |  |
| Nombre de câbles de cabine |  | 4 | Diamètre de câbles (mm) |  | 10 |
| Diamètre câbles limiteur de vitesse (mm) |  |  | Sans objet |  |  |
| Type de portes cabines |  |  | Automatique à ouverture latérale (2m x 1,1m) |  |  |
| Type de portes palières |  |  | Automatique à ouverture latérale (2m x 1,1m) |  |  |
| Dimensions de cabine (LxlxH) |  |  | (1,55x 1,1m x 2,2m) |  |  |
| Type de batterie (simplex, duplex) - Nbre |  |  | Sans objet |  |  |

| N° 50 | Pontchaillou |  | POINTEAU DU RONCERAY | Monte-charge sale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprise chargée de la maintenance |  |  | OTIS |  |  |
| Position de la machinerie |  |  | Basse latérale – Accès de plain-pied |  |  |
| Constructeur |  | THYSSEN | Année mise en service |  | 1999 |
| Charge nominale (kg) |  |  | 630 |  |  |
| Nombre de personnes admissibles |  |  | 8 |  |  |
| Vitesse nominale (m/s) |  |  | 0,63 |  |  |
| Course de l’appareil (m) |  |  | 15,9 |  |  |
| Nombre de niveaux desservis |  | 5 | Niveaux desservis |  | -1, 0, 1, 2, 3 |
| Type de parachute cabine |  | Instantané | Type de parachute contrepoids |  | Sans objet |
| Type de protection contre la survitesse en montée |  |  | Sans objet |  |  |
| Type de traction/variation |  |  | Hydraulique 2V |  |  |
| Vitesse de prise du limiteur de vitesse cabine (m/s) |  | Sans objet | Vitesse de prise du limiteur de vitesse contrepoids (m/s) |  | Sans objet |
| Type de guide cabine |  | Guide T | Type de guide contrepoids |  | Sans objet |
| Type d'amortisseurs cabine |  |  | A accumulation d’énergie |  |  |
| Type d'amortisseurs contrepoids |  |  | Sans objet |  |  |
| Nombre de câbles de cabine |  | 4 | Diamètre de câbles (mm) |  | 10 |
| Diamètre câbles limiteur de vitesse (mm) |  |  | Sans objet |  |  |
| Type de portes cabines |  |  | Automatique à ouverture latérale (2m x 1,1m) |  |  |
| Type de portes palières |  |  | Automatique à ouverture latérale (2m x 1,1m) |  |  |
| Dimensions de cabine (LxlxH) |  |  | (1,55m x 1,1m x 2,2m) |  |  |
| Type de batterie (simplex, duplex) - Nbre |  |  | Sans objet |  |  |

| N° 51 | Pontchaillou |  | POINTEAU DU RONCERAY | Monte-malade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprise chargée de la maintenance |  |  | OTIS |  |  |
| Position de la machinerie |  |  | Basse latérale - Accès de plain-pied |  |  |
| Constructeur |  | THYSSEN | Année mise en service |  | 1999 |
| Charge nominale (kg) |  |  | 2000 |  |  |
| Nombre de personnes admissibles |  |  | 26 |  |  |
| Vitesse nominale (m/s) |  |  | 0,4 |  |  |
| Course de l’appareil (m) |  |  | 15,9 |  |  |
| Nombre de niveaux desservis |  | 5 | Niveaux desservis |  | -1, 0b, 0h, 1, 2, 3 |
| Type de parachute cabine |  | Instantané | Type de parachute contrepoids |  | Non équipé |
| Type de protection contre la survitesse en montée |  |  | Non équipé |  |  |
| Type de traction/variation |  |  | Hydraulique 2V |  |  |
| Vitesse de prise du limiteur de vitesse cabine (m/s) |  | Sans objet | Vitesse de prise du limiteur de vitesse contrepoids (m/s) |  | Sans objet |
| Attelage cabine |  |  | Mouflé sous cabine |  |  |
| Type de guide cabine |  | Guide T | Type de guide contrepoids |  | Guide T |
| Type d'amortisseurs cabine |  |  | A accumulation d’énergie |  |  |
| Type d'amortisseurs contrepoids |  |  | Sans objet |  |  |
| Nombre de câbles de cabine |  | 8 | Diamètre de câbles (mm) |  | 13 |
| Diamètre câbles limiteur de vitesse (mm) |  |  | Sans objet |  |  |
| Type de portes cabines |  |  | Automatique à ouverture latérale (2,1m x 1,3m) |  |  |
| Type de portes palières |  |  | Automatique à ouverture latérale (2,1m x 1,3m) |  |  |
| Dimensions de cabine (LxlxH) |  |  | (2,75x 1,5m x 2,2m) |  |  |
| Type de batterie (simplex, duplex) - Nbre |  |  | Sans objet |  |  |

| N° 71 | Pontchaillou |  | Néphrologie | Monte-malade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprise chargée de la maintenance |  |  | OTIS |  |  |  |
| Position de la machinerie |  |  | Haute – Echelle + trappe (commune avec 68 et 69) |  |  |  |
| Constructeur |  | ABH | Année mise en service |  | 1987 |  |
| Charge nominale (kg) |  |  | 600 |  |  |  |
| Nombre de personnes admissibles |  |  | 8 |  |  |  |
| Vitesse nominale (m/s) |  |  | 0,63 |  |  |  |
| Course de l’appareil (m) |  |  | 5,87 |  |  |  |
| Nombre de niveaux desservis |  | 3 | Niveaux desservis |  | -1, 0, 1 |  |
| Type de parachute cabine |  | Amorti | Type de parachute contrepoids |  | Non équipé |  |
| Type de protection contre la survitesse en montée |  |  | Non équipé |  |  |  |
| Type de traction/variation |  |  | Variation de vitesse |  |  |  |
| Vitesse de prise du limiteur de vitesse cabine (m/s) |  | 0,60 | Vitesse de prise du limiteur de vitesse contrepoids (m/s) |  | Sans objet |  |
| Attelage cabine |  |  | Mouflé sur cabine |  |  |  |
| Type de guide cabine |  | Guide T | Type de guide contrepoids |  | Guide T |  |
| Type d'amortisseurs cabine |  |  | A accumulation d’énergie |  |  |  |
| Type d'amortisseurs contrepoids |  |  | A accumulation d’énergie |  |  |  |
| Nombre de câbles de cabine |  | 5 | Diamètre de câbles (mm) |  | 10 |  |
| Diamètre câbles limiteur de vitesse (mm) |  |  | 6 |  |  |  |
| Type de portes cabines |  |  | Automatique à ouverture latérale (2m x 0,8m) |  |  |  |
| Type de portes palières |  |  | Automatique à ouverture latérale (2m x 0,8m) |  |  |  |
| Dimensions de cabine (LxlxH) |  |  | (1,45x 1,05m x 2,1m) |  |  |  |
| Type de batterie (simplex, duplex) - Nbre |  |  | Sans objet |  |  |  |

| N° 72 | Pontchaillou |  | Dermatologie | Monte-malade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprise chargée de la maintenance |  |  | OTIS |  |  |  |
| Position de la machinerie |  |  | Haute – Echelle + trappe) |  |  |  |
| Constructeur |  | SORETEX | Année mise en service |  | 1992 |  |
| Charge nominale (kg) |  |  | 1600 |  |  |  |
| Nombre de personnes admissibles |  |  | 21 |  |  |  |
| Vitesse nominale (m/s) |  |  | 0,4 |  |  |  |
| Course de l’appareil (m) |  |  | 6,25 |  |  |  |
| Nombre de niveaux desservis |  | 3 | Niveaux desservis |  | -1, 0, 1 |  |
| Type de parachute cabine |  | Instantané | Type de parachute contrepoids |  | Non équipé |  |
| Type de protection contre la survitesse en montée |  |  | Non équipé |  |  |  |
| Type de traction/variation |  |  | Variation de vitesse |  |  |  |
| Vitesse de prise du limiteur de vitesse cabine (m/s) |  | 1 | Vitesse de prise du limiteur de vitesse contrepoids (m/s) |  | Sans objet |  |
| Attelage cabine |  |  | Mouflé sur cabine |  |  |  |
| Type de guide cabine |  | Guide T | Type de guide contrepoids |  | Guide T |  |
| Type d'amortisseurs cabine |  |  | A accumulation d’énergie |  |  |  |
| Type d'amortisseurs contrepoids |  |  | A accumulation d’énergie |  |  |  |
| Nombre de câbles de cabine |  | 5 | Diamètre de câbles (mm) |  | 10 |  |
| Diamètre câbles limiteur de vitesse (mm) |  |  | 6 |  |  |  |
| Type de portes cabines |  |  | Automatique à ouverture latérale (2,1m x 1,3m) |  |  |  |
| Type de portes palières |  |  | Automatique à ouverture latérale (2,1m x 1,3m) |  |  |  |
| Dimensions de cabine (LxlxH) |  |  | (2,45x 1,35m x 2,2m) |  |  |  |
| Type de batterie (simplex, duplex) - Nbre |  |  | Sans objet |  |  |  |