ORGANISME :  			CPAM des Côtes d’Armor

SITE : 				Siège social de Saint Brieuc

CODE RAP : 			M 22 A

OPERATION : 			Rénovation energetique

Le 27/03/2026

Programme fonctionnel et intentions architecturales

NTERVENANTE PRECI :		Charlotte ALBARET

INTERVENANTES CPAM :	Bénédicte CHIRADE

Sandrine BARBE

# Contexte de l’opération

## Présentation du site

Le bâtiment concerné par la présente consultation est le siège de la CPAM des Côtes d’Armor situé au 106 boulevard Hoche à Saint-Brieuc.

La parcelle cadastrale concernée a pour référence 000 CX 382 et sa surface est de 20 813 m². La surface utile brute (SUB) du bâtiment est de 8 616 m².

Le siège social est composé de 5 bâtiments :

- Bâtiment A : comportant 3 niveaux, il accueille des archives au niveau 0, des bureaux ainsi qu’une partie de l’accueil au niveau 1 et des bureaux au niveau 2.

- Bâtiment B : comportant 2 niveaux, il accueille des locaux communs ainsi que des bureaux au niveau 0 et des bureaux CPAM, service médical et service social au niveau 1.

- Bâtiment C : comportant 8 niveaux, il accueille uniquement des bureaux CPAM.

- Bâtiment D : comportant 2 niveaux, il accueille le restaurant d’entreprise.

- Bâtiment E : comportant 1 niveau sur pilotis, il accueille des bureaux CPAM.

Au milieu des bâtiments A, B et C se trouve le hall central qui permet de desservir ces 5 bâtiments.  Les bâtiments concernés par le présent appel d’offre sont classés en ERP de type W, 5e catégorie pour l’accueil du public et en Code du travail pour les autres parties.

Vue de l’accès public côté Sud

## Présentation des travaux

Les bâtiments A, B, C et D ont été construits en 1982, et le bâtiment E date de 1995. Le bâtiment B a déjà bénéficié d’une opération de réhabilitation.

Seuls les bâtiments A, C et E sont concernés par le présent programme. L’ensemble des bâtiments seront néanmoins impactés par le changement de production de chauffage et la mise en place d’une GTB.

Le projet de réhabilitation comprend :

- Isolation par l’intérieur pour les bâtiments A, C et E,

- Isolation par l’extérieur pour la partie nord du bâtiment C et pour le bâtiment E,

- Isolation en sous-face du bâtiment E des parties en porte-à-faux du bâtiment C,

- Suppression de la verrière en toiture du bâtiment A avec mise en place de puits de lumière,

- Modification de l’entrée principale du bâtiment E avec changement des portes d’entrée,

- Isolation par l’extérieur des passerelles.

Mais également des travaux d’aménagements intérieurs et des travaux sur les lots techniques :

- Travaux de reprise sur le faux-plafond et les cloisons suite à la mise en place de l’isolation par l’intérieur,

- Dépose des goulottes puis mise en place de points de consolidation et perches,

- Remplacement de l’ancienne chaufferie par une nouvelle production d’eau chaude de chauffage de type chaufferie gaz,

- Remplacement du système de chauffage des bâtiments A, C et E,

- Remplacement des réseaux de tuyauteries d’eau chaude présentes en sous-face du bâtiment E,

- Mise en place selon les cas d’un système de ventilation de type double-flux sur les bâtiments A, C et E,

- Mise en place d’une Gestion Technique du Bâtiment (GTB) sur l’intégralité du site.

En option :

- Mise en place d’une centrale photovoltaïque en toiture,

- Remplacement des goulottes par des perches.

Le projet de réhabilitation comprend :

- Isolation par l’intérieur pour les bâtiments A, C et E,

- Isolation par l’extérieur pour la partie nord du bâtiment C et pour le bâtiment E,

- Isolation en sous-face du bâtiment E des parties en porte-à-faux du bâtiment C,

- Suppression de la verrière en toiture du bâtiment A avec mise en place de puits de lumière,

- Modification de l’entrée principale du bâtiment E avec changement des portes d’entrée,

- Isolation par l’extérieur des passerelles.

Mais également des travaux d’aménagements intérieurs et des travaux sur les lots techniques :

- Travaux de reprise sur le faux-plafond et les cloisons suite à la mise en place de l’isolation par l’intérieur,

- Dépose des goulottes puis mise en place de points de consolidation et perches,

- Remplacement de l’ancienne chaufferie par une nouvelle production d’eau chaude de chauffage de type chaufferie gaz,

- Remplacement du système de chauffage des bâtiments A, C et E,

- Remplacement des réseaux de tuyauteries d’eau chaude présentes en sous-face du bâtiment E,

- Mise en place selon les cas d’un système de ventilation de type double-flux sur les bâtiments A, C et E,

- Mise en place d’une Gestion Technique du Bâtiment (GTB) sur l’intégralité du site.

En option :

- Mise en place d’une centrale photovoltaïque en toiture,

- Remplacement des goulottes par des perches.

Le programme technique précise le contenu et les attendus sur ces différents points.

Avec ce projet de réhabilitation le maitre d’ouvrage répond à l’enjeu majeur dans la lutte contre le changement climatique, mais aussi à ceux de l’amélioration de la qualité de vie au travail et de la qualité d’accueil des assurés.

Il est à noter que les menuiseries extérieures sont récentes et seront conservées dans le cadre du projet. (hors exceptions signalées)

# Ambition architecturale

Cette réhabilitation aura également un impact sur l'aspect architectural du siège notamment sur les bâtiments C et E. C’est l’occasion de questionner l’expression architecturale du siège et son rapport à l’espace public en lien avec sa vocation (organisme de sécurité sociale, accueil du public, activités tertiaires).

Le maitre d’ouvrage sera attentif :

- A l’expression architecturale du bâtiment, renvoyant une image alliant modernité, sobriété, qualité de vie au travail,

- A la qualité du design et des détails de mise en œuvre des matériaux et dispositifs techniques proposés pour le traitement des façades simples et pérennes.

Lors de la phase DIAG, le prestataire proposera une analyse de l’insertion urbaine du bâtiment dans son environnement et de son impact visuel. Le maitre d’œuvre sera force de propositions et produira plusieurs scénarios de traitement architectural des bâtiments C et E.

## Bâtiment C

### Présentation du bâtiment

Pour rappel, il s’agit d’un bâtiment accueillant uniquement des espaces de travail.

Ce bâtiment se développe sur 8 niveaux, appelé « La Tour » par les usagers, il est largement visible depuis l’espace public et est un signal pour les passants.

Ce bâtiment de par sa hauteur est largement soumis aux intempéries (vent et pluie) ce qui aujourd’hui a dégradé sa façade ouest.

Il faut noter que la partie « escalier » située au Nord de la tour présente également de nombreuses dégradations. Constituée de panneaux préfabriqués en façade, la CPAM signale aujourd’hui des désordres de type éclats en formation, en bordure des panneaux, le plus souvent au niveau des joints horizontaux entre panneaux.

Le traitement des façades devra parfaitement s’harmoniser avec les menuiseries extérieures conservées.

### Travaux prévus

Les travaux spécifiquement prévus sur le bâtiment C sont les suivants :

- Mise en place d’une isolation par l’intérieur de 3 façades,

- Isolation en sous-face des parties en porte-à-faux du bâtiment C,

- Isolation par l’extérieur de la façade nord « cage d’escalier »,

- Ravalement et traitement des façades isolées par l’intérieur.

### Enjeux sur ce bâtiment

#### Traitement de l’escalier du bâtiment C

L’escalier extérieur du bâtiment C fera l’objet d’une attention particulière afin d’assurer :

- L’intégration esthétique avec le reste de la façade, notamment après le ravalement prévu,

- La durabilité des matériaux : choix de revêtements résistants aux intempéries et à l’usure.

Le titulaire devra proposer des solutions techniques détaillées pour ce traitement, incluant des échantillons de matériaux et une méthodologie de mise en œuvre minimisant les nuisances pour les occupants.

#### Aspect extérieur post-ravalement

Le ravalement du bâtiment C devra répondre aux objectifs suivants :

- Harmonisation visuelle avec les autres bâtiments du site,

- Prise en compte des contraintes de site occupé : phasage des travaux pour limiter l’impact sur les salariés (bruit, poussière, accès),

- Respect des réglementations : conformité aux règles d’urbanisme locales et aux exigences environnementales (ex. : matériaux biosourcés, gestion des déchets de chantier).

- Les terminaux d’éclairage en sous face seront intégrés au parement projeté

#### Aménagements intérieurs

Le bâtiment C comporte des cloisons amovibles anciennes à remplacer (suppression d’un module de l’ancienne cloison).

## Bâtiment E

### Présentation du bâtiment

Le bâtiment E est une extension des bâtiments existants datant de 1995, il est relié aux deux bâtiments existants (C et B) par deux passerelles.

Il est composé d’un niveau posé sur des pilotis. Ce niveau accueille uniquement des espaces de travail, et l’espace sous le bâtiment accueille du stationnement.

Il est composé de différents « bandeaux » :

Menuiseries aluminium changées en 2018/2019

Enduit monocouche

Pilotis

### Travaux prévus

Les travaux spécifiquement prévus sur le bâtiment E sont les suivants :

- Mise en place d’une isolation par l’extérieur,

- Isolation en sous-face du bâtiment E,

- Modification de l’entrée principale du bâtiment E avec changement des portes d’entrée.

### Enjeux sur ce bâtiment

#### Traitement des accès

Le bâtiment E dispose actuellement de deux doubles portes. Une étude devra être menée pour évaluer la possibilité de réduire l’accès à une seule porte, tout en garantissant le respect des normes d’évacuation et la fluidité des flux.

#### Traitement des façades

Les façades devront être traitées de manière à conserver l’unité visuelle avec les autres bâtiments du site (matériaux, couleurs, lignes) et à bien s’intégrer avec les menuiseries existantes.

La maitrise d’œuvre privilégiera des revêtements résistants, faciles d’entretien, et adaptés à l’environnement du bâtiment.

#### Traitement de la sous-face du bâtiment

Les solutions proposées devront allier pérennité (isolants résistants et protection contre l’humidité), esthétique (finition lisse et uniforme, teintes neutres alignées sur l’architecture du site, intégration discrète des réseaux), et praticité (accès facilité pour la maintenance, trappes de visite discrètes). Les matériaux devront être durables, lessivables et compatibles avec le stationnement sous bâti.

Les terminaux d’éclairage seront intégrés au parement projeté

## Bâtiment A

### Présentation du bâtiment

Le bâtiment A date de la construction du site de la CPAM, il est composé de 3 niveaux :

- Niveau rdc : archives et salles de réunion/formation

- Niveau 1 : bureaux et open space, showroom pour les partenaires et grande salle de réunion sous verrière,

- Niveau 2 : bureaux et open space.

Il est conçu dans la même écriture architecturale que les bâtiments C et B.

### Travaux prévus

Les travaux spécifiquement prévus sur le bâtiment A sont les suivants :

- Suppression de la verrière en toiture avec mise en place de puits de lumière,

- Mise en place d’une isolation par l’intérieur de 4 façades.

### Enjeux sur ce bâtiment

#### Traitement des puits de lumière

La verrière existante en toiture permet aujourd’hui d’apporter de la lumière naturelle dans la circulation du niveau 2, mais également dans le showroom et la salle de réunion du niveau 1. Il est donc essentiel de conserver un apport de lumière suffisant pour éclairer l’ensemble de ces espaces.

Plusieurs scénarios de volumétrie seront présentés par le titulaire pour le remplacement des verrières (notamment la possibilité de rendre opaque les versants sud et vitré ceux au nord)

#### Aménagements intérieurs

Le bâtiment A comporte des cloisons amovibles récentes à conserver et préserver de tous dommages pendant les travaux.

## Passerelles

### Présentation des passerelles

Différentes passerelles existent afin de lier les bâtiments entre eux, elles font le lien entre le bâtiment C, dit « la Tour » avec le bâtiment A et entre les bâtiments existants C et B avec l’extension de 1995, le bâtiment E.

### Travaux prévus

Les travaux spécifiquement prévus sur les passerelles sont les suivants :

- Isolation par l’extérieur des passerelles entre les différents bâtiments E et B, C et A, C et E.

### Enjeux sur ces passerelles

L’isolation par l’extérieur des passerelles reliant les différents bâtiments doit répondre à des enjeux techniques et esthétiques spécifiques.

D’un point de vue pérennité, il s’agira de choisir des matériaux résistants aux intempéries tout en garantissant une continuité thermique avec les façades des bâtiments.

Sur le plan esthétique, le traitement de façades des passerelles devra s’harmoniser avec l’architecture existante (couleurs, textures) pour préserver l’unité visuelle du site. Un effet de contraste pourrait être recherché.

Enfin, la praticité impose une mise en œuvre rapide et peu intrusive (systèmes légers, préassemblés) afin de limiter les perturbations en site occupé, tout en facilitant l’accès futur pour maintenance.

# Site occupé

Le projet s’inscrit dans un contexte de site occupé, avec une attention particulière portée sur la cohabitation entre les travaux et l’activité quotidienne des 340 salariés présents sur le site. Les interventions devront respecter les espaces paysagers récemment aménagés, ainsi que les menuiseries remplacées en 2018/2019, dont la préservation sera une priorité.

## Contraintes logistiques et organisationnelles

#### Phasage des travaux

Le temps des travaux, le bâtiment E pourra être vidé à moitié, tandis que le bâtiment C ne pourra être vidé que de la moitié d’un niveau à la fois, il sera possible de libérer un étage ponctuellement selon les besoins.

#### Installation du chantier

La base de vie sera située dans le bâtiment, avec accès au restaurant d’entreprise et à une salle de repas dédiée. Les sanitaires existants du bâtiment pourront également être utilisés par les compagnons. L’espace de stockage matériaux pourra être situé sous les pilotis des bâtiments C et E. Des places de stationnement seront réservées aux compagnons.

#### Gestion des nuisances

Les travaux bruyants devront être planifiés en concertation avec l’organisme. La CPAM a la possibilité de positionner ses agents en télétravail pour une durée limitée à une semaine maximum.

La maîtrise d’œuvre devra proposer une méthodologie adaptée aux contraintes de site occupé, incluant un plan de phasage détaillé, des mesures de sécurité renforcées pour les salariés travaillant à proximité immédiate des zones de chantier, et une gestion optimisée des flux (matériaux, personnel, accès).