Fourniture, installation et formation d’un centre d’usinage vertical à commande numérique équipé d’un 4eme axe continu.

Désignation du matériel :

Centre d’usinage vertical à commande numérique à commande numérique équipé d’un diviseur 4ème axe continu

Nomenclature NACRES : RA11

Etat : neuf

Description

Spécifications techniques demandées :

Partie mécanique

Courses mini (mm) : X800 x Y500 x Z500

Structure fonte sans fixation obligatoire au sol

Fourniture d’interfaces réglables sol machine si besoin

Table (mm) : 1000 x 500 mini

Distance mini face broche/ surface de table (mm) : inférieure ou égale à 150

Charge mini admissible sur table 400 kg

Lubrification avec pompe d’arrosage pression mini 1.5 bars et débit mini 40l/min

Bac à copeaux amovible

Positionnement sur les axes :

Incertitude maxi XYZ: 15 µm

Répétabilité maxi XYZ: 5 µm

Broche :

Fréquence de rotation (tr/min) : mini 10 000

Réfrigération de broche souhaitée

Puissance mini à 100% (kW) : 12

Couple maxi à 100% (Nm) : 50 mini

Cône de broche : attachement ISO 40 DIN 69872

Prédisposition arrosage par le centre

Directeur de commande numérique :

Ecran plat couleur 15’’ mini

De type siemens 828D

Conversationnel shopmill

Taraudage rigide

Logiciel de simulation 3D, temps réel et matière restante

Poche quelconque avec reconnaissance matière restante

Mémoire pièce 8 Mo mini

Rotation du repère pièce (Cycle 800)

Carte réseau éthernet, prise RJ45

Port USB, carte SD

Manivelle électronique déportée

Diviseur :

Plateau diviseur 4ème axe en fonctionnement continu et positionné axe A

Diamètre du plateau (mm) : 200

Précision de positionnement : +- 20 sec maxi

Répétabilité unidirectionnelle 5 sec maxi

Diamètre de passage 50mm mini

Changeur d’outil :

Changeur type tambour à bras double

Magasin 30 outils minimum

Gestion du magasin random

Dimensions :

Encombrement maxi (mm) : 3500 x 3000

Hauteur maxi (mm) 3200

Poids mini (t) : 4,5

Ergonomie :

Pupitre CN orientable

Pistolet de lavage

Visibilité de l’espace de travail sur trois faces (surface vitre à préciser)

Largeur mini d’ouverture de la porte principale (mm) : 700

Palpeur outil à fixer sur la table en relation avec le DCN, mesure jauges outil  X,Z

Raccordement électrique :

400v triphasé régime T/N

Transformateur d’isolement compatible avec la machine

Garantie

Durée : 24 mois mini

Pièces, main d’œuvre et déplacement

Hotline réponse 24h maxi pour la durée de vie de la machine

Documentation à fournir par le titulaire à la livraison de l’équipement :

Certificat de conformité constructeur exigé

Fourniture de la documentation en français comprenant le schéma électrique et hydraulique, la notice technique et de maintenance, les manuels opérateurs

Le Modèle 3D de la machine (parasolid a minima)

Un plan de la machine (2D ou vue éclatée)

Les plans de détail de l’ensemble des organes de la machine : la broche complète, la table et du changeur d’outil et le diviseur.

Les courbes de couple et de puissance de la broche (modes S1 e S4)

La documentation technique du changeur d’outil et du diviseur.

Prestations complémentaires exigées :

La prestation comprendra obligatoirement :

- La livraison, le déchargement, la mise en place et la mise en service de la nouvelle machine. Livraison en rez de chaussée. Il est recommandé au titulaire de prendre connaissance des lieux avant la livraison : l’accès avec un camion type semi-remorque est impossible. Il convient de prévoir une livraison avec camion plateau type 19t et une grue ou un engin de manutention adapté. Pour le déchargement avec une grue, le colis devra être déposé sur le pas de la porte de l’atelier sur une plateforme provisoire prévue par le livreur pour compenser le dénivellement de la route. La machine sera ensuite acheminée sur rouleurs à sa place définitive.

- Le premier remplissage du fluide de coupe et des réservoirs d’huile.

- Après installation de la machine, la réalisation par le titulaire d’une pièce en acier non traité (dureté inférieure à 30 HRC) pour qualifier la géométrie et les réglages suivant la norme ISO NS 10791-7 :2020.

- La formation sur site (mise en œuvre de la machine) pour 5 personnes 1 journée

- La réalisation d’un certificat de conformité sur site par un organisme agréé, à la charge du fournisseur, est exigé après installation et mise en route. Le fournisseur se charge de faire réaliser ce contrôle et de lever l’ensemble des réserves si besoin.

Délais de livraison :

9 mois maximum consécutivement :

- Livraison :7 mois à la réception de la commande par notification

- mise en service avec certificat de conformité : 1 mois à compter de la livraison

- Formation : dans un délai de 1 mois à compter de la mise conformité de la machine et de sa mise en service.

Accès Atelier GMP AIX

PAS DE SEMI-REMORQUE

Entrée du site

Zone possible de stationnement pour déchargement puis acheminement avec un élévateur vers l’atelier

Zone possible de stationnement pour déchargement devant atelier

Acheminement machine

Zone possible de posage du colis (éventuellement sur rouleurs) avant de rentrer dans l’atelier

Dénivelé de 10cm et marche de 2cm à compenser

3.8m

3.4m

Zone possible de stationnement pour déchargement devant atelier

La zone grise au sol sera évacuée pour la livraison

Hauteur sous éclairage et canalis

3.6m

Emplacement du centre d’usinage 4 axes a broche verticale à la place de la machine actuelle CN qui sera évacuée au préalable