Marché public de services à procédure adaptée

N° 2026-03

CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur

Prestation Entretien de débroussaillement,

d’élagage et d’abattage d’arbres

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CCTP COMMUN

Pour ses sites de

Aix-en-Provence - LOT 01

St-Raphaël-Boulouris - LOT 02

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET DU CCTP	3

ARTICLE 2 - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE - LOT 01 - Aix-en-Provence	3

2-1 Localisation	3

2-2 Contenu des prestations	3

2-3 Détail des opérations	4

2-4 Réalisation du plan d’action d’annuel dans le cadre d’un calendrier de taille et d’élagage	4

2-5 Actions correctives ponctuelles (et urgentes)	4

2-6- Évacuation des déchets sur le site d’Aix en Provence :	4

2-7 Délai de réalisation	5

2.7.1 Calendrier d’intervention - Délai d’intervention	5

ARTICLE 3 - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE - LOT 02 - Saint-Raphaël - Boulouris	5

3.1 Description géographique du site	5

3.2 Objectifs à atteindre	6

3.3 Prestations à réaliser	7

3.3.1 Mise en œuvre des interventions par le titulaire	7

3.3.2 Gestion des déchets végétaux sur site et valorisation du bois coupé	7

3.4 Calendrier d’intervention - Délai d’intervention	8

3.5 Obligation de résultat	8

ARTICLE 4 - PLAN DE DÉBROUSSAILLEMENT	8

4.1 Objectifs	8

ARTICLE 5 - REGLES DE SECURITE	10

5-1 Signalisation	10

5-2 Vitesse limite des véhicules	10

5-3 Matériels et équipements	10

ARTICLE 6 - PERSONNEL ET MATERIEL DU TITULAIRE	10

ARTICLE 7 - PROTECTION ENVIRONNEMENTALE	10

7-1 Protection des eaux souterraines	10

7-2 Protection des végétaux entretenus	10

7-3 Outils	11

7-4 Obligation de conseil	11

# ARTICLE 1 - OBJET DU CCTP

Le présent CCTP définit les conditions particulières selon lesquelles devront s’effectuer des prestations de débroussaillement, d’élagage, de taille, d’abattage de dessouchage d’arbres, et d’entretien des espaces verts sur les sites du CREPS Provence -Alpes-Côte-d ’Azur. Les prestations sont alloties selon les modalités suivantes :

| Lots | Désignation | Nomenclature |
| --- | --- | --- |
| LOT 01 Aix-en-Provence | Réalisation de prestations d’élagage, de taille, d’abattage et de dessouchage d’arbres sur le site d’Aix-en-Provence, selon les principes de gestion écologique et différenciée. | 77340000-5 77211400-6 |
| LOT 02 Saint-Raphaël - Boulouris | Entretien des espaces verts et de la pinède du site de Saint-Raphaël-Boulouris de 82,9 hectares, dans le but de prévenir tout risque d’incendie d’une part, et de contenir les risques liés aux espaces naturels d’autre part, selon les principes de gestion écologique et différenciée. | 77310000-6 77340000-5 77211400-6 |

# ARTICLE 2 - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE - LOT 01 - Aix-en-Provence

# 2-1 Localisation

Le site d’Aix-en-Provence est implanté au sud de la ville, sur 12 (douze) hectares. Il est implanté non loin de l’autoroute A8 dans sa partie nord et en bordure du massif de Montaiguet sur sa partie sud. Il est bordé d’habitations urbaines et de résidences étudiantes du Crous.

Description géographique du site d’Aix en Provence :

Le site est composé de deux zones distinctes, communément appelées : partie « Haut » (Sud) et partie « Bas » (Nord) :

La partie « Haut » :

Elle est composée de terrains enherbés où sont implantés 2 terrains de foot, 1 pistes BMX, 1 Dojang, 1 Stand de tir, 1 salle parquet/haltérophilie, 3 courts de tennis, qui sont reliés par des cheminements goudronnés et de terre battue. Les cheminements sont bordés de diverses essences d’arbres, certains remarquables (platanes, tilleuls, micocouliers, chêne…).

La partie « Bas »

Elle est constituée de cheminements goudronnés et gravillonnés et de deux parkings automobiles, qui relient les installations de deux gymnases, d’un bâtiment de restauration, d’un centre médical, d’une salle de squash, d’une salle d’escrime, de deux bâtiments d’hébergements, d’un bâtiment Accueil (Pouillon), d’un bâtiment administratif (Bastide), d’un bâtiment technique, d’un atelier, d’une salle de danse, de deux hangars, d’un local de rangement, d’un terrain de foot bordé d’une piste d’athlétisme, d’un Beach soccer et d’un Beach volley.

Ces cheminements sont bordés pour certains, soit de haies, soit d’arbres d’alignements ou de bute enherbée.

Cette partie basse est constituée aussi d’un espace engazonné dit « pelouse d’honneur », et d’une pinède d’environ 6 000 m2.

# 2-2 Contenu des prestations

Prestations d’élagage, de taille, d’abattage et de dessouchage d’arbres sur l’ensemble du site d’Aix-en-Provence.

L’élagage et la taille seront effectués essentiellement durant le repos végétatif. Cependant, des interventions en période de végétation pourront être demandées par le CREPS.

Le Titulaire devra respecter et appliquer l'ensemble des préconisations émises par l'arboriste conseil mandaté par le maître d'ouvrage, notamment en ce qui concerne les interventions sur les arbres (tailles, abattages, soins, zones de protection). Ces préconisations s'imposent au Titulaire et priment sur ses propres pratiques en cas de divergence (un rapport de diagnostique sera transmis au Titulaire).

# 2-3 Détail des opérations

Mode de taille des arbres expertisés : la taille sera réalisée selon les recommandations d’une expertise arboricole diligentée par le CREPS, communiquée au Titulaire.

Les prestations doivent répondre aux règles de l’art du métier d’élagueur, notamment aux critères et prescriptions fixés par le CCTG du fascicule 35 - Aménagements paysagers -, - Aires de sports et de loisirs de plein air -, ainsi qu’aux règles professionnelles de l’UNEP - P.E.1.R0 - Travaux d’entretien des arbres.

Le titulaire doit prendre en compte toutes les évolutions réglementaires et les mesures de prophylaxie mises en place pendant la durée du marché.

# 2-4 Réalisation du plan d’action d’annuel dans le cadre d’un calendrier de taille et d’élagage

Pour réaliser cette prestation, le titulaire doit avoir procédé à une visite détaillée du site et avoir pris connaissance de toutes les sujétions relatives aux lieux, aux accès, abords, à la topographie et à la nature des terrains, des contraintes résultant de la présence de bâtiment et de circulation du public.

La prestation comprend notamment :

  - Des tailles, des abattages et élagages divers (haies, arbustes, arbres) rendus nécessaires pour des raisons de sécurité,

  - Des tailles d’entretien,

  - L’abattage des arbres morts et/ou menaçants, et leur retrait,

  - Le broyage des rémanents,

  - L’échenillage et la pose d’éco pièges à chenilles processionnaires sur les pins,

Organisation et fonctionnement pour les travaux d’élagage :

Le titulaire désigne un chef de chantier qui est l’interlocuteur privilégié du CREPS.

Ce chef de chantier doit :

  - Être responsable du bon déroulement du chantier et de la sécurité en général,

  - Assister aux réunions de chantier s’il y a lieu.

Réunion préparatoire : une réunion préparatoire aura lieu, afin de préciser les modalités générales d’exécution, les moyens humains et mécaniques mis en œuvre ; programmer les différents travaux, anticiper les éventuelles contraintes.

# 2-5 Actions correctives ponctuelles (et urgentes)

Réhabilitations après tempêtes, orages violents, inondations : enlèvement des arbres morts dans le site ou tombés sur les propriétés voisines, tronçonnage des branches qui touchent des fils électriques, refaire une évacuation après orage, etc.

# 2-6- Évacuation des déchets sur le site d’Aix en Provence :

Le titulaire prend en charge les déchets en éliminant et évacuant l’ensemble de rémanents de coupe.

Cependant la gestion des déchets verts et des coupes de bois est réalisée en réduisant au maximum le nombre des transports de ceux-ci vers l’extérieur :

- Le broyage des rémanents et branches est favorisé et cette production peut être épandue selon les besoins du CREPS,

- Les coupes de bois d’arbres abattus ou élagués devront être évacuées,

- Le titulaire fait son affaire des coupes de bois qu’il cède à titre onéreux à des entreprises tierces et rétrocède au CREPS Provence Alpes Côte d’Azur le produit de leur valorisation.

# 2-7 Délai de réalisation

# 2.7.1 Calendrier d’intervention - Délai d’intervention

Les interventions d’entretien régulier des espaces verts et boisés, d’élagage et d’abattage d’arbres, doivent faire l’objet d’une visite préalable puis intervenir à la date fixée préalablement d’un commun accord entre le CREPS et le Titulaire. À compter de la visite, le délai d’intervention ne peut être supérieur à trois semaines, sauf exception acceptée par le CREPS. La date d’intervention est mentionnée sur le bon de commande et constitue le point de départ d’éventuelles pénalités applicables pour retard.

Intervention d’urgence :

En cas d’intervention d’urgence, le titulaire doit mobiliser les moyens nécessaires pour garantir eu CREPS une intervention dans les 48 H suivant la demande.

# ARTICLE 3 - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE - LOT 02 - Saint-Raphaël - Boulouris

Le site de Saint-Raphaël-Boulouris est implanté dans une pinède de 82,90 hectares. Il est voisin au Sud, de la voie ferrée et d’habitations privées, au Nord et à l’Est, du massif de l’Esterel, à l’ouest, des habitations urbaines du quartier de Boulouris.

Selon le plan Départemental de protection des Forêts contre les Incendies (PDPFCI), sa localisation dans le massif forestier Est, classe le site à un niveau d’enjeu important de lutte contre les incendies.

# 3.1 Description géographique du site

Le site est composé de deux zones distinctes d’environ 41 hectares chacune, communément appelées « Partie Sud » et « Partie Nord » :

- La « Partie Sud », urbanisée.

Elle est constituée de quelques chemins forestiers, d’une route enrobée qui relie les installations, de deux bâtiments d’administration et d’hébergement, d’un bâtiment de restauration, d’un stade d’athlétisme, de deux bâtiments abritant des gymnases et salles de sports, d’un terrain de tir à l’arc, d’une piste pumptrack, d’une zone de maniabilité VTT, d’une salle de danse et de huit maisons d’habitation.

- La « Partie Nord », forestière.

Dans cette zone, 33 ha sont répertoriés « site classé » dans le massif de l’Esterel.

Elle est constituée d’un espace de pratique des sports de nature et de plein air, traversée par de nombreux chemins où sont implantés :

- Des parcours de course d’orientation, de footing,

- Un parcours VTT comprenant trois boucles (noir/bleu/rouge) chemine sur les deux parties Nord et Sud

- Un terrain de sports de sable, actuellement en construction (sur lequel il faut éviter les projections de broyat)

Le site possède par ailleurs trois entrées avec des portails ainsi qu’une piste d’accès pompiers pour la défense incendie (DFCI) qui le traverse du nord au sud.

# 3.2 Objectifs à atteindre

Objectifs de gestion sécuritaire dans les domaines, écologique et différenciée (approche raisonnée de la gestion des espaces verts)

Prévenir tout risque d’incendie :

Le site de Boulouris se situant dans une zone particulièrement exposée au risque d’incendie, le CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur se doit d’assurer les obligations légales de débroussaillement permanent afin d’assurer la protection des personnes et des biens. Le débroussaillement obligatoire contribue à la protection contre le risque d’incendie de forêts et l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 édicte les obligations en la matière.

Contenir les risques liés à tous les espaces naturels en entretenant les espaces verts et la forêt du site de Saint-Raphaël-Boulouris selon les principes de gestion écologique et différenciée.

Maintenir la qualité naturelle et paysagère de l’ensemble du site. Cela se traduit par des propositions en termes de pérennité du domaine forestier.

Afin de contribuer à l’amélioration paysagère et de limiter les nuisances environnementales apportées par la gestion des espaces verts, les opérations à mener au sein du contrat d’entretien relèvent de ces deux principes :

- Différenciation de l’entretien des espaces en fonction de leur vocation : plusieurs niveaux d’entretien plus ou moins interventionnistes sont définis ;

- Entretien selon des principes écologiques : il s’agit de mener un entretien qui supprime les interventions et le recours à des intrants phytosanitaires (pesticides) et de favoriser l’expression naturelle de la ‘’biodiversité’’ inventoriée sur le site. Les interventions seront réalisées en tentant de maîtriser les aspects ‘’éco-naturels’’ du domaine.

A signaler :

Dans sa partie NORD, le CREPS s’engage dans la mise en place d’une gestion éco-responsable et durable de la pinède. Certains espaces arborés sont atteints par des maladies identifiées. Certaines de ces parties sont nettoyées, assainis et préparées à une repopulation.

Pour résumer, les objectifs de la gestion sécuritaire, écologique et différenciée sont les suivants :

- Mise en œuvre des obligations réglementaires en matière de prévention des incendies ;

- Entretien des espaces naturels du site pour permettre une pratique des activités sportives e toute sécurité ;

- Maintien de la qualité naturelle et paysagère de l’ensemble du site ;

- Stabilisation des coûts de gestion des espaces verts ;

- Suppression ou tout au moins la réduction maximale d’emploi de produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques, telle que prévue par la réglementation européenne et française.

# 3.3 Prestations à réaliser

En préambule, il est à signaler que cinq agents du CREPS assurent l’entretien de base des espaces verts du site de Saint-Raphaël - Boulouris.

# 3.3.1 Mise en œuvre des interventions par le titulaire

Annuellement :

Mise en sécurité du site contre les incendies avant la période estivale selon la réglementation en vigueur, notamment l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 joint en annexe 2 de l’acte d’engagement, et le Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêt (PPRIF).

Débroussaillement autour des bâtiments et des voies de circulation selon les préconisations de l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 soit 50 mètres autour des habitations et 2 mètres de part et d’autre des voies.

Débroussaillement sur le pourtour du domaine du CREPS (sauf le long voie de chemin de fer pris en charge par SNCF).

Les modalités techniques du débroussaillement sont décrites dans l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département du Var, du 30 mars 2015.

Prestations ponctuelles à la demande du CREPS :

- Entretien de certains tronçons des pistes de VTT et de running selon les zones préalablement définies par le CREPS (environ 11 kms de pistes situées dans le parc).

- Abattage et élagage d’arbres pour mise en sécurité du site et de la forêt.

- Interventions urgentes, selon les différentes prestations prévues dans le BPU et réalisées par le titulaire.

- Abord de voiries, curage des caniveaux, fossés, évacuations naturelles des eaux, nettoyage, élagage (haie, palmiers, arbustes).

- Réhabilitation après tempête, orages violents, inondation. Enlèvement des arbres morts sur site ou tombés sur les propriétés voisines, tronçonnages des branches en contact avec les fils électriques, évacuation….

- Plantation d’arbres.

- Pour chaque intervention, évacuation des végétaux et du bois. La valorisation du bois doit être prise en compte dans la fixation des prix du BPU.

# 3.3.2 Gestion des déchets végétaux sur site et valorisation du bois coupé

Après travaux d’élagage et d’abattage, le Titulaire s’engage à assurer la transformation du bois en bûches, planches, copeaux, broya ou autres produits issus de la filière bois.  Le titulaire fait son affaire des coupes de bois qu’il cède à titre onéreux à des entreprises tierces et rétrocède au CREPS le produit de leur valorisation (cf Bordereau des prix unitaires).

Le titulaire prend en charge les déchets en évacuant les débris de végétaux, l’ensemble de rémanents de coupe et de débroussaillement.  Sur place, la gestion des déchets verts et des coupes de bois est réalisée en réduisant au maximum le nombre des transports de ceux-ci vers l’extérieur : le broyage des rémanents et branches est favorisé sur place et cette production peut être épandue sur les pistes et chemin.

# 3.4 Calendrier d’intervention - Délai d’intervention

- Les interventions de mise en sécurité du site contre le risque d’incendie selon la réglementation en vigueur doivent obligatoirement être effectuées entre le 15 mai et le 30 juin.

- Les interventions d’entretien régulier des espaces verts et boisés et de « mise à niveau » d’une partie du domaine doivent avoir lieu à la date fixée d’un commun accord et figurant sur le bon de commande.

- Toutes ces interventions font l’objet d’émission de bons de commande préalable par le CREPS adressés au titulaire conformément au plan d’action annuel.

# 3.5 Obligation de résultat

Le maintien en état débroussaillé doit être assuré de manière permanente tel que décrit dans l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015.  Le calendrier défini dans le plan d’action annuel doit être strictement respecté et les prestations exécutées dans les règles de l’art.

# ARTICLE 4 - PLAN DE DÉBROUSSAILLEMENT

Les prestations sont soumises aux réglementations suivantes en matière d'Obligations Légales de Débroussaillement (OLD).

LOT 02 (Saint-Raphaël - Boulouris) : Arrêté préfectoral du Var du 30 mars 2015 relatif aux obligations légales de débroussaillement.

# 4.1 Objectifs

Le présent plan de débroussaillement a pour objectifs :

- D'assurer la prévention des risques d'incendie aux abords des voieries, conformément aux obligations légales, et aux abords des constructions conformément aux obligations légales

(selon arrêté préfectoral du 30 mars 2015).

- De maintenir la salubrité et la sécurité des espaces verts.

- De préserver la visibilité et l'accessibilité des voies et installations.

- De limiter la prolifération d'espèces invasives ou indésirables.

Le site comprend 5 zones, d’une superficie totale de 463 200 m2

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX LOTS

# ARTICLE 5 - REGLES DE SECURITE

De façon générale, le titulaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des travailleurs selon les dispositions du Code du Travail, et des usagers présents sur le site.

# 5-1 Signalisation

Le titulaire s’engage à mettre en place les mesures de sécurité nécessaires pour prévenir tout accident, notamment ceux liés au trafic routier (triangle de signalisation, gilet fluo, etc.), et à prendre toutes les mesures collectives et individuelles pour gêner le moins possible les usagers (piétons, cyclistes) et riverains. Le titulaire doit de plus se conformer scrupuleusement aux prescriptions techniques particulières du responsable du site.

# 5-2 Vitesse limite des véhicules

Le titulaire doit se conformer strictement au respect des limites de vitesses admises dans le site, soit ou 10, 20 ou 30 Km/h maximum selon les règles de chaque site et leurs zones ; l’usager reste prioritaire en toutes circonstances.

# 5-3 Matériels et équipements

L’ensemble des matériels (véhicules, échelles, grues, nacelles, harnais, ou tout autre équipement utile) utilisés doivent être conformes aux réglementations, normes ou textes législatifs en vigueur.

Le titulaire doit assurer la protection de son matériel présent sur le site. Le titulaire garantit à ses frais tous ses matériaux contre le vol, le détournement, la dégradation ou destruction de toute nature.

Le titulaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour n’occasionner aucun dégât sur les lieux d’intervention, qu’aucun dommage ne soit causé aux ouvrages existants (clôtures, maçonneries, réseaux, etc…) ; le titulaire supporte la responsabilité entière des dégâts qu’il pourrait occasionner pendant l’exécution des prestations et les frais éventuels de remise en état.

# ARTICLE 6 - PERSONNEL ET MATERIEL DU TITULAIRE

La titulaire doit mobiliser le personnel et le matériel complet adapté à la nature et volume des bons de commande, afin d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de son obligation de résultat et de respect du calendrier et éventuels plans d’action annuels.

Le titulaire s’engage à employer du personnel compétent pour assurer la bonne exécution des prestations, en encadré par une maîtrise qualifiée.

Au cas où il serait constaté des défaillances de compétences et de correction parmi le personnel du titulaire, le CREPS est en droit de demander le remplacement du personnel pris en défaut.

# ARTICLE 7 - PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

# 7-1 Protection des eaux souterraines

Toutes les précautions doivent prises pour la préservation des sources et eaux souterraines, notamment sur le site de Boulouris.

# 7-2 Protection des végétaux entretenus

La taille de formation, d’entretien, de régénération des arbustes est exécutée suivant les règles de l’art, en fonction des caractéristiques propres à chaque espèce ; tout matériel occasionnant un hachage de l’extrémité des rameaux est proscrit.

L’usage de tout engin, matériel ou technique susceptible de provoquer des dommages importants aux arbres et à leur système racinaire est proscrit.

Tout arrachement est exclu, les coupes doivent être nettes et les angles de coupes respectés. La désinfection des outils de coupe doit être réalisée avant le démarrage des prestations.

Le titulaire intègre dans son plan d’action le respect du cycle de vie des végétaux.

# 7-3 Outils

Afin d’éviter la propagation des maladies, les outils utilisés par le titulaire doivent être désinfectés périodiquement dans la journée. Les produits désinfectants utilisés doivent être homologués par les services du   ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, et soumis à l’approbation du responsable du site.

# 7-4 Obligation de conseil

Le prestataire, en sa qualité d’homme de l’art ; devra apporter son expertise professionnelle et assurer un rôle de conseil auprès des différents responsables du CREPS sur chacun des sites, notamment sur la gestion des arbres, la prévention des maladies, l’entretien des espaces verts, conformément aux principes de gestion écologique et différenciée.

Il devra également apporter ses connaissances de veilles techniques sur les matériels et méthodes de travail.

Lu et accepté,

Le Prestataire,

(Cachet et signature).