Travaux de réparation de buses métalliques

Buse RN57 P76-57 – Les Premiers Sapins - Nods

Bordereaux des Prix Unitaires et Forfaitaires – BPUF

027 58595 │T│ETU│DCE│22/01/2026 – Indice A

| Entité émettrice Setec Diadès Agence Nord-Est 13 quai Kléber 67000 Strasbourg France Courriel : diades.strasbourg@setec.com T : 03 88 75 54 36 F : 03 67 22 04 99 |  | Directeur de projet | Nicolas ROUZET |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Responsable d’affaire | Laurick DREYER |
|  |  | N° Référence | 027 58595 |

| V. | Date | Établi par | Vérifié par | Nb. Pages | Observations / Visa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice A | 22/01/2026 | Laurick DREYER | Nicolas ROUZET | 36 | Elaboration du document – Première diffusion |

Table des matières

SERIE 1000.	PRIX GENERAUX	6

PRIX 1001.	Installations de chantier	6

PRIX 1002.	Etablissement et gestion du PAQ	8

PRIX 1003.	Etablissement et gestion du PPSPS	9

PRIX 1004.	Etablissement et gestion du PRE et SOSED	10

PRIX 1005.	Etudes d'exécution, d'organisation et de méthodes	12

PRIX 1006.	Etat des lieux avant / après travaux	14

PRIX 1007.	Implantation, piquetage, nivellement et suivi topographique	15

PRIX 1008.	Dossier des ouvrages exécutés (DOE)	16

SERIE 2000.	TRAVAUX PREPARATOIRES	17

PRIX 2001.	Débroussaillage des abords d'ouvrage	17

PRIX 2002.	Consolidation piste d'accès Amont	18

PRIX 2003.	Amenée et repli du matériel et matériaux, yc moyens d'accès pour travaux Aval	19

PRIX 2004.	Mise hors d'eau du chantier (batardeaux, filtres, pompage)	20

PM - Balisage et signalisation pour coupure de nuit de la bretelle de sortie	22

SERIE 3000.	TRAVAUX AMENAGEMENT DES TALUS	23

PRIX 3001.	Fourniture et pose de géotextile	23

PRIX 3002.	Fourniture et pose de clôtures souples	24

SERIE 4000.	TRAVAUX DE REPARATION	25

PRIX 4001.	Nettoyage de la buse	25

PRIX 4002.	Décapage mécanique et mise en décharge des déchets	26

PRIX 4003.	Fourniture et mise en œuvre protection anticorrosion	27

PRIX 4004.	Remplacement des boulons corrodés ou manquants	28

PRIX 4005.	Nettoyage des avaloirs depuis l'extrados	29

SERIE 5000.	TRAVAUX D'AMENAGEMENT EN AVAL	30

PRIX 5001.	Terrassement	30

PRIX 5002.	Géotextile anti-contaminants	31

PRIX 5003.	Lit de pose 10/20	32

PRIX 5004.	Fourniture et mise en œuvre enrochements	33

PRIX 5005.	Reprofilage de la terre végétale en tête d'enrochement	34

AVERTISSEMENT

Les dispositions du fascicule 65 du C.C.T.G., en matière de règles d'organisation à mettre en place en vue d'assurer l'obtention de la qualité requise sont également applicables aux parties d'ouvrage qui ne relèveraient pas des dits fascicules.

Les prix définis dans le présent bordereau des prix tiennent compte des stipulations de l’ensemble des pièces du marché et notamment des plans et du CCTP. Ils incluent les prestations du ou des organismes associés au contrôle intérieur et externe et tiennent compte des sujétions du contrôle extérieur.

Enfin, ils tiennent compte :

De l'ensemble des frais de clôture et de gardiennage du chantier pendant toute la durée des travaux,

Des frais de récupération et de traitement des déchets et notamment des matières dangereuses,

Du tri des déchets, de la mise en dépôt provisoire puis de l’acheminement vers les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage et leur prise en charge selon les modalités arrêtées dans le SOSED,

Des frais des traitements des déchets conformément aux normes et lois liées au respect de l’environnement,

Des sujétions liées au contrôle extérieur,

Des sujétions liées aux phasages des travaux,

Les sujétions liées à la présence de réseaux sur et à proximité de l’ouvrage,

De la protection des travailleurs, des clients, des usagers, et des riverains,

De la protection de l’environnement contre toute pollution amenée par les travaux,

Des travaux pouvant être réalisés de nuit,

Les sujétions liées aux mesures de préservation et de protection environnementales prévues dans le Dossier Loi sur l’Eau.

Les prix de signalisation sont réputés établis dans le respect de la conformité avec l'instruction interministérielle sur la signalisation, livre 1 "signalisation des routes", définie par les arrêtés des 24 novembre 1967, 17 octobre 1968, 23 juillet 1970, 8 mars 1971, 20 mai 1971, 27 mars 1973, 30 octobre 1973, 24-25 et 26 juillet 1974, 6 et 7 juin 1977, 13 juin 1979, 22 septembre 1981 et plus particulièrement sa 8ème partie "signalisation temporaire" approuvée par les arrêtés des 10 et 15 juillet 1974.

# PRIX GENERAUX

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### Installations de chantier

|  | Ce prix rémunère, au forfait, l’amenée, le repliement, l'entretien et l'amortissement de toutes les installations de chantier de l'entreprise et de ses sous-traitants éventuels, pour la période des travaux conformément, ainsi que l'aménagement des aires de stockage et des accès en tenant compte des sujétions liées à l'environnement. Les installations de sécurité et de confort du personnel seront implantées selon les prescriptions du P.G.C.S.P.S. Il comprend toutes les prestations définies aux articles 1.5.1., 1.8.5., 2.5. et 4.1.1 du CCTP. Ce prix comprend notamment : L’établissement du projet des installations de chantier, L'aménagement et l'entretien du terrain, des aires de travail, ainsi que la zone de ressuage des sédiments ; L’entretien des pistes et chemins de chantier pendant la durée du chantier, Toutes les dispositions nécessaires pour éviter la pollution des sols ; Les locaux à mettre à la disposition du personnel conformément à la législation en vigueur ; Toutes dépenses nécessaires pour occupation temporaire de terrains (achat, location, frais d’utilisation, indemnités d’occupation temporaire, …) ; La fourniture et les frais d'installation de baraques de chantier, entrepôts, bureaux ; Les branchements pour réseaux divers pour l'ensemble du chantier ; L’abonnement à un service de suivi météorologique et d’alerte et vigilance météo sur la station la plus proche, ainsi que la transmission des données au MOE et MOA ; Les dispositifs de sécurité des personnes ayant accès au chantier et les installations d'hygiène avec notamment le raccordement téléphonique ; Les frais d'éclairage et de nettoyage du chantier ; Les frais d’assurance de l’entreprise contre les préjudices causés aux personnes et aux usagers des voies publiques du fait des travaux ; Le nettoyage des routes adjacentes au chantier, ouvertes à la circulation publique ; Les dispositions particulières suivant les prescriptions du coordonnateur sécurité (PGC), L'installation et l'entretien des bureaux et salles de réunions, climatisés et équipés (téléphone, wifi, tables, etc.) mis à la disposition du Maître d'Œuvre conformément aux prescriptions du CCAP et CCTP ; Les clôtures de chantier, portails d’accès en périphérie des emprises et installations de chantier, L’élaboration des DICT, ainsi que le marquage-piquetage des réseaux, L’aménagement de dispositifs antichute au niveau des cheminements de chantier (type chainettes, main courante, barrières, etc.), La réalisation de tous les piquetages et implantations nécessaires aux travaux, Les frais imputables à l'application des prescriptions de toutes les mesures d'ordre, de sécurité et de protection de la santé, L’amenée et le repli de l’ensemble des ateliers de travail, L’éclairage éventuel du chantier et des zones de travail, L’ensemble des démarches administratives liées à la nature de la zone des travaux (Commune, Département, concessionnaires, propriétaires privées…), La fermeture de la buse et l’entretien de la signalisation, L’abattage et débroussaillage de toutes les zones de travaux et d’installations; La réalisation des zones de stockage et de tri des déchets issus du chantier ; Toutes les sujétions liées aux gardiennages et à la protection des installations provisoires contre le vol et vandalisme 24h/24 et 7j/7. La mise en œuvre des mesures de protection de l’environnement conformément aux stipulations du CCTP, La remise en état des lieux après repliement des installations en fin de chantier. - Il prend également en compte toutes les sujétions liées à la préservation des réseaux enterrés ou visible au cours du chantier. Il comprend également la fourniture et le maintien en parfait état d'un thermomètre enregistreur et d’un anémomètre sur les installations du chantier. - Si les terrains mis à sa disposition ne suffisent pas à l'Entrepreneur, il fera son affaire de la découverte de terrains complémentaires, de l'indemnisation du propriétaire et des ayantsdroits, et de leur remise en état après travaux. Il rémunère la totalité des aménagements provisoires que le Titulaire sera amené à exécuter pour permettre à son personnel et à ses engins de chantier d’être à pied d’œuvre, ainsi que pour approvisionner le chantier sur le site même de chacune des parties d’ouvrage. Il est réglé en trois fractions : 20 % après réalisation des installations de chantier acceptées par le MOE, 60 % par avance au prorata temporis du chantier, 20 % après démontage, repli du matériel et remise en état des lieux acceptée par le MOE. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### Etablissement et gestion du PAQ

|  | - Ce prix rémunère, au forfait, tous les travaux, études, fournitures nécessaires à l'établissement et à la gestion du PAQ conformément au fascicule 65 du CCTG. Ce prix rémunère également la réalisation des documents généraux prévus au marché et dont le contenu est décrit dans le CCTP. - Il comprend notamment : L’établissement et la fourniture des PAQ spécifiques à chaque nature de travaux, et comprenant notamment les procédures d’exécution et les dispositions de contrôle intérieur, La mise à jour des PAQ en fonction de l’avancement du chantier, Tous les frais inhérents à la réalisation du contrôle intérieur, y compris les frais d’essais, épreuves et analyses, ne faisant pas l'objet d'un autre prix spécifique du bordereau. Les frais engagés par l’Entrepreneur au titre du contrôle externe avec en particulier la mise en place des procédures et leurs adaptations, la surveillance du contrôle interne, le contrôle de conformité des prestations des sous-traitants, La prise de mesures correctrices en cas de divergence de la qualité, - Il est réglé en trois fractions : 30 % après mise en place de l'organisation générale ; 50 % par règlement mensuel durant l'exécution des travaux ; 20 % après la remise du dossier de récolement. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### Etablissement et gestion du PPSPS

|  | Ce prix rémunère, au forfait, l'établissement et les mises à jour régulières du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) conformément au CCTP et aux prescriptions du PGCSPS joint au dossier. Il comprend notamment : L’établissement des PPSPS (mandataire, co-traitants, sous-traitants…) et tous additifs, leur transmission et leur reprise jusqu’à validation par le CSPS, Les sujétions découlant des observations du coordonnateur sécurité en cours de chantier, non rémunérées par ailleurs ; Les frais résultants des recommandations du PGC en matière de sécurité et de protection de la Santé La mise en œuvre des dispositifs de protection individuels ou collectifs ; Tous les frais liés à la participation aux visites d’inspection communes et à la participation à l'ensemble des réunions nécessaires ; La remise d'un dossier récapitulatif en fin de chantier. Il est réglé en trois fractions : 30 % après mise en place de l'organisation générale ; 50 % par règlement mensuel durant l'exécution des travaux ; 20 % après la remise du dossier de récolement. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### Etablissement et gestion du PRE et SOSED

|  | Ce prix rémunère, au forfait, l'établissement et les mises à jour régulières du Plan de Respect de l'Environnement (PRE) conformément aux prescriptions du CCTP, ainsi que les mesures particulières hormis celles faisant l'objet d'un prix spécifique ou inclus dans un prix particulier. Le PRE comportera au minimum les éléments suivants : L’établissement du PRE ; Les mises à jour et le suivi du PRE durant toute la durée du chantier ; L'organigramme détaillé du personnel assurant l’application du PRE et explicitant ses attributions ; Les moyens précis d’information, concernant le PRE, du personnel des différentes entreprises du groupement ; Le matériel et les moyens nécessaires pour la protection de l’environnement, L'analyse des contraintes d'environnement qui concernent le chantier : définition des sites où des problèmes particulièrement sensibles dans l'environnement du chantier ; La définition des phases, activités et tâches élémentaires de l'ensemble des travaux, au regard de la protection de l'environnement ; L'analyse des nuisances et des risques au regard de l'environnement, liés à l'ensemble des phases, des activités et des tâches élémentaires analysées précédemment, et notamment au stockage, à l'utilisation ou au déplacement de produits ou matériaux polluants à des degrés divers, à l'organisation du chantier entre les diverses entreprises ; La détermination des mesures de protection de l'environnement, ainsi que les modalités de suivi, d'adaptation à l'évolution du chantier et le contrôle de ces mesures ; Le traitement des anomalies environnementales et solutions envisagées pour la prévention, la détection et la gestion de ces anomalies. Ce prix rémunère l’ensemble des prestations prévues au chapitre 4.2.3 du Fascicule 65 du CCTG. Ce prix comprend également : La fourniture au Maître d'Œuvre des données et des informations permettant notamment le suivi des engagements, l'analyse et le traitement de non-conformités constatées, de doléances de riverains, usagers ou autres, et la mise à jour d'indicateurs et de documents ; Les rapports de constat sur l'environnement des abords directs et indirects des zones de chantier ; La veille météorologique ; Les matériels et moyen nécessaires pour assurer la protection de l'environnement hormis ceux faisant l'objet d'un prix spécifique ou inclus dans un prix particulier ; L’établissement d’un SOGED. Il est réglé en trois fractions : 30 % après mise en place de l'organisation générale ; 50 % par règlement mensuel durant l'exécution des travaux ; 20 % après la remise du dossier de récolement. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### Etudes d'exécution, d'organisation et de méthodes

|  | Ce prix rémunère, au forfait, l’ensemble des études d’exécution et de méthodes lié à l'élaboration du projet, à sa réalisation et ce jusqu'à la fin des travaux dans les conditions fixées par le CCAP, les prescriptions du CCAG et du CCTG, et dans les paragraphes §2.11 et §2.12 du CCTP. Il rémunère tous les frais de personnel, d'assistance technique, de fourniture et de reprographie permettant la production des documents nécessaires et préalables à l’exécution des travaux, et leur mise à jour en cours de travaux. Il comprend : Le programme d’exécution des études et des travaux, Les procédures d’exécution, Les études d’exécution et de justification en phase chantier des différentes étapes provisoires en fonction de la méthodologie et de la configuration des moyens d’accès prévus par l’entreprise, Les études des méthodes du chantier et des ouvrages provisoires, Les plans, dessins et notes de calculs d’exécution, et les spécifications techniques détaillées des matériaux et produits employés, pour les ouvrages définitifs ou provisoires, L’élaboration et la mise à jour d’un planning intégrant le phasage des travaux, La prise en compte du visa du maître d’œuvre jusqu’au statut de document validé « sans observations », L’obtention du visa « bon pour exécution » délivré par le maître d’œuvre sur les documents concernés ; Le passage de gabarits à l’intérieur de l’ouvrage pour vérifier la compatibilité du diamètre proposé, La prise en compte des observations du contrôle extérieur ; Les essais liés au contrôle intérieur demandé au cahier des charges, Les modifications en cours de chantier du fait de l'Entrepreneur, Le dossier d’exécution des travaux (procédures, plans, notes de calculs – cf. liste dans CCAP et CCTP), Des métrés conformes aux plans visés, Tous les frais liés aux déplacements et opérations réalisés sur le terrain, La fourniture des documents établis dans le cadre de ces études, en une version sur support numérique et en autant d'exemplaires papier que prévu au Marché, La tenue de toutes les réunions nécessaires pour assurer la coordination et la mise au point des études d’exécution, La direction et la coordination des études et des travaux du présent marché, La mise à jour des plans et des schémas conformément à l'exécution (tirages papier et fichiers Autocad). Ce prix sera réglé en deux (2) fractions : 10% à la fourniture de la liste prévisionnelle des documents, 70 % après le visa du maître d’œuvre de tous les plans, notes de calculs et procédures d’exécution, 20 % à la remise du dossier de récolement complet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### Etat des lieux avant / après travaux

|  | Ce prix rémunère, forfaitairement, l’élaboration d’un état des états des lieux de l’emprise des travaux, ses abords et les accès de chantier avant démarrage des travaux, pendant la période de préparation avant toute amenée de matériel et à la fin des travaux, conformément aux stipulations du CCTP. Les états des lieux sont réalisés avec présence d’un huissier. Ce prix comprend notamment : Les frais d’huissier nécessaires pour l’établissement et l’envoi de l’état des lieux avant et après travaux avec reportage photos, Les frais de présence du représentant de l’entrepreneur pour chacun de ces états des lieux, La prise de contact de l’entrepreneur avec l’huissier et avec les différents exploitants. L’état des lieux devra obligatoirement être réalisé en présence de l’ensemble des exploitants. Le montant du forfait est réglé en 2 fractions : 50 % une fois les états des lieux effectués et transmis au MOE et MOA, 50 % une fois les états des lieux de fin de chantier réalisés et transmis au MOE et MOA. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### Implantation, piquetage, nivellement et suivi topographique

|  | Ce prix rémunère, forfaitairement, toutes les prestations de topographie et nivellement nécessaires à l’implantation, au piquetage et au suivi de la construction des ouvrages, pendant toute la durée des travaux, conformément aux stipulations du CCTP. Ce prix comprend notamment : le levé topographique de l’ouvrage existant, la mise en œuvre et l’entretien (et renouvellement si nécessaire) des repères de nivellement et des bornes topographiques, les contrôles d’implantation et de nivellement des ouvrages provisoires et définitifs, l’établissement et la transmission au Maître d'œuvre après chaque levé, d’un procès-verbal, les sujétions d’accès aux différents points de mesures et aux différentes parties des ouvrages, les sujétions d’intervention du contrôle extérieure quelle que soit la phase de construction, le suivi géométrique quotidien de la buse lors des travaux de démolition/reconstruction du radier. Ces opérations seront effectuées par un géomètre agrée par le MOE. Les levés seront à transmettre au MOE dans un délai de 48h après les mesures. Le montant du forfait est réglé au prorata de l’avancement des travaux, dans la limite du délai contractuel défini au marché. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

|  | Ce prix rémunère forfaitairement 'établissement du dossier de récolement tel que défini au CCTP et au CCAP. Il rémunère la remise en fin de travaux des dossiers de récolement des travaux réellement exécutés et des dossiers d’ouvrages contenant l’ensemble des éléments cités dans cet article, en une version sur support numérique et en deux exemplaires papiers. Le DOE est soumis au visa du maitre d’œuvre. Il comprend notamment : Une liste des pièces constituant le dossier, Les plans et documents correspondant aux ouvrages exécutés et les notices nécessaires à l'entretien ultérieur de l'ouvrage. Le dossier qualité (PAQ, procédures, agréments matériaux), La notice de visite et d’entretien des ouvrages, Un rapport photographique des travaux exécutés ainsi que de l’ouvrage complet et de ses abords, Ce prix comprend en outre un lever topographique complet de l’ouvrage en fin de travaux, avec scan 3D de l’intérieur + vue en plan, coupes longitudinales et transversales de l’intérieur, des abords et des points singuliers de l’ouvrage et ses accès. Ce forfait est réglé en une seule fraction après validation du dossier complet par le Maître d’œuvre. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

# TRAVAUX PREPARATOIRES

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### Débroussaillage des abords d'ouvrage

|  | Ce prix rémunère, au mètre carré, le débroussaillage de taillis, haies ronces et arbustes. Ce débroussaillage est effectué sur terrains plats et/ou sur talus, manuellement et/ ou à l'aide d'engins mécaniques Les zones concernées sont situées au niveau des têtes de buse et des talus, conformément au CCTP. Le prix comprend notamment : La mise à disposition ou la fourniture, l'amenée et l’installation complète des matériels et matériaux nécessaires au débroussaillage et à l’abattage, Le débroussaillage manuel et/ ou mécanique, l'enlèvement des végétations sur les zones de stockage, la piste de chantier, la zone d’installation de chantier, L’extraction des racines restantes et des anciennes souches mises à jour au cours de l’exécution de ces travaux, Le broyage, le chargement et l'évacuation des produits de débroussaillage conformément aux dispositions du SOSED. Toutes fournitures et mises en œuvre, notamment en ce qui concerne la protection de l’environnement contre toute pollution par les produits de nettoyage, Le démontage, le repli et l'évacuation du matériel et des dispositifs accessoires utilisés pour le nettoyage. L'emploi de désherbant chimique est interdit. La zone à débroussailler et les arbres à abattre sont définies en accord avec le maître d'œuvre. Elle doit être justifiée et doit être la plus réduite possible. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le mètre carré (en lettres) | Le mètre carré (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### Consolidation piste d'accès Amont

|  | Ce prix rémunère, au forfait, les travaux de consolidation de la piste d’accès côté Amont de l’ouvrage conformément au CCTP. Il comprend : La consolidation de la piste existence pour l’obtention d’une piste de 3.5m de largeur ; Le décapage de la terre végétale si nécessaire ; Le compactage du fond de fouille ; La fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre d’un matériau sélectionné (type GNT 0/31.5) méthodiquement compacté en s’assurant de la portance de la piste en fonction des engins utilisés sur une épaisseur minimale de 10cm ; Le traitement des émanations de poussières dues à la circulation des engins ; L’entretien permanent pendant toute la durée des travaux de la portance et de la traficabilité de la piste, L’emprise se fixée contradictoirement entre le Titulaire et le MOE. Le montant du forfait est réglé en 2 fractions : 50 % une fois les états des lieux effectués et transmis au MOE et MOA, 50 % une fois les états des lieux de fin de chantier réalisés et transmis au MOE et MOA. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### Amenée et repli du matériel et matériaux, yc moyens d'accès pour travaux Aval

|  | Ce prix rémunère, au forfait, l’amenée et le repli de l’ensemble des matériels, engins et matériaux nécessaires aux travaux d’aménagement en aval de l’ouvrage, ainsi que toutes les dispositions requises pour l’utilisation de l’accès de chantier aval conformément à l’article 1.8.2. du CCTP. Il comprend : Si nécessaire, la consolidation de la piste existence pour la rendre praticable, L’utilisation d’engins de chantier apte à la traversée de la parcelle 0004 (tracteur, pelles etc), L’amenée d’engins de chantier apte à la réalisation des travaux sur talus pentus et aux abords des berges (pelles, pelles araignée, etc), L’ensemble des aller-retours nécessaire à la livraison des matériaux, Le traitement des émanations de poussières dues à la circulation des engins ; L’entretien permanent pendant toute la durée des travaux de la portance et de la traficabilité de la piste, La remise en état des terrains après réalisation des travaux. Le montant du forfait est réglé en 3 fractions : 50 % après réalisation des amenées d’engins et de matériaux, 30 % après repli des engins et de matériaux, 20 % après état des lieux et remise en état des emprises de chantier, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### Mise hors d'eau du chantier (batardeaux, filtres, pompage)

|  | - Ce prix rémunère, au forfait, la mise hors d’eaux du chantier, notamment la mise en œuvre d’un batardeau en rivière pour l’exécution des travaux. - La configuration, et l'importance du batardeau, ainsi que la nature et les caractéristiques des matériaux et des matériels nécessaires à sa réalisation, à son fonctionnement, et à sa bonne stabilité, devront notamment tenir compte du régime et de la profondeur hydraulique du cours d'eau, ou du milieu aquatique où il se situe. - Il comprend : Les terrassements et les travaux de curage nécessaires à sa réalisation et au dégagement des structures d'ouvrage à traiter ou à exécuter ; La mise à disposition ou la fourniture, l'amenée et l'installation complète des matériels et matériaux nécessaires à la réalisation des batardeaux notamment (liste non exhaustive) : Big-bag, sacs de sables, revêtements type géotextiles pour l’étanchéité, système de drainage dans le batardeau, système de pompage, remblais, enrochements ; Les dépenses annexes de fonctionnement, d'entretien et de réparation du matériel, ainsi que le maintien sur place du matériel de secours ; La fourniture et la mise en œuvre de règles permettant de mesure le niveau des eaux à l’amont du batardeau ; Le transport, la fourniture et la mise en place d’un filtre à pailles en aval ; Le suivi en continu des niveaux d’eau à l’amont durant la période d’ouverture du chantier (3 relevés par jour et tenue d’un fichier récapitulatif des niveaux en fonction du temps) ; L’établissement et le suivi d’une procédure de suivi des niveaux d’eau et de retrait du batardeau en cas de crue, conformément aux spécifications du CCTP ; La réception par le COP avant toute utilisation ; La fourniture, l’entretien et la mise en œuvre d’un dispositif de busage pouvant être déplacé transversalement pour assurer le bon écoulement du cours d’eau et toutes les sujétions de mise à disposition, de mise en place, de déplacement au cours du chantier et de repli ; Le pompage de l’eau à l’amont du batardeau et à l’intérieur de celui-ci si nécessaire et le maintien à sec pendant la durée nécessaire à l’exécution des travaux hors d’eau, avec notamment : - La mise en place d'un atelier pour épuisement et pompage y compris les tuyaux en acier, - La mise en œuvre d’un système de filtration (bac de décantation, filtre à paille, etc.) ; - Le coût de l'exécution et de la mise en place d'ouvrages provisoires nécessaires à l'évacuation des eaux d'épuisement, - Le rejet à l’aval de l’ouvrage, - L’amenée à pied d’œuvre, le montage, la mise en œuvre, le déplacement, le démontage et le repliement du matériel d'épuisement et de ses accessoires (notamment les tuyaux), - Les dépenses d’astreinte et de surveillance du dispositif de pompage 24h/24 7j/7, L’enlèvement des batardeaux et la remise en état du lit du cours d’eau en fin de chantier ; Toutes fournitures mises à disposition et mises en œuvre, notamment en ce qui concerne la protection du cours d’eau et de l'environnement contre toute pollution par les produits de batardage ; Toutes les dispositions réglementaires de protection et mise en sécurité de l'hygiène et de la santé des personnels réalisant l'opération ; Le repli en fin de chantier de toutes les installations concernant le dévoiement du cours d’eau. - Ce prix comprend également les sujétions d’adaptation et de déplacements du de ce complexe de mise à sec du cours d’eau (batardeaux, épuisements supplémentaires, canalisation, etc.) pendant toute la durée du chantier, pour des raisons de phasage et/ou d’intempéries. - Le dispositif de protection des eaux devra être soumis à l'agrément préalable de la Maîtrise d'Œuvre et du service chargé de la police de l'eau avant tout démarrage des travaux. - Ce forfait est réglé en deux (2) fractions : 70% après la mise en œuvre des dispositifs de gestion du cours d’eau, 30% après la dépose des dispositifs de gestion du cours d’eau. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### PM - Balisage et signalisation pour coupure de nuit de la bretelle de sortie

|  | - Ce prix concerne par nuit, le balisage et la signalisation relative à la coupure de la bretelle de sortie de la RN57 au droit de l’ouvrage. - Il est rappelé que la coupure de la bretelle peut être requise afin d’assurer l’amenée des engins et des matériaux de chantier si le chemin d’accès en aval ne peut être exploité - Il comprend : Tous les échanges nécessaires et requis avec le gestionnaire de la voie concernée (échanges d’informations, circuits de validation, production de dossiers et de plans, réunions de coordination nécessaires, etc…), La déviation des axes routiers concernés lors des coupures ponctuelles à prévoir pour les travaux (coupures de jour et de nuit), La production d’un dossier d’exploitation sous chantier soumis à la validation de l’exploitant, La fourniture, mise en place, réglage, des dispositifs de signalisation adéquats, La fourniture, mise en place, réglage, des dispositifs de jalonnement nécessaires, Les frais de personnel et de matériel nécessaires, Les frais de location du matériel de balisage et signalisation, Les frais d’entretien, maintenance, surveillance de ces dispositifs, • L’évacuation de tous les dispositifs en fin d’intervention, La mise en place d’une déviation conformément aux documents du marché, La mise à disposition d’un homme trafic gérant les entrées et sorties de chantier pendant toute la durée des travaux, Les sujétions d’intervention de nuits. |  |
| --- | --- | --- |
|  | La nuit (en lettres) | La nuit (en chiffres) |

# TRAVAUX AMENAGEMENT DES TALUS

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### Fourniture et pose de géotextile

|  | Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et mise en place d’un géotextile, conformément aux prescriptions du CCTP. Il sera mis en œuvre au niveau des talus latéraux de l’ouvrage. Le prix comprend : La restitution de la planéité des talus, y.c. comblement des ravinements, La fourniture et la mise en place d’un géotextile conforme aux spécifications du CCTP, La fourniture et mise en œuvre de fixations type agrafes métal en forme de U, de nature compatible avec le géotextile, La préparation du support avant pose, Toutes les sujétions liées à l’accès et aux travaux sur talus pentus. Les quantités sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le mètre carré (en lettres) | Le mètre carré (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### Fourniture et pose de clôtures souples

|  | Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de clôture métallique de hauteur utile 2.0 m conformément aux stipulations du CCTP. Ce prix comprend notamment : La fourniture et la livraison des éléments de clôture, des poteaux, des jambes, de force, des embases, des fiches de sol, etc, Le nivellement éventuel du terrain, La mise en œuvre de la clôture, Toutes les sujétions liées à l’accès et aux travaux sur talus pentus. Les quantités sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le mètre linéaire (en lettres) | Le mètre linéaire (en chiffres) |

# TRAVAUX DE REPARATION

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### Nettoyage de la buse

|  | Ce prix rémunère, au mètre linéaire, le nettoyage de la buse sur toute sa circonférence. Ce prix comprend notamment : Le nettoyage à l’eau sous haute pression des tôles, Les modalités de ponçage soigné pour éliminer la calcite, La fourniture et la mise en œuvre des matériels de nettoyage nécessaire (yc l’eau), Le recueil et l’évacuation des matières éliminées au cours du nettoyage, Les dispositifs de protection nécessaires tant pour l'environnement que pour la protection du personnel, Le tri des déchets, la mise en dépôt provisoire puis l’acheminement vers les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage et leur prise en charge selon les modalités arrêtées dans le SOSED, Les frais de personnels nécessaires ainsi que les sujétions liées pour l’élimination complète des traces d’écoulement et de calcite. Toutes les sujétions liées à la protection de l’environnement, Toutes les sujétions d’accès et d’exiguïté de la zone de travail, Toutes les dispositions réglementaires de protection et mise en sécurité de l'hygiène et la santé des personnels réalisant l'opération. Les quantités sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le mètre linéaire (en lettres) | Le mètre linéaire (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### Décapage mécanique et mise en décharge des déchets

|  | Ce prix rémunère, au mètre carré, la réalisation d’une préparation de surface des tôles de la corrosion existante conformément aux stipulations du CCTP et plans joints au marché. Cette préparation aboutira au soin et au profil de rugosité correspondant au système de peinture certifié ACQPA, conformément au CCTP. Ce prix comprend notamment : La visite contradictoire des tôles avec le Maître d’œuvre pour définition précise des emprises à traiter La prise en compte des contraintes d’accès, L’amenée, l’installation et le repli de l’atelier de préparation de surface avec l’ensemble du matériel et matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, L’ensemble des opérations de démontage, transfert et montage de l’atelier induites par le phasage des travaux, L’épreuve de convenance du mode de décapage et de la protection anti-corrosion, Le lavage et le lessivage de surface, Le burinage éventuel des zones fortement corrodées, La collecte et traitement des déchets, La protection des surfaces qui ne sont pas à traiter, Les sujétions liées à l’accès et à l’exigüité de l’environnement, L’application de toutes les exigences (normes, décrets, ...) en protection de la nature. Les surfaces sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE et correspondent à la surface mesurée en projection horizontale (ondulations des tôles non prises en compte). |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le mètre carré (en lettres) | Le mètre carré (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### Fourniture et mise en œuvre protection anticorrosion

|  | Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre d’une protection anticorrosion sur les parties décapées, conformément aux stipulations du CCTP et plans joints au marché. Le prix comprend : La visite contradictoire des tôles avec le Maître d’œuvre pour définition précise des emprises à traiter, La prise en compte des contraintes d’accès. L’amenée, l’installation et le repli de l’atelier d’application de peinture avec l’ensemble du matériel et matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, L’ensemble des opérations de démontage, transfert et montage de l’atelier induites par le phasage des travaux, Les épreuves d’étude et de convenance, toutes les installations de chantier nécessaire à l’application et au contrôle du revêtement, Le suivi des conditions d’application (thermomètre et hydromètre enregistreurs), La protection anticorrosion des surfaces, par peinture tri couches, Les sujétions liées à l’exigüité de l’environnement, et des contraintes environnementales, La prise en compte des délais de recouvrements entre les différentes couches, La fourniture et la mise en œuvre des différentes couches de peinture, quelle que soit la couleur choisie par le Maître d’œuvre. Il incombe à l’entreprise de fournir et de mettre en place, tous les moyens nécessaires (confinement, chauffage, etc) afin de satisfaire aux conditions d’application, en conformité avec les prescriptions du système anticorrosion retenu. Les surfaces sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE et correspondent à la surface mesurée en projection horizontale (ondulations des tôles non prises en compte). |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le mètre carré (en lettres) | Le mètre carré (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### Remplacement des boulons corrodés ou manquants

|  | Ce prix rémunère, au forfait, le remplacement de l’ensemble des boulons corrodés ou manquants ainsi que la réparation des prélèvements de pastilles, conformément au CCTP. Ce prix comprend : La visite contradictoire de l’ouvrage avec le Maître d’œuvre en période de préparation pour définition précise des boulons à remplacer et l’ensemble des frais associés ; Le transport, le matériel et les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, La fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre de l’ensemble des matériaux nécessaires ; Le repli du matériel et des matériaux en surplus à la fin de travaux ; Toutes sujétions de phasage ; Toutes sujétions d’accès. Le forfait sera réglé en une unique fois après réception des travaux par le Maitre d’œuvre. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### Nettoyage des avaloirs depuis l'extrados

|  | Ce prix rémunère forfaitairement les travaux de nettoyage des avaloirs en extrados. Ce prix couvre le nettoyage par aspiratrice les avaloirs suivants : Un avaloir de la bretelle de sortie RN57, Un avaloir par sens de circulation courante de la RN57. Ce prix comprend : L’ensemble de la main-d’œuvre, matériels, engins, outillages, consommables, protections et installations nécessaires à l’exécution complète des prestations. Ouverture des grilles, tampons ou protections, quel que soit le système de fixation. Retrait manuel et mécanique des déchets, boues, sables, feuilles, résidus végétaux ou toute autre matière obstruant l’avaloir. Rinçage et lavage sous pression (si nécessaire) afin d’assurer un fonctionnement hydraulique conforme. Vérification du bon écoulement après nettoyage. Toutes les sujétions liées au phasage des travaux par rapport à leur localisation, y compris les amenées et replis successifs des ateliers et nécessaires au bon achèvement des travaux, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

# TRAVAUX D'AMENAGEMENT EN AVAL

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### Terrassement

|  | Ces prix rémunèrent au mètre cube en place mesuré sur profil, les travaux de terrassement des berges et excavation d’une bèche sur la totalité du fond du lit, d’une profondeur correspondant à l’épaisseur des blocs de roches de plus fortes masses depuis la sortie de la buse jusqu’à la conduite traversant le ruisseau. Ils comprennent les opérations suivantes : L’extraction, le déchargement et le régalage sur les lieux, soit de réemploi en remblai (éventuellement dans l’eau), soit de dépôt provisoire et/ou définitif, y compris toutes sujétions éventuelles d’essorage et de reprise ; La fermeture du fond (réglage et compactage) à chaque interruption des travaux (fin de poste, intempéries, etc.) ; Les purges éventuelles de matériaux reconnus instables ; La réalisation éventuelle de redans pour l’établissement de masques, banquettes ou mesures de confortement ; Le réglage des talus à revêtir, y compris toutes reprises, transports quels que soient la distance et l’itinéraire emprunté, déchargements et régalage des matériaux issus des réglages ; Toutes sujétions spéciales résultant des conditions d’exécution des travaux. Toutes sujétions liées à la réalisation des travaux à proximité d’une conduite à protéger, Les sujétions liées aux mesures de préservation et de protection environnementales prévues dans le Dossier Loi sur l’Eau. Les fouilles nécessaires au respect du profil définitif et l’évacuation des déblais |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le mètre cube (en lettres) | Le mètre cube (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### Géotextile anti-contaminants

|  | Ce prix rémunère au mètre carré de surface mesurée après pose, la fourniture et pose de géotextile perméable résistant à la perforation au niveau des talus des berges jusqu’en pieds de bèche, Ce prix comprend : La préparation du support avant pose, La restitution de la planéité des talus, y.c. comblement des ravinements, La fourniture et la mise en place d’un géotextile conforme aux spécifications du CCTP, La fourniture et mise en œuvre de géotextile perméable résistant à la perforation sur les talus des berges jusqu’en pieds de bèche, Le respect des recouvrements minimum de 0,20 m, Toutes les sujétions liées à l’accès et aux travaux sur talus pentus. Toutes sujétions liées à la réalisation des travaux à proximité d’une conduite à protéger. - Les quantités sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le mètre carré (en lettres) | Le mètre carré (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### Lit de pose 10/20

|  | Ce prix rémunère, à la tonne, la fourniture et mise en œuvre d’un lit de pose ou couche drainante de remplissage en matériaux concassé ou gravier roulé de granulométrie 10-20mm, selon les prescriptions du CCTP. Ce prix comprend : La fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre des matériaux, Les frais induit par les essais et contrôles de fabrication, Le chargement, le pesage, le transport quelle que soit la distance jusqu’au lieu de mise en œuvre, suivant les itinéraires agrées par le Maître d’œuvre et quelques que soient les voies empruntées, Le chargement, le transport, le déchargement en stock ou à proximité immédiate du lieu de mise en œuvre quel qui soit, Le déchargement des matériaux, le régalage au lieu d’emploi, et la fourniture des bons de pesée au Maître d’œuvre au fur et à mesure de l’approvisionnement, Les sujétions de mise en œuvre notamment en fond du cours d’eau ou sur talus et sujétions de phasage, Les sujétions dues à la présence d'eau et de mise en œuvre, Le matériel adapté afin de réaliser des travaux dans le cours d’eau, Toutes les sujétions liées au phasage des travaux et nécessaires au bon achèvement des travaux, Toutes sujétions liées à la réalisation des travaux à proximité d’une conduite à protéger, Les sujétions liées aux mesures de préservation et de protection environnementales prévues dans le Dossier Loi sur l’Eau. |  |
| --- | --- | --- |
|  | La tonne (en lettres) | La tonne (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### Fourniture et mise en œuvre enrochements

|  | Ce prix rémunère, à la tonne, les fournitures par l’entrepreneur de matériaux élaborés ou non de matériaux traités en provenance de carrières, d’emprunts ou de centrales agréées répondant aux prescriptions du CCTP concernant les enrochements au niveau des talus latéraux ou dans le lit du cours d’eau : Ce prix comprend : La fourniture à pied d’œuvre des matériaux (comprenant tous les frais d’extraction, d’élaboration, de stockage provisoire sur le lieu de production, la reprise et l’humidification des matériaux), La fourniture et mise en œuvre des enrochements, Le tri des matériaux à l'extraction ou à la mise en œuvre, Les frais induit par les essais et contrôles de fabrication, Le chargement, le pesage, le transport quelle que soit la distance jusqu’au lieu de mise en œuvre, suivant les itinéraires agrées par le Maître d’œuvre et quelques que soient les voies empruntées, Le chargement, le transport, le déchargement en stock ou à proximité immédiate du lieu de mise en œuvre quel qui soit, Le déchargement au lieu de stockage éventuel, La reprise avec chargement et transport quels que soient la distance et l’itinéraire emprunté, Le déchargement des matériaux, le régalage au lieu d’emploi, et la fourniture des bons de pesée au Maître d’œuvre au fur et à mesure de l’approvisionnement, Le réglage de l'assise, et le serrage soigné bloc par bloc, La reprise du stock ou au déchargement à proximité du lieu de mise en œuvre Les sujétions de mise en œuvre notamment en fond du cours d’eau ou sur talus et sujétions de phasage, Les sujétions dues à la présence d'eau et de mise en œuvre, Le matériel adapté afin de réaliser des travaux dans le cours d’eau, Toutes les sujétions liées aux raccordements avec l’ouvrage existant, Toutes les sujétions liées au phasage des travaux et nécessaires au bon achèvement des travaux, Toutes sujétions liées à la réalisation des travaux à proximité d’une conduite à protéger, L’appareillage soigné des blocs afin d’obtenir une répartition homogène et « lisse » et ne pas percer le géotextile. Les sujétions liées aux mesures de préservation et de protection environnementales prévues dans le Dossier Loi sur l’Eau. |  |
| --- | --- | --- |
|  | La tonne (en lettres) | La tonne (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |

### Reprofilage de la terre végétale en tête d'enrochement

|  | Ce prix rémunère au mètre cube, la reprise du talus en pente douce du terrain depuis le dernier rang de blocs jusqu’à atteindre le terrain du lit majeur. Ce prix comprend : La réutilisation des déblais de terrassement, Le compactage du talus reprofilé, Les sujétions liées aux mesures de préservation et de protection environnementales prévues dans le Dossier Loi sur l’Eau. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le mètre cube (en lettres) | Le mètre cube (en chiffres) |

Dressé par le maître d'œuvre SETEC DIADES

Lu et accepté

A 				, le

L'entrepreneur