RN57 – Fougerolles-Saint-Valbert (70220)

RÉPARATION DE buses SOUS LA RN57 AU PR 5 + 45

Bordereaux des Prix Unitaires et Forfaitaires – BPUF

AVERTISSEMENT

Les dispositions du fascicule 65 du C.C.T.G., en matière de règles d'organisation à mettre en place en vue d'assurer l'obtention de la qualité requise sont également applicables aux parties d'ouvrage qui ne relèveraient pas des dits fascicules.

Les prix définis dans le présent bordereau des prix tiennent compte des stipulations de l’ensemble des pièces du marché et notamment des plans et du CCTP. Ils incluent les prestations du ou des organismes associés au contrôle intérieur et externe et tiennent compte des sujétions du contrôle extérieur.

Enfin, ils tiennent compte :

De l'ensemble des frais de clôture et de gardiennage du chantier pendant toute la durée des travaux,

Des frais de récupération et de traitement des déchets et notamment des matières dangereuses,

Du tri des déchets, de la mise en dépôt provisoire puis de l’acheminement vers les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage et leur prise en charge selon les modalités arrêtées dans le SOSED,

Des frais des traitements des déchets conformément aux normes et lois liées au respect de l’environnement,

Des sujétions liées au contrôle extérieur,

Des sujétions liées aux phasages des travaux,

Les sujétions liées à la présence de réseaux sur et à proximité de l’ouvrage,

De la protection des travailleurs, des clients, des usagers, et des riverains,

De la protection de l’environnement contre toute pollution amenée par les travaux,

Les prix de signalisation sont réputés établis dans le respect de la conformité avec l'instruction interministérielle sur la signalisation, livre 1 "signalisation des routes", définie par les arrêtés des 24 novembre 1967, 17 octobre 1968, 23 juillet 1970, 8 mars 1971, 20 mai 1971, 27 mars 1973, 30 octobre 1973, 24-25 et 26 juillet 1974, 6 et 7 juin 1977, 13 juin 1979, 22 septembre 1981 et plus particulièrement sa 8ème partie "signalisation temporaire" approuvée par les arrêtés des 10 et 15 juillet 1974.

# PRIX GENERAUX

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE A DEUX DECIMALES |
| --- | --- |

### Installations de chantier

|  | Ce prix rémunère, au forfait, l’amenée, le repliement, l'entretien et l'amortissement de toutes les installations de chantier de l'entreprise et de ses sous-traitants éventuels, pour la période des travaux conformément, ainsi que l'aménagement des aires de stockage et des accès en tenant compte des sujétions liées à l'environnement. Les installations de sécurité et de confort du personnel seront implantées selon les prescriptions du P.G.C.S.P.S. Il comprend toutes les prestations définies aux articles 1.7.2, 2.5. et 4.1.1 du CCTP. Ce prix comprend notamment : L’établissement du projet des installations de chantier, L'aménagement et l'entretien du terrain, des aires de travail, ainsi que la zone de ressuage des sédiments ; L’entretien des pistes et chemins de chantier pendant la durée du chantier, Toutes les dispositions nécessaires pour éviter la pollution des sols ; Les locaux à mettre à la disposition du personnel conformément à la législation en vigueur ; Toutes dépenses nécessaires pour occupation temporaire de terrains (achat, location, frais d’utilisation, indemnités d’occupation temporaire, …) ; La fourniture et les frais d'installation de baraques de chantier, entrepôts, bureaux ; Les branchements pour réseaux divers pour l'ensemble du chantier ; L’abonnement à un service de suivi météorologique et d’alerte et vigilance météo sur la station la plus proche, ainsi que la transmission des données au MOE et MOA ; Les dispositifs de sécurité des personnes ayant accès au chantier et les installations d'hygiène avec notamment le raccordement téléphonique ; Les frais d'éclairage et de nettoyage du chantier ; Les frais d’assurance de l’entreprise contre les préjudices causés aux personnes et aux usagers des voies publiques du fait des travaux ; Le nettoyage des routes adjacentes au chantier, ouvertes à la circulation publique ; L'installation et l'entretien des bureaux et salles de réunions, climatisés et équipés (tables, etc.) mis à la disposition du Maître d'Œuvre conformément aux prescriptions du CCAP et CCTP ; Les clôtures de chantier, portails d’accès en périphérie des emprises et installations de chantier, L’élaboration des DICT, ainsi que le marquage-piquetage des réseaux, L’aménagement de dispositifs antichute au niveau des cheminements de chantier (type chainettes, main courante, barrières, etc.), La réalisation de tous les piquetages et implantations nécessaires aux travaux, Les frais imputables à l'application des prescriptions de toutes les mesures d'ordre, de sécurité et de protection de la santé, L’amenée et le repli de l’ensemble des ateliers de travail, L’éclairage éventuel du chantier et des zones de travail, L’ensemble des démarches administratives liées à la nature de la zone des travaux (Commune, Département, concessionnaires, …), La fermeture de la buse et l’entretien de la signalisation, L’abattage et débroussaillage de toutes les zones de travaux et d’installations; La réalisation des zones de stockage et de tri des déchets issus du chantier ; Toutes les sujétions liées aux gardiennages et à la protection des installations provisoires contre le vol et vandalisme 24h/24 et 7j/7. La mise en œuvre des mesures de protection de l’environnement conformément aux stipulations du CCTP, La remise en état des lieux après repliement des installations en fin de chantier. Il rémunère la totalité des aménagements provisoires que le Titulaire sera amené à exécuter pour permettre à son personnel et à ses engins de chantier d’être à pied d’œuvre, ainsi que pour approvisionner le chantier sur le site même de chacune des parties d’ouvrage. Il est réglé en trois fractions : 20 % après réalisation des installations de chantier acceptées par le MOE, 60 % par avance au prorata temporis du chantier, 20 % après démontage, repli du matériel et remise en état des lieux acceptée par le MOE. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE A DEUX DECIMALES |
| --- | --- |

### Etablissement et gestion du PAQ

|  | - Ce prix rémunère, au forfait, tous les travaux, études, fournitures nécessaires à l'établissement et à la gestion du PAQ conformément au fascicule 65 du CCTG. Ce prix rémunère également la réalisation des documents généraux prévus au marché et dont le contenu est décrit dans le CCTP. - Il comprend notamment : L’établissement et la fourniture des PAQ spécifiques à chaque nature de travaux, et comprenant notamment les procédures d’exécution et les dispositions de contrôle intérieur, La mise à jour des PAQ en fonction de l’avancement du chantier, Tous les frais inhérents à la réalisation du contrôle intérieur, y compris les frais d’essais, épreuves et analyses, ne faisant pas l'objet d'un autre prix spécifique du bordereau. Les frais engagés par l’Entrepreneur au titre du contrôle externe avec en particulier la mise en place des procédures et leurs adaptations, la surveillance du contrôle interne, le contrôle de conformité des prestations des sous-traitants, La prise de mesures correctrices en cas de divergence de la qualité, - Il est réglé en trois fractions : 30 % après mise en place de l'organisation générale ; 50 % par règlement mensuel durant l'exécution des travaux ; 20 % après la remise du dossier de récolement. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE A DEUX DECIMALES |
| --- | --- |

### Etablissement et gestion du PPSPS

|  | Ce prix rémunère, au forfait, l'établissement et les mises à jour régulières du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) conformément au CCTP et aux prescriptions du PGCSPS joint au dossier. Il comprend notamment : L’établissement des PPSPS (mandataire, co-traitants, sous-traitants…) et tous additifs, leur transmission et leur reprise jusqu’à validation par le CSPS, Les sujétions découlant des observations du coordonnateur sécurité en cours de chantier, non rémunérées par ailleurs ; Les frais résultants des recommandations du PGC en matière de sécurité et de protection de la Santé La mise en œuvre des dispositifs de protection individuels ou collectifs ; Tous les frais liés à la participation aux visites d’inspection communes et à la participation à l'ensemble des réunions nécessaires ; La remise d'un dossier récapitulatif en fin de chantier. Il est réglé en trois fractions : 30 % après mise en place de l'organisation générale ; 50 % par règlement mensuel durant l'exécution des travaux ; 20 % après la remise du dossier de récolement. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE A DEUX DECIMALES |
| --- | --- |

### Etablissement et gestion du PRE et SOSED

|  | Ce prix rémunère, au forfait, l'établissement et les mises à jour régulières du Plan de Respect de l'Environnement (PRE) conformément aux prescriptions du CCTP, ainsi que les mesures particulières hormis celles faisant l'objet d'un prix spécifique ou inclus dans un prix particulier. Le PRE comportera au minimum les éléments suivants : L’établissement du PRE ; Les mises à jour et le suivi du PRE durant toute la durée du chantier ; L'organigramme détaillé du personnel assurant l’application du PRE et explicitant ses attributions ; Les moyens précis d’information, concernant le PRE, du personnel des différentes entreprises du groupement ; Le matériel et les moyens nécessaires pour la protection de l’environnement, L'analyse des contraintes d'environnement qui concernent le chantier : définition des sites où des problèmes particulièrement sensibles dans l'environnement du chantier ; La définition des phases, activités et tâches élémentaires de l'ensemble des travaux, au regard de la protection de l'environnement ; L'analyse des nuisances et des risques au regard de l'environnement, liés à l'ensemble des phases, des activités et des tâches élémentaires analysées précédemment, et notamment au stockage, à l'utilisation ou au déplacement de produits ou matériaux polluants à des degrés divers, à l'organisation du chantier entre les diverses entreprises ; La détermination des mesures de protection de l'environnement, ainsi que les modalités de suivi, d'adaptation à l'évolution du chantier et le contrôle de ces mesures ; Le traitement des anomalies environnementales et solutions envisagées pour la prévention, la détection et la gestion de ces anomalies. Ce prix rémunère l’ensemble des prestations prévues au chapitre 4.2.3 du Fascicule 65 du CCTG. Ce prix comprend également : La fourniture au Maître d'Œuvre des données et des informations permettant notamment le suivi des engagements, l'analyse et le traitement de non-conformités constatées, de doléances de riverains, usagers ou autres, et la mise à jour d'indicateurs et de documents ; Les rapports de constat sur l'environnement des abords directs et indirects des zones de chantier ; La veille météorologique ; Les matériels et moyen nécessaires pour assurer la protection de l'environnement hormis ceux faisant l'objet d'un prix spécifique ou inclus dans un prix particulier ; L’établissement d’un SOGED. Il est réglé en trois fractions : 30 % après mise en place de l'organisation générale ; 50 % par règlement mensuel durant l'exécution des travaux ; 20 % après la remise du dossier de récolement. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |
| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE A DEUX DECIMALES |  |

### Etudes d'exécution, d'organisation et de méthodes

|  | Ce prix rémunère, au forfait, l’ensemble des études d’exécution et de méthodes lié à l'élaboration du projet, à sa réalisation et ce jusqu'à la fin des travaux dans les conditions fixées par le CCAP, les prescriptions du CCAG et du CCTG, et dans les paragraphes §2.11 et §2.12 du CCTP. Il rémunère tous les frais de personnel, d'assistance technique, de fourniture et de reprographie permettant la production des documents nécessaires et préalables à l’exécution des travaux, et leur mise à jour en cours de travaux. Il comprend : Le programme d’exécution des études et des travaux, Les procédures d’exécution, Les études d’exécution et de justification en phase chantier des différentes étapes provisoires en fonction de la méthodologie et de la configuration des moyens d’accès prévus par l’entreprise, Les études des méthodes du chantier et des ouvrages provisoires, Les plans, dessins et notes de calculs d’exécution, et les spécifications techniques détaillées des matériaux et produits employés, pour les ouvrages définitifs ou provisoires, L’élaboration et la mise à jour d’un planning intégrant le phasage des travaux, La prise en compte du visa du maître d’œuvre jusqu’au statut de document validé « sans observations », L’obtention du visa « bon pour exécution » délivré par le maître d’œuvre sur les documents concernés ; Le passage de gabarits à l’intérieur de l’ouvrage pour vérifier la compatibilité du diamètre proposé, La prise en compte des observations du contrôle extérieur ; Les essais liés au contrôle intérieur demandé au cahier des charges, Les modifications en cours de chantier du fait de l'Entrepreneur, Le dossier d’exécution des travaux (procédures, plans, notes de calculs – cf. liste dans CCAP et CCTP), Des métrés conformes aux plans visés, Tous les frais liés aux déplacements et opérations réalisés sur le terrain, La fourniture des documents établis dans le cadre de ces études, en une version sur support numérique et en autant d'exemplaires papier que prévu au Marché, La tenue de toutes les réunions nécessaires pour assurer la coordination et la mise au point des études d’exécution, La direction et la coordination des études et des travaux du présent marché, La mise à jour des plans et des schémas conformément à l'exécution (tirages papier et fichiers Autocad). Ce prix sera réglé en trois (3) fractions : 10% à la fourniture de la liste prévisionnelle des documents, 70 % après le visa du maître d’œuvre de tous les plans, notes de calculs et procédures d’exécution, 20 % à la remise du dossier de récolement complet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE A DEUX DECIMALES |
| --- | --- |

### Implantation, piquetage, nivellement et suivi topographique

|  | Ce prix rémunère, forfaitairement, toutes les prestations de topographie et nivellement nécessaires à l’implantation, au piquetage et au suivi de la construction des ouvrages, pendant toute la durée des travaux, conformément aux stipulations du CCTP. Ce prix comprend notamment : le levé topographique de l’ouvrage existant, la mise en œuvre et l’entretien (et renouvellement si nécessaire) des repères de nivellement et des bornes topographiques, les contrôles d’implantation et de nivellement des ouvrages provisoires et définitifs, l’établissement et la transmission au Maître d'œuvre après chaque levé, d’un procès-verbal, les sujétions d’accès aux différents points de mesures et aux différentes parties des ouvrages, les sujétions d’intervention du contrôle extérieure quelle que soit la phase de construction, le suivi géométrique quotidien de la buse lors des travaux de démolition/reconstruction du radier. Ces opérations seront effectuées par un géomètre agrée par le MOE. Les levés seront à transmettre au MOE dans un délai de 48h après les mesures. Le montant du forfait est réglé au prorata de l’avancement des travaux, dans la limite du délai contractuel défini au marché. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE A DEUX DECIMALES |
| --- | --- |

### Etat des lieux avant / après travaux

|  | Ce prix rémunère, forfaitairement, l’élaboration d’un état des états des lieux de l’emprise des travaux et ses abords avant démarrage des travaux, pendant la période de préparation avant toute amenée de matériel et à la fin des travaux, conformément aux stipulations du CCTP. Les états des lieux sont réalisés avec présence d’un huissier. Ce prix comprend notamment : Les frais d’huissier nécessaires pour l’établissement et l’envoi de l’état des lieux avant et après travaux avec reportage photos, Les frais de présence du représentant de l’entrepreneur pour chacun de ces états des lieux, La prise de contact de l’entrepreneur avec l’huissier et avec les différents exploitants. L’état des lieux devra obligatoirement être réalisé en présence de l’ensemble des exploitants. Le montant du forfait est réglé en 2 fractions : 50 % une fois les états des lieux effectués et transmis au MOE et MOA, 50 % une fois les états des lieux de fin de chantier réalisés et transmis au MOE et MOA. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE A DEUX DECIMALES |
| --- | --- |

### Essai de convenance et de contrôle

|  | - Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation des épreuves de convenances et de contrôle pour la mise en œuvre du béton projeté pour le renforcement de l’ouvrage conformément aux spécifications définies au CCTP. - Ce prix rémunère notamment : Les épreuves d'études et essais convenance des bétons utilisés sur le chantier, conformément aux stipulations du CCTP, Les épreuves de convenance et de contrôle liées aux travaux de remise en peinture, La programmation des essais en phase préparatoire, L’amenée et repli de toutes les installations et matériels nécessaires à la réalisation des essais en phase préparatoire et en phase d’exécution, La rédaction des rapports d’essais. De manière globale, ce prix concerne les contrôles dits « autocontrôle », « contrôle interne » (extérieur à la chaine de production) et « contrôle externe » (entité juridiquement indépendante) de l’ensemble des travaux le nécessitant, en couvrant notamment les prestations, fournitures et mises en œuvre rémunérées par les prix du présent BPU. Le forfait sera réglé à l’avancement de la transmission des résultats du contrôle intérieur par l’entrepreneur. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE A DEUX DECIMALES |
| --- | --- |

### Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

|  | Ce prix rémunère forfaitairement 'établissement du dossier de récolement tel que défini au CCTP et au CCAP. Il rémunère la remise en fin de travaux des dossiers de récolement des travaux réellement exécutés et des dossiers d’ouvrages contenant l’ensemble des éléments cités dans cet article, en une version sur support numérique et en deux exemplaires papiers. Le DOE est soumis au visa du maitre d’œuvre. Il comprend notamment : Une liste des pièces constituant le dossier, Les plans et documents correspondant aux ouvrages exécutés et les notices nécessaires à l'entretien ultérieur de l'ouvrage. Le dossier qualité (PAQ, procédures, agréments matériaux), La notice de visite et d’entretien des ouvrages, Un rapport photographique des travaux exécutés ainsi que de l’ouvrage complet et de ses abords, Ce prix comprend en outre un lever topographique complet de l’ouvrage en fin de travaux, avec scan 3D de l’intérieur + vue en plan, coupes longitudinales et transversales de l’intérieur, des abords et des points singuliers de l’ouvrage et ses accès. Ce forfait est réglé en une seule fraction après validation du dossier complet par le Maître d’œuvre. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE A DEUX DECIMALES |
| --- | --- |

### Consolidation piste d'accès Ouest

|  | Ce prix rémunère, au mètre carré, les travaux de consolidation de la piste d’accès à l’Ouest de l’ouvrage conformément au CCTP. Il comprend : La consolidation de la piste existence pour l’obtention d’une piste de 3.5m de largeur ; Le décapage de la terre végétale si nécessaire ; Le compactage du fond de fouille ; La fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre d’un matériau sélectionné (type GNT 0/31.5) méthodiquement compacté en s’assurant de la portance de la piste en fonction des engins utilisés sur une épaisseur minimale de 10cm ; Le traitement des émanations de poussières dues à la circulation des engins ; L’entretien permanent pendant toute la durée des travaux de la portance et de la traficabilité de la piste, Les surfaces sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE et correspondent à la surface mesurée en projection horizontale |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le mètre carré (en lettres) | Le mètre carré (en chiffres) |

# TRAVAUX AMENAGEMENT DES TALUS

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE A DEUX DECIMALES |
| --- | --- |

### Débroussaillage

|  | Ce prix rémunère, au mètre carré, le débroussaillage de taillis, haies ronces et arbustes. Ce débroussaillage est effectué sur terrains plats et/ou sur talus, manuellement et/ ou à l'aide d'engins mécaniques Les zones concernées sont situées au niveau des têtes de buse et des talus, conformément au CCTP. Le prix comprend notamment : La mise à disposition ou la fourniture, l'amenée et l’installation complète des matériels et matériaux nécessaires au débroussaillage et à l’abattage, Le débroussaillage manuel et/ ou mécanique, l'enlèvement des végétations sur les zones de stockage, la piste de chantier, la zone d’installation de chantier, L’extraction des racines restantes et des anciennes souches mises à jour au cours de l’exécution de ces travaux, Le broyage, le chargement et l'évacuation des produits de débroussaillage conformément aux dispositions du SOSED. Toutes fournitures et mises en œuvre, notamment en ce qui concerne la protection de l’environnement contre toute pollution par les produits de nettoyage, Le démontage, le repli et l'évacuation du matériel et des dispositifs accessoires utilisés pour le nettoyage. L'emploi de désherbant chimique est interdit. La zone à débroussailler et les arbres à abattre sont définies en accord avec le maître d'œuvre. Elle doit être justifiée et doit être la plus réduite possible. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le mètre carré (en lettres) | Le mètre carré (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE A DEUX DECIMALES |
| --- | --- |

### Fourniture et pose de géotextile

|  | Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et mise en place d’un géotextile, conformément aux prescriptions du CCTP. Il sera mis en œuvre au niveau des talus latéraux de l’ouvrage. Le prix comprend : La restitution de la planéité des talus, y.c. comblement des ravinements, La fourniture et la mise en place d’un géotextile conforme aux spécifications du CCTP, La fourniture et mise en œuvre de fixations type agrafes métal en forme de U, de nature compatible avec le géotextile, La préparation du support avant pose, Toutes les sujétions liées à l’accès et aux travaux sur talus pentus. Les quantités sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le mètre carré (en lettres) | Le mètre carré (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE A DEUX DECIMALES |
| --- | --- |

### Fourniture et pose de clôtures souples

|  | Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de clôture métallique de hauteur utile 2.0 m conformément aux stipulations du CCTP. Ce prix comprend notamment : La fourniture et la livraison des éléments de clôture, des poteaux, des jambes, de force, des embases, des fiches de sol, etc, Le nivellement éventuel du terrain, La mise en œuvre de la clôture, Toutes les sujétions liées à l’accès et aux travaux sur talus pentus. Les quantités sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le mètre linéaire (en lettres) | Le mètre linéaire (en chiffres) |

# TRAVAUX DE REPARATION

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE A DEUX DECIMALES |
| --- | --- |

### Curage et nettoyage de l’ouvrage

|  | Ce prix rémunère, au mètre linéaire, le curage et le nettoyage de la buse sur toute sa circonférence. Ce prix comprend notamment : Le nettoyage à l’eau sous haute pression des tôles, Le curage et l’évacuation des terres présentes sur le radier Les modalités de ponçage soigné pour éliminer la calcite, La fourniture et la mise en œuvre des matériels de nettoyage et de curage nécessaire (yc l’eau), Le recueil et l’évacuation des matières éliminées au cours du nettoyage, Les dispositifs de protection nécessaires tant pour l'environnement que pour la protection du personnel, Les frais de personnels nécessaires ainsi que les sujétions liées pour l’élimination complète des traces d’écoulement et de calcite. Les quantités sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le mètre linéaire (en lettres) | Le mètre linéaire (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE A DEUX DECIMALES |
| --- | --- |

### Démolition soignée du radier

|  | Ce prix rémunère, au mètre carré, la démolition du radier existant, quelle que soit la densité d’armatures. Ce prix comprend notamment : La réalisation d’un trait de scie de délimitation des emprises démolies, La démolition soignée du radier existant, Les dispositions prises afin de ne pas détériorer les plaques métalliques de la buse existante, Les dispositions de confinement, ventilation et filtrations des poussières issues de la démolition, Les sujétions liées au phasage de démolition par passe du radier, Les sujétions liées à l’exiguïté de l’ouvrage existant, Le chargement et l’évacuation des produits de démolitions conformément aux dispositions du SOGED. Les surfaces sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE et correspondent à la surface mesurée en projection horizontale |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le mètre carré (en lettres) | Le mètre carré (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE A DEUX DECIMALES |
| --- | --- |

### Fourniture et mise en œuvre de renforts (dits "patchs")

|  | Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre de renforts en tôle ondulée, dits « patchs ». Il rémunère également la fourniture et la mise en œuvre de mastic sur les bords verticaux et horizontal supérieur du patch. Ce prix comprend notamment : La visite contradictoire de l’ouvrage avec le Maître d’œuvre en période de préparation pour définition précise des zones à traiter et l’ensemble des frais associés ; L’amenée et le repli du matériel adapté à la nature de la tâche à réaliser quel que soit le nombre de phases ; La réalisation d’un élément témoin sur un échantillon hors ouvrage, et la reprise de cet élément témoin autant de fois que nécessaire à la validation du procédé de renfort local ; Le dégagement soigné par piquage, si nécessaire, d’une partie du béton du radier pour permettre la mise en œuvre du « patch » ; Le brossage mécanique des zones de corrosion à réparer pour retrait de tous les éléments non adhérents ; La fourniture, le façonnage en atelier et la fixation par vis autoforeuses des « patchs », ainsi que l’ensemble des adaptations nécessaires sur site, conformément aux spécifications du CCTP ; La fourniture de l’ensemble des éléments de visserie et de boulonnerie nécessaires ; Le transport à pied d’œuvre des fournitures ; La fourniture et mise en œuvre d’un mastic d’étanchéité sur les bords verticaux et horizontal supérieur du « patch » ; Toutes sujétions liées au phasage de mise en œuvre pour assurer la continuité entre chaque étape ; Toutes sujétions de réalisation et de phasage des travaux. Les surfaces sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE et correspondent à la surface mesurée en projection horizontale (ondulations des tôles non prises en compte). |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le mètre carré (en lettres) | Le mètre carré (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE A DEUX DECIMALES |
| --- | --- |

### Fourniture et mise en œuvre de béton C30/37 XC4

|  | Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre de béton C 30/37 XC4 pour la reconstitution du radier, conformément aux prescriptions du CCTP. Ce prix comprend notamment : Les études et essais de convenance du béton ; Le transport et le matériel nécessaire à la mise en place du béton dans les coffrages ; La mise en œuvre du béton, y compris toutes sujétions d'exécution liées aux conditions d'accès du site ; Les sujétions de bétonnage par temps chaud ou froid, y compris frais, le traitement thermique ou de protection si nécessaire ; Les sujétions de temps de prise pour respecter le planning ; Le réglage et la finition des surfaces non coffrées ; Les prestations d’humidification, de fourniture et d’application de produit de cure, et le maintien des coffrages pendant le temps nécessaire ; La vibration des volumes bétonnés ; Les sujétions relatives à la limitation de la fissuration du béton sous l'action du retrait thermique ; La fourniture du suivi des écrasements par catégorie de béton (résistances arithmétiques du mois et au mois, résistance caractéristique estimée au mois) sous forme graphique ; Toutes sujétions liées à la forme des éléments à couler, notamment sujétions liées à la rhéologie des bétons nécessaires. - Il comprend également toutes sujétions de réalisation et de formulation pour respecter les délais imposés. - Les quantités rémunérées sont déterminées par métré sur les plans d’exécution visés par le Maître d’Œuvre. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le mètre cube (en lettres) | Le mètre cube (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE A DEUX DECIMALES |
| --- | --- |

### Badigeon d'étanchéité longitudinal

|  | Ce prix rémunère, au mètre linéaire de badigeon, la mise en place d’un badigeon d’étanchéité à la jonction béton/paroi métallique, conformément aux spécifications du CCTP. Ce prix comprend notamment : Le transport, le matériel et les matériaux nécessaires pour la mise en place du badigeon d’étanchéité ; La fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre de l’ensemble des matériaux nécessaires ; Le repli du matériel et des matériaux en surplus à la fin de travaux ; Toutes sujétions de phasage ; Toutes sujétions d’accès. Les quantités rémunérées sont déterminées par métré sur les plans d’exécution visés par le Maître d’Œuvre. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le mètre linéaire (en lettres) | Le mètre linéaire (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE A DEUX DECIMALES |
| --- | --- |

### Remplacement des boulons corrodés ou manquants

|  | Ce prix rémunère, au forfait, le remplacement des boulons corrodés ou manquants ainsi que la réparation des prélèvements de pastilles, conformément au CCTP. Ce prix comprend : La visite contradictoire de l’ouvrage avec le Maître d’œuvre en période de préparation pour définition précise des boulons à remplacer et l’ensemble des frais associés ; Le transport, le matériel et les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, La fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre de l’ensemble des matériaux nécessaires ; Le repli du matériel et des matériaux en surplus à la fin de travaux ; Toutes sujétions de phasage ; Toutes sujétions d’accès. Le forfait sera réglé en une unique fois après réception des travaux par le Maitre d’œuvre. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE A DEUX DECIMALES |
| --- | --- |

### Décapage de terre végétale

|  | Ce prix rémunère, au mètre carré, le décapage de la terre végétale présente en sortie d’ouvrage (côté Ouest) de manière à reconstituer une pente longitudinale régulière et assurer l’évacuation des eaux pluviales hors ouvrage. Ce prix comprend : L’amenée et le repli du moyen de décapage et de ses équipements adaptés au site, Toutes les opérations topographiques pour s’assurer de l’obtention d’une pente régulière, Le terrassement manuel au droit des têtes de buse si nécessaire, Le chargement des terres et leur évacuation dans un lieu de stockage ou de regroupement, Les sujétions liées au phasage de réalisation ; Les sujétions liées à l’environnement étroit des travaux. - Ce prix s’applique uniquement au niveau des emprises hors buse. Le curage des terres à l’intérieur de la buse est rémunéré par le PRIX 3001. Les surfaces sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE et correspondent à la surface mesurée en projection horizontale (ondulations des tôles non prises en compte). |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le mètre carré (en lettres) | Le mètre carré (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE A DEUX DECIMALES |
| --- | --- |

### PM - Piquage et reprofilage du radier au mortier

|  | Ce prix rémunère, au mètre carré, le repiquage/démolition surfacique du radier existant et le reprofilage au mortier de manière à reconstituer une pente longitudinale régulière et assurer l’évacuation des eaux pluviales hors ouvrage. Ce prix comprend : La visite contradictoire du radier avec le Maître d’œuvre après réalisation des travaux de curage du radier pour définition précise des emprises à démolir et l’ensemble des frais associés, La réalisation d’un trait de scie de délimitation des emprises à démolir, La démolition surfacique soignée du radier existant, par piquage, Les dispositions prises afin de ne pas détériorer les plaques métalliques de la buse existante, Les dispositions de confinement, ventilation et filtrations des poussières issues de la démolition, Le nettoyage à l'air comprimé des surfaces préparées, La fourniture et la mise en œuvre de mortier fibré à retrait compensé, y compris finition soignée, sur une épaisseur minimale de 20mm, Toutes sujétions de délai d’emploi, des conditions thermiques et hygrométriques ; Le réglage et le surfaçage du produit après application ; L’application par pulvérisation d’un produit de cure, Le nettoyage après travaux, Toutes sujétions d'exécution fractionnée. Les surfaces sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le mètre carré (en lettres) | Le mètre carré (en chiffres) |

# MISE EN PEINTURE

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE A DEUX DECIMALES |
| --- | --- |

### Décapage par sablage et mise en décharge des déchets

|  | Ce prix rémunère, au mètre carré, la réalisation d’une préparation de surface de type projection d’abrasif des tôles de la corrosion existante conformément aux stipulations du CCTP et plans joints au marché. Cette préparation aboutira au soin et au profil de rugosité correspondant au système de peinture certifié ACQPA, conformément au CCTP. Ce prix comprend notamment : La visite contradictoire des tôles avec le Maître d’œuvre pour définition précise des emprises à traiter La prise en compte des contraintes d’accès, L’amenée, l’installation et le repli de l’atelier de décapage avec l’ensemble du matériel et matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, L’ensemble des opérations de démontage, transfert et montage de l’atelier induites par le phasage des travaux, L’épreuve de convenance du mode de décapage et de la protection anti-corrosion, Le lavage et le lessivage de surface, Le burinage éventuel des zones fortement corrodées, La fourniture et mise en œuvre d’abrasif, le décapage quelle que soit l’épaisseur du complexe en place, et le soufflage des surfaces concernées, La récupération de l’abrasif et le transport jusqu’au centre de traitement • Le traitement des déchets, La protection des surfaces qui ne sont pas à traiter, Les sujétions liées à l’exigüité de l’environnement, L’application de toutes les exigences (normes, décrets, ...) en protection de la nature. Les surfaces sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE et correspondent à la surface mesurée en projection horizontale (ondulations des tôles non prises en compte). |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le mètre carré (en lettres) | Le mètre carré (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAX A DEUX DECIMALES E |
| --- | --- |

### Fourniture et mise en œuvre protection anticorrosion

|  | Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre d’une protection anticorrosion sur les parties décapées, conformément aux stipulations du CCTP et plans joints au marché. Le prix comprend : La visite contradictoire des tôles avec le Maître d’œuvre pour définition précise des emprises à traiter, La prise en compte des contraintes d’accès. L’amenée, l’installation et le repli de l’atelier d’application de peinture avec l’ensemble du matériel et matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, L’ensemble des opérations de démontage, transfert et montage de l’atelier induites par le phasage des travaux, Les épreuves d’étude et de convenance, toutes les installations de chantier nécessaire à l’application et au contrôle du revêtement, Le suivi des conditions d’application (thermomètre et hydromètre enregistreurs), La protection anticorrosion des surfaces, par peinture tri couches, Les sujétions liées à l’exigüité de l’environnement, et des contraintes environnementales, La prise en compte des délais de recouvrements entre les différentes couches, La fourniture et la mise en œuvre des différentes couches de peinture, quelle que soit la couleur choisie par le Maître d’œuvre. Il incombe à l’entreprise de fournir et de mettre en place, tous les moyens nécessaires (confinement, chauffage, etc) afin de satisfaire aux conditions d’application, en conformité avec les prescriptions du système anticorrosion retenu. Les surfaces sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE et correspondent à la surface mesurée en projection horizontale (ondulations des tôles non prises en compte). |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le mètre carré (en lettres) | Le mètre carré (en chiffres) |