Marché de Maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de travaux de voiries et réseaux divers pour l’Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA) à Palaiseau

NOTE DE PRESENTATION

GEN-F24-3  (GEN-SCI-003)

# OPERATION « VRD »

## 1.1	Objet de l’opération

L’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales (ONERA), est en train de réaliser un programme immobilier dénommé PRISME à Palaiseau.

Ce programme « Projet de Regroupement Immobilier des Sites et de Modernisation des Emprises » permettra le regroupement des sites ONERA de Meudon et Châtillon sur Palaiseau. Il comprend plusieurs projets de construction de bâtiments.

L’ONERA réalise des études et des recherches à l’aide de ses propres moyens expérimentaux dans les secteurs de la défense, l’aéronautique et l’espace.

Le site de Palaiseau comprend un terrain clos d’une superficie d’un peu plus de 16 ha, situé sur l’emprise d’un ancien fort militaire de 1870. Le terrain clos est une Zone à Régime Restrictif (ZRR) où l’accès est réglementé.

Sur ce site des travaux de VRD sont nécessaires pour accueillir ce programme immobilier et adapter le patrimoine et les infrastructures. L’ONERA lance une consultation pour la maitrise d’œuvre de ces travaux de VRD qui comprennent également les infrastructures jusqu’à l’intérieur des bâtiments existants / projetés.

L’ONERA est un établissement public à caractère industriel et commercial et à ce titre est soumis au Code de la Commande Publique pour l’ensemble de ses achats.

## 1.2	Caractéristiques principales de l’opération

### 1.2.1	Planning prévisionnel de l’opération

Prévisionnel de démarrage des études :

- dès attribution du marché de maitrise d’œuvre (09/ 2026).

Travaux de VRD à phaser avec les travaux de construction des projets PRISME :

- en cours et jusque courant 2028

Notamment avec les projets D2 et EST :

- de courant d’année 2026 à courant 2028

Les travaux de VRD pourront être concomitants avec certains projets PRISME, ou se dérouler avant / après.

### 1.2.2	Coût des travaux

Le budget prévisionnel pour les travaux est de : 1,6 millions € HT.

    - 1.2.3	Domaine

☒ Construction neuve d’infrastructures

☒ Réhabilitation en infrastructures et bâtiments

## 1.3	Missions confiées au Maître d’œuvre

Les infrastructures jusqu’à l’intérieur des bâtiments (existants/projetés) font partie du périmètre de l’opération confiée à la maitrise d’œuvre.

| Désignation des missions | Descriptif succinct de la mission |
| --- | --- |
| "DIAG" Diagnostic incluant études de faisabilité et scénarios chiffrés | Réalisation d’un diagnostic technique intégrant les études de faisabilité et l’analyse de différents scénarios, assortis d’une évaluation technique et financière. Ce diagnostic concerne l’ensemble du site de Palaiseau. La prestation comprend notamment : - l’identification des contraintes techniques et fonctionnelles liées au site et aux aménagements existants ; - les études géotechniques (*) nécessaires au diagnostic et aux faisabilités ; - l’identification et l’analyse des interfaces ainsi que la coordination (OPC) avec les projets PRISME et les autres projets du site de Palaiseau. Cette phase de diagnostic comprend également : - une analyse critique du schéma des eaux pluviales (EP) existant; - sa mise à jour au regard de la situation actuelle et de l’état des existants ; - l’établissement d’un nouveau schéma adapté aux évolutions et aux infrastructures / aménagements futurs projetés. |
| "AVP" Études d’Avant-Projet (AVP) incluant l’analyse de différents scénarios | Réalisation des études d’Avant-Projet intégrant l’analyse et la comparaison de différents scénarios d’aménagement. Ces études d’Avant-Projet concernent l’ensemble du site de Palaiseau. La prestation comprend notamment : - les études géotechniques (*) nécessaires à l’élaboration et à l’évaluation des scénarios ; - l’analyse des interfaces avec les autres projets; - les missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) associées aux différents scénarios étudiés ; - l’évaluation technique, fonctionnelle et financière des solutions proposées. Ces études visent à définir des solutions au regard des contraintes, des interfaces projet et des objectifs de l’opération. |
| "PRO" Études de Projet (PRO) incluant les autorisations administratives | Réalisation des études de niveau Projet (PRO) nécessaires à la définition détaillée des solutions techniques et à leur mise en œuvre. La prestation comprend notamment : - les études géotechniques (*) nécessaires à la définition et au dimensionnement ; - l’analyse et le traitement des interfaces avec les autres projets ; - les missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) associées ; - l’estimation financière du projet ; - la constitution et l’obtention des autorisations administratives requises pour la réalisation du projet. Ces études visent à arrêter les choix techniques, préciser les caractéristiques et garantir la faisabilité réglementaire et opérationnelle du projet. |
| "AMT" Assistance à la passation des marchés de travaux | Assistance au maître d’ouvrage pour la préparation, le lancement et l’analyse des consultations des marchés de travaux. La prestation comprend notamment : - l’intégration des données issues des études géotechniques (*) nécessaires à la consultation ; - l’analyse et la gestion des interfaces avec les autres projets; - les missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) liées au projet et à la préparation des travaux ; - l’élaboration des pièces techniques et quantitatives du dossier de consultation des entreprises (DCE), dont le détail quantitatif estimatif (DQE) ; - l’analyse des offres techniques et financières et l’assistance au choix des titulaires. |
| "OPC + VISA + DET" Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC), VISA des études d’exécution et Direction de l’Exécution des Travaux (DET) | Réalisation des missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination en phase travaux, du visa des études d’exécution et de la direction de l’exécution des travaux. La prestation comprend notamment : - l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux ; - le VISA des études d’exécution des entreprises ; - la gestion et le suivi de l’exécution des travaux (technique et financier); - l’analyse et la gestion des interfaces avec les autres projets; - la mission géotechnique (*) pour le VISA des études et le suivi des travaux. La mission comprend une présence minimale sur site de deux interventions par semaine, dont au moins une réunion de chantier. |
| "AOR" Assistance aux Opérations de Réception (AOR), incluant les réceptions partielles | Assistance au maître d’ouvrage pour l’organisation et la conduite des opérations de réception des travaux, y compris les réceptions partielles. La prestation comprend notamment : - l’analyse et la gestion des interfaces avec les autres projets ; - les missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) ; - l’organisation et le pilotage des opérations préalables à la réception et l’établissement des procès-verbaux associés; - l’assistance aux opérations de réception et l’établissement des procès-verbaux associés ; - le suivi de la levée des réserves ; - la vérification et la constitution du dossier des ouvrages exécutés (DOE), incluant les éléments graphiques et géotechniques (*). |

(*) Les études géotechniques G2 et G4 sont à réaliser par la maitrise d’œuvre tout au long de ses missions : du DIAG à l’AOR.

Sur demande de la maitrise d’ouvrage, les prestations complémentaires suivantes pourront être demandées :

| Désignation prestations | Descriptif succinct de la prestation |
| --- | --- |
| "Dossier" | - Établissement des dossiers nécessaires à l’opération (dossier de demande de subvention, porter à connaissance, etc.). - Réalisation de l’ensemble des compléments et reprises nécessaires à leur instruction par les autorités compétentes. |
| "Réunion avec des tiers - présentiel" | - Préparation du support de présentation. - Organisation, animation et conduite de la réunion en présentiel. Mise à disposition des supports et plans en version papier pour les participants. - Relevé des décisions et rédaction du compte rendu. |
| "Réunion avec des tiers – en visio" | - Préparation d’un support de présentation adapté au format visioconférence. - Organisation, animation et conduite de la réunion. - Relevé des décisions et rédaction du compte rendu. |
| "Modélisation des eaux pluviales (EP)" | Réalisation de la modélisation hydraulique des bassins versants pour la gestion des eaux pluviales. La prestation comprend notamment : - l’analyse et la validation des données disponibles ; - la collecte des données complémentaires nécessaires ; - l’élaboration du modèle hydraulique ; - l’étude de différents scénarios de fonctionnement ; - l’analyse des résultats et la formulation de conclusions techniques. La modélisation intègre les pluies exceptionnelles de référence: - territoire du SIAVB : 60 mm en 2 h ; - territoire du SIAHVY : 50 mm en 4 h. Les livrables comprennent le rapport d’étude et le fichier source du modèle. |

# PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SITE

  - Site ONERA de Palaiseau : terrain clos

## 2.2	Ancien fort militaire

## 2.3	Activités sur le site

Le site ONERA de Palaiseau est en activité. Il est nécessaire d’assurer la continuité de service de ses différentes activités.

Sous tutelle du ministère des armées, le centre ONERA de Palaiseau exploite différentes Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

## 2.4	Projets dans le cadre du programme immobilier PRISME

## 2.5	Site en travaux avec des phases de chantier en simultané

Le site ONERA de Palaiseau est en travaux avec le programme immobilier PRISME. Auxquels s’ajoutent également les travaux d’entretien (courant ou autre) du site, ainsi que les travaux des projets scientifiques (extension, modernisation, installations neuves ou nouvelles, …).

## 2.6	Gestion des EP dans le cadre du programme immobilier PRISME

# OBJECTIFS DE L’OPERATION « VRD »

## 3.1	Objectifs

L’opération vise à assurer la gestion globale des voiries et réseaux divers à l’échelle du site de Palaiseau afin :

- d’accueillir le programme immobilier PRISME ;

- d’adapter le patrimoine existant et les infrastructures ;

- de garantir la conformité de l’ensemble aux réglementations en vigueur.

Les objectifs concernent notamment :

- la conformité réglementaire des rejets d’eaux pluviales et d’eaux usées ;

- la gestion des eaux pluviales à la parcelle ou, lorsque les conditions le permettent, leur rejet à débit régulé ;

- la vérification de la conformité des dispositifs à l’échelle globale du site.

L’opération intègre également la mise en place de dispositifs de confinement des pollutions accidentelles, notamment le confinement des eaux d’extinction incendie, en cohérence avec la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

## 3.2	Périmètre d’intervention

L’opération porte sur les voiries et réseaux divers, incluant les réseaux humides ainsi que l’ensemble des autres réseaux, notamment les réseaux secs.

Les infrastructures et aménagements devront permettre de garantir une cohérence et un fonctionnement global à l’échelle du site de Palaiseau.

À ce titre, le périmètre comprend notamment :

- la création de continuités de cheminements, en particulier piétons ;

- l’étude, et le cas échéant la création ou le renforcement, des cheminements électriques et de télécommunications nécessaires au raccordement des nouveaux bâtiments, notamment le bâtiment EST (implantation à définir a minima) ;

- l’adaptation ou la création de stationnements aériens (véhicules, vélos, trottinettes et autres modes de déplacement) afin d’assurer une répartition cohérente et équilibrée à l’échelle du site.

L’opération comprend également l’amenée des réseaux jusqu’à l’intérieur des bâtiments existants ou projetés :

- ainsi que le raccordement pour les réseaux humides ;

- l’amenée des infrastructures jusqu’en intérieur pour les réseaux secs.

## 3.3	Typologie des interventions

L’opération comprend des travaux de construction neuve ainsi que des travaux sur des ouvrages existants (infrastructures et bâtiments).

La valorisation de l’existant devra être systématiquement étudiée (réutilisation, changement d’usage, rénovation ou renforcement des ouvrages).

La création ou la modification de points de rejet des eaux pourra être envisagée en fonction des contraintes techniques et réglementaires.

La maîtrise d’œuvre devra proposer, étudier et chiffrer les scénarios techniques les plus optimisés, en intégrant une analyse des risques associée. Cette analyse comprendra l’identification, l’évaluation des risques ainsi que la réduction des risques par des solutions adaptées.

Une attention particulière sera portée au risque d’inondation, qui devra faire l’objet d’une analyse spécifique et de mesures garantissant sa maîtrise. L’ensemble des autres risques liés à l’opération devra être traité selon la même démarche.