AGENCE GENERALE DES EQUIPEMENTS ET PRODUITS DE SANTE

7, rue du Fer à Moulin

75221 - PARIS CEDEX 05

Tél. : 01 43 37 95 96

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES

Consultation N° 25.24.IT

Annexe n°1 description des unités d’œuvres forfaitaires

ANNEXE : description des UO

SOMMAIRE

1	Préambule	3

2	Unités d’œuvre du lot 1 – T2 IP et SIP Trunk	4

2.1	Infrastructure SIP Trunk	4

2.2	Déménagement d’équipements operateur à la demande de l’AP-HP	5

2.3	Audit et analyse relatifs à l’infrastructure voix	6

2.4	Paramétrage de T2 IP et/ou SIP Trunk en phase RUN	7

2.5	Upgrade de la capacité T2IP et SIP Trunk en phase RUN	8

2.6	Prestation associée à la gestion des SDA	8

2.7	Réversibilité en fin de marché	9

3	Unités d’œuvre du lot 2 – SBC	10

3.1	Prestation installation initiale SBC	10

3.1	Prestation sur les outils de supervision	12

3.2	Prestation d’exploitation des SBC	13

3.3	Déménagement d’équipements operateur à la demande de l’AP-HP	15

3.4	Audit et analyse relatifs à l’infrastructure voix	16

3.5	Formation à l’exploitation des SBC	17

3.6	Réversibilité en fin de marché	18

4	Unités d’œuvre du lot 3 – lignes isolées	19

4.1	Déménagement d’équipements operateur à la demande de l’AP-HP	19

4.2	Audit et analyse relatifs à l’infrastructure voix	21

4.3	Réversibilité en fin de marché	22

5	Valorisation des unités d’œuvre selon les plages horaires	22

# Préambule

Le dimensionnement de chaque unité d’œuvre inclue les charges de « pilotage opérationnel » qui viennent avec. Conformément à l’article 7.1 du CCTP

Ce qui recouvre notamment :

L’encadrement et coordination des ressources opérationnelles et techniques,

La planification des tâches,

Le suivi des charges et jalons dans l’outil désigné le cas échéant par l’AP-HP,

La coordination des tâches avec les autres activités connexes,

Le reporting client les différents rapports hebdomadaires et mensuels,

La fourniture des comptes rendus de réunion de pilotage (comitologie définie dans le CCTP),

La fourniture des comptes rendus de réunion en liaison avec les tâches pilotées,

Les mises à jour éventuelles du Plan Qualité.

# Unités d’œuvre du lot 1 – T2 IP et SIP Trunk

## Infrastructure SIP Trunk

NOTA : la partie infrastructure est commandée de façon globale par cette UO et la maintenance est prise en compte dans le cadre des abonnements des lignes et de la consommation des lignes téléphoniques

|  |  | SIP Trunk |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
| Cette prestation « fourniture de SIP Trunk » a pour objectif, suite à une demande de l’AP-HP, de fournir et mettre à disposition du matériel, de construire, de préparer, d’installer les SIP Trunk. Avec leur intégration technique dans les Datacenters. Deux SIP Trunk de production (1020 canaux) Un SIP Trunk de qualification (10 canaux) La prestation comprend, l’étude préalable à la mise en œuvre, la fourniture du matériel, sa configuration et son installation. Les prestations attendues sont : - Visite de site - Production du document technique de réalisation - Conception de l’acheminement et ingénierie (site survey) - Fourniture et pose du matériel de raccordement - Tirage de la fibre - Raccordement de la fibre - Mise en fonction de la fibre - Tests de qualité de la liaison - Configuration du matériel - Organisation des tests conjoints avec le fournisseur de SBC / tests d’interconnexion avec le SBC - Tests appels entrants et sortants et tests de redondances - Paramétrage des bascules vers SIP Trunk en cas de panne des T2IP sur les sites Le SIP Trunk devra répondre aux exigences décrites dans le CCTP § 4.2.3 pour la qualification et la production. |  |  |  |
| Antécédent(s), Prérequis, Fourniture(s) |  |  |  |
| - Commandes émises par le l’AP-HP |  |  |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
| Fourniture des infrastructures et matériels. Fourniture d’une étude d’impact et méthodologie de mise en œuvre avec un phasage des différentes prestations. Fourniture d’une description précise des opérations ainsi que la liste des services et matériels impactés. Fourniture d’un planning de réalisation suivant la complexité de la prestation. Fourniture de tous les documents tenant compte des matériels et services impactés. Résultat des tests, résultat de réflectométrie de tous les brins. Cahier de tests et résultats des tests appels entrants et sortants et tests de redondances. |  |  |  |
| Métrique |  |  | SIP Trunk |  |
| SIP Trunk PRODUCTION | Installation et paramétrage d’un SIP Trunk de production. |  | SIP Trunk-PROD |  |
| SIP Trunk QUALIFICATION | Installation et paramétrage d’un SIP Trunk de qualification |  | SIP Trunk-QUAL |  |

## Déménagement d’équipements operateur à la demande de l’AP-HP

|  |  | DEMENAGEMENT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
| Cette prestation « déménagement » a pour objectif, suite à une demande de l’AP-HP, d’étudier, de préparer, de gérer et d’organiser le déménagement de matériel d’accès opérateur (service voix fixe) au sein du site (typiquement en cas d’évolution des locaux du site). Cette prestation se décompose en 2 étapes dites « étude » et « réalisation ». Ces étapes recouvrent les opérations suivantes : ETUDE : - Étude de la faisabilité et d’impacts sur le(s) service(s) livré(s) par l’opérateur sur le site concerné. - Étude de la méthodologie qui sera appliquée lors de ce déménagement dans un objectif d’assurer la continuité ou à défaut une interruption minimale du(des) service(s). - Présentation et validation des études ci-dessus avec les interlocuteurs du site. - Proposition d’un planning de réalisation avec un T0 qui sera déterminé par la date de réception de la commande émise par le site. REALISATION : cette phase fait suite à la validation de la méthodologie avec le site et à la réception de la commande de prestation de réalisation. Le titulaire assure : - la réactualisation du planning et validation avec le site en fonction des contraintes opérationnelles du site, - la gestion de la prestation comprenant la préparation, le pilotage et la mise en œuvre du déménagement, - la mise à jour du dossier de site, du synoptique et de toute la documentation prévue au CCTP mentionnant les services concernés par le déménagement. |  |  |  |
| Antécédent(s), Prérequis, Fourniture(s) |  |  |  |
| - Pour les UO d’ETUDE : - Dossier de site et synoptique fourni par le Titulaire - Demande d’étude rédigée par le site - Pour les UO de REALISATION : - étude de faisabilité et d’impact, méthodologie, planning fournis par le Titulaire - commande émise par le site |  |  |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
| Fourniture d’une étude d’impact et méthodologie de mise en œuvre avec un phasage des différentes prestations. Fourniture d’une description précise de l’opération ainsi que la liste des services et matériels impactés. Fourniture d’un planning de réalisation suivant la complexité de la prestation. Fourniture de tous les documents tenant compte des matériels et services impactés par le déménagement. |  |  |  |
| Métrique |  |  | DEM-ETUDE |
| Complexité Faible | Etude de déménagement d’un matériel sans impact sur le fonctionnement du site. |  | DEM-ETUDE1 |
| Moyenne complexité | Etude de déménagement d’un matériel avec un impact sur le fonctionnement, soit un routage sur un autre lien, soit la fourniture de matériel pour éviter la coupure. |  | DEM-ETUDE2 |
| Grande complexité | Etude de déménagement d’un matériel avec un impact sur le fonctionnement, soit un routage sur un autre lien, soit la fourniture de matériel pour éviter la coupure, nécessitant la présence de personnel de l’AP-HP, avec fourniture de prestation et de matériel plus la présence d’un intégrateur de télécom. |  | DEM-ETUDE3 |
| Métrique |  |  | DEM-REAL |
| Complexité Faible | Réalisation d’une évolution d’un matériel sans impact pour le site avec juste une programmation des matériels ou routeurs. |  | DEM-REAL1 |
| Moyenne complexité | Réalisation de déménagement d’un matériel, avec impact pour le site, imposant la fourniture d’un autre matériel pour garantir le fonctionnement et la présence d’une équipe technique pour garantir le fonctionnement. |  | DEM-REAL2 |
| Grande complexité | Déménagement d’un matériel, avec impact pour le site, imposant la fourniture d’un autre matériel pour garantir le fonctionnement, la présence d’une équipe technique pour garantir le fonctionnement et des personnels de l’AP-HP avec fourniture de matériel et la présence d’un intégrateur. |  | DEM-REAL3 |

## Audit et analyse relatifs à l’infrastructure voix

| Présentation |  | AUDIT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |  |
| Cette prestation a pour objectif de générer, organiser et mettre en forme des études d’analyse des flux de voix de bord qui ne sont pas récurrents. Ceux qui sont récurrents font partie intégrante des livrables demandés dans le CCTP. Dans le cadre de cette prestation, il peut être nécessaire de mettre en œuvre des matériels ou logiciels pour la réalisation de ces audits ou études permettant de valider, auditer et identifier l’ensemble des flux quel que soit la nature de ces flux. Le titulaire gère et organise la mise en œuvre de cette prestation, des matériels et/ou logiciels dont il a besoin pour réaliser cette prestation. La prestation de Audit et analyse recouvre les opérations suivantes : - La gestion et la réalisation, sous forme de rapport, des statistiques et audits de trafic des flux voix des sites. - La mise en place de sondes, ou de matériels d’analyse de flux. - La réalisation de rapports |  |  |  |  |
| Antécédent(s), Prérequis, Fourniture(s) |  |  |  |  |
| - Préparation de l’audit après analyse de la demande. - Mise en place de sondes ou matériels d’analyse si nécessaire, - Réalisation de rapport |  |  |  |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |  |
| Fourniture d’un planning de réalisation suivant la complexité de la prestation Réalisation de l’audit pour analyse et statistique voix, Fourniture d’un rapport d’analyse des données collectées |  |  |  |  |
| Métrique |  |  | AUDIT |
| Complexité Faible | Réalisation d’audit et d’analyse à partir de données recueillies par le réseau de l’opérateur. |  | AUDIT1 |
| Moyenne complexité | Réalisation d’audit et d’analyse à partir de données nécessitant un matériel externe mais n’entrainant aucune perturbation du réseau. |  | AUDIT2 |
| Grande complexité | Réalisation d’audit et d’analyse à partir de données nécessitant un matériel externe, entrainant une interruption du lien à auditer pour la pose du matériel. |  | AUDIT3 |

## Paramétrage de T2 IP et/ou SIP Trunk en phase RUN

| Présentation |  | PARAM-T2-RUN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
| Cette UO concerne aussi bien les T2IP sur les sites que les SIPTRUNCK sur les datacenters. Tous les paramétrages sont faits à distance. La prestation de « paramétrage de T2IP en phase RUN » recouvre les opérations suivantes : - Paramétrage à distance selon la complexité de celui-ci. - Modification à distance des T2IP ou des SIP Trunk. - Ajout de canaux T2IP ou SIP Trunk - Suppression de canaux T2IP ou SIP Trunk |  |  |  |
| Antécédent(s), Prérequis, Fourniture(s) |  |  |  |
| - Analyse des besoins. - Compte rendu de réalisation |  |  |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
| Fourniture d’un planning de réalisation suivant la complexité de la prestation Réalisation de l’analyse, Fourniture de la mise à jour des documents qui de référence |  |  |  |
| Métrique |  |  | PARAM-T2-RUN |
| PARAM-DIST-1 | Paramétrage à distance simple |  | PARAM-DIST-1 |
| PARAM-DIST-2 | Paramétrage à distance complexe |  | PARAM-DIST-2 |
| MODIFICATION | Modification à distance des T2 |  | PARAM-T2-RUN-MOD |
| AJOUT | Ajout d’un T2 |  | PARAM-T2-RUN-AJOUT |
| SUPPRESSION | Suppression d’un T2 |  | PARAM-T2-RUN-SUPP |

## Upgrade de la capacité T2IP et SIP Trunk en phase RUN

| Présentation |  | UPGRADE-T2-RUN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
| Cette UO concerne un upgrade avec reboot (arrêt du service pour valider la prise en compte de la mise à jour) avec un changement d’équipement terminal et une coupure programmée d’au moins une heure. Cette UO concerne aussi bien les T2IP sur les sites que les SIP Trunk sur les datacenters. La prestation est réalisée par le titulaire sur site. |  |  |  |
| Antécédent(s), Prérequis, Fourniture(s) |  |  |  |
| - Analyse des besoins. - Compte rendu de réalisation |  |  |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
| Fourniture d’un planning de réalisation suivant la complexité de la prestation Changement du matériel si besoin Réalisation de l’analyse, Fourniture de la mise à jour des documents qui référence |  |  |  |
| Métrique |  |  | UPGRADE-T2-RUN |
| UPGRADE-T2 | UPGRADE du matériel et reboot |  | UPGRADE-T2-RUN |

## Prestation associée à la gestion des SDA

| Présentation |  |  | GESTION TRANCHE SDA |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
| Gestion d’une tranche de SDA : ajout, suppression d’une tranche de 1 à n numéros. Réalisation à distance de la prestation |  |  |  |
| Antécédent(s), Prérequis, Fourniture(s) |  |  |  |
| - Analyse des besoins et des tranches SDA disponibles |  |  |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
| Compte rendu de réalisation mise à jour du plan de numérotation des sites Fourniture d’un planning de réalisation suivant la complexité de la prestation Réalisation de l’analyse, Fourniture de la mise à jour des documents qui référence |  |  |  |
| Métrique |  | GESTION TRANCHE SDA |  |
| Tranche SDA | Gestion d’une tranche de SDA | GESTION-SDA |  |

## Réversibilité en fin de marché

|  | REVERSI |
| --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |
| Cette prestation a pour objectif de réaliser une mise à jour finale de la documentation et l'accompagnement à la reprise des services par l'AP-HP ou un tiers désigné. La prestation de réversibilité de fin de marché est un point critique car la continuité des services concernés est stratégique pour l’AP-HP. Le Titulaire : - Adapte sa démarche, prévue dans son offre initiale, aux circonstances dans laquelle la prestation est demandée, en sauvegardant la sécurité et la continuité du service. - Edite un planning d'arrêt des services conforme aux demandes de l'AP-HP. - Présente la démarche et le planning à l’AP HP, pour validation. - Présente la documentation finale à l’AP-HP ou un tiers désigné. - Reprend les matériels lui appartenant, quand ils ne sont plus utilisés. L'arrêt de la prestation se fait service par service, site par site. L'arrêt d'un service entraîne ipso facto l'arrêt immédiat de sa facturation. La prestation de réversibilité a une durée de 2 mois à compter de la date indiquée dans la commande, ou à défaut à la date de commande si cette dernière ne le précise pas. La prestation fait l’objet d’une validation par le CSI de l’AP-HP pour chacune des étapes. La prestation fait l’objet d’un procès-verbal de réception qui conditionne le paiement. Remarque : quelles que soient les unités d’œuvres commandées, chaque UO inclut la ventilation : - de la charge de production du livrable de synthèse lié à la restitution de la prestation globale, - de la charge de coordination et encadrement technique/qualité liés à la prestation globale. |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  |
| - Toute la documentation en possession du Titulaire, produite ou maintenue par lui au cours du marché |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |
| Documentation à jour : dossiers de sites, plans de recollement, documents prévus au CCTP Constats de visite des locaux signés de l’AP-HP (ou par délégation par le futur titulaire). Réunion de bilan final. Les livrables sont remis ou exécutés durant le délai prévu pour la prestation. |  |

# Unités d’œuvre du lot 2 – SBC

## Prestation installation initiale des SBC

|  |  |  | INITIALISATION SBC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
| Cette prestation « fourniture de SBC » a pour objectif, suite à une demande de l’AP-HP, de construire, de préparer, d’installer un SBC. Avec son intégration technique dans les Datacenters La prestation comprend, l’étude préalable à la mise en œuvre, la configuration et l’installation du matériel et des logiciels. QUALIFICATION Le cluster SBC de qualification devra répondre aux exigences décrites dans le CCTP § 5.2.2 PRODUCTION Chaque SBC de production devra répondre aux exigences décrites dans le CCTP § 5.2.2 Prestations attendues : - Mise en place du matériel (2 SBC de production un sur chaque datacenter et un SBC de qualification), installation, paramétrage et mise en œuvre des applications. - Branchement avec les SIP Trunk centraux respectivement production et de qualification - Configuration fonctionnelle (plan de numérotation, média, règles de routage, méthode d’authentification… ) - Configuration et supervision des SBC - Recette, tests de fonctionnement - Vérifications des services avancés Installation de l’infrastructure, du matériel et des logiciels associés |  |  |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  |  |  |  |
| Commande émise par le l’AP-HP Etude de faisabilité et d’impact, méthodologie, planning fournis par le Titulaire |  |  |  |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |  |
| Fourniture d’un planning de réalisation suivant la complexité de la prestation. Fourniture d’une étude d’impact et de méthodologie de mise en œuvre avec un phasage des différentes prestations. Fourniture d’une description précise de l’opération ainsi que de la liste des services et matériels impactés. Rédaction et validation HLD et LLD Fourniture de tous les documents tenant compte des matériels et services impactés Etablissement et fourniture de la liste à utiliser pour les prestations de suivi standard (liste non exhaustive à compléter lors de l’initialisation. Planning des interventions à venir : - Mise à jour des firmware - Configuration, - Tests de fonctionnement (résilience) - Paramétrages des trances de SDA, plan de numérotation Dossier de sécurité, DAT complété Cahier de Recette, tests de fonctionnement Support après la mise en œuvre de l’infrastructure |  |  |  |  |
| Métrique |  | INITIALISATION SBC |  |  |  |
| INITIALISATION SBC | Installation et paramétrage des SBC de production et qualification. | SBC-INIT |  |  |  |

## Prestation sur les outils de supervision

| Présentation |  |  | OUTILS SUPERVISION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |  |
| Mise en place des outils Evolution des outils de supervision Travail conjoint et validation avec équipe interne AP-HP de supervision pour la mise en place des indicateurs attendus et à remonter. Paramétrage des outils de supervision afin de réaliser des prestations d’exploitation (liste non exhaustive) : - Vérification de l’état des services SBC (signaling, media, HA). - Analyse des alertes : CPU, RAM, disk, température, pertes réseau. - Contrôle des sessions SIP actives et des erreurs (4xx/5xx). - Vérification de la qualité audio : perte, jitter, MOS (si disponible). Contrôle du trunk opérateur : disponibilité, OPTIONS ping, latence Mise en œuvre des outils de supervision en lien avec l’AP-HP. Evolution des outils de supervision à la demande de l’AP-HP. |  |  |  |  |
| Antécédent(s), Prérequis, Fourniture(s) |  |  |  |  |
| Commande de la prestation Validation avec OPS de indicateurs attendu et à remonter pour la supervision |  |  |  |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |  |
| Compte rendu de réalisation mise à jour du plan de numérotation des sites Fourniture d’un planning de réalisation suivant la complexité de la prestation Réalisation de l’analyse, Fourniture de la mise à jour des documents qui référence Mise en place des outils Dossier de supervision Mise en place des rapport type d’incident Qualité/capacité Mise à jour de la documentation d’exploitation |  |  |  |  |
| Métrique |  | OUTILS SUPERVISION |  |
| Mise en place des outils | Mise en œuvre des outils de supervision des SBC | OUTILS-SUPERVISION |  |
| Evolution des outils | Evolution sur les outils de supervision des SBC | EVOLUTION-SUPERVISION |  |

## Prestation d’exploitation des SBC

| Présentation |  |  | PRESTATION-SBC-PROD |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
| A l’issue de l’installation par le titulaire des SBC de production, une checklist des actions de suivi régulier sera proposée à l’AP-HP. Cette checklist sera utilisée dans la cadre de cette UO pour réaliser un suivi régulier de l’exploitation des SBC. Le suivi standard de 24 jours/an comprend un forfait d'exploitation des SBC de production avec les actions suivantes au moins et celles identifiées lors de l’initialisation : Tests réguliers, Paramétrage, Mises à jour des tranches de SDA si besoin, Vérification des alertes Mises à jour majeur 1 fois par an Les Eléments attendus a minima lors des prestations de suivi standard (complété si besoin à l’initialisation) 1) Supervision & Monitoring dans le suivi standard des 24 jours - Vérification de l’état des services SBC (signaling, media, HA). - Analyse des alertes : CPU, RAM, disk, température, pertes réseau. - Contrôle des sessions SIP actives et des erreurs (4xx/5xx). - Vérification de la qualité audio : perte, jitter, MOS (si disponible). - Contrôle du trunk opérateur : disponibilité, OPTIONS ping, latence. 2) Gestion des incidents - Diagnostic temps réel des pannes (trunk down, perte RTP, SIP 503). - Capture logs SIP, traces PCAP, RTP debugging. - Analyse des manipulations SIP (headers, regex, normalisation). - Gestion de crise et rétablissement du service. - Interaction avec l’opérateur SIP ou l’équipe réseau pour résolution. 3) Maintenance Préventive (MCO) - Mise à jour logicielle/firmware du SBC (OS/patchs de sécurité). - Tests fonctionnels post-upgrade. - Rotation et nettoyage des logs. - Vérification des licences (sessions, transcoding, options UC). - Vérification HA : bascule contrôlée, synchronisation du cluster. - Vérification conformité sécurité (TLS, ciphers, SRTP, certs). 4) Administration Courante - Sauvegardes automatiques de configuration. - Gestion du stockage, archives, clean-up fichiers temporaires. - Création/modification de routes SIP, dial plans, règles de manipulation. - Ajout/suppression de trunks opérateurs ou interconnexions. - Modification des codecs ou politiques RTP/SRTP. - Test d’appels réguliers (entrant/sortant, urgences, international). 5) Gestion des certificats - Surveillance des dates d’expiration. - Renouvellement CSR + import des certificats. - Test end-to-end TLS (SBC ↔ Teams/Opérateur/UC). - Ajustement des ciphers si nécessaire. 6) Suivi qualité & Capacity Planning - Analyse des rapports mensuels : - taux de réussite appels - qualité audio (jitter, perte) - charge CPU/DSP - nombre sessions simultanées - Recommandations d’optimisation (codecs, QoS, segmentation réseau). - Prévision montée en charge (dimensionnement sessions/canaux). 7) Sécurité Opérationnelle - Review des règles firewall associées au SBC. - Contrôle des attaques SIP (flood, scanning, brute force). - Mise à jour des ACLs, filtrage IP, restrictions géographiques. - Vérification du chiffrement : TLS 1.2+, SRTP obligatoire. 8) Exploitation Avancée / Évolution - Intégration de nouveaux sites ou trunks SIP. - Migration d’opérateur ou ajout opérateur secondaire (backup). - Mise en place de load-balancing ou HA géographique. - Adaptation du routage pour nouvelles stratégies business. - Support aux projets APHP. 9) Reporting & Documentation - Rapports hebdomadaires/mensuels : incidents, qualité, capacité. - Mise à jour de la documentation d’exploitation (runbook, schémas). - Mise à jour du plan PRA/PCA et tests annuels. - Suivi des vulnérabilités et correctifs éditeur. Les actions réalisées en dehors de cette liste établie à l’initialisation seront prises en charge dans le cadre d’une UO d’une durée de 1 journée. |  |  |  |
| Antécédent(s), Prérequis, Fourniture(s) |  |  |  |
| Commande préalable Checklist des actions de suivi de la production |  |  |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
| Fourniture d’un planning de réalisation suivant la complexité de la prestation Fourniture d’un rapport d’analyse des données collectées ou de tableaux de bord |  |  |  |
| Métrique |  | PRESTATION-SBC-PROD |  |
| 24 jours /an |  | PRESTATION-SBC-24 |  |
| 1 jour sur commande |  | PRESTATION-SBC-1 |  |

## Déménagement d’équipements operateur à la demande de l’AP-HP

|  |  | DEMENAGEMENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |  |  |
| Cette prestation « déménagement » a pour objectif, suite à une demande de l’AP-HP, d’étudier, de préparer, de gérer et d’organiser le déménagement de matériel d’accès opérateur (service voix fixe) au sein du site (typiquement en cas d’évolution des locaux du site). Cette prestation pour le déménagement d’un SBC se décompose en une seule étape de « réalisation ». Elle recouvre les opérations suivantes : Suite à la validation de la méthodologie avec le site et à la réception de la commande de prestation de réalisation, Le titulaire assure : - la réactualisation du planning et validation avec le site en fonction des contraintes opérationnelles du site, - la gestion de la prestation comprenant la préparation, le pilotage et la mise en œuvre du déménagement, - la mise à jour du dossier de site, du synoptique et de toute la documentation prévue au CCTP mentionnant les services concernés par le déménagement. |  |  |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  |  |  |  |
| Commande émise par le site UO de REALISATION : étude de faisabilité et d’impact, méthodologie, planning fournis par le Titulaire |  |  |  |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |  |
| Fourniture d’une description précise de l’opération ainsi que la liste des services et matériels impactés. Fourniture d’un planning de réalisation suivant la complexité de la prestation. Fourniture de tous les documents tenant compte des matériels et services impactés par le déménagement. Cahier de tests/recette de validation fonctionnelle |  |  |  |  |
| Métrique |  |  | DEM-REAL |
| 1 déménagement | Réalisation d’une évolution d’un matériel sans impact pour le site avec juste une programmation des matériels ou routeurs. |  | DEM-REAL |

## Audit et analyse relatifs à l’infrastructure voix

| Présentation |  | AUDIT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
| Cette prestation a pour objectif de générer, organiser et mettre en forme des études d’analyse des conduits flux de voix et/ou données. Cette prestation intègre l’élaboration des documents pour des statistiques ou des tableaux de bord qui ne sont pas récurrents. Ceux qui sont récurrents font partie intégrante des livrables demandés dans le CCTP. Dans le cadre de cette prestation, il peut être nécessaire de mettre en œuvre des matériels ou logiciels pour la réalisation de ces audits ou études permettant de valider, auditer et identifier l’ensemble des flux quel que soit la nature de ces flux. Le titulaire gère et organise la mise en œuvre de cette prestation, des matériels et/ou logiciels dont il a besoin pour réaliser cette prestation. La prestation de « statistiques et tableaux de bord » recouvre les opérations suivantes : - La gestion et la réalisation, sous forme de rapport, des statistiques et audits de trafic des flux voix et ou données des sites. - La mise en place de sondes, ou de matériels d’analyse de flux. - La réalisation de rapports ou de tableaux de bord. |  |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  |  |  |
| - Préparation de l’audit après analyse de la demande. - Mise en place de sondes ou matériels d’analyse si nécessaire, - Réalisation de rapport ou tableaux de bord |  |  |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
| Fourniture d’un planning de réalisation suivant la complexité de la prestation Réalisation de l’audit pour analyse et statistique ou tableaux de bord voix ou données, Fourniture d’un rapport d’analyse des données collectées ou de tableaux de bord |  |  |  |
| Métrique |  |  | AUDIT |
| Complexité Faible | Réalisation d’audit et d’analyse à partir de données recueillies par le réseau de l’opérateur. |  | AUDIT1 |
| Moyenne complexité | Réalisation d’audit et d’analyse à partir de données nécessitant un matériel externe mais n’entrainant aucune perturbation du réseau. |  | AUDIT2 |
| Grande complexité | Réalisation d’audit et d’analyse à partir de données nécessitant un matériel externe, entrainant une interruption du lien à auditer pour la pose du matériel. |  | AUDIT3 |

## Formation à l’exploitation des SBC

| Présentation |  | FORMATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |  |  |
| Pour les formations concernant les équipements présents sur site le Titulaire propose des formations aux outils de gestion et d’administration du site concerné. Lors des formations, un état des procédures d’exploitation et d’administration sont présentées. Les formations sont proposées par défaut dans les locaux du titulaire, en Ile de France. Les formations demandées sur site ont lieu du lundi au vendredi, de 9h à 17h, et de préférence sur le poste de l’agent concerné. |  |  |  |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  |  |  |  |  |
| - Commande de la prestation - Préparation de la formation selon besoin de l’agent à former : analyse de la demande. |  |  |  |  |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |  |  |
| Fourniture d’un planning de formation Un support de cours, Un questionnaire de satisfaction rempli par le participant. |  |  |  |  |  |
| Métrique : Une journée de formation (maximum 4 personnes) |  |  |  | FORMATION |  |
| Technique base | Formation technique de base |  | FORMA1 |  |
| Technique avancée | Formation technique avancée |  | FORMA2 |  |
| Exploitation confirmée | Formation exploitant confirmée |  | FORMA3 |  |

## Réversibilité en fin de marché

|  | REVERSI |
| --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |
| Cette prestation a pour objectif de réaliser une mise à jour finale de la documentation et l'accompagnement à la reprise des services par l'AP-HP ou un tiers désigné. La prestation de réversibilité de fin de marché est un point critique car la continuité des services concernés est stratégique pour l’AP-HP. Le Titulaire : - Adapte sa démarche, prévue dans son offre initiale, aux circonstances dans laquelle la prestation est demandée, en sauvegardant la sécurité et la continuité du service. - Edite un planning d'arrêt des services conforme aux demandes de l'AP-HP. - Présente la démarche et le planning à l’AP HP, pour validation. - Présente la documentation finale à l’AP-HP ou un tiers désigné. - Reprend les matériels lui appartenant, quand ils ne sont plus utilisés. L'arrêt de la prestation se fait service par service, site par site. L'arrêt d'un service entraîne ipso facto l'arrêt immédiat de sa facturation. La prestation de réversibilité a une durée de 2 mois à compter de la date indiquée dans la commande, ou à défaut à la date de commande si cette dernière ne le précise pas. La prestation fait l’objet d’une validation par le CSI de l’AP-HP pour chacune des étapes. La prestation fait l’objet d’un procès-verbal de réception qui conditionne le paiement. |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  |
| - Toute la documentation en possession du Titulaire, produite ou maintenue par lui au cours du marché |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |
| Documentation à jour : dossiers de sites, plans de recollement, documents prévus au CCTP Constats de visite des locaux signés de l’AP-HP (ou par délégation par le futur titulaire). Réunion de bilan final. Les livrables sont remis ou exécutés durant le délai prévu pour la prestation. |  |

# Unités d’œuvre du lot 3 – lignes isolées

## Déménagement d’équipements operateur à la demande de l’AP-HP

|  | DEMENAGEMENT |
| --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |
| Cette prestation « déménagement » a pour objectif, suite à une demande de l’AP-HP, d’étudier, de préparer, de gérer et d’organiser le déménagement de matériel d’accès opérateur (service voix fixe) au sein du site (typiquement en cas d’évolution des locaux du site). Cette prestation se décompose en 2 étapes dites « étude » et « réalisation ». Ces étapes recouvrent les opérations suivantes : ETUDE : - Étude de la faisabilité et d’impacts sur le(s) service(s) livré(s) par l’opérateur sur le site concerné. - Étude de la méthodologie qui sera appliquée lors de ce déménagement dans un objectif d’assurer la continuité ou à défaut une interruption minimale du(des) service(s). - Présentation et validation des études ci-dessus avec les interlocuteurs du site. - Proposition d’un planning de réalisation avec un T0 qui sera déterminé par la date de réception de la commande émise par le site. REALISATION : cette phase fait suite à la validation de la méthodologie avec le site et à la réception de la commande de prestation de réalisation. Le titulaire assure : - la réactualisation du planning et validation avec le site en fonction des contraintes opérationnelles du site, - la gestion de la prestation comprenant la préparation, le pilotage et la mise en œuvre du déménagement, - la mise à jour du dossier de site, du synoptique et de toute la documentation prévue au CCTP mentionnant les services concernés par le déménagement. |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  |
| - Pour les UO d’ETUDE : - dossier de site et synoptique fourni par le Titulaire - demande d’étude rédigée par le site - Pour les UO de REALISATION : - étude de faisabilité et d’impact, méthodologie, planning fournis par le Titulaire - commande émise par le site |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |
| Fourniture d’une étude d’impact et méthodologie de mise en œuvre avec un phasage des différentes prestations. Fourniture d’une description précise de l’opération ainsi que la liste des services et matériels impactés. Fourniture d’un planning de réalisation suivant la complexité de la prestation. Fourniture de tous les documents tenant compte des matériels et services impactés par le déménagement. |  |

| Métrique |  | DEM-ETUDE |
| --- | --- | --- |
| Complexité Faible | Etude de déménagement d’un matériel sans impact sur le fonctionnement de l’hôpital. | DEM-ETUDE1 |
| Moyenne complexité | Etude de déménagement d’un matériel avec un impact sur le fonctionnement, soit un routage sur un autre lien, soit la fourniture de matériel pour éviter la coupure. | DEM-ETUDE2 |
| Grande complexité | Etude de déménagement d’un matériel avec un impact sur le fonctionnement, soit un routage sur un autre lien, soit la fourniture de matériel pour éviter la coupure, nécessitant la présence de personnel de l’AP-HP, avec fourniture de prestation et de matériel plus la présence d’un intégrateur de télécom. | DEM-ETUDE3 |
| Métrique |  | DEM-REAL |
| Complexité Faible | Réalisation d’une évolution d’un matériel sans impact pour le site avec juste une programmation des matériels ou routeurs. | DEM-REAL1 |
| Moyenne complexité | Réalisation de déménagement d’un matériel, avec impact pour le site, imposant la fourniture d’un autre matériel pour garantir le fonctionnement et la présence d’une équipe technique pour garantir le fonctionnement. | DEM-REAL2 |
| Grande complexité | Déménagement d’un matériel, avec impact pour le site, imposant la fourniture d’un autre matériel pour garantir le fonctionnement, la présence d’une équipe technique pour garantir le fonctionnement et des personnels de l’AP-HP avec fourniture de matériel et la présence d’un intégrateur. | DEM-REAL3 |

## Audit et analyse relatifs à l’infrastructure voix

| Présentation |  |  | AUDIT |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
| Cette prestation a pour objectif de générer, organiser et mettre en forme des études d’analyse des conduits de voix et/ou données du réseau de l’AP-HP. Cette prestation intègre l’élaboration des documents pour des statistiques ou des tableaux de bord qui ne sont pas récurrents. Ceux qui sont récurrents font partie intégrante des livrables demandés dans le CCTP. Dans le cadre de cette prestation, il peut être nécessaire de mettre en œuvre des matériels ou logiciels pour la réalisation de ces audits ou études permettant de valider, auditer et identifier l’ensemble des flux quel que soit la nature de ces flux. Le titulaire gère et organise la mise en œuvre de cette prestation, des matériels et/ou logiciels dont il a besoin pour réaliser cette prestation. La prestation de « statistiques et tableaux de bord » recouvre les opérations suivantes : - La gestion et la réalisation, sous forme de rapport, des statistiques et audits de trafic des flux voix et ou données des sites. - La mise en place de sondes, ou de matériels d’analyse de flux. - La réalisation de rapports ou de tableaux de bord. |  |  |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  |  |  |
| - Préparation de l’audit après analyse de la demande. - Mise en place de sondes ou matériels d’analyse si nécessaire, - Réalisation de rapport ou tableaux de bord |  |  |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
| Fourniture d’un planning de réalisation suivant la complexité de la prestation Réalisation de l’audit pour analyse et statistique ou tableaux de bord voix ou données, Fourniture d’un rapport d’analyse des données collectées ou de tableaux de bord |  |  |  |
| Métrique |  | AUDIT |  |
| Complexité Faible | Réalisation d’audit et d’analyse à partir de données recueillies par le réseau de l’opérateur. | AUDIT1 |  |
| Moyenne complexité | Réalisation d’audit et d’analyse à partir de données nécessitant un matériel externe mais n’entrainant aucune perturbation du réseau. | AUDIT2 |  |
| Grande complexité | Réalisation d’audit et d’analyse à partir de données nécessitant un matériel externe, entrainant une interruption du lien à auditer pour la pose du matériel. | AUDIT3 |  |

## Prestation associée à la gestion des SDA

| Présentation |  |  | GESTION TRANCHE SDA |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |  |  |
| Gestion d’une tranche de SDA : ajout, suppression d’une tranche de 1 à n numéros. Réalisation à distance de la prestation |  |  |  |
| Antécédent(s), Prérequis, Fourniture(s) |  |  |  |
| - Analyse des besoins et des tranches SDA disponibles |  |  |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |  |  |
| Compte rendu de réalisation mise à jour du plan de numérotation des sites Fourniture d’un planning de réalisation suivant la complexité de la prestation Réalisation de l’analyse, Fourniture de la mise à jour des documents qui référence |  |  |  |
| Métrique |  | GESTION TRANCHE SDA |  |
| Tranche SDA | Gestion d’une tranche de SDA | GESTION-SDA |  |

## Réversibilité en fin de marché

|  | REVERSI |
| --- | --- |
| Contenu de la prestation |  |
| Cette prestation a pour objectif de réaliser une mise à jour finale de la documentation et l'accompagnement à la reprise des services par l'AP-HP ou un tiers désigné. La prestation de réversibilité de fin de marché est un point critique car la continuité des services concernés est stratégique pour l’AP-HP. Le Titulaire : - Adapte sa démarche, prévue dans son offre initiale, aux circonstances dans laquelle la prestation est demandée, en sauvegardant la sécurité et la continuité du service. - Edite un planning d'arrêt des services conforme aux demandes de l'AP-HP. - Présente la démarche et le planning à l’AP HP, pour validation. - Présente la documentation finale à l’AP-HP ou un tiers désigné. - Reprend les matériels lui appartenant, quand ils ne sont plus utilisés. L'arrêt de la prestation se fait service par service, site par site. L'arrêt d'un service entraîne ipso facto l'arrêt immédiat de sa facturation. La prestation de réversibilité a une durée de 2 mois à compter de la date indiquée dans la commande, ou à défaut à la date de commande si cette dernière ne le précise pas. La prestation fait l’objet d’une validation par le CSI de l’AP-HP pour chacune des étapes. La prestation fait l’objet d’un procès-verbal de réception qui conditionne le paiement. |  |
| Antécédent(s), Pré-requis, Fourniture(s) |  |
| - Toute la documentation en possession du Titulaire, produite ou maintenue par lui au cours du marché |  |
| Livrable(s) spécifique(s) attendu(s) |  |
| Documentation à jour : dossiers de sites, plans de recollement, documents prévus au CCTP Constats de visite des locaux signés de l’AP-HP (ou par délégation par le futur titulaire). Réunion de bilan final. Les livrables sont remis ou exécutés durant le délai prévu pour la prestation. |  |

# Valorisation des unités d’œuvre selon les plages horaires

Les prestations en unités d’œuvre sont réalisées par défaut en horaires ouvrés, heure de bureau (HO/HB). Selon les autres plages horaires, l’AP-HP applique un coefficient multiplicateur.

Le tableau suivant défini les plages horaires et coefficients multiplicateur applicables :

| Plage | Coefficient |
| --- | --- |
| Jour ouvré heure de bureau (8h – 20h) | 1 |
| Jour ouvré hors heures de bureau (6h – 22h) | 1 |
| Jour Férié (amplitude 6h – 22h) | 1 |
| Nuit ouvré (amplitude 22h à 6h) | 1,5 |
| Samedi jour (amplitude 6h – 22h) | 1,5 |
| Nuit samedi (amplitude 22h – 6h) | 2 |
| Dimanche et 1er mai (amplitude 6h – 22h) | 2 |
| Nuit Fériée ou Dimanche (amplitude 22h à 6h) | 2,5 |

Exemple, pour une UO à exécuter un dimanche, le coefficient est « 2 », le calcul du montant est : montant de l’UO fois 2.