CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MARCHE DE TRAVAUX DE SECOND-ŒUVRE

LOT 3 : REVETEMENTS DE SOLS

SOMMAIRE

1

1

1	PRESENTATION DE FRANCE TRAVAIL :	3

1.1	MISSIONS	3

1.2	FRANCE TRAVAIL CHIFFRES REPERES	3

1.3	ENGAGEMENTS	4

2	CONTEXTE :	4

3	OBJET DU MARCHE :	4

3.1	Libellé et description du marché	4

4	DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PRESTATIONS ATTENDUES :	5

4.1	Objectif des prestations	5

4.2	Caractéristiques techniques / modalités d’exécution des prestations	5

5	REVETEMENT SOL SOUPLE	6

5.1	Dépose du revêtement de sol souple :	6

5.2	Ragréage :	7

5.3	Fourniture et pose de revêtement de sol souple :	7

5.4	Traitement des joints de dilatations :	8

5.5	Accessoires :	9

6	FAÏENCE / CARRELAGE :	9

6.1	Dépose de la faïence / carrelage :	9

6.2	Fourniture et pose de faïence :	9

7	MOQUETTE :	10

7.1	Fourniture et pose de moquette :	10

8	AUTRES PRESTATIONS	10

9	MOYENS ET COMPETENCES NECESSAIRES	11

10	ATTENTES PARTICULIERES VIS-A-VIS DU CANDIDATS	12

10.1	Devoir de conseil :	12

10.2	Devoir d’information :	12

10.3	6.1 Interlocuteur du candidat :	13

# PRESENTATION DE FRANCE TRAVAIL :

Acteur majeur du marché de l'emploi en France, France Travail est un établissement public administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et soumis aux règles comptables applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Son directeur général est nommé en conseil des ministres.

France Travail est administré par un conseil d'administration, son action s’appuie sur une direction générale, et une organisation déconcentrée.

Une convention pluriannuelle d’objectifs et de gestion conclue entre l’État, l’Unedic et France Travail, définit les objectifs assignés à France Travail au regard de la situation de l’emploi et des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l’Unedic et l’État.

En matière d’achat, France Travail est soumis aux dispositions de Code de la commande publique.

## MISSIONS

Dans le cadre de sa mission de service public, France Travail s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Les missions consistent à :

- Accueillir et accompagner

- Prospecter et mettre en relation

- Contrôler

- Indemniser

- Maîtriser les données

- Relayer les politiques publiques

## FRANCE TRAVAIL CHIFFRES REPERES

France Travail compte environ 55 000 collaborateurs, 915 agences et points relais, 55 plateformes de services.

- 8,2 millions d’inscriptions de demandeurs d’emploi

- 403 000 entreprises utilisatrices de nos services

- 711 000 formations prescrites, tous financeurs confondus

- 33,6 milliards d’euros versés aux demandeurs d’emplois pour le compte de l’assurance chômage ; 3,1 milliards d’euros versés pour le compte de l’Etat et du fonds de solidarité

## ENGAGEMENTS

France Travail se veut précurseur, au service de la société française, en mettant la diversité, le développement durable et la responsabilité sociétale au cœur de sa stratégie et de ses valeurs.

# CONTEXTE :

Les travaux de réaménagement intérieur des locaux du bâtiment katamaran situé au 41 avenue Françoise GIROUD à Dijon consistent principalement à modifier la distribution intérieure par la création ou la modification du cloisonnement.

Les corps d’état impactés par ces travaux sont :

- Le cloisonnement (cloison amovible, cloison sèche, menuiserie intérieure),

- Les revêtements de sol souple et dur, objet du présent marché

- Les revêtements muraux et peinture

- Les installations d’électricité courants forts et faibles

- Les installations CVC (chauffage, ventilation, climatisation), plomberie sanitaire

- Mobilier spécifique et agencement sur mesure

# OBJET DU MARCHE :

## Libellé et description du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de second-œuvre de type « revêtement de sol ».

Les travaux de second œuvre sont à réaliser dans les locaux partiellement occupés par France Travail et concernent principalement la modification des différents espaces des niveaux RDC et R+1.

Le marché concerne l’ensemble des prestations nécessaires à la remise en état de propreté des espaces :

- Dépose, fourniture et pose du revêtement de sol souple.

- Mise en décharge ou filière de recyclage des éléments déposés.

# DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PRESTATIONS ATTENDUES :

## Objectif des prestations

L’objectif des prestations est la réalisation de travaux de second-œuvre, y compris toutes les finitions annexes et accessoires nécessaires au parfait achèvement de l’ouvrage, dans le cadre de la modification de l’aménagement intérieur des locaux.

L’attention du candidat est attirée sur le fait que les travaux sont à réaliser dans des locaux classés ERP (Etablissement Recevant du Public), dont l’activité est maintenue.

La gêne (sonore, visuelle, olfactive) occasionnée par les travaux doit être réduite à son minimum. Les équipes du candidat intervenant sur le chantier doivent respecter la plus grande discrétion possible.

Pour cette opération, un CSPS rédigera son PGC sur la base du projet engagée. Chaque entreprise devra fournir un PPSPS établi sur la base de son document joint à la présente consultation.

## Caractéristiques techniques / modalités d’exécution des prestations

    - Prestations associées

Le candidat fournit tous les plans de chantier, schémas et détail d’exécution nécessaires à ses interventions sur la base des plans fournis par Ligne Tertiaire.

    - Pré requis

En cas de coordination d’intervention avec les lots second-œuvre « Electricité Courants forts et faibles », « Peinture » et « Cloisonnement », ainsi qu’avec les prestations techniques de type « plomberie sanitaire CVC », le candidat doit prendre en compte les contraintes des autres intervenants et s’organiser pour réduire au maximum la durée du chantier.

Le planning d’intervention sera établi lors d’une réunion préparatoire sur le site réunissant l’ensemble des intervenants.

Dans tous les cas, le planning établi lors de la préparation du chantier doit être respecté.

4.2.3 Contenu des prestations

Les candidats effectueront une visite du site en présence d’un représentant du service immobilier de la région Bourgogne Franche-Comté de France Travail pour prendre connaissance de l’état existant, afin d’estimer, sur la base du plan projet et de la date prévisionnelle des travaux transmis par Ligne Tertiaire, les produits et matériaux qui doivent être mis en œuvre et évaluer les contraintes et la complexité du chantier.

A l’issue de cette visite obligatoire réalisée, les candidats établiront leur chiffrage sur la base des descriptifs travaux, bordereaux de prix et plans.

En cas de dépose pour réemploi immédiat ou pour stockage pour une utilisation ultérieure dans les locaux de France Travail la dépose doit être soignée.

En cas de stockage pour une utilisation ultérieure, le candidat veille également à ce que le matériel déposé soit stocké dans des conditions permettant une future utilisation.

Les prestations attendues portent sur la dépose soignée (réemploi et/ou stockage) ou la dépose pour mise en décharge, la mise en stockage, la repose du matériel déposé et la fourniture et la pose des nouveaux produits, matériaux ou matériels tels que prévus au marché de l’accord cadre.

# REVETEMENT SOL SOUPLE

## Dépose du revêtement de sol souple :

Dépose du revêtement de sol souple par arrachage après découpe soignée en périphérie de la zone à traiter, y compris la dépose soignée des accessoires (butée de porte, barre de seuil, joint de dilatation …). Manutention, tri et mise en décharge, ou en filière de recyclage, y compris la remise du bordereau de suivi des déchets. Mode de métré ou unité d’œuvre : m²

Localisation :

- RDC : Aile A / DPC :

    - 50m² Dégagement

    - 50 m² bureau 9, 10, et 11

    - 36 m² Salle Jeane BARRET

- RDC : Aile C / CSE :

    - 155m² Dégagement / 22 / 23 / café / 26 / 27 / 28 / 29 / 30

- RDC : Aile B / salles régionales :

    - 8m² Local ménage

    - 7m² tisanerie

- R+1 : Aile A : DDO / DRECTION / DGCT / ESPACES COLLECTIFS :

    - 400m²

- R+1 : Aile B : DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 98m² Dégagement

    - 18m² Local archive

    - 24m² Bureau 35

    - 1 3m² Salle Daft punk

## Ragréage :

Selon nécessité, reprise du ragréage comprenant purge des zones friables ou abimées et mise en œuvre d’un type de ragréage adapté au support et au revêtement de sol. La compatibilité entre les différentes couches devra être assurée. Mode de métré ou unité d’œuvre : m²

Localisation :

- RDC : Aile A / DPC :

    - 50m² Dégagement

    - 50 m² bureau 9, 10, et 11

    - 36 m² Salle Jeane BARRET

- RDC : Aile C / CSE :

    - 155m² Dégagement / 22 / 23 / café / 26 / 27 / 28 / 29 / 30

- RDC : Aile B / salles régionales :

    - 8m² Local ménage

    - 7m² tisanerie

- R+1 : Aile A : DDO / DRECTION / DGCT / ESPACES COLLECTIFS :

    - 400m²

- R+1 : Aile B : DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 98m² Dégagement

    - 18m² Local archive

    - 24m² Bureau 35

    - 13m² Salle Daft punk

    - 13 m² Douches PMR

## Fourniture et pose de revêtement de sol souple :

Fourniture et pose de revêtement de sol souple, type GERFLOR Game PRIMETEX référence EMPIRE LIGHT 2390 compris découpe, raccord en périphérie et finition par joint à chaud arasé. Manutention, tri et mise en décharge des déchets et coupes. Mode de métré ou unité d’œuvre : m² de revêtement en lés, en dalles ou en rouleau.

Localisation :

- RDC : Aile C / CSE :

    - 39m² dégagement

- RDC : Aile A :

    - 47m² dégagement

- R+1 : Aile A : DDO / DIRECTION /DGCT :

    - 85m² dégagements

    - 8m² tisanerie 2

    - 41m² DDO 9 / 10 / 11

- R+1 : Aile B : DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 86m² dégagements

    - 26m² archive

Fourniture et pose de revêtement de sol souple, type GERFLOR Game PRIMETEX référence BARI CLAIR 2407 compris découpe, raccord en périphérie et finition par joint à chaud arasé. Manutention, tri et mise en décharge des déchets et coupes. Mode de métré ou unité d’œuvre : m² de revêtement en lés, en dalles ou en rouleau.

Localisation :

- RDC : Aile A / DPC :

    - 6.5m² salle Jeane BARRET

    - 10.5m² SDR 1

    - 3.5m² dégagement

- RDC : Aile B / C / salles régionales / CSE :

    - 8m² douche PMR

    - 6m² tisanerie 1

    - 17m² tisanerie 4

- R+1 : Aile A : DDO / DIRECTION /DGCT / ESPACES COLLECTIFS :

    - 13m² dégagements

    - 6m² tisanerie 2

    - 71m² réfectoire + sas 1et 2

- R+1 : Aile B : DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 16m² dégagements

    - 15m² tisanerie 3

## Traitement des joints de dilatations :

Réfections des joints de dilatation

Localisation :

- RDC Aile C / CSE :

    - 2ml dégagement

    - 4ml SDR2

    - 4ml SDR3

- RDC : Aile A / DPC :

    - 2ml DGTS

    - 6ml SDR 1

- R+1 : Aile A : DDO / DIRECTION /DGCT / ESPACES COLLECTIFS

    - 4ml salle POMPON

    - 2ml dégagement

- R+1 : Aile B : DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI

    - 2ml dégagement

## Accessoires :

Selon nécessité, repose des accessoires déposés ou fourniture et pose d’accessoires de finition tels que butée de porte, barre de seuil à visser, profilé pour joint de dilatation, profilé de jonction, profilé pour rattrapage de niveau Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité ou ml selon l’accessoire.

  - Unité : butée de porte

  - ml : barre de seuil à visser, profilé pour joint de dilatation, profilé de jonction, profilé pour rattrapage de niveau.

# FAÏENCE / CARRELAGE :

## Dépose de la faïence / carrelage :

Dépose soignée de la faïence ou carrelage existant, y compris colle et joints. Tri et mise en décharge, ou en filière de recyclage, y compris la remise du bordereau de suivi des déchets. Mode de métré ou unité d’œuvre : m²

Localisation :

- RDC : Aile B /salles régionales :

    - 1m² tisanerie 1

- R+1 : Aile B :

    - 53m² Douche 1 et 2

## Fourniture et pose de faïence :

Fourniture et pose de faïence type PRIMUS VITORIA Game COTTAGE référence TITANIUM dimension 20 cm x 40 cm y compris joins, colle, traitement étanchéité à l’eau et découpes. Pose horizontale. Mode de métré ou unité d’œuvre : m²

Localisation :

- RDC Aile B / Salles régionales :

    - 30m² Douche PMR

# MOQUETTE :

## Fourniture et pose de moquette :

Fourniture et pose de dalle de moquette de fabricant interface gamme COMPOSURE référence PATIENCE 4169019 y compris traitement de la jonction entre dalle moquette et sol PVC. Compris fourniture et pose de seuil sur les portes concernées (palier et cage d’escalier). Mode de métré ou unité d’œuvre : m²

Localisation :

- RDC : Aile A / DPC :

    - 39m² SDR1

    - 30m² salle Jeane BARRET

- RDC : Aile C / CSE :

    - 104m² SDR 2 / SDR3

- R+1 : Aile A /DDO / DIRECTION / MEDIATION :

    - 42m² Salle BFC

    - 16m² DDO1

    - 28m² Salle POMPON

    - 26m² SDR Dir

    - 89m² Dir 1/2/3/4 /DGCT1 / DGCT2

- R+1 : Aile B : DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 13m² DAFT PUNK

    - 13m² SDR DRAPS

# AUTRES PRESTATIONS

- Préservation du mobilier :

Préservation du mobilier et du matériel installé dans les locaux par du film polyane fixé et « étanche » pour éviter les dépôts de poussières sur le mobilier ou à l’intérieur des équipements informatiques, compris la dépose et l’enlèvement des protections dès la fin du chantier. En cas d’empoussièrement du mobilier et des matériels, leur nettoyage soigné est à la charge du candidat. Mode de métré ou unité d’œuvre : m² de surface de locaux à protéger.

- Tri et traitement des déchets de chantier :

Le candidat organise le tri des déchets sur le chantier ainsi que l’enlèvement et le traitement des déchets en fonction de leur nature en privilégiant le recours les filières agréées de traitement et de recyclage. A l’issue de chaque chantier le candidat remet à France Travail le bordereau de dépôt des déchets et/ou l’attestation de valorisation. Mode de métré ou unité d’œuvre : compris dans les prix unitaires.

- Nettoyage de fin de chantier :

Nettoyage soignée en fin d’intervention pour remise en activité de la zone d’intervention, y compris nettoyage des cheminements. Mode de métré ou unité d’œuvre : compris dans les prix unitaires.

- Fourniture des notices et PV :

Fourniture, à l’issue du chantier, des notices, fiches techniques et PV de matériaux et produits mis en œuvre, ainsi que des plans « tel que réalisé » si la réalisation est différente du plan projet. Fourniture en un exemplaire papier et un exemplaire sur support informatique. Mode de métré ou unité d’œuvre : compris dans les prix unitaires.

- Prestations annexes :

Toutes les prestations annexes et accessoires nécessaires au parfait achèvement des travaux telles que notamment l’évacuation immédiate des déchets et gravois, le dépoussiérage des sols, des vitres et parois horizontales et verticales après travaux, fixation et réglage de la quincaillerie, frais de port et d’acheminement des matériaux … sont compris dans les prix unitaires.

- Sécurité sur le chantier :

Mise en œuvre des prescriptions figurant dans le plan de prévention. En cas de permis de feu, établissement d’un permis de feu renouvelé tous les jours si nécessaire. Les dispositifs de protection (extincteurs, plots et Rubalise pour périmètre de chantier, panneau « Chantier Interdit », …) sont à mettre en œuvre par le candidat. Information du personnel France Travail et du public. Toutes ces dispositions sont comprises dans les prix unitaires.

# MOYENS ET COMPETENCES NECESSAIRES

- Matériel :

Le candidat doit disposer de son propre matériel indispensable à la bonne exécution des prestations : outillage, aspirateur, extincteur, moyens de transport adapté et de manutention, ... Tous les matériels devront être conformes et régulièrement vérifiés.

Le candidat met à disposition de ses équipes les EPI (Equipement de Protection Individuelle) adaptés aux activités (gants, casquette, lunettes, chaussures, …).

France Travail met à disposition du candidat l’énergie électrique et l’eau nécessaire à la réalisation des prestations. Toutefois, c’est au candidat d’assurer les raccordements et les protections nécessaires pour éviter tout incident ou interruption de service.

- Profil des intervenants :

Le candidat doit constituer ses équipes avec des profils d’intervenants adaptés au marché et aux prestations à réaliser dans le respect de la réglementation en vigueur :

  - Connaissance des contraintes d’intervention sur sites occupés recevant du public (ERP).

  - Connaissances techniques et expérience en rapport avec les prestations à réaliser.

  - Les intervenants doivent être facilement identifiables (port d’un vêtement avec le logo de l’entreprise, tenue correcte).

  - Pilotage de l’intervention par un technicien ayant une parfaite connaissance du dossier et du contrat.

  - Technicien pour métré/conception/chiffrage.

  - Technicien pour conduite de travaux et approvisionnement, coordination, contrôle qualité/sécurité.

  - Compagnons expérimentés et manutentionnaires sur le chantier adaptés aux prestations à réaliser.

# ATTENTES PARTICULIERES VIS-A-VIS DU CANDIDATS

## Devoir de conseil :

Le candidat, du fait de son expertise, est tenu de conseiller France Travail sur les modalités d‘exécution des prestations. Ce devoir de conseil s’exerce au fil de l’exécution du marché : il peut porter sur l’organisation mise en œuvre, les modalités d’approvisionnement, l’adaptation du choix des matériaux, ou sur tout autre point lié à l’objet du marché qui pourrait faire l’objet de propositions d’optimisation, et, de ce fait, concourir à l’optimisation des coûts et/ou des délais.

Le candidat doit être force de proposition pour l’optimisation du chantier.

## Devoir d’information :

Le candidat s’engage à informer ses interlocuteurs France Travail de toute modification de la réglementation, des normes en vigueur, de son processus de production, de son organisation qui pourrait avoir une incidence sur les prestations.

## 6.1 Interlocuteur du candidat :

Le candidat désigne dans sa proposition technique un représentant qui est l’interlocuteur privilégié de France Travail pour l’ensemble des questions contractuelles ; celui-ci a autorité pour régler toute difficulté liée à l’exécution des prestations. Il représente le Titulaire dans toutes les réunions où celui-ci est convié dans le cadre de l’exécution du marché et du contrôle des prestations. Il est en lien avec l’acheteur qui assure le suivi de l’exécution contractuelle du marché à la Direction des achats de France Travail.

Le candidat met également à disposition de France Travail une équipe dédiée pour traiter des questions liées à la gestion opérationnelle des prestations.

Pour ce qui concerne le contrôle de la conformité technique des produits (ou des prestations), l’équipe dédiée du Titulaire est en lien avec le service en charge du marché à la Direction régionale de France Travail.