CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MARCHE DE TRAVAUX DE SECOND-ŒUVRE

LOT 5 : ELECTRICITE COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES

SOMMAIRE

1

1	PRESENTATION DE FRANCE TRAVAIL :	4

1.1	Missions	4

1.2	France Travail chiffres repères	4

1.3	Engagements	5

2	CONTEXTE :	5

3	OBJET DU MARCHE :	5

3.1	Libellé et description du marché	5

3.2	Périmètre du marché	6

3.2.1	Sur le plan fonctionnel	6

4	DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PRESTATIONS ATTENDUES :	6

4.1	Objectif des prestations	6

4.2	Caractéristiques techniques / modalités d’exécution des prestations	7

4.2.1	Prestations associées	7

4.2.2	Pré requis	7

4.2.3	Contenu des prestations	7

5	ELECTRICITE COURANTS FORTS	8

5.1	Dépose d’un point de raccordement :	8

5.2	Repose d’un point de raccordement :	8

5.3	Création d’un point de raccordement électrique pour écran :	8

5.4	Création d’une PC :	9

5.5	Création d’un point de raccordement :	10

5.6	Dépose d’une goulotte électrique :	10

5.7	Fourniture et pose d’un sèche serviette :	11

5.8	Dépose de convecteur / sèche-cheveux :	11

5.9	Dépose d’un luminaire :	11

5.10	Re-calepinage de l’éclairage d’une zone :	12

5.11	Dépose et repose si besoin d’un point d’allumage :	12

5.12	Création d’un point d’allumage :	13

5.13	Fourniture et pose d’un luminaire :	13

6	ELECTRICITE COURANTS FAIBLES :	14

6.1	Création d’un point de connexion (2 RJ45) :	14

7	AUTRES PRESTATIONS :	14

7.1	Préservation du mobilier :	14

7.2	Tri et traitement des déchets de chantier :	14

7.3	Nettoyage de fin de chantier :	14

7.4	Fourniture des notices et PV / DOE :	15

7.5	Prestations annexes :	15

7.6	Sécurité sur le chantier :	15

8	MOYENS ET COMPETENCES NECESSAIRES	15

8.1	Matériel	15

8.2	Profil des intervenants	16

9	ATTENTES PARTICULIERES VIS-A-VIS DU CANDIDAT :	16

9.1	Devoir de conseil	16

9.2	Devoir d’information	16

9.3	Interlocuteur du candidat	16

# PRESENTATION DE FRANCE TRAVAIL :

Acteur majeur du marché de l'emploi en France, France Travail est un établissement public administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et soumis aux règles comptables applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Son directeur général est nommé en conseil des ministres.

France Travail est administré par un conseil d'administration, son action s’appuie sur une direction générale, et une organisation déconcentrée.

Une convention pluriannuelle d’objectifs et de gestion conclue entre l’État, l’Unedic et France Travail, définit les objectifs assignés à France Travail au regard de la situation de l’emploi et des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l’Unedic et l’État.

En matière d’achat, France Travail est soumis aux dispositions de Code de la commande publique.

## Missions

Dans le cadre de sa mission de service public, France Travail s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Les missions consistent à :

- Accueillir et accompagner

- Prospecter et mettre en relation

- Contrôler

- Indemniser

- Maîtriser les données

- Relayer les politiques publiques

## France Travail chiffres repères

France Travail compte environ 55 000 collaborateurs, 915 agences et points relais, 55 plateformes de services.

- 8,2 millions d’inscriptions de demandeurs d’emploi

- 403 000 entreprises utilisatrices de nos services

- 711 000 formations prescrites, tous financeurs confondus

- 33,6 milliards d’euros versés aux demandeurs d’emplois pour le compte de l’assurance chômage ; 3,1 milliards d’euros versés pour le compte de l’Etat et du fonds de solidarité

## Engagements

France Travail se veut précurseur, au service de la société française, en mettant la diversité, le développement durable et la responsabilité sociétale au cœur de sa stratégie et de ses valeurs.

# CONTEXTE :

Les travaux de réaménagement intérieur des locaux du bâtiment katamaran situé au 41 avenue Françoise GIROUD à Dijon consistent principalement à modifier la distribution intérieure par la création ou la modification du cloisonnement.

Les corps d’état impactés par ces travaux sont :

- Le cloisonnement (cloison amovible, cloison sèche, menuiserie intérieure),

- Les revêtements de sol souple et dur

- Les revêtements muraux et peinture

- Les installations d’électricité courants forts et faibles

- Les installations CVC (chauffage, ventilation, climatisation), plomberie sanitaire

- Mobilier spécifique et agencement sur mesure

# OBJET DU MARCHE :

## Libellé et description du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de second-œuvre de type « Electricité courants forts et faibles ».

Les travaux d’électricité sont à réaliser dans les locaux partiellement occupés par France Travail et concernent principalement la modification de la distribution électrique courants forts et faibles ainsi que la création de points de connexion des niveaux RDC et R+1.

## Périmètre du marché

### Sur le plan fonctionnel

Le marché concerne l’ensemble des prestations nécessaires à la modification des installations électriques courants forts et faibles, y compris la création de points de raccordement ou déconnexion et la mise en service des équipements :

- Modification des armoires électriques par ajout ou remplacement d’appareillages de protection ou de coupure.

- Déplacement, suppression ou création de point de raccordement électrique par prise de courant ou boite de raccordement.

- Modification des armoires de brassage.

- Déplacement ou création d’un point de connexion informatique ou téléphone.

- Modification de l’éclairage existant (calepinage et commande) en lien avec le recloisonnement des locaux.

- Fourniture et pose d’équipements électriques et informatiques (vidéoprojecteur,

Vidéo-portier, …).

- Modification des installations courants faibles (intrusion, contrôle d’accès, vidéo, …) pardépose, déplacement ou ajout d’équipements.

- Dépose des câbles et appareillages non réutilisés.

- Mise en décharge ou filière de recyclage des éléments déposés.

Les corps d’état inclus dans le présent marché sont :

- L’électricité courants forts.

- L’électricité courants faibles informatique/téléphone.

- L’électricité courants faibles (intrusion, contrôle d’accès, détection incendie, etc…).

- L’éclairage

# DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PRESTATIONS ATTENDUES :

## Objectif des prestations

L’objectif des prestations est la réalisation de travaux d’électricité, y compris toutes les finitions annexes et accessoires nécessaires au parfait achèvement de l’ouvrage et au bon fonctionnement de l’installation. Les mises en conformités des installations réalisées dans le cadre du présent Marché qui seraient demandées par le contrôleur technique dans le Rapport Final de Contrôle Technique (RFCT) sont à la charge du candidat.

L’attention du candidat est attirée sur le fait que les travaux sont à réaliser dans des locaux classés ERP (Etablissement Recevant du Public), dont l’activité est maintenue.

La gêne (sonore, visuelle, olfactive) occasionnée par les travaux doit être réduite à son minimum. Les équipes du candidat intervenant sur le chantier doivent respecter la plus grande discrétion possible.

Pour cette opération, un CSPS rédigera son PGC sur la base du projet engagée. Chaque entreprise devra fournir un PPSPS établi sur la base de son document joint à la présente consultation.

## Caractéristiques techniques / modalités d’exécution des prestations

### Prestations associées

Le candidat fournit tous les plans de chantier, schémas et détail d’exécution nécessaires à ses interventions sur la base des plans fournis par Ligne Tertiaire.

### Pré requis

En cas de coordination d’intervention avec les lots second-œuvre « Electricité Courants forts et faibles », « Peinture » et « Cloisonnement », ainsi qu’avec les prestations techniques de type « plomberie sanitaire CVC », le candidat doit prendre en compte les contraintes des autres intervenants et s’organiser pour réduire au maximum la durée du chantier.

Le planning d’intervention sera établi lors d’une réunion préparatoire sur le site réunissant l’ensemble des intervenants.

Dans tous les cas, le planning établi lors de la préparation du chantier doit être respecté.

### Contenu des prestations

Les candidats effectueront une visite du site en présence d’un représentant du service immobilier de la région Bourgogne Franche-Comté de France Travail pour prendre connaissance de l’état existant, afin d’estimer, sur la base du plan projet et de la date prévisionnelle des travaux transmis par Ligne Tertiaire, les produits et matériaux qui doivent être mis en œuvre et évaluer les contraintes et la complexité du chantier.

A l’issue de cette visite obligatoire réalisée, les candidats établiront leur chiffrage sur la base des descriptifs travaux, bordereaux de prix et plans.

En cas de dépose pour réemploi immédiat ou pour stockage pour une utilisation ultérieure dans les locaux de France Travail la dépose doit être soignée.

En cas de stockage pour une utilisation ultérieure, le candidat veille également à ce que le matériel déposé soit stocké dans des conditions permettant une future utilisation.

Les prestations attendues portent sur la dépose soignée (réemploi et/ou stockage) ou la dépose pour mise en décharge, la mise en stockage, la repose du matériel déposé et la fourniture et la pose des nouveaux produits, matériaux ou matériels tels que prévus au marché de l’accord cadre.

# ELECTRICITE COURANTS FORTS

## Dépose d’un point de raccordement :

Dépose complète du point de raccordement, comprenant dépose du câblage et consignation du départ dans l’armoire électrique, y compris dépose et repose du faux-plafond ou ouverture/fermeture des goulottes. Mise à jour des schémas et plans électriques compris. Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité (distance moyenne en l’armoire électrique et le point de raccordement : 35 m).

Localisation :

- RDC Aile A / DPC :

    - 1U Bureau 10

    - 1U Bureau 11

- R+1 Aile B / Espaces collectifs :

    - 5U Douche 1

## Repose d’un point de raccordement :

Repose et mise en service d’un point de raccordement en attente en faux-plafond, compris accessoires de finition, essai et mise à jour des schémas et plans électriques. Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité

Localisation :

- R+1 Aile B / Espaces collectifs :

    - 5U tisanerie 3 (reprises de la douche 1)

## Création d’un point de raccordement électrique pour écran :

Création d’un point de raccordement « type écran TV comprenant 2 PC + 1 RJ45 + 1 HDMI raccordés sur les disjoncteurs existants. Mise en œuvre du câble entre l’armoire électrique et le point de raccordement en cheminant dans les chemins de câbles existant. Appareillage identique à l’existant afin de conserver l’esthétique de l’ensemble et d’assurer la compatibilité entre les équipements. Compris dépose et repose du faux-plafond et mise à jour des plans et schémas électriques. Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité (distance moyenne entre l’armoire électrique et le point de raccordement : 35 m).

Localisation :

- RDC Aile A / DPC :

    - SDR 1 1 Ens écran TV

- RDC Aile C / CSE :

    - SDR2 / SDR3 2 Ens Création alimentation pour TV

- RDC Aile B / Salle régionales :

    - La ruche : Création alimentation pour TV

- R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION:

    - 1 Ens DDO1

    - 1 Ens Salle POMPON

    - 1 Ens Salle réunion dir

- R+1 Aile B / DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 1U Salle réunion à DRAPS

## Création d’une PC :

Fourniture et pose des produits pour la création d’une prise électrique 10/16A+T comprenant le câblage et l’appareillage nécessaire. Raccordement sur un disjoncteur existant. Appareillage identique à l’existant afin de conserver l’esthétique de l’ensemble et d’assurer la compatibilité entre les équipements.  Compris dépose et repose du faux-plafond et mise à jour des plans et schémas électriques. Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité (distance moyenne entre l’armoire électrique et le point de raccordement : 35 m).

Localisation :

- RDC Aile B / Salles régionales :

    - 2U tisanerie 1

    - La ruche : 2 blocs de 3 PC en crédence / 3 PC pour les microondes / 1 PC pour le réfrigérateur

- R+1 / ESPACES COLLECTIFS :

    - 6 PC micro-ondes : Réfectoire

    - 1 PC Lave vaisselles : Réfectoire

    - 2 PC réfrigérateur : Réfectoire

    - 2x3PC crédence : Réfectoire

- R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION:

    - 2U Tisanerie 2

    - 1U cabine tisanerie 2

    - 1U cabine degt

- R+1 Aile B / DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 2U Tisanerie 3

    - PC crédence DRMS 1

- RDC Aile C :

    - 2U Tisanerie 4

## Création d’un point de raccordement :

Fourniture et pose des produits pour la création d’un point de raccordement avec câble 2,5 mm² comprenant le câblage et l’appareillage nécessaire (boite de raccordement). Ajout d’un disjoncteur dans l’armoire électrique, y compris repérage. Appareillage identique à l’existant afin de conserver l’esthétique de l’ensemble et d’assurer la compatibilité entre les équipements. Compris dépose et repose du faux-plafond et mise à jour des plans et schémas électriques. Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité (distance moyenne entre l’armoire électrique et le point de raccordement : 35 m).

Localisation :

- RDC Aile A / DPC :

  - SDR1 création alimentation ruban LED à raccorder sur transfo 12v 24v Qte 2

- RDC Aile B / salles régionales :

  - Tisanerie 1 Création d’alimentation électrique de suspension lumineuse décorative (hors fourniture) elles seront raccordées sur la commande existante Qte 3

  - NIEPCE création alimentation ruban LED à raccorder sur transfo 12v 24v Qte 2

- RDC Aile B / salles régionales :

  - Cabane la ruche : Création d’alimentation électrique permettant le raccordement de prise de confort sur plan de travail et de l’éclairage de la traverse haute (à raccorder sur le circuite de l’éclairage existant) y compris percement en dalle jusqu’au vide sanitaire.

- R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION:

  - Tisanerie 2 : Création d’une arrivé électrique pour le raccordement du ballon d’eau chaude instantané (15L)

- R+1:

  - Création d’alimentation électrique pour les suspensions dans les zones suivantes : Tisanerie 2 / SDR dir / dir 2 / 3 / réfectoire / tisanerie 3 : Qte 6

## Dépose d’une goulotte électrique :

Après dépose des appareillages électriques, dépose soignée de la goulotte pour mise au stock ou mise en décharge selon l’état. Mode de métré ou unité d’œuvre : ml

Localisation :

- RDC : Aile C / CSE :

  - 30 ml Bureau 23 / Café / Bureau 26 / 27 / 28 / 29

- R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION:

  - 7ml bureau 17

- R+1 Aile B:

  - 7 ml Bureau 46

## Fourniture et pose d’un sèche serviette :

Fourniture et pose d’un sèche serviette. Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité

Localisation :

  - RDC Aile B / Salles Régionales : Qte 1 Douche PMR

## Dépose de convecteur / sèche-cheveux :

Dépose complète de convecteur / sèche-cheveux ou autre appareillage électrique. Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité

Localisation :

- RDC Aile B / Salles régionales :

    - 1 Local ménage

    - 1 tisanerie 1

- R+1 Aile B / Espaces collectifs :

    - 2U douche 1 (sèche-cheveux et 1 convecteur)

    - 2U douche 2 (sèche-cheveux et 1 convecteur)

## Dépose d’un luminaire :

Dépose soignée d’un luminaire sans modification de la commande, y compris dépose et repose des dalles de faux-plafond. Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité

Localisation :

- RDC : Aile B / salles régionales :

    - 1U local ménage

    - 1U tisanerie 1

- R+1 : Aile B / Espaces collectifs :

    - 1U douche 1

    - 1U douche 2

## Re-calepinage de l’éclairage d’une zone :

Modification du circuit existant pour adapter l’éclairage à la nouvelle configuration d’une pièce. Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité

Localisation :

- RDC Aile B / salles régionales :

  - 1 Ens : La ruche suite au positionnement de la cloison mobile.

- RDC Aile C:

  - 2 Ens SDR 2 et 3

- R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION:

  - 2 Ens DDO9 et 10

  - 1 Ens SDR Dir :

  - 2 Ens DIR 2 et 3 :

  - 1 Ens DIR 1 :

  - 2 Ens DGCT

- R+1 Aile A / Espaces collectifs :

  - 1U réfectoire

- R+1 Aile B / DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI

  - 3U SDR DRAPS / archives / DRAPS 4

## Dépose et repose si besoin d’un point d’allumage :

Dépose soignée et repose si besoin d’un point d’allumage, y compris modification de la distribution et du raccordement des luminaires. Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité

Localisation :

- RDC Aile A / DPC :

    - Bureau 3 2U  Repose DPC3 1U + DPC4 1U

    - Bureau 9 / 10 / 11

- RDC Aile C /CSE :

    - Bureau 27 1U  SDR3

    - Bureau 28 1U  SDR3

- R+1 Aile B / Espaces collectifs :

    - 4U douche 1 et 2  repose pour tisanerie 3, prévoir deux sorties de câbles en plus

- R+1 Aile B / DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI

    - 1U archive  archive

    - Bureau 35  SDR DRAPS

- R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION:

    - 1U bureau 14  DGCT1

    - 1U Bureau 13  DIR 4

    - 1U Bureau 9  DIR 2

    - 1U Bureau 10  DIR 3

    - 1U bureau 11  DIR 3

    - 1U Bureau 17  Tisanerie 2

    - 1U tisanerie  DDO 9

    - 1U bureau 6  DDO 10

## Création d’un point d’allumage :

En coordination avec la dépose/repose des cloisons, création d’un point d’allumage comprenant la fourniture de l’interrupteur (simple allumage, va-et-vient, télérupteur) et la pose des produits et appareillages nécessaires, y compris le câble, essai et mise en service. Appareillage identique à l’existant afin de conserver l’esthétique de l’ensemble et d’assurer la compatibilité entre les équipements. Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité

Localisation :

  - RDC Aile A / DPC :

    - 1U SDR1 Y compris dissociation circuit d’éclairage dégagement

    - 1U DPC 3

    - 1U DPC 4

  - R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION:

    - 1U DIR 1

    - 1U DGCT2

## Fourniture et pose d’un luminaire :

Fourniture et pose d’un luminaire Down light Diamètre 25 Cm, compris raccordement et mise en service, et éventuellement découpe de la dalle de faux-plafond. Types de luminaires gradables ou non. Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité

Localisation :

  - RDC Aile B / Salles régionales :

    - 1U douche MPR

# ELECTRICITE COURANTS FAIBLES :

## Création d’un point de connexion (2 RJ45) :

Fourniture et mise en œuvre de 2 prises RJ45 comprenant le câble cat. 6, les connecteurs à chaque extrémité, y compris dépose/repose du faux-plafond, les tests, le repérage et la mise à jour des schémas. Appareillage identique à l’existant afin de conserver l’esthétique de l’ensemble et d’assurer la compatibilité entre les équipements. Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité pour 2 RJ45 (distance moyenne entre la baie et le point de connexion : 35 m).

Localisation :

  - RDC aile A / DPC :

    - Accueil 2 (au-dessus du plan de travail)

# AUTRES PRESTATIONS :

## Préservation du mobilier :

Préservation du mobilier et du matériel installé dans les locaux par du film polyane fixé et « étanche » pour éviter les dépôts de poussières sur le mobilier ou à l’intérieur des équipements informatiques, compris la dépose et l’enlèvement des protections dès la fin du chantier. En cas d’empoussièrement du mobilier et des matériels, leur nettoyage soigné est à la charge du candidat. Mode de métré ou unité d’œuvre : m² de surface de locaux à protéger.

## Tri et traitement des déchets de chantier :

Le candidat organise le tri des déchets sur le chantier ainsi que l’enlèvement et le traitement des déchets en fonction de leur nature en privilégiant le recours les filières agréées de traitement et de recyclage. A l’issue de chaque chantier le candidat remet à France Travail le bordereau de dépôt des déchets et/ou l’attestation de valorisation. Mode de métré ou unité d’œuvre : compris dans les prix unitaires.

## Nettoyage de fin de chantier :

Nettoyage soignée en fin d’intervention pour remise en activité de la zone d’intervention, y compris nettoyage des cheminements. Mode de métré ou unité d’œuvre : compris dans les prix unitaires.

## Fourniture des notices et PV / DOE :

Fourniture, à l’issue du chantier, des notices, fiches techniques et PV de matériaux et produits mis en œuvre, ainsi que des plans « tel que réalisé » si la réalisation est différente du plan projet. Fourniture en un exemplaire papier et un exemplaire sur support informatique. Mode de métré ou unité d’œuvre : compris dans les prix unitaires.

## Prestations annexes :

Toutes les prestations annexes et accessoires nécessaires au parfait achèvement des travaux telles que notamment l’évacuation immédiate des déchets et gravois, le dépoussiérage des sols, des vitres et parois horizontales et verticales après travaux, fixation et réglage de la quincaillerie, frais de port et d’acheminement des matériaux … sont compris dans les prix unitaires.

## Sécurité sur le chantier :

Mise en œuvre des prescriptions figurant dans le plan de prévention. En cas de permis de feu, établissement d’un permis de feu renouvelé tous les jours si nécessaire. Les dispositifs de protection (extincteurs, plots et Rubalise pour périmètre de chantier, panneau « Chantier Interdit », …) sont à mettre en œuvre par le candidat. Information du personnel France Travail et du public. Toutes ces dispositions sont comprises dans les prix unitaires.

# MOYENS ET COMPETENCES NECESSAIRES

## Matériel

Le candidat doit disposer de son propre matériel indispensable à la bonne exécution des prestations : outillage, aspirateur, extincteur, moyens de transport adapté et de manutention, ... Tous les matériels devront être conformes et régulièrement vérifiés.

Le candidat met à disposition de ses équipes les EPI (Equipement de Protection Individuelle) adaptés aux activités (gants, casquette, lunettes, chaussures, …).

France Travail met à disposition du candidat l’énergie électrique et l’eau nécessaire à la réalisation des prestations. Toutefois, c’est au candidat d’assurer les raccordements et les protections nécessaires pour éviter tout incident ou interruption de service.

## Profil des intervenants

Le candidat doit constituer ses équipes avec des profils d’intervenants adaptés au marché et aux prestations à réaliser dans le respect de la réglementation en vigueur :

  - Connaissance des contraintes d’intervention sur sites occupés recevant du public (ERP).

  - Connaissances techniques et expérience en rapport avec les prestations à réaliser.

  - Les intervenants doivent être facilement identifiables (port d’un vêtement avec le logo de l’entreprise, tenue correcte).

  - Pilotage de l’intervention par un technicien ayant une parfaite connaissance du dossier et du contrat.

  - Technicien pour métré/conception/chiffrage.

  - Technicien pour conduite de travaux et approvisionnement, coordination, contrôle qualité/sécurité.

  - Compagnons expérimentés et manutentionnaires sur le chantier adaptés aux prestations à réaliser.

# ATTENTES PARTICULIERES VIS-A-VIS DU CANDIDAT :

## Devoir de conseil

Le candidat, du fait de son expertise, est tenu de conseiller France Travail sur les modalités d‘exécution des prestations. Ce devoir de conseil s’exerce au fil de l’exécution du marché : il peut porter sur l’organisation mise en œuvre, les modalités d’approvisionnement, l’adaptation du choix des matériaux, ou sur tout autre point lié à l’objet du marché qui pourrait faire l’objet de propositions d’optimisation, et, de ce fait, concourir à l’optimisation des coûts et/ou des délais.

Le candidat doit être force de proposition pour l’optimisation du chantier.

## Devoir d’information

Le candidat s’engage à informer ses interlocuteurs France Travail de toute modification de la réglementation, des normes en vigueur, de son processus de production, de son organisation qui pourrait avoir une incidence sur les prestations.

## Interlocuteur du candidat

Le candidat désigne dans sa proposition technique un représentant qui est l’interlocuteur privilégié de France Travail pour l’ensemble des questions contractuelles ; celui-ci a autorité pour régler toute difficulté liée à l’exécution des prestations. Il représente le candidat dans toutes les réunions où celui-ci est convié dans le cadre de l’exécution du marché et du contrôle des prestations. Il est en lien avec l’acheteur qui assure le suivi de l’exécution contractuelle du marché à la Direction des achats de France Travail.

Le candidat met également à disposition de France Travail une équipe dédiée pour traiter des questions liées à la gestion opérationnelle des prestations.

Pour ce qui concerne le contrôle de la conformité technique des produits (ou des prestations), l’équipe dédiée du candidat est en lien avec le service en charge du marché à la Direction régionale de France Travail.