Marché relatif au déploiement d’un système intelligent de jalonnement dynamique et de comptage des flux dans les parkings

MAPA/CCTP/2026-14

Procédure adaptée

Article L 2123-1, R 2123-1 à R 2123-7 du CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

# CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

# (CCTP)

Sommaire

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES	1

(CCTP)	1

1	CONTEXTE ET ENJEUX	3

2	PRESENTATION GENERALE	4

2.1.	Lieu d’exécution des prestations	4

2.2.	Périmètre du marché	4

2.3.	Parkings concernés	4

3	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES	4

3.1.	Capteurs de stationnement	4

3.2.	Logiciel de supervision et d'exploitation	5

3.3.	Application mobile	7

3.4.	Panneaux à Messages Variables (PMV)	7

3.5.	Sites concernés	8

4	ORGANISATION DU MARCHE	10

4.1.	Etudes	10

4.2.	Réunion de lancement	10

4.3.	Réunion de chantier	10

5	METHODOLOGIE DES ETUDES ET TRAVAUX	10

5.1.	Etudes d’exécution	10

5.2.	Exécution des prestations	10

5.3.	Installations	11

5.4.	Dossier des ouvrages exécutés (DOE)	12

6	GARANTIE	12

7	MAINTENANCE	13

7.1.	Maintenance préventive	13

7.2.	Maintenance curative (après la période de garantie ou cas de dégradation)	14

7.3.	Compte-rendu	14

7.4.	Stock de maintenance	14

# CONTEXTE ET ENJEUX

Le Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise (CHAM) souhaite déployer une offre de stationnement « intelligent et optimisé » dans une démarche d’amélioration et d’optimisation du stationnement à destination des professionnels de santé comme du public.

Il souhaite à cet égard mettre à disposition l’information du taux d’occupation en temps réel pour les usagers de ses parkings afin d’optimiser leur choix de parc de stationnement, et ceci de 2 manières :

- Sur des Panneaux à Messages Variables (PMV)

- De manière numérique sur une page web dédiée, accessible depuis l’application MyHra et consultable depuis un téléphone portable via un site Web dédié

Architecture simplifiée du système souhaité

4G

4G

MyHra ou site WEB

PMV

Plateforme SaaS

Capteurs de stationnement

Comptages des places

Affichage du nombre de places disponibles

Affichage à la place des places disponibles

# PRESENTATION GENERALE

Le présent marché concerne la fourniture, la pose, la mise en service, et la maintenance d’un dispositif de « stationnement intelligent connecté » associé à une prestation de service couvrant la collecte, le transport et la centralisation des données d’exploitation associées.

## Lieu d’exécution des prestations

Les prestations attendues seront à réaliser exclusivement sur le domaine privé du CHAM.

## Périmètre du marché

Le marché recouvre les prestations suivantes :

- Les études techniques d’implantation et d’intégration du dispositif

- La fourniture et la pose des capteurs nécessaires à la détection de véhicules

- La mise à disposition et le paramétrage du logiciel d’exploitation en mode SaaS permettant aux usagers de visualiser les places disponibles dans chaque parking

- L’intégration de ce dispositif sur l’application MyHra

- La conception, fourniture et la pose des panneaux (panneau général et panneaux d’entrée de parking), y compris déroulage, raccordement électrique et protections sur les armoires

- La réalisation du massif de fondation des panneaux

- La réalisation des tranchées/fourreaux pour les panneaux

- La formation

- La maintenance de l’ensemble des matériels fournis.

## Parkings concernés

Sont concernés 3 parkings et 4 parkings relais :

- Parking P1 (environ 298 places)

- Parking P2 (environ 244 places)

- Parking P3 (environ 299 places)

- Urgences (environ 50 places)

- VSL (environ 15 places)

- Néphrologie (environ 15 places)

- Cuisine (environ 35 places)

Les panneaux de jalonnement sont au nombre de 3 :

- Jalonnement général

- Jalonnement entrée parking 1

- Jalonnement entrée parking 2

# PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

## Capteurs de stationnement

Le présent marché comprend la fourniture, la pose et la mise en service de capteurs de stationnement installés en hauteur sur mâts ou candélabres existants, intégrant une solution d’alimentation autonome par batterie.

Description générale de la solution

Le Centre Hospitalier souhaite la mise en place d’une solution globale permettant :

- La détection de l’occupation des places de stationnement ;

- La remontée des informations vers une plateforme de supervision ;

- L’alimentation de dispositifs d’affichage dynamique ;

- La restitution des données vers application mobile et/ou interface web ;

- Un pilotage centralisé via un logiciel en mode SaaS.

Le système de détection devra être installé sur mât ou support existant, sans installation intrusive dans le sol.

Une technologie optique est envisagée par le CHAM. Toutefois, toute technologie équivalente permettant une détection fiable et répondant aux exigences du présent CCTP pourra être proposée.

Caractéristiques des capteurs

Les capteurs devront :

- Être installés en hauteur sur candélabres existants ;

- Permettre la détection d’occupation d’une ou plusieurs places ;

- Être adaptés à un fonctionnement en environnement extérieur ;

- Résister aux conditions climatiques locales ;

- Présenter un niveau de fiabilité compatible avec un usage en site hospitalier.

Selon la technologie retenue, les capteurs pourront permettre :

- La détection à la place ;

- La détection par zone ou linéaire ;

- Le comptage des véhicules en entrée et sortie ;

- L’identification de catégories de véhicules, si disponible.

En cas d’utilisation d’une technologie par analyse d’image :

- Le traitement devra être réalisé sans stockage ni transmission d’images identifiables ;

- Aucune donnée à caractère personnel ne devra être collectée ;

- Le système devra être conforme à la réglementation en vigueur relative à la protection des données.

Le candidat précisera :

- La technologie proposée ;

- Les performances de détection ;

- La fréquence de mise à jour des données ;

- Les éventuelles contraintes d’implantation.

Le titulaire devra, lors de la remise de son offre, fournir une estimation du nombre de capteurs. Toutefois, le nombre définitif sera arrêté sur la base des études d’exécution qu’il réalisera.

Alimentation énergétique

Les capteurs devront intégrer une batterie assurant un fonctionnement autonome.

La solution d’alimentation devra :

- Être intégrée au dispositif installé sur mât ;

- Garantir une autonomie adaptée aux conditions d’exploitation ;

- Permettre une recharge ou un remplacement simple ;

- Être compatible avec un fonctionnement continu du système.

Le candidat précisera :

- Les caractéristiques de la batterie ;

- L’autonomie estimée ;

- Les modalités de recharge ou de remplacement ;

- La durée de vie attendue.

Communication et supervision

Les capteurs devront transmettre les données vers une plateforme centralisée accessible en mode SaaS.

## Logiciel de supervision et d'exploitation

### Description de la solution

Le candidat devra proposer une solution plateforme en mode SaaS.

Le coût d’exploitation de cette plateforme doit être inclus dans le forfait d’investissement pour la première année.

Fonctionnalités attendues

- Supervision et contrôle du stationnement en temps réel

- Indicateurs du nombre de places disponibles

- Ajout, modification et suppression d’équipements

- IHM cartographique avec outil de navigation : capteurs, panneaux, …

- Comptabilisation du total des places de parking disponibles en temps réel : Complet, libre, …

- Pilotage des PMV

- L’édition de statistiques d’occupation et d’historique ;

- La gestion sectorisée du parc de stationnement.

Le logiciel devra être accessible via navigateur sécurisé.

Le candidat précisera :

- Les modalités d’hébergement ;

- Les engagements de disponibilité ;

- Les dispositifs de cybersécurité ;

- Les possibilités d’évolution et d’extension du système.

### Réversibilité des données et des services

Dans le cadre de l’exploitation de la solution logicielle et des services associés, le titulaire s’engage à garantir la réversibilité des données et des services au bénéfice du pouvoir adjudicateur.

À l’issue du marché, quelle qu’en soit la cause (expiration, résiliation ou non-renouvellement), le titulaire s’engage à permettre au pouvoir adjudicateur :

- De récupérer l’ensemble des données d’exploitation,

- D’assurer la continuité de service,

- De faciliter la reprise du service par un autre prestataire ou par le pouvoir adjudicateur lui-même.

La réversibilité ne doit entraîner aucune interruption significative du service.

Le titulaire devra restituer l’ensemble des données produites ou collectées dans le cadre de l’exécution du marché, notamment :

- Données d’occupation des parkings ;

- Données d’historique et statistiques ;

- Paramétrage du système ;

- Cartographie des équipements ;

- Configuration des capteurs et des panneaux ;

- Comptes utilisateurs et droits associés.

Ces données devront être fournies dans un format standard, exploitable et interopérable, permettant leur réutilisation par un autre système.

La restitution devra être effectuée dans un délai maximum de 30 jours suivant la demande du pouvoir adjudicateur.

À l’issue de la réversibilité, et après confirmation écrite du pouvoir adjudicateur, le titulaire devra procéder à la suppression définitive de l’ensemble des données détenues dans ses systèmes, sauf obligation légale contraire.

Le titulaire devra fournir une attestation de suppression des données.

Les opérations de réversibilité sont réputées incluses dans les prix du marché

### Cybersécurité

La solution SaaS proposée doit garantir un niveau élevé de sécurité des données et des infrastructures, conformément aux réglementations en vigueur (RGPD, Loi informatique et libertés, etc.).

Le titulaire devra fournir :

- Chiffrement des données : Transmission (TLS 1.2 minimum) et stockage (algorithmes robustes type AES-256) sécurisés.

- Authentification forte : Accès administrateur et utilisateurs via MFA (Multi-Factor Authentification) et gestion fine des rôles (RBAC).

- Protection contre les intrusions : Mise en place de pare-feux, détection d’intrusion, …

- Sécurité des APIs : Limitation des appels, validation des entrées et utilisation de tokens sécurisés

- Sauvegardes automatisées : Récupération des données garantie

- Certifications : Solutions certifiées (ISO 27001, SOC 2, CyberVadis, etc.).

#### Politique de gestion des incidents

Le titulaire s’engage à fournir une documentation détaillée des mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre et pour cela, devra être certifié dans l’activité concernée.

### Evolutivité et ouverture du système

Le système global de supervision déployé, sera ouvert, fiable et évolutif face aux futurs besoins du CHAM sur 20 ans minimum.

Les équipements, la solution logicielle et les réseaux de transmission devront avoir des capacités d’extension permettant l’ajout ultérieur d’équipements de détection ou de nouveaux modules (A minima +50%).

Le candidat précisera dans sa proposition comment sa solution répond au besoin de scalabilité et d’évolutivité :

- Extension du périmètre géographique (nouveaux parkings)

- Évolution du nombre de capteurs

- Évolution du nombre de PMV

- …

## Application mobile

Le CHAM souhaite avoir l’intégration dans son application MyHra, le guidage à la place intégrée nativement dans la solution en plus du site Web accessible par lien et Qr Code.

## Panneaux à Messages Variables (PMV)

Sélection des matériels :

Le titulaire fera une proposition des panneaux à messages variables à installer.

#### Conception des panneaux d’entrée de parking et conception du panneau de jalonnement général

Le matériel à mettre en œuvre devra être neuf, de qualité, l’ensemble du mât et ses composantes devront être personnalisables.

Figure 1 : Exemple de panneau d’entrée de parking

Conformité aux normes :
Figure 2 : Exemple de panneau de jalonnement général

L’installation électrique devra être conforme aux normes DTU en vigueur. En ce qui concerne plus particulièrement les matériels, fournitures et éléments préfabriqués essentiels, ne pourront être mis en œuvre que ceux répondant aux normes ou avis techniques. Certains produits, matériaux et équipements sont titulaires de certificats de qualification, ces produits, matériaux et équipements sont dits certifiés. Ces produits certifiés comportent un marquage clairement visible avec le sigle correspondant. Ces marques de qualité sont exigées dans tous les cas.

Qualité du matériel :

Le matériel devra, par son esthétique, sa fonctionnalité et par la qualité des matériaux utilisés pour sa fabrication, s’insérer de manière harmonieuse et cohérente dans l’espace urbain auquel il est destiné.

Afin d’apprécier les performances techniques et esthétiques du mobilier présenté par les différents candidats, il appartiendra aux prestataires de préciser :

- Les dimensions des panneaux

- Le positionnement du mât

- La technologie de connectivité

…

## Sites concernés

Le projet concerne 3 parkings et 4 parkings relais.

### Jalonnement

Affichages 1 face full LED, jalonnement parkings

### Parking P1

Affichage recto verso entrée de parking

### Parking P2

Affichage recto verso entrée de parking

# ORGANISATION DU MARCHE

## Etudes

Le titulaire réalisera les visites de site permettant la réalisation des études d’exécution.

Le candidat joindra à son offre un projet de planning d’exécution qui devra être décomposé en phases :

- Etude

- Validation

- Fabrication et de mise à disposition des éléments de comptage et de jalonnement

- Déploiement sur site

- Paramétrage et mise en service

- Recette de fonctionnement

- DOE

## Réunion de lancement

Elle aura pour objectif d’aborder les points suivants :

- Présentation des différents interlocuteurs présents

- Rappel du contexte et présentation des objectifs

- Description des grandes phases du projet et du planning prévisionnel

- Identification et gestion des risques liés au projet

## Réunion de chantier

Le titulaire sera tenu d'assister à des réunions de chantier fixées, d'un commun accord, avec le CHAM.

Le titulaire sera amené à assister à des réunions de synthèse et à fournir un rapport hebdomadaire sur l’évolution des travaux.

# METHODOLOGIE DES ETUDES ET TRAVAUX

## Etudes d’exécution

Le titulaire devra présenter un dossier d'exécution au CHAM.

Ce dossier devra comprendre l’ensemble des prestations nécessaires à la réalisation du présent marché, le dimensionnement et la localisation des cheminements, l’implantation de tous les équipements, y compris la numérotation et les plans de détails.

Les prestations dues au titre du présent marché et nécessaires à la parfaite réalisation des installations telles que demandées comprennent les études d’exécution suivantes :

- La réalisation du synoptique de l’architecture générale du système

- La production des schémas de principe généraux et détaillés des installations

- Les études relatives aux emplacements des capteurs de parking

- Les études relatives aux emplacements des PMV

- La production des éventuelles notes de calculs

- La transmission des fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels

- Les différents dispositifs et procédés de fixation des équipements

## Exécution des prestations

### Conditions d’intervention

D’une manière générale, le titulaire devra informer le CHAM de toute intervention liée au projet pour lequel il aura été missionné.

Afin de garantir l’accès à un ou plusieurs sites et afin de contribuer à la sécurité des biens et des personnes, le titulaire devra informer, par courriel, au minimum 24h à l’avance, le CHAM, de l’intervention de ses équipes. Il précisera les noms, prénoms, contacts des intervenants, les horaires et lieu d’intervention. Les équipes devant intervenir dans les locaux du CHAM devront être porteur de leur carte d’identification professionnelle (apparent) ou à défaut, d’un badge, indiquant le nom de l’entreprise, le nom, prénom et la photo de l’intervenant.

Les prestations liées à la sécurité des chantiers seront à la charge du titulaire et seront comprises dans les prix unitaires. Les chantiers devront satisfaire à l’ensemble des dispositions réglementaires relatives à la sécurité.

Le titulaire prendra toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents (consignations, balisages, équipements de protection, …) qui pourraient survenir aux ouvriers ou à toute autre personne ainsi qu’aux installations du fait des prestations, soit pendant leur exécution, soit à l’occasion de cette exécution.

Le titulaire devra se conformer aux prescriptions et lois en vigueur pour la déclaration des accidents.

Il demeurera seul responsable de tous dommages matériels ou corporels résultant directement ou indirectement de ses travaux qu’il s’agisse de dommages au personnel de l’entreprise, au tiers, aux ouvrages publics ou aux biens privés. La livraison des ouvrages et le paiement des travaux exécutés ne dégagent pas le titulaire de cette responsabilité.

### Contraintes d’environnement

Dans sa démarche, le titulaire portera une attention particulière sur la réduction des nuisances sonores et des nuisances de poussières.

En application du Code du Travail, le titulaire devra continuellement tenir propres les zones de travail et devra, en conséquence, évacuer ses propres gravois et déchets. Les emballages, cartons, voiles polyanes, etc. devront systématiquement être évacués tous les soirs. En amont des opérations préalables à la réception et en préparation de ces dernières, le titulaire devra procéder au nettoyage complet des sites sur lesquels il est intervenu.

En fonction de la prestation attendue, le titulaire devra se rapprocher du CHAM pour définir les conditions de l’éventuelle récupération des équipements déposés. Le cas échéant, le titulaire aura à sa charge l’évacuation et le traitement des matériaux et équipements.

Également, le titulaire devra assurer la remise en état esthétique homogène avec l’environnement de la zone d’intervention (trous rebouchés, homogénéité de matière, de surface, de couleur, …).

## Installations

Les prestations dues au titre du présent marché et nécessaires à la parfaite réalisation des installations telles que demandées comprennent notamment :

- La fourniture, la pose et la mise en service de tous les équipements et dispositifs décrits dans le présent document y compris les supports et accessoires nécessaires (panneau à message variable, capteurs de stationnement)

- La fourniture, le transport, la réception sur le site, le déchargement, la mise en place y compris toutes sujétions de manutention, de l'ensemble des matériels et des outillages nécessaires

- La fourniture, la pose et la fixation de supports de capteurs sur les mâts, bâtiments publiques ou privés en tenant compte des éventuelles contraintes architecturales

- La fourniture, la pose et le raccordement des éventuels câblages fibres optiques ou Ethernet dédiés au dispositif de gestion du parking connecté, sous conduite de génie civil, sous réseau d’assainissement visitable et en bâtiments

- La fourniture des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) des travaux réalisés

- Paramétrage de l'IHM afin de répondre au besoin d’exploitation et l'ajout de nouvelles places de parking connectées et supervisées

- La fourniture, pose, paramétrage, réglages et raccordement des capteurs et antennes de transmission (comprenant les réseaux Fo, cuivre, radio, …alimentations …)

- La fourniture, pose et raccordement des câbles d’alimentation électriques nécessaires, des disjoncteurs de protection et des parafoudres éventuels pour chaque relais ou capteurs et leur intégration dans les mâts, candélabres ou en façade (coffret de raccordement BT pour éclairage) ou armoires de rue existantes ou dans les bâtiments se situant à proximité et sous la responsabilité du Maître d'Ouvrage,

- Les consignations nécessaires pour toutes interventions sur le réseau d’éclairage public (habilitation exécutants et chargés travaux : B1V, B2V minimum)

- L’alimentation électrique de l’ensemble des équipements installés conformément aux normes en vigueur

- La fourniture, la pose et le raccordement des câbles cuivre, câble réseau Ethernet, coaxiaux et câbles multipaires si nécessaire

- Les percements de parois nécessaires au passage des câbles,

- Le rebouchage des percements avec le même matériau que la paroi ou aux même critères et degrés de protection coupe-feu et d’étanchéité,

- La mise à jour, la configuration et le paramétrage de l’ensemble des équipements (logiciel de gestion des capteurs avec la création de la cartographie d’implantation des capteurs, pré positionnements,…),

- Le nettoyage nécessaire avant réception de l'ensemble des équipements installés et/ou concernés au titre des prestations de la présente opération,

- La formation du personnel chargé de l’exploitation et de l’entretien du système,

- Les moyens nécessaires à la sécurité sur le chantier (moyens de communication, balisage ...),

- Le transport des matériels et les moyens de levage éventuellement nécessaires aux prestations,

- De manière générale, l’installation de l’ensemble des équipements nécessaires à la réalisation des ouvrages tels que prévus par les descriptions fonctionnelles et techniques du présent document,

- La réalisation des études d’exécution et du DOE.

## Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Dès le début du projet, le titulaire devra prendre connaissance des attentes du Maître d’Ouvrage en ce qui concerne le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ; il devra proposer un contenu de dossier (plans de maquettage du système, l’implantation sur plan de l’ensemble des capteurs, les synoptiques des installations, les synoptiques réseaux des installations, etc. …). Également, il devra définir, avec l’équipe projet et l’ensemble des services concernés, la manière de procéder sur les ouvrages (exemple : passage de câbles, étiquetage, …).

Ce dossier devra comprendre (liste non limitative) :

- Les éléments du marché,

- Pièces administratives et techniques,

- L’offre du titulaire,

- Les informations sur les garanties, le service après-vente,

- Les synoptiques,

- Synoptique générale de l’infrastructure de parking connecté,

- Des capteurs et PMV

- Les plans d’implantation,

- Le paramétrage des équipements,

- Droits des opérateurs,

- Les licences des applications,

- Les notes de calculs techniques,

- Un fichier sous forme de tableau récapitulant les informations techniques des équipements,

- Les fiches techniques (en français) des produits,

- Manuels utilisateurs, administrateurs des applications,

- Nomenclature des références produits incluant l’identification des fournisseurs, des éléments

# GARANTIE

Les équipements fournis dans le cadre du présent marché bénéficient d’une garantie minimale de 3 ans, à compter de la date de réception des installations.

Pendant cette période, le titulaire est tenu de remédier, à ses frais, à tout défaut de fonctionnement, de conception, de fabrication ou de mise en œuvre affectant les équipements fournis et installés.

La garantie couvre notamment :

- Les capteurs de stationnement ;

- Les panneaux à messages variables ;

- Les équipements réseaux et de communication ;

- Les composants électroniques, mécaniques et logiciels nécessaires au fonctionnement du système.

La garantie comprend la réparation ou le remplacement des équipements défectueux, ainsi que les frais de main-d’œuvre, de déplacement et de remise en service.

Sont exclus de la garantie les dommages résultant d’une dégradation volontaire, d’un accident ou d’une utilisation anormale des équipements.

Support technique

Le titulaire assure un support technique accessible via un numéro de téléphone unique.

Ce support est disponible cinq (5) jours sur sept, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, hors jours fériés.

Le support technique a pour objet :

- L’assistance à l’exploitation du système ;

- La prise en compte des incidents ;

- L’ouverture et le suivi des demandes d’intervention.

Toute demande d’intervention fait l’objet de l’ouverture d’un ticket d’incident dans l’outil de gestion des demandes du titulaire.

Suivi des équipements en SAV

Le titulaire transmet au pouvoir adjudicateur un état mensuel des équipements en service après-vente (SAV).

Ce document précise notamment :

- La référence de l’équipement concerné ;

- La date de dépose ;

- La date d’envoi en réparation ;

- La date estimée de retour ;

- La date de remise en service ;

- La nature de la panne constatée.

Ce suivi permet au pouvoir adjudicateur de contrôler les délais de traitement et la disponibilité des équipements.

Pour toute anomalie ou dysfonctionnement signalé par le pouvoir adjudicateur, les délais suivants s’appliquent :

- GTI (Garantie de Temps d’Intervention) : 24 heures en jours ouvrés à compter du signalement ;

- GTR (Garantie de Temps de Rétablissement) : 12 heures en jours ouvrés à compter de l’intervention.

Le délai maximal de rétablissement du service est ainsi fixé à 36 heures en jours ouvrés à compter du signalement de l’incident.

# MAINTENANCE

## Maintenance préventive

Il s’agit de la maintenance effectuée selon des critères prédéterminés dans l'intention de garantir les conditions optimales de fonctionnement et de réduire la probabilité de défaillance. La maintenance préventive et évolutive a pour objectif d’assurer dans le temps les performances et le bon fonctionnement des installations du dispositif de parking connecté dans son ensemble.

Elle sera systématique, selon un programme à proposer au Maître d’Ouvrage.

Le contrat porte sur les parties logiques, électriques, électroniques, mécaniques ainsi que toutes les autres pièces susceptibles d’empêcher le fonctionnement normal du système installé. Lors des visites d’entretien préventif, le technicien du titulaire devra effectuer le nettoyage des matériels.

La maintenance préventive et évolutive comprend à minima :

- 1 visite annuelle de nettoyage, de mise au point, de vérifications, de contrôle et d’essais des capteurs

- 1 visite annuelle de nettoyage et vérification des panneaux à messages variables

## Maintenance curative (après la période de garantie ou cas de dégradation)

La maintenance curative consiste à intervenir à la suite de la détection d’une anomalie ou d’un dysfonctionnement affectant les équipements ou le système.

Les demandes d’intervention sont enregistrées via l’outil de gestion des incidents mis à disposition par le titulaire.

Un ticket d’incident est ouvert pour chaque demande et permet d’assurer le suivi de l’intervention.

Le titulaire assure la coordination avec les services techniques compétents lorsque l’intervention nécessite l’accès aux installations électriques ou aux infrastructures associées.

Pour toute anomalie ou dysfonctionnement signalé par le pouvoir adjudicateur, les délais suivants s’appliquent :

- GTI (Garantie de Temps d’Intervention) : 24 heures en jours ouvrés à compter du signalement ;

- GTR (Garantie de Temps de Rétablissement) : 12 heures en jours ouvrés à compter de l’intervention.

Le délai maximal de rétablissement du service est ainsi fixé à 36 heures en jours ouvrés à compter du signalement de l’incident.

## Compte-rendu

A l’issue de chaque intervention préventive ou curative le titulaire remettra au CHAM un compte-rendu d’intervention.

Le compte rendu précisera notamment : la date de l’intervention, l’heure d’arrivée et de départ, les prestations réalisées, les anomalies constatées, les pièces détachées remplacées, …

Il devra être fournit au CHAM dans un délai de 7 jours calendaires maximum.

## Stock de maintenance

Afin de garantir le respect des délais de rétablissement du service, le titulaire maintient un stock de pièces et d’équipements de maintenance.

Ce stock doit permettre de remplacer rapidement les équipements défectueux et d’assurer la continuité de service.

Les équipements volumineux sont stockés dans les locaux du titulaire.