CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Acquisition de 2 tours à commande numérique à 4 axes

M26.0013

INSA LYON

Pôle Achats

Direction des Affaires Financières

20 Avenue Albert Einstein

69621 VILLEURBANNE cedex

marches.public@insa-lyon.fr

TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1 - PRÉSENTATION DU BESOIN	3

ARTICLE 2 – CONTENU DE LA PRESTATION	3

ARTICLE 3 –SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	4

3.1 – Le(s) tranche(s) fermes(s) : principales spécifications techniques	4

3.2 – Les tranches optionnelles : Maintenance supplémentaire	8

ARTICLE 4 - PÉRIPHÉRIQUES ET ACCESSOIRES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPEMENT	9

4.1- PSE	9

4.2- Accessoires	10

4.3 - Logiciel pour piloter l’équipement	11

4.4 – Variante	12

4.5 - Formation	13

# ARTICLE 1 - PRÉSENTATION DU BESOIN

L’INSA Lyon souhaite acquérir 2 tours à commandes numériques 4 axes à banc incliné.

Un premier tour intègrera la plateforme industrielle du pôle SMART RAO, situé à la I-Factory sur le campus de la Doua à Villeurbanne. Cet équipement viendra compléter le parc machine de cette “usine école” pour créer un véritable atelier 4.0

Le deuxième tour sera installé dans l’atelier de prototypage de la formation initiale aux métiers d’ingénieurs de l’INSA Lyon en remplacement de machines en fin de vie.

# ARTICLE 2 – CONTENU DE LA PRESTATION

La prestation doit comprendre :

- La fourniture des équipements complémentaires

- L'emballage, le transport et la livraison du matériel

- L'installation et la mise en service sur site

- La réalisation des tests de bon fonctionnement et des tests souhaités par le fournisseur en présence du responsable de l’atelier

- La remise de la documentation

Le coût de chacun de ces postes doit être détaillé dans l’annexe financière (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire – DPGF).

Un guide de pré-installation spécifiant les exigences techniques à remplir au niveau de l’atelier [alimentation électrique (voltage, ampérage, puissance, type de prise…), devra être joint à la proposition technique et commerciale.

Par ailleurs, l’INSA Lyon se réserve le droit de commander ou non, lors de la signature du contrat, des prestations supplémentaires éventuelles (PSE) en rapport direct avec l’objet du marché. Le CCTP comporte 3 PSE facultatives par machine.

- PSE n°1 : Le titulaire proposera un minimum de 4 fonctions M de réserve (relayées)

- PSE n°2 : Acquisition, livraison et installation d’une option d’ouverture automatique de la porte de la zone d’usinage.

- PSE n°3 : Acquisition, livraison et installation d’une caméra de surveillance wifi

# ARTICLE 3 –SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## 3.1 – principales spécifications techniques

Les spécifications techniques attendues sur les deux tours CN :

- Diamètre de mandrin d’au moins 200mm

- Passage de barre dans mandrin et broche d’au moins 60 mm de diamètre

- Fréquence de rotation de broche d’au moins 4000 tr/min

- Course suivant l’axe X d’au moins 200 mm

- Course suivant l’axe Z d’au moins 400mm

- Course suivant avec Y d’au moins +/- 50mm

- Tourelle porte-outils d’au moins 12 postes à outils tournants

- Vitesse outil tournant 3000 tours/min minimum sur tourelle

- Masse maximum de la machine 5 tonnes (résistance dalle atelier).

## 3.2 – Principales spécifications fonctionnelles

Les spécifications fonctionnelles attendues pour les deux tours CN :

- Mandrin a serrage hydraulique

- Une poupée mobile à positionnement manuel et fourreau hydraulique

- L’accroche des porte outils sur la tourelle devront être de type VDI ou BMT.

- Un dispositif interne de mesure d’outils.

- Un système d’aspiration et filtration des vapeurs de cabine

- Une garantie d’une durée de 12 mois

- Eclairage intérieur machine à LED

- Cartérisation complète

# ARTICLE 4 - PÉRIPHÉRIQUES ET ACCESSOIRES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPEMENT

## 4.1- PSE

PSE n°1 :  Le titulaire proposera un minimum de 4 fonctions M de réserve (relayées)

PSE n°2 : Acquisition, livraison et installation d’une option d’ouverture automatique de la porte de la zone d’usinage.

PSE n°3 : Acquisition, livraison et installation d’une caméra de surveillance wifi

Nota : Les PSE sont proposées séparément pour chaque machine.

## 4.2- Accessoires

- Lot porte-outil tournant (2 porte-outil entraîné à 90 degrés et 2 porte-outil entraîné droit) par machine

- Lot porte-outil statiques (6 porte-outils pour outil extérieur de 20x20 mm, 4 portes-barre d’alésage de diamètre intérieur 25mm, 2 porte-barres d’alésage de DI de 32 mm) par machine

- 2 jeux complets de pinces adaptées aux porte-outils tournants par machine

- Pistolet à air comprimé de nettoyage par machine

- Transformateur d’isolement si besoin par machine

## 4.3 - Logiciel pour piloter l’équipement

- Les Commandes Numériques devront disposer des caractéristiques suivantes :

- Simulation graphique (avant et pendant usinage)

- Transfert programme FAO (liaison USB et port Ethernet et/ou Wifi)

- Programmation conversationnelle

- Écran CN 15 pouces mini pour faciliter le travail en pied de machine d’un enseignant avec un groupe d’étudiants.

- Fourniture du post processeur adapté à la machine et compatible avec le logiciel CAM proposé (NX CAM PRO ou équivalent)

## 4.4 – Variante

Une variante à l’initiative du Titulaire est autorisée.

## 4.5 - Formation

Le fournisseur prévoira une formation sur site de 3 jours jour pour un minimum de 4 personnes en vue de :

- Maîtriser tous les risques liés au fonctionnement et à la maintenance préventive systématique de niveaux 1 et 2 de l’équipement : électrique, etc...

- Utilisation de l’appareil

- Calibrage de l’appareil

- Utilisation des accessoires et des périphériques.

La formation sera accompagnée d’un document technique détaillé du type mode opératoire en français et en anglais qui sera transmis en format PDF.

Cette formation sera effectuée à l’issue de la mise en service de l’équipement. Les dates précises de la formation seront déterminées en concertation avec le responsable de l’installation de l’équipement.