Cadre de réponse technique OBLIGATOIRE – Cuve de stockage CO₂ 2 m³ (Ineris)

Référence de consultation : (à compléter par le candidat)

Raison sociale : ..........................................................................................................................

Contact technique : ......................................................................................................................

Version / Date : ..............................................................................................................................

INSTRUCTIONS AU CANDIDAT

Tout item est obligatoire. Cochez Conforme / Non conforme / Variante et renseignez la valeur garantie.

Toute mention ‘Conforme’ doit être justifiée par une pièce jointe nommée (ex. PJ‑A1_Plan_piquages.pdf) et référencée dans la colonne ‘Preuves / Références’.

Fournir : plans de principe à l’échelle, notes de calcul, liste CODAP/EN 13445, analyse PED (DESP), fiches matériaux, procédures CND, PV d’essais, manuel FR.

Unités homogènes : système SI (mm, bar, °C).

1) Caractéristiques générales de la cuve

| Exigence CCTP | Réponse du candidat (valeur garantie) | Variante | Preuves / Références |
| --- | --- | --- | --- |
| Volume utile : 2 000 L (tolérance ±1 %) et volume connu à ±0,1 % |  |  |  |
| Pression de service (PS) : 150 bar |  |  |  |
| Plage de température : −50 °C à +50 °C |  |  |  |
| Matériau : inox 316L ou 304L |  |  |  |
| Forme : cylindrique verticale |  |  |  |
| Traitement surface externe (système peinture/galva) + épaisseur de film sec |  |  |  |
| Protection interne (si prévue) |  |  |  |

2) Normes, codes et conformité réglementaire (ESP / PED)

| Exigence | Réponse du candidat | Variante | Preuves / Références |
| --- | --- | --- | --- |
| Directive 2014/68/UE (PED/DESP) – catégorie et module d’évaluation |  |  |  |
| Code de calcul : EN 13445 (parties 1–4) ou CODAP 2025 |  |  |  |
| CND : % radiographie, ressuage, essai pression |  |  |  |
| Plaque signalétique & marquages CE |  |  |  |
| Notice d’instructions & sécurité (FR) |  |  |  |

3) Piquages, bossages et instrumentation

| Réf. CCTP | Description exigée | Réponse technique détaillée (valeur garantie) | Variante | Preuves |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Vidange sous cuve, DN ~2" (bride + tampon) |  |  |  |
| L1-L2 | 2 piquages latéraux 8" bridés |  |  |  |
| T1 | 1 piquage supérieur 8" bridé |  |  |  |
| B1-B2 | 2 piquages 1" bas (bouchonnés) |  |  |  |
| L3-L4 | 2 piquages latéraux 1" (bouchonnés) |  |  |  |
| H1-H2 | 2 piquages 80 mm (filetage spécifique) haut |  |  |  |
| S1–S10 | 10 tubes Ø ext. 10 mm / Ø int. 8 mm (type Swagelok) |  |  |  |

4) Géométrie, implantation et supportage

| Exigence | Réponse | Variante | Preuves |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø interne 1000–1200 mm ; Hauteur cuve seule 2,2–2,8 m |  |  |  |
| 4 pieds avec platines 500×500×20 mm |  |  |  |
| Dégagement sous fond ≥ 500 mm (raccordement vidange) |  |  |  |
| Poids à vide / en service |  |  |  |
| Compatibilité pesons (4 points) |  |  |  |

5) Essais, réception et documentation

| Exigence | Réponse du candidat | Variante | Preuves |
| --- | --- | --- | --- |
| Essai pression (type, valeur, durée) |  |  |  |
| Réception technique : en usine et/ou sur site (décrire) |  |  |  |
| Dossier documentaire FR (papier + numérique) |  |  |  |
| Manuel d’utilisation & sécurité CO₂ (FR) |  |  |  |
| Plan de manutention / levage (oreilles de levage si prévues) |  |  |  |

6) Logistique, emballage et livraison (site INERIS Montlaville)

| Exigence | Réponse | Variante | Preuves |
| --- | --- | --- | --- |
| Incoterm (EXW accepté) si indication d’un prix de transport estimatif |  |  |  |
| Gabarit transport (H ≤ 5 m, semi‑remorque) |  |  |  |
| Emballage (protection chocs, intempéries, levage) |  |  |  |
| Préavis de livraison (coordination moyens de déchargement) |  |  |  |

7) Garantie, SAV et maintenance

| Exigence | Réponse | Variante | Preuves |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantie 2 ans (pièces‑MO‑déplacements) |  |  |  |
| Extensions de garantie (options chiffrées) |  |  |  |
| SAV : effectifs, délais d’intervention, hotline, procédures pannes |  |  |  |
| Pièces d’usure & périodicité (liste, coût, temps) |  |  |  |
| Contrat de maintenance post‑garantie |  |  |  |

8) Liste des annexes techniques OBLIGATOIRES (PJ)

PJ‑A1 : Plan d’ensemble coté à l’échelle, vues/coupes, repérage piquages D1/L1…S10

PJ‑A2 : Notes de calcul (EN 13445 ou CODAP 2025)

PJ‑A3 : Dossier PED/DESP (analyse risques, check‑list, catégorie, module, marquage CE)

PJ‑A4 : Procédures CND (RX/PT…), QMOS/WPQR, pourcentages d’examen garantis

PJ‑A5 : Spécifications matériaux + certificats 3.1 (316L/304L)

PJ‑A6 : Finition de surface / système peinture (teinte, épaisseurs) ou galvanisation

PJ‑A7 : Plan de supportage (pieds + platines 500×500×20), dégagement sous fond ≥ 500 mm

PJ‑A8 : Plan calorifuge (ép. 100 mm) + longueurs utiles piquages

PJ‑A9 : Procédure d’essais pression + PV modèle

PJ‑A10 : Manuel d’utilisation & sécurité (FR)

PJ‑A11 : Plan de manutention/levage (oreilles CMU), plan d’encombrement transport

PJ‑A12 : Plan d’emballage (protection, bridage)

PJ‑A13 : Dossier SAV / Maintenance (SLA, pièces d’usure, coûts, délais, procédures)

9) Déclarations et engagements

Engagement de résultat : les valeurs garanties ci‑dessus priment sur toute documentation commerciale.

Traçabilité : engagement à fournir l’ensemble des certificats (matières, CND, essais) lors de la réception.

Délais : délai de fabrication (… semaines) à compter de l’approbation des plans par l’INERIS (joindre planning jalonné avec points d’arrêt/witness).

Réception : préciser lieu (usine/site), nature (dimensionnel, visuel, pression, documents), critères d’acceptation.

Nom / Fonction : .................................................................

Date : .......................

Signature : .................................................................