CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

DE PARIS

50 rue du Docteur Finlay

75750 PARIS CEDEX 15

MA 01-2026

FOURNITURE DE MATERIELS ET MAINTENANCE DU SYSTEME DE VIDEPROTECTION

DES SITES DE LA CAF DE PARIS

CAHIER DES CLAUSES

TECHNIQUES PARTICULIERES

(C.C.T.P.)

##### SOMMAIRE

Table des matières

I.	LE POUVOIR ADJIDUCATEUR	4

Article 1 – Généralités	4

1.1 Présentation du pouvoir adjudicateur	4

1.2 Objet des accords-cadres	4

1.3 Définitions	4

Article 2 – Localisations des sites	4

II.	LOT 1 PRESTATION DE FOURNITURE DE MATERIELS	5

Article 1 - Achat de matériel	5

1.1	Présentation d’un BPU	5

1.2	Acquisition de fournitures sur catalogue	5

1.3	Installation	5

Article 2 -  Lieu et délai de livraison des fournitures	5

III.	LOT 2 PRESTATION DE MAINTENANCE	6

Article 1 – Règlementation applicable	6

Article 2 – Description des prestations	6

2.1 Approvisionnement et remplacement des pièces détachées	6

Article 3 – Maintenance Préventive	6

Article 4 – Maintenance Curative	8

Article 5 – Différents types de pannes	9

5.1 – Panne partielle (lise non exhaustive)	9

5.2 – Panne totale (lise non exhaustive)	9

Article 6 – Contrôle et suivi de la prestation	9

Article 7 – Obligation d’information et de conseil	9

Article 8 – Modalités d’exécution	9

8.1 Horaires et jours de prestation	9

8.2 Modification des conditions de réalisation et/ou d’exécution de la prestation	10

8.3 Moyens mis à disposition du titulaire par la Caf de Paris	10

Article 9 – Qualifications du titulaire	10

Article 10 – Personnel chargés de la prestation	10

Article 11 – Obligation des parties	10

11.1 Obligations générales de moyens	10

IV.	INFORMATIONS COMMUNES AUX 2 LOTS	11

Article 1 – Contraintes d’accessibilité et de sécurité	11

Article 2 –Architecture réseau	12

Annexe 1 - Maintenance Préventive V1.0	13

Annexe 2 : Eléments du DOE à tenir à jour lors des Maintenance et des Extensions Vidéo	14

Annexe 3 :  Eléments justificatifs lors de Travaux de Maintenance et d’Extension	15

# LE POUVOIR ADJIDUCATEUR

## Article 1 – Généralités

### 1.1 Présentation du pouvoir adjudicateur

La Direction des Supports, Outils et Solidarité qui dépend de la Direction des Ressources a la responsabilité de la sécurisation des bâtiments de la Caf de Paris. À ce titre, le service sécurité-sûreté rattaché à la DSOS assure le pilotage de cette prestation.

La Caf de Paris assure une présence sur la Ville de Paris (75) et se compose de :

- 4 AFP (Agences Familles Partenaires) ;

- 4 Centres sociaux ;

- 1 Espace Tiers Lieu.

### 1.2 Objet des accords-cadres

Les présents accords-cadres s’inscrivent dans la politique sécuritaire de la Caf de Paris qui met en œuvre la maintenance préventive et curative, du système de vidéoprotection pour ses 4 grands sites dénommés « Agences Familles Partenaires » et l’achat de matériels liés à la vidéoprotection.

Sont concernés par cette prestation les AFP de :

- Finlay : centre de production (Siège de la Caf de Paris) ;

- Nationale : centre de production ;

- Jaurès : centre de production ;

- La Chapelle : centre de production.

### 1.3 Définitions

- Par entreprise, titulaire, prestataire ou fournisseur, il faut entendre entreprise répondant ou ayant répondu au présent Cahier des charges.

- Par pouvoir adjudicateur ou Caf 75, il faut entendre Caisse d’Allocations Familiales de Paris.

- Le système de vidéo couvre la vidéoprotection et la vidéosurveillance. C’est un ensemble composé des caméras et de tout le nécessaire pour pouvoir véhiculer, enregistrer et exploiter les images. Les objectifs d’un tel système sont :

- De sécuriser un lieu (malveillance, vandalisme, cambriolage…) ;

- De protéger des personnes et/ou des biens (surveillance des évènements de sûreté : incendies, agressions…).

## Article 2 – Localisations des sites

Adresses des sites des prestations permanentes :

Site de Finlay                        48 rue du Docteur Finlay75015 PARIS

Site de Jaurès			67/69 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

Site de Nationale		101 rue Nationale 75013 PARIS

Site de La Chapelle		47 rue de la Chapelle 75018 PARIS

Et tout autre établissement, pour des prestations permanentes ou occasionnelles, pour le compte de la Caf de Paris. Chaque prestation regroupe l’ensemble des sites décrits et en fonction de leurs équipements détaillés en annexes au CCTP.

# LOT 1 PRESTATION DE FOURNITURE DE MATERIELS

## Article 1 - Achat de matériel

### Présentation d’un BPU

Le titulaire du lot présente un bordereau de prix unitaires du matériel de vidéoprotection et autorise une ouverture au catalogue général de vente.

### Acquisition de fournitures sur catalogue

Pour les fournitures du catalogue, le titulaire s’engage à faire bénéficier le pouvoir adjudicateur des prix habituellement appliqués à sa clientèle. A chaque tarif, s’applique le taux de remise mentionné à l’article 7.2 à l’acte d’engagement.

Le taux de remise est valable pour toute la durée de l’accord-cadre et ne peut en aucun cas être modifié à la baisse.

### Installation

Le titulaire procède à l’installation du matériel livré. Est pris en compte dans l’installation, la pose, le raccordement et l’intégration au réseau du matériel. Cela inclus :

- la mise en service ;

- le paramétrage du matériel et du réseau ;

- les tests fonctionnels ;

- la formation des utilisateurs au besoin ;

- la mise à jour de la gestion des droits ;

- la mise à jour des plans d’implantation.

Un rapport détaillé d’installation doit être délivré au pouvoir adjudicateur après chaque installation de matériel.

Le pouvoir adjudicateur précisera dans le bon de commande le lieu et la date d’installation. Il peut être décidé que la date d’installation se tienne le même jour que la date de livraison. Dans ce cas, il sera précisé dans le bon de commande concernant l’achat du matériel. Sinon, un bon de commande distinct pour l’installation sera adressé au titulaire. Les prix de déplacement et de main d’œuvre sont fixés à l’acte d’engagement.

## Article 2 - Lieu et délai de livraison des fournitures

Le matériel doit être livré au nom du service de sécurité et à l’adresse de Finlay siège de la CAF de Paris au 48 rue du Docteur Finlay 75015 PARIS. Le matériel sera réceptionné par le PC de sécurité et transmis au service de sécurité sûreté.

D’une manière générale les heures de livraison sont les suivantes :

Du lundi au vendredi : de 7h30 à 18h

Le délai de livraison ne doit pas dépasser une durée maximale de 15 jours ouvrés pour toute pièce achetée avec le titulaire (bordereau de prix ou catalogue).

Cependant si le titulaire propose un délai plus court à l’acte d’engagement, celui-ci sera contractuel dès la notification de l’accord-cadre. A défaut du respect du délai de livraison, des pénalités pourront être appliquées, conformément à l’article 12 du CCAP.

# LOT 2 PRESTATION DE MAINTENANCE

## Article 1 – Règlementation applicable

Le titulaire s’engage à respecter les textes et normes européennes applicables aux établissements recevant du public tant pour les vérifications que pour les pièces et matériels fournis.

## Article 2 – Description des prestations

Il réalisera la maintenance corrective, la maintenance curative, ainsi que les dépannages du système de vidéosurveillance.

Le titulaire doit avoir les compétences nécessaires pour réaliser cette maintenance sur l’ensemble du matériel déjà installé.

Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, la liste des matériels n’est pas indiquée au moment de la consultation publique. Le descriptif des éléments techniques sont listés dans une annexe. Il est de la responsabilité du titulaire du marché de vérifier le présent descriptif et d’y apporter toute modification/complément lors de la première visite de maintenance.

### 2.1 Approvisionnement et remplacement des pièces détachées

Dans le cadre de ses obligations de maintenance préventive et corrective, le titulaire doit procéder, uniquement lorsque cela est nécessaire, à l’approvisionnement et au remplacement des pièces détachées reconnues défectueuses ou en fin de vie.

Avant le remplacement des pièces, le titulaire devra transmettre au pouvoir adjudicateur un devis détaillé précisant :

- la référence de la pièce ;

- son coût unitaire ;

- les frais associés y compris le coefficient de revente ;

- ainsi que les délais de mise à disposition.

Le remplacement ne pourra intervenir qu’après validation écrite du pouvoir adjudicateur.
Aucun remplacement réalisé sans accord préalable ne pourra faire l’objet d’une facturation.

## Article 3 – Maintenance Préventive

Le titulaire de l’accord-cadre devra satisfaire les prestations suivantes et remettre les documents demandés au service sécurité de la Caf de Paris en respectant les échéances :

 Une maintenance préventive semestrielle des installations dont il a la charge. Cela consiste à vérifier complètement l’ensemble des installations, à régler et essayer le matériel, à vérifier la bonne réception des infos, à remplacer les piles et batteries (à inclure dans le prix forfaitaire de la maintenance) quand c’est nécessaire. Le prestataire doit réaliser les tâches listées à l’Annexe 1 (liste non exhaustive) et proposer tout autre tâche qu’il qualifie nécessaire.

Afin de déterminer les dates et conditions de réalisation de la maintenance semestrielle, le titulaire prend contact avec la responsable du service sécurité maximum trois semaines après la signature de l’accord-cadre.

Cette maintenance fait l’objet d’un rapport signé contradictoirement par le représentant de la Caf de Paris et l’équipe technique du titulaire. Les principaux points de contrôle sont indiqués en Annexe 1.

 Un rapport d’intervention détaillant les défaillances, explicitant les causes possibles ou certaines de celles-ci, et détaillant les solutions techniques devant être mise en œuvre en conformité avec les exigences réglementaires pour permettre la remise en état en vue d’un fonctionnement normal à la suite d'un devis. Le rapport est mis à la disposition du représentant de la Caf de Paris, par courriel électronique dans les 48 heures ouvrées qui suivent chaque intervention.

 Un tableau prévisionnel global décrivant l’organisation du plan d’entretien annuel et reprenant de façon exhaustive la liste des opérations minimales d’entretien à effectuer et la liste des pièces ou mécanismes à vérifier sera transmis par mail :

- pour la 1ère année : dans les 15 jours ouvrés suivant la date de notification de l’accord-cadre ;

- pour les années suivantes : en début de chaque année civile et avant le 15 janvier au service sécurité.

 Un plan d’entretien prévisionnel (annuel et sur 10 ans) par site prenant en compte les caractéristiques de chaque site. Le plan d’entretien doit contenir les informations listées à l’Annexe 1 (liste non exhaustive) et proposer tout autre information qu’il qualifie nécessaire. Ce plan doit être mis à jour après chaque maintenance curative et/ou préventive. Il représente fidèlement l’ensemble du matériel du site concerné et retrace son évolution année après année. Le modèle type du plan d’entretien est envoyé :

- pour la 1ère année : dans les 15 jours ouvrés suivant la date de notification de l’accord-cadre ;

- pour les années suivantes : en début de chaque année civile et avant le 15 janvier au service sécurité et avant le 15 janvier et ne pourra être modifié sans l’accord des deux parties.

 Une notice des instructions nécessaires au maintien en bon état de fonctionnement des installations sera fournie pour chaque matériel. Cette notice comporte une description des caractéristiques et du fonctionnement de l’installation (serveur local, serveur central, caméras, switch etc…). A défaut, le titulaire du contrat élaborera le document. En fin de contrat, l’ensemble des notices d’instructions sera remis à la Caf de Paris. Le support devra être synthétique (moins de 4 pages) et permettre une mise en œuvre aisée avec des illustrations.

 Les références du présent accord-cadre d’entretien doivent être inscrites par le titulaire dans toutes les correspondances (rappel du numéro de l’accord-cadre sur les devis, rapport de maintenance, factures etc…).

Le devis d’exécution des prestations nécessaires sera adressé par messagerie électronique au représentant de la Caf de Paris au plus tard le jour 3ème jour ouvré suivant l’intervention. En cas d’acceptation du devis, par le pouvoir adjudicateur, un ordre de service sera adressé au titulaire.

En cas de non remise de documents mentionnés, le titulaire encourt une pénalité.

## Article 4 – Maintenance Curative

Le titulaire de l’accord-cadre devra satisfaire les prestations suivantes et remettre les documents demandés au service sécurité de la Caf de Paris en respectant les échéances :

 Une maintenance curative, est assurée par le prestataire en cas de dysfonctionnement ou de panne, du matériel durant l’exécution de l’accord-cadre d’entretien. Le délai d’intervention à respecter impérativement est indiqué dans « le tableau des horaires d’interventions » détaillé dans l’article 11.

Si une opération de maintenance curative nécessite le remplacement d’une ou plusieurs pièces détachées, le titulaire du contrat devra impérativement transmettre un devis détaillé au pouvoir adjudicateur avant toute commande de la pièce détachée.

Le devis devra préciser :

- La référence de la pièce ;

- Le coût unitaire ;

- Le délai de livraison ;

- Les frais éventuels associés (main d’œuvre, déplacement, coefficient de revente, etc.).

Les modalités pour le devis sont précisées au CCAP.

Le remplacement ne pourra être effectué qu’après un accord écrit du pouvoir adjudicateur. En cas de non-respect de cette procédure, les dépenses engagées par le titulaire ne pourront faire l’objet d’aucune facturation.

 Un rapport d’intervention détaillant les défaillances, explicitant les causes possibles ou certaines de celles-ci, et détaillant les solutions techniques devant être mise en œuvre en conformité avec les exigences réglementaires pour permettre la remise en état en vue d’un fonctionnement normal à la suite d'un devis. Le rapport accompagné d’un éventuel devis, est mis à la disposition du service de sécurité/sûreté par courriel électronique au plus tard le jour 3ème jour ouvré suivant l’intervention. Des exemples de justificatifs d’intervention sont fournis à titre indicatif en Annexe 3.

Les actions correctrices curatives et, éventuellement, les opérations de mises en conformités des équipements, font l’objet de bons de commande individualisés, et s’inscrivent en dehors du forfait relatif à la maintenance préventive.

Les éventuels devis adressés par le titulaire au pouvoir adjudicateur détaillent :

- Les libellés et références du matériel concerné :

- La nature des opérations curatives ou de mise en conformité ;

- Le coût du déplacement et de la main d’œuvre horaire facturés selon le bordereau de prix unitaire (annexé à l’acte d’engagement) ;

- Le coût des pièces à remplacer, y compris les consommables ;

- Le coefficient de revente ;

- Si la pièce défectueuse y est reprise.

Le titulaire est tenu à une obligation de résultat, par remise en fonctionnement (éventuellement en mode dégradé par une action palliative) des installations en cas de panne.

Le devis d’exécution des prestations nécessaires sera adressé par messagerie électronique au représentant de la Caf de Paris au plus tard le jour 3ème jour ouvré suivant l’intervention. En cas d’acceptation du devis, par le pouvoir adjudicateur, un ordre de service sera adressé au titulaire.

La récidive d’une panne ayant fait l’objet d’une maintenance curative d'un délai inférieur à 2 mois et ayant nécessité le changement d’une pièce défectueuse, bénéficie d’une garantie de réparation gratuite et non facturée.

En cas de non remise de documents mentionnés, la Société encourt une pénalité.

## Article 5 – Différents types de pannes

### 5.1 – Panne partielle (lise non exhaustive)

- Panne d’une caméra ;

- Panne d’un seul disque dur ne compromettant pas la durée d’enregistrement au Cerfa ;

- 1 pc d’affichage HS.

### 5.2 – Panne totale (lise non exhaustive)

- Vandalisme/dégradation ;

- Ensemble des caméras impactées (pas d’affichage ou d’enregistrement) ;

- le serveur principal ou le serveur local d’un site n’est plus fonctionnel ;

- Durée d’enregistrement légale au Cerfa compromise ;

- Communication rompue avec le système intrusion.

## Article 6 – Contrôle et suivi de la prestation

La Caf de Paris effectuera des contrôles inopinés de la prestation, notamment sur les thématiques suivantes :

- le délai d’intervention ;

- délais de rétablissement des équipements ;

- mise à jour éventuelle du DOE et des sauvegardes ;

- respect des horaires d’ouverture des sites ;

- disponibilité et bon fonctionnement des matériels ;

- le respect des règles d’accès et de sécurité en vigueur à la CAF de Paris ;

- la propreté des lieux après une intervention.

Pour tout fait constaté, des pénalités peuvent être appliquées.

## Article 7 – Obligation d’information et de conseil

Le titulaire informera le pouvoir adjudicateur de toute évolution réglementaire concernant le matériel couvert par le présent accord-cadre. Dans le cadre de ses prestations, il fera toute suggestion qui lui semblerait utile à la protection des utilisateurs. Il informera le représentant de la Caf de Paris de toute carence ou anomalie qu’il pourrait relever. Il est rappelé que la responsabilité du titulaire pourrait être engagée en cas de manquement à ce devoir- d’information.

## Article 8 – Modalités d’exécution

### 8.1 Horaires et jours de prestation

Les dates et heures d’intervention seront prises en concertation avec le pouvoir adjudicateur qui prendra les dispositions nécessaires pour rendre accessible aux agents du titulaire l’ensemble des espaces et installations concernés par les prestations. D’une manière générale les heures d’intervention sont les suivantes :

 Du lundi au vendredi : de 7h à 17h

### 8.2 Modification des conditions de réalisation et/ou d’exécution de la prestation

La Caf de Paris se réserve les droits de modification de cette prestation concernant les points suivants :

- rajout ou suppression des sites listés dans cet accord-cadre ;

- changement des modalités de la prestation en cas d’une nouvelle politique sécurité et/ou de travaux.

Le titulaire de l’accord-cadre sera averti en amont de toute modification de l’installation ou de la prestation.

Un avenant détaillant l’ensemble des modalités (gestion, prix, adresse des lieux, type de matériel etc…) de toute modification sera envoyé au prestaire pour information et versé au présent contrat. Dans un délai de 15 jours après information, le titulaire peut formuler par écrit d’éventuelles objections relatives à ces transformations, sans toutefois pouvoir refuser la prestation.

### 8.3 Moyens mis à disposition du titulaire par la Caf de Paris

Aucun matériel ne sera mis à la disposition du titulaire. Il lui appartiendra en conséquence de fournir l’ensemble du matériel nécessaire à la réalisation de ses prestations. L’énergie électrique et l’eau nécessaire à l’exécution proprement dite des prestations seront fournies gratuitement par le pouvoir adjudicateur.

Le titulaire doit remettre en état de propreté les lieux de l’exploitation suite à son intervention.

## Article 9 – Qualifications du titulaire

Le titulaire doit détenir toutes les autorisations et documents normatifs nécessaires et s’engage à faire intervenir des agents qualifiés pour réaliser les prestations de l’accord-cadre.

## Article 10 – Personnel chargés de la prestation

Le titulaire s’engage à faire intervenir des agents qualifiés pour réaliser les prestations du marché. Aucun stagiaire ne pourra être affecté sur cette prestation, à quelque titre que ce soit, sans un accord express de la Caf de Paris et sans l’accompagnement d’un agent titulaire.

## Article 11 – Obligation des parties

### 11.1 Obligations générales de moyens

Le titulaire a une obligation de résultat dans l’exécution de la mission, conformément au présent Cahier des clauses techniques particulières et à ses annexes actuelles ou à venir. Cela implique qu’une mauvaise évaluation de la mission par le titulaire ne pourra faire l’objet d’une modification de moyens, sauf modifications de la mission. Aussi, les moyens présentés dans la réponse et validés dans l’accord-cadre ne pourront faire l’objet de coûts supplémentaires.

TABLEAU RECAPTITULATIF DES HORAIRES D’INTERVENTION

|  | Délai d’intervention Du lundi au vendredi | Délai d’intervention La nuit, week-ends et jours fériés |
| --- | --- | --- |
| Signalement d’une panne partielle Journée : 07h à 17h | 4 heures ouvrées maximum après le signalement sauf délai plus court fixé à l’acte d’engagement par le titulaire | Le jour ouvré suivant entre 09h et 11h |
| Signalement d’une panne totale Journée : 07h à 17h | Délai d’intervention 2 heures ouvrées maximum Du lundi au vendredi après le signalement |  |

En cas de panne, le titulaire s’engage à respecter ces délais d’intervention. En cas d’absence du technicien dans ce délai, le titulaire dispose d’un délai supplémentaire d’une heure après relance de la Caf de Paris. Passé ce délai, des pénalités seront appliquées.

Le titulaire devra donc disposer d’une permanence opérationnelle, afin de procéder à ce remplacement. Il communiquera aux représentants de la Caf de Paris le numéro d’astreinte sur lequel il reste joignable durant la permanence.

# INFORMATIONS COMMUNES AUX 2 LOTS

## Article 1 – Contraintes d’accessibilité et de sécurité

a) L’accès aux différents sites de la Caf de Paris sont soumis à un contrôle d’accès délivré par un service de sécurité. Un passage par le poste de contrôle de sécurité est obligatoire pour l’ensemble des personnes amenées à intervenir sur le site. Le délai d’obtention du badge est rapide, après communication au responsable sécurité des noms prénoms de la personne, date, horaires de l’intervention.

b) Par ailleurs, le titulaire s’engage à ne pas diffuser les plans et documents en sa possession et à signaler au maître d’ouvrage tout vol de ceux-ci.

c) Enfin, les installations nécessaires à la réalisation de l’opération devront ne pas permettre à une personne extérieure de s’immiscer dans les l’enceinte des bâtiments pendant l’exécution de l’accord-cadre.

## Article 2 –Architecture réseau

ANNEXES

# Annexe 1 - Maintenance Préventive V1.0

| A - Tableau des opérations de maintenance Préventives |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Equipements | Contrôles | Int/Ext | Fréq /an | Ok Nok |
|  | Toutes opérations | Vérifier et préparer avant le déplacement maintenance auprès du responsable sécurité CAF Paris et auprès des responsables ou opérateurs locaux les éventuels points de disfonctionnements spécifiques constatés en visu et enregistrement jour /nuit. | Int et Ext | 2/an |  |
|  | Armoires Baie | Dépoussiérage vérification câblage, vérification ventilation et température interne | Int | 2/an |  |
|  | Par Serveur | Vérification Alim, Chaleur / Ventilation Alim Dépoussiérage Vérification taux CPU < 40% en mode normal Rec/view Horodatage GMT heure hiver/été Vérification Durée d’enregistrement conforme au Cerfa : 30J 20 à 30% de réserve de stockage en plus du stockage légal Fonctionnement RAID (si Raid) Vérifier conformité Durée Journal d’activité (60J mini) et Alarmes Vérification répartition de charge CPU si plusieurs serveurs vidéo par site Mot de passe admin Intégrateur et admin Donneur d’ordre Mot de passe par user avec delog automatique - Logout (vérifier liste) Changement des mots de passe utilisateur 1 fois tous les 2 ans (Anssi) Définition d’alarmes techniques envoyés au responsable de site (perte disque, caméras, redémarrage.) à proposer | Int | 2/an |  |
|  | Tous les Serveurs | Suivi et Mise à jour logiciel des serveurs de façon synchronisée Les MAJ serveurs et clients doivent être présentées pour approbation avec les éléments d’amélioration critique (ou pas) Le Serveur Finlay est l’unité centrale de synchronisation Pointage sur Serveur de Temps Donneur d’ordre (CAF) | Int | 2/an |  |
|  | Onduleur | Contrôle Niveau de charge et remplacement anticipé de la batterie si nécessaire – doit figurer dans le tableau prévisionnel de maintenance Décennal du DOE | int | 2/an |  |
|  | Switchs POE | Vérification connexion, dépoussiérage, MAJ logiciel Firmware Une migration vers du filtrage MAC sur les switchs serait nécessaire à terme pour être conforme aux recommandations de l’ANSII. | int | 2/an |  |
|  | Postes Clients | Suivi et Mise à jour logiciel des serveurs de façon synchronisée Vérification de la fluidité, Niveau de CPU et GPU (< 50%) Horodatage Vérification fonctionnement carte GPU en mode élevé | int | 2/an |  |
|  | Caméras Intérieures | Contrôle et MAJ des Firmware qui doivent être homogènes, Https, Horodatage NTP des caméras sur le serveur Vidéo Contrôle netteté Champs Visuels, Alimentation ACDC ou POE, Vision jour / Contre-jour et Vision Nuit (sur enregistrement) repérage câble coté switch, masques, réglage détection Contrôle des pertes de puissance POE dues à la distance. Supprimer les éventuelles incrustations Nom/Date/Heure venant des caméras | int | 2/an |  |
|  | Caméras Extérieures | Idem caméras intérieures + étanchéité gaine, protection câble et goutte d’eau. Traitement anti-insectes sur les dessous de casquettes. Vérification fonctionnement antibuée électronique ou sachet gel de silicate | Ext | 2/an |  |
|  | Caméras stratégiques VPI /entrées | Caméras d’entrée d’identification à 250 ppm ou lecture de plaque VPI à 200 Ppm - Idem caméras générales + vérification que l’on a bien une image nette jour et nuit avec les ppm en plein mouvement en faible lumière | Int | 2/an |  |
|  | DOE | A chaque intervention, Maj du DOE (tableaux adressage, Plan d’implantation vidéo et synoptiques) si nécessaire et sauvegardes. | - | 2/an |  |
|  | Rapport | Rapport d’intervention avec recommandations éventuelles d’investissement | - | 2/an |  |

# Annexe 2 : Eléments du DOE à tenir à jour lors des Maintenance et des Extensions Vidéo

| A3 - Eléments du DOE permettant les opérations de Maintenance préventive et curative Ces éléments sont à créer ou à mettre à jour pour certains en démarrage de contrat afin de partir d’un existant |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Eléments | Utilité / Objectifs | Ok Nok |
|  | Synoptique Réseau général | Donne l’architecture globale et les points de concentration Entre les 4 sites avec leurs liaisons fibrées FTTH/FTTO | OK |
|  | Synoptique réseau local | Indique les points de concentration IP, et les passages des câbles et Fibre/Ethernet par site entre baies techniques– doit être mis à jour après chaque ajout ou modification Vidéo | Partiel (*) |
|  | Tableau d’adressage général | Donne le détail des matériels actifs (caméras, switchs, Serveurs, Clients, Onduleurs) IP ou non IP (injecteur) du réseau vidéo. doit être mis à jour après chaque ajout, remplacement ou modification Vidéo | Partiel (*) |
|  | Exports HD Jpeg Caméras | Exports Jpeg de jour et de nuit en HD servant d’image de référence en maintenance caméras pour les champs visuels et les masques privatifs | Partiel (*) |
|  | Dates Mise en Service / Garanties | Suivi de l’obsolescence des équipements et des versions d’OS / Firmware. Permet d’anticiper des pbs d’incompatibilité, des besoins de MAJ ou de remplacements | Partiel (*) |
|  | Plan d’implantation Vidéo par site | Indique le positionnement précis des champs de vison par site – permet les mises à jour de dossiers préfectoraux (CERFA) avec distinction zone publique ou privée. doit être mis à jour après chaque ajout ou modification Vidéo | Partiel (*) |
|  | Tableau de Maintenance Prévisionnel décennal multi site CAF Paris | Comme pour carnet d’entretien voiture, Indique au donneur d’ordre les éléments dont le remplacement ou la mise à jour doivent être anticipés sur les 10 ans / glissant à venir (Firmware caméras EOL, Serveurs, Clients, onduleurs, Disques durs, OS, Windows onduleurs, coffrets, etc.) Comprend matériel et Logiciel | A faire |
| (*) Un audit réalisé fin 2024 a reconstitué une partie du DOE à partir de la vision des équipements actifs, visibles du serveur général Finlay Ces éléments seront fournis au prestataire en charge de la Maintenance. Certains éléments confidentiels ne seront remis qu’après confirmation de l’acte de candidature et signature d’un NDA |  |  |  |

# Annexe 3 :  Eléments justificatifs lors de Travaux de Maintenance et d’Extension

| A4a – Eléments à fournir avant Intervention d’extension d’installation ou de maintenance curative |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Eléments | Utilité / Objectifs | Ok Nok |
|  | Devis relatif aux remplacements ou nouveaux équipements installés si hors garantie incluant la mise à jour du DOE | Devis classique détaillé comprenant matériel, main d’œuvre, raccordement au réseau, fiche technique PDF de l’équipement et Mise à jour du DOE (tableau adressage, synoptique, plan d’implantation vidéo) Repérage des câbles. ; Dimensions et Rendu extérieur sur façade. Doit détailler : Site, Serveur raccordé, marque et modèle caméra, accessoire support ou casquette, la mission de la caméra et les réglages particuliers prévus la concernant, image et flux1 et 2 vidéo (continu, détection, analytiques, masques. etc.) Garantie de performances de jour et de nuit (IR ou Couleur) Les Réglages éventuels coté VMS Network Optix. Connexion en mode driver ou métadonnées, ou Onvif (minimum) |  |
|  | Mini Schéma explicatif technique prévisionnel d’implantation vidéo, du champ visuel et du raccord réseau et alimentation | Doit permettre en un regard de comprendre et valider la pertinence de l’intervention. Dans le cas de nouveaux équipements : mini schéma d’implantation indiquant le champ de vision approximatif, la connexion réseau et les passages de câbles (cheminement) les autres équipements nécessaires au raccordement réseau et à son alimentation. (coffret, media converter) Dans le cas de caméras stratégiques une simulation du champ visuel en 3D serait appréciée ainsi en extérieur qu’une simulation d’incrustation sur façade. Raccordement serveur, Baie de départ, Switch, Consommation POE, distances Ethernet ou Fibre Optique |  |

| A4b – Eléments à fournir après Intervention d’extension d’installation vidéo ou de maintenance curative / remplacement |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Photos Documentation avant et après intervention |  | 1 à 3 photos (2 méga pixels suffisent) indiquant l’état de l’équipement / coffret / Gaine /switch / Baie avant intervention, 1 à 3 photos indiquant l’état du nouvel équipement après installation et les raccordements réseaux, le marquage câble |  |  |  |
|  | Marquage des câbles |  | Il est demandé de baguer ou repérer systématiquement les nouveaux câbles réseaux vidéo ou autres afin de connaitre les caméras en aval ou les switchs en amont |  |  |  |
|  | MAJ du Tableau d’adressage général |  | Dans le cas d’une modification IP/MAC, mise à jour du tableau de suivi et sauvegarde de l’équipement |  |  |  |
|  | Dates de Maintenance Périodique |  | Mettre à jour les prochaines dates de maintenance périodique prévisionnelle de l’équipement (logiciel, batterie, disques...) |  |  |  |
|  | Exports HD Jpeg des nouvelles Caméras |  | Exports Jpeg de jour et de nuit servant d’image de référence de champs visuels avec masques privatifs |  |  |  |
|  | Mise à jour DOE Dates Mise en Service / Garanties |  | Suivi de l’obsolescence des équipements et des versions d’OS / Firmware. Permet d’anticiper des pbs d’incompatibilité, des besoins de MAJ ou de remplacements. Mise à jour du tableau d’adressage /DOE Vidéo. |  |  |  |
|  | Mise à jour DOE Plan d’implantation Vidéo par site |  | Indique le positionnement définitif précis des champs de vison par site – permet les mises à jour de dossiers préfectoraux avec distinction zone publique ou privée Le DOE peut contenir les photos post intervention dans des dossiers chronologiques. |  |  |  |
| 1 |  | Photos avant Travaux |  | Photos après travaux |
| Permet de documenter l’intervention, visualiser la qualité des finitions, des gaines eu boitiers de connexion. |  |  |  |  |
| 2 |  | Photos avant Travaux sur Devis |  | Simulation incrustation nouvelle caméra |
| Permet de visualiser le type de caméra / accessoires et leur esthétisme en façade |  |  |  |  |

| 3 | Exemples de plans d’implantation simplifiés 2D lors de nouveaux déploiements |
| --- | --- |
| Le triangle donne un angle approximatif de référence du champ visuel. Si la caméra est considérée comme stratégique une vue en 3D sera demandée. |  |

| 4 |  | Nouvelles caméras : simulation des angles de vue avec logiciel 3D type IPVSDT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Exemples de Synoptiques simplifiés à fournir lors de nouvelles implantations |  |
| Le synoptique doit permettre de vérifier le chemin de câblage, les distances et risques d’atténuations POE éventuelles, la répartition de la charge switch et serveur |  |  |

| 6 | Exports final Jpeg HD de jour et de nuit de chaque caméra au DOE |
| --- | --- |