ACCORD-CADRE n° 26A11

Prestations de nettoyage de locaux

ANNEXE 1 CCTP – DISPOSITIONS PARTICULIERES

LOT N° 3

Ce lot comporte 1 composante :

SUAPS

| Site/Composante | Adresse Principale | Surfaces bâtiments à nettoyer par le prestataire externe |
| --- | --- | --- |
| CSU Brabois | 11 avenue de la Forêt de Haye- VANDOEUVRE LES NANCY | 204,52 m2 |

Date prévisionnelle de démarrage des prestations : 5 septembre 2026

# Activités principales des Sites :

Enseignement et pratique des activités sportives.

# Horaires d’interventions :

Du lundi au vendredi et de 6H30 à 8H (2 personnes)

# Période de fermetures durant lesquels les prestations sont réduites ou inexistantes :

|  | Jours fériés : non prestation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Jour de l'an | 01/01/2026 | 01/01/2027 | 01/01/2028 | 01/01/2029 | 01/01/2030 |
| Lundi de Pâques | 06/04/2026 | 29/03/2027 | 17/04/2028 | 02/04/2029 | 22/04/2030 |
| Fête du travail | 01/05/2026 | 01/05/2027 | 01/05/2028 | 01/05/2029 | 01/05/2030 |
| Victoire 39/45 | 08/05/2026 | 08/05/2027 | 08/05/2028 | 08/05/2029 | 08/05/2030 |
| Ascension | 14/05/2026 | 06/05/2027 | 25/05/2028 | 10/05/2029 | 30/05/2030 |
| Lundi de Pentecôte | 25/05/2026 | 17/05/2027 | 05/06/2028 | 21/05/2029 | 10/06/2030 |
| Fête Nationale | 14/07/2026 | 14/07/2027 | 14/07/2028 | 14/07/2029 | 14/07/2030 |
| Assomption | 15/08/2026 | 15/08/2027 | 15/08/2028 | 15/08/2029 | 15/08/2030 |
| Toussaint | 01/11/2026 | 01/11/2027 | 01/11/2028 | 01/11/2029 | 01/11/2030 |
| Armistice 14/18 | 11/11/2026 | 11/11/2027 | 11/11/2028 | 11/11/2029 | 11/11/2030 |
| Noël | 25/12/2026 | 25/12/2027 | 25/12/2028 | 25/12/2029 | 25/12/2030 |

| ADRESSE Bâtiment | Date de début de période de non prestation | Date de fin de période de non prestation | Nombre de jours ouvrés | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUAPS | 26/10/26 | 01 /11/26 | 05 | Fermeture Toussaint |
|  | 21/12/26 | 03/01/27 | 07 | Fermeture de Noel |
|  | 22/02/27 | 28/02/27 | 5 | Fermeture d’Hiver |
|  | 19/04/27 | 02/05/27 | 10 | Fermeture Printemps |
|  | 07/05/27 | 07/05/27 | 01 | Pont Ascension |
|  | 14/06/27 | 06/09/27 | 60 | Fermeture estivale |
| ADRESSE Bâtiment | Date de début de période de prestation réduite | Date de fin de période de prestation réduite | Nombre de jours ouvrés | Remarques |
| / | / | / | / | / |

Ces dates sont indicatives, ce sont sensiblement les mêmes chaque année, elles seront communiquées chaque année dès qu’elles sont connues

# Exigences particulières pour les matériels :

Un chariot de ménage et un aspirateur (avec filtre HEPA) par agent.

Au minimum une auto-laveuse en permanence sur site.

Les auto-laveuses présentent sur le site de l’Université de Lorraine devront être équipées d’un système de génération autonome d’eau ozonée.

# Dérogations aux gammes opératoires, aux grilles de seuils d’acceptabilité et grilles de contrôles contenues dans le CCTP :

Les grilles dérogatoires à celles contenues dans le CCTP sont celles mentionnées ci-après. En l’absence de grilles dérogatoires pour des gammes opératoires qui seraient applicables au présent lot, ce sont les grilles indiquées au CCTP qui s’appliquent.

Le nettoyage des douches (sols, et parois) se fait quotidiennement avec canon à mousse de produit et un jet de rinçage, le lundi et le mercredi avec du ND301 ou tech lab de chez salveco, le mardi et le jeudi avec le super dégraissant de chez salveco, le vendredi avec le Diesin de chez Le goff.

Après avoir effectué un dépoussiérage, les sols des vestiaires et des sanitaires se nettoient au rasant avec l'eau Ozonée les lundi, mardi, jeudi et vendredi puis avec le super dégraissant le mercredi. Passage monobrosse + aspiration de l'eau une fois par mois dans les sanitaires.

Pour les cuvettes des WC et urinoir il faut utiliser le Détartrant détergent désinfectant désodorisant.  Pour les lavabos et autres équipements il faut utiliser l'eau Ozonée et suivant besoin le super dégraissant et le détartrant.

Après avoir effectué un dépoussiérage, les sols des vestiaires et des sanitaires ce nettoient au rasant avec l'eau Ozoné les lundi, mardi, jeudi et vendredi puis avec le super dégraissant le mercredi. Passage monobrosse + aspiration de l'eau une fois par mois dans les sanitaires.

Pour les cuvettes des WC et urinoir il faut utiliser le Détartrant détergent désinfectant désodorisant.  Pour les lavabos et autres équipements il faut utiliser l'eau Ozonée et suivant besoin le super dégraissant et le détartrant.

# Equipement du site mise à disposition par l’UL

Nombre de machines à ozonée : 1

| Lieu d’implantation | Remarques |
| --- | --- |
| Infirmerie Rdc | / |

Moyens de lavage sur site des MOPS :

| Possibilité pour le prestataire d’implanter |  | Mise à disposition par l’UL |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Machine à laver (O/N) | sèche linge (O/N) | Machine à laver (O/N) | sèche linge (O/N) |  |
| N | N | N | N | / |

Un système de mousseur pour les nettoyages des douches.

# Nombre estimatif d’usagers sur les sites :

| Composante | Bâtiment | Nombre d'usagers | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| SUAPS | CSU BRABOIS | 500 pers/jour | Nombre d’étudiants susceptibles d’utiliser les sanitaires sachant qu’ils ne sont jamais là tous en même temps |

# Descriptif locaux et gammes opératoires correspondantes :

Cf annexe 1 bis « Tableau des surfaces ».

Il est à noter que toutes les douches comportent des parois verticales carrelées qu’il faudra nettoyer quotidiennement par pulvérisation avec un appareil mousseur suivi d’un rinçage après quelques minutes. Le nettoyage des parties verticales des sanitaires et vestiaires sera effectué à la main autant que de besoin.