Département de la HAUTE-LOIRE

Commune du PUY EN VELAY

-----

Propriété CCI Haute-Loire

Parcelle 436 section AW

### PARKING 44 Places

LOT UNIQUE

Dossier de Consultation

des Entreprises

Bordereau des Prix Unitaires

Pièce 1.5

P25-112

MARS 2026

Cabinet AURA-GE

Cabinet BOYER

Société de Géomètres-Experts

I - Installation de chantier

| N° Prix | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| --- | --- | --- |

| 101 | INSTALLATION DE CHANTIER TRAVAUX DE VIABILISATION Ce prix rémunère : Les prestations prévues à l'article 17.1 du fascicule 2 du C.C.T.G. et à l'article 31 du C.C.A.G. Il comprend les aménagements éventuels de terrain, des accès de chantier, les frais de gardiennage, de clôture, l'amenée du matériel de chantier et son repliement et l'enlèvement en fin de travaux de tous les matériels et matériaux avec remise en état des lieux. Il comprend également les plans d'exécution nécessaires à la bonne réalisation des travaux et qui pourront être demandé par le maître d'oeuvre pour VISA. Il comprend également les piquetages généraux et particuliers des travaux et la réalisation par l’entreprise des DICT. Sa rémunération s'effectue en deux fractions : - 70 % après l'amenée du matériel de chantier, - 30 % après repli du matériel, des installations et remise en état des lieux. LE FORFAIT : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | …................................ , ………….... |
| --- | --- | --- |
| 102 | PLAN DE RECOLEMENT Ce prix rémunère : La réalisation de plan de recolement au 1/200 des divers réseaux mis en place à partir de fond de plan fourni par le Maître d'ouvrage. Il comprend : - le relevé des nouveaux réseaux - l'indication de la nature, des diamètres, des changements de direction - l'indication des côtes fil d'eau et des tampons L'établissement de ce document sera fait par un géomètre ou topographe d'après les indications fournies par l'entreprise et à partir d'un relevé topographique. L'entreprise fournira quatre tirages papier couleurs et le fichier informatique format DWG ou DXF. LE FORFAIT : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | …................................ , ………….... |
| 103 | ESSAI DE COMPACTAGE Ce prix rémunère : La réalisation d’essai de plaque sur le fond de forme de la voie avec remise d’un rapport au maître d’œuvre Les essais seront réalisés par un organisme indépendant soumis au choix du maître d’œuvre. L’UNITE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | …................................ , ……….... |

II - Travaux de voirie

| N° Prix | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| --- | --- | --- |
| 201 | DECAPAGE DE TERRE VEGETALE ET MISE EN DEPOT Ce prix rémunère : - L'enlèvement de la terre végétale dans les zones et sur une épaisseur de 0.20m. - l'élimination des produits étrangers (grosses racines, pierres, déchets, divers...), - le chargement, le transport, le déchargement et la mise en dépôt provisoire dans les conditions prévues au C.C.T.P.en vue du réemploi de la terre comme revêtement de talus et espace vert. - L’évacuation en décharge des déblais non réutilisés y compris frais de décharge LE METRE CARRE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… | …................................ , ………….... |
| 202 | TERRASSEMENT EN DEBLAI EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Y COMPRIS EVACUATION Ce prix rémunère : Au mètre cube en place, l'extraction de déblais en terrain de toute nature dans les conditions prévues au C.C.T.P. y compris rocher compact. Il comprend toutes les sujétions prévues à l'article 17.10 du fascicule 2 du C.C.T.G. et les prestations complémentaires suivantes : - la démolition des constructions de toutes natures ne faisant pas l'objet d'un prix spécifique, - l'aménagement des dépôts définitifs et les frais éventuels relatifs à l'occupation des dépôts provisoires. Ce prix comprend également le chargement, transport et déchargement des matériaux en zones de décharge définitive de l’entreprise quelle que soit le distance, y compris frais de décharge. Toutes sujétions comprises. LE METRE CUBE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… | …................................ , ………….... |
| 203 | FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN GEOTEXTILE SOUS CHAUSSEE A CREER Ce prix rémunère : Au mètre carré, la fourniture, le transport et la pose d'une feuille anticontaminante imputrescible, perméable à l'eau et à l'air, non tissée, de grammage supérieur ou égal à 160 gr/m², y compris préparation du terrain avec élimination de tous matériaux succeptible de blesser le géotextile à poser. Ce dernier ne pourra être posé qu'après accord du maître d'œuvre et vérification de la planéité et l'homogénéité du fond de forme. Toutes sujétions de mise en œuvre. LE METRE CARRE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… | …................................ , ………….... |
| 204 | GRAVES TOUT VENANT 0/80 sur 0.40m sous chaussée à créer Ce prix rémunère : Au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre de grave naturelle tout venant basaltique 0/80 sur 0.40m sous chaussée. Il comprend la préparation, le chargement, le transport, le répandage et le compactage dans les conditions décrites au CCTP. LE METRE CUBE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… | …................................ , ………….... |
| 205 | GRAVES TOUT VENANT 0/31.5 sur 0.15m sous chaussée à créer Ce prix rémunère : Au mètre cube, la fourniture et la mise en oeuvre de grave naturelle tout venant basaltique 0/31.5 sur 0.10 sous chaussée. Il comprend la préparation, le chargement, le transport, le répandage et le compactage dans les conditions décrites au CCTP. LE METRE CUBE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |

| N° Prix | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| --- | --- | --- |
| 206 | PURGE ET REMBLAI GRAVES TOUT VENANT 0/100 sur 0.40m sous chaussée à créer Ce prix rémunère : Au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre de grave naturelle tout venant basaltique 0/100 sur 0.40m sous chaussée. Il comprend la préparation, le chargement, le transport, le répandage et le compactage dans les conditions décrites au CCTP. LE METRE CUBE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 207 | BORDURES DE TROTTOIR BETON TYPE P1 Ce prix rémunère, au mètre linéaire mesuré ou à l’unité, suivant l'axe longitudinal des éléments mis en place, la fourniture à pied d'œuvre et la pose sur lit de béton de bordures et caniveaux préfabriquées répondant aux caractéristiques spécifiées dans le fascicule 31 du CCTG et conformes à la norme NF EN 1340 et NF P 98 302. Les éléments préfabriqués seront de classe de résistance U + B et seront posés sur un lit de béton de fondation de type B25 de 15cm d'épaisseur minimum. Ce prix comprend : - les opérations d’implantations et de piquetage, - la fourniture et l’amenée sur site, - la manutention des éléments et leur déchargement, - l’exécution des fouilles et l’évacuation des matériaux excédentaires, - le mortier de pose, - la pose des éléments avec calage et réglage, la retaille soignée éventuelle, la façon des joints et toutes sujétions de mise en œuvre. - Joint au fer au mortier gras soigneusement arrasé, - un joint de dilatation tous les 5 mètres en silicone de couleur identique au joint mortier, Aucune plus-value ne sera accordée pour les sections de bordure courbe, quelle que soit la courbure ainsi. LE METRE LINEAIRE : .......................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 208 | DALLES STABILISATRICES / GRAVILLONS 6/10 Ce prix rémunère : Au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre de dalles stabilisatrices sous stationnement avec remplissage gravillons 6/10 de couleur claire. Il comprend la préparation, le chargement, le transport, le répandage et le compactage dans les conditions décrites au CCTP. LE METRE CARRE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… | …................................ , ………….... |
| 209 | BBSG 0/10 150Kg/m² Ce prix rémunère : Au mètre carre, (pour des matériaux mesurés à partir de la surface réalisée effectivement, et de l’épaisseur théorique de 6cm soit 150kg/m² et vérifiée sur le chantier), la fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 . Ce prix comprend notamment : - le réglage et la préparation définitive de la surface à revêtir : GNT 0/31.5, - la couche d'imprégnation, en émulsion de bitume à raison de 1.5 kg/m² - la fourniture et le dosage des granulats basaltique, - la fourniture et l'incorporation du liant et de l'additif avec organisations des livraisons, - le chauffage et le malaxage en centrale, - la pesée des camions de transports, - le transport sur le chantier et le déchargement, - la mise en œuvre, le réglage et le compactage, - le raccordement, à la chaussée existante, - le déplacement de l’atelier (mini finisseure, niveleuse...) et le personnel de mise en place des enrobés est pris en compte dans ce prix unitaire. Par convention, le tonnage mesuré en place est égal au produit du volume réel des matériaux compactés par une densité de 2, 5. LE METRE CARRE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 210 | REFECTION DE TROTTOIR EN RESINE Ce prix rémunère : Au forfait, la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’une résine identique à l’existant sur trottoir Ce prix comprend notamment : - le réglage et la préparation définitive de la surface à revêtir : GNT 0/31.5, - la couche d'imprégnation, en émulsion de bitume à raison de 1.5 kg/m² - la fourniture et le dosage des granulats basaltique, - la fourniture et l'incorporation du liant et de l'additif avec organisations des livraisons, - le chauffage et le malaxage en centrale, - la pesée des camions de transports, - le transport sur le chantier et le déchargement, - la mise en œuvre, le réglage et le compactage, - le personnel de mise en place des enrobés est pris en compte dans ce prix unitaire. LE FORFAIT : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 211 | NETTOYAGE Ce prix rémunère : - Le nettoyage tout au long du chantier des accès en domaine public dès que nécessaire. - Le nettoyage à la fin du chantier des accès en domaine public, et de la totalité du chantier. - L’évacuation en décharge des déblais non réutilisés y compris frais de décharge LE FORFAIT : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |

III - Terrassement réseaux

| N° Prix | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| --- | --- | --- |
| 301.1 | TERRASSEMENT EN TRANCHEE Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fouille en tranchée ou en surlargeur de tranchée pour la pose d'un réseau de gaines réseaux secs, en terrain de toute nature y compris rocher (BRH ou dent de déroctage), à l'aide d'engins mécaniques et pour toutes profondeurs. Il comprend : Le piquetage. Si besoin, l'abattage et le débroussaillage sur une emprise de 2,5 m de part et d'autre de la canalisation. La signalisation réglementaire et mesures nécessaires pour assurer la circulation et l'accès aux propriétés riveraines pendant toute la durée des travaux (jusqu'à la réfection finale de la chaussée). Sous chaussée, la découpe soignée de la chaussée sur toute son épaisseur et la démolition de la structure. L’extraction, le chargement, le transport et le déchargement des déblais : * en dépôt provisoire pour les déblais réutilisable en remblai. * en dépôt définitif sur le site indiqué par le maître d'ouvrage s’il y a lieu y compris modelage et compactage par couche de 0,3m ou en décharge autorisée. Le dressement des parois, le réglage, le nivellement et le compactage du fond de fouille. Les dispositifs de sécurité et le blindage des parois pour toute profondeur de tranchée supérieure à 1,30 mètres, ou le talutage règlementaire. Les gènes dues au longement et croisement des canalisations et câbles existants. Les croisements de tous réseaux existants. Les mesures nécessaires au maintien et à la conservation des installations et ouvrages rencontrés. L'exhaure des eaux de ruissellement, d'infiltration ou de nappe par pompage (débit suffisant pour maintenir la tranchée sans eau) . L'entretien des fouilles jusqu'au remblaiement. Le balayage manuel le long de la tranchée. Le remblaiement réalisé au-dessus de la couche d'enrobage en matériaux extraits pour les tranchées hors voiries. Le remblaiement des tranchées hors chaussée sera réalisé avec les matériaux issus des déblais par couches successives compactées avec en objectif de densification q4 (les paramètres de compactage seront conformes au guide SETRA sur le "remblayage des tranchées" jusqu'à -0,15 m du TN). Le remblaiement des tranchées sous chaussée en matériaux d’apport (mise en œuvre uniquement). Le compactage par couche de 30cm y compris sujétions de relevage du blindage si nécessaire. Le respect d'un objectif de densification q4 en partie inférieure, q3 sur la partie supérieure de remblai, q2 pour la structure de chaussée. L'entretien des remblais pendant le délai de garantie. Toutes les gènes et contraintes dues à la coordination des travaux que mèneraient éventuellement en parallèle les services de ENEDIS, GDF, France Orange, la commune ou ses délégations. La remise en état soignée des abords. La profondeur maximale sera déterminée par différence entre le niveau réel de la plateforme au moment des travaux (fond de forme, couche de forme, TN après décapage…) et le fond de la tranchée mesuré à 10 cm sous la génératrice inferieure de la canalisation. Le volume sera calculé suivant les préconisations du fascicule correspondant au type de réseau posé (Fascicule 36 pour les réseaux secs). SUJETIONS PARTICULIERES : Largeur de la tranchée : 0,50m. Profondeur de la tranchée : 1,10m. LE METRE LINEAIRE : .......................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |

| 301.2 | SABLE 0/4 Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre matériaux d’apport calibrés en lit de pose et enrobage des réseaux souples. Il comprend : La fourniture et le transport du matériaux conforme au CCTP. La mise en œuvre en lit de pose d'épaisseur 10cm après compactage. L'enrobage des gaines/canalisations/câbles jusqu'à 15 cm minimum au-dessus de la génératrice supérieure. Les gènes dues au longement et croisement des canalisations et câbles existants. Les mesures nécessaires au maintien et à la conservation des installations et ouvrages rencontrés. Le prix sera appliqué une seule fois pour des réseaux secs posés en parallèle, même en cas de tranchées communes. Le volume sera calculé suivant les préconisations du fascicule correspondant au type de réseau posé (Fascicule 36 pour les réseaux secs). SUJETIONS PARTICULIERES : Largeur de sable: 0,50m. Profondeur de sable : 0,35m. Pouzzolane proscrite pour les câbles en pleine terre. LE METRE LINEAIRE : .......................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| --- | --- | --- |
| 301.3 | GNT DE CARRIERE 0/31.5 Ce prix rémunère, au mètre linéairre, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux d’apport. Il comprend : Le chargement, les frais de fabrication et de fourniture de matériaux de granulométrie adaptée au descriptif ci-dessous. Le transport, le régalage et le compactage des matériaux en couche conformément aux normes en vigueur. Les essais de plaque s'ils ne sont pas rémunérés dans un prix spécifique . L'arrosage éventuel y compris la fourniture et le transport de l'eau. La protection de la plateforme et des talus contre les eaux de ruissellement. Le réglage de la plateforme et des talus au profil définitif y compris évacuation des matériaux excédentaires. La réalisation de contrôle des épaisseurs des matériaux mis en œuvre par sondages sur demande du Maitre d'œuvre y compris la refermeture soignée. La mise en dépôt provisoire et reprises éventuelles. Toutes sujétions nécessaires à la protection des ouvrages existants à proximité des terrassements (murs, murets, fondations, bâtiments, regards, bouches à clé, chambres FT, réseaux et tout élément souterrain ou de surface à conserver…) y compris les dispositifs de soutènements provisoires (murs, enrochements, palplanches, parois clouées ou berlinoises…) Toutes sujétions de fourniture, transport, main d'œuvre, pièces, matériel et matériaux nécessaires. Tout matériau issu de recyclage devra être validé par le maître d'œuvre sur présentation des essais permettant la classification du matériau conformément à la norme NF P11-300 et le GTR et la définition des modalités de réutilisation. En l'absence de justificatif, tout matériau non issu de carrière sera refusé. SUJETIONS PARTICULIERES Largeur de 0/315 : 0.50m Profondeur de 0/31.5 : 0.75m LE METRE LINEAIRE : .......................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..…………………… | …................................ , …………... |

| 301.4 | FOURREAUX TPC ANNELES Ø40 + GRILLAGE AVERTISSEUR Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et pose de TPC annelé Ø40 double peau et d'un grillage avertisseur, de couleur adaptée au réseau concerné. Il comprend : La fourniture de manchons. La pénétration dans les chambres ou ouvrages ; la pose de bouchons. L’aiguillage (ou la fourniture de fourreaux pré-aiguillés par un câble imputrescible). Le contrôle de non ovalisation après remblaiement. SUJETIONS PARTICULIERES : RAS LE METRE LINEAIRE : .......................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..…………………… | …................................ , …………... |
| --- | --- | --- |
| 301.5 | FOURREAUX TPC ANNELES Ø63 + GRILLAGE AVERTISSEUR Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et pose de TPC annelé Ø63 double peau et d'un grillage avertisseur, de couleur adaptée au réseau concerné. Il comprend : La fourniture de manchons. La pénétration dans les chambres ou ouvrages ; la pose de bouchons. L’aiguillage (ou la fourniture de fourreaux pré-aiguillés par un câble imputrescible). Le contrôle de non ovalisation après remblaiement. SUJETIONS PARTICULIERES : RAS LE METRE LINEAIRE : .......................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 301.6 | FOURREAUX TPC ANNELES Ø90 + GRILLAGE AVERTISSEUR Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et pose de TPC annelé Ø90 double peau et d'un grillage avertisseur, de couleur adaptée au réseau concerné. Il comprend : La fourniture de manchons. La pénétration dans les chambres ou ouvrages ; la pose de bouchons. L’aiguillage (ou la fourniture de fourreaux pré-aiguillés par un câble imputrescible). Le contrôle de non ovalisation après remblaiement. SUJETIONS PARTICULIERES : RAS LE METRE lineaire : .......................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 301.7 | FOURREAUX TPC ANNELES Ø110 + GRILLAGE AVERTISSEUR Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et pose de TPC annelé Ø110 double peau et d'un grillage avertisseur, de couleur adaptée au réseau concerné. Il comprend : La fourniture de manchons. La pénétration dans les chambres ou ouvrages ; la pose de bouchons. L’aiguillage (ou la fourniture de fourreaux pré-aiguillés par un câble imputrescible). Le contrôle de non ovalisation après remblaiement. SUJETIONS PARTICULIERES : RAS LE METRE lineaire : .......................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |

| N° Prix | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) |  | Prix unitaire en chiffres (HT) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301.8 | TERRASSEMENT COMPLEMENTAIRE POUR FONDATION Ce prix rémunère, au mètre cube, les travaux de terrassements complémentaires au-delà des terrassements généraux de plateforme, pour fondations diverses et ouvrages de génie-civil. Il comprend : Les piquetages nécessaires. L'exécution des terrassements en déblais à toute profondeur et en terrain de toute nature à l'aide d'engins mécaniques (y compris BRH, dent de dérochage…). L'extraction, le chargement et l’évacuation en décharge (y compris frais de décharge). La protection de la plateforme contre les eaux de ruissellement. Le nivellement et le compactage de fond de fouille. La fourniture et la mise en place d’un massif drainant constitué d’un géotextile classe 2, de matériaux drainant type 20/40 et d’un drain routier à cunette. La connexion au réseau EP, y compris les pièces spéciales et toutes sujétions nécessaires. Toutes sujétions nécessaires à la protection des ouvrages existants à proximité des terrassements (murs, murets, fondations, bâtiments, regards, bouches à clé, chambres FT, réseaux et tout élément souterrain ou de surface à conserver…) y compris les dispositifs de soutènements provisoires (murs, enrochements, palplanches, parois clouées ou berlinoises...). La remise en état des voies publiques dégradées du fait du transport des matériaux. Toutes sujétions de fourniture, transport, main d'œuvre, pièces, matériel et matériaux nécessaires. La quantité sera comptée à partir du fond de forme ou de la couche de forme, selon le niveau atteint au moment des travaux. SUJETIONS PARTICULIERES : RAS LE METRE CUBE : .......................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… |  | …................................ , …………... |  |  |
| N° Prix |  | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) |  | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| 301.9 |  | MASSIF DE FONDATION Ce prix rémunère, au mètre cube, réalisation de massifs de fondation destinés à recevoir des équipements techniques. Il comprend : La réalisation des coffrages. Le ferraillage. Le coulage du béton. Les scellements et ancrages nécessaires. La remise en état des abords. SUJETIONS PARTICULIERES : RAS LE METRE CUBE : .......................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… |  | …................................ , …………... |
| 302 |  | TABOURET DE BRANCHEMENT AVEC TAMPON FONTE CARRE Ce prix rémunère : A l’unité, la fourniture, le transport et la pose d’un tabouret, y compris joint étanche, d’un regard béton étanche 40 x 40 cm y compris tampon fonte scellé au mortier. L’UNITE : .......................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… |  | …................................ , …………... |

IV – BORNES DE RECHARGE

| N° Prix | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| --- | --- | --- |
| 401.1 | BORNE DE RECHARGE Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture de bornes de recharge pour véhicules électriques, équipée chacune de deux points de charge, toutes sujétions comprises. Selon la puissance d'alimentation générale retenue, les caractéristiques électriques des bornes seront les suivantes : Tarif bleu (36 kVA) Tension : 230 Vac 15%. Courant nominal : 64 A (32 A + 32 A). Puissance nominale 14,8 kW (7,4 kW + 7,4 kW). Tarif Jaune (120 kVA) Tension : 400 Vac 15%. Courant nominal : 64 A (32 A + 32 A). Puissance nominale 44 kW (22 kW + 22 kW). Les caractéristiques techniques seront les suivantes : Fréquence : 50/60 Hz. Connecteurs de charge : Configurable (câbles Type 1 y 2; prises Type 2, CEE 7/3 Tipo F, CEE 7/5 Type E). Mode de recharge : Modes 1, 2 et 3 suivant prises installées. Normes standards IEC-61851-1, IEC-61851-21-2, IEC-62196-2, IEC-61000. Surintensité Protections magnétothermiques : Courbe C 40 A (10 KA). Contacts indirects : Protections différentielles 30 mA Type A(2). Détecteur de fuites de courant continu. Surtensions : Protection contre surtensions Type III. Protocoles de communication OCPP 1.6, 2.0.1, Modbus RTU, Modbus TCP, MQTT. IHM : Écran couleur de 4,3” multilingue, Lecteur RFID (Mifare Classic 1K&4K, MifareDesFire EV1, NFC). Poids : 33 kg (2 x Type 2). Dimensions (H x l x P) : 1 400 x 320 x 215 mm. Enveloppe : Acier galvanisé ¦ RAL 9003. Indice de protection : IP54 / IK10 / C5H Marquage : CE" SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 401.2 | MODEM 4G Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'un modem 4G, toutes sujétions comprises. L’interface de communication des bornes de recharge sera assurée via un modem 4G intégré, permettant la transmission des données sans nécessité de raccordement filaire. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : .......................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 401.3 | KIT ISO 15118 HW READY Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'un équipement de communication intelligent, toutes sujétions comprises. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : .......................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 401.4 | SMART DLM Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'un système de gestion dynamique intelligente de la puissance électrique, toutes sujétions comprises. Les bornes seront équipées de la technologie Dynamic Load Management (DLM) permettant d’optimiser la distribution de l’énergie électrique disponible sur le site. Les équipements nécessaires seront intégrés dans l'armoire générale courants forts (AGCFO). SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : .......................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… | …................................ , …………... |

| N° Prix | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| --- | --- | --- |
| 401.5 | POSE DE L'ENSEMBLE DES EQUIPEMENTS Ce prix rémunère, au forfait, la pose des bornes et de ses équipements, toutes sujétions comprises. Les prestations comprennent notamment : La pose des bornes sur les massifs bétons. La pose du modem 4G. La pose et l’intégration du système Dynamic Load Management (DLM) dans l’armoire générale courant fort (AGCFO). SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : .......................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 401.6 | ALIMENTATION ET RACCORDEMENT DE L'ENSEMBLE DES EQUIPEMENTS Ce prix rémunère, au forfait, la fourniture, le déroulage et le raccordement des alimentations électriques des bornes de recharges depuis l'armoire générale courant fort (AGCFO), et de tous ses équipements, toutes sujétions comprises. Les sections des câbles d’alimentation devront être adaptées à la puissance des équipements à alimenter. Le dimensionnement sera réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF C 15-100 L’entreprise devra établir, en début de chantier, une note de calcul détaillée comprenant : le dimensionnement des câbles, le choix des dispositifs de protection, la vérification des chutes de tension, la justification des hypothèses retenues. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : .......................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 401.7 | MISE EN SERVICE Ce prix rémunère, au forfait, la mise en service des bornes et de ses équipements , toutes sujétions comprises. Avant la mise en service, l’entreprise devra effectuer : La vérification du serrage des connexions. Le contrôle de continuité des conducteurs de protection. Le test des protections différentielles La vérification du bon fonctionnement des appareillages. Un procès-verbal d’essais devra être transmis au maître d’ouvrage. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : .......................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….. | …................................ , …………... |

V – AMENAGEMENTS

| N° Prix | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| --- | --- | --- |
| 501 | CLOTURE Ce prix rémunère : La fourniture et la pose d'une clôture en panneaux rigides soudés d’une hauteur de 2.00m y compris scellement des poteaux au mortier(couleur à determiner). LE METRE LINEAIRE: ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 502.1 | POINT LUMINEUX Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d’un point lumineux, toutes sujétions comprises. Selon la solution retenue, les caractéristiques seront les suivantes : Solution 1 (Eclairage extérieur autonome) Un mât de 6m de hauteur, en acier galvanisé thermolaqué (RAL au choix du maître d’ouvrage). Un système de production photovoltaïque intégré. Une batterie de stockage d’une capacité minimale de 1200 Wh. Un système de gestion intégré avec une fonction de programmation. Un système de détection de présence intégré. Lanterne LED : 2 modules BLS12 – 30W - 450 mA - 2700 K - Optique ERS. Solution 2 (Eclairage extérieur alimenté) Un mât de 6m de hauteur, en acier galvanisé thermolaqué (RAL au choix du maître d’ouvrage). Un système de détection de présence intégré. Lanterne LED : 2 modules BLS12 – 34W - 450 mA - 2700 K - Optique ERS SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : . ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 502.2 | ARCEAU DE SECURITE Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d’un arceau de protection, toutes sujétions comprises. Les arceaux devront présenter les caractéristiques suivantes : Structure : acier galvanisé thermolaqué (RAL au choix du maître d’ouvrage). Forme : arceau en U ou équivalent Diamètre des tubes : minimum Ø60 mm (ou équivalent en résistance) Hauteur hors sol : environ 1,00 m à 1,20 m Largeur adaptée à la protection complète du candélabre Épaisseur suffisante pour garantir une bonne résistance aux chocs SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 502.3 | POSE DE L'ENSEMBLE DES EQUIPEMENTS Ce prix rémunère, au forfait, la pose des points lumineux et de ses équipements, toutes sujétions comprises. Les prestations comprennent notamment : La pose de tous les équipements d'éclairage sur les massifs bétons. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |

| N° Prix | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| --- | --- | --- |
| 502.4 | MISE EN SERVICE Ce prix rémunère, au forfait, la mise en service des points lumineux et de ses équipements, toutes sujétions comprises. Avant la mise en service, l’entreprise devra effectuer : La vérification du serrage des connexions. Le contrôle de continuité des conducteurs de protection. Le test des protections différentielles. La vérification du bon fonctionnement des appareillages. Un procès-verbal d’essais devra être transmis au maître d’ouvrage. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 503 | CONTROLE D’ACCES SOLUTION 1 |  |
| 503.1 | BORNE D'ACCES Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'une borne d'accès, toutes sujétions comprises. La borne devra présenter les caractéristiques suivantes : Écran large de 7 pouces. Fonctionnement en plusieurs langues. Système de mise en veille pour une faible consommation d’énergie. PC embarqué basé sur l’architecture x86 et avec stockage SSD. Emetteur de tickets à code-barres ou QR code et impression des données d’accès au parking (équipement à confirmer selon la solution retenue) Système de ventilation interne. Système de chauffage. Lecteur de carte de proximité RFID pour le contrôle des abonnés et lecteur QR intégré. Interface IP basée sur le protocole SIP, pour la communication avec le standard téléphonique. Caméra à sténopé pour la capture d’images faciales. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 503.2 | BORNE DE SORTIE Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'une borne de sortie, toutes sujétions comprises. La borne devra présenter les caractéristiques suivantes : Écran large de 7 pouces. Fonctionnement en plusieurs langues. Terminal de sortie pour la validation des tickets horaires après paiement (équipement à confirmer selon la solution retenue). Système de mise en veille pour une faible consommation d’énergie. PC embarqué basé sur l’architecture x86 et avec stockage SSD. Système de ventilation interne. Système de chauffage. Lecteur de carte de proximité RFID pour le contrôle des abonnés et lecteur QR intégré. Interface IP basée sur le protocole SIP, pour la communication avec le standard téléphonique. Caméra à sténopé pour la capture d’images faciales. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| N° Prix | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| 503.3 | MAT + CAMERA LECTEUR DE PLAQUE Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'une caméra autonome intégrant le traitement de reconnaissance des plaques, toutes sujétions comprises. La caméra devra présenter les caractéristiques suivantes : Lecture automatique des plaques européennes et américaines. Temps de traitement inférieur à 20 ms par plaque. Distance de lecture comprise entre 1,5 m et 15 m. Les caméras devront intégrer : Un capteur vidéo haute performance. Un module de reconnaissance de plaques intégré. Un système de communication réseau IP. Des interfaces d’entrées/sorties pour pilotage d’équipements de contrôle d’accès. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 503.4 | BARRIERE AUTOMATIQUE Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'une barrière automatique, toutes sujétions comprises. La barrière devra présenter les caractéristiques suivantes : Fût en acier galvanisé peint IP-54. Capot avec couronne LEDS. Vitesses réglables. Lisse rectangulaire 90X35 de 3m LEDS avec caoutchouc de sécurité piétons. Temps de manœuvre 1,2’’. Logique électronique de commande. Débrayage de secours. Moteur 36 Vcc ""Brushless"" Cycle continu + 5.000.000 de manœuvres. Lyre de repos avec verrouillage mécanique. Onduleur pour relevage automatique de la lisse en cas de coupure de courant. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 503.5 | BOUCLE DE DETECTION Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'une boucle de détection de véhicule, toutes sujétions comprises. Cet équipement et sa mise en œuvre devra être conforme aux normes et réglementations en vigueur, notamment : Normes applicables aux installations électriques basse tension. Normes de compatibilité électromagnétique (CEM). Règles de l’art relatives aux installations de contrôle d’accès et d’automatismes. L’entreprise devra respecter les prescriptions des fabricants ainsi que les règles professionnelles applicables. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 503.6 | UNITE DE GESTION Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'une unité de gestion, toutes sujétions comprises. Cette unité sera intégrée à l'armoire générale courants faibles (AGCFA) et sera équipée de : Un serveur de gestion type industriel. Un bandeau avec un nombre de prise RJ45 nécessaire. Un routeur 4G. Un onduleur. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| N° Prix | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| 503.7 | LOGICIEL Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'un logiciel de gestion, toutes sujétions comprises. Ce logiciel comprend : Un software pour la gestion des horaires et abonnés avec logiciel windows. Un setup sur serveur PCI DSS Ingénico et licence Axis 5.5 pour la gestion de cartes bancaires (équipement à confirmer selon la solution retenue). Un software Smart Access pour plaques minéralogiques." SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 503.8 | BOITIER DE RENVOI TELEPHONIQUE Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'un boitier de renvoi téléphonique, toutes sujétions comprises. Le boîtier devra permettre : La réception d’un appel provenant d’un dispositif technique. La redirection automatique vers un téléphone fixe ou mobile. La gestion de plusieurs numéros de renvoi. La configuration simple des paramètres de communication. Le dispositif devra fonctionner de manière autonome et assurer une disponibilité permanente. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 503.9 | PANNEAU LUMINEUX Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d’un panneau lumineux à diodes indiquant l’état d’occupation d’un accès ou d’une zone de stationnement. Le système comprendra : Un panneau lumineux à diodes (LED) affichant les messages « COMPLET » et « LIBRE ». Un mât de support d’une hauteur de 2,90m. Les dispositifs de fixation et de protection. Le câblage et les raccordements nécessaires. Les équipements de commande permettant le pilotage du panneau. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 503.10 | FEUX BICOLORE Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'un feu de signalisation bicolore rouge / vert destiné à la régulation des accès véhicules, toutes sujétions comprises. Le feu devra présenter les caractéristiques suivantes : Technologie LED haute luminosité. Deux signaux lumineux * Rouge : arrêt / accès interdit * Vert : passage autorisé Visibilité optimale de jour comme de nuit. Angle de visibilité adapté à la circulation des véhicules. La distance de visibilité devra permettre une bonne perception du signal par les conducteurs en approche de l’accès. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| N° Prix | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| 504.1 | POSE DE L'ENSEMBLE DES EQUIPEMENTS Ce prix rémunère, au forfait, la pose du système de contrôle d'accès et de tous ces équipements, toutes sujétions comprises. Les prestations comprennent notamment : La pose de tous les équipements du contrôle d'accès sur les massifs bétons. La pose et l’intégration du système de gestion dans l’armoire générale courant faible (AGCFA). SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 504.2 | ALIMENTATION ET RACCORDEMENT DE L'ENSEMBLE DES EQUIPEMENTS Ce prix rémunère, au forfait, la fourniture, le déroulage et le raccordement de l'ensemble des alimentations courants forts et courants faibles du contrôle d'accès depuis les armoires générales courants forts (AGCFO) et courants faibles (AGCFA), toutes sujétions comprises. Les sections des câbles d’alimentation devront être adaptées à la puissance des équipements à alimenter. Le dimensionnement sera réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF C 15-100 L’entreprise devra établir, en début de chantier, une note de calcul détaillée comprenant : le dimensionnement des câbles, le choix des dispositifs de protection, la vérification des chutes de tension, la justification des hypothèses retenues. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 504.3 | MISE EN SERVICE Ce prix rémunère, au forfait, la mise en service du système de contrôle d'accès et de ses équipements, toutes sujétions comprises Il comprend : La vérification du fonctionnement des équipement. Les tests d’ouverture et de fermeture des accès. Le contrôle du fonctionnement des dispositifs de sécurité. La vérification des communications avec le système de gestion. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 503 var | CONTROLE D’ACCES SOLUTION 2 (VARIANTE) |  |
| 503.1var | BORNE D'ACCES Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'une borne d'accès, toutes sujétions comprises. La borne devra présenter les caractéristiques suivantes : Écran large de 7 pouces. Fonctionnement en plusieurs langues. Système de mise en veille pour une faible consommation d’énergie. PC embarqué basé sur l’architecture x86 et avec stockage SSD. Emetteur de tickets à code-barres ou QR code et impression des données d’accès au parking (équipement à confirmer selon la solution retenue) Système de ventilation interne. Système de chauffage. Lecteur de carte de proximité RFID pour le contrôle des abonnés et lecteur QR intégré. Interface IP basée sur le protocole SIP, pour la communication avec le standard téléphonique. Caméra à sténopé pour la capture d’images faciales. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 503.2var | BORNE DE SORTIE Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'une borne de sortie, toutes sujétions comprises. La borne devra présenter les caractéristiques suivantes : Écran large de 7 pouces. Fonctionnement en plusieurs langues. Terminal de sortie pour la validation des tickets horaires après paiement (équipement à confirmer selon la solution retenue). Système de mise en veille pour une faible consommation d’énergie. PC embarqué basé sur l’architecture x86 et avec stockage SSD. Système de ventilation interne. Système de chauffage. Lecteur de carte de proximité RFID pour le contrôle des abonnés et lecteur QR intégré. Interface IP basée sur le protocole SIP, pour la communication avec le standard téléphonique. Caméra à sténopé pour la capture d’images faciales. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 503.3var | MAT + CAMERA LECTEUR DE PLAQUE Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'une caméra autonome intégrant le traitement de reconnaissance des plaques, toutes sujétions comprises. La caméra devra présenter les caractéristiques suivantes : Lecture automatique des plaques européennes et américaines. Temps de traitement inférieur à 20 ms par plaque. Distance de lecture comprise entre 1,5 m et 15 m. Les caméras devront intégrer : Un capteur vidéo haute performance. Un module de reconnaissance de plaques intégré. Un système de communication réseau IP. Des interfaces d’entrées/sorties pour pilotage d’équipements de contrôle d’accès. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| N° Prix | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| 503.4var | BARRIERE AUTOMATIQUE Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'une barrière automatique, toutes sujétions comprises. La barrière devra présenter les caractéristiques suivantes : Fût en acier galvanisé peint IP-54. Capot avec couronne LEDS. Vitesses réglables. Lisse rectangulaire 90X35 de 3m LEDS avec caoutchouc de sécurité piétons. Temps de manœuvre 1,2’’. Logique électronique de commande. Débrayage de secours. Moteur 36 Vcc ""Brushless"" Cycle continu + 5.000.000 de manœuvres. Lyre de repos avec verrouillage mécanique. Onduleur pour relevage automatique de la lisse en cas de coupure de courant. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 503.5var | BOUCLE DE DETECTION Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'une boucle de détection de véhicule, toutes sujétions comprises. Cet équipement et sa mise en œuvre devra être conforme aux normes et réglementations en vigueur, notamment : Normes applicables aux installations électriques basse tension. Normes de compatibilité électromagnétique (CEM). Règles de l’art relatives aux installations de contrôle d’accès et d’automatismes. L’entreprise devra respecter les prescriptions des fabricants ainsi que les règles professionnelles applicables. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 503.6var | UNITE DE GESTION Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'une unité de gestion, toutes sujétions comprises. Cette unité sera intégrée à l'armoire générale courants faibles (AGCFA) et sera équipée de : Un serveur de gestion type industriel. Un bandeau avec un nombre de prise RJ45 nécessaire. Un routeur 4G. Un onduleur. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , ………….. |
| 503.7var | LOGICIEL Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'un logiciel de gestion, toutes sujétions comprises. Ce logiciel comprend : Un software pour la gestion des horaires et abonnés avec logiciel windows. Un setup sur serveur PCI DSS Ingénico et licence Axis 5.5 pour la gestion de cartes bancaires (équipement à confirmer selon la solution retenue). Un software Smart Access pour plaques minéralogiques." SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 503.8var | BOITIER DE RENVOI TELEPHONIQUE Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'un boitier de renvoi téléphonique, toutes sujétions comprises. Le boîtier devra permettre : La réception d’un appel provenant d’un dispositif technique. La redirection automatique vers un téléphone fixe ou mobile. La gestion de plusieurs numéros de renvoi. La configuration simple des paramètres de communication. Le dispositif devra fonctionner de manière autonome et assurer une disponibilité permanente. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 503.9var | PORTAIL COULISSANT AUTOPORTE ET MOTORISE OPTION Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la pose d’un portail coulissant autoporté et sa motorisation, toutes sujétions comprises. Le portail devra présenter les caractéristiques suivantes : Dimensions (Longueur x Largeur) : 4m x 2m Tubes bas avec roulettes encastrées. Cadre en tube. Tôle sur toute hauteur formant cinq cassettes. Trois portiques double en tube chevillés au sol. Butée à l’ouverture et à la fermeture. Un rail au sol en fer rond Sablage + primaire + thermolaquage au choix du Maitre d’ouvrage. La motorisation devra présenter les caractéristiques suivantes : Automatisme Coulissant 1000 Kg - 24V Crémaillère en fibre de verre Photocellules orientables Projecteur de zone avec relais Deux bords sensibles de sécurité Un pont radio Un programmateur qui sera intégré à l'armoire générale courant fort (AGCFO) pour une gestion de la plage horaire de fonctionnement SUJETIONS PARTICULIERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 503.9var | PORTAIL COULISSANT AUTOPORTE ET MOTORISE OPTION Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la pose d’un portail coulissant autoporté et sa motorisation, toutes sujétions comprises. Le portail devra présenter les caractéristiques suivantes : Dimensions (Longueur x Largeur) : 4m x 2m Tubes bas avec roulettes encastrées. Cadre en tube. Tôle sur toute hauteur formant cinq cassettes. Trois portiques double en tube chevillés au sol. Butée à l’ouverture et à la fermeture. Un rail au sol en fer rond Sablage + primaire + thermolaquage au choix du Maitre d’ouvrage. La motorisation devra présenter les caractéristiques suivantes : Automatisme Coulissant 1000 Kg - 24V Crémaillère en fibre de verre Photocellules orientables Projecteur de zone avec relais Deux bords sensibles de sécurité Un pont radio Un programmateur qui sera intégré à l'armoire générale courant fort (AGCFO) pour une gestion de la plage horaire de fonctionnement SUJETIONS PARTICULIERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , ………….. |
| 504.1var | POSE DE L'ENSEMBLE DES EQUIPEMENTS Ce prix rémunère, au forfait, la pose du système de contrôle d'accès et de tous ces équipements, toutes sujétions comprises. Les prestations comprennent notamment : La pose de tous les équipements du contrôle d'accès sur les massifs bétons. La pose et l’intégration du système de gestion dans l’armoire générale courant faible (AGCFA). SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 504.2var | ALIMENTATION ET RACCORDEMENT DE L'ENSEMBLE DES EQUIPEMENTS Ce prix rémunère, au forfait, la fourniture, le déroulage et le raccordement de l'ensemble des alimentations courants forts et courants faibles du contrôle d'accès depuis les armoires générales courants forts (AGCFO) et courants faibles (AGCFA), toutes sujétions comprises. Les sections des câbles d’alimentation devront être adaptées à la puissance des équipements à alimenter. Le dimensionnement sera réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF C 15-100 L’entreprise devra établir, en début de chantier, une note de calcul détaillée comprenant : le dimensionnement des câbles, le choix des dispositifs de protection, la vérification des chutes de tension, la justification des hypothèses retenues. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |

| N° Prix | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| --- | --- | --- |
| 504.3var | MISE EN SERVICE Ce prix rémunère, au forfait, la mise en service du système de contrôle d'accès et de ses équipements, toutes sujétions comprises Il comprend : La vérification du fonctionnement des équipement. Les tests d’ouverture et de fermeture des accès. Le contrôle du fonctionnement des dispositifs de sécurité. La vérification des communications avec le système de gestion. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 505.1 | ARMOIRE GENERALE COURANT FORTS (AGCFO) Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'une armoire générale courant fort (AGCFO), compris toutes sujétions. L’armoire devra présenter les caractéristiques minimales suivantes : Structure en aluminium épaisseur 20/10e. Construction mécano-soudée. Peinture poudre polyester thermolaquée. Couleur RAL au choix du maître d’ouvrage. Matériau recyclable et résistant à la corrosion. Indice de protection IP44 minimum. Résistance mécanique IK10 minimum. Fixation au sol sur radier béton. L’armoire comprendra notamment : Les dispositifs de protection et de coupure générale. Un parafoudre. Les protections divisionnaires et différentielles adaptées à chaque équipement. L’armoire devra être dimensionnée de manière à pouvoir intégrer les équipements optionnels et à conserver au moins 20 % de réserve pour extensions futures. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 505.2 | ARMOIRE GENERALE COURANT FAIBLES (AGCFA) Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'une armoire générale courant faible (AGCFA), compris toutes sujétions. L’armoire devra présenter les caractéristiques minimales suivantes : Structure en aluminium épaisseur 20/10e. Construction mécano-soudée. Peinture poudre polyester thermolaquée. Couleur RAL au choix du maître d’ouvrage. Matériau recyclable et résistant à la corrosion. Indice de protection IP44 minimum. Résistance mécanique IK10 minimum. Fixation au sol sur radier béton. L’armoire comprendra notamment : Les dispositifs de protection et de coupure générale. Un parafoudre. Les protections divisionnaires et différentielles adaptées à chaque équipement. Un ventilateur et une résistance chauffante. Les équipements de gestion, de communication et de supervision du système de contrôle d'accès. L’armoire devra être dimensionnée de manière à pouvoir intégrer les équipements optionnels et à conserver au moins 20 % de réserve pour extensions futures. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| N° Prix | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| 505.3 | POSE DES ARMOIRES Ce prix rémunère, au forfait, la pose des armoires et de ses équipements, toutes sujétions comprises Le câblage interne sera réalisé : Avec des conducteurs souples avec embouts sertis. Avec repérage clair de chaque conducteur. Avec chemins de câbles internes ou goulottes. Tous les circuits devront être identifiés par repérage durable. Un schéma électrique sera fourni dans l’armoire. Les armoires seront fixées sur socle béton, au sol, et positionnées dans un emplacement facilement accessible pour maintenance. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 505.4 | MISE A LA TERRE DES ARMOIRES Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation de la mise à la terre des armoires électriques, toutes sujétions comprises. Les prestations comprennent notamment : La réalisation du dispositif de mise à la terre. La fourniture et la pose des conducteurs de protection. Le raccordement de l’armoire à la prise de terre. La réalisation des liaisons équipotentielles. Les essais et mesures de résistance de terre. L’installation devra assurer la protection des personnes et des biens contre les contacts indirects et les défauts d’isolement. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 505.5 | ALIMENTATION ET RACCORDEMENT DES ARMOIRES Ce prix rémunère, au forfait, la fourniture, le déroulage et le raccordement des alimentations électriques des armoires, toutes sujétions comprises. Les sections des câbles d’alimentation devront être adaptées à la puissance totale des équipements à alimenter. Le dimensionnement sera réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF C 15-100 L’entreprise devra établir, en début de chantier, une note de calcul détaillée comprenant : le dimensionnement des câbles, le choix des dispositifs de protection, la vérification des chutes de tension, la justification des hypothèses retenues. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |

| N° Prix | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| --- | --- | --- |
| 505.6 | MISE EN SERVICE Ce prix rémunère, au forfait, la mise en service des armoires, toutes sujétions comprises. Avant la mise en service, l’entreprise devra effectuer : La vérification du serrage des connexions. Le contrôle de continuité des conducteurs de protection. Le test des protections différentielles. La vérification du bon fonctionnement des appareillages. Un procès-verbal d’essais devra être transmis au maître d’ouvrage. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 506 | PLANTATIONS D'ARBRE D’OMBRAGE ( Y compris garantie de reprise) Ce prix rémunère : La fourniture, le transport et la mise en oeuvre d'arbres d’ombrage de type ACER en Ø 18/20,l’arrosage immédiat. Y compris la garantie de reprise jusqu'au 2ème mois de juin après la plantation. La fourniture et la mise en place d’un tuteurage en quadripode. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 507 | FOSSE DE PLANTATION Ce prix rémunère : La mise en œuvre de fosse de plantation de dimension 2.00x1.50x1.00m. La fourniture et la mise en place d’un mélange terre pierres. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |
| 508 | PANNEAU DE SIGNALISATION VERTICALE Parking PMR Ce prix rémunère : -La fourniture, la pose et le scellement de panneau y compris le mât. SUJETIONS PARTICULERES : RAS L'UNITE : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… | …................................ , …………... |

| N° Prix | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| --- | --- | --- |
| 509 | Contrat de maintenance et d’assistance Ce prix rémunère, au forfait et par an, la mise en place d’un contrat de maintenance préventive et corrective avec assistance 24h/24 – 7j/7 pour le système de contrôle d’accès du parking. Le titulaire prend en charge l’ensemble des équipements. Il assure la maintenance préventive comprenant : Fréquence : minimum 2 visites par an. Prestations : vérification générale du fonctionnement, réglage mécanique et électronique, nettoyage des équipements, test des organes de sécurité, mise à jour logicielle, contrôle des journaux d’événements. Rapport écrit mentionnant : les anomalies constatées, les actions réalisées et les recommandations. Il assure la maintenance corrective et assistance comprenant : Assistance téléphonique 24h/24 – 7j/7. Prise en compte des incidents en continu. Diagnostic. Main d’œuvre. Pièces de rechange. Le titulaire aura pour obligation de respecter : un personnel qualifié et habilité, un stock minimum de pièces critiques, une traçabilité des interventions, un respect des normes de sécurité en vigueur et une confidentialité des données. SUJETIONS PARTICULERES : Sont à préciser dans l'offre : - Les conditions générales et particulières du contrat de maintenance et assistance, en particulier les pièces couvertes par le contrat et les limites d'interventions. - Les délais d'interventions pour chaque cas de figure (contact à distance, dépannage etc...). - Les dispositions qui permettent au candidat d'assurer le service (organisation du personnel, astreintes, organigramme etc...). Le forfait annuel : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………... | …................................ , …………... |

| 509 | Contrat de maintenance et d’assistance Ce prix rémunère, au forfait et par an, la mise en place d’un contrat de maintenance préventive et corrective avec assistance 24h/24 – 7j/7 pour le système de contrôle d’accès du parking. Le titulaire prend en charge l’ensemble des équipements. Il assure la maintenance préventive comprenant : Fréquence : minimum 2 visites par an. Prestations : vérification générale du fonctionnement, réglage mécanique et électronique, nettoyage des équipements, test des organes de sécurité, mise à jour logicielle, contrôle des journaux d’événements. Rapport écrit mentionnant : les anomalies constatées, les actions réalisées et les recommandations. Il assure la maintenance corrective et assistance comprenant : Assistance téléphonique 24h/24 – 7j/7. Prise en compte des incidents en continu. Diagnostic. Main d’œuvre. Pièces de rechange. Le titulaire aura pour obligation de respecter : un personnel qualifié et habilité, un stock minimum de pièces critiques, une traçabilité des interventions, un respect des normes de sécurité en vigueur et une confidentialité des données. SUJETIONS PARTICULERES : Sont à préciser dans l'offre : - Les conditions générales et particulières du contrat de maintenance et assistance, en particulier les pièces couvertes par le contrat et les limites d'interventions. - Les délais d'interventions pour chaque cas de figure (contact à distance, dépannage etc...). - Les dispositions qui permettent au candidat d'assurer le service (organisation du personnel. LE FORFAIT/AN : ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. | …................................ , …………... |
| --- | --- | --- |