CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LE MANS SARTHE

1 Boulevard René Levasseur CS 91435

72014 LE MANS Cedex 2

www.lemans.sarthe.cci.fr

02.43.21.00.00

187 200 928 00013

Profil acheteur : (PLACE) www.marches-publics.gouv.fr

REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES AU REZ-DE-CHAUSSE A L’HOTEL CONSULAIRE DE LA CCI LE MANS SARTHE

MARCHE N°2026RTPN5049

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)

Marché public de travaux

IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

| Pouvoir Adjudicateur : CCI DU MANS ET DE LA SARTHE, représentée par Monsieur le Président de la CCI, | Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R2191-59 du Code de la commande publique : Monsieur le Président de la CCI, |
| --- | --- |
| Adresse du Pouvoir Adjudicateur : 1 Boulevard René Levasseur CS 91435 72014 LE MANS Cedex 2 | Ordonnateur : Monsieur le Président de la CCI, |
| Signataire du marché : Monsieur le Président de la CCI, | Comptable public assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier de la CCI |
| Questions administratives et techniques : Tous les renseignements doivent être obtenus par messagerie sécurisée électrique : www.marches-publics.gouv.fr |  |

#### SOMMAIRE

1. GENERALITES	4

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES – LOT 1 : MENUISERIES EXTERIEURES BOIS	7

# 1. GENERALITES

## 1.1 PREAMBULE

Le présent CCTP définit la consistance des travaux par lot.

## 1.2 OBJET DU CCTP

Le présent Cahier des Clauses Techniques et Particulières a pour objet, la description des travaux de remplacement des MENUISERIES EXTERIEURES AU REZ-DE-CHAUSSEE DE L’HOTEL CONSULAIRE :

LOT 1 – Menuiseries extérieures bois :

- Les grandes fenêtres du RdC de l’Hôtel consulaire, 1 Boulevard René Levasseur, au Mans.

Il est rappelé que l’entreprise devra prévoir à sa charge tous les travaux de MENUISERIES EXTERIEURES ainsi que tous les travaux annexes nécessaires à une parfaite exécution de l’ensemble des ouvrages concernés par sa prestation, dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

Les prescriptions figurant au CCTP pourront être complétées ou modifiées suivant les observations du bureau de contrôle.

## 1.2 ETENDUE DES PRESTATIONS

Les travaux du présent marché comprennent toutes les fournitures, la mise en œuvre et façons accessoires pour la réalisation des prestations suivantes :

EXITANT :

- Dépose avec soin et évacuation des menuiseries existante compris profils et vitrages.

- Nettoyage des feuillures.

- Mise en place de fermeture provisoire en panneau bois (maintien hors d’eau – hors d’air) si nécessaire.

- Compris moyens de levage et de manutention nécessaire à l’intervention

NEUF :

- Fourniture et pose d’ensembles vitrés dans les murs extérieurs.

## 1.3 FRACTIONNEMENT DU MARCHE

  - Sans objet

## 1.4 CONTENU DU PRIX

Les prix remis par les entrepreneurs, en complément des dispositions du CCAP, sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses nécessaires à la bonne exécution et au parfait achèvement des travaux et notamment les coûts des prestations ou ouvrages suivants :

- Les installations de chantier propre à son lot.

- Les études, dessins et détails d’exécution ainsi que le calepinage de tous les composants.

- Les plans de réservation à prévoir dans les lots Bardage - Etanchéité, les implantations, la définition et le traçage des percements et réservations.

- La fourniture, le transport, le stockage, la pose et le réglage des ouvrages du présent lot.

- La fourniture et la pose des quincailleries, système de manœuvre, de fermeture, verrouillage. Ces quincailleries seront soumises à l’approbation de l’architecte.

- La fourniture de prototype.

- Les moyens de manutention et de levage nécessaire à la mise en œuvre des matériaux.

- Le remplacement ou la remise en état des pièces détériorées lors de manutentions, pose et réglage des ouvrages du présent lot.

- Toutes les retouches protection contre la corrosion sur les parties galvanisées des pièces métalliques.

- La protection provisoire efficace contre les salissures des ouvrages du présent lot et des ouvrages des autres corps d’état risquant d’être détériorés par l’intervention de l’entreprise.

- L’enlèvement des gravats, déchets, emballages vides.

- Le nettoyage général du chantier lié à l’exécution des travaux du présent lot.

- Le prestataire devra faire apparaître la valorisation des CEE dans son offre.

## 1.5 PLANS D’EXECUTION

Les plans d’exécution des ouvrages précédemment cités sont à la charge du présent lot. Les plans relatifs :

- aux dessins d’exécution des ouvrages,

- aux détails de raccordement,

- aux réservations et à l’implantation des organes de fixation dans la maçonnerie devront être communiqués au Maître d’œuvre, au contrôleur technique ainsi qu’aux entreprises concernées.

En tout état de cause, le visa du Maître d’ouvrage ne décharge pas l’entrepreneur de sa responsabilité sur l’exactitude des dessins et sur les erreurs ayant pu être commises lors de leurs réalisations.

Les ouvrages réalisés sans présentation des plans d’exécution ni approbation préalable par le Maître d‘ouvrage pourront être refusés sans recours de l’entreprise.

## 1.6 ECHANTILLONS ET MODELES

En phase chantier, tous les matériaux et prototypes seront présentés dans un délai compatible avec le calendrier d’exécution et feront l’objet de modèle ou témoin avant le choix définitif. Ces matériaux seront accompagnés de leurs caractéristiques techniques, du lieu de provenance, des références et des divers procès-verbaux d’essais.

## 1.7 DOSSIER DE RECOLEMENT

Composition du dossier de récolement :

Ce dossier sera remis en 3 exemplaires au plus tard un mois après la décision de réception des ouvrages. Il comprendra l’ensemble des pièces nécessaires à la compréhension du projet.

Document d’exécution :

- Dossier de calcul

- Plans généraux

- Plans de détail

- Plans de calepinage

Ces plans seront conformes à l’exécution

Matériaux :

- Notices techniques et descriptives

- Récapitulatif des matériaux utilisés

- Avis technique des matériaux utilisés.

## 1.8 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Les normes et règlements en vigueur le 1er jour du mois de remise des offres seront respectés, et notamment sans que cette liste soit limitative :

Règles ou règlement administratifs :

- Règles de sécurité contre la chute des personnes

- Règlement de sécurité contre les risques d’incendie

- Code du travail

Documents techniques unifiés :

- DTU 36.5 : mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures

Normes Françaises :

- NFP 20.302 : caractéristiques des fenêtres

- NFP 20.501 à 506 : Méthodes d’essais des fenêtres (méthode d’essai, essai de perméabilité à l’air, de résistance au vent, à l’eau sous pression, essai mécanique.)

- NFP 23.305 :  Menuiseries en bois - Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres, portes extérieures et ensembles menuisés en bois

## 1.9 QUALITE DES MATERIAUX

Tous les matériaux employés seront de 1ère qualité dans la catégorie demandée. Tous les matériels ou fourniture utilisés pour l’exécution des travaux, ainsi que les caractéristiques ou usines de production proposées par l’entrepreneur devront être soumis au Maître d’ouvrage pour acceptation avant emploi. Les marques stipulées dans le présent CCTP sont données à titre indicatif.

L’entrepreneur aura à justifier l’équivalence de tout élément de substitution proposé, qui devra offrir toutes les garanties, tant du point de vue qualitatif que du point de vue du fonctionnement.

Les matériaux devront être conformes aux normes et DTU en vigueur.

1.9.1 Menuiserie bois

Toutes les menuiseries bois seront conçues suivant des profil à l’ancienne sans recouvrement avec gueule de loup et mouton.

Les menuiseries seront munies d’un profil extérieur avec une pente de 40°, pareclose doucine à coupe d’onglet, jet d’eau doucine et nez d’appui arrondi.

Le choix des matériaux sera adapté dans chaque partie d’ouvrage en fonction des caractéristiques mécaniques (résistance et comportement à l’usure).

1.9.2 Vitrage

L’épaisseur des vitrages sera choisie en fonction :

• des contraintes mécaniques

• des charges climatiques extérieures et principalement de la pression du vent

• des caractéristiques des vitrages, de leurs dimensions et de la façon dont ils sont mis en œuvre

• de leur destination

La mise en œuvre des produits verriers tiendra compte de la conception des supports, des dimensions des feuillures, des jeux, des calages et des joints. La visualisation des vitrages transparents, des châssis reposant au sol, sera assurée par bande adhésive représentant un motif opaque. Le choix du système d’étanchéité des vitrages utilisés dépendra de la classe d’exposition à la pluie, de la nature des ouvrages, de la dimension des vitrages, de l’organisation des feuillures. Ils devront satisfaire les classifications d’étanchéité conformément au mémento des DTU 36.1/37.1.

Les vitrages isolants bénéficieront obligatoirement du label CEKAL.

Les vitrages seront tenus par des parecloses doucine à coupe d’onglet.

Cales : elles seront imputrescibles, compatibles avec des produits de calfeutrement associés et le matériau de châssis, et ne devront pas nuire à l’adhérence des produits de calfeutrement. Les cales en plomb seront interdites.

1.9.4 Joints

• Les produits d’étanchéité employés pour l’exécution des façades doivent être conformes à la norme NF P 85304, ils doivent, en outre, bénéficier du label SNJF.

• Les joints élastomères doivent correspondre aux prescriptions des normes NF 85301 et 8510.

• Les joints d’étanchéité seront choisis en fonction :

o De la hauteur des vitrages

o De la situation de la construction

o De la classe d’exposition à la pluie

o Des dimensions maximales des vitrages

o De la nature des menuiseries

1.9.5 Quincaillerie

La quincaillerie sera de première qualité de marques connues et réputées et devra posséder le label SNFQ.

La boulonnerie et la visserie sera conforme aux normes NF. Les pièces de quincaillerie comme les gonds et les paumelles seront toujours en rapport avec le poids et les dimensions de l’ouvrage (y compris en nombre).

Tous les articles, béquilles, crémones, loqueteaux, poignées, etc… seront constitués par des matériaux compatibles avec l’aluminium pour la quincaillerie rentrant en contact avec ce dernier.

## 1.10 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

1.10.1 Conditions d’exécution

Vérification des supports :

L’état des supports et aplombs sera constaté par l’adjudicataire contradictoirement avec le titulaire des supports. Dans l’éventualité où ils ne seront pas recevables conformément aux DTU, ils seront repris par le titulaire de l’exécution du support.

Relevé de cotes :

Avant l’exécution des ouvrages, l’entrepreneur du présent lot devra relever exactement les mesures de vide en tableau de toutes les baies devant recevoir des menuiseries. Il signalera, le cas échéant, au Maître d’ouvrage, toutes différences importantes qu’il aurait constatées.

Protection des ouvrages :

Pendant toute la durée des travaux, l’entrepreneur titulaire du présent lot devra la protection de la totalité de ses ouvrages. Cette protection sera réalisée par un système qui garantisse une protection efficace et absente de tâches. Cette protection sera maintenue pendant toute la durée nécessaire aux frais du présent lot.

Nettoyage :

En vue de la réception du chantier, l’entrepreneur du présent lot devra le nettoyage soigné de tous ses ouvrages.

1.10.2 Fabrication

Les épaisseurs et dimensions des profilés et autres éléments constitutifs devront être déterminés par l’entrepreneur, en fonction des dimensions de l’ouvrage, du type d’ouvrant, du type de ferrage et en tenant compte de la position et de l’emplacement de l’ouvrage de manière à assurer et garantir, dans tous les cas, une parfaite rigidité et une résistance suffisante. Les parties mobiles, vantaux, châssis, etc… des menuiseries devront se mouvoir sans difficulté.

1.10.3 Pose des menuiseries

Le déchargement et la manutention des divers éléments de menuiseries devront s’effectuer dans les meilleures conditions pour éviter :

• Toute déformation permanente qui nuirait au bon fonctionnement des fenêtres

• Toute dégradation affectant la résistance à la corrosion du matériau et l’aspect des ouvrages.

Le stockage devra se faire dans des locaux à l’abri des intempéries.

Les profilés métalliques seront protégés de façon durable contre la corrosion, avant la pose. Les cadres dormants de toutes les menuiseries extérieures seront posées en feuillure dans la maçonnerie existante, ou sur des pattes équerres dans la maçonnerie neuve, avec joints étanches adaptés aux tolérances du Gros œuvre, du type Compriband ou similaire à soumettre au Bureau de Contrôle.

Lors de la pose des menuiseries, l’entrepreneur devra un calfeutrement complémentaire, par joints au mastic de première catégorie appliqué à la pompe entre les profilés et le support maçonné. L’étanchéité devra être assuré de façon continue sur toute la périphérie du dormant de la menuiserie.

Tolérance de pose selon DTU 37.1

a) Verticalité :

Faux aplomb 1 écart de ±2mm pour une hauteur maxi de 3mm et ±3mm pour une hauteur supérieure à 3m.

b) Horizontalité :

(Niveaux, écarts maxi) : ±1.5mm jusqu’à 3m, ±2mm jusqu’à 5m, ±2.5mm au-dessus de 5m.

Fixation des menuiseries

L’entrepreneur aura à prévoir dans son offre, en fonction du type de menuiseries, de leur disposition par rapport aux éléments supports, de la nature de ces supports, etc… tous les ouvrages de fixation nécessaire, quels qu’ils soient, pour assurer, dans tous les cas, un maintien parfait et durable des menuiseries. Ces fixations pourront se faire par pattes à scellement, rails d’ancrage, équerres, douilles à vis, etc… Les principes de fixation envisagés par l’entrepreneur devront être soumis au Maître d’ouvrage, pour approbation, et ce dernier pourra demander à l’entrepreneur toutes modifications qu’il jugera nécessaires.

1.10.4 Mise en service de ses ouvrages

Avant la réception, l’entrepreneur devra revérifier entièrement le fonctionnement de toutes les parties mobiles, ainsi que la manœuvre et le fonctionnement de toutes les quincailleries et éléments de ferrage. Il procèdera à l’échange et à la remise en place de toutes les pièces défectueuses qu’il a fournies en exécution de son marché. Si nécessaire, il effectuera le graissage des différentes pièces mobiles.

# 2. DESCRIPTION DES OUVRAGES – LOT 1 : MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

## 2.1 FENETRES OUVRANT A LA FRANCAISE AVEC IMPOSTE VITRE FIXE

Préparation :

Sécurisation de l’environnement

- Extérieur, comprenant demande d’autorisation et frais de voirie, balisage de la zone

- Intérieur, comprenant protection notamment des sols, et balisage

Dépose :

Dépose avec soin et évacuation des menuiseries existante compris profils et vitrages. Nettoyage des feuillures.

Attention prise en compte de la présence d’amiante selon le diagnostic joint. Prévoir l’ensemble des procédures pour le traitement en Sous-section 4.

Mise en place de fermeture provisoire en panneau bois (maintien hors d’eau - hors d’air)

Compris moyens de levage et de manutention nécessaire à l’intervention

Ouvrant :

Fabrication sur mesure avec des profils à l’ancienne sans recouvrement avec gueule de loup et mouton. Prévoir un joint d’étanchéité renforcée, ouvrant de 58 mm et dormant 85 mm d’épaisseur. Matériaux en bois exotique rouge lamelle abouté KKK.

Prévoir un profil extérieur avec une pente de 40° ainsi que des parclose doucine à coupe d’onglet, un jet d’eau doucine et nez d’appui arrondi.

Finitions, peinture en atelier, couleur identique intérieur et extérieur – 1 couche d’impression et 1 couche de finition suivant nuancier RAL

Prévoir arasements à joints creux.

Double vitrage basse émissivité avec argon, certifié cekal

Classement AEV : A*4-E*9A-V*C4

Vitrage 4/12/44.2 basse émissivité – remplissage argon + TGI noir

Base :

Uw = 1.51 W/m².K

FSw = 0.43 / TLw :0.54

Acoustique :

Rw + Ctr : 28 dB

Ferrage :

Ferrage par paumelles ordinaires 140 * 60

Fermeture par crémone RY59 en applique epoxy noir

Paumelle renforcée FO laser 140*70 diamètre 14

Pose en feuillure d’ébrasement

Localisation :

Suivant plan et nomenclature

PS1 :

Prestation complète sur les vitrages pour ne pas voir l’intérieur de l’extérieur en laissant passer le maximum de lumière

PS2 :

Imposte vitrée ouvrant à la française