Aéroport de Clermont Ferrand

Auvergne

Reprises des étanchéités de toitures des bâtiments techniques de l’aéroport de Clermont Ferrand Auvergne et changement des systèmes de climatisations opérationnelles

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Dispositions Générales

Historique des versions du document

| Version | Date | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| 1 | 29/10/2025 | V0-Nouvelle mise en page |
| 2 | 14/01/2026 | V1-Version Pré Vérification |
| 3 | 15/01/2026 | V2-Version mise en page, en attente de validation |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Affaire suivie par

Paul Pequin - SNIA / Centre et Est/Lyon/IOP

Tél. : 06 50 33 10 21 / 04 26 72 65 43

Courriel : paul.pequin@aviation-civile.gouv.fr

Rédacteur(s)

Jean-Laurent PUJOL – SNIA/Centre et Est/Lyon/IOP

Vérificateur

Paul Pequin - SNIA / Centre et Est/Lyon/IOP

Approbateur

Mathieu Durand - SNIA / Centre et Est/Lyon/IOP

Equipe Ressource

SOMMAIRE

1.	Présentation de l’opération	4

1.1	Consistance des prestations et travaux	4

1.2	Allotissement	5

2	Exigences réglementaires	5

2.1	Documents techniques applicables au marché	5

2.2	Plans joints au marché	6

2.3	Pièces à fournir par le titulaire du marché	6

3	Prescriptions générales d’exécution	7

3.1	Prestations à la charge des entreprises	7

3.2	Connaissance des lieux	8

3.3	Liaison entre les corps d’état	9

3.4	Provenance et qualité des matériaux	9

3.5	Protection des ouvrages	10

3.6	Installation de chantier	11

4	Garantie décennale	12

4.1	Tolérance dimensionnelles	12

# Généralités

Pour ce marché, l’entreprise remettra un prix global et forfaitaire.

L’entreprise réalisera ses propres métrés sur site. Une fois les offres remises, aucune plus-value ne pourra être accordée, quels qu’en soient les motifs, sauf modification du projet à l’initiative du maître d’ouvrage. En conséquence, il ne sera accordé, en aucun cas, de plus-value liée à la sous-estimation d’une quantité, à un manque ou à un oubli dans les décompositions des prix globaux et forfaitaires. Vous trouverez en annexe un tableau récapitulant les principaux postes de dépenses ainsi que les attentes en termes de prestations pour l’exécution des travaux.

Les travaux comprennent principalement :

- La dépose de l’étanchéité existante et la mise en place d’une nouvelle étanchéité,

- Le remplacement des deux systèmes de climatisation actuellement en service.

Permis « grue » : l’utilisation de grues ou de nacelles pour le levage d’éléments lourds devra faire l’objet d’une demande auprès de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Centre-Est.

La demande est à déposer sur le guichet unique suivant : https://guichet-unique-obstacles.aviation-civile.gouv.fr/

Permis « de feu » : l’exécution de travaux nécessitant l’utilisation d’une source de chaleur mobile (chalumeau, lampe à souder, etc.) devra faire l’objet d’une demande auprès du maître d’œuvre.

La maîtrise d’œuvre publique est une maîtrise d’œuvre sans mission d’« exécution ».

Les études d’exécution seront réalisées par les entreprises pendant la période de préparation. Même lorsqu’elles sont établies par des bureaux d’études agréés, ces études resteront sous l’entière responsabilité de l’entreprise. Elles seront remises à la maîtrise d’œuvre dans le délai fixé au CCAP. La maîtrise d’œuvre pourra exiger la dépose de tous travaux réalisés sans son approbation préalable. Les entreprises prendront alors à leur charge l’intégralité des frais occasionnés.

L’entreprise ou les entreprises feront part à la maîtrise d’œuvre, dès que possible, de toute objection ou observation utile à la mise au point du projet et solliciteront tous renseignements complémentaires pour tout ce qui leur paraîtrait incomplet.

Les études d’exécution comprendront tous les documents nécessaires à l’exécution des travaux dans les règles de l’art, notamment :

- Les notes de calcul ;

- Les plans d’exécution, tels que les plans d’implantation des éléments supports avec toutes les indications concernant les appuis et les scellements dans le gros œuvre ;

- Les plans de détails ;

- Les choix de méthode d’exécution et de matériel ;

- Les fiches des produits et matériaux mis en œuvre ;

- Études spécifiques nécessaires à la repose de certains éléments déposés.

Les études d’exécution devront être visées par le maître d’œuvre. Conformément au CCAG, seuls pourront recevoir un commencement d’exécution les travaux définis sur les plans et documents ayant été visés par le maître d’œuvre ; seuls pourront être posés les produits ou matériaux ayant reçu l’approbation du maître d’œuvre avant l’exécution des travaux.

## Documents d'exécution

L’entreprise titulaire du marché doit, avant tout commencement d’exécution et pendant la période de préparation, soumettre à l’approbation du maître d’œuvre les documents suivants :

- Les plans d’exécution et de détails,

- Un planning des différentes tâches de travaux,

- La liste des moyens et matériels utilisés,

- Le choix des fournisseurs et des entreprises sous-traitantes,

- Les fiches techniques des produits et matériaux utilisés et agréés,

- Les échantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du maître d’œuvre,

- Le Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED),

- Le Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS).

Les documents graphiques devront comporter un cartouche mentionnant, le cas échéant, les indices de modification.

L’entreprise doit prévoir dans son prix :

L’établissement des autres plans, notamment les plans d’atelier et de chantier (PAC), les calculs et les études complémentaires nécessaires à l’exécution des ouvrages, ou découlant des éventuelles évolutions du projet, ou résultant des adaptations rendues nécessaires par les aléas et imprévus pouvant survenir en cours de réalisation ;

L’établissement de tous les plans, études et calculs découlant de ses méthodes spécifiques d’exécution.

Toute exécution prématurée, faute d’avoir soumis en temps utile les notes de calcul et les plans au visa du maître d’œuvre, s’effectue sous la seule responsabilité de l’entreprise. Les modifications qui pourraient ensuite être demandées sont entièrement à sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des travaux.

## Prise et possession du chantier et responsabilités

Le ou les titulaires prendront possession des lieux dans leur état actuel.

La ou les entreprises sont entièrement responsables de leurs ouvrages jusqu’à la réception. Elles prendront toutes les précautions nécessaires pour que les éléments ne soient pas détériorés en raison des aléas du chantier. Si des défauts d’aspect étaient constatés, les ensembles endommagés seront remplacés sans que l’entreprise puisse prétendre à une indemnité.

L’acceptation par le maître d’œuvre de l’offre du titulaire  ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Il appartient à ce dernier d’établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global proposés soient calculés en tenant compte des caractéristiques du matériel, des difficultés d’exécution et des impératifs du maître d’œuvre.

En toutes circonstances, l’entrepreneur demeure seul responsable de tous dommages ou accidents causés à des tiers lors de l’exécution des travaux ou par suite de celle-ci, résultant de son propre fait ou de celui de son personnel.

## Emplacement du chantier, risque de chutes

Cette opération s’inscrit dans un chantier de réfection des étanchéités du bloc technique de Clermont-Ferrand. En temps normal, la toiture est équipée de garde-corps pour protéger les personnes intervenant sur le toit contre les chutes.

Le phasage des travaux ne garantit pas la mise en place d’une protection collective pendant les interventions sur la climatisation. Il est rappelé au titulaire l’importance de disposer d’équipements de protection individuels adaptés lors de la pose et de la dépose des pompes à chaleur ainsi que de toute la plomberie associée, pendant toute la durée de ses travaux.

## Nettoyage et protection des ouvrages

Le titulaire a la responsabilité du nettoyage final avant réception. À ce titre, il doit procéder à l’enlèvement et à l’évacuation des protections mises en place ainsi qu’au nettoyage des ouvrages ou équipements protégés.

# Présentation de l’opération

Le marché régi par le présent CCTP a pour objet le remplacement de l’étanchéité du bloc technique de l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne, ainsi que le remplacement d’une partie de ses climatisations opérationnelles.

Cette opération consiste, pour le lot 1, en :

- La dépose de l’étanchéité existante ;

- Le remplacement de l’isolation thermique et la pose d’une nouvelle étanchéité ;

- L’installation et le maintien de la base vie pendant toute la durée des travaux.

Cette opération consiste, pour le lot 2, en :

- La dépose d’une partie des blocs de climatisation existants et leur remplacement et/ou déplacement ;

- Toutes les opérations de plomberie associées.

Le bloc technique est situé au 1, rue Adrienne Bolland, 63510 Aulnat.

## Allotissement

Les travaux de réalisation font l’objet d’un marché comprenant 2 lots définis ci-après :

- Lot n°1 : Étanchéité

- Lot n°2 : Climatisation

## Consistance des prestations et travaux

Les CCTP des lots 1 et 2 détaillent la consistance des travaux au point 2.1.

Pour le lot 1 :

Les travaux d'étanchéité de toiture à réaliser par l’entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

- Évacuation et mise en décharge 15/25 existant

- Dépose et évacuation du système d'étanchéité et isolant existant

- Dépose soignée des points particuliers, mise en dépôt avant repose

- Dépose des gardes corps

- Fourniture d'un complexe isolant et étanchéité pleine surface

- Relevés d’étanchéité, équerres d'angle renforcées, relevés auto protégés et couvertines tôles laquées 75/100

- Traitement des points particuliers

- Réfection solin entre garage et maison

- Réfection joint de dilatation

- Protection lourde 15/25

- Pose de nouveau gardes corps

- Nettoyage, repliement de chantier, DIUO, DOE

Pour le lot 2 :

Les travaux de la modification des réseaux de climatisation de toiture à réaliser par l’entreprise dans le cadre de son marché sont les suivants :

- Dépose des pompes a chaleurs posées en toiture.

- Pose de nouvelles pompes à chaleurs. de puissance équivalente à celles déposées (spécifications en annexe)

- Nettoyage, repliement de chantier, DIUO, DOE

## Exploitation du chantier

Ce marché s’inscrit dans un chantier de réfection des étanchéités du bloc technique de Clermont-Ferrand.

Afin de limiter la coactivité avec une autre entreprise, un phasage des travaux et un planning pourront être demandés et imposés aux titulaires.

# Exigences réglementaires

## Documents techniques applicables au marché

Les travaux seront exécutés selon les règles de l’art et en conformité avec tous les règlements, décrets, arrêtés et normes en vigueur à la date de signature du marché.

Ces documents, dont voici une liste non exhaustive, doivent être connus de l’entreprise :

- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes ;

- Les documents techniques généraux applicables énoncés à l’article 2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Tous les Documents Techniques Unifiés (DTU) et normes en vigueur ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) et les règles de calcul DTU en vigueur dans leur dernière édition ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux ;

- Les Avis Techniques édités par le CSTB ;

- Les Normes Françaises éditées par l’AFNOR définissant les matériaux utilisés ;

- Les Avis Techniques et procès-verbaux concernant les conditions d’emploi des produits édités par les fabricants ;

- L’ensemble des prescriptions de mise en œuvre des matériaux selon les prescriptions techniques des fournisseurs ou fabricants ;

- Les Eurocodes et notamment :

- L’Eurocode 1 : pour le calcul des actions sur les structures (NF P 06-111-2) ;

- Actions sur les structures – Parties 1-3 : Actions générales – Charges de neige : NF P 06-113-1 ;

- Actions sur les structures – Parties 1-4 : Actions générales – Action du vent : NF P 06-114-1 ;

- Les règles de calcul ayant valeur de DTU ;

- Les règlements (décrets et arrêtés en vigueur) ;

- Les décrets concernant la protection des travailleurs.

Les matériaux et matériels, ainsi que leur mise en œuvre, devront satisfaire aux prescriptions des textes et réglementations en vigueur lors de l’exécution des travaux.

En aucun cas, l’entrepreneur ne pourra prétendre que des erreurs ou omissions dans le dossier de consultation le dispensent d’exécuter les travaux conformément à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art.

Sans que la liste soit exhaustive :

- Etanchéité : DTU 43.1, 43.3, 43.5.

- Ligne de vie : NF 795 : 2012.

- Garde-corps : NF E85-015.

- EIF et Pare Vapeur : NF 84-204.

- Solin : DTU 20.1 et 43.1.

- Plomberie : DTU 68.2.

- Evacuation des eaux pluviales : NF P 52-305.

Mais aussi, et sans que la liste soit exhaustive :

- Fixation dans structure béton : NF EN 1992-4

- Isolation thermique des circuits frigorifiques : DTU 45.2

## Ordre de préséance

Dans le cas éventuel de divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications du CCTP et les clauses et prescriptions des DTU et des normes, il est précisé ce qui suit.

En ce qui concerne les DTU ou normes :

- Pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux règles de mise en œuvre, à la coordination des travaux, aux règles de sécurité, etc., ce sont les prescriptions des DTU et des normes qui prévaudront ;

- Pour toutes les clauses à caractère administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir une influence sur le caractère forfaitaire du marché, ce sont les clauses du CCAP qui prévaudront ;

- Pour ce qui est des textes « Consistance des travaux » ou autres textes ayant le même objet, figurant dans les DTU, ce sont toujours les spécifications du CCTP qui prévaudront.

## Matériaux et produits hors domaine d’application des DTU

SO

## Plans joints au marché

Les documents joints au marché sont au nombre de 4 :

- Plan n° 1  et 1b : Installation de chantier, respectivement :

  - CFA_BT_2025 Plan1 reprise toiture-BT-INSTALATION-CHANTIER

  - CFA_BT_2025 Plan 1b reprise toiture-BT-INSTALATION-CHANTIER-facade-Est

- Plan n°2 : Plan de situation des travaux :

  - CFA_BT_2025 Plan 2 reprise toiture-BT_toiture et ext_200e_A3

- Plan n°3 : Climatisation et ventilation :

  - CFA_BT_2025 Plan 3 bloc clim-Objet

## Annexes

Les annexes jointes au marché sont au nombre de 7 : 4 plans listés dans le paragraphe précédent, un document détaillant les prescriptions de mise en œuvre concernant l’installation de panneaux photovoltaïques, une aide relative aux matériaux à employer et un ensemble de fiches concernant la protection des réseaux électriques.

La liste complète est donc :

- Plan n°1 et n°1b

- Plan n°2

- Plan n°3

- Opération photovoltaïque

- Les 7 Fiches GPF20

## Pièces à fournir par le titulaire du marché

Il appartient au titulaire d’établir les notes d’hypothèses, notes de calcul, plans d’exécution et plans de détail, en veillant à retranscrire les hypothèses et prescriptions déjà mentionnées dans le CCTP ainsi que tous les compléments utiles.

Le titulaire doit soumettre au SNIA l’ensemble des documents suivants :

- Les plans d’exécution

- Les plans de détail

- Les notes de calcul justificatives du dimensionnement

- Les documents techniques (prescriptions de mise en œuvre des fournisseurs, certificats de conformité, fiches techniques, avis techniques, agréments, procès-verbaux...) précisant les caractéristiques exactes des matériaux et fournitures

- Les échantillons, sur demande du SNIA

- Fiches d’agrément ou avis techniques du CSTB concernant les matériaux ou matériels non traditionnels

- Le planning détaillé de réalisation

- Plan d’installation de chantier

- Plan d'organisation, hygiène et sécurité

### Documents et études d’exécution

La production des notes de calcul et des plans d’exécution est à la charge intégrale de l’entrepreneur titulaire, qui doit notamment fournir les plans de localisation, plans détaillés d’exécution et fiches techniques des ouvrages et matériaux.

L’entreprise titulaire du marché doit, avant tout commencement d’exécution et pendant la période de préparation, soumettre à l’approbation du maître d’œuvre les documents suivants :

Ajouter à la question de suivi

- Les plans d'exécution et de détails

- Un planning des différentes tâches de travaux

- La liste des moyens et matériels utilisés

- Le choix des fournisseurs et entreprises sous-traitantes

- Les certificats ACERMI pour l’isolant

- Les fiches techniques des produits et matériaux utilisés et agrément

- Les échantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du maître d'œuvre

- Le Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED), et l’ensembles des CAP (Certificats d’acceptation préalable) et BDS (Bon de suivis des déchets)

- Le Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS)

Les documents graphiques devront comporter un cartouche mentionnant, le cas échéant, les indices de modification.

L’entreprise doit prévoir dans son prix :

- L’établissement des autres plans, notamment les plans d’atelier et de chantier (PAC), les calculs et les études complémentaires nécessaires à l’exécution des ouvrages, ou découlant des éventuelles évolutions du projet, ou résultant des adaptations rendues nécessaires par les aléas et imprévus pouvant survenir en cours de réalisation ;

- L’établissement de tous les plans, études et calculs découlant de ses méthodes spécifiques d’exécution.

Toute exécution prématurée, faute d’avoir soumis en temps utile les notes de calcul et les plans au visa du maître d’œuvre, s’effectue sous la seule responsabilité de l’entreprise. Les modifications qui pourraient ensuite être demandées sont entièrement à sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des travaux. Les exigences du maître d’œuvre ne dédouanent pas le titulaire d’effectuer ses études d’exécution, principalement sur les questions relatives aux performances thermiques de l’isolant. Il est attendu une note de calcul permettant d’évaluer la proposition du titulaire sur ce point.

### DOE

Avant la réception des travaux, l’entreprise doit fournir, au maître d’ouvrage, l’ensemble des plans d’ensemble et de détail réellement exécutés, avec la mention DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés). La date de réception ne peut être fixée qu’après production de ce dossier de récolement.

Un DOE sera fourni en 3 exemplaires, au plus tard lorsque la réception sera demandée, pour tous les lots :

- Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :

- Les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés ;

- Les fiches techniques des produits et matériaux ;

- Les notes de calcul ;

- Les notices de fonctionnement ;

Les prescriptions d’entretien et de maintenance, ainsi que les documents nécessaires à l’établissement du DIUO.

Plan de recollement

L’objet du présent cahier des charges porte sur la fourniture des plans de récolement. Cette prestation a deux objectifs.

- Fournir sous forme de données numériques l’ensemble des éléments du plan de récolement conformément aux recommandations techniques

- Fournir une édition papier des documents graphiques sous décision du maître d’œuvre.

En application de ce cahier des charges, le plan de récolement numérique permettra de disposer d’une base de données géoréférencées et structurées afin d’être facilement intégrée dans un système d’information géographique.

Contexte réglementaire

L’entrepreneur respectera :

- Le Système National de référencement et projections associées

- Le Décret no 2006-272 du 3 mars 2006 modifiant le décret no 2000-1276 du 26 décembre 2000 impose l’utilisation du système national de référence RGF93 et la projection associée.

- Le système géodésique retenu est le RGF 93, avec la projection Lambert 93. Le système altimétrique est IGN 1969

Fichiers et format

- Les fichiers seront fournis au format DWG - Dessin CAO AutoCAD 2025 (ou antérieur jusqu’à AutoCAD 2017)

- Le dessin sera impérativement au format métrique, unité le mètre

- Chaque objet constructif sera attribué à la couleur de son calque et comprendra tous les éléments constitutifs de l’objet (côte, ligne, …).

- Ce contrôle s’applique sur l’ensemble des pièces livrées et porte, en particulier, sur :

  - Le système métrique, unité le mètre

  - La structuration géométrique en couche (calque)

  - Le descriptif des calques

  - Le géoréférencement

  - La précision centimétrique

  - Un calque (ou couche) 2D sera attribué aux relevés des points altimétriques en (x,y) avec leurs côtes d’altitudes

  - Un autre calque sera attribué à l’élévation 3D des points altimétriques en (x,y,z) avec leurs côtes d’altitudes

Il est rappelé au titulaire que le non rendu du DOE ou des plans de recollements entrainera le maintien de la retenue de garantie tel que spécifié dans le CCAP, paragraphe 5.1

### Essais et contrôles

Les conditions dans lesquelles sont réalisées les essais de contrôle et les épreuves sont définies au CCAP et aux articles 24 et 38 du CCAG-Travaux.

Est concerné par le contrôle des pressions des gaz de climatisation.

### Protection incendie

Si l’exécution des travaux nécessite la mise en œuvre d’une source de chaleur mobile (chalumeau, lampe à souder etc.), celle-ci devra être précédée de la remise au maître d’œuvre d’un permis feu.

# Prescriptions générales d’exécution

## Prestations à la charge des entreprises

L’entrepreneur titulaire devra implicitement, pour la réalisation de ses ouvrages :

- La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de son lot ;

- Tous les moyens pour assurer la sécurité de son personnel et du personnel extérieur ;

- Tous les moyens de levage et d’amenée à pied d’œuvre, dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires à la réalisation des travaux ;

- Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux documents contractuels ;

- La fixation, par tous moyens, de ses ouvrages ;

- Le maintien de l’étanchéité des ouvrages pendant les travaux ;

- Les essais ;

- L’enlèvement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages après travaux ;

- La main-d’œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de ses ouvrages en fin de travaux et après réception ;

- Tous les autres frais et prestations, même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète des travaux.

## Connaissance des lieux

L’entrepreneur déclare s’être rendu compte exactement des lieux et des travaux à exécuter, de leur importance, de leur nature et de leur contexte.

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et avoir évalué l’ensemble des incidences financières des travaux objet du marché sur les existants et abords, les constructions et ouvrages existants et apprécié toutes les difficultés de réalisation inhérentes. Et notamment, sans que cette liste soit limitative, l’entrepreneur a pris acte de :

- L’état général des existants et de leur degré de conservation ;

- L’état de vétusté de certains éléments ou ouvrages ;

- La nature des matériaux constituant les existants ;

- L’origine, la provenance et la nature des matériaux, matériels, équipements, produits et constituants devant être remplacés, pour déterminer les possibilités de remplacement à l’identique ou par des fournitures analogues dans le cas où les produits d’origine ne seraient plus disponibles sur le marché ;

- Les principes constructifs des existants et plus particulièrement des ossatures et structures porteuses ;

- La nature, la constitution et l’état des planchers ;

- L’état de conservation ou de vétusté des toitures et ouvrages similaires ;

- L’état de conservation et d’entretien des ouvrages destinés à assurer la sécurité des personnes ;

- L’état de conservation et d’entretien des équipements techniques, installations sanitaires, électriques ou de chauffage et en général tous les points pouvant exercer une influence sur l’exécution des travaux prévus au CCTP et leur coût.

Les offres sont donc réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de ces reconnaissances et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires à une parfaite exécution de l’ouvrage, dans les termes de prix, délais et qualités demandés.

L’entrepreneur est réputé, par le fait de son acte d’engagement, avoir pris connaissance :

- Des possibilités d’accès et de stockage des matériaux ;

- Des disponibilités en eau et en énergie électrique ;

- Des possibilités d’accès des engins et véhicules ainsi que des conditions d’exécution ;

- Des sujétions liées au maintien en condition opérationnelle de la plateforme aérienne.

## Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Un prix forfaitaire comprend l’établissement par l’entreprise d’un Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Prévention de la Santé (PPSSPS), conformément aux réglementations en vigueur.

Seront applicables les lois, décrets, circulaires et autres textes officiels ayant trait à la coordination sécurité, connus à la date précisée au CCAP ou, à défaut, celle découlant des clauses du CCAG.

Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le montant de leur marché.

## Liaison entre les corps d’état

La liaison entre les différentes entreprises concourant à la réalisation du projet devra être parfaite et constante avant et pendant l’exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

- Chaque entrepreneur réclamera au maître d’œuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu’il jugera nécessaires à la bonne exécution de ses prestations ;

- Chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d’état dont les travaux sont liés aux siens, afin d’obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

- Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier, dans le cadre de la coordination d’ensemble ;

- Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer l’exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d’état.

À aucun moment durant le chantier, un entrepreneur ne pourra se prévaloir d’un manque de renseignement pour ne pas effectuer les prestations lui incombant.

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de l’ensemble du DCE qui forme un tout. L’entreprise ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d’exécuter tous les travaux de sa profession ou fassent l’objet d’une demande de supplément sur ses prix.

## Provenance et qualité des matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre seront toujours neufs et de première qualité. Les matériaux, quels qu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d’altérer l’aspect des ouvrages ou de compromettre l’usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maître d’œuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la provenance des matériaux qu’il désire voir employer et d’accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à un avis technique, l’entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d’un avis technique.

Pour les produits ayant fait l’objet d’une certification par un organisme certificateur, l’entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des produits titulaires d’un certificat de qualification.

### Produits de marques

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini de manière précise sans faire référence à un matériel ou produit d’un modèle d’une marque. Les marques et modèles indiqués ci-après dans le CCTP avec la mention « ou équivalent » ne sont donc donnés qu’à titre de référence et strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d’autres marques et modèles, sous réserve qu’ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

### Responsabilité de l’entrepreneur

L’entrepreneur, étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en œuvre, conserve le droit de refuser l’emploi de matériaux ou composants préconisés par le maître d’œuvre s’il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit, avec toutes les justifications à l’appui.

### Agréments – essais - analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis à un avis technique du CSTB, l’entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux titulaires de cet avis technique et devra toujours être en mesure, à la demande du maître d’œuvre, d’en apporter la preuve. L’entrepreneur sera également tenu de produire, à toute demande du maître d’œuvre, les procès-verbaux d’essais ou d’analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

À défaut de production de ces procès-verbaux, le maître d’œuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l’entrepreneur.

## Protection des ouvrages

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions pour protéger les accès, baliser le chantier et mettre en place les protections communes nécessaires. En accord avec le SNIA et le responsable de l’établissement, ces protections pourront être, le cas échéant et sans que cela soit limitatif : platelages verticaux et horizontaux, bâches de protection étanches ou non, garde-gravois, recouvrements par film polyane ou plastique, écrans anti-poussières, bourrelets de protection, films verticaux collés et tous autres dispositifs s’avérant nécessaires.

En tout état de cause, les dispositions à prendre seront telles que les ouvrages existants conservés puissent être restitués en fin de travaux dans le même état que lors de la mise à disposition.

Dans le cas contraire, l’entrepreneur aura à sa charge tous les frais de remise en état qui s’avéreront nécessaires.

Un constat contradictoire de l’état actuel de la toiture sera réalisé en phase préparatoire.

### Percements

Les percements dans tous les murs en maçonnerie ainsi que dans les cloisons et ouvrages seront exécutés par les entrepreneurs concernés.

Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis à des contraintes importantes, l’entrepreneur devra obtenir l’accord du maître d’œuvre avant d’exécuter ces percements.

### Tranchés, gaines dans maçonnerie et cloisons

Même prescription que pour les percements.

Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur supérieure à la demi-épaisseur de la cloison brute.

Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la paroi opposée du matériau creux.

### Scellements

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans les scellements sont interdites.

Dans le cas de scellement dans des parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la mesure du possible, être réalisé avec des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au plâtre et ceux enduits au plâtre, les scellements se feront au plâtre.

### Rebouchages

### Même prescription que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux à employer.

### Respect des isolements phoniques

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les entrepreneurs devront veiller à respecter la valeur d’isolement phonique de la paroi concernée.

Ils devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d’origine de l’isolement phonique de la paroi.

## Installation de chantier

Le plan d’installation de chantier (PIC), à la charge du lot 1, devra comporter l’emplacement des bungalows de chantier, de stockage, de manutention, la position des échafaudages et engins de levage éventuels.

Les installations de chantier (bungalows de chantier, de stockage, de manutention, position des échafaudages et engins de levage éventuels) sont à la charge du titulaire du lot 1 « Étanchéité », qui sera tenu d’en assurer la fourniture ou la réalisation, l’entretien, la dépose, l’évacuation et la remise en état des lieux en fin de chantier.

L’entreprise sera tenue de réaliser, à ses frais, les différentes aires de stockage, levage, manutention, etc. nécessaires à la réalisation de ses travaux.

Durant la période de préparation, le titulaire du lot 2 « Climatisation » devra transmettre au titulaire du lot 1 ses besoins en installations de chantier pour que ce dernier puisse dimensionner les installations pour la réalisation de l’ensemble des travaux.

Les installations de chantier seront positionnées contre le bâtiment technique afin d’être au plus proche des arrivées d’eau et d’électricité.

L’ensemble des prescriptions techniques concernant les installations de chantier sont détaillées dans les prestations 3.1 du CCTP Lot 1 Étanchéité.

Cette prestation est à la charge du titulaire du lot 1.

### Demande autorisation – engin de levage

Comme indiqué dans le paragraphe 1 Généralité, le cas d'utilisation d’engin de levage, une demande devra être faite au minimum un mois à l'avance auprès du SNIA via le lien https://guichet-unique-obstacles.aviation-civile.gouv.fr/

### Branchement provisoire aux réseaux

Les raccordements aux réseaux électrique, d’eau potable et d’eau usée sont détaillés dans les prestations 3.3, 3.4 et 3.5 du CCTP Lot 1 Étanchéité.

Ces prestations sont à la charge du titulaire du lot 1.

# Garantie décennale

L’entrepreneur, étant assujetti à la responsabilité décennale conformément à la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 et aux décrets et arrêtés pris pour son application, garantit formellement la conformité de ses ouvrages à la réglementation nationale en matière de construction.

L’entrepreneur, ayant réceptionné le support de ses ouvrages, ne pourra plus imputer les désordres éventuels à des erreurs de conception ou à des erreurs d’exécution dans le support.

Il garantit donc la complète étanchéité, la résistance et la bonne tenue de ses travaux pour une durée de 10 ans à compter de la réception sans réserve. Cette garantie concerne la totalité des ouvrages exécutés et tous travaux annexes.

Pendant toute la période de garantie, toute défectuosité qui se révélerait, sauf celle résultant des détériorations commises par des tiers, sera à la charge de l’entrepreneur.

Cette garantie est étendue à tous les dégâts qui résulteraient de ces défectuosités et comprendra donc :

- Le remplacement ou la réparation des ouvrages ;

- Le remplacement ou la réparation des ouvrages des autres corps d’état qui auraient été détériorés de ce fait ;

- Les indemnités aux occupants du bâtiment ayant subi des dégâts de ce fait.

## Tolérances dimensionnelles

Les tolérances dimensionnelles applicables sont celles définies par les normes, DTU et règles de l’art applicables.

# Rappel des pièces administratives soumises à VISA

Un certain nombre de pièces administratives et techniques seront à visa du MOE durant le chantier. Le Maitre d’œuvre a à minima 2 semaines pour réaliser le VISA des documents transmis.

Fiches process

Notes de calculs

Plan d’exploitation

PPSSPS

Documents d’études et d’exécution

Les certificats de Acermi des isolants

Permis feu/grue

Compte rendu de réunions de chantier

Réception des matériaux

Constats d’évènement et de mesures.

Fiche de non-conformité

Ordres de services

Le tableau ci-dessus (non exhaustif) en récapitule une partie, et il ne présume pas des documents que le maitre d’œuvre et ou l’exploitant pourrais être amené à exiger.