Aéroport de Clermont Ferrand Auvergne

Reprises des étanchéités de toitures des bâtiments techniques de l’aéroport de Clermont Ferrand Auvergne et changement des systèmes de climatisations opérationnelles

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Lot 1 – Etanchéité

Historique des versions du document

| Version | Date | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| 1 | 29/10/2025 | V0-Nouvelle mise en page |
| 2 | 14/01/2026 | V1-Version |
| 3 | 22/01/2026 | Version relue, prête pour validation |
| 4 | 18/03/2026 | Version définitive |
| 5 |  |  |

Affaire suivie par

Paul Pequin - SNIA / Centre et Est/Lyon/IOP

Tél. : 06 50 33 10 21 / 04 26 72 65 43

Courriel : paul.pequin@aviation-civile.gouv.fr

Rédacteur(s)

Jean-Laurent PUJOL – SNIA/Centre et Est/Lyon/IOP

Vérificateur

Paul Pequin - SNIA / Centre et Est/Lyon/IOP

Approbateur

Mathieu Durand - SNIA / Centre et Est/Lyon/IOP

Equipe Ressource

Table des matières

1.	Généralités	5

2.	Spécifications relatives au chantier	5

1.	Étendue des travaux – réglementations	5

2.	Prestations à charge de l'entreprise	5

3.	Avant et en cours de travaux, en fin de travaux	5

4.	Protections temporaires sur chantier	6

5.	Nettoyage de mise en service	6

3.	Travaux préparatoires et installation de chantier	7

1.	Installation de chantier, sécurité	7

2.	Travaux préparatoires en lien avec les autres lots	8

3.	Maintien en service de la climatisation IFR pendant le chantier	8

4.	Echafaudage.	8

5.	Raccordements électriques de la base vie	9

6.	Création de l’arrivée d’eau	9

7.	Evacuation des eaux usées	9

8.	Pose d’une ligne de vie en toiture.	10

9.	Dépose des gardes corps et équipements	10

4.	Etanchéité	11

1.	Généralités	11

2.	Points d’arrêts	11

3.	Évacuation et mise en décharge 15/25 existant	11

4.	Dalles de cheminements	11

5.	Travaux de dépose préalable	12

6.	Purge, rebouchage et création de passage de tubes entre la dalle et la toiture.	13

7.	Réfection joint de dilatation	13

8.	Pontage de la surface de la toiture après la dépose de l’étanchéité.	13

9.	Fourniture et pose d'un complexe isolant et d’étanchéité en pleine surface	13

10.	Relevés d’étanchéité	16

11.	Couvertines Alu 10/10	16

12.	Traitement des points particuliers	16

13.	Réfection solin entre bâtiment et fût	17

5.	Protection lourde meuble	17

1.	Protection lourde 15/25	17

6.	Plomberie	17

1.	Création des passages de plomberie entre la toiture et l’intérieur du bâtiment	17

2.	Réfection des évacuations pluviales	18

7.	Pose des gardes corps et équipements	18

8.	Fin de chantier	18

1.	Nettoyage du chantier	18

9.	Rappel des pièces administratives et techniques soumise à VISA	19

# Généralités

##### Pour ce marché, l’entreprise remettra un prix global et forfaitaire

L’entreprise réalisera ses propres métrés sur site. Une fois les offres remises, aucune plus-value ne pourra être accordée, quels qu’en soient les motifs, sauf modification du projet à l’initiative du maître d’ouvrage.

En conséquence, il ne sera accordé, en aucun cas, de plus-value pour la sous-estimation d’une quantité, un manque ou un oubli dans les décompositions des prix globaux et forfaitaires.

Vous trouverez dans le DPGF, un tableau récapitulant les principaux postes de dépenses ainsi que les attentes en termes de prestations pour l’exécution des travaux.

Les travaux sont composés principalement de :

- La dépose de l’étanchéité existante et la pose d’une nouvelle étanchéité et du complexe isolant;

- Le remplacement des systèmes de climatisation opérationnels.

# Spécifications relatives au chantier

## Étendue des travaux – réglementations

Les travaux d'étanchéité de toiture à réaliser par l’entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

- Évacuation et mise en décharge 15/25 existant

- Dépose et évacuation du système d'étanchéité et isolant existant

- Dépose soignée des points particuliers, mise en dépôt avant repose

- Dépose des gardes corps

- Fourniture d'un complexe isolant et étanchéité pleine surface

- Relevés d’étanchéité, équerres d'angle renforcées, relevés auto protégés et couvertines tôles laquées 75/100

- Traitement des points particuliers

- Réfection solin entre tour et bloc technique

- Réfection joint de dilatation

- Protection lourde 15/25

- Pose de nouveau gardes corps

- Nettoyage, repliement de chantier, DIUO

- DOE

## Prestations à charge de l'entreprise

L’entrepreneur est chargé d’assurer la réalisation complète des ouvrages et ses prestations comprennent les travaux accessoires nécessaires découlant des études détaillées, même si ces travaux ne figurent pas sur les plans et documents.

## Avant et en cours de travaux, en fin de travaux

Le titulaire doit fournir au pouvoir adjudicateur, dans les délais de 20 jours calendaires à compter de la notification du début du délai de la phase de préparation du marché, la liste nominative du personnel. Cette liste est tenue à jour lors de tout mouvement de personnel.

Le personnel du titulaire possède les qualifications requises pour l’exécution des tâches qui lui sont confiées.

Le titulaire désigne en outre un responsable qui est l’interlocuteur habituel du pouvoir adjudicateur. Tout changement de ce responsable est soumis à l’agrément préalable du pouvoir adjudicateur.

Le personnel d’intervention du titulaire est soumis :

- Aux dispositions générales prévues par la législation du travail ;

- Au règlement de chaque infrastructure (conditions d’accès, etc.).

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, à tout moment et sans avoir à en justifier, de demander le remplacement de tout membre du personnel du titulaire ou même de lui refuser l’accès aux lieux en tout ou partie.

Il est interdit à toute personne de pénétrer sur les sites qui n’exigent pas son intervention.

Le titulaire met en place, à ses frais, l’ensemble des moyens conformes à la bonne exécution de ses prestations, notamment :

- L’outillage ;

- Les équipements de manutention ;

- Les protections ;

- Les matériels de télécommunication ;

- Les tenues de travail ;

- Les équipements de recherche de personnes si nécessaire (bips, talkie-walkie, etc.) ;

- Etc.

## Protections temporaires sur chantier

Les protections temporaires éventuellement mises en place en usine devront, si nécessaire, être réparées ou renforcées après mise en œuvre et avant l’exécution des travaux des autres corps d’état susceptibles d’endommager les ouvrages.

Des protections locales plus résistantes seront exécutées sur le chantier, dans les zones particulièrement exposées aux chocs, pour les ouvrages fragiles ou comportant leurs revêtements de finition.

Sont concernés par cette prestation, sans être exhaustif :

- L’ensemble des équipements de climatisation présents au sol le long du bâtiment ;

- Les équipements de radiocommunication fixés sur les acrotères en toiture ;

- L’ensemble des éléments de climatisation fixés sur des parois verticales en toiture ;

- L’extracteur d’air présent en toiture et la cheminée de la chaudière ;

- Les climatisations et systèmes de ventilation destinés à la salle IFR ;

- Tout autre équipement susceptible d’être impacté par les travaux ou dans les emprises des travaux.

Pour la réception, cette protection devra être complètement et soigneusement enlevée.

## Nettoyage de mise en service

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages seront aux frais de l’entrepreneur.

# Travaux préparatoires et installation de chantier

## Installation de chantier, sécurité

Ce prix rémunère au forfait l’installation de chantier.

Il comprend :

- La fourniture et l’amenée des matériels et matériaux ;

- La matérialisation et la protection de l’aire de stockage et de manutention ;

- L’amenée et la mise en place d’une cabane de chantier type bungalow pour une utilisation comme vestiaire, douche et stockage des EPI, outils et tous autres objets nécessaires aux travaux ;

- Le repli de chantier ;

- Le nettoyage et la remise en état des aires précitées ;

- Toutes contraintes liées à la zone d’évolution.

Il comprend également toutes les installations liées à la mise en œuvre des protections de sécurité pour l’ensemble des salariés et visiteurs. Conformément à la législation en vigueur, l’entreprise cherchera toujours à privilégier les protections collectives aux protections individuelles. Ces installations de chantier seront partagées avec l’entreprise titulaire du lot 2.

Il est important de prévoir de ce fait deux espaces indépendants pouvant servir de stockage et vestiaires pour les deux titulaires. Un espace commun équipé d’équipements de base (cafetière, micro-ondes, bouilloire) pourra être mutualisé par les entreprises titulaires. Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir une salle de réunion capable de recevoir l’ensemble des titulaires et représentants du MOA, MOE, CSPS, etc. Tous ces locaux doivent être conformes aux normes en vigueur et adaptés à la taille du chantier. L’entrepreneur devra exécuter l’entretien et le nettoyage quotidien de ces installations tout au long de leur utilisation. L’entrepreneur devra prévoir toutes les protections nécessaires au bon déroulement du chantier.

Il est indispensable que ces installations de chantier soient compatibles avec les normes PMR en vigueur.

Les aires de stockage devront être matérialisées au sol, mais aussi sécurisées. Il est laissé à la discrétion du titulaire du lot la manière dont cette sécurisation aura lieu. Il est rappelé au titulaire que la zone de chantier est directement accessible depuis les parkings de l’aéroport. La perte, le vol ou les dégradations résultant d’une mauvaise sécurisation des zones de stockage sont de la responsabilité du titulaire et ne pourront faire l’objet d’aucun contentieux. Dans ce cas, le remplacement et/ou les réparations se feront à sa charge.

Avant de commencer ses travaux, l’entreprise présentera au maître d’œuvre un schéma d’organisation des protections collectives qu’elle souhaite mettre en place.

Le maître d’œuvre se réserve le droit d’apporter toutes les modifications ou compléments de sécurité qu’il jugera nécessaires, sans que l’entreprise ne puisse prétendre à aucune plus-value.

De par la nature du site, le maître d’œuvre exige que le titulaire utilise un accès à la toiture par l’extérieur sous la forme d’un échafaudage et d’escaliers. Cette prestation est détaillée au point 2.

Le plan CFA_BT_2025 Plan1 reprise toiture-BT-INSTALATION-CHANTIER.pdf indique la zone sur laquelle le titulaire installera ses installations de chantier et ses échafaudages. Le plan CFA_BT_2025 Plan 1b reprise toiture-BT-INSTALATION-CHANTIER-facade-Est.pdf quant à lui indique l’emplacement des créations et servitudes destinées à alimenter la base vie en énergie et eau potable.

L’accès à la zone de chantier se fera en véhicule léger ; les zones de stationnement seront matérialisées sur site et sur plan. Afin de fluidifier l’accès, il est demandé au titulaire de lui fournir l’ensemble des plaques d’immatriculation des véhicules susceptibles d’intervenir (aussi bien du titulaire que de ses sous-traitants) deux semaines avant leur arrivée sur site.

## Travaux préparatoires en lien avec les autres lots

Les unités de climatisation situées en toiture seront déposées par le titulaire du lot n° 2.

Ces opérations de dépose sont hors du périmètre du présent lot.

Toutefois, le titulaire devra assurer, dans le cadre de ses prestations, le rebouchage des passages de câbles et des conduites de plomberie résultant de ces déposes, conformément aux prescriptions techniques. Ces opérations de rebouchage sont celles détaillées dans la prestation « 4.4. Purge, rebouchage et création de passage de tubes entre la dalle et la toiture ».

Durant ces travaux préparatoire l’entreprise titulaire du lot 2 a la charge de ces prestations :

- Dépose et déplacement des trois blocs de climatisation confort.

- Dépose et pose des climatisations E1-1 et E1-2 sur la façade de la tour.

- La dépose et mise en décharge des climatisation opérationnelle E2-1, E2-2, A4, A4 et A5.

L’ensemble de ces éléments sont identifiables dans le plan CFA_BT_2025 Plan 3 bloc clim-Objet.pdf.

L’ensemble de ces opérations se fera durant la période de préparation, avant la dépose des garde-corps.

## Maintien en service de la climatisation IFR pendant le chantier

Les climatisations et équipements de ventilation présents en toiture destinés à la salle IFR devront être maintenus en service pendant toute la durée des travaux. En outre, comme spécifié au point 2.4 du présent CCTP, ces équipements devront en outre être protégés pendant la durée des travaux. Ces équipements représentent 5 blocs de climatisation, l’ensemble de leur plomberie et raccords ainsi que toutes les connexions électriques et électroniques. Ces équipements sont sur une dalle béton qui n’a pas à être traitée dans les travaux d’étanchéité.

Ces climatisations peuvent être identifiée sur les plans CFA_BT_2025 Plan 3 bloc clim-Objet.pdf avec la référence Salle IFR à l’étage.

## Echafaudage.

Ce prix rémunère au forfait l’installation d’un échafaudage destiné à permettre l’accès à la toiture depuis le rez-de-chaussée. Il comprendra un accès destiné aux personnes et, à la discrétion du titulaire, un équipement mécanique destiné au déplacement des charges entre le sol et la toiture.

Cet échafaudage devra répondre aux normes NF EN 1004-1 et NF EN 1004-2.

Un monte-charge électrique répondant à la norme EN 81-31 pourra être installé pour assurer le déplacement des charges entre la zone de stockage et la toiture.

Il est rappelé au titulaire que cet équipement sera utilisé par le titulaire du lot 1, du lot 2, les contrôleurs techniques, CSPS et le maître d’œuvre pour l’accès à la toiture.

Il comprend :

- L’amenée de l’échafaudage, son installation sur site et sa sécurisation.

- Fourniture d’un PV attestant sa conformité.

- L’entretien de l’échafaudage durant la durée des travaux (contrôle visuel, et si nécessaire intervention pour toutes les opérations destinées à le rigidifier).

- La sécurisation de l’accès durant les périodes d’absence (nuit et Week end) et son verrouillage.

- L’installation si nécessaire d’un monte-charge.

- La dépose et remise en état du site à l’issue des travaux.

## Raccordements électriques de la base vie

Ce prix rémunère au forfait la création d’un boîtier électrique en extérieur sur lequel se raccordera la base vie.

Le boîtier sera un boîtier IP65 minimum, fixé sur la façade ; l’alimentation électrique se fera depuis la baie « Énergie domestique ». Il devra respecter les normes NF C 15-100. Son emplacement est identifiable sur le plan CFA_BT_2025 Plan 1b reprise toiture-BT-INSTALATION-CHANTIER-facade-Est.pdf

Il comprend :

- Le dimensionnement des câbles et des protections afin qu’elles soient adaptées à la base vie. Ces protections ne doivent pas se substituer aux protections spécifiques requises par chaque équipement dans la base vie.

- La mise en place d’un compteur électrique dans le boîtier.

- L’ensemble des opérations de tirage des câbles entre l’emplacement du boîtier et la baie électrique, y compris perçage, passage entre étages et reprise de la façade.

- Le raccordement du parafoudrage depuis le boîtier jusqu’au réseau existant à l’aide d’un méplat cuivre 2*30 mm, conformément aux recommandations des documents DTI GFP20. Le raccordement de ce méplat cuivre aux réseaux existants se fera à l’aide d’un serrage mécanique.

- La fourniture et pose d’une goulotte extérieure de la même teinte que la façade destinée à faire passer les câbles. Les méplats cuivre seront agrafés en façade. Cette goulotte devra être IP40 minimum.

- La mise à la terre conformément aux normes en vigueur.

## Création de l’arrivée d’eau

Ce prix rémunère au forfait la création d’une arrivée d’eau extérieur depuis les sanitaires RNAV. Son emplacement est identifiable sur le plan : CFA_BT_2025 Plan 1b reprise toiture-BT-INSTALATION-CHANTIER-facade-Est.pdf.

Il comprend :

- La création d’une arrivée d’eau extérieure depuis les sanitaires RNAV.

- L’installation d’un robinet type quart de tour à l’intérieur des sanitaires, d’un compteur d’eau à l’intérieur des sanitaires et d’un robinet extérieur équipé d’un système de purge gravitaire permettant le raccord de la base-vie pour une alimentation en eau froide.

- La création d’un système de raccordement adapté à la base vie, et d’un robinet quart de tour extérieur fixé à la façade.

- Toutes les opérations de perçage et de reprise de la façade, et des éléments constitutifs du bâtiment, isolation, cloison, etc. Tout trou doit être rebouché et isolé à l’aide des matériaux adaptés à chaque couche traversée.

Il est porté à attention que si le titulaire souhaite utiliser des conduites en cuivre, il est indispensable d’assurer une mise à la terre de ces conduites en sortie du bâtiment conformément aux normes en vigueur.

## Evacuation des eaux usées

Aucun raccordement au réseau d’assainissement n’est possible, le traitement des eaux usées se fera sur site par le titulaire.

Ce prix rémunère au forfait l’amené, l’entretien et la dépose d’un système d’assainissement in situ depuis la base vie.

Il comprend :

- Le dimensionnement et la mise en œuvre d’une solution de traitement des eaux usées.

- Toutes les opérations d’amenée, de mise en œuvre et de raccordement à la base vie d’équipements susceptibles de générer des eaux usées. Ces équipements pouvant être et sans que ça soit limitatif :

  - Sanitaires

  - Eviers

  - Douches

- L’entretien spécifique des installations de traitement et ou de récupération des eau usées. Sans que cette liste soit limitative sont compris, le nettoyage, l’évacuation des eau usées en centre de retraitement, l’entretien des équipements, y compris équipement de pompage et stockage des eaux.

## Pose d’une ligne de vie en toiture.

Ce prix rémunère la pose d’une ligne de vie destinée aux ouvriers pendant les travaux. En l’absence de garde-corps, l’accès et l’évolution sur la toiture devront se faire à l’aide de baudriers reliés à la ligne de vie.

La ligne de vie sera une ligne de vie fixée au bâtiment. À l’issue des travaux, les câbles seront recyclés.

Il comprend :

- La fourniture et mise en œuvre des équipements de protection.

- L’ensemble des opérations destinées à fixer les mâts à la structure béton.

- La fixation des câbles et équipement de mise en tension.

- Contrôle de l’installation par un organisme agréé.

- Dépose et stockage des câbles à l’issue des travaux et une fois les garde-corps posés.

Les mâts resteront en place et l’adaptation de l’étanchéité à ces équipements sera prise en compte dans le traitement des points particuliers.

## Dépose des gardes corps et équipements

Ce prix rémunère au forfait la dépose des garde-corps et équipements non fixés.

Il comprend :

- La fourniture et la mise en œuvre du matériel nécessaire à l’opération de dépose, y compris engin de manutention ;

- La dépose et le stockage des garde-corps pour leur évacuation pour une mise en décharge ou recyclage ;

- La dépose et le stockage des équipements en toiture non fixés ;

- La fourniture des certificats d’acceptation préalable des déchetteries et des BSD.

Avant de pouvoir effectuer les travaux de dépose de l’étanchéité, la dépose des équipements présents en toiture est indispensable.

Cette prestation comprend les travaux de dépose des garde-corps, et de l’ensemble des équipements non fixés à la toiture.

# Etanchéité

## Généralités

Les travaux d’étanchéité peuvent être divisés en deux phases, une de dépose et préparation des surfaces, et une de pose de la nouvelle étanchéité. La nature de la toiture fait que trois zones distinctes peuvent être identifiées, séparées par des remontées d’acrotères, divisant en trois la toiture. Afin de garantir une parfaite exécution des travaux, il est rappelé au titulaire qu’il devra mettre en œuvre les matériaux conformément aux normes en vigueur, mais aussi conformément aux fiches techniques des produits.

Il est également rappelé qu’un matériau mis en œuvre sans que le point d’arrêt associé ait été levé pourra faire l’objet d’une dépose aux frais du titulaire. Il en va de même pour tous les produits dont la fiche produit n’a pas été validée par le MOE.

Tout produit mis en place sans l’aval du MOE pourra être déposé aux frais du titulaire.

## Points d’arrêts

Certaines des prestations feront l’objet de points d’arrêt. Le non-respect de ces points d’arrêt pourra faire l’objet d’une demande de démontage à la charge du titulaire, ou seront simplement à la charge du titulaire.

La liste des points d’arrêt est la suivante :

- L’ensembles des prestations listées au point 9 « Fourniture et pose d’un complexe isolant et d’étanchéité en pleine surface » et la prestation du point 10 « Relevé d’étanchéité »

  - Fourniture et mise en œuvre d'un EIF

  - Fourniture et pose d'un pare vapeur

  - Fourniture et pose d'isolant pleine surface

  - Fourniture et pose du complexe d'étanchéité

  - Fourniture et pose de renfort d'angles

  - Relevé d'étanchéité

## Évacuation et mise en décharge 15/25 existant

Ce prix rémunère au mètre carré la dépose et l’évacuation de la protection en gravier existante.

Il comprend :

- La fourniture et la mise en œuvre du matériel nécessaire ;

- L’aspiration des graviers ;

- L’évacuation à la décharge contrôlée ;

- Le repli des matériels ;

- La fourniture des certificats d’acceptation préalable des déchetteries et des BSD.

Les travaux ne pourront pas commencer tant que les certificats d’acceptation préalable ne sont pas validés par le maître d’œuvre.

## Dalles de cheminements

### Dépose et stockage des dalles de cheminement

Ce prix rémunère au forfait la dépose et repose de dalles de cheminement à l’identique.

Il comprend :

- La dépose et le stockage des dalles dans une zone de stockage ;

- La pose des dalles à l’issue des travaux.

Avant de pouvoir effectuer les travaux de dépose de l’étanchéité, la dépose des dalles de cheminement est indispensable. À l’issue des travaux, les dalles seront reposées.

### Remplacement des dalles de cheminement

Ce prix rémunère à l’unité le remplacement de dalles de cheminement à l’identique. Sur la toiture, 270 dalles sont présentes.

Il comprend :

- Le remplacement des dalles abîmées avant la dépose et sous constat du maître d’œuvre ;

- Le remplacement, à la charge du titulaire, des dalles abîmées lors de la manutention desdites dalles.

Le maître d’œuvre estime le nombre de dalles à changer avant les travaux à 30. Le titulaire établira son prix en prenant en compte ce nombre.

## Travaux de dépose préalable

### Dépose soignée des points particuliers, mise en dépôt avant repose

La dépose de toutes les pièces particulières telles que parafoudrage, crapaudines, avaloirs, etc. Ces pièces seront mises en stock pour être reposées sur la nouvelle toiture.

Cette prestation comprend le prix de dépose, de stockage et de repose et/ou remplacement de tous ces points particuliers.

Liste non exhaustive des points particuliers :

- Ventilateur de toitures,

- Bouches avaloir,

- Crapaudines,

- Ligne de parafoudrage.

La casse, perte, dégradation du fait de ces déposes sera à la charge du titulaire.

La continuité du parafoudrage doit être assurée durant la durée des travaux.

### Dépose de l’étanchéité existante

Ce prix rémunère au forfait la dépose et l'évacuation du complexe d'étanchéité et d'isolation existant.

Il comprend :

- La fourniture et la mise en œuvre des matériels nécessaires,

- La découpe par zone du complexe existant (en périphérie, autour des plots, joints et massifs, puis en surface courante),

- L'évacuation en décharge contrôlée de l'étanchéité et du complexe d'isolant en place y compris les relevés d'étanchéité, couventines et toutes autres pièces constitutives du système en place.

- L’émission d’un Certificat d’acceptation préalable.

- Le décollement partiel des relevés,

- L'évacuation à la décharge contrôlée,

- Les protections provisoires si nécessaire en cas d'intempéries,

- La fourniture de l'attestation de destruction ou de recyclage, et ou d’un BSD.

## Purge, rebouchage et création de passage de tubes entre la dalle et la toiture.

Ce prix rémunère à l’unité la purge et le rebouchage des ouvertures existantes à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment.

Il comprend :

- L’ensemble des opérations de nettoyage de la surface en vue du bouchage des trous existants, , à l’aide de moyens mécaniques et/ou par aspiration et les opération de coffrage.;

- Le bouchage des trous existants, à l’aide d’un mortier de ciment à dosage de 300 kg/m³.

## Réfection joint de dilatation

Ce prix rémunère au forfait la réfection de tous les joints de dilatation de la toiture en béton. Ces joints seront réalisés conformément aux directives du DTU 43.5.

Il comprend :

- L’ouverture du joint en place, de dépoussiérage, à l’aide de dispositifs d’aspiration et/ou mécaniques ;

- La fourniture et la mise en œuvre d’un fond de joint souple en mousse de diamètre 20 mm ;

- La création d’un boudin superficiel en véralu alu ou équivalent ;

- Le recouvrement du joint par un revêtement bitumineux autocollant ou équivalent ;

- Les pièces de finition particulières pour une parfaite exécution de l’ouvrage.

Ces prestations feront l’objet d’un point d’arrêt.

## Pontage de la surface de la toiture après la dépose de l’étanchéité.

Ce prix rémunère au mètre linéaire le pontage des fissures sur la partie haute de la dalle de la toiture.

Il comprend :

- La fourniture et l’application d’un produit destiné à reboucher les fissures présentes en toiture sous la forme d’un béton ou d’une résine ;

- Les fissures devront être pontées sur l’ensemble de leur longueur.

Le produit mis en œuvre devra être conforme à un avis technique ou à une norme de mise en œuvre.

Le maitre d’œuvre estime ce métré a 12 mètres linéaire. Le titulaire établira son prix en prenant en compte ce nombre.

Ces prestations feront l’objet d’un point d’arrêt.

## Fourniture et pose d'un complexe isolant et d’étanchéité en pleine surface

Cette prestation se décompose en plusieurs postes, rémunéré spécifiquement en fonction de la nature du poste.

La réalisation de ces prestations devra être conforme au DTU 43.1 - Étanchéité des toitures avec éléments porteurs en climat de plaine et DTU 43.5 – Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures-terrasses ou inclinés.

Il comprend :

- La fourniture et la mise en œuvre des matériels nécessaires ;

- La fourniture et l’amenée des matériaux ;

- Le nettoyage et l’évacuation de tous les éléments non solidaires de la dalle béton ;

- La fourniture et la mise en œuvre d’un E.I.F. ;

- La fourniture et la mise en œuvre d’un pare-vapeur ;

- La fourniture et la mise en œuvre d’un renfort d’angle (déjà réalisé à la phase démolition) ;

- La fourniture et la mise en œuvre d’une isolation pour les zones « simples », et sous la forme d’une mousse de polyuréthane pour les points spécifiques, ayant une résistance thermique utile supérieure à 5,00 m²·K/W et une épaisseur minimale de deux couches de 60 mm minimum chacune, soit une épaisseur totale minimale de 120 mm. L’isolant sera posé en couches croisées de façon à éviter tous ponts thermiques ;

- La fourniture et la mise en œuvre d’une étanchéité élastomère bicouche.

Il est également rappelé au titulaire qu’il est essentiel de fournir l’ensemble de la documentation technique nécessaire pour évaluer les prestations et les produits. Sans que cette liste soit exhaustive, sont concernés :

- Les fiches techniques de pose et mise en œuvre.

- Les certificats ACERMI pour les isolants.

- Les fiches produits.

- L’ensemble des éléments permettant d’évaluer la mise en œuvre de chaque prestation.

Les hypothèses de calcul du maître d’œuvre se basent sur un isolant prenant la forme d’un panneau isolant en polyuréthane à parement multicouche, répondant à la norme NF EN 13165. Avec une conductivité thermique λ = 0,024 W/(m·K), et obtenir une résistance thermique minimale R de 5,00 m²·K/W.

Ce complexe d’étanchéité devra en outre être « PV Ready » tel que décrit dans la « Fiche Thématique 51 Photovoltaïque DGAC » au paragraphe 8.6. Dans le cadre de la reprise du complexe d’étanchéité sur le BT de Clermont-Ferrand Auvergne, les prescriptions pour un système lesté s’appliquent, tel que :

- Isolant avec une classe de compressions au moins C

- Etanchéité avec une résistance au poinçonnement classée I5.

Par ailleurs une résistance à l’incendie T30-1 est exigée.

L’ensemble de ces points est par ailleurs rappelé dans les paragraphes relatifs à chaque prestation associée.

### Fourniture et mise en œuvre d’un EIF

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en œuvre d’un primaire d’accroche type EIF (enduit d’imprégnation à froid) mis en œuvre selon la norme NF 84-204.

Il comprend :

- La fourniture et la mise en œuvre des matériels nécessaires ;

- L’amenée des matériaux ;

- L’application du primaire en pleine surface horizontale et verticale.

Cette prestation fera l’objet d’un point d’arrêt.

### Fourniture et pose d’un pare vapeur

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en œuvre d’un pare-vapeur mis en œuvre selon la norme NF 84-204.

Il comprend :

- La fourniture et la mise en œuvre des matériels nécessaires ;

- L’amenée des matériaux ;

- Le nettoyage des surfaces horizontales et verticales par balayage et aspiration ;

- L’application du pare-vapeur sur les surfaces nettoyées, y compris découpes et reprises éventuelles sur les points spécifiques de la toiture (passages de câbles et ventilations, etc.).

Cette prestation fera l’objet d’un point d’arrêt.

### Fourniture et pose d’isolant en pleine surface

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en œuvre d’un isolant sous forme de plaques.

Les points spécifiques de l’isolation pourront être traités par des isolants de type mousse polyuréthane.

La fourniture d’un certificat ACERMI est essentielle pour le visa des isolants.

Il comprend :

- La fourniture et la mise en œuvre des matériels nécessaires ;

- L’amenée des matériaux ;

- L’application du primaire en pleine surface horizontale et verticale ;

- La pose des deux couches de plaques isolantes, avec une pose en quinconce entre les deux couches. La fixation des plaques se fera par l’application d’une colle à froid.

Ces isolants devront respecter les exigences thermiques de 5,00 m²·K/W telles qu’imposées par le paragraphe 7.

Cette prestation fera l’objet d’un point d’arrêt.

### Fourniture et pose du complexe d’étanchéité

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité sous la forme d’un élastomère bicouche. Il devra respecter les prescriptions de la norme DTU 43-3.

Il comprend :

- La fourniture et la mise en œuvre des matériels nécessaires ;

- L’amenée des matériaux ;

- La pose et toutes les opérations de soudure du complexe d’étanchéité, y compris les recouvrements, joints et équerres de renforcement, remontées à proximité des points particuliers, et toutes les sujétions de relevé sur les remontées selon la configuration des lieux.

Ce complexe devra respecter à minima les critères de performance FIT : F5/I5/T4 et un classement Incendie T30-1.

Cette prestation fera l’objet d’un point d’arrêt.

### Fourniture et pose de renfort d’angle

Les renforts d’angle devront être posés sur la totalité du linéaire entre l’étanchéité et toutes les remontées d’acrotères. Ils assureront la continuité de l’étanchéité le long de ces zones. Ils seront posés sur le complexe d’étanchéité, et sous les couvertines ou solins.

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en œuvre de renforts d’angle. Ces renforts d’angle devront recouvrir d’au moins 10 cm le complexe d’étanchéité et les acrotères. Il est estimé une distance linéaire de 200m.

Il comprend :

- La fourniture et la mise en œuvre des matériels nécessaires ;

- L’amenée des matériaux ;

- Le recouvrement entre les renforts d’angle et le complexe d’étanchéité sera de 10 cm minimum.

La mise en œuvre d’un revêtement bicouche implique la mise en œuvre de deux renforts d’angle, conformément aux prescriptions de pose et mise en œuvre.

Ces prestations feront l’objet d’un point d’arrêt.

## Relevés d’étanchéité

Ce prix rémunère au mètre linéaire la mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité sur les relevés d’acrotère, plots, massifs béton, supports d’équipements, avaloirs d’EP et tous équipements présents en toiture.

Les relevés d’étanchéité type véralu couvriront les relevés d’angle d’au moins 5 cm. La mise en œuvre de ces relevés respectera la DTU 43.1.

Il comprend :

- La fourniture et la mise en œuvre des matériels et matériaux nécessaires ;

- La fourniture et la mise en œuvre de relevés d’étanchéité type véralu alu ou similaire entre l’étanchéité courante et le dessus de l’acrotère.

Cette prestation fera l’objet d’un point d’arrêt.

## Couvertines Alu 10/10

Ce prix rémunère au mètre linéaire la mise en œuvre de couvertines alu sur les relevés d’acrotère.
Les couvertines devront respecter les normes de pose et mise en œuvre de la DTU 43.1. Les couvertines devront avoir un recouvrement de 20 cm entre elles.

Il comprend :

- La fourniture et la mise en œuvre des matériels et matériaux nécessaires ;

- La fourniture et la mise en œuvre de couvertines en aluminium 10/10 (environ 161 mètres linéaires) sur les parties hautes d’acrotère si compatible avec le parafoudrage ;

- RAL 7015 ou RAL 7037 ;

- Fixation par collage adapté au relevé d’étanchéité et à l’aluminium.

## Traitement des points particuliers

Ce prix rémunère au forfait le traitement de tous les points particuliers nécessaires à la parfaite finition des ouvrages.

Sans que cette liste ne soit limitative :

- Tous les éléments fixés à la toiture.

- Le traitement des relevés sur tous les points particuliers, sont entre autres concernés par cette prestation les supports des équipements de climatisation et ventilation de la salle IFR ;

- Le perçage des acrotères en points bas ;

- L’adaptation des descentes de parafoudrage aux nouveaux ouvrages, y compris perçage, raccordements mécaniques ;

- Toutes les sujétions nécessaires pour le parfait achèvement des ouvrages concernés.

## Réfection solin entre bâtiment et fût

Ce prix rémunère au forfait la fourniture et la mise en œuvre d’un solin aluminium posé entre la sous-face de l’acrotère du bâtiment et la surface courante de l’étanchéité du fût. Il devra être similaire au SOLIN CE73, et/ou avoir des performances identiques telles que décrites dans l’ATT-23/037 du CSTB.

Cette pièce de finition servira de pièce d’étanchéité et de finition entre les deux surfaces de toiture.

La fixation de celle-ci sera mécanique avec ajout d’un mastic polyuréthane pour obtenir une parfaite étanchéité.

Ce solin devra respecter les normes de pose imposées par le DTU 20.1, les prescriptions de mise en œuvre fournies par le fabricant et les exigences d’étanchéité du DTU 43.1.

# Protection lourde meuble

## Protection lourde 15/25

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en œuvre d’une protection d’étanchéité en gravier.

Il comprend :

La fourniture et la mise en œuvre des matériels nécessaires ;

- La fourniture et la mise en œuvre des gravillons roulés lavés alluvionnaires d’une granulométrie de 15/25 sur une épaisseur de 5 cm minimum ;

- La fourniture des fiches de provenance des matériaux ;

- Le surfaçage et le réglage des matériaux.

Pour information, le maître d’œuvre estime le volume à mettre en œuvre à 40 m³.

# Plomberie

La présence de réseaux d’évacuation des eaux usées en toiture doit faire l’objet d’une attention particulière.

## Création des passages de plomberie entre la toiture et l’intérieur du bâtiment

Ce prix rémunère à l’unité la création d’un passage entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment.

Il comprend :

- Le perçage à un diamètre adapté au passage de la plomberie ;

- La création d’une protection type « col de cygne » ;

- Cette protection devra correspondre aux normes de la DTU 68-2 ;

- L’ensemble des prestations d’étanchéification de ces points particuliers.

Certaines prescriptions concernant le diamètre et l’emplacement de ces perçages devront être faites par le titulaire du lot climatisation. Dans le cas de la non-communication, le maître d’œuvre se réserve d’indiquer au titulaire du lot étanchéité la taille des perçages à faire. Ces informations devront être échangées durant la PP.

L’emplacement de ces perçages peut être retrouvé sur le plan CFA_BT_2025 Plan 3 bloc clim-Objet.pdf avec les références « col de cygne ».

## Réfection des évacuations pluviales

Ce prix rémunère au forfait la réfection des évacuations pluviales. Ces évacuations devront respecter la norme NF P 52-305.

Il comprend :

- La dépose des évacuations pluviales ;

- La réfection des avaloirs de toiture, y compris nettoyage et remise en état ;

- La pose des évacuations pluviales, y compris crapaudines ;

- Toutes les opérations nécessaires pour assurer la continuité de l’étanchéité.

# Pose des gardes corps et équipements

Ce prix rémunère au forfait la pose des garde-corps et équipements non fixés.

Il comprend :

- La fourniture et la mise en œuvre du matériel nécessaire ;

- La pose des équipements non fixés depuis leur zone de stockage adaptée ;

- Le contrôle de la bonne pose des garde-corps, et tous les ajustements, reprises et remplacements nécessaires pour répondre aux exigences de sécurité.

À l’issue des travaux d’étanchéité, les garde-corps devront être reposés sur la toiture. Ces garde-corps devront être conformes à la norme NF E85-015.

Cette prestation comprend la pose des garde-corps et leur contrôle par un organisme agréé.

# Fin de chantier

À l’issue des travaux, l’entreprise devra :

- Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) : Remettre un DOE complet comprenant les plans de récolement, fiches techniques des matériaux et équipements, notices d’entretien et garanties, conformément aux exigences du marché. Pour rappel, conformément à l’article 5.1 relatif aux retenues de garantie du CCAP, une retenue est appliquée tant que le DOE n’est pas remis en totalité par le titulaire au MOE. L’article 3.5.2 du CCAP DG détaille l’ensemble des éléments constitutifs du DOE.

- Nettoyage et repli de chantier : Procéder au nettoyage complet des zones d’intervention, retirer tous les matériels, équipements et installations provisoires, afin de restituer les lieux en parfait état de propreté.

- Évacuation des déchets : Assurer l’évacuation de l’ensemble des déchets, gravats et emballages vers des filières agréées conformément à la réglementation en vigueur. Les justificatifs de traçabilité devront être fournis au maître d’ouvrage.

## Nettoyage du chantier

Ce prix rémunère au forfait l’ensembles des opérations liées à la fin du chantier

Il comprend :

- L’ensembles des opérations de nettoyage et de remise en état de l’emprise à l’issu des travaux.

- L’évacuation des déchets restants et leurs mises en décharge ou dépôts en centre de recyclage conformément à la réglementation en vigueur.

# Rappel des pièces administratives et techniques soumise à VISA

Un certain nombre de pièces administratives et techniques seront à visa du MOE durant le chantier. Le Maitre d’œuvre a à minima 2 semaines pour réaliser le VISA des documents transmis.

Fiches process

Notes de calculs

Plan d’exploitation

PPSSPS

Documents d’études et d’exécution

Permis feu/grue

Compte rendu de réunions de chantier

Réception des matériaux

Constats d’évènement et de mesures.

Fiche de non-conformité

Ordres de services

Le tableau ci-dessous (non exhaustif) en récapitule une partie, et il ne présume pas des documents que le maitre d’œuvre et ou l’exploitant pourrais être amené à signer.