Agence Française de Développement

Équipement Audiovisuel du nouveau siège

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Ind 1

avril 2026

SOMMAIRE

I.	Projet	4

1.1	Objet du document	4

1.2	Présentation du projet	4

1.3	Intervenants	4

1.4	Vocabulaire	4

1.5	Décomposition en sous-ensembles	4

1.6	Calendrier de réalisation / coordination	5

1.7	Clauses générales	6

II.	Normes et règlements applicables	7

2.1	Recommandations spécifiques à l’audiovisuel	8

2.2	Impact environnemental	13

III.	Prestations générale	16

3.1	Contenu des prix	16

3.2	Modification de prestation en cours d'exécution	16

3.3	Pénalités de retards de traitements	16

3.4	Responsable du projet et suivi de mise en œuvre	16

3.5	Lancement du projet	16

3.6	Dossier d’exécution	17

3.7	DOE - DEX	18

3.8	Essais d’autocontrôle et opérations préalables à la réception (OPR)	19

3.9	Formation des personnels et transfert de compétences	20

3.10	Garantie des installations livrées	21

IV.	Prestations induites	22

4.1	Raccordement au réseau électrique et informatique audiovisuel	22

4.2	Arrêt de la diffusion en cas de détection incendie	22

4.3	Installation, configuration et paramétrage de l’installation	23

4.4	Percements et réfections	23

4.5	Réalisation du réseau de masse	23

4.6	Supports de cheminement et référencements	23

4.7	Protection des matériels	24

V.	Description technique des sous-ensembles	25

5.1	Contexte et objectif	25

5.2	Bâtiment Intelligent	25

5.3	Outil de supervision	25

5.4	Auditorium – Tranche ferme	25

5.5	Foyer de l’Auditorium – Tranche ferme	33

5.6	Salle du Conseil – Tranche  ferme	34

5.7	Salle de sous-commission 18 – 20 places modulable – Tranche conditionnelle	40

5.8	Régie mobile – Tranche conditionnelle	42

5.9	Prestation CFO / CFA Auditorium – Tranche ferme	43

VI.	Spécifications techniques détaillées	45

6.1	Diffusion Vidéo	45

6.2	Captation Vidéo	46

6.3	Support de fixation	48

6.4	Diffusion Audio	49

6.5	Captation Audio	50

6.6	Éclairage	52

6.7	Infrastructure vidéo	53

6.8	Infrastructure audio	56

6.9	Contrôle et pilotage	58

6.10	Mobilier	59

VII.	Maintenance	60

7.1	Programme et objectifs	60

7.2	Durée	60

7.3	Périmètre	60

7.4	Prix	60

7.5	Initialisation	60

7.6	Forfait annuel	61

7.7	Supervision des équipements audiovisuels	63

VIII.	Assistance aux évènements audiovisuels	64

IX.	Limites de prestation	65

# Projet

## Objet du document

Le présent document a pour objectif la description technique pour la fourniture, la pose, la mise en service et la maintenance d’un ensemble de systèmes audiovisuels et multimédias permettant de répondre aux besoins d’équipement du nouveau siège de l’Agence Française de développement, situé au dans le Quartier Austerlitz gare, ZAC Paris Rive gauche, 75013 Paris.

Ce document décrit les prestations attendues, les fonctionnalités des systèmes ainsi que les différents éléments qui les composent.

## Présentation du projet

L’Agence Française de Développement (AFD) a lancé un projet de construction de son nouveau siège dans le cadre du programme de regroupement de l’ensemble de ses sites. Le bâtiment d’une surface de 60 000 m² et situé à proximité de la gare d’Austerlitz accueillera l’ensemble des collaborateurs de l’AFD ainsi que ses filiales, Proparco et Expertise France, à l’horizon 2027, avec des espaces adaptés aux nouvelles pratiques de travail : collaboration, téléprésence, enregistrement, communication institutionnelle, événementiel, formation, etc…

La Division SSU de la DSI, (Service Support aux Utilisateurs) composée d’une vingtaine de collaborateurs, gère l’intégralité des missions transverses à l’ensemble des autres divisions de la DSI.

## Intervenants

Maitre d’Ouvrage : 		Agence Française de Développement (AFD)

BET Audiovisuel – AMO : 	LMI Audiovisuel (LMI AV)

## Vocabulaire

Les termes employés par la suite, dans le présent document, correspondent aux définitions suivantes :

### L’acheteur

Personne physique, appartenant à l’Agence Française de Développement ou mandatée par elle, ayant en charge la responsabilité de l’opération pour le compte du client.

### Le titulaire

Entité, entreprise soumissionnant à l’opération, puis titulaire pour sa réalisation. Dans le cas où l’entrepreneur aurait recours à des sous-traitants, celui-ci reste pleinement responsable de ceux-ci vis-à-vis de l’acheteur.

## Décomposition en sous-ensembles

Les nouveaux espaces équipés sont répartis sur les niveaux Rez-de-Chaussée jusqu’au 7ème étage. Pour la présente consultation, les espaces seront :

R+1 : Auditorium, Foyer,

En option R+4 : salle de sous-commission 18 à 20 places modulable

R+6 : Salle du conseil

Régie mobile

L’équipement audiovisuel comprend également des systèmes touchant tout ou partie de ces espaces :

Colonnes mobiles,

Système de supervision,

Système de réservation de salle.

## Calendrier de réalisation / coordination

En soumettant une offre au présent dossier, le titulaire s'engage à respecter le délai de réalisation des prestations.

Lors de la réunion de démarrage, le calendrier détaillé des prestations sera élaboré dans le cadre des délais fixés. Ce calendrier sera établi par le Responsable de l’Opération et validé par le titulaire, ce calendrier d'exécution deviendra contractuel.

Lors de la mise en œuvre de ces systèmes, il est possible que d'autres sociétés interviennent pour l'équipement des bâtiments. Le titulaire devra collaborer avec les autres corps de métier afin de faciliter la tâche de toutes les parties.

L’objectif est une réception sans réserve IMPÉRATIVE juin 2027.

Le planning prévisionnel de réalisation est lié au planning de livraison du bâtiment par le constructeur et l’entreprise générale :

- Les livraisons seront réalisées selon plusieurs MADA au rythme d’une MADA par mois environ à partir du mois de Octobre 2026.

- L’auditorium et le foyer seront livrés à la première MADA prévue en Octobre 2026

- La salle du conseil sera livrée sur la MADA 2 prévue 1 mois aprè la MADA 1

- La livraison du bâtiment est prévue sur le premier trimestre 2027.La fin de travaux est prévue sur le second trimestre 2027au plus tard début juin 2027.

Objectifs calendaires et délais contractuels :

- À l’issue de la réunion de lancement, le titulaire doit son dossier d’exécution complet dans un délai de 20 jours ouvrés,

- La phase EXE doit être finalisée – soit l’ensemble des documents visées quel qu’en soit   partir du premier dossier EXE rendu, pour lancement en commande de tous les équipements,

En cas d’impossibilité du titulaire liée à des délais d’approvisionnement longs, il assumera la mise en place de solutions temporaires à un niveau de prestation équivalente aux solutions finales.

L’acheteur pourra à tout moment solliciter le titulaire pour une réunion de cadrage, de synthèse et coordination. Dans ce cas :

- La sollicitation se fera par mail au titulaire qui doit une réponse - pour l'organisation de cette réunion - dans un délai de 5 jour ouvré,

- Sauf indication contraire, suite à cette réunion, le titulaire doit les éléments de cadrage (CR mail) dans un délai de 5 jour ouvré.

## Clauses générales

Le titulaire déclare approuver les termes du présent cahier des clauses techniques particulières.

Il sera exigé du titulaire du présent marché une obligation de résultat quant aux objectifs fixés par le cahier des clauses techniques particulières ; en conséquence le titulaire devra adapter les moyens et les techniques pour offrir les prestations demandées au présent document dans le respect des contraintes et des normes et règles de l’art décrites ci-après.

Le titulaire se sera assuré avant la remise de son offre qu'il n'existe pas de divergence entre les différents éléments constitutifs du marché.

Le présent document présente les caractéristiques techniques des équipements et systèmes à fournir et à installer. Si des modèles ou des marques sont cités ce n’est que parce qu’il s’agit d’équipements existants déjà déployés au sein de l’établissement, demandant une compatibilité des équipements et systèmes dus au titre du présent marché.

Le titulaire devra visiter les lieux à l’occasion d’une visite d’une durée d’1h30 et sera réputé connaître les particularités de réalisation de cette installation. Voir dates, créneaux horaires et modalités au RC du marché.

L’offre du titulaire sera donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette visite.

# Normes et règlements applicables

Toutes les prestations devront être réalisées conformément aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France.

L'exécution devra être conforme à tous les décrets et normes en vigueur au moment de la passation et de la réalisation de la commande. Les prix remis par l'entreprise s'entendent conformes à tous les décrets et normes publiés au jour de la remise des plis.

Sauf indications contraires, le titulaire prend en charge la mise en conformité de tous les équipements proposés avec les normes professionnelles et la règlementation.

Les normes réseaux de l’acheteur seront à prendre en compte par le titulaire et lui seront communiquées en phase d’études d’exécution.

À titre de rappel et en complément des documents auxquels il peut être fait référence, le titulaire se conformera en particulier aux documents décrits ci-après.

Pour les alimentations électriques :

Décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs,

NF C 15-100 Installations électriques à basse tension et les guides pratiques,

Ou autre norme reconnue équivalente.

Pour le système de câblage :

Les normes des réseaux locaux : Gigabit Ethernet – 1000 Base T, l’ATM à 1,2 Gbit/s, ATM 155, ATM 25, 100 Base TX, 10 Base T, ou autre norme reconnue équivalente,

La norme internationale ISO/IEC 11801 (2018),

La norme européenne EN 50173 (2018),

Ou autre norme reconnue équivalente.

Pour les équipements :

Directive 2011/65/UE du 8 juin 2011,

Recommandations sur la compatibilité électromagnétique EN 55022 CEM,

Ou autre norme reconnue équivalente.

Pour l’éclairage :

Norme internationale IEC 62386 relative au DALI,

Ou autre norme reconnue équivalente.

Pour les interfaces homme/machines :

NF Z67-130 – Recommandations de plan qualité logicielle,

Ou autre norme reconnue équivalente.

Pour la maintenance :

Norme NF EN 13306,

Norme NF EN 13460,

Norme française FD X 60-100,

Ou autre norme reconnue équivalente.

Pour la programmation des automates spécifiques « audiovisuel » et leurs interfaces (écrans tactiles, IHM web) :

Norme ISO 13407,

Norme ISO 14915,

Ou autre norme reconnue équivalente.

## Recommandations spécifiques à l’audiovisuel

### Energie et alimentations électrique

#### Distribution de l'énergie

Le réseau de distribution de l'énergie électrique destiné aux équipements audiovisuels est habituellement complètement indépendant des autres distributions d'énergie. Ce réseau sera spécifique et obéit par conséquent à des prescriptions et règles spécifiques.

Le titulaire, du fait de son expérience dans ce domaine, doit respecter les réglementations en vigueur et les règles de l’art.

#### Calcul de la consommation d'électricité

Le titulaire est tenu de fournir un calcul détaillé de la consommation d'électricité, au titre de ses études EXE, et avant toute mise en œuvre. Ce calcul indiquera la consommation d'électricité totale des différents systèmes proposés lorsque l'installation concernée :

Est éteinte (l'équipement est soit hors tension soit en veille),

Est allumée et en mode de fonctionnement normal,

Est allumée et en mode de consommation maximale.

Un calcul distinct basé sur les courants d'appel est obligatoire.

#### Mise à la terre et CEM

Le titulaire réalisera l’interconnexion des réseaux de masse des équipements mise en œuvre dans le cadre du marché.

Le principe de base étant qu’il n’y ait qu’une seule et unique masse, maillée le plus possible et reliée à la terre. Le résultat étant qu’entre 2 points quelconques de cette masse, la résistance doit être inférieure à 50 milli-ohms.

Une mise à la terre conforme à la norme est la condition sine qua non de bonnes conditions de CEM (compatibilité électromagnétique),

La mise à la terre et le blindage doivent respecter les normes suivantes :

  - EN 50174 Technologies de l'information – Installation de câblage,

  - EN 50310 Application de liaison équipotentielle et de la mise à la terre dans les locaux avec équipement de technologie de l'information,

  - Ou autre norme reconnue équivalente.

Afin de garantir une équipotentialité et une mise à la terre correcte des installations, il est vital que les opérateurs et techniciens chargés du câblage, soient bien au fait des principes tels qu'ils sont définis dans les référentiels susmentionnés. La manutention/le raccordement des câbles blindés, le câblage des régies techniques et salles de communication. La mise à la terre des baies techniques et racks et le respect des règles et normes de CEM sont des domaines particulièrement importants.

### Câblage et liaisons

#### Liaisons et raccordements électriques

Toutes les liaisons électriques se feront en câbles de type industriel (RO2V ou HO7) aux sections largement dimensionnées pour les puissances en jeu. Ces câbles seront mécaniquement fixés sur des dalles métalliques dont les parties accessibles seront protégées par des couvercles ou passées sous tubes métalliques individuels.

Les règles suivantes seront appliquées pour définir le dimensionnement des supports de cheminement :

Aucun câble ne cheminera sans support ou conduit, les colliers de fixation ne sont pas considérés comme des supports,

Dans les espaces difficilement accessibles, les câbles chemineront sous conduit (fourreaux) dont les extrémités seront facilement accessibles (faux plafonds, vides de construction.) permettant ainsi de tirer les câbles directement,

La largeur des chemins de câbles sera toujours supérieure à 10 cm, la hauteur d'aile supérieure à 5 cm,

Les chemins de câbles seront montés préférentiellement en console, les systèmes en balancelles ne sont pas admis (difficultés de pose et dépose),

Section d'occupation des conducteurs (isolants compris) au plus égale au 1/3 de la section du conduit, diamètre minimum 20mm,

Les réseaux courants faibles et courants forts seront séparés,

Les dimensions des supports seront adaptées aux quantités de câbles pouvant être supportées. Ces éléments seront précisés au cours des études d'exécution.

#### Liaisons et raccordements vidéo sur câble coaxial

Les câbles seront de type 75 ohms de type VCB 75. Ils seront d’un seul tenant, sans aucun raccord. Pour les longueurs plus importantes les câbles de type VCB 100 seront préférés,

Pour les raccordements des appareils recevant une modulation de type RVBS ou RVB H/V on préférera l’utilisation d’un seul câble composé de plusieurs coaxiaux afin de garantir la même longueur pour toutes les composantes du signal (y compris synchro),

La circulation des câbles vidéo sera spécifique, néanmoins ceux-ci pourront cheminer avec les câbles HP, dans une configuration dite « partagée »,

Les cordons de patch seront réalisés en câbles souples avec des terminaisons surmoulées,

Les terminaisons seront de type BNC pour les fiches et embases. Dans les boîtiers et patchs on utilisera des traversées BNC-BNC isolées de très bonne qualité,

Le câble recevra un connecteur BNC qui sera serti et équipé d’un manchon de protection,

Les terminaisons des rallonges seront surmoulées dans tous les cas.

#### Liaisons et raccordements vidéo HDMI/DVI

Les normes en vigueur HDMI, DVI et DisplayPort seront prises en compte,

Toute prise HDMI sera compatible HDCP et DeepColor,

Toute liaison, entrée et sortie HDMI sera adaptée à la transmission de signaux 1080p50 /1080p60 (HD) à 4K (UHD),

Les équipements HDMI, DVI et DisplayPort permettront les transmissions complètes des informations EDID entre les sources et les points de diffusion. Les matrices, sélecteurs, distributeurs et récepteurs permettront la sélection d’un EDID fixe,

La gestion des clés HDCP devra respecter les règles de l’art,

Les prescriptions relatives aux longueurs de câbles seront également prises en compte.

#### Liaisons et raccordements pour modulations audio

L’ensemble des câbles de modulations ligne ou micro seront compatibles « analogique » et « numérique »,

Les câbles seront de type multipaires (section minimum 0,18 mm2) blindés et isolés paires par paires et de capacités adaptées aux liaisons. Le blindage sera exclusivement de type tresse métallique (90% de recouvrement au minimum). Dans tous les cas un dossier technique sur les câbles utilisés sera fourni pour leur approbation. Dans le cas de multipaires supérieures ou égales à 12 paires, il est demandé en complément du blindage ‘’paire par paire’’ un blindage général qui servira de protection mécanique,

Toutes les entrées et sorties "audio" des appareils seront symétrisées (de préférence par transformateur) et ramenées aux impédances et niveaux suivants :

  - Impédance des entrées "micro" >2 kOhms, sensibilité variable de -70 dBu à -10 dBu,

  - Impédance des entrées "ligne" >10 kOhms, sensibilité nominale de +4 dBu,

  - Impédances des sorties "ligne" <50 ohms, niveau de sortie max. >20 dBu (nominal +4 dBu).

#### Liaisons audiovisuelles sur transport Ethernet

La banalisation du câblage Ethernet permet de s’affranchir de câblages spécifiques et de mettre en œuvre une exploitation facilitée.

Dans ce document, le terme HDbaseT désigne les équipements certifiés par la HDbaseT Alliance ainsi que les marques des constructeurs utilisant cette technologie (DXLINK, DIGITAL MEDIA, DTP/XTP). Pour des raisons de fiabilité et de robustesse, les différents équipements HDbaseT devront être de même marque,

Les liaisons HDbaseT sont des liaisons en câble Cat6A F/UTP, avec une bande passante de 500 MHz minimum, conforme à la norme TIA 568.D2, permettant le transport de l'audio, la vidéo, les informations de contrôle, le réseau Ethernet et l’alimentation sur un seul câble. En cas d’oubli de chiffrage des émetteurs et récepteurs sur paires torsadées, ces dernières seront à la charge du titulaire sans demande complémentaire et de budget additionnel,

Les liaisons AVoIP sont conformes aux standards réseau de l’acheteur à savoir des câbles Cat6A conformes à la norme ISO 11801 édition 2.2. Pour des raisons de fiabilité et de robustesse, les différents encodeurs et décodeurs AVoIP devront être de même marque.

### Baies techniques et racks

#### Intégration dans les baies techniques et racks 19 pouces

Des plans doivent être fournis afin de présenter la mise en place des équipements dans les baies techniques et racks 19 pouces dans le cadre des études d’exécution. Les composants qui ne nécessitent pas d'être manipulés régulièrement ou dont l'écran d'affichage ne doit pas être consulté régulièrement ne seront pas installés à hauteur d'yeux, contrairement à l'équipement qui nécessite une manipulation régulière ou dont l'écran d'affichage doit être consulté régulièrement (moniteurs, panneaux de connexion),

Tous les équipements seront installés à l'avant des baies et racks 19", y compris les panneaux de connexion et les commutateurs de réseau. Seuls les prises électriques et l'éclairage des racks peuvent être installés dans le fond,

Tout l'espace inutilisé sera couvert par des panneaux aveugles. En fonction du transfert de chaleur, ceux-ci seront perforés ou non. Tous les côtés seront couverts de panneaux afin d'aider à diriger le flux d'air. Le dessus du rack doit être muni d'une sortie d'air (active),

Les traverses horizontales destinées à soutenir les câbles ne sont pas autorisées sauf pour les panneaux de connexion ou l'équipement muni d'une traverse,

Chaque équipement 19" sera installé dans un rack 19" à l'aide de tous ses points de fixation. Si nécessaire, en fonction du poids, de la hauteur et de la profondeur de l'unité 19", des équerres ou un plateau de soutien seront prévus afin d'éviter toute torsion,

L'équipement 19" sera fixé à l'aide de vis M6 uniquement, accompagnées d'une rondelle en plastique (pas plus large que la tête de la vis) afin de protéger l'appareil contre les éraflures et d'empêcher la vis de se dévisser. Des écrous-cages adaptés seront utilisés, afin d'empêcher les écrous-cages de tomber (les pattes des écrous cages doivent correspondre à l'épaisseur du métal utilisé dans les racks, selon la prescription du fabricant). Les écrous-cages doivent être fournis en quantité au moins égale au nombre de vis installées, des emplacements d'écrous-cages supplémentaires doivent si possible être réservés pour les appareils supplémentaires. Normalement, jusqu'à 4 écrous-cages doivent être prévus par unité disponible,

Une unité d'espace libre est nécessaire pour la ventilation entre chaque appareil 19" consommant une quantité considérable d'énergie et/ou produisant une quantité importante de chaleur,

Tout l'équipement 19" sera amovible à l'aide des vis de fixation à l'avant et, dans des cas exceptionnels, aussi à l'arrière. Aucune vis ne sera installée sur les côtés,

Des profilés en L partant de l'avant vers l'arrière du rack seront utilisés pour soutenir les équipements lourds. Ces profilés en L doivent être adaptés aux éventuelles arrivées et sorties d'air des appareils. L'épaisseur du métal de ces profilés doit permettre aux appareils d'être placés dans toutes les unités des racks,

Un équipement qui produit beaucoup de chaleur sera de préférence installé dans la partie inférieure du rack 19". Les alimentations électriques seront installées à l'arrière, soit à l'emplacement le plus haut ou à l'emplacement le plus bas du rack 19" ou en fonction des besoins locaux, moyennant approbation.

#### Câblage dans les baies techniques et racks 19 pouces

La qualité du cheminement des câbles sera contrôlée, plus spécifiquement à l’intérieur des baies et racks 19’’.

À l'intérieur d'un rack (vu de derrière), le cheminement des câbles à respecter sera :

Câbles entrants à gauche, câbles sortants à droite,

Des exceptions peuvent être faites à la demande de l’acheteur (petite quantité de câbles pour un appareil, quantité excessive de câble d'un côté, risques d'induction en raison des câbles d'alimentation, ergonomie/accès/lisibilité des réseaux pour les besoins d’exploitation et de maintenance). L'utilisation d'attaches autobloquantes standard est interdite afin d'éviter une perte de flexibilité. La courbure des fibres respectera le rayon minimal prévu par le constructeur,

Les câbles sans halogène sont obligatoires excepté pour les câbles DVI, HDMI, mini jack, RCA / Cinch et RS-232 préfabriqués,

Tous les câbles utilisés, même les petits câbles d'adaptateurs, doivent être de qualité professionnelle. Les câbles à usage domestique ne sont pas autorisés. Les câbles seront mis à dimension dans les faisceaux, selon l'emplacement sur les appareils (gauche, droite, milieu),

Dans les baies et racks 19’’ et sur les chemins de câbles, tout le câblage qui n'est pas sensible aux contraintes mécaniques sera attaché à l'aide d'attaches autobloquantes (ou colliers type RILSAN). Ces attaches autobloquantes seront au moins répétées tous les 20 cm. D'autres éléments tels que les alimentations électriques ou boîtiers d'adaptation peuvent être fixés à l'aide d'attaches autobloquantes,

La force de toutes les attaches autobloquantes sera adaptée à la longueur des attaches et au nombre d'éléments qu'elles devront lier (taille et longueur),

La partie qui dépasse d'une attache autobloquante installée sera coupée "à ras" à l'aide d'une pince coupante rase afin d'éviter les bords tranchants d'une coupe ordinaire,

Toute unité 19" munie de connexions multiples d'alimentation électrique, sera câblée avec autant de câbles d'alimentation qu'il y a de connexions,

Une séparation claire entre les câbles des signaux et les câbles d'alimentation électrique est nécessaire. Cette opération vise à éliminer autant que possible les interférences entre les câbles en respectant un certain écartement et en mettant éventuellement en œuvre des câbles se croisant à 90°.

#### Patchs

Sauf spécification contraire, les entrées et sorties physiques des équipements sont connectés au travers de patchs installées en baie :

XLR pour la modulation audio,

BNC et HDMI pour la vidéo,

RJ-45 pour les applications AVoIP,

Speakon pour l’audio « puissance ».

Les entrées et sorties des équipements doivent être ramenées au patch associé suivant les fonctionnalités décrites pour en mode d’exploitation normale ou mode dégradé de secours. Les entrées et sorties non utilisées dans le cadre du projet sont systématiquement à ramener sur bandeau en façade de baie.

#### Cordons de brassage et dicordage

L’ensemble des cordons de brassage et dicordes fibre et cuivres sont à fournir au titre du présent lot. Ils se déclineront sur un code couleur par application (Audio, Vidéo pilotage et automation, LAN, Data, etc…),

Une proposition de couleur sera soumise pour approbation par le titulaire.

### Logiciels

Le titulaire doit au titre de ses études EXE l'analyse fonctionnelle détaillée avec présentation graphique des scénarios pour l'ensemble des systèmes et leurs organes de pilotage. Les scénarios et parcours utilisateurs seront détaillés à l’acheteur en phase d'études d'exécution pour ajustement si nécessaire et validation avant toute mise en œuvre.

Les codes sources, programmes et outils de programmation sont la propriété de l’acheteur et lui seront remis (sur archive numérique) avec l’intégralité des fichiers nécessaires à leur utilisation (dont éventuels mots de passe) et évolutions éventuelles futures.

NOTA : Une attention particulière sera portée à la compilation des programmes d’automation. Le titulaire aura obligation de procéder à la compilation des programmes en présence de l’acheteur et du bureau d’étude technique. Les compilations présentant un nombre d’erreurs supérieur à 10 seront systématiquement refusées et le titulaire devra la reprise de la programmation dans les délais contractuels de livraison.

### Sécurité des Systèmes d’Information

Une attention particulière est portée à la conformité des programmes en matière de sécurité.  Le titulaire devra fournir les certificats de conformité répondant aux exigences de l’administration française et de son agence l’ANSI.

Le titulaire présentera pour les logiciels la liste des certifications obtenues par l’éditeur et reconnues par les organismes internationaux reconnus.

La description technique est basée sur une isolation physique entre les flux multimédia du présent projet et les flux de transports de données du système d’information de l’acheteur. Le titulaire, s’il présente des éléments interagissant avec les réseaux de l’acheteur, doit en détailler de manière exhaustive les tenants et aboutissants pour échanges et validation par les services concernés de l’acheteur avant toute mise en œuvre.

## Impact environnemental

L’ensemble des architectures proposées par le titulaire devra prendre en compte les impacts environnementaux. L’ensemble des mises en œuvre sera également concerné. Le titulaire s’engage, dans le cadre de l’exécution de ce marché, à respecter le traitement des déchets induits.

Tous les gravats et déchets générés par l’intervention de l’entreprise seront enlevés par celle-ci sans que cela engendre de coût supplémentaire. En cas de non-respect répétitif de cette règle, l’acheteur fera effectuer ce travail par une autre entreprise du chantier ou une entreprise de nettoyage, aux frais du titulaire.

### Gestion des déchets

#### Définition

Est considéré comme constituant un déchet : « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire » (Article L.541-1-1 du Code de l'environnement)

Est considéré comme ultime : « un déchet qui n'est plus susceptible d'être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. » (Article L541-2-1 du Code de l'environnement)

#### Notion de catégories de déchets

Les Déchets Inertes n’interagissent pas avec leur environnement ; (terre, verre ordinaire, laines minérales, etc…),

Les Déchets Industriels Spéciaux sont des déchets dangereux et/ou toxiques (bois traités, amiante friable, hydrocarbures, solvants, etc…),

Les Emballages,

Les Déchets Industriels Banals sont tous ceux exclus des trois catégories ci-dessus mentionnées (métaux, verres traités, bois non traités, etc…).

|  | Traitement | Tri | Valorisation | Incinération |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Déchets inertes |  | Obligatoire | Si non ultime |  |
| Déchets Industriels Spéciaux | Obligatoire |  |  |  |
| Emballages |  |  | Obligatoire |  |
| Déchets Industriels Banals |  | Obligatoire | Si valorisation | Si combustible |

|  | Stockage |  |
| --- | --- | --- |
| Déchets inertes | Si ultime | Classe III |
| Déchets Industriels Spéciaux | Après traitement si ultime | Classe I |
| Emballages |  |  |
| Déchets Industriels Banals | Si ultime | Classe II |

Depuis le 01/07/2002, les centres de stockage ne sont plus autorisés à accueillir que des déchets ultimes.

#### Obligations du titulaire

Article L541-2 du Code de l’environnement :

« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

Article L541-5 du Code de l’environnement :

« Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour l'application du présent chapitre sont à la charge, selon le cas, du détenteur, du collecteur, du transporteur, du producteur, de l'exploitant d'une installation de traitement, du négociant, du courtier, de l'exportateur ou de l'importateur. »

Article L541-23 du Code de l’environnement :

« Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets à tout autre qu'une personne autorisée à les prendre en charge est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets. »

Le producteur, détenteur ou transporteur de déchets est tenu :

D’en faire assurer l’élimination,

De fournir les informations concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d’élimination de ces déchets,

De se soumettre à autorisation des autorités compétentes ou à déclaration selon le type de déchet.

### Responsabilités du titulaire

Le titulaire – et ses sous-traitants le cas échéant – devra :

Désigner parmi son personnel un agent « déchets », chargé d’assurer le contrôle de la bonne exécution du tri,

D’assurer la propreté des zones d’entreposage des déchets.

Il est précisé que l’intervention s’entend pour toute la durée du chantier.

En cas de non-respect des obligations découlant des missions confiées au titulaire, et dans le cas de bennes souillées ou mal triées, le gestionnaire déchets pourra facturer au titulaire le triage à taux plein sur un centre de stockage extérieur.

### Recyclage

Afin d’anticiper la bonne prise en charge des déchets et du recyclage des matériels, équipements et câblage déposés, le titulaire décrira dans son mémoire technique l’organisation en matière de traitement et de gestion de cette catégorie de déchets.

### Performance énergétique des équipements

Le titulaire précisera dans son mémoire technique les critères concernant la qualité environnementale des équipements proposés (écrans, moniteurs, équipements informatiques, tablettes numériques, etc…).

Les critères environnementaux à prendre en compte sont les suivants :

La performance énergétique des matériels (ex : norme Energy Star, etc…),

La déclaration de substances dangereuses éventuellement contenues (règlement REACH),

Les critères permettant d’assurer un prolongement de la durée de vie du produit (par exemple : extension de garantie fournisseur intégrée dans le prix de base des équipements au-delà de 2 ans).

### Produits et matières issus des filières Forêt-Bois

Tous les produits, équipements fournis dans la cadre du présent marché, dont un des constituants est issu de la filière forêt-bois doit faire à minima l’objet du label FSC et/ou du label PEFC, certification à l’appui.

En l’absence de certification le produit pourra être refusé.

# Prestations générale

## Contenu des prix

II appartient au titulaire d'établir ses prix en tenant compte des dispositifs, section des câbles, caractéristiques du matériel, difficultés d'exécution, accessoires préconisés par les fabricants, essais, repérages, transport, raccordements et matériels non énumérés, mais nécessaires à l'exécution d'installations réalisées suivant les règles de l'art et les limites de prestations décrites en annexe au présent document.

Les prix s'entendent à tout accessoire de pose, de montage, de fixation et de raccordements inclus, ainsi que toutes autres sujétions de mise en œuvre.

Les quantités du DPGF sont données à titre indicatif suivant des parcours qui ne sont pas forcément ceux retenus "in fine". Le titulaire devra les vérifier et compléter les articles qui auraient pu être oubliés en se référant au descriptif, aux plans annexés.

Il sera fait exclusivement usage de matériel neuf, de première qualité, silencieux, standard et facilement remplaçable dans des délais rapides.

Le titulaire devra demander tous les renseignements utiles à la réalisation de l'installation selon les règlements locaux.

## Modification de prestation en cours d'exécution

Aucun changement au projet retenu ne peut être apporté en cours d'exécution sans l'autorisation expresse de l’acheteur. Les frais résultants de changements non autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans écrit, sont à la charge du titulaire.

## Pénalités de retards de traitements

Voir CCAP du marché.

## Responsable du projet et suivi de mise en œuvre

Un responsable du projet sera désigné par le titulaire pour le présent marché.

Ce responsable sera le représentant du titulaire dans les communications entre le responsable de projet de l’acheteur et les différents intervenants du titulaire.

Une réunion hebdomadaire sera mise en place lors de l’opération de travaux. Elles permettront de faire état de toutes les données nécessaires à l’acheteur et au titulaire pour la bonne exécution des travaux.

## Lancement du projet

Le titulaire devra remettre au préalable de la réunion de lancement :

L’organigramme des tâches précisant la méthodologie de l’analyse et de l’ordonnancement du projet,

Le planning détaillé de réalisation,

L’organigramme de l’équipe affectée au projet avec coordonnées complètes.

L’organigramme des tâches sera construit à partir de :

L’arborescence fonctionnelle et technique du système,

La liste des types de tâches,

La logique de déroulement des tâches,

L’organisation mise en place.

Le planning de réalisation fera apparaître :

Les étapes définissant les conditions de passage d’une phase à l’autre,

Les échéances de remise des documents,

Les échéances de fabrication,

Les échéances de contrôle,

Les échéances de réalisation,

Les échéances d’essais.

## Dossier d’exécution

Le titulaire aura en charge la production des études d’exécution fondées sur les documents joints à la présente consultation.

Les études d’exécution fondées sur le projet, permettent la réalisation de l’ouvrage. De manière générale elles ont pour objet l’établissement de tous les plans d’exécution, notes de calcul, études de cheminements, études d’implantation, études de détails et spécifications à l’usage du chantier, définissant les travaux dans toutes leurs spécificités.

D'une manière générale, le titulaire précisera le nom du constructeur, le type, les dimensions et les types de fabrication de tous les matériels ou matériaux employés sur l'opération.

Le dossier d’exécution sera constitué des éléments suivants :

Prérequis et mesures conservatoires de tous types nécessaires à la bonne réalisation du projet, en particulier : renforts de structure et cloisons, courant fort et faible, CVC, réseau informatique, adductions spécifiques,

Plan de repérage, d’implantation et de cloisonnement au 1/100,

Plans de détails significatifs de 1/20 à 1/2 de tous les systèmes décrits au présent document,

Tracé des plans de cheminement des réseaux pour dévoiement ou pour distribution,

Fiches techniques détaillées de tous les équipements, incluant une numérotation spécifique au projet et un folio précisant l’équipement, le fournisseur, le nombre prévu, la localisation et la fonction,

Synoptiques détaillés, schéma de câblage,

Implantation en baie,

Plans de réservation des percements et trémies dans les ouvrages maçonnés existants ou à créer,

Plans de réservation des percements et trémies dans les ouvrages menuisés,

Analyses fonctionnelles/parcours utilisateurs de tous les systèmes logiciels du projet, visuels des interfaces tactiles,

Dossier d’Architecture Technique (DAT) réseau IP audiovisuel : description et architecture physique niveau 1, architecture logique niveau 2, tableau d’adressage IP, tableau des ports et services, matrice des flux,

Tout autre document jugé utile à l’acheteur.

Les modifications éventuelles de l’existant, non prévues au projet, devront obtenir l’accord préalable de l’acheteur avant toute exécution.

La réalisation de l’ouvrage ne pourra débuter qu’après approbation des études d’exécution par l’acheteur. Pour ce faire, ils seront transmis par le titulaire, sous format numérique et papier. Un exemplaire lui sera éventuellement retourné et annoté ou accompagné d’une fiche d’observations. Les plans, schémas, croquis faisant l’objet d’observations seront corrigés, modifiés et indicés par le titulaire et transmis à l’acheteur.

Le titulaire tiendra un tableau de suivi des visas à la disposition de l’acheteur.

Des réunions de coordination et de mise au point pourront se tenir à la diligence de l’acheteur sur le site.

Il est rappelé qu’en aucun cas les plans remis avec les dossiers de l’offre ne pourront servir de plans d’exécution.

## DOE - DEX

### Documents à remettre

Chaque dossier regroupant les DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés) et DEX (Dossier d’Exploitation) sera remis par le titulaire en 1 exemplaire informatique.

Pour chaque système, chaque dossier fera l’objet d’un classeur et de documents informatiques.

Il sera remis en préalable à l’acheteur un exemplaire informatique pour VISA avant constitution du dossier définitif dans le nombre d’exemplaires requis qui tiendra compte des remarques et observations du premier dossier.

L’ensemble des documents sera remis lors des opérations préalables à la réception, avant la réception sous peine de réserve à la réception.

Une base de données complémentaire est due par le titulaire en vue d’inventaire des incidents post-réception, durant la période de garantie de parfait achèvement (GPA).

Elle viendra compléter à ce titre le DEX et devra être présentée pour validation à l’acheteur avant la réception.

### Présentation des documents informatiques

Les fichiers informatiques auront les formats suivants :

Plans, schémas : format DWG AutoCAD 2022 ou ultérieur et format PDF,

Notices techniques, certificats divers, avis : format PDF,

Fiches produit : Word ou Excel et PDF.

### Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Ce dossier comprendra en particulier :

Un sommaire détaillé comportant la liste détaillée des plans, schémas, notices, certificats, etc., faisant l’objet du DOE,

Les plans de récolement précis des installations, en particulier des cheminements tant verticaux qu’horizontaux avec indications des sections, des fils d’eau, ainsi que les caractéristiques des matériels,

Les plans et schémas des différentes armoires électriques,

Les carnets de câblage (régulations, courants faibles),

Les certificats de mise en service par le constructeur ou son représentant,

Les recettes informatiques et de réseaux divers,

Les fichiers de sauvegarde et détail des configurations des logiciels spécifiques et réseaux de transmission AV (type audio, vidéo, etc…),

Les fiches d’essais lors des essais réalisés à la mise en service,

Les caractéristiques techniques détaillées des matériels et matériaux employés (notices techniques avec fiches constructeur),

Les certificats d’agrément aux différentes normes, avis techniques pour chaque matériel et matériau.

### Dossier d’Exploitation (DEX)

Ce dossier comprendra en particulier :

Un sommaire détaillé comportant la liste détaillée des plans, schémas, notices, DAT et tout document faisant l’objet du DEX,

Pour chaque équipement technique ou chaque installation technique propre au corps d’état :

  - Les plans, schémas de principe, synoptiques et notices de fonctionnement,

  - Les plans, schémas de principe, synoptiques et notices d’exploitation,

  - Les plans, schémas de principe, synoptiques et notices d’entretien,

Comprenant en particulier les instructions concernant les manœuvres marche/arrêt, la conduite à tenir en cas de déclenchement d’alarmes, les contrôles et réglages de base,

Les fiches de formation des utilisateurs indiquant : la ou les dates de formation, les points de formation abordés, les noms et fonctions des personnels formés, leur signature, le nom de la personne qui a réalisé la formation, sa signature,

Les instructions nécessaires données au personnel désigné par l’acheteur pour l’exploitation et l’entretien des équipements mis en œuvre dans le cadre de la formation décrite ci-dessus,

Les compléments apportés par le coordonnateur pour la sécurité et la protection de la santé des travailleurs.

## Essais d’autocontrôle et opérations préalables à la réception (OPR)

Une attention particulière sera demandée pour l’exécution des essais, qui devront impérativement se dérouler selon la procédure ci-après.

### Essais d’autocontrôle

Le titulaire doit les contrôles de fonctionnement de tous les équipements fournis et posés, et réalisera les essais et réglages dont la définition lui incombe et permettent de valider le fonctionnement parfait de l’ensemble du système.

### Comptes-rendus d’autocontrôle

Le titulaire rédigera et transmettra à l’acheteur le compte-rendu détaillé de ses essais, indiquant :

La date d’exécution,

La personne responsable,

L’appareillage utilisé,

Le résultat des essais sur 2 colonnes indiquant pour chaque point de mesure la valeur théorique et la valeur mesurée.

Les bordereaux d’autocontrôle seront intégrés au DOE.

### Cahier de « recette »

Au moins deux semaines avant le début des phases de vérification quantitatives et qualitatives, le titulaire remet à l’acheteur, sous format papier et sous format électronique, un cahier de « recette » décrivant les tests à réaliser pour vérifier la bonne mise en œuvre des spécifications demandées au présent CCTP.

### Constatation de l’exécution des prestations

Suivant les termes prévus au CCAP.

## Formation des personnels et transfert de compétences

Le titulaire s’engage à assurer la formation des personnels de l’acheteur, sur site tout frais inclus. En ce sens :

Le titulaire s’engage à former 1 à 6 personnes des services techniques de l’acheteur sur un minimum de 8 demi-journées.

Cette formation technique concerne :

- La connaissance et l’exploitation des systèmes :

  - L’architecture des systèmes,

  - L’appareillage et les équipements installés,

  - Les manœuvres que l’exploitant est autorisé à effectuer,

  - Les mesures à prendre en cas d’incidents ou d’accidents ainsi que le petit dépannage,

- Le premier niveau de maintenance :

  - Ronde de vérification et de bon fonctionnement des systèmes d'état,

  - Nettoyage des systèmes de ventilation le cas échéant,

  - Assistance aux utilisateurs,

  - Constat et déclaration d'incident,

  - Remplacement des câbles utilisateurs,

  - Gestion du stock de consommables et de rechange,

  - Redémarrage d’équipement ou système sur la base des procédures définies par le titulaire du présent marché,

  - Ouverture et fermeture des tickets.

Le titulaire aura en charge la rédaction des notices d’utilisation simplifiée, elles seront remises aux participants et jointes au DEX. Une présentation du DOE-DEX sera également prévue dans le cadre de la formation technique.

Le titulaire doit faire signer, pour chaque séance :

- Un document qui précise les points abordés,

- Les noms et fonction des personnels formés,

- Leur signature,

- Le nom de la personne qui a effectué la formation, sa signature.

Ce document sera établi en nombre d’exemplaire donné par l’acheteur, il fera partie du DEX.

Le titulaire prévoira par ailleurs 8 demi-journées d’assistance technique à l’exploitation dans le cadre de la mise en exploitation des espaces et pour les premiers évènements qui s’y dérouleront.

## Garantie des installations livrées

Le titulaire garantit l’exploitation normale et l’entretien des installations livrées pendant la période de la garantie prévue à l’article 36 du CCAG TIC 2021 soit 1 an à compter de la date de décision d’admission.

# Prestations induites

Tous les ouvrages s'entendent toutes sujétions comprises, complètement exécutés et parfaitement finis. En conséquence, le titulaire doit tous les travaux et fournitures nécessaires à la bonne et entière réalisation des ouvrages.

En particulier, et afin d'éviter les redondances inutiles, tout équipement comprend, outre sa fourniture :

Sa pose et son support de fixation,

Son raccordement aux réseaux d'énergie et de communication,

Sa mise à la terre,

Ses cordons de brassages,

Son intégration,

Sa mise en service, son paramétrage et/ou sa programmation,

Pour tout équipement mobile, sa mise en place et son raccordement au reste de l'installation suivant les descriptifs et synoptiques respectifs, aux emplacements prévus à cet effet (fourniture des rallonges, éclatés et autres câblages nécessaires au raccordement).

L’accessibilité aux équipements et aux câblages est essentielle dans la conception est la réalisation de l’installation.

## Raccordement au réseau électrique et informatique audiovisuel

Le titulaire doit les raccordements des équipements au réseau d’énergie électrique et au réseau informatique audiovisuel autres que ceux faisant partie des prestations COURANT FORT et COURANT FAIBLE, détaillés pour information en annexe du présent document : plans de prérequis AV et tableau de synthèse des prérequis.

La prestation du titulaire va de la protection (non comprise) jusqu’à l’organe alimenté, y compris l’alimentation intermédiaire éventuelle.

Devront être pris en compte par le titulaire, tous les raccordements des prises de connexions en courant fort (dues au présent lot) intégrées en platines, bornier, ou boitiers de connexions dus au présent lot avec les alimentations électriques qui lui seront fournies (alimentations déjà existantes).

## Arrêt de la diffusion en cas de détection incendie

Le titulaire prendra en compte les besoins réglementaires en termes de coupure de la diffusion du son et de l’image, dans tous les espaces, en cas de déclenchement du système de sécurité incendie. Pour ce faire une entrée sera prévue sur l’automate ou l’interface de relayage locale, afin de recevoir une information issue de la détection incendie.

Sur ouverture de ce contact, un scénario sera programmé dans l’automate, coupant la diffusion audio en cours (Mute de toutes les sources) arrêt de la diffusion vidéo en cours (si diffusion en cours, commutation sur une entrée non occupée ou Mute au noir) et rallumage de tous les circuits d’éclairages (tous les circuits commandés seront rallumés à 100%) indépendamment de toutes commandes extérieures de forçage qui assureront la remise en lumière réglementaire.

## Installation, configuration et paramétrage de l’installation

Le titulaire devra la totalité des paramétrages nécessaires à l’exploitation de l’installation. Il devra préalablement exposer à l’acheteur, pour approbation, les dispositions qu’il entend mettre en œuvre.

Ces paramétrages porteront indifféremment sur l’ensemble des équipements techniques contenus dans le présent marché, qui devra être considéré comme un ensemble indivisible livré « clé en main », en particulier les systèmes mettant en œuvre des progiciels.

## Percements et réfections

Pour l’exécution des percements horizontaux et verticaux et réfection après passage :

Le titulaire doit l’ensemble des percements nécessaires à la réalisation du chantier, qui ne seraient pas prévus par les autres corps d’état,

Aucune plus-value ne sera due au titre des dimensions ou nature des percements à réaliser (diamètre, épaisseur des ouvrages à traverser, constitution…),

Les percements seront réalisés par forage avec couronne diamant des ouvrages à traverser,

Les percements seront systématiquement équipés de fourreaux, aucun câble ne cheminera directement contre la maçonnerie. Les percements seront bouchés en laine de roche et plâtre avant finition définitive. Sauf indication contraire de la maîtrise d’œuvre,

Les réfections définitives seront réalisées de manière à rendre l’aspect des zones touchées identique à l’existant. Les réfections porteront sur des surfaces limitées naturellement de manière à atténuer les transitions de teinte (exemple : pan de mur).

## Réalisation du réseau de masse

Le titulaire réalisera l’interconnexion des réseaux de masse des équipements mise en œuvre dans le cadre de ce marché.

Le principe de base étant qu’il n’y ait qu’une seule et unique masse, maillée le plus possible et reliée à la terre. Le résultat étant qu’entre 2 points quelconques de cette masse, la résistance doit être inférieure à 50 milli-ohms.

## Supports de cheminement et référencements

Le titulaire prendra en charge tous les supports de cheminements à créer en dehors des cheminements existants pour la réalisation de son ouvrage sur les cheminements horizontaux ou verticaux. En particulier :

Les chemins de câbles,

Les goulottes,

Les fourreaux,

Les conduits.

La continuité de masse devra respecter les règles de l’art et des normes en application.

Le titulaire doit le référencement de l’ensemble des liaisons, jarretières et tous raccordements prévus à ce lot. Il soumettra à l’acheteur pour validation l’indexation de ce référencement et synthétisera dans un document à intégrer au DOE l’ensemble des référencements.

## Protection des matériels

Les appareils devront être entièrement protégés par leur emballage tant qu’ils ne seront pas installés.

Cette protection devra être suffisamment efficace pour éviter toute pénétration de poussière à l’intérieur de cette enveloppe.

Dans le cas de non-observation de cette prescription, l’acheteur se réservera le droit de faire démonter l’appareil pour que celui-ci soit entièrement nettoyé par le titulaire et à ses frais.

D’une manière générale, tous les appareils seront protégés efficacement. Toute détérioration due à une protection imparfaite sera à la charge du titulaire.

Le matériel sera nettoyé avant sa mise en service, stocké dans des emplacements propres de manière à éviter la diffusion d’impuretés à la mise en service.

Le transport, la livraison, le transbordement et le stockage du matériel seront entièrement à la charge du titulaire ainsi que l’évacuation de ses déchets.

Le titulaire sera responsable du matériel pendant la durée des travaux et ce jusqu’à la date de réception du système.

# Description technique des sous-ensembles

## Contexte et objectif

Ce nouveau siège comprend de forts enjeux liés à la présence des élus. Cela touche à l'image de marque de l’AFD, c’est une vitrine.

En ce sens les systèmes nouvellement déployés doivent répondre à plusieurs demandes :

Utilisation simple et intuitive, en toute autonomie par les utilisateurs (minimum d'action nécessaire pour fonctionner), homogénéité des systèmes et des modes de fonctionnement et d’exploitation,

Fiabilité, haute disponibilité, facilité de dépannage, garantie de continuité de service,

Solutions de dernière génération et évolutives.

## Bâtiment Intelligent

- Dans le cadre du projet, le futur bâtiment de l’AFD sera conçu comme un environnement intelligent, économe en énergie et pleinement connecté. Les équipements audiovisuels du présent lot devront pouvoir s’intégrer à l’écosystème numérique du bâtiment afin de remonter des métriques et données d’usage, facilitant ainsi leur supervision, leur maintenance et leur optimisation. Cette interopérabilité contribuera à améliorer l’efficacité opérationnelle et la gestion centralisée des installations.

- Parmi ces éléments, l’AFD étudie différentes possibilités pour :

- Disponibilité des espaces

- Usage

- Comptage de personnes

- Données environnementale (Température, CO2…)

- Cette liste non exhaustive couplé aux capacités logicielles d’autres applications (Visioconférence, réservation de salle, GTB…) permettra à l’AFD d’avoir un socle technologique pour enrichir l’exploitation et l’expérience utilisateur.

- Le titulaire prévoira deux ateliers de coordination organisés avec le responsable du lot « Bâtiment intelligent » pour définir les interfaces techniques, les protocoles de communication et les modalités d’intégration.

## Outil de supervision

Le titulaire devra mettre en place les outils pour la gestion et l’exploitation de l’auditorium spécifiques aux équipements sur un poste fournit par l’AFD.

En complément, le titulaire prévoira deux ateliers pour intégrer dans la mesure du possible les équipements aux outils de supervision et d’exploitation de l’AFD.

## Auditorium – Tranche ferme

### Programme et objectifs

L’auditorium est un espace ERP d’une capacité de 200 places assises. Il est conçu pour répondre à une grande diversité de formats d’événements, en présentiel, à distance ou en mode hybride, et permet la tenue d’activités à haute exigence institutionnelle, technique et scénique.

L’espace permettra notamment de réaliser :

Des conférences institutionnelles avec prises de parole depuis la scène ou un pupitre ;

Des réunions hybrides, combinant participation en salle et à distance ;

La captation, retransmission et enregistrement des événements, en direct ou en différé ;

Des interviews, tables rondes filmées et présentations interactives ;

Des conférences multilingues avec interprétation simultanée ;

Des séminaires internes, réunions d’équipes ou présentations de projets ;

Des projections de contenus multimédias, accompagnées de débats ou d’échanges ;

Des événements scéniques intégrant mise en lumière, scénographie et régie technique.

Cet espace doit permettre une expérience fluide pour les intervenants comme pour le public, une polyvalence d’usage et une exploitation simplifiée ou pilotée, selon les contextes d’événement.

### Cas spécifique du SI de la zone ERP

L’auditorium et le foyer seront dans une zone ERP. Ils seront donc totalement détachés du système d’information de l’AFD et devront fonctionner en autonomie réseau.

Un accès Internet dédié sera délivré par l’AFD ou un futur exploitant de l’espace.

Aucune borne WiFi ne devra être ajoutée par le titulaire dans la zone auditorium et Foyer. Pour des besoins spécifiques WiFi aux équipements fournit par le titulaire, l’AFD fournira un SSID conforme aux spécifications des équipements à connecter.

Un atelier de travail sur la partie réseau sera réalisé dans le cadre du projet.

### Equipements et matériel

Diffusion Vidéo

- Au titre du présent marché le titulaire doit :

1x Mur LED

1x Structure de fixation Mur LED

2x Moniteur 43’’ de retour

2x Chariot bain de pied

3x Décodeurs AVoIP type 1

Le mur LED au format 16/9, d’une base de 5,5 mètres, constitue la surface d’affichage principale de l’auditorium. Il garantit une lisibilité optimale jusqu’au dernier rang. Le mur est installé sur une structure d’accroche dédiée, accompagnée des habillages esthétiques et techniques adaptés. Son contrôleur est raccordé en HDMI à un décodeur AVoIP dédié, permettant la réception du signal vidéo en provenance des différentes sources du système audiovisuel.

L'auditorium est équipé de deux moniteurs de retour mobile 43’’ pour permettre aux présentateurs de visualiser les contenus projetés sur les toiles de projections sans avoir à se retourner. Ces moniteurs mobiles sont montés sur des supports mobiles robustes, offrant flexibilité et mobilité pour être positionné selon les besoins spécifiques de chaque présentation. Chaque moniteur de retour est branché en HDMI sur son décodeur dédié, afin de permettre la réception du signal vidéo, qui sera raccordé par la suite sur l’un des boitiers de scène suivant le mode d’utilisation de l’auditorium.

Captation Vidéo

- Au titre du présent marché le titulaire doit :

5x caméra PTZ

4x Support de fixation mural caméra

1x Support de fixation potence plafond

RAL au choix du client

Les cinq caméras PTZ sont fixées sur leur support adaptés, mural ou plafond comme suit :

2x caméras sur les côtés du Mur LED de part et d’autre de l’estrade, destiné au public,

2x caméras centrale en fond de salle, destiné à la scène,

1x caméra latérale côté cour de la salle.

Les caméras sont raccordées en SDI ou en NDI, avec un acheminement des signaux vers la baie technique, sur les entrées du mélangeur vidéo en régie. Les flux sont ensuite convertis en signal HDMI avant d’être routés via les encodeurs AVoIP, pour répondre aux différents besoins d’utilisation de l’auditorium (Streaming, webconférence, enregistrement, etc.).

Le pilotage des caméras, local ou distant, permet une captation automatique ou manuel des intervenants, avec intégration au système d’automation de la salle.

- Infrastructure vidéo

- Au titre du présent marché le titulaire doit :

1x Processeur vidéo type 1

4x Décodeur AVoIP type 1

2x Encodeur AVoIP

1x Mélangeur vidéo type 1

2x Décodeur AVoIP type 1

2x Encodeur AVoIP

1x pupitre de commande caméra type 1

1x Passerelle AV type 1

1x Décodeur AVoIP type 1

1x Encodeur AVoIP

1x Codec de visioconférence

2x Décodeur AVoIP type 1

2x Encodeur AVoIP

1x Passerelle sans-fil type 2

1x Encodeur AVoIP

1x Passerelle AV type 2

1x Décodeur AVoIP type 1

1x Enregistreur streamer

2x Décodeur AVoIP type 1

1x Encodeur AVoIP

1x Player IPTV

1x Encodeur AVoIP

2x écran de monitoring 27’’

1x Moniteur Multiview 32’’

1x Support d'accroche articulé

2x Décodeur AVoIP type 1

- Le mélangeur vidéo et la télécommande caméra sont positionnés sur le plan de travail de la régie. Le mélangeur est raccordé aux caméras PTZ en SDI via un patch de brassage en baie AV, et connecté en RJ45 au commutateur réseau. La télécommande caméra est également raccordée en RJ45 au commutateur.

- Le processeur vidéo est installé en baie dans la régie. Il reçoit l’ensemble des sources vidéo de la salle, y compris les flux des caméras et des présentations issues du mélangeur vidéo, ce qui lui permet de réaliser la composition vidéo à diffuser vers les écrans de retour, les enregistreurs et les autres destinations. Il redistribue ensuite les signaux vers l’ensemble des équipements de diffusion de la salle.

- Le codec de visioconférence, également racké en baie, récupère les flux audio et vidéo de la salle via la passerelle AV et le processeur audio, puis transmet le flux des réunions en HDMI via un encodeur AVoIP.

- La passerelle AV reçoit les signaux vidéo issus du mélangeur et le signal audio provenant du processeur, puis les transmet au codec de visioconférence afin d’intégrer les périphériques de la salle à la réunion.

- Le système de partage sans fil est connecté en HDMI et en USB-A à la passerelle AV, assurant ainsi la récupération des périphériques audio et vidéo en mode sans fil.

- Les encodeurs AVoIP prennent en charge les signaux vidéo des différentes sources (caméras PTZ, passerelle AV/USB, passerelle sans fil) et les distribuent vers les décodeurs AVoIP situés dans la salle.

- Une seconde passerelle AV est dédiée au BYOD en régie. Elle récupère les flux audio et vidéo de la salle et les transmet en USB vers le PC client, permettant l'intégration d’un PC personnel pour les réunions depuis la régie.

L’enregistreur/streamer, pilotable depuis la régie et les tablettes tactiles en salle, enregistre l’ensemble des flux audio et vidéo de la salle. Il récupère ces flux via deux décodeurs connectés en HDMI, puis les transmet en sortie HDMI vers un encodeur afin d’assurer la diffusion ou l’enregistrement du contenu.

Un Player IPTV, installé en baie et associé à un encodeur AVoIP, permet la diffusion de contenus sur les équipements d’affichage de la salle.

Le moniteur Multiview 32’’ est connecté en HDMI au mélangeur vidéo, permettant d'afficher le retour des caméras/PWV/PGM, en régie.

Les deux moniteurs 24’’ sont connectés en HDMI à deux décodeurs, qui captent le flux vidéo de la diffusion en salle, offrant ainsi un retour visuel en régie.

Diffusion Audio

- Au titre du présent marché le titulaire doit :

2x enceintes colonnes type 1

2x support d’accroche

2x Renfort de basse colonne

1x amplificateur type 1

Les enceintes colonnes sont positionnées sur leurs supports muraux de part et d’autre du Mur LED sur la scène. Les caissons de basse sont installés au sol sur la scène de part et d’autre du Mur LED.

Ces deux ensembles sont raccordées en XLR à l’amplificateur dans le local baies AV via les fourreaux vides/chemin de câble prévus à cet effet et mis à disposition par l’acheteur.

Le RAL des enceintes colonnes sera défini par la Maîtrise d’Ouvrage en phase d’exécution.

Captation Audio

- Au titre du présent marché le titulaire doit :

1x Borne DECT type 1

1x Chargeur microphone sans fil

8x micros sans fil (col de cygne, micro main, micro-cravate)

2x Microphone col de cygne type 1

Les microphones col de cygne sont installés sur le pupitre de présentation pour assurer une capture claire et précise de la voix des orateurs. Ils sont connectés en XLR sur l’un des 2 boitiers de sol à disposition sur scène.

La borne DECT est installé au mur côté jardin de l’auditorium, et connecté en RJ45 au switch AV, garantissant une transmission stable des signaux audio sans fil.

Le chargeur de microphones et les microphones eux-mêmes seront placés dans la régie, sur un meuble technique dédié, qui devra être fourni et installé par le titulaire du marché. Ce meuble devra permettre un accès facile et sécurisé aux équipements pour les opérations de recharge et de maintenance.

Les microphone col de cygne sont fixés sur le pupitre est branchés en XLR sur la console audio.

- Infrastructure audio

- Au titre du présent marché le titulaire doit :

1x Console audionumérique type 1

1x Processeur audio type 1

4x Enceinte de monitoring

2x Casque de monitoring

1x système d’aide à l’écoute pour malentendant et son point d’accès

1x Micro d’ambiance

1x Interface Réseau/USB

20x Casque audio pour écouter l'interprétation par les utilisateurs

La console audio-numérique récupère l’ensemble des flux audio de la salle. Elle est connectée au processeur audio ainsi qu’au commutateur réseau AV via RJ45, permettant le contrôle, le mixage et la gestion des sources locales, des microphones et des sources distantes.
Le processeur audio pilote l’ensemble du système, avec une interface de contrôle complète accessible depuis l’ordinateur de gestion en régie, et des commandes simplifiées (volume et mute) disponibles sur les IHM tactiles en salle. Des presets doivent être configurés pour permettre une mise en route rapide et un pilotage efficace par le régisseur.

Selon le mode d’exploitation (Autonome ou évènementiel avec opérateur), le processeur bypassera la console audio afin d’alimenter en directe les amplificateurs et autres périphériques.

Les enceintes de monitoring sont raccordées en XLR à la console audio afin d’assurer le retour sonore en régie.

Le casque de monitoring est branché en jack sur la console audio et posé sur le plan de travail.

Le point d’accès du système d’aide à l’écoute doit être installé en salle et rendu discret. Une pancarte / affiche indiquant la présence d’un système d’aide à l’écoute et les modalités d’utilisation doit être installée par le titulaire aux 2 entrée de la salle.

Le micro d’ambiance est installé en salle afin de permettre un retour sonore en régie, offrant au régisseur une écoute en temps réel de l’ambiance sonore de la salle.

Une interface réseau/USB est prévue pour les usages d’interprétation. Depuis la régie, l’interprète pourra, via cette interface, récupérer le signal audio Dante sur son PC, l’écouter au casque, puis réaliser l’interprétation directement dans la visioconférence depuis son poste. Les utilisateurs présents dans la salle pourront se connecter au système d’aide à l’écoute et sélectionner le canal correspondant pour écouter l’interprétation.

Des casques audios seront mis à disposition dans la régie pour les utilisateurs pour pouvoir écouter le flux de l’interprétation à travers le système d’aide à l’écoute malentendant.

Eclairage

- Au titre du présent marché le titulaire doit :

20x Lisse d'accroche d49 sur mesure

Panneau LED re-use (Quantité à confirmer par le MO)

7x Projecteur asservis

11x Barre led ambiance

1x Console lumière

1x Splitter DMX

- La console lumière positionnée sur le plan de travail de la régie, permet le pilotage des éclairages scéniques de la salle. Elle est raccordée en DMX sur le splitter DMX pour le contrôle des différentes lignes de lumières et elle est raccordé en RJ45 sur le commutateur réseau. Le titulaire se doit de prévoir l’enregistrement de presets afin de rappeler des scénarios d’éclairage en salle (type plein feu, pupitre, table ronde, …).

- Le splitter DMX est installé en baie et raccordé en DMX sur trois lignes distinctes : les projecteurs asservis, les panneaux LED re-use, et les barres LED d’ambiance.

- Les projecteurs asservis sont installés sur les lisses d'accroche afin d'assurer un éclairage scénique dynamique, en particulier un éclairage de face lors des prises de parole ou des événements.

- Les panneaux LED re-use seront répartis de manière homogène au-dessus de la scène, conformément au plan d’implantation, afin d’assurer un éclairage de face efficace.

- Les panneaux LED réuse seront installés au mur de part et d’autre de la scène pour créer de l’ambiance derrière les présentateurs.

- Les lisses d’accroche horizontales, à positionner en plafond, permettent l’accroche des projecteurs asservis et des panneaux LED.

Contrôle : Automation & réseau

- Au titre du présent marché le titulaire doit :

1x Commutateur réseau type 1

1x Automate de pilotage type 1

1x Tablette tactile de pilotage

1x PC de pilotage

- Le commutateur réseau assure la mise en réseau de tous les équipements pour leur pilotage et la transmission des signaux audio et vidéo via les réseaux DANTE et AVoIP. Il doit répondre aux prérequis nécessaires de l’infrastructure AVoIP proposée et le budget PoE garantira la bonne alimentation de tous les équipements pouvant être alimenté en ce sens.

- L’automate est installé dans la baie et connecté au commutateur réseau en RJ45 pour le pilotage de l'ensemble des équipements via la tablette tactile de pilotage posée sur le pupitre.

- La tablette tactile de pilotage est branchée en RJ45 sur le switch, ou sur un boitier de sol de la scène suivant le mode d’utilisation de l’auditorium.

- Le PC de pilotage est installé au niveau du plan de travail, il permet de contrôler la totalité de l’installation audiovisuelle.

- L’ensemble des équipements audiovisuels de la régie sont raccordés en RJ45 sur le réseau audiovisuel pour le pilotage, l’utilisation, le monitoring ou le management.

- Mobilier

- Au titre du présent marché le titulaire doit :

1x Plan de travail sur mesure type 1

1x Pupitre motorisée

2x Baie Technique type 2

- Le plan de travail en régie est adapté aux bonnes pratiques audiovisuelles (passes câbles, réservations, …).

- Le pupitre est motorisé et doit permettre de se régler en hauteur. Il bénéficiera d’accessoires (Roulettes, tablettes latérales, embase pour microphone col de cygne). Sa finition sera à confirmer en exécution avec les Architectes.

### Parcours utilisateurs

Le parcours d’utilisation est le suivant :

Mode partage de document en BYOD en salle :

  - L’utilisateur connecte son PC au câble HDMI au niveau du pupitre,

  - La source HDMI est sélectionnée et rétroéclairée sur la tablette de pilotage,

  - Les équipements audiovisuels sortent de l’état de veille,

  - L’utilisateur récupère les périphériques de la salle et partage le contenu de son ordinateur via le câble HDMI,

  - L’utilisateur déconnecte le câble HDMI,

  - Les équipements audiovisuels se mettent en veille en l’absence de source.

Mode Visioconférence MTR :

  - L’utilisateur entre dans la régie et appuie sur le bouton "Rejoindre" sur la tablette de pilotage MTR pour démarrer la réunion ou une visioconférence.

  - La source ‘’codec de visioconférence’’ est sélectionnée et rétroéclairée sur la tablette de pilotage,

  - Les équipements audiovisuels sortent de l’état de veille,

  - Les participants distants s’affichent sur le Mur LED et le partage de contenu se fait en se connectant via l’HDMI ou le dongle de la passerelle sans-fil.

  - À la fin de la réunion, l’utilisateur termine la session depuis la tablette tactile.

  - Les équipements se mettent automatiquement en état de veille prolongée dans un délai de 5 minutes après déconnexion de l’utilisateur.

Mode partage de document en BYOD en régie :

  - L’utilisateur en régie connecte son PC au câble HDMI et USB au niveau du pupitre de la régie,

  - La source ‘’entrée régie’’ est sélectionnée et rétroéclairée sur la tablette de pilotage,

  - Les équipements audiovisuels sortent de l’état de veille,

  - L’utilisateur partage le contenu de son ordinateur vers l’affichage principal et/ou vers le flux de diffusion,

  - L’utilisateur déconnecte le câble HDMI et USB,

  - Les équipements audiovisuels se mettent en veille en l’absence de source.

### Pilotage

Un système de pilotage est mis en place pour faciliter l’utilisation de l’auditorium et de sa régie en fonction des sources et des moyens audiovisuels mis en place ainsi que des scénarios qui sont à déterminer en phase exécution.

- Le système doit permettre une utilisation autonome pour les utilisateurs en salle et une utilisation complexe par les régisseurs.

- L’interface Homme-Machine (IHM) de la dalle tactile doit être simple et conviviale.

- C’est-à-dire qu’elle doit :

Utiliser des labels et appellations adaptés aux fonctionnalités,

Indiquer le changement d’état d’un contrôle,

Permettre un contrôle simplifié des équipements (On/Off, gestion des sources et du

- Volumes AV, rappel de presets de lumière).

Depuis les tablettes tactiles en salle les utilisateurs peuvent à minima :

Allumer et éteindre simplement tout le système.

Choisir les sources vidéo à diffuser

Allumer et éteindre individuellement le système vidéo soit :

  - En diffusion

  - En captation

Contrôle des caméras par des rappels de presets prédéfinie

Régler les volume par groupe de sources

  - Site distant et ordinateur

  - Micro sans-fil

  - Micro col de cygne

Régler l’éclairage par des rappels de presets prédéfinies

Contrôle de la gradation, allumage et extinction des éclairages

Activer ou désactiver l’enregistrement

  - Visualiser en temps réel l’état de l’enregistreur.

Depuis les PC de contrôle en régie, le régisseur peut à minima :

Piloter les équipements audiovisuels

  - Gérer l’audio

    - Volumes des sources

    - Volumes des sorties

    - État des micros

    - Routage des flux

    - Réglage des gains

    - Mute / un-mute

    - Écoute et Preview

    - Gestion des enceintes de monitoring

  - Gérer la vidéo

    - Routage des sources et des destinations

    - Preview

    - Choix des caméras

    - Activation de l’asservissement

    - Rappel de preset des caméras

  - Allumer et éteindre les équipements individuellement et totalement.

  - Piloter les enregistreurs

    - Afficher l’état,

    - Contrôle de l’avancement,

    - Pilotage de l’enregistrement,

  - L’éclairage architecturale de l’auditorium

  - L’éclairage scénique (Tisserand)

    - Choix de couleur

    - Dimmer

    - Scenario (Preset)

  - L’indication d’état Vert actif et rouge inactif de chaque équipement audiovisuel.

## Foyer de l’Auditorium – Tranche ferme

### Programme et objectifs

Le foyer de l’auditorium est un espace ERP ouvert dédié à l’accueil des usagers en amont et en aval des événements organisés dans l’auditorium. Il doit permettre la tenue d’activités annexes tout en assurant la retransmission audiovisuelle en temps réel des contenus projetés ou diffusés dans l’auditorium.

L’espace permettra notamment :

La diffusion du contenu de l’auditorium sur écran grand format,

La retransmission du flux audio et vidéo de l’auditorium en cas d’événement à forte affluence,

Le fonctionnement en mode kiosque pour consultation de contenus interactifs,

La prise de parole avec pupitre et affichage indépendants de l’auditorium, via équipements mobiles.

L’exploitation de l’écran par les équipes communication,

L’affichage de contenus spécifiques liés ou non à l’auditorium,

L’organisation de réunions ponctuelles au niveau des gradins,

L’affichage de signalétique dynamique.

Cet espace doit permettre une expérience fluide pour les intervenants comme pour le public, une polyvalence d’usage et une exploitation simplifiée ou pilotée, selon les contextes d’événement.

### Equipements et matériel

Le titulaire doit :

1x Moniteur 55''

1x Support mural type 2

1x Passerelle sans-fil type 1

1x Moniteur 85'' tactile mode kiosque

1x Support mural type 3

2x Décodeur AVoIP type 1

13x Enceinte point source en applique

2x Amplification type 4

Le moniteur tactile 85’’ est fixé sur son support mural, sur le mur situé en face de l’auditorium, conformément à sa position indiquée sur les plans d’implantation en annexe. Un décodeur AVoIP dédié est installé au mur derrière le moniteur.

Le moniteur tactile 85’’ est raccordé via son entrée HDMI au décodeur AVoIP, lui-même connecté en RJ45 au commutateur réseau AV situé en régie, permettant la retransmission du signal AV de l’auditorium.

Le moniteur 55’’ est installé sur son support mural, à l’entrée de l’auditorium, selon les plans d’implantations en annexe. Le décodeur AVoIP dédié et la passerelle sans-fil type 1 sont positionnés derrière le moniteur.

Le moniteur est raccordé en HDMI à son décodeur AVoIP, qui est connecté en RJ45 au réseau AV de la régie. La passerelle sans-fil type 1 est raccordée en HDMI sur l’entrée du moniteur, afin de permettre le partage de contenus par les utilisateurs.

Les enceintes point source sont fixées en mural, suivant les emplacements précisés sur les plans d’implantation. Elles sont câblées en série et raccordées en analogique aux amplificateurs dédiés, installés en baie technique dans la régie de l’auditorium.

### Parcours utilisateurs

Le parcours d’utilisation est le suivant :

- Les écrans s’allument automatiquement lors d’une retransmission ou sont activés depuis la régie de l’auditorium.

- Le moniteur tactile 85’’ diffuse en direct les contenus audiovisuels de l’auditorium et permet un accès interactif à des contenus définis via une interface kiosque.

- Les utilisateurs peuvent consulter librement ces contenus,

- Le moniteur 55’’, positionné au niveau des gradins, peut être utilisé pour des réunions ponctuelles. Les utilisateurs y partagent du contenu depuis une connexion sans-fil depuis leur ordinateur personnel.

- Le système audio assure une diffusion homogène des contenus dans tout le foyer.

- En fin d’utilisation, les équipements repassent automatiquement en veille ou sont mis hors tension depuis la régie.

## Salle du Conseil – Tranche  ferme

### Programme et objectifs

La salle du conseil est un espace de réunion stratégique, destiné à accueillir les réunions du Conseil d’Administration, du COMEX et d’autres réunions de direction. Elle doit garantir une communication fluide, équitable et de qualité entre les participants en salle et ceux à distance.

L’espace permettra notamment :

L’accueil jusqu’à 50 participants, dont 30 en table avec visibilité mutuelle, et 20 au deuxième rang sans besoin de captation audio,

La visioconférence multi-caméras avec affichage simultané des intervenants et des supports,

La captation automatique de la prise de parole avec tracking caméra intelligent asservi aux microphones,

La demande de parole individuelle via un bouton par poste, avec affichage du nom de l’intervenant sur le moniteur,

La diffusion sonore claire et équilibrée pour tous les participants en salle,

La retransmission vidéo en double projection (participants + présentation),

La prise de notes facilitées via casques ou postes d’écoute pour le secrétariat,

L’enregistrement audio/vidéo des séances avec mise à disposition ultérieure,

La présence d’un technicien en salle lors des réunions pour garantir l’exploitation fluide,

L’affichage ponctuel de contenus institutionnels ou logo à l’écran en intersession,

L’accès distant simplifié aux réunions pour les présidences situées hors site,

Une interface simple, robuste et intuitive, avec limitation des options inutiles,

La possibilité d’ajouter des cabines ou solutions de traduction selon les événements,

### Cas spécifique du SI de la salle du conseil

La salle du conseil utilisera le système d’information de l’AFD mais sera isolée du réseau par un VLAN dédié qui n’aura pas accès à Internet sauf demande express lié à un besoin spécifique.

Seul le système MTR sera connecté à un VLAN capable de joindre le tenant Microsoft BLEU de l’AFD.

Aucune borne WiFi ne devra être ajoutée par le titulaire dans la zone salle du conseil. Pour des besoins spécifiques WiFi aux équipements fournit par le titulaire, l’AFD fournira un SSID conforme aux spécifications des équipements à connecter.

Un atelier de travail sur la partie réseau sera réalisé dans le cadre du projet.

### Equipements et matériel

- Diffusion vidéo

Le titulaire doit :

4x Moniteur 85''

4x Support mural type 3

8x Décodeur AVoIP type 1

1x Moniteur 32'' Multiview sur pied

2x Moniteur de monitoring

2x Support d’accroche articulé

2x Décodeur AVoIP type 1

Les moniteurs 85’’ sont installés au mur sur leurs supports muraux à une altimétrie de 1,45 m, afin de garantir une lisibilité optimale. Les moniteur 17’’ sont encastrés dans le mobilier au bout de la table et doivent permettre une inclinaison de 110°. Les décodeurs AVoIP des moniteurs 85’’ sont fixés proprement au mur à l’arrière les moniteurs 85’’, et les décodeurs AVoIP des moniteurs 17’’ seront installés dans le mobilier. Les moniteurs sont raccordés en HDMI à leurs décodeurs dédier, ces derniers sont raccordés en RJ45 au commutateur réseau afin d'assurer la transmission du signal vidéo vers les moniteurs.

Le moniteur 32’’ Multiview est connecté en HDMI au mélangeur vidéo, permettant d'afficher le retour des caméras/PWV/PGM, en régie.

Les deux moniteurs 24’’ sont connectés en HDMI à deux décodeurs, qui captent le flux vidéo de la diffusion en salle, offrant ainsi un retour visuel en régie.

- Captation vidéo

Le titulaire doit :

4x Caméra PTZ

4x Support de fixation mural caméra

- Les caméras sont installées au mur sur leurs supports muraux, sur les côtés des moniteurs 85’’, à une altimétrie de 2,05 m afin de garantir une captation vidéo optimale des utilisateurs. Elles sont asservies à la prise de parole du système de conférence et peuvent également être pilotées manuellement par la régie ou via des presets depuis la tablette en salle.

- Les signaux vidéo SDI ou NDI des caméras sont ramenés en baie où ils sont raccordés à un mélangeur de production, puis convertis en signal HDMI avant d'être routés via les encodeurs AVoIP pour les besoins en visioconférence.

- Infrastructure Vidéo

Le titulaire doit :

1x Mélangeur video type 2

2x Encodeur AVoIP

2x Décodeur AVoIP type 1

1x pupitre de commande caméra type 2

1x Processeur vidéo type 2

1x Encodeur AVoIP

4x Décodeur AVoIP type 1

1x Passerelle AV type 1

1x Décodeur AVoIP type 1

1x Encodeur AVoIP

1x Codec de visioconférence

2x Décodeur AVoIP type 1

2x Encodeur AVoIP

1x Passerelle sans-fil type 2

1x Passerelle AV type 2

1x Encodeur AVoIP

1x Décodeur AVoIP

1x Enregistreur streamer

1x Encodeur AVoIP

2x Décodeur AVoIP type 1

- L’ensemble des équipements est installé en baie dans la régie.

- Le mélangeur vidéo est rackés en baie et récupère l’ensemble des flux des caméras en SDI. Il est raccordé en HDMI sur deux encodeurs afin de récupérer les flux vidéo de la salle et en HDMI sur des décodeurs AVoIP afin de transmettre les signaux vidéo vers les destinations. Le clavier de pilotage du mélangeur est posé sur le plan de travail et raccordés au mélangeur.

- Le processeur vidéo, installé en baie, est raccordé en HDMI au mélangeur, puis transmet le signal vidéo aux moniteurs via le réseau AVoIP, permettant ainsi l’affichage simultané de plusieurs sources sur les moniteurs.

- Le Clavier de pilotage des caméras est posé sur le plan de travail et raccordés en RJ45 sur le commutateur réseau.

- Le codec de visioconférence est racké en baie. Il récupère les flux audio et vidéo de la salle depuis la passerelle AV et le processeur audio, puis transmet le flux des réunions en HDMI via un encodeur AVoIP.

- La passerelle AV type 1 récupère les flux vidéo en provenance du mélangeur ainsi que le flux audio issu du processeur, puis transmet ces signaux au codec de visioconférence afin d’intégrer les périphériques de la salle dans la réunion.

- Le système de partage sans fil est connecté en HDMI et en USB-A sur la passerelle AV type 2, afin d’assurer la récupération des périphériques audio et vidéo en connexion sans-fil.

- Les encodeurs AVoIP prennent en charge les signaux vidéo des différentes sources (caméras PTZ, Passerelle AV/USB et Passerelle Sans fil) et les envoient vers les décodeurs AVoIP situés à divers endroits de la salle.

- L’enregistreur streamer doit être piloté par la régie et les tablettes en salle. Il enregistre l’ensemble des flux audio et vidéo de la salle et récupère ces flux via deux décodeurs connectés en HDMI, puis les transmet en sortie HDMI vers un encodeur afin d’assurer la diffusion ou l’enregistrement du contenu.

- Les équipements prévus au marché sont à intégrer dans la baie audiovisuelle dans la régie.

- Diffusion audio

Le titulaire doit :

4x Enceintes colonnes type 2

2x Amplificateurs type 2

- Les barres de son sont installées au-dessous de chaque moniteur. Les barres de son sont ajustées pour faire la même largeur que les moniteurs et présentées en finition sur mesure. Les barres sont câblées aux amplificateurs qui est installé dans la baie en régie. Le RAL des enceintes. Le RAL des enceintes colonnes sera défini par la Maîtrise d’Ouvrage en phase d’exécution.

- Captation audio

Le titulaire doit :

29x Postes de conférence déléguée

1x Poste de conférence président

30x Microphones col de cygne type 2

1x Centrale de conférence

1x Borne DECT type 2

4x Microphones DECT type main

1x Chargeur DECT

- Un poste délégué pour prise de parole sera mis à disposition pour chaque personne. Les postes délégués sont encastrés à fleur de la table, et sont raccordés en série à la centrale de conférence. Un microphone col de cygne est fixés sur chaque poste de conférence.

- Un poste président, distinct des postes délégués, est également intégré en bout de table. Il permet un pilotage prioritaire de la conférence, notamment la gestion des demandes de parole et la coupure des microphones.

- Un poste sera également positionné dans la régie pour monitorer la bonne réception des flux sur les postes en salle.

- Un bas parleur permettra le renfort de voix local. Il sera également intégré dans le mobilier en finition custom.

- Le système de conférence permet l’asservissement des caméras à la prise de parole pour les personnes se trouvant à distance et afin de faciliter la réalisation.

- Le point d’accès DECT est installé au mur dans la salle, et connecté en RJ45 au Commutateur réseau, garantissant une transmission stable des signaux audio sans fil.

- Le chargeur de microphones et les microphones eux-mêmes seront placés dans la régie, sur un meuble technique dédié, qui devra être fourni et installé par le titulaire du marché. Ce meuble devra permettre un accès facile et sécurisé aux équipements pour les opérations de recharge et de maintenance.

- Infrastructure audio

Le titulaire doit :

1x Processeur audio type 1

1x casque de monitoring

2x Enceintes de monitoring

1x Système d'aide à l'écoute pour malentendant et son point d'accès

1x Interface réseau/USB

1x License d’interprétation

Le processeur audio pilote et gère l’ensemble des sources audio de la salle, les sources locales, microphones et les sources distantes.

L’ensemble des contrôles audio doivent être disponibles pour le régisseur sur l’IHM de l’ordinateur de gestion en régie et des contrôles simplifiés sur les IHM en salle pour les utilisateurs (volume et mute). Des presets doivent être mis en place pour permettre le démarrage et le contrôle rapide des systèmes par le régisseur.

Les enceintes de monitoring sont raccordées en XLR à la console audio afin d’assurer le retour sonore en régie.

Le casque de monitoring est branché en jack sur la console audio et posé sur le plan de travail.

- Le point d’accès du système d’aide à l’écoute doit être installé en salle et rendu discret. Une pancarte / affiche indiquant la présence d’un système d’aide à l’écoute et les modalités d’utilisation doit être installée par le titulaire aux 2 entrée de la salle.

- Une interface réseau/USB est prévue pour les usages d’interprétation. Depuis la régie, l’interprète pourra, via cette interface, récupérer le signal audio Dante sur son PC, l’écouter au casque, puis réaliser l’interprétation directement dans la visioconférence depuis son poste et transmettre ce signal à la centrale de conférence en dante pour être récupérer sur le casque des utilisateurs à travers l’entrée jack de leur poste de conférence. Les utilisateurs pourront écouter le canal de l’interprétation sur le casque branché en jack sur leur poste de conférence spécifique

- Contrôle et automation

Le titulaire doit :

1x Commutateur réseau type 1

1x Automate de pilotage type 2

1x Tablette de pilotage salle + support

1x PC de pilotage

L'automate de pilotage est connecté au commutateur réseau pour le pilotage de l'ensemble des équipements via la tablette tactile de pilotage de 7 pouces posée sur la table, cette dernière branchée en RJ45 le commutateur réseau.

- Le PC de pilotage est installé au niveau du plan de travail, il permet de contrôler la totalité de l’installation audiovisuelle.

- Le commutateur réseau assure la mise en réseau de tous les équipements pour leur pilotage et la transmission des signaux audio et vidéo via les réseaux DANTE et AVoIP. Il doit répondre aux prérequis nécessaires de l’infrastructure AVoIP proposée et le budget PoE garantira la bonne alimentation de tous les équipements pouvant être alimenté en ce sens.

- Mobilier

Le titulaire doit :

1x Plan de travail sur mesure type 2

1x Baie Technique type 2

Le plan de travail en régie est adapté aux bonnes pratiques audiovisuelles (passes câbles, réservations, etc..). Il sera de couleur sombre et avec un champ arrondi.

- La baie est installée dans un coin de la régie et rassemble l’ensemble des équipements à rackés. Des plaques de bouchages ou des passes câbles seront ajoutés au besoin.

### Parcours utilisateurs

Le parcours d’utilisation est le suivant :

- L’utilisateur entre en salle et s’installe.

- Il appuie sur le bouton "Rejoindre" sur l’interface tactile pour lancer la réunion.

- Le système s’active automatiquement : caméras, micros, écrans et visioconférence sont mis en service.

- Chaque participant peut demander la parole via son bouton individuel ; son nom s’affiche alors à l’écran.

- Le président, éventuellement à distance, est identifié, affiché et peut interagir en temps réel.

- Le président peut gérer les prises de paroles des participants en local par via une tablette de contrôle ou à distance via une interface logicielle comparable à la tablette.

- La réunion est captée en audio et vidéo, avec possibilité de diffusion ou d’enregistrement.

- En fin de séance, l’utilisateur termine la réunion depuis la tablette et les équipements passent automatiquement en veille.

### Pilotage

Depuis les tablettes tactiles en salle les utilisateurs peuvent à minima :

Allumer et éteindre simplement le système.

Choisir les sources vidéo

Allumer individuellement le système vidéo soit :

  - En diffusion (projection)

  - En captation (les caméras)

Régler les volumes par groupe de sources

  - Site distant et ordinateur

  - Conférence

  - Micro sans-fil

Activer ou désactiver l’enregistrement

  - Visualiser en temps réel l’état de l’enregistreur.

Depuis les PC de contrôle en régie, le régisseur peut à minima :

Piloter les équipements audiovisuels

  - Gérer l’audio

    - Volumes des sources

    - Volumes des sorties

    - État des micros

    - Routage des flux

    - Réglage des gains

    - Mute / un-mute

    - Écoute et Preview

    - Gestion des enceintes de monitoring

  - Gérer la vidéo

    - Routage des sources et des destinations

    - Preview

    - Choix des caméras

    - Activation de l’asservissement

    - Rappel de preset des caméras

  - Allumer et éteindre les équipements individuellement et totalement.

  - Piloter les enregistreurs

    - Afficher l’état

    - Contrôle de l’avancement

    - Pilotage de l’enregistrement.

  - Piloter le système de Conférence.

    - De manière simplifiée via l’IHM

    - De manière complète via le logiciel du constructeur.

Depuis son poste de conférence, le président peut à minima :

- Piloter la réunion à distance ou en présentiel.

- Donner ou retirer le droit de parole aux participants

- Couper ou activer les micros à la demande

- Visualiser les demandes de parole

- Contrôler l’ordre de passage des intervenants

- Afficher son propre contenu s’il intervient (présentation)

Si une intégration des levées de mains des participants distants (Microsoft Teams) est possible, le titulaire le prévoira dans son offre et précisera les pré-requis.

La tablette de pilotage du codec permet de piloter les visioconférences.

## Salle de sous-commission 18 – 20 places modulable – Tranche conditionnelle

### Programme et objectifs

La salle de sous-commission est un espace réservable et modulable, conçu pour accueillir entre 18 et 38 personnes. Elle se compose de deux salles équipées à l’identique, séparées par une cloison amovible. Trois configurations d’usage sont possibles :

Salle 20 places utilisée seule,

Salle 18 places utilisée seule,

Salle combinée 18 + 20 places en mode modulable.

Elles permettent plusieurs modes d’usage en fonction des besoins des utilisateurs :

La tenue de visioconférences en mode Microsoft Teams Rooms (MTR),

Le partage de contenu durant la réunion à partir d’un PC personnel,

L’utilisation d’un secours filaire HDMI en cas d’indisponibilité du système MTR.

Les salles concernées sont :

Salle de sous-commission 18-20 modulable

|  | RDC | R + 1 | R + 2 | R + 3 | R + 4 | R + 5 | R + 6 | R + 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salle de sous-commission 18 – 20 place modulable |  |  |  |  | 2 |  |  |  |

### Équipements et matériel

Le titulaire doit dans chacune des salles :

1x Moniteurs 98’’

1x Support mural type 3

2x Moniteur 65’’

2x Supports pieds type 1

1x Système de visioconférence type 3

2x Microphone plafond

1x Support barre de visioconférence type 3

1x Commutateur réseau type 2

1x Processeur audio type 3

8x Haut-parleur plafond type 1

1x Baie technique type 1

Le moniteur est accroché sur son support mural, la barre de visioconférence est fixée au-dessous ou en-dessous du moniteur (à confirmer en exécution), et le codec de visioconférence est rackés dans la mini baie qui est installée dans la salle. Les deux moniteurs de retour 55’’ sont installés sur leur pieds mobiles de part et d’autre de la table. Le microphone plafond est encastré dans le plafond et raccordé en RJ45 sur la barre de visioconférence. Les haut-parleurs sont encastrés au plafond, selon leur position définie sur les plans d’implantation. Le processeur audio Dante et le commutateur réseau sont intégrés dans une mini baie, positionnée dans un angle de la salle.

Le moniteur 98’’ et les moniteur 55’’ sont branchés en HDMI sur les sorties HDMI du codec de visioconférence. La tablette de pilotage est posée sur la table, et branchée en RJ45 sur le codec de visioconférence.

Les haut-parleurs sont raccordés en RJ45 au commutateur réseau. Le nombre des haut-parleurs sera confirmé et ajusté par le titulaire en fonction des besoins.

Le processeur audio Dante est également relié en RJ45 au commutateur, assurant la gestion et la distribution des signaux audio. Le commutateur réseau est connecté au réseau client pour assurer l’interopérabilité. Le codec de visioconférence transmet le signal audio en analogique au processeur, qui le redirige ensuite vers les enceintes de plafond pour diffusion dans la salle.

### Parcours utilisateurs

Le parcours d’utilisation est le suivant :

- L’utilisateur entre dans la salle et appuie sur le bouton "Rejoindre" sur la tablette tactile pour démarrer la visioconférence,

- Le moniteur et les systèmes audiovisuels s’allume automatiquement,

- Les participants distants s’affichent sur le moniteur 98”, et le partage de contenu se fait en se connectant via HDMI,

- À la fin de la réunion, l’utilisateur termine la session depuis la tablette tactile.

- Les équipements se mettent automatiquement en état de veille prolongée dans un délai de 5 minutes après déconnexion de l’utilisateur.

## Régie mobile – Tranche conditionnelle

### Programme et objectifs

La régie mobile est un poste audiovisuel complet, monté sur roulettes, conçu pour renforcer ponctuellement les fonctionnalités techniques de plusieurs espaces du projet. Elle permet d’apporter des capacités de captation, diffusion, streaming ou visioconférence dans des environnements non équipés en fixe ou dans des contextes événementiels nécessitant des prestations temporaires.

Elle peut être déployée dans les espaces suivants :

- RIE

- Restaurant Club R7

- Centre de ressources – Espaces événementiels

- Salles de créativité

- Foyer de l’auditorium

- Studio d’enregistrement (le cas échéant)

### Équipements et matériel

Le titulaire doit :

- 1 Écran LED tout-en-un pliable et relevable

- 2 Enceintes et caisson de basse tout-en-un

- 2 Caméra PTZ motorisée

- 2 Support caméra sur pied mobile

- 1 Mélangeur vidéo

- 1 Commutateur réseau

- 1 Kit microphone sans fil et point d’accès avec base de charge

- 1 Moniteur de retour 32’’

- 1 Casque de monitoring

- 1 Patch E/S

- 1 Flight case pour transport et protection des équipements

La régie mobile comprend un mur LED tout-en-un, pliable et relevable, monté sur structure mobile indépendante, une caméra PTZ installée sur pied mobile ainsi qu’un système audio tout-en-un composé d’enceintes et d’un caisson de basses également mobiles. Le mélangeur vidéo, le commutateur réseau, le moniteur de retour 32’’, le casque de monitoring et le kit microphone sans fil avec point d’accès et base de charge sont intégrés dans un flight case afin de faciliter leur transport et leur mise en œuvre. Lors de son utilisation, les régisseurs positionnent le mur LED, les enceintes et la caméra sur site, puis les raccordent au mélangeur vidéo via le patch E/S. Les équipements intégrés dans le flight case sont alors directement opérationnels après connexion aux différents périphériques, garantissant un déploiement rapide et efficace. La régie est mobile, autonome, et peut être positionnée selon les besoins opérationnels dans les différents espaces.

### Parcours utilisateurs

La régie mobile sera stockée dans un espace prévu à cet effet, facilement accessible aux zones d’intervention. Son usage nécessitera une prise en main par les techniciens référents et pourra s’intégrer à des prestations planifiées ou à des événements ponctuels.

Point d’attention : Une seule régie mobile est prévue à ce stade. Son usage partagé devra faire l’objet d’un planning de disponibilité et d’une coordination entre les différents usagers.

## Prestation CFO / CFA Auditorium – Tranche ferme

Le titulaire du lot audiovisuel (intégrateur) est intégralement responsable de la fourniture et de l’installation de l’ensemble des prestations CFO/CFA spécifiques à l’exploitation audiovisuelle de l’auditorium et de son foyer. Cela inclut, sans s’y limiter :

- Distribution électrique dédiée : alimentation des équipements audiovisuels (disjoncteurs, tableaux divisionnaires, protections, etc.) ;

- Prises de courant pour l’exploitation : alimentation pour les postes utilisateurs actifs (PC, portables, etc.) et pour les équipes techniques en régie ou sur scène ;

- Infrastructures courants faibles (CFA) : pose de fourreaux, chemins de câbles, gaines, connectiques, et passage de câbles pour tous les signaux audiovisuels, réseau, audio, DMX, fibres, etc. ;

- Boitiers de sol, prises RJ45, prises HDMI, etc., nécessaires à l’exploitation de l’espace (scène, gradins, régie, zones mobiles, etc.).

Le titulaire devra impérativement prévoir son intervention en amont de la phase de second œuvre, avant la fermeture des habillages muraux et planchers techniques, afin de garantir le bon passage de l’ensemble des câbles, gaines et réservations.

La coordination avec la maîtrise d’œuvre et les entreprises de construction est obligatoire pour valider les points de passage, l’accessibilité des réseaux, ainsi que la compatibilité avec les corps d’état techniques et architecturaux.

| Limites de Prestation Auditorium |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ouvrage | Liaison /câble | Définition et/ou spécification | Fourniture | Pose | Raccordement sur le Matériel | Raccordement Électrique | Câbles d'interface |
| Câblage réseau |  |  |  |  |  |  |  |
| Réseau IP pour gestion équipements AV |  | BET AV BET FLUIDES | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | sans objet | sans objet |
| Réseau IP « infra » pour baie, codec, insert, player |  | BET AV BET FLUIDES | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | sans objet | sans objet |
| Liaisons HDbaseT et AVoIP |  | BET AV | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | sans objet | sans objet |
| Équipements audiovisuels |  |  |  |  |  |  |  |
| Fournitures des boitiers de prises |  | BET AV | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | sans objet |
| Intégration connectiques |  | BET AV | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot |
| Câblages audiovisuels et contrôle |  | BET AV | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot |
| Équipements audiovisuels |  | BET AV | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot |
| Baie technique |  | BET AV | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | sans objet |
| Alimentation électrique pour l’audiovisuel |  | BET AV | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot |
| Découpes, réservations, reprises des finitions et du second œuvre |  | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | sans objet | sans objet | sans objet |
| Fourreaux, chemins de câbles, gaines, canalisations. |  |  |  |  |  |  |  |
| Fourreaux, gaines, canalisations |  | BET AV | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | sans objet | sans objet |
| Chemins de câbles |  | BET AV | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | sans objet | sans objet |

# Spécifications techniques détaillées

L’ensemble des équipements décrit doit disposer à minima des caractéristiques définies.

## Diffusion Vidéo

### Moniteur de diffusion 32’’

Diagonale				32 pouces,

Luminosité				400 cd/m²,

Format				16 : 9,

Résolution				1 920 x 1 080,

Contraste				1 200 : 1,

Entrées 				3x HDMI, 2x USB,

Sortie					Audio,

Contrôle				RJ45 ou RS232,

Alimentation				AC100-240V 50/60Hz.

### Moniteur de diffusion 65’’

Diagonale				65 pouces,

Luminosité				500 cd/m²,

Format				16 : 9,

Résolution				3 840 x 2 160,

Contraste				4 000 : 1,

Entrées 				3x HDMI, 2x USB, 1x DP,

Sortie					Audio,

Contrôle				RJ45 ou RS232,

Alimentation				AC100-240V 50/60Hz.

### Moniteur de diffusion 98’’

Diagonale				98 pouces,

Luminosité				500 cd/m²,

Format				16 : 9,

Résolution				3 840 x 2 160,

Contraste				1 200 : 1,

Entrées 				2x HDMI, 2x USB, 1x DP, Audio,

Sortie					Audio, Vidéo,

Contrôle				RJ45 ou RS232,

Alimentation				AC100-240V 50/60Hz.

### Mur LED

- Dimensions :				Base 5,5m

- Format :				16/9

- Résolution : 				UHD minimum

- Led :					SMD

- Luminosité :				1000 nits

- Processeur vidéo inclus

- Structure d’accroche primaire et secondaire incluse

- Spare inclu

### Mur LED All in one 136’’ IAC

Diagonale				136 pouces,

Résolution 				1 920 x 1 080,

Format				16 : 9,

Luminosité				500 cd/m²,

Contraste				3 000 : 1,

Angle de vision			160° x 160°,

### Moniteur 17 pouces encastré

Diagonale				17,3 pouces,

Luminosité				400 cd/m²,

Format				16 : 9,

Résolution				Full HD 1920×1080,

Contraste				600 : 1,

Entrées 				1x HDMI,

Contrôle				RS-422,

Alimentation				AC100-240V 50/60Hz.

### Écran Multiview 32‘’

- Diagonale :				32 ’’

- Dalle :					LCD LED

- Résolution native : 			UHD

- Luminosité : 				300cd/m²

- Contraste : 				3000 : 1

- Dalle traitée anti-reflet,

- Montage :				VESA, sur pied

- Entrée vidéo : 				HDMI

- Contrôle bidirectionnel : 		Ethernet et/ou RS-232

### Écran monitoring 24’’

- Diagonale :				24 ’’

- Dalle :					LCD LED

- Résolution native : 			UHD

- Luminosité : 				300cd/m²

- Contraste : 				3000 : 1

- Dalle traitée anti-reflet,

- Montage :				VESA, sur pied

- Entrée vidéo : 				HDMI

- Contrôle bidirectionnel : 		Ethernet et/ou RS-232

## Captation Vidéo

Alimentation				PoE.

### Système de visioconférence type 3

Compatibilité				Microsoft Teams, Zoom, Google Meet,

Input vidéo				1x HDMI, 1x USB-C,

Output vidéo				3x HDMI,

Input Audio				HDMI, Analogique, PoE audio over IP, displayPort/USB-C et USB-A,

Output audio				displayPort/USB-C, USB-A, Analogique line USB-C pour BYOD,

Réponse en fréquences micro	120 Hz – 16 kHz,

Plage de fréquence speaker		70 Hz – 22 kHz,

Réseau					Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps,

Alimentation				PoE.

### Support barre de visioconférence type 3

Compatible avec le système de visioconférence type 3

### Caméra PTZ

- Zoom optique x24,

- Eclairage minimum : 				3 lx,

- Sortie SDI : 					1080p et 59,94 IPS,

- Sortie HMDI : 					2160p et 29,97 IPS,

- Sortie vidéo					NDI, SDI ou HDMI

- Contrôle via IP (câble RJ45),

- Coloris au choix de la MOA,

- Support d’accroche inclus.

### Pupitre de commande caméra

- IP, RS-232

- Gestion 100 caméras en IP

- Accès rapide 5 caméra, 10 presets

- Contrôle des fonctions suivantes :

  - Pan

  - Tilt

  - Zoom

  - Focus

  - Iris

  - Balance des blancs

  - Switch caméra

  - Rappel de positions pré-enregistrées

### Enregistreur streamer

Canaux					2 canaux (A et B),

Input vidéo					3x HDMI, 1x 12G-SDI,

Input Audio					2x line stereo,

Réseau						2x LAN RJ45 (A et B),

Résolution					4K 60 ips,

Control					RS232, Ethernet,

Alimentation					100-240 VCA, 50-60 Hz.

### Caméra présentateur

Résolution				1920 x 1080 (60fps), 3840 x 2160 (30fps),

Zoom optique				X20,

Zoom numérique			X12,

Angle de vue				± 170° (horizontal), de -20° à +90° (vertical),

Interface vidéo			HDMI 2.0,

Réseau					1x Ethernet RJ45,

Alimentation				PoE+.

## Support de fixation

### Support d’accroche push-pull

- Adapté à la configuration et à la référence des écrans de monitoring,

- Prévoir un habillage pour les latéralités.

### Support mural type 1

Couleur 					Noir,

Taille d’écran					23 à 65 pouces,

Poids maximum				57 kg,

Option						Sécurité antivol.

### Support mural type 2

Couleur					Noir,

Taille d’écran					37 à 63 pouces,

Poids maximum				91 kg.

### Support mural type 3

Couleur					Noir,

Taille d’écran					55 à 82 pouces,

Poids maximum				114 kg.

### Support pied type 1

- Montage :					VESA,

- Compatible :                                                       Moniteur 43 jusqu’à 75 pouces

- Accessoires inclus.

- Couleur					Au choix du MO,

### Support pied type 2

- Montage :					VESA,

- Compatible :                                                       Moniteur 85 jusqu’à 98 pouces

- Accessoires inclus.

- Couleur					Au choix du MO,

### Chariot bain de pied

- Montage :					VESA 200x200,

- Compatible :                                                       Moniteur 43 pouces,

- Sur roulette

- Accessoires inclus pour intégration équipement à l’arrière du moniteur (exemple récepteurs, dockstation, etc.)

- Accessoires inclus.

### Support de fixation potence plafond (caméra auditorium)

Support type potence plafond.

## Diffusion Audio

### Enceinte colonne type 1

Réponse en fréquence		60 Hz – 17kHz,

Amplification				8 canaux DSP  8 x 100 W,

Pression acoustique max		124 dB spl,

Dante					Compatible,

Entrées				2 analogues, 2 canaux DSP,

Dimensions				133 x 1358 x 128,

Alimentation				100 V – 240 V AC 50/60 Hz.

### Renfort de basse colonne

Puissance				200 W,

Pression acoustique max		112 dB spl,

Impédance				2 x 4 ohms ou 1 x 8 ohms,

Connecteur				2 x 2-pin Phoenix,

Dimensions				133 x 1225 x 128.

### Enceintes de monitoring

SPL maximum : 96 dB à 1m,

Réponse en fréquence : 67 Hz – 25 kHz,

Connecteur XLR symétrique.

### Enceintes point source appliqué

Dimensions				34cm x 22cm x 17cm,

Efficacité				87dB / 1W / 1m,

Pression acoustique max		108 dB SPL,

Réponse en fréquences		60 Hz – 20kHz,

Impédance				8 ohms,

Puissance 				170 W,

Option 100V				SPL max 104 dB, puissance 50W.

### Enceinte colonne type 2

Dimensions				1220 mm (jusque 2202 mm) × 133 mm × 128 mm,

Pression acoustique max		107 dB SPL,

Réponse en fréquences		44 Hz - 20 kHz,

Puissance nominale			2x 50W,

Impédance				2x 4 ohms.

### Enceintes colonnes avec support de fixation mural

Plage de fréquences			80 Hz – 20 kHz,

Pression acoustique max		115 dB SPL,

Dimensions				528 x 99 x 153 mm,

Impédance 				8 ohms,

Angle de couverture			Vertical 20° (1,5 kHz - 16 kHz, ±10°), 
  					Horizontal 150° (moyenne, 1 kHz - 4 kHz, ±20°),

Puissance nominale			150 W (600 W crête), 2 heures, 100 W (400 W 
 					crête), 100 heures,

Sensibilité				93 dB (mode vocal, 2 kHz - 14 kHz) 89 dB (mode
 					musical, 300 Hz - 18 kHz).

### Haut-parleur plafond type 1

Connectivité				1X RJ45,

Alimentation				PoE+,

Fréquence				120 Hz–20 kHz

DSP intégré				4 bandes - Limiteur, Délai, Générateur de signal

Consommation			12W

Angle de couverture			180°

Niveau SPL 				92-98 Db

Dimensions				304,8 mm x 101,6 mm

Compatible				Dante, AES67,

## Captation Audio

### Microphone table

Plage de fréquences			100 Hz – 16 kHz,

Interface				bouton mute avec LED,

Connecteur				Ethernet RJ45,

Dimensions				9.8 x 9.8 x 2.9 cm,

Alimentation				PoE,

### Microphone plafond

Zone de captation			3.5 m,

Plage de fréquence			120 Hz – 20 kHz,

Connecteur				Ethernet RJ45,

Dimensions				55 x 52 x 15 cm,

Alimentation				PoE,

### Borne DECT 8 canaux

- Point d’accès 8 canaux compatible avec le système de microphones

- Technologie : 						DECT

- Port réseau audionumérique DANTE

- Transcription cryptée : 				AES 256 bits

### Microphones sans-fil cravatte

- Capsule dynamique cardioïde

- Bouton On/Off configurable,

- Transmission bidirectionnelle,

- Charge USB,

- Technologie DECT, microphone main.

### Microphones sans-fil type main

- Sans-fil Bidirectionnel

- Type micro main

- Norme DECT

- Transcription cryptée : 				AES 256 bits

- Fonctionnent sur batterie

- Capsule :						Cardioïde

- Rechargement et synchronisation sur une station fournie

### Base de recharge DECT

Chargeur 8 ou 4 emplacements compatible avec le système de microphones

Technologie : 					DECT

Port réseau audionumérique DANTE

Transcription cryptée : 				AES 256 bits

### Microphone Col de cygne type 1

Fourni avec bonnette

Capsule :						Statique cardioïde

Bande passante : 				50-17KHz

Coupe-bas

Alimentation Phantom +48V

Suspension antichoc à prévoir

### Poste de conférence

Plug and play

1 bouton de prise de parole

1 bas parleur

### Microphone Col de cygne type 2

Microphone col de cygne

Capsule					Unidirectionnel, cardioïde

Longueur 					50cm

A visser sur le poste de conférence

Dispositif rackable 19’’

Câblage en boucle

4 ports réseau de conférence

Entrée audio : 				1 XLR symétrique

Sortie audio : 					1 XLR mâle symétrique

2 ports Dante redondants

### Système d’aide à l’écoute

Compatible DANTE

Fonctionnement via applicatif smartphone en wifi

Borne wifi incluse

Contrôle : RS-232 bidirectionnel, Ethernet

## Éclairage

### Lisse d’accroche d49 sur mesure

- Verticales et horizontales

- Diamètre :				50mm

- Matériau :				Aluminium

- Couleur noire

- Charge maximum :			20 kg/ml

- Charge maximale par lisse :		150kg

- Etiquette CMU

- Tout support de fixation et accessoires nécessaires

### Projecteurs asservis

Source lumineuse			LED (CW) 820W, (24 A), 7,258 K,

Espérance de vie			50 000 heures,

Diamètre de lentille			147mm,

Luminosité				51 000 lumens (source), 23 000 lumens (Output),

Dimensions				409 x 310 x 748 mm,

Couleur				Noir,

Control				Art-Net, DMX, W-DMX, sACN, RDM,

Connecteurs				XLR, RJ45,

Alimentation				Edison plug vers Powerkon IP65.

### Barre LED ambiance

Luminosité				3752 lumens,

Technologie				16x LED multi puce haute puissance,

Dimensions				120 x 79 x 1219 mm,

Control				Via E-Box range ou DMX sans-fil,

Variations de couleurs		RGBW (W - 6.500 K), RGBA, PW (W - 3.000 K),

Angle des faisceaux

  - Symétriques			12° | 15° | 25° | 35° | 45° | 65° | 100°,

  - Bi-symétriques			10°x30° | 30°x10° | 10°x60° | 60°x10° | 15°x45° |
 					45°x15° 15°x90° | 90°x15° | 35°x60° | 60°x35° |
 					30°x90° | 90°x30°,

Alimentation				120 - 277 V AC 50/60 Hz.

### Console lumière

Univers prit en charge		2,

Sorties DMX directes XLR 5 broches	2,

Faders de Master Playback 		10,

Faders multifonctions 		20,

Boutons de Bump 			Oui,

Encodeurs d’attributs 		4,

Encodeurs de teinte/saturation dédiés,

Moniteurs				Intégré (9,7 pouces), externe (1920 x 1080 HDMI),

Réseau					Ethernet,

Input/Output audio			oui,

Input/Output MIDI			oui,

Autres ports				USB,

Nombre max de canaux DMX	1024,

Nombre max de projecteurs		1024,

Effets					Générateur d’FX intégré,

Bibliothèques				Colour Picker et bibliothèque de gel intégrés, 
 					Bibliothèque de projecteurs de plus de 30 000
 					fichiers,

Inclus					Alimentation, lampe de bureau USB, mousse de
 					protection, support tablette.

### Splitter DMX

- Répartiteur DMX avec nombre de sorties adaptés à l’installation

- Isolation électrique entre entrées et sorties

- Boitier métallique

- Format :				1U standard rack 19’’

## Infrastructure vidéo

### Station d’accueil

Nombre moniteur max		2,

Connecteurs USB			1x USB-C, 2x USB 3.1, 2x USB 2.0,

Vidéo					2x HDMI, 2x DP, 3 840 x 2 160 @60Hz,

Audio					1x 3.5 stereo/mic,

Systèmes d’exploitation		Windows, MacOS,

Alimentation 				Incluse.

### Passerelle sans-fil type 1

Output Vidéo				4K UHD 30 Hz HDMI, USB-C DisplayPort,

Output Audio				USB, HDMI,

USB					1x USB-A, 1x USB-C,

Réseau					Ethernet et WIFI,

Systèmes d’exploitation		Windows, MacOS,

Alimentation				110/220 V ou USB-C (Gen2).

### Processeur vidéo type 1 (analog way)

Input vidéo				10 (4x HDMI 2.0, 2x DP 1.2, 2x SDI, 2x HDMI 1.4,

Output programme			2x HDMI 2.0 + 2x SDI,

Multiview				1x HDMI,

Résolution				4K 60,

Dante					Compatible,

IP Streaming				oui,

Alimentation				100-240V AC, 3A 50/60Hz.

### Processeur vidéo type 2 (extron)

Inputs vidéo				4x HDMI/DVI, 1x HDMI/DVI, 								4x 12G/6G/3G/HD/SD SDI,

Outputs vidéo				1x HDMI type A, 1x RJ-45,

Résolution				640 x 480 jusque 4096x2160 (jusque 60 Hz), RJ45 vers récepteur HDBaseT,

Inputs Audio				5x HDMI, 4x SDI

Outputs Audio			1x HDMI, 1X RJ45, audio stéréo ou double mono,

Control				RS232, Ethernet, USB/USB-C

Alimentation				100-240 VAC, 50-60 Hz,

### Mélangeur vidéo type 1

Input video				8x SDI, 2x HDMI,

Output video				5x SDI, 2x HDMI,

Résolution de sortie			Jusqu’à UHD 4K 60Hz

Réseau					LAN RJ45 compatible HDBaseT,

Control				RJ45,

Alimentation				100-240 VAC, 50-60 Hz.

Slots : 					2 emplacements

### Mélangeur vidéo type 2

Input video				8x SDI, 2x HDMI,

Output video				5x SDI, 2x HDMI,

Résolution de sortie			Jusqu’à UHD 4K 60Hz

Réseau					LAN RJ45 compatible HDBaseT,

Control				RJ45,

Alimentation				100-240 VAC, 50-60 Hz.

Slots : 					2 emplacements

### Passerelle AV type 1

Résolution				4096 x 2160 60 Hz,

Input vidéo				1x HDMI Avec loop,

Output vidéo				1x USB-C,

Réseau					1x LAN RJ45,

Audio					1x entrée analogique, 2x sorties analogiques,

- 2x canaux USB, 2x canaux HDMI.,

Alimentation 				PoE+.

### Passerelle AV type 2

Résolution				4096 x 2160 60 Hz,

Input vidéo				1x HDMI, 3x USB-A

Output vidéo				2x HDMI,

Réseau					LAN RJ45,

Audio					1x USB UAC intégré, HDMI passthrough,

Alimentation 				24V.

### Codec de visioconférence

Entrées vidéo				3x HDMI 4K, 2x HDMI 1080p60,

Sorties vidéo				3x HDMI

Vidéo : jusqu’à 1080p60 ; Contenu : jusqu’à UHD 4K30/15

Audio					8x micro analogique, AEC

Control				2x RJ45

### Passerelle sans-fil type 2

Output Vidéo				4K UHD 30 Hz HDMI, USB-C DisplayPort,

Output Audio				USB, HDMI,

USB

  - 1x USB-A 2.0, 1x USB-C 2.0,

  - 1x USB-A 3.0, 1x USB-C 3.0,

Réseau					Ethernet et WIFI,

Systèmes d’exploitation		Windows, MacOS,

Alimentation				110/220 V ou USB-C (Gen2).

### Décodeur AVoIP

Output vidéo				HDMI 4K 60,

Réseau					Ethernet RJ45,

Control				RS232, RJ45,

Alimentation				PoE+.

### Encodeur AVoIP

Réseau :					1 port RJ45,

Connectiques USB :				1x USB 2.0,

Sortie HDMI :					1x HDMI,

Alimentation :				15W minimum.

### Décodeur AVoIP avec scaler

Output vidéo				HDMI 4K 60,

Réseau					Ethernet RJ45,

Control				RS232, RJ45,

Alimentation				PoE+.

Avec scaler intégrer

### Encodeur AVoIP avec scaler

Réseau :					1 port RJ45,

Connectiques USB :				1x USB 2.0,

Sortie HDMI :					1x HDMI,

Alimentation :					15W minimum.

Avec scaler intégrer

### Player d’affichage dynamique

- Réseau :					1x RJ45,

- Connectiques USB :				1x USB 2.0,

- Sortie HDMI :					1x HDMI,

- Alimentation :				15W minimum.

### Splitter HDMI 1x2

Entrée : 1 HDMI

Sortie : 2 HDMI

Résolution native : UHD

Pilotage : Ethernet et RS-232

### Kit Encodeur/Décodeur HDBT

Entrée vidéo : 2x HDMI, 1x DP

Sortie vidéo : HDBaseT

RS-232 bidirectionnelle

Alimentation par HDBaseT (PoHDBT)

## Infrastructure audio

### Console audionumérique type 1

Entrées audio analogiques : 16 mic/line

Sorties audio analogiques : 16

Bus de mixage : 48 bus de mixage mono, 12 bus matrices, 2 bus stéréo

Gestion des groupes et matrices

Traitement par DSP sur chaque entrée et sortie

Écran tactile pour contrôle des paramètres

Contrôle bidirectionnel : Ethernet

Ports natifs DANTE - primaire/secondaire

Canaux DANTE : 144 in / 144 out

### Commande sonore bluetooth + RCA

Compatible 				Dante,

Inputs/Outputs			RCA,

Portée bleutooth			10m (minimum) jusque 15 – 23 m,

Dimensions				89.91 x 106.68 x 47.75 mm.

### Commutateur réseau 24 ports

Ports réseau				24,

Type de ports				24 x 10/100/1000Base-T + 4 x Gigabit SFP,

Alimentation 				CA 100-240 V (50 - 60 Hz).

### Processeur audio type 1

Compatible 				Dante,

Canaux en réseau			128 en réseau (Q-LAN / AES67),

Canaux Dante				32 x 32,

Canaux E/S analogiques		24 avec 8 canaux Flex,

Pont audio/vidéo USB		compatible 16 x 16 audio + caméra,

Port USB				Hôte pour périphérique audio externe,

Alimentation				100-240 VAC, 50-60 Hz.

### Processeur audio type 2

Compatible 				Dante,

Canaux en réseau			64 en réseau (Q-LAN / AES67),

Canaux Dante				8 x 8,

Canaux E/S analogiques		8 canaux Flex,

Pont audio/vidéo USB		compatible 8 x 8 audio + caméra,

Port USB				Hôte pour périphérique audio externe, USB-C/B

Alimentation				100-240 VAC, 50-60 Hz.

### Processeur audio type 3

Compatible 				Dante,

Inputs analogiques			2 Line,

Output analogiques			2 MIC/Line/Aux,

Input Dante				10,

Output Dante				8,

Audio USB				1 in, 1 out,

Alimentation				PoE+.

### Amplificateur type 1

Entrées : 				Dante

Puissance : 				4 x 600W @4/8ohms

Pilotage : 				RJ45

Format rack : 				1U

### Amplificateur type 2

Entrées : 				4x analogique, 4x canaux Dante

Puissance : 				4 x 65W @4/8ohms

Pilotage : 				RJ45

Format rack : 				1U

### Amplificateur type 3

Puissance				300W x 2 (8 ohms), 500W x2 (4 ohms), 300W x2
 					(2 ohms),

Puissance mode boost		600W x1 (8 ohms), 1000W x1 (4 ohms),

Plage de fréquence			20 Hz – 20 kHz,

Fréquence d’échantillonnage	48 kHz,

Rapport signal/bruit			100 dB,

Inputs line				XLR-3-31 x2, mini-Jack x2,

Outputs haut-parleurs		2x speakON NL4, mini Jack x2,

Alimentation				100V-240V 50Hz/60Hz.

### Amplificateur type 4

Dante					Compatible,

Inputs					8 line et aux,

Outputs				8,

Réseau					2x Ethernet RJ45,

Puissance de sortie			450W 2 ohms, 500W 4 ohms, 250W 8 ohms,

Bridge mode				900 W @ 4 ohms, 1000 W @ 8 ohms,

Alimentation				100-240 V ±10%, 50-60 Hz.

## Contrôle et pilotage

### Témoin lumineux

Connecteurs				USB,

Dimensions				16.3 x 7.1 x 5.5 cm,

Alimentation				via connexion USB.

### Détecteur de présence

Couverture				360° pour 185m²,

Réseau					Ethernet RJ45,

Alimentation				PoE.

### Contrôleur

I/O					9-pin 3.5mm,

IR/Serial				8-pin 3.5mm,

Relais					8-pin 3.5mm,

Mémoire				1 GB SDRAM, 8GB Flash,

Réseau					Ethernet,

Alimentation				PoE.

### Automate

Réseau					Ethernet,

Mémoire				1 GB SDRAM, 8 GB Flash,

Relais					2x relais 1A, 30VAC/VDC,

Output IR				2x IR pour RS232,

Stockage externe			USB,

COM					RS-232/422/485,

Alimentation				PoE.

### Tablette tactile de pilotage 10 pouces

Diagonale				10 pouces,

Format				16 : 10,

Résolution				1920 x 1080,

Luminosité				400 cd/m²,

Contraste				1000 : 1,

Connecteurs				Ethernet, USB-A, USB host,

Alimentation				PoE.

### PC de pilotage

Taille minimale : 				27 pouces tout-en-un

Ecran tactile,

Adapté aux logiciels nécessaires au contrôle AV.

Espace de stockage :				SSD 512 Go minimum,

Processeur :					i7 12e génération,

Clavier, souris sans-fil inclus

Système d’exploitation : 			Windows 11 Professionnel

### Tablette de pilotage salle + support

Entrée : 					RJ45,

Taille : 						10 pouces,

Fixation murale ou sur table,

Adaptée à l’automate,

## Mobilier

### Baie technique type 1

- Intégration : 				En agencement dédié,

- Hauteur : 				Adaptée aux besoins,

- Standard rack :				19 pouces,

- Dimension : 				48U,

- Accessoires pour mise en rack des équipements,

- Balais passes-câbles,

- Plaques de bouchage,

- Système de ventilation silencieuse en partie supérieure,

- Fourniture roulette selon les besoins.

### Baie technique type 2

- Intégration : 				En agencement dédié,

- Hauteur : 				Adaptée aux besoins,

- Standard rack :				19 pouces,

- Dimension : 				9U,

- Accessoires pour mise en rack des équipements,

- Balais passes-câbles,

- Plaques de bouchage,

- Système de ventilation silencieuse en partie supérieure,

- Fourniture roulette selon les besoins.

### Plan de travail sur mesure type 1

- Sur mesure à valider en EXE

### Plan de travail sur mesure type 2

- Sur mesure à valider en EXE

### Pupitre motorisé

Dimensions				700 x 500 x 1270,

Inclus

  - Câble d’alimentation,

  - Deux emplacements pour embase microphone Sennheiser MZS31,

  - Plaque aimantée pour personnalisation du bandeau (566 x 106 mm).

# Maintenance

## Programme et objectifs

La maintenance doit permettre d’assurer :

- Continuité des services,

- Économies : réduction des dépenses de réparation ou de renouvellement et limitation des inconvénients économiques liés aux pannes,

- Préservation des systèmes mis en œuvre et diminution des risques d’obsolescence,

- Détection des opportunités d’amélioration et de modification des installations.

## Durée

Le contrat de maintenance prend effet à compter de la notification par l’acheteur du bon de commande comprenant le poste correspondant du BPU 1.

## Périmètre

La maintenance concerne l’ensemble des équipements installés et leurs services associés (serveurs, logiciels, progiciels, programmes et configurations) mis en œuvre au titre du présent marché. Elle prend donc en compte l’ensemble desdits matériels, logiciels, mobiliers ou accessoires dus au présent lot.

Le titulaire est réputé connaître les ouvrages couverts par la prestation, en conséquence, il renonce à faire état de difficultés provenant de la qualité du matériel installé ou de la qualité des travaux réalisés avant son intervention.

## Prix

Le titulaire précise le prix pour la première année de maintenance en tenant compte de la garantie des prestations.

Le cas échéant, le prix sera révisé avec l’acheteur, à la hausse ou la baisse, préalablement à la reconduction du contrat, dans un délai de 15 jours ouvrés avant la date d’anniversaire du contrat.

## Initialisation

### Stock d’équipements de rechange

Pour assurer le respect des engagements d’intervention et de rétablissement, le titulaire fournit un stock tampon d’équipements de rechange, permettant le maintien en condition opérationnelle en cas de défaut important. La définition de ces équipements est à la charge du titulaire, et doit permettre d’assurer le niveau de couverture forfaitaire le plus élevé.

Le contenu du stock d’équipement de rechange pourra être revu en cours de contrat.

### Base de données de maintenance

Le titulaire constitue une base de données informatique de maintenance, correspondant au périmètre couvert par le contrat. Cette base doit permettre de suivre l’évolution des installations couvertes par le contrat et d’assurer de manière pérenne le suivi des interventions.

Cette base de données n’exonère par la tenue à jour par le titulaire d’un dossier d’exploitation (DEX), informatisé, et propriété de l’acheteur.

La structure de cette base de données est libre, elle doit comprendre à minima les éléments relatifs :

- Au site :

  - Adresse,

  - Conditions particulières d’accès,

  - Contact,

- Aux équipements :

  - Localisation,

  - Désignation,

  - Numéro, marque, type, numéro de série, date de mise en service,

  - Caractéristiques techniques,

  - Condition d’utilisation (température, intérieur/extérieur, pose),

  - Régime de fonctionnement,

  - Référencement DOE/DEX,

- A la garantie et au contrôle :

  - Existence d’une garantie assurée par le constructeur,

  - Date de validité,

  - Soumis à des exigences de contrôle réglementaire,

- À l’historique de maintenance :

  - Aspect général,

  - Niveau de performance constatée et requises,

  - Historique des interventions,

- Aux conditions d’interventions en cas de panne :

  - Logistique associée (pièces de rechanges, documentation),

  - Outillage spécifique,

  - Moyen de manutention,

  - Tout prérequis relevant de dispositions spéciales (qualification, habilitation, travail en hauteur, équipement de protection individuel, etc…).

## Forfait annuel

### Accès au service

Dans le cadre du forfait annuel de maintenance, le titulaire doit :

- Donner accès à un service téléphonique de Hotline, avec les caractéristiques suivantes :

  - Jours ouvrés : Lundi à vendredi,

  - Heures ouvrées : 8h – 18h,

  - Temps de réponse < 5 minutes,

- Donner accès à un outil de gestion des tickets de maintenance pour le périmètre couvert par le contrat,

- Participer à 2 comités de suivi par an, permettant d’aborder :

  - Atteinte des différents indicateurs,

  - Problèmes récurrents constatés,

  - Analyse des demandes de modifications,

  - Évolution du périmètre couvert par la maintenance,

  - Autres points à la discrétion du titulaire et de l’acheteur,

  - Le titulaire fournira, pour ces comités, un rapport des différents indicateurs utilisés pour le suivi (nombre d’incidents, nombre de tickets, temps de réponse moyen, temps d’intervention moyen, temps de rétablissement moyen, tickets non résolus).

### Maintenance préventive

Le titulaire doit réaliser 2 visites de maintenance préventive par an, afin de vérifier :

- Le bon fonctionnement de l’installation,

- L’état d’usure des équipements afin de prévenir les pannes,

- Les éventuelles modifications d’exploitation apportées par l’acheteur,

- Le nettoyage éventuel des équipements le nécessitant (optiques caméras, mur LED, surfaces de pilotages, filtres de tous les équipements équipés d’un système de ventilation en salle, régie, baies techniques),

- La vérification du fonctionnement des systèmes informatiques et leur mise à jour logicielle, mineure et de sécurité.

Ces visites feront l’objet d’un rapport, annexé au dossier d’exploitation, et d’une mise à jour de la base de données de maintenance.

### Maintenance corrective

Le titulaire assure la maintenance corrective (ou « curative »), c’est-à-dire la remise en état de fonctionnement d’un équipement défaillant par le remplacement des pièces défectueuses ou du matériel (fournis par le constructeur dans le cadre de la garantie et/ou du matériel de remplacement qui doit être fourni par le soumissionnaire dans le cadre du contrat de maintenance curative), le réglage des équipements, la reconfiguration d’un système, la remise en service d’une solution.

Cette maintenance corrective comprend :

- L’ouverture d’un ticket en cas de dysfonctionnement signalé par l’acheteur ou identifié par le titulaire lors des visites de maintenance préventive,

- L’intervention sur site ou à distance pour confirmation de l’incident et diagnostic,

- Le rétablissement du service de manière temporaire ou pérenne,

- La correction des dysfonctionnements et le retour à l’état de fonctionnement normal,

- La mise à jour du DEX si nécessaire,

- La mise à jour de la base de données de maintenance,

- Un rapport d’intervention.

Tous les frais de déplacement, main d’œuvre, dépose et repose, enlèvement, stockage et entrepose sont compris dans le forfait annuel.

Le remplacement d’éventuels équipements défectueux est :

- Inclus dans le forfait annuel pour les équipements bénéficiant de la garantie du constructeur,

- Sur devis pour les équipements qui ne sont plus sous garantie.

Tout matériel renouvelé par le titulaire bénéficiera dès lors, des termes de la prestation de maintenance préventive et des prestations de maintenance curative, et ce, sans supplément de prix.

Sont exclues du contrat de maintenance les dégradations dues à une mauvaise utilisation du matériel par l’acheteur.

Les délais de maintenance curative sont définis comme suit :

| Délai | Criticité 1 - Incident majeur et bloquant | Criticité 2 - Incident non bloquant | Criticité 3 - Incident mineur |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse Hotline | 5 minutes |  |  |
| Réponse email/ticket | 2 heures |  | 4 heures |
| Rétablissement | J+2 | J+3 | J+4 |

La criticité des incidents est définie comme suit :

- Niveau 1 : incident bloquant. Un incident bloquant empêche l’activité opérationnelle de l’utilisation d’un espace. L’erreur est majeure et provoque l’arrêt de tout équipement ou logiciel mis en place,

- Niveau 2 : incident non bloquant. Une dégradation des performances : tout problème gênant le bon fonctionnement des espaces ou l’atteinte des performances, tout en restant partiellement exploitable,

- Niveau 3 : autre incident ou incident mineur. Des problèmes mineurs n’affectant pas le bon fonctionnement des espaces.

Toutes les prestations effectuées au titre de la maintenance curative, comprennent la remise en état (propreté des locaux, réparation des dégradations) des locaux, installations non concernées par les travaux mais ayant subies des dégradations inhérentes à la réalisation de ces travaux.

Les prestations de maintenance curatives seront garanties 3 mois lorsque les matériels ne sont pas couverts par la garantie du constructeur, hors pièces d’usure et consommables. Cette garantie s’entend pour une utilisation standard, conforme aux recommandations du titulaire.

## Supervision des équipements audiovisuels

Dans le cadre de la maintenance le titulaire doit mettre en place les outils de supervision et de gestion centralisé de ses équipements

# Assistance aux évènements audiovisuels

L’auditorium, le Foyer, la salle du conseil et d’autre espaces non équipés du bâtiment seront ouvert à la location et l’utilisation par des tiers.

Lors des ces évènements, l’AFD souhaite déléguer la réalisation technique de la partie audiovisuelle à un partenaire qui sera responsable :

- Vérifier l’adéquation de la demande avec les moyens technique en place

- Vérifier le bon fonctionnement des moyens technique avant l’évènement

- Mettre en place le dispositif humain pour réaliser l’évènement

- être garant auprès de l’AFD de la remise en conformité des équipements des espaces dans leur état nominal

Pour cela, le marché du titulaire intègre des prestations pour la réalisation d’évènements dans les espaces du bâtiment. Ces prestations seront donc réalisées dans :

- L’auditorium

- Le foyer auditorium

- La salle du conseil

- Tous autres espaces du bâtiment via la régie mobile

Le titulaire mettra à disposition les moyens humains nécessaires pour utiliser le matériel installé dans le cadre de ce marché en heure ouvrés et non ouvrés.

Les prestations couvriront de manière non exhaustive les compétences suivantes :

- Gestion et organisation de l’évènement en lien avec les équipes d’exploitation et métier de l’AFD

- Préparation technique des évènements

- Régisseur pour l’audio, la captation et la production vidéo, la lumière et la gestion de tous les équipements présents dans les régies fixe ou mobile

- Le stream des flux vers les plates-formes de diffusion

# Limites de prestation

| Ouvrage | Liaison /câble | Définition et/ou spécification | Fourniture | Pose | Raccordement sur le Matériel | Raccordement Électrique | Câbles d'interface |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câblage réseau |  |  |  |  |  |  |  |
| Réseau IP pour gestion équipements AV |  | BET AV BET FLUIDES | Lot CFA | Lot CFA | À la charge du présent lot | sans objet | sans objet |
| Réseau IP « infra » pour baie, codec, insert, player |  | BET AV BET FLUIDES | Lot CFA | Lot CFA | À la charge du présent lot | sans objet | sans objet |
| Liaisons HDbaseT et AVoIP |  | BET AV | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | sans objet | sans objet |
| Équipements audiovisuels |  |  |  |  |  |  |  |
| Fournitures des boitiers de prises |  | BET AV | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | sans objet |
| Intégration connectiques |  | BET AV | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot |
| Câblages audiovisuels et contrôle |  | BET AV | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot |
| Équipements audiovisuels |  | BET AV | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot |
| Baie technique |  | BET AV | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | sans objet |
| Alimentation électrique pour l’audiovisuel |  | BET AV | Lot CFO | Lot CFO | À la charge du présent lot | Lot CFO | À la charge du présent lot |
| Découpes, réservations, reprises des finitions et du second œuvre |  | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | sans objet | sans objet | sans objet |
| Fourreaux, chemins de câbles, gaines, canalisations. |  |  |  |  |  |  |  |
| Fourreaux, gaines, canalisations |  | BET AV | Lot CFO | Lot CFO | Lot CFO | sans objet | sans objet |
| Chemins de câbles |  | BET AV | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | À la charge du présent lot | sans objet | sans objet |