AUTOROUTE A20 TRANCHEE COUVERTE DE CHASTAINGT LIMOGES (87) - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU SYSTEME ANTIBRUIT

| 0 | 2 | 7 |  | 5 | 7 | 5 | 9 | 2 |  | T |  | E | T | U |  | D | C | E |  |  |  |  |  | B |  | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Société |  |  |  | N° d’Affaire |  |  |  |  |  | T |  | Phase étude |  |  |  | Sous Phase |  |  |  | N° de Pièce |  |  |  | Indice |  |  |  |

| Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice | Date | Changements opérés | Établi par | Vérifié par | Approuvé par |
| A-01 | 12/02/2026 | Établissement du B.P.U. | Y. ANDELA | S. RIBANO | M. CARDIN |
| B-01 | 16/03/2026 | Modifications suites à remarques émises par le MOA (mail du 11/03/2026) | Y. ANDELA | S. RIBANO | M. CARDIN |
| C-01 | 01/04/2026 | Ajout suite à remarques MOA |  |  |  |

TABLE DES MATIÈRES

ARTICLE 0. Avertissement	3

ARTICLE 100. Prix Généraux	4

ARTICLE 200. Travaux de purge des verrières inférieures	12

ARTICLE 300. Installation d’un système de protection antichute horizontal	17

ARTICLE 400. Travaux de réparation sur poutres BUTONS	20

ARTICLE 500. Travaux de dépose des verrières supérieures	26

ARTICLE 600. Travaux de mise en œuvre du nouveau système anti-bruit	28

# Avertissement

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |
| --- | --- |
|  | Les prix définis dans le présent bordereau des prix tiennent compte des stipulations de l’ensemble des pièces du marché et notamment des plans et du CCTP. Ils incluent les prestations du ou des organismes associés au contrôle intérieur et tiennent compte des sujétions du contrôle extérieur. Ils tiennent comptent aussi des coûts supplémentaires dus au travail réalisé sur plusieurs postes consécutifs ou les week-ends, nécessaires à la réalisation dans les délais de l'ouvrage, tenant compte des contraintes d’exploitation sur la section autoroutière concernée par les travaux et suivant l'organisation du travail de l'entreprise. Les prix du présent bordereau s’entendent hors taxes. Les prix incluent également : - L’ensemble des frais de clôture, pour interdire l’accès au public et assurer la sécurité des ouvriers vis-à-vis des circulations, et de gardiennage du chantier pendant toute la durée des travaux ; - Des frais de récupération de stockage, d’évacuation et de traitement des déchets conformément aux normes et lois liées au respect de l’environnement ; - Toutes les fournitures de matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, quand bien même celles-ci ne seraient pas explicitement listées ; - Les frais de fourniture d’énergie, d’air comprimé, d’éclairage pour les travaux de nuit, consommables et pièces d’usure ; - Des frais d’essais de contrôle ; - Les frais de contrôle intérieur ; - Des sujétions liées au phasage des travaux ; - Les sujétions liées à la présence de réseaux sur et à proximité de l’ouvrage. |

# Prix Généraux

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |  |
| --- | --- | --- |
| 101 | Installations et repliements de chantier Ce prix rémunère, au forfait, l’installation et le repliement de chantier nécessaire aux travaux sur l’ouvrage, la tranchée couverte de Chastaingt située sur l’autoroute A20. Il comprend toutes les prestations définies aux articles 4.1.1 du CCTP et plus particulièrement : - Les frais relatifs aux dispositions à prendre en matière d'hygiène et de sécurité, conformément aux règlements en vigueur et aux règles propres aux interventions, ainsi qu'aux exigences liées à chaque nature spécifique d'intervention ; - L'établissement d'une Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux (DICT) adressée aux différents gestionnaires et l’ensemble des mesures nécessaires pour le soutien des réseaux, des canalisations et conduites et pour leur maintien en service ; - Le constat contradictoire de toutes les installations avant démarrage du chantier ; - L'aménagement des accès et du terrain mis à disposition de l’entreprise pour la mise en place des installations de chantier et le stockage du matériel et des matériaux, ainsi que les travaux de réfection, consolidation et mise en conformité des terrains ; - Les indemnités d’occupation des terrains ainsi que l’aménagement de ces derniers, y compris les démarches administratives, les formalités juridiques ainsi que les travaux de réfection, consolidation et mise en conformité des terrains ; - Une salle de réunion de 15 m² minimum, y compris le chauffage, la climatisation, l'éclairage, la connexion internet et l'entretien. - La réalisation de clôtures périphériques du chantier, leur maintien pendant toute la durée du chantier et leur ouverture et fermeture sous chaque passage de véhicule chantier ; - La mise en place de la signalisation réglementaire (panneaux, etc.) aux abords de l’installation de chantier ; - Les frais de gardiennage et la surveillance éventuelle du chantier de jour et de nuit ; - Les installations et déplacements éventuels des bureaux et baraquements de l'entreprise, des toilettes et les installations propres au personnel et au matériel de l'entreprise, conformément à la législation en vigueur ; - Les frais d'exploitation de toutes les installations, tous les engins et matériels nécessaires à la réalisation des travaux de présent marché et au bon déroulement du chantier pour l'entrepreneur lui-même, son partenaire éventuel et ses sous-traitants ; - Le nettoyage permanent du chantier, des aires de stockage et de leurs abords, des voies de circulation et de chantier, et à la fin du chantier ; - La prise en compte des contraintes d’exploitation, d’accès et environnementales ; - La mise en place de dispositifs de protection des voies circulées lors des phases travaux ; - Les frais de fourniture et de mise en place des dispositifs de confinement du chantier pour la protection de l’environnement ; - Les frais liés à la mise en œuvre de toutes les mesures environnementales décrites dans le marché ; - Les frais d’assurance de l’entreprise contre les préjudices causés aux personnes et aux usagers des voies publiques du fait des travaux ; - Tous les moyens d'accès aux différentes parties d'ouvrage en construction ainsi que les moyens d'acheminement en ces différents points ; - L'amenée, le repli de l'ensemble du matériel éventuel de renforcement nécessaire à la réalisation du chantier pour s'adapter aux conditions du site ou pour respecter les délais prescrits ; - Les branchements provisoires de toutes natures nécessaires au fonctionnement du matériel et à la marche générale des travaux (eau, énergie, téléphone...), y compris la location des compteurs. La fourniture en eau, électricité et en télécommunication sont à la charge de l’entrepreneur ; - Les dispositifs de recueil et de traitement des eaux usées et polluées en provenance des installations du chantier ; - L'ensemble des frais, des sujétions, des immobilisations de matériels, d'attente ou de repliement de matériel dus au phasage d'exécution ; - L'enlèvement en fin de chantier des matériaux non utilisés ; - Le nettoyage (balayage et jet d'eau) des accès au chantier à la voirie existante ; - Les frais relatifs au contrôle interne et externe, aux essais et épreuves de convenance ; - Les frais de clôtures, de gardiennage, d’ouverture et fermeture des accès après chaque passage de véhicules chantier ; - La participation d’un représentant de l’Entrepreneur et de chacun de ses sous-traitants ou co-traitants à toutes les réunions de chantier ; - La fourniture, l’acheminement et l’installation intégrale du dispositif d’éclairage requis pour la réalisation de l’ensemble des travaux y compris les week-ends de nuit. - L’ensemble des démarches administratives liées à la nature de la zone des travaux (Commune, Conseil Général, DIR, concessionnaires, …) ; - Le repliement de toutes les installations de l’entreprise ; - La remise en état des lieux après repliement des installations de l'entreprise ; Ce prix est scindé en deux fractions : - 70% après amenée, le montage des installations et la mise en place du matériel, - 30% après repliement des installations et remise en état des lieux. |  |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |  |
| --- | --- | --- |
| 102 | Etudes d'exécution, méthodes et procédures d'exécution Ce prix rémunère, au forfait, l’ensemble des études d’exécution et de méthodes dans les conditions fixées par le CCAP, le CCTP, et du CCTG. Ce prix rémunère les frais de production des documents nécessaires et préalables à l’exécution des travaux, et leur mise à jour en cours de travaux. Il comprend notamment : - Le programme d’exécution des études et des travaux ; - L’élaboration et la mise à jour du planning d’exécution des travaux intégrant le phasage des travaux et les contraintes temporelles de réalisation ; - Les plans d'installations de chantier ; - L’établissement du Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC) y compris l’ensemble des reprises jusqu’à sa validation par les services instructeurs ; - La réalisation de l’ensemble des levés (relevé de côtes, etc…) nécessaires aux études d’exécution et à la bonne marche du chantier de manière générale ; - L’ensemble des contrôles exécutés dans le cadre du contrôle interne des études (cf. CCTP) ; - Le contrôle externe des études ; - L’établissement et la fourniture des plans, dessins et notes de calculs d’exécution ; - Les demandes d'agréments pour les produits utilisés ; - Les études des méthodes du chantier et des ouvrages provisoires ; - Des métrés conformes aux plans visés ; - La production de toutes les procédures d’exécution et des méthodes. Les frais relatifs aux contrôles internes et externes, aux essais et aux épreuves de convenance sont rémunérés par le prix 101. Ce prix est scindé en deux fractions : - 80% après remise de l’ensemble des documents préalables aux travaux concernés et après visa des notes de calcul, des plans et méthodes d’exécution par le Maître d’œuvre, - 20% après réalisation complète des travaux et réception de l’intégralité des travaux. |  |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |  |
| --- | --- | --- |
| 103 | Etablissement du PAQ, des PPSPS et du PRE incluant le SOSED Ce prix rémunère, au forfait, les prestations définies dans le CCTP relatives à la production du Plan d’Assurance Qualité (PAQ), des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSP) et du Plan de Respect de l’Environnement (PRE), y compris le Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Elimination des Déchets (SOSED). Il inclut les frais de production des documents nécessaires et préalables à l’exécution des travaux, et leur mise à jour en cours de travaux. Il comprend notamment : - La réalisation et la mise à jour en cours de chantier du PAQ, conformément aux prescriptions de l’article 4.2.2 du fascicule 65 du CCTG ; - La prise de mesures correctives en cas de divergence de qualité ; - La participation à la Visite d’Inspection Commune (VIC) pendant la période de préparation ; - La réalisation et la mise à jour en cours de chantier du PPSPS qui devra tenir compte des recommandations du PGCSPS et être conforme aux pièces du marché ; - L’établissement d’un dossier Bruit, y compris étude d’impact qui servira à alimenter le dossier Bruit, - La réalisation et la mise à jour en cours de chantier du PRE (plan de respect de l’environnement) défini au CCTP, et conformément à l’article 4.2.3 du fascicule 65 du CCTG. Cette prestation inclut également la réalisation et la mise à jour encours de chantier du SOSED (Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Elimination des Déchets) à joindre au PRE. Ce prix est scindé en deux fractions : - 60 % après validation du PAQ, PPSPS, PRE, SOSED, et dossier Bruit. - 40 % après réalisation complète des travaux et réception de l’intégralité des travaux. |  |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |  |
| --- | --- | --- |
| 104 | Dossier de récolement Ce prix rémunère, au forfait, la remise en fin de travaux du dossier de récolement des ouvrages réellement exécutés, conformément à l’article 4.2.4 du fascicule 65 du CCTG et conformément aux prescriptions du CCTP. Il inclut tous les frais de modification et de reproduction et ce quelles que soient les mises à jour demandées par le maitre d’œuvre et/ou le maitre d’ouvrage. Il comprend notamment : - Une liste des pièces constituant le dossier ; - Les plans et notes de calculs conformes à l’exécution ; - Le dossier qualité (PAQ, procédures, agréments matériaux, fiches de non-conformité, PV réception des fournitures et matériaux, résultats des contrôles internes, externes et extérieurs) ; - Un rapport photographique des travaux exécutés ainsi que de l’ouvrage complet et de ses abords ; - Le programme et le calendrier réel d’exécution des travaux ; - Les quantités mises en œuvre, - L’ensemble des comptes-rendus des réunions ; - Les rapports des essais de convenance ; - Les journaux de chantier ; - Les pièces du marché ; - L’ensemble des ordres de service. Ce forfait est réglé à 100% après remise du dossier de récolement complet et acceptation par le maître d’ouvrage du dossier. |  |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| 105 | Fourniture et mise en place de sonomètres pendant la durée du chantier Ce prix rémunère, au forfait, la fourniture et mise en place de sonomètres pendant la durée du chantier. Ce prix comprend notamment : - la fourniture et la mise en place de sonomètres en nombre suffisant au niveau du chantier (sur et sous ouvrage), - la réalisation des mesures d’émergence de bruit, - l’analyse et la comparaison avec les valeurs seuils, - la fourniture de bilan à chaque phase de travaux (a minima un par week-end court pour les travaux sous ouvrage et un par semaine pour les travaux sur ouvrage) - la fourniture des fiches correctives si besoin en cas de dépassement des seuils admissibles, - la remise en fin de travaux d’un bilan global des bruits en phase chantier. Ce prix ne comprend pas les essais de réception du système anti-bruit, rémunérés par le prix 604. Ce prix est scindé en deux fractions : - 60 % après la pose des sonomètres - 40 % après réalisation complète des travaux et remise du bilan global des bruits en phase chantier. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

# Travaux de purge des verrières inférieures

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |  |
| --- | --- | --- |
| 201 | Moyens d'accès Ce prix rémunère, au forfait, l'ensemble des plates-formes de travail, nacelles, étaiements, échafaudages, ou passerelles, moyens et prestations utilisés pour accéder aux zones de travail depuis l’intrados dans les conditions prescrites par le CCTP et ce durant toute la durée des travaux. Ces moyens d’accès couvrent notamment les travaux suivants : - dépose des verrières inférieures, - relevé et réparation des bétons fissurés des butons, - mise en œuvre du système antichute. Il comprend notamment : - L'amenée et l'ensemble des frais d'utilisation du matériel d'accès et des plateformes de travail, et d'une manière générale tous les moyens et dispositifs à mettre en œuvre pour assurer la sécurité du personnel de l'entreprise et des usagers des voies maintenues en circulation ; - La mise à disposition ou la fourniture, l'amenée et l'installation complète des moyens d’éclairage de la zone des travaux ; - Le confinement des plates-formes, nacelles et passerelles pour la purge des verrières, destiné à protéger l’environnement et les usagers de toute projection et salissures lors des travaux ; - L’amenée, les montages et démontages, afin d’assurer l’accès aux verrières par le personnel en sécurité y compris moyens d’accès mis en place et utilisés de nuit, pour la réalisation des travaux ; - Plus-value pour l’exécution des travaux les week-ends et de nuit. - La mise à disposition de ces moyens pour les besoins du Maître d’œuvre afin de lui permettre de réceptionner les travaux réalisés ; - Les frais de réception par un organisme de contrôle agréé par le Maître d'œuvre ; - Toutes sujétions liées aux fractionnements des travaux en plusieurs phases d’interruption de l’autoroute A20, et notamment les amenées-replis entre week-ends de travaux ; - Le repli à la fin des travaux. Ce prix est scindé en deux fractions : - 50 % après la première amenée lors des interventions en intrados, - 50 % après repli définitif à l’issue des travaux de mise en œuvre du système antichute. |  |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |  |
| --- | --- | --- |
| 202 | Fourniture et mise en place d’un écran antiprojection (>2m de haut) Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et l’installation d’un écran antiprojection pleine hauteur sous poutre hauteur, déployé sur l’intégralité du linéaire de l’A20 intéressé par les travaux de purge des verrières. Le dispositif a pour objet d’assurer la protection des voies de l’A20 maintenues en circulation lors des interventions réalisées depuis l’intrados. Il comprend notamment : - La mise à disposition ou la fourniture, l'amenée et l'installation complète des matériels et du personnel nécessaires à cette opération ; - La fourniture des filets haute résistance ou autre dispositif équivalent validé par le MOE ; - La délimitation de la zone de travail ; - La fourniture et la mise en place des supports et dispositifs d’ancrage nécessaires ; - La fixation des écrans sur une structure adaptée garantissant leur tenue mécanique ; - Vérification de la stabilité face au vent, aux vibrations et à la projection des d’objets ; - Les reprises, ajustements et refixations autant de fois que nécessaire pendant la durée des travaux ; - La plus-value pour l’exécution des travaux les week-ends et de nuit ; - La dépose complète du dispositif à l’issue des travaux en intrados ; - Toutes sujétions liées à une exécution fractionnée ou réalisée sous contraintes d’exploitation autoroutière ; - Le nettoyage des abords et la remise en état des lieux. Ce prix est scindé en deux fractions : - 60 % après la réception de l’installation du dispositif antiprojection par le maitre d’œuvre, - 40 % après dépose complète du dispositif à l’issue des travaux réalisés depuis l’intrados. |  |
|  | Le mètre carré (en lettres) | Le mètre carré (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |  |
| --- | --- | --- |
| 203 | Purge des verrières inférieures Ce prix rémunère, à l’unité, la purge des verrières inférieures, conformément aux prescription définies ans les CCTP. L’unité correspond à un panneau de verre de dimensions courantes 920mmx2850mm y compris ses supports métalliques, telles qu’indiquées sur les plans joints DCE. La purge des verrières inférieures est réalisée depuis l’intrados. Ce prix comprend notamment : - La mise à disposition ou la fourniture, l'amenée et l'installation complète des matériels et du personnel nécessaires à cette opération ; - La protection de la zone de travaux (chaussées, GBA, ...) ; - la mobilisation du nombre d’ateliers, d’équipes et de moyens matériels nécessaires, ainsi que l’adaptation des cadences d’exécution permettant de respecter les délais d’intervention impartis au marché et les contraintes d’exploitation de l’ouvrage, - L’éclairage des zones des travaux pour les différents ateliers de dépose, Aucune projection lumineuse directe vers les voies circulées ne sera admise. L’entreprise devra, le cas échéant, adapter l’orientation, l’intensité ou le positionnement des projecteurs afin de garantir l’absence d’éblouissement. - La démolition des panneaux de verres armés ; - La dépose de la structure métallique servant de support ; - La dépose soignée complémentaire des zones d’appuis des verres armés ; - L’évacuation des éléments démolis/déposés ; - Le traitement des déchets ; - Le nettoyage après travaux ; - La dépose soignée des éléments métalliques supports de la verrière et qui ne seraient pas nécessaire au supportage de l’écran horizontal antichute rémunéré par les prix 301, 302, 303 et 304 ; - La plus-value pour l’exécution des travaux les week-ends et de nuit ; - Toutes sujétions d'exécution fractionnée sur plusieurs week-ends. La chaussée qui aurait été dégradée pendant cette phase sera reprise aux frais de l’entreprise pendant la durée prévue pour cette phase. Toute verrière lâche ou brisée sera considérée comme un élément distinct et fera l’objet d’une dépose intégrale. Le nombre d’unité est déterminé par constat contradictoire entre l’entrepreneur et le maître d’œuvre avant le démarrage des travaux. Ce prix ne comprend pas : - Les moyens d’accès à la zone des travaux, rémunérés par le prix n°201 Ce prix est réglé mensuellement sur décompte des quantités démolies. |  |
|  | L’unité (en lettres) | L’unité (en chiffres) |

# Installation d’un système de protection antichute horizontal

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |  |
| --- | --- | --- |
| 301 | Fourniture d’un système de protection antichute Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture d’un système de protection horizontale contre les chutes de débris, de type filet horizontal de protection antichute avec pare-gravats ou équivalent, déployé sur l’intégralité de la surface inférieure de la couverture et conforme aux prescriptions du CCTP. La surface de mise en œuvre de la protection antiprojection est calculée uniquement entre les poutres butons. La surface des poutres butons ne sont pas intégrés dans le décompte des quantités à protéger. Il comprend notamment : - La fourniture du système de protection type filet antichute doublé ou muni d’un dispositif pare-gravats intégré ou autre dispositif équivalent validé par le MOE. - La fourniture des dispositifs d’attache du système de protection. Les quantités prises en compte pour la rémunération de ce prix sont conventionnellement définies par le produit de la largeur entre nus de piédroits de la tranchée couvert et la longueur cumulée entre poutres butons successives. Les surlongueurs nécessaires pour la fixation, ou pour la découpe / ajustement du système sur les flancs des poutres butons ne seront conventionnellement pas prises en compte. Ce prix est réglé mensuellement sur décompte des quantités fournies. |  |
|  | Le mètre carré (en lettres) | Le mètre carré (en chiffres) |
| 302 | mise en œuvre du système de protection antichute Ce prix rémunère, au forfait, la mise en œuvre d’un système de protection horizontale contre les chutes de débris, de type filet horizontal de protection antichute avec pare-gravats ou équivalent, déployé sur l’intégralité de la surface inférieure de la couverture. La mise en œuvre de la protection sera réalisée depuis l’intrados, sous restriction partielle ou totale de la circulation de l’A20, conformément au phasage de dépose des verrières inférieures précisé au §1.5.2 du CCTP. Ce prix comprend notamment : - L'amenée et l'installation complète des matériels et du personnel nécessaires à cette opération ; - Les moyens d’accès (y compris amené et repliement) pour réaliser les travaux d’installation du dispositif ; - La délimitation de la zone de travail ; - Le repérage d’armatures des poutres butons ; - La conception du système de fixation à soumettre à validation au Maitre d’œuvre ; - L’installation des supports ; - La fixation des écrans sur la structure adaptée ; - Le nettoyage après travaux. Ce prix ne comprend pas : - Les moyens d’accès à la zone des travaux, rémunérés par le prix n°201 Ce prix est réglé après réception du dispositif par le maitre d’œuvre |  |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |
| 303 | Essais de résistance statique sur filet antichute Ce prix rémunère, au forfait, cinq (5) essais représentatifs de résistance statique réalisés en six (6) emplacements différents conformément à la norme NF-EN 1263. Il comprend notamment : - La réalisation de cinq (5) essais de résistance statique, prévus au CCTP, conformément à la norme NF-EN 1263 Ce prix ne comprend pas : - Les moyens d’accès à la zone des travaux, rémunérés par le prix n°201 Ce prix est rémunéré après la fourniture des PV d’essai avec des résultats conformes. |  |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |
| 304 | Dépose du système de protection antichute Ce prix rémunère, au forfait, la dépose complète du système de protection antichute, conformément aux plans d’exécution et aux prescriptions du CCTP. La dépose du système antichute provisoire se fera durant 01 nuit de coupure de l’A20. Ce prix comprend notamment : - La mise à disposition ou la fourniture, l'amenée et l'installation complète des matériels et du personnel nécessaires à cette opération ; - Les moyens d’accès ; - La protection de la zone de travaux ; - la mobilisation du nombre d’ateliers, d’équipes et de moyens matériels nécessaires, ainsi que l’adaptation des cadences d’exécution permettant de respecter les délais d’intervention impartis au marché et les contraintes d’exploitation de l’ouvrage, - L’éclairage des zones des travaux pour les différents ateliers de dépose, - La dépose soignée du dispositif antichute y compris démontage des ancrages, supports, câbles et accessoires ; - L’extraction des fixations et rebouchage des percements éventuels, - L’évacuation des éléments déposés ; - Le traitement des déchets ; - Le nettoyage après travaux ; - La plus-value pour l’exécution des travaux le week-end et/ou de nuit ; Ce prix est réglé à 100% après dépose complète du dispositif de protection antichute et validation par le Maitre d’œuvre. |  |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

# Travaux de réparation sur poutres BUTONS

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |  |
| --- | --- | --- |
| 401 | Amené et repli atelier de traitement des fissures Ce prix rémunère, au forfait, l’amené et repli du ou des ateliers de diagnostic et de réparation des fissures sur les poutres-butons, selon les prescriptions du CCTP. Ce prix tient compte des sujétions du CCTP. Ce prix comprend notamment : - Les amenées-replis successives nécessaires en fonction des phases d’intervention sur l’A20 ; - Le nombre d’ateliers nécessaire à la réalisation des travaux dans les contraintes de délais imposées par les autres pièces du marché. - La mise à disposition ou la fourniture, l'amenée et l'installation complète, des matériels et matériaux nécessaires à cette opération ; - La mobilisation du personnel qualifié nécessaire à l’intervention, - Les plus-values pour les interventions de nuit et de week-end, - Le relevé détaillé préalable des fissures affectant l’ensemble des poutres-butons après purge des verrières, comprenant une analyse de leur largeur, orientation et localisation ; - Vérification de la fissure sur les points sensibles, notamment les appuis, les jonctions et les zones soumises aux efforts de flexion maximale. - L’ensemble des contraintes techniques et sujétions inhérentes à cette opération. Ce prix ne comprend pas : - Les moyens d’accès à la zone des travaux, rémunérés par le prix n°201 La quantité de fissures à traiter fera l’objet d’un constat contradictoire préalable avec la maîtrise d’œuvre. Ce prix est scindé en deux fractions : - 50 % après la première amenée lors des interventions en intrados, - 50 % après repli définitif à l’issue des travaux de réparation des bétons fissurés. |  |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |  |
| --- | --- | --- |
| 402 | Traitement des fissures des poutres par injection Ce prix rémunère, au mètre linéaire de fissures, la fourniture et la mise en œuvre du traitement de fissures, dont l’ouverture est supérieure à 0,3 mm, par injection à la résine époxydique des fissures sur les poutres, que ce soit sur les âmes, et les talons, selon les prescriptions du CCTP. Ce prix tient compte des sujétions du CCTP. Ce prix comprend notamment : - La mise à disposition ou la fourniture, l'amenée et l'installation complète, des matériels et matériaux nécessaires à cette opération ; - Le nettoyage des fissures par brossage ou soufflage à l’air déshumidifié et déshuilé ; - Le pré-étanchement du fond des fissures en cas de suintement ou de venue d’eau ; - Le cachetage ou colmatage des fissures, à l’aide d’un produit compatible avec la résine d’injection ; - La fourniture et la mise en place des injecteurs et évents d’injection ; - La fourniture et la mise en place du matériel d’injection ; - La fourniture et mise en œuvre du produit d’injection définis dans le CCTP ; - Le branchement à chaque tête et à chaque passe du système d’injection ; - Le stockage dans un endroit approprié des composants de la résine époxydique tant en termes d’humidité que de température ambiante ; - Le chauffage éventuel des composants avant utilisation ; - L’injection proprement dite de la résine époxydique et de toutes les opérations de contrôle intérieur nécessaires à la maîtrise des injections ; - La dépose des injecteurs et des évents et le ponçage/meulage du produit de colmatage des fissures en fin d’opération, y compris récupération et évacuation des déchets vers un centre de tri agréé ; - La protection de l’environnement contre toute pollution par les résidus issus de l’ouverture et du dépoussiérage ; - Le nettoyage des parements souillés du fait des travaux et la suppression de tout excédent de résine et de produit de colmatage ; - L’évacuation et le transport des déchets issus de l’opération, à la décharge publique, droit de décharge compris, ou à tout autre endroit proposé par l’entreprise et soumis à l’accord du maître d’œuvre, conformément au SOSED ; - Toutes sujétions de fourniture et de main d’œuvre - Les plus-values pour les interventions de nuit et de week-end. Ce prix ne comprend pas : - Les moyens d’accès à la zone des travaux, rémunérés par le prix n°201 Ce prix sera rémunéré par métrés contradictoires avec le maitre d’œuvre. Ce prix est réglé mensuellement sur décompte des quantités exécutés. |  |
|  | Le mètre linéaire (en lettres) | Le mètre linéaire (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |  |
| --- | --- | --- |
| 403 | Traitement des fissures des poutres par pontage Ce prix rémunère, au mètre linéaire, le traitement des fissures des poutres par pontage selon les prescriptions du CCTP. Ce prix comprend : - Le pontage des fissures sur les poutres, dont l’ouverture est inférieure à 0,3 mm, selon les prescriptions du CCTP, - La mise à disposition ou la fourniture, l'amenée et l'installation complète, des matériels et matériaux nécessaires à cette opération, - L’ouverture des fissures manuellement, par meuleuse ou par rainureuse, - Le dépoussiérage des fissures par brossage ou soufflage à l’air déshumidifié et déshuilé, - Le pré-étanchement du fond de fissure en cas de suintement ou de venue d’eau, avec un produit conforme au CCTP, - La protection de l’environnement contre toute pollution par les résidus issus de l’ouverture et du dépoussiérage, - Le pontage des fissures à l’aide d’un produit conforme aux prescriptions du CCTP, - La plus-value due à la mise en place d’un fond de joint dans le cas des fissures actives, - Le nettoyage des parements souillés du fait des travaux, - L’évacuation et le transport en décharge des déchets issus du dépoussiérage, droits de décharge compris, en décharge agréée par le maître d’œuvre, et conformément au SOSED, - Toutes sujétions de fourniture et de main d’œuvre, - Les plus-values pour les interventions de nuit et de week-end. Ce prix ne comprend pas : - Les moyens d’accès à la zone des travaux, rémunérés par le prix n°201 Ce prix sera rémunéré par métrés contradictoires avec le MOE. Ce prix est réglé mensuellement sur décompte des quantités exécutés. |  |
|  | Le mètre linéaire (en lettres) | Le mètre linéaire (en chiffres) |

# Travaux de dépose des verrières supérieures

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |  |
| --- | --- | --- |
| 501 | Dépose soignée et stockage de la grille de protection Ce prix rémunère, au forfait, la dépose soignée des grilles de protection des verrières supérieures et leur stockage temporaire, comprenant l’ensemble des opérations nécessaires pour garantir l’intégrité des éléments en vue de leur repose ultérieure. Il comprend notamment : - La sécurisation des zones d’intervention, - Tous les moyens de levage, quels qu’ils soient, nécessaires à l’exécution de la méthode et du phasage de dépose proposée par l’entrepreneur et validé par le maitre d’œuvre ; - La fourniture du personnel, des moyens de levage et matériels nécessaires ; - La dépose complète des grilles de protection existantes, sans détérioration ; - Le démontage des fixations, platines et cornières nécessaires ; - La manutention et le transport sécurisé des grilles vers la zone de stockage agréée par le maitre d’œuvre, - Le stockage en site sûr, hors circulation, sur support adapté pour éviter toute déformation ou dommage ; - Les frais de gardiennage des grilles déposée dans leur lieu de stockage jusqu’à leur repose ultérieure. En cas de dommage, détérioration, déformation ou perte des grilles pendant la dépose, le stockage ou la manipulation, tous les frais de réparation ou de remplacement seront entièrement à la charge de l’entrepreneur. Ce prix est réglé à 100% après dépose de la grille de protection des verrières et constat des conditions de stockage adaptées. |  |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |  |
| --- | --- | --- |
| 502 | dépose des verrières supérieures y compris support métallique Ce prix rémunère, à l’unité, la purge des verrières supérieures, conformément aux prescriptions définies dans les CCTP. L’unité correspond à un panneau de verre de dimensions courantes 620mmx3350mm, y compris ses supports métalliques, telles qu’indiquées sur les plans joints DCE. La dépose des verrières supérieures se fait depuis l’extrados. Ce prix comprend notamment : - La mise à disposition ou la fourniture, l'amenée et l'installation complète des matériels et du personnel nécessaires à cette opération ; - La protection de la zone de travaux ; - La création de voies d’accès et de plateformes adaptées aux équipements de levage prévus pour la dépose des verrières ; - la mobilisation du nombre d’ateliers, d’équipes et de moyens matériels nécessaires, ainsi que l’adaptation des cadences d’exécution permettant de respecter les délais d’intervention impartis au marché, - Tous les moyens de levage, quels qu’ils soient, nécessaires à l’exécution de la méthode et du phasage de dépose proposée par l’entrepreneur et validé par le maitre d’œuvre ; - La dépose soignée des panneaux de verres armés supérieurs ; - La dépose du système métallique servant de support, - L’évacuation des éléments déposés ; - Le traitement des déchets ; - Le nettoyage après travaux ; Toute verrière lâche ou brisée sera considérée comme un élément distinct et fera l’objet d’une dépose intégrale. Ce prix est réglé mensuellement sur décompte des quantités déposées. |  |
|  | L’unité (en lettres) | L’unité (en chiffres) |

# Travaux de mise en œuvre du nouveau système anti-bruit

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |  |
| --- | --- | --- |
| 601 | Fourniture de l'ossature métallique support des panneaux double vitrage du nouveau système anti-bruit y compris ancrage Ce prix rémunère, au kilogramme, la fourniture de l’ossature métallique servant de support des panneaux de double vitrage du système de protection antibruit y compris ancrage et dispositif de fixation, conformément aux plans d’exécution et aux notes de calcul validés par le maître d’œuvre. Ce prix comprend également, pour ladite ossature métallique, l’application de la protection anti-corrosion conformément aux prescriptions du CCTP. Il comprend notamment : - Fourniture de tous les éléments métalliques nécessaires à l’ossature (profilés, platines, équerres, visserie, etc.) - L’application d’un système de protection anti-corrosion avant montage conforme au CCTP (primaire, intermédiaire ou finition, selon prescriptions), y compris respect des épaisseurs, temps de séchage, conditions hygrométriques et températures requises - Contrôle de conformité avec les plans et notes de calcul validés - Transport et manutention sur site ; Ce prix est réglé mensuellement sur décompte des quantités fournies conformes aux plans d’exécution. |  |
|  | Le kilogramme (en lettres) | Le kilogramme (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |  |
| --- | --- | --- |
| 602 | Mise en œuvre du support du nouveau système anti-bruit Ce prix rémunère, au mètre carré de panneau de double vitrage, la mise en œuvre de l’ossature métallique support des panneaux de double vitrage du nouveau système de protection antibruit conformément aux plans d’exécution visés « Bon Pour Exécution » par le maitre d’œuvre. Il comprend notamment : - La manutention, le levage et l’implantation des éléments d’ossature ; - L’ensemble des moyens d’accès pour permettre l’intervention à pied d’œuvre du personnel en charge de la mise en œuvre ; - L’assemblage et le boulonnage/soudage des éléments constitutifs ; - La mise en place et le réglage des ancrages et dispositifs de fixation ; - Les opérations de calage, d’alignement et de mise à niveau ; - Le nettoyage après travaux ; Ce prix est réglé mensuellement sur décompte des quantités fournies conformes aux plans d’exécution. |  |
|  | Le mètre carré (en lettres) | Le mètre carré (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |  |
| --- | --- | --- |
| 603 | Fourniture et pose des panneaux en double vitrage y compris éléments et cadres secondaires Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la pose des panneaux en double vitrage constituant le système de protection antibruit, y compris les cadres secondaires, accessoires de fixation et l’ensemble des dispositifs d’étanchéité nécessaires à la parfaite réalisation de l’ouvrage conformément aux plans d’exécution validés par le maitre d’œuvre. Il comprend notamment : - Tous les moyens de levage, quels qu’ils soient, nécessaires à l’exécution de la méthode et du phasage de pose proposée par l’entrepreneur et validé par le maitre d’œuvre ; - L’ensemble des moyens d’accès pour permettre l’intervention à pied d’œuvre du personnel en charge de la mise en œuvre ; - La fourniture et pose des panneaux en double vitrage conformes aux performances acoustiques et techniques définies au CCTP ; - La fourniture et la mise en œuvre des cadres secondaires, profils de maintien, parcloses, pièces d’adaptation et accessoires ; - La fourniture et la mise en œuvre de tous les éléments d’étanchéité : joints compressibles, joints EPDM, mastics, bandes d’étanchéité, bavettes, couvre-joints et dispositifs assurant l’étanchéité à l’eau, à l’air et aux poussières ; - Le calage, le réglage et l’alignement des panneaux ; - La fixation des panneaux sur l’ossature métallique support ; - Le nettoyage après travaux ; Ce prix est réglé mensuellement sur décompte des quantités réalisées. |  |
|  | Le mètre carré (en lettres) | Le mètre carré (en chiffres) |
| 604 | Essais de réception du système anti-bruit Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation in situ de mesures de réception acoustique de l’ouvrage verrière fini de la performance en isolation au bruit routier selon la norme NF EN 1793-6. Il comprend notamment : - Le choix d’un BE acoustique qualifié pour réaliser la réception acoustique de l’ouvrage et sa rémunération ; - Tous les moyens de levage, quels qu’ils soient, nécessaires à l’exécution de la méthode de mesure par le BE et validé par le maitre d’œuvre ; - La réalisation des mesures d’isolement normalisées en 3 points distincts en plein panneaux, sur les jonctions avec l’ossature porteuse. - Toutes sujétions d’exécution, prenant en compte les contraintes de sécurité pendant les opérations de mesure d’isolement ; - L’analyse des résultats et la vérification de leurs conformités aux exigences précisées au CCTP art. 3.3.4 ; - La fourniture d’un rapport de réception acoustique avec les fiches de mesurages ; - En cas de non-conformité, autant que nécessaire, la réalisation des contre-mesures d’isolement jusqu’à obtention d’un résultat conforme. |  |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |  |
| --- | --- | --- |
| 605 | Application d'une galvanisation à froid sur la grille de protection Ce prix rémunère, au mètre carré, l’application d’un revêtement de galvanisation à froid sur la grille de protection métallique. Le mètre carré correspond à la surface projetée à plat y compris les vides. Les prestations comprennent la préparation des surfaces, la fourniture et l’application d’un revêtement riche en zinc assurant une protection anticorrosion équivalente à une galvanisation, conformément aux prescriptions du CCTP et aux recommandations du fabricant. L’application sera réalisée sur des surfaces propres, dégraissées et débarrassées de toute trace de rouille ou d’oxydation, afin de garantir l’adhérence et la durabilité du traitement. Il comprend notamment : - Le nettoyage et la préparation des supports (brossage, ponçage ou décapage si nécessaire) ; - La fourniture du produit de galvanisation à froid ; - L’application en une ou plusieurs couches selon l’épaisseur prescrite ; - Les protections des zones adjacentes et toutes sujétions d’exécution. - Le nettoyage après travaux ; Ce prix est réglé mensuellement sur décompte des quantités réalisées. |  |
|  | Le mètre carré (en lettres) | Le mètre carré (en chiffres) |

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HORS TAXE |  |
| --- | --- | --- |
| 606 | Repose de la grille de protection Ce prix rémunère, au forfait, la repose de la grille de protection existante à l’issue des travaux de mise en œuvre du nouveau système antibruit, Il comprend notamment : - Tous les moyens de levage, quels qu’ils soient, nécessaires à l’exécution de la méthode et du phasage de repose proposée par l’entrepreneur et validé par le maitre d’œuvre ; - L’ensemble des moyens d’accès pour permettre l’intervention à pied d’œuvre du personnel en charge de la mise en œuvre ; - La manutention et la mise en place de la grille ; - Le réglage, l’alignement et la fixation sur les supports existants ; - La fourniture et la mise en œuvre des fixations et accessoires nécessaires (boulonnerie, chevilles, platines, etc.) ; - Le nettoyage après travaux ; Ce prix est réglé à 100% après constat de la repose de la grille de protection des verrières. |  |
|  | Le forfait (en lettres) | Le forfait (en chiffres) |