MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES
(BPUF)

L’Acheteur exerçant la Maîtrise d’ouvrage

Ministère des Transports Direction Interdépartementale des Routes Est

Représentant de l’Acheteur (RA)

Monsieur le Directeur Interdépartemental des Routes Est

Objet du marché

Travaux de murs de soutènements et de confortements de talus

| N° des prix | Définition des prix et prix hors taxes en Euros exprimés en toutes lettres | Prix HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- |
| 100 | PRIX GÉNÉRAUX |  |
|  | - les opérations d’implantations et de piquetage des ouvrages exceptés pour les écrans de filets pare-blocs, ainsi que le prépiquetage réalisé par le titulaire associé à un géomètre sur la base des documents fournis par le maître d’œuvre à l’issue des études spécifiques à chaque ouvrage, puis l’accompagnement du maître d’œuvre sur chaque implantation pour optimisation ou validation du prépiquetage. Ces prix rémunèrent également : - les contraintes liées aux travaux sous circulation, - les contrôles et essais dont les prestations sont prévues à l’article 31 du C.C.A.G., à l’article 9.1 du C.C.A.P. et aux paragraphes correspondants du C.C.T.P., y compris la fourniture, l'installation, l'équipement, l’entretien des matériaux et matériels, le personnel nécessaire, - les contrôles topographiques de toutes les opérations nécessaires à l'exécution des travaux ainsi que les opérations complémentaires pouvant être demandées par le Maître d'œuvre, - les amenés et repli des engins nécessaires à l’exécution des travaux Ces prix seront appliqués en deux fractions : - 70 % du prix est réglée à la fin de la période de préparation et après constat des prestations réalisées d’installation. - 30 % sera versé après démontage, repli et évacuation de tous les matériaux en excédent, remise en état des lieux, et exécution des contrôles et essais. |  |
| 101a | Installations de chantier pour une somme des prix 200 à 1300 inférieure ou égale à 50 k€ LE FORFAIT: |  |
| 101b | Installations de chantier pour une somme des prix 200 à 1300 comprise entre 50 k€ et 200 k€ LE FORFAIT: |  |
| 101c | Installations de chantier pour une somme des prix 200 à 1300 supérieure strictement à 200 k€ LE FORFAIT: |  |
| 102 | Élaboration et gestion d’un PAQ et du SOPRE Ce prix rémunère forfaitairement l’établissement et la gestion d’un PAQ et du SOGED/SOPRE tels que défini au CCTP. Il comprend notamment : - L’établissement des documents généraux ; - La réalisation et la gestion du Plan d’Assurance Qualité conformément au CCTP (note d’organisation, procédures et fiches de suivi d’exécution, agréments de fournitures…) ; - La réalisation et la gestion Schéma Organisationnel du Plan de Respect de l’Environnement conformément au CCTP ; - Toutes sujétions. |  |
| 102a | Élaboration et gestion d’un PAQ et du SOPRE pour une somme des prix 200 à 1300 inférieure ou égale à 50 k€ LE FORFAIT : |  |
| 102b | Élaboration et gestion d’un PAQ et du SOPRE pour une somme des prix 200 à 1300 comprise entre à 50 k€ et 200 k€ LE FORFAIT : |  |
| 102c | Élaboration et gestion d’un PAQ et du SOPRE pour une somme des prix 200 à 1300 supérieure strictement à 200 k€ LE FORFAIT : |  |
| 103 | Élaboration du PPSPS Ce prix rémunère forfaitairement, pour une commande de travaux, la fourniture des documents et prestations liées à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs sur le chantier, tels qu’ils sont définis dans le CCAP, le CCTP et le PGCSPS. Il comprend : - l‘élaboration des PPSPS de toutes les entreprises, - la gestion des documents relatifs à la sécurité et à l’hygiène ; - la mise en œuvre sur le terrain des consignes et prescriptions. Il est réglé en deux fractions : - 50 % dès l’acceptation par le coordonnateur SPS du PPSPS du titulaire ; - 50 % à la réception des travaux. LE FORFAIT : |  |
| 104 | Dossier de récolement et DOE Ce prix rémunère forfaitairement, pour une commande de travaux, la fourniture de l’ensemble des documents de récolement des ouvrages (plans, notices, etc.) sous la forme demandée dans le CCTP. Le montant de ce prix sera versé après validation et réception par le maître d’œuvre de tous les plans de récolement et du dossier complet des ouvrages au format papier et support informatique (plans, compact disque, notes, etc.). LE FORFAIT : |  |
| 105 | Études et suivi géotechnique d’exécution G3 Ces prix rémunèrent forfaitairement, pour une commande de travaux, les études géotechniques d’exécution et le suivi géotechnique d’exécution conformes à la mission G3 définie par l’article 9.2 de la norme NF P 94-500. Les études portent principalement sur les ouvrages suivants (liste non exhaustive) : – écran de type rideau sans tirants – écran de type rideau/µberlinoise/Berlinoise/paroi clouée avec tirants passifs ou précontraints – mur type mur poids (enrochements libres, bétonnés, gabions, cantilever…) – longrines support de glissières, longrines fondées… Ils comprennent notamment : - L’établissement des programmes de reconnaissances complémentaires nécessaires ; - Toutes reconnaissances complémentaires nécessaires ; - les prestations d’étude sur site par un bureau d’études spécialisé ; - l’établissement de toutes les notes de calculs, programmes de fabrication, plans d’études et plans d’exécution nécessaires à la réalisation de tous les ouvrages inclus au bon de commande, qu’ils soient provisoires ou définitifs ; - l’établissement des documents d’exécution relatifs aux ouvrages géotechniques à réaliser ; - la réalisation de tous les plans de coffrage, ferraillage, de fabrication ou autres nécessaires à la réalisation de l’intégralité des ouvrages, décomposés par phases successives d’exécution s’il y a lieu ; - la rédaction et la diffusion du rapport d’étude dans le cadre et en conformité avec la mission G3 ; - la réalisation de l’ensemble des notes de calculs justifiant ces plans, groupées le cas échéant par partie et/ou phases successives ; - les plans et notes de calculs nécessaires à la définition et à la construction des ouvrages provisoires et définitifs ; - le planning global des travaux ainsi que sa mise à jour en fonction des modifications retenues en cours de travaux, les plannings à deux (2) semaines, y compris pendant la période de préparation ; - le plan détaillé des différentes phases prévues pour l’exécution des travaux ; - le calendrier et planning de remise des documents ; - les avant-métrés des prestations à réaliser ; - les métrés détaillés des prestations réalisées ; - les sujétions liées au travail en paroi ou sur forte pente. Ils sont réglés en deux fractions : - 70 % à la validation des notes de calculs et plans d’exécution ; - 30 % après achèvement du suivi géotechnique d’exécution. |  |
| 105a | Études et suivi géotechniques d’exécution G3 pour un montant global de commande inférieure ou égale (hors application des prix 100 et 1400) à 100 K€ HT LE FORFAIT : |  |
| 105b | Études et suivi géotechniques d’exécution G3 pour un montant global de commande comprise (hors application des prix 100 et 1400) entre 100 et 300 K€ HT LE FORFAIT : |  |
| 105c | Études et suivi géotechniques d’exécution G3 pour un montant global de commande (hors application des prix 1400) supérieure strictement à 300 K€ HT, Plus-value par tranche de montant de travaux (hors prix 100 et 1400) de 300 k€ HT au-delà de 300 k€HT LE FORFAIT : |  |
| 106 | Contrôle de vibration Ce prix rémunère à la semaine, sur le site, la réalisation des études et des contrôles de vibrations réalisés par un laboratoire extérieur à l’entreprise conformément au CCTP, pendant toute la durée du chantier. Il comprend notamment : - les études de vibrations préalables éventuelles et la rédaction d’une procédure ; - l’agrément du laboratoire ; - l’agrément des matériels ; - la mise en œuvre des dispositifs d’étude et de contrôle ; - les opérations de maintenance des dispositifs ; - le rendu minute des résultats d’étude et de contrôle ; - le procès-verbal de contrôle hebdomadaire. LA SEMAINE : |  |
| 107 | Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC) Ce prix rémunère, au forfait, la fourniture des éléments pour l’établissement du dossier d’exploitation sous chantier (DESC). Il comprend notamment la fourniture des éléments suivants : - un planning des travaux par phase suivant les modes d'exploitation choisis et leur durée, - des plans successifs de la signalisation du chantier ou de déviation à mettre en place, à modifier ou à déplacer comprenant également : - la signalisation de police - la signalisation directionnelle - la signalisation horizontale - la signalisation lumineuse - la signalisation de balisage - des coupes transversales des chaussées ou espaces en travaux décrivant : - les largeurs minimums libres à la circulation - le positionnement du marquage horizontal - les dispositifs de retenue et de guidage provisoires - les zones de chantier, d’entrée et sorties, - les zones d’installations de chantier et base-vie. Il comprend notamment les éléments suivants - l’élaboration de certains éléments du document conformément à la circulaire 96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, - les mises au point nécessaires, y compris réunions et reprises des documents, avec le Service Gestionnaire de la Route et le coordonnateur SPS jusqu’à l’approbation du dossier définitif, - les éventuelles modifications en cours d’opération, y compris pour phases et sous-phases supplémentaires, - les recommandations traitant de la sécurité et de la formation des personnels ; - les numéros de téléphone des responsables du chantier. - Le numéro de téléphone unique à contacter 24 h/24 et 7 j/7 pendant toute la durée du chantier (astreinte). LE FORFAIT : |  |
| 108 | Constat d’huissier Ce prix rémunère, forfaitairement, la réalisation des constats d’huissier contradictoires préalables et postérieurs aux travaux concernant l’état des lieux des parcelles privées voisines ou d’ouvrages limitrophes situées sur la zone de travaux ou à proximité, de leurs accès et de leurs aménagements extérieurs. Il comprend notamment : - L’information et la convocation des parties prenantes, du Maître d’Ouvrage et du Maître d’œuvre en temps utile ; - La mise à disposition d’une personne représentant l’entreprise pendant le constat ; - La présence d’un huissier ; - Le rendu du rapport de l’huissier ; - Toutes sujétions de réalisation. Ce prix sera appliqué en deux fractions : - 50 % après remise du constat préalable ; - 50 % après remise du constat final. LE FORFAIT : |  |
| 200 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |
| 201 | Signalisation pour alternat Ces prix rémunèrent à la journée, tous les frais de fourniture, de pose, d’entretien, de masquage et de dépose de tous les équipements nécessaires à la signalisation temporaire pour alternat tels que prévus dans le manuel du chef de chantier « Signalisation temporaire – Routes bidirectionnelles » du SETRA et au CCTP. Ces prix comprennent notamment : - toute la signalisation temporaire pour alternat telle qu’elle est prévue dans le manuel du chef de chantier ; - la fourniture et la mise en œuvre de la signalisation verticale ; - l’occultation provisoire de la signalisation existante ; - les frais de déplacement et de modifications de la signalisation à chacune des phases du chantier ; - l’alimentation électrique et la maintenance de tous les dispositifs lumineux ; - la régulation ponctuelle de la circulation par piquets K10 en cas d’alternats par feux pour la mise en place et réglage ; - la dépose ou le masquage et le stockage provisoire en vue de la réutilisation des dispositifs ; - la dépose définitive et le repliement en fin de chantier de tous les équipements ; - la réalisation d’une visite contradictoire d’état « zéro » de la signalisation entre le titulaire, le maître d’œuvre et l’exploitant à chaque phase de chantier. - La mise à disposition d’un jeu de dispositif de remplacement (panneaux, feux, câbles, batteries…) - La mise en place d’une patrouille journalière pour s’assurer de la fonctionnalité de la signalisation, y compris WE et jours fériés - La mise en place d’une astreinte pour le maintien et maintenance y compris WE et jours fériés Tous les panneaux de type AK5 prévus dans les schémas de signalisation seront équipés de trois feux de balisage et d’alerte R2 synchronisés. Des rampes de défilement seront systématiquement mises en place, pendant toute la durée du chantier. |  |
| 201a | Signalisation pour alternat avec sens prioritaire Ce prix s’applique à la signalisation pour alternat mise en place conformément au schéma CF22 du guide du chef de chantier et aux exigences complémentaires ci-dessus. LA JOURNÉE : |  |
| 201b | Signalisation pour alternat par piquets K 10 Ce prix s’applique à la signalisation pour alternat mise en place conformément au schéma CF23 du guide du chef de chantier et aux exigences complémentaires ci-dessus. LA JOURNÉE : |  |
| 201c | Signalisation pour alternat par signaux tricolores Ce prix s’applique à la signalisation pour alternat mise en place conformément au schéma CF24 du guide du chef de chantier et aux exigences complémentaires ci-dessus. LA JOURNÉE : |  |
| 201d | Signalisation pour alternat par signaux tricolores autoadaptatifs Ce prix s’applique à la signalisation pour alternat mise en place conformément au schéma CF24 du guide du chef de chantier et aux exigences complémentaires ci-dessus. LA JOURNÉE : |  |
| 202 | Amenée et repli de séparateurs modulaires de voies en béton de classe B Ce prix rémunère au mètre de séparateur mis en place, le chargement, le transport et le déchargement sur les lieux de mise en œuvre ainsi que la mise en place de séparateurs modulaires de voies en béton de classe B, de niveau de retenue H1 ou BT4 et de largeur de fonctionnement W6. Ce prix rémunère également le déplacement en cours de travaux, la maintenance et le remplacement éventuel tout au long du chantier, ainsi que la dépose et l’évacuation en fin de chantier. Ce prix comprend également : - les extrémités abaissées ; - les raccords aux glissières métalliques existantes (dépose de lisses, poses de supports provisoires…). LE MÈTRE : |  |
| 203 | Amenée et repli de séparateurs modulaires K16 Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la pose de séparateurs modulaires K16 afin de protéger la zone de chantier pendant la réalisation des travaux. Ce prix comprend notamment : - le chargement, le transport et le déchargement sur les lieux de mise en œuvre et la mise en place, - la maintenance et le remplacement éventuel tout au long du chantier, - la dépose en fin de chantier. LE MÈTRE : |  |
| 204 | Écran de protection pare-gravats Ces prix rémunèrent au mètre mis en place, la réalisation d’un écran de un à deux mètres de haut pour protection de cours d’eau aval ou des avoisinants aval contre la chute de gravats de toutes natures. Il comprend notamment : - l’amenée et le repliement de tous les moyens de levage et de manutention et les moyens d’accès à la zone de réalisation ; - la fourniture à pied d’œuvre de tous les matériels et matériaux ; - l’exécution de forage et le scellement des supports si nécessaire ; - la pose d’un platelage suffisamment résistant pour intercepter et stocker les matériaux quelle que soit leur nature ; - la récupération de tous matériaux provenant de l’exécution des travaux, le chargement, le transport et l’évacuation à la décharge agréée par le maître d’œuvre ; - les sujétions d’accès quelle que soit la hauteur ; - les sujétions liées au travail le week-end ou les jours fériés ; - la dépose en fin de chantier de tout le dispositif. LE MÈTRE: |  |
| 205 | Débroussaillage Ces prix rémunèrent au mètre carré de surface mesurée sur les plans d’exécution, le dégagement des emprises. Ils comprennent notamment : - l’arrachage des taillis, haies, broussailles et arbres dont le diamètre mesuré à un (1) mètre du sol est inférieur ou égal à dix (10) centimètres ; - l’extraction d’anciennes souches dont la circonférence mesurée au collet est inférieure ou égal à un (1) mètre ; - le broyage et l’évacuation des déchets en dépôt définitif choisi par le titulaire et agréé par le maître d’œuvre, y compris les sujétions particulières dues aux dispositions imposées par les services de protection civile et de l’environnement ; - la mise en forme du terrain naturel et l’évacuation des produits de toute nature en dépôt définitif. Ces prix s’appliquent au mètre carré de surface débroussaillée, après accord préalable du maître d’œuvre et tient compte de toutes les sujétions liées aux difficultés d’accès. LE MÈTRE CARRE : |  |
| 206a | Abattage d’arbre de diamètre inférieur à 30 cm Ce prix rémunère à l’unité, conformément aux prescriptions du CCTP, l’arrachage ou l’abattage d’arbres dont le diamètre mesuré sur la partie la plus large à un (1) mètre du sol est inférieur à 0,30 m. Ce prix comprend notamment : - l’abattage ou l’arrachage de l’arbre, - le débitage, l’emmétrage et le stockage des produits, - le broyage et l’évacuation du tronc et branches secondaires au dépôt définitif choisi par le titulaire et agréé par le maître d’œuvre. Ces prix s’appliquent à l’unité après accord préalable du maître d’œuvre et tient compte de toutes les sujétions liées aux difficultés d’accès. L’UNITÉ : |  |
| 206b | Plus-value au prix 206a pour diamètre supérieur à 30 cm L’UNITÉ : |  |
| 207 | Nettoyage de parement bétonné ou maçonné Ce prix rémunère au mètre carré de surface définie dans les études d’exécution et mesurée sur les plans d’exécution, le nettoyage de zones de parement de béton ou de maçonnerie (coulures, mousses, calcite, etc.). Il s’entend quels que soient les moyens mis en œuvre – sablage ou eau sous pression – ainsi que le piquetage manuel des zones de calcite épaisses. Il comprend les sujétions nécessaires à la sauvegarde de l’intégralité du support traité. Il comprend également tous les dispositifs de protection de l’environnement et de protection des piétons, des usagers des voies aussi bien portée que franchie, vis-à-vis des éventuelles projections liées au nettoyage. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 208 | Décapage de la terre végétale Ce prix rémunère au mètre carré de surface définie dans les études d’exécution et mesurée sur les plans d’exécution, l’enlèvement sur toute la surface d’emprise de l’ouvrage, des déblais, dépôts et remblais, de la couche de terre végétale et de l’humus des terrains boisés jusqu’à une profondeur de trente (30) centimètres, conformément aux prescriptions du CCTP, le chargement, le transport et la mise en dépôt provisoire en un lieu choisi par le titulaire et agréé par le maître d’œuvre. Ils comprennent toutes les sujétions et prestations définies aux articles 5.3 du chapitre V et 6.4 du chapitre VI du fascicule 2 du CCTG. La surface rémunérée est la surface totale de la zone à traiter, mesurée sur les plans d’exécution. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 209 | Création d'une piste d'accès Ce prix rémunère au mètre cube mesuré sur les plans d’exécution, la création d’une piste d’accès, en matériaux du site ou en matériaux d’apport. Les opérations de déblais et des remblais nécessaires à la création de la piste d’accès seront rémunérées selon les volumes quantifiables sur les plans d’exécution et Bons de livraison. Les matériaux à mettre en place devront permettre d’assurer la traficabilité des engins pour toute la durée des travaux. Il pourra s’agir de brut de minage, ou de GNT. Les travaux comprennent : - l’implantation, piquetage et opérations topographiques nécessaires, - les matériaux d’apport - leur mise en œuvre par couches compactées selon les règles du GTR, - le profilage permettant l’évacuation gravitaire des eaux en dehors de la piste et du chantier - l’entretien pendant toute la durée du chantier. L’enlèvement de la piste sera rémunéré selon le prix de déblaiement n°401. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 210a | Confection d’un batardeau terrassé Ce prix rémunère la mise en œuvre de matériaux présents sur site, dans une zone définie par le maitre d’œuvre, et comportant un pourcentage d’éléments fins inférieur ou égal à 5% pour la réalisation d’un barrage de section trapézoïdale de hauteur définie par la hauteur d’eau du cours d’eau, ainsi que sa démolition après travaux et dépose des matériaux utilisés sur site dans un lieu proposé par l’entreprise et validé par le maitre d’œuvre. Il comprend notamment : - L’amenée à pied d’œuvre des matériaux présents sur site, le déchargement et la mise en œuvre des matériaux, - Les sujétions de réalisation des travaux en site immergé, - Les sujétions de mise en œuvre d’un géotextile de filtration, - Les terrassements en déblai, - La remise en état du lit du cours d’eau en fin de travaux Le volume rémunéré est le volume du batardeau terrassé terminé, calculé sur la base des contraintes géométrique définies ci-avant. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 210b | Plus-value au prix 210a pour apport et évacuation de matériaux Ce prix rémunère, en plus des sujétions définies au prix 208, l’apport des matériaux nécessaire à la création d’un batardeau, y compris sacs à matériaux (type Bigbag), ainsi que leur évacuation. Ce prix ne peut être utilisé qu’en cas d’impossibilité d’utiliser les matériaux du site du fait d’indisponibilité, de quantité ou de qualité insuffisante, de contraintes d’ordre environnementales, foncières ou réglementaires, ou d’une autre nature le justifiant. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 211 | Réalisation d’une pêche électrique de sauvegarde Ce prix rémunère au forfait la pêche électrique de sauvetage portatif avec deux passages, par un opérateur agréé par le service local en charge de la police de l’eau. Ce prix comprend : - La démarche et la demande d’arrêté de pêche électrique auprès de la police de l’eau ; - La demande des droits auprès de l’AAPPMA ; - L’élaboration d’un compte-rendu ; - La récupération, le transfert et la remise à l’eau de la faune aquatique au lieu déterminé par l’OFB LE FORFAIT : |  |
| 212 | Épuisement des eaux Ce prix rémunère, à la journée de pompage mis en œuvre, la mise à disposition des éléments nécessaires à l’épuisement des eaux comprenant les prestations suivantes : - les mesures destinées à assainir la surface de travail et les ouvrages provisoires nécessaires à l’évacuation des eaux d’épuisement ; - l’installation des matériels d’épuisement (fosse, puits, pompes, tuyaux d’évacuations et manchons…) ; - le fonctionnement, le suivi et l’entretien pendant la durée de la mise à disposition. Ce prix s’échelonne selon la capacité totale d’épuisement mise en place par journée de 24 h. |  |
| 212a | Épuisement jusqu’à 20 m3/h LA JOURNÉE : |  |
| 212b | Épuisement jusqu’à 50 m3/h LA JOURNÉE : |  |
| 212c | Épuisement jusqu’à 100 m3/h LA JOURNÉE : |  |
| 212d | Épuisement jusqu’à 200 m3/h LA JOURNÉE : |  |
| 213 | Bac de décantation Ce prix rémunère, au forfait, l’amenée et le repli d’un bac de décantation d’au moins 12 m³ pour la filtration d’eaux polluées pompées à l’intérieur de batardeaux, avant rejet en milieu naturel. Ce prix comprend : - la fourniture, l’amenée à pied d’œuvre, le déchargement et la mise en place du bac de décantation, des tuyaux de pompage et de refoulement, - la fourniture, l’amenée à pied d’œuvre, le déchargement et la mise en place d’un système de filtration à l’intérieur du batardeau, - les terrassements nécessaires à la mise en place du bac de décantation à l'endroit du chantier désigné par le maître d’œuvre, - l’évacuation des déchets en décharge ou centre de traitement agréés, - toutes sujétions de fonctionnement en d’entretien du bac, - toutes sujétions de dépose et de remise en état des lieux en fin de pompage LE FORFAIT : |  |
| 300 | TRAVAUX DE DÉPOSE OU DE DÉMOLITION |  |
| 204a | Dépose et dépôt provisoire de glissières de sécurité Ce prix rémunère au mètre, la dépose, et le stockage provisoire de glissières de sécurité en place aux abords ou sur un ouvrage. Les glissières seront stockées provisoirement en un lieu proposé par l’entreprise et validé par le maître d’œuvre et l’exploitant, quel que soit le type de glissières (GS2, GS4, GR2, GR4, GCU, GRC, GCUL…) et quels que soient leurs supports. Il comprend notamment les sujétions liées : - à la préservation des dispositifs d’ancrage en cas d’une réutilisation de ceux-ci pour la mise en place d’un nouveau dispositif ; - à la dépose de tous les supports, y compris tronçonnage si nécessaire ; - aux dispositifs de protection nécessaires tant pour l’environnement que pour la protection des piétons et des usagers des voies aussi bien portées que franchies ; - le tri, le chargement, et le dépôt des éléments récupérables au centre d’entretien le plus proche. Ce prix s’applique pour une longueur définie contradictoirement sur site en présence du maître d’œuvre et de l’exploitant. LE MÈTRE : |  |
| 204b | Plus-value au prix 204a pour évacuation des glissières Ce prix rémunère, en plus des sujétions définies au prix 204a, le tri, le chargement, et l’évacuation des éléments détériorés à la décharge agréée par le maître d’œuvre. LE MÈTRE : |  |
| 301 | Démolition et évacuation de béton Ces prix rémunèrent au mètre cube (non foisonné), la démolition de structure ou partie d’ouvrage en béton armé ou non armé. Ces prix sont également applicables à la démolition et l’évacuation de GBA ou DBA en prenant en compte un volume forfaitaire de 0,25 m3 par mètre de dispositif de retenue. Ils comprennent notamment, le chargement et l’évacuation des matériaux en un lieu de décharge agréé par le maître d’œuvre et tous les dispositifs de protection nécessaires tant pour l’environnement que pour la protection des piétons et des usagers des voies aussi bien portées que franchies. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 302 | Démolition et évacuation de maçonnerie Ces prix rémunèrent au mètre cube, la démolition de structure ou partie d’ouvrage en maçonnerie. Ils comprennent notamment : - le piquetage des zones à démolir, - les dispositions de protection et de maintien et étayage des parties conservées, rejointoiement localisé à l’interface conservée, - le chargement et l’évacuation des matériaux en un lieu de décharge agréé par le maître d’œuvre, - tous les dispositifs de protection nécessaires tant pour l’environnement que pour la protection des piétons et des usagers des voies aussi bien portées que franchies. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 303 | Plus-value pour accès difficile Cette plus-value s’applique aux prix 301 et 302 dans le cas des accès difficile où l’accès à une pelle 25t de plain-pied ou en rétro n’est pas envisageable avec la nécessité d’employer du matériel type pelle araignée ou le grutage des matériaux démolis. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 304 | Sciage de béton et béton armé Ces prix rémunèrent au mètre, le sciage rectiligne de béton ou de béton armé. Ils comprennent notamment : - la fourniture de l’outil de sciage en état de marche et convenablement entretenu ; - la fourniture de la source d’énergie nécessaire au bon fonctionnement de l’outil ; - les fluides de sciage ; - la mise en place de l’outil de sciage sur le point de sondage défini par le maître d’œuvre ; - les sujétions d’accès, de mise en place et de maintien de l’outil de forage quelle que soit la localisation et l’épaisseur du sciage ; - la réalisation du sciage. LE MÈTRE : |  |
| 400 | TERRASSEMENTS |  |
| 401 | Déblaiement de matériaux meubles avec mise en dépôt définitif Ce prix rémunère au mètre cube mesuré sur plan, le terrassement des déblais en terrain meuble avec mise en dépôt définitif, ainsi que les reprises éventuelles. Il comprend également le profilage des terrassements et le réglage du fond de la fouille et leur protection contre les eaux de surface. Ils ne comprennent pas l’épuisement des eaux. Les volumes pris en compte pour la rémunération sont calculés conformément aux plans fournis par le titulaire après accord préalable du maître d’œuvre. Ces prix rémunèrent également : - le chargement, le transport et la mise en dépôts définitifs ; - les sur-profondeurs de terrassement pour purge éventuelle ; - le compactage du fond de fouille en vue d’atteindre les objectifs de portance nécessaire à la destination des terrassements. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 402 | Déblaiement de matériaux meubles avec stockage provisoire pour réemploi Ce prix rémunère au mètre cube, le terrassement des déblais en terrain meuble tel que défini au prix 401, mais stocké provisoirement sur site pour un réemploi ultérieur. En particulier, il rémunère : - Le stockage sur site dans une zone validée par le maître d’œuvre ; - Toutes sujétions associées au maintien de leur qualité (protection contre les intempéries notamment) ; - Les opérations de terrassements nécessaires à la valorisation de ces matériaux ; - La remise en état de la zone de stockage à l’issue des travaux. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 403 | Plus-value aux prix n°401 et 402 pour terrassement à la pelle araignée Ce prix rémunère, au mètre cube, le terrassement des déblais en terrain meuble tel que défini au prix 401, mais dont les conditions locales et d’accès imposent le recours à une pelle araignée. Ce prix n’est applicable uniquement si les terrassements ne peuvent pas être effectués au moyen d’engins classiques pour des raisons d’accès, de sécurité ou de toutes autres mobiles validés par le maître d’œuvre. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 404 | Terrassements manuels Ce prix rémunère, au mètre cube, le terrassement des déblais en terrain meuble tel que défini aux prix 401 et 402, mais dont les conditions imposent le recours à des moyens manuels (pied d’ouvrage, réseaux…). Ce prix n’est applicable uniquement si les terrassements ne peuvent pas être effectués au moyen d’engins classiques pour des raisons d’accès, de sécurité ou de tout autre mobile validé par le maître d’œuvre. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 405a | Déblai de matériaux rocheux avec mise en dépôts définitifs Ce prix rémunère au mètre cube mesuré sur plan, le terrassement à l’aide de pelles puissantes et l’emploi du BRH pour les déblais en terrain rocheux avec mise en dépôt définitif, ainsi que les reprises éventuelles. Il comprend également le profilage des terrassements et le réglage du fond de la fouille et leur protection contre les eaux de surface. Ils ne comprennent pas l’épuisement des eaux. Les volumes pris en compte pour la rémunération sont calculés conformément aux plans fournis par le titulaire après accord préalable du maître d’œuvre. Ces prix rémunèrent également : - L’emploi de pelles puissantes et du BRH ; - le chargement, le transport et la mise en dépôts définitifs ; - les sur-profondeurs de terrassement pour purge éventuelle. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 405b | Plus-value au prix n°405a pour terrassement à la pelle araignée Ce prix rémunère, au mètre cube, le terrassement des déblais en terrain meuble tel que défini au prix 405a, mais dont les conditions locales et d’accès imposent le recours à une pelle araignée. Ce prix n’est applicable uniquement si les terrassements ne peuvent pas être effectués au moyen d’engins classiques pour des raisons d’accès, de sécurité ou de toutes autres mobiles validés par le maître d’œuvre. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 405c | Plus-value pour utilisation d’explosif Ce prix rémunère au mètre cube, mesuré dans les mêmes conditions que le prix 405a, la plus-value au prix 405a pour l’utilisation d’explosifs de terrain rocheux. Ce prix comprend notamment : - l’élaboration des plans de tir ; - les démarches administratives liées à l’acquisition et au transport d’explosifs ; - la fourniture à pied d’œuvre de tous les matériels nécessaires à la réalisation des forages et à la mise à feu des explosifs ; - la fourniture des explosifs, l’exécution des forages et du micro-minage ; - les dispositifs de protection éventuels vis-à-vis des projections dues aux explosions. LE MÈTRE CUBE : |  |
| ‍405-d | Plus-value pour utilisation explosif par équipe de cordistes Ce prix n’est applicable en plus-value au prix 405c uniquement si la mise en place d’échafaudage ou de nacelle négative n’est pas envisageable du fait des accès et de la place disponible ou pour des raisons de sécurité ou de toutes autres mobiles validés par le maître d’œuvre. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 406a | Fouilles en tranchée de 0 à 1,5 m de profondeur y compris blindage Ce prix rémunère au mètre linéaire, l’exécution des terrassements en tranchées, pour la pose de canalisations ou la réalisation de tranchées drainantes, jusqu’à une largeur de 1 m et conformément aux prescriptions du chapitre V du fascicule 70 du CCTG. Il comprend notamment : - le piquetage des fouilles, les sondages éventuels pour la recherche de canalisations existantes à croiser ou à longer, - la fouille en tranchée en terrains de toutes natures, le dressage de la fouille, l’enlèvement des déblais effectués ou non dans l’embarras des étaiements ou blindages éventuels, - les épuisements de toutes natures, y compris pompages ou dérivations temporaires des écoulements permanents, - les dispositifs pour assurer la circulation et accès aux propriétés riveraines, - les dispositifs d’étaiement et de blindage des fouilles, - la reprise des matériaux non réutilisables ou excédentaires, leur chargement et évacuation à la décharge et leur mise en dépôt définitif, - les dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux canalisations ou conduites de toutes sortes rencontrées pendant l’exécution des travaux. LE MÈTRE LINÉAIRE : |  |
| 406b | Plus-value pour sur-profondeur de tranchée par profondeur de 0,50 m Ce prix rémunère - au mètre linéaire, - par tranche de 0,50 m de profondeur de tranchée au-delà de 1,50 m L’exécution des terrassements en tranchées telles que définies au prix 406a y compris blindage et étaiement des fouilles. LE MÈTRE LINÉAIRE (par tranche de 50 cm au-delà de 1,50 m) : |  |
| 407 | Remblai avec matériaux du site Ce prix rémunère, au mètre cube, la réalisation des remblais à partir du réemploi d’une partie des déblais conformément au CCTP. Les matériaux auront été mis en dépôt provisoirement et protégés des intempéries. Les limites des volumes de remblais à réaliser sont celles définies sur les plans d’exécution et/ou définies contradictoirement avec le maître d’œuvre avant terrassement. Ce prix comprend notamment : - Les matériels, fournitures et personnels quelle que soit la méthode employée de mise en œuvre depuis l’amont des ouvrages ; - L’extraction des matériaux quelle que soit leur nature ; - Toutes dispositions pour limiter les dégâts occasionnés à la chaussée et aux ouvrages existants ; - Les reprises et mises en dépôt provisoire ; - Toutes autres sujétions. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 408 | Sable pour lit de pose de réseau en tranchée Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre de sable 0/6 d’apport pour l’enrobage des conduite et réseaux Les limites des volumes de remblais à réaliser sont celles définies sur les plans d’exécution et/ou définies contradictoirement avec le maître d’œuvre avant terrassement. Ce prix comprend notamment : - la fourniture de matériaux granulaires sableux 0/6 et le transport à pied d’œuvre des matériaux, - toute sujétion pour travaux en faible largeur ou en tranchée, - la mise en stock et la reprise éventuelle, - les sujétions de phasage notamment en raison des contraintes du site, - le réglage du fond de tranchée Ce prix s’applique au mètre cube théorique de matériaux mis en œuvre en couche de forme. Le volume à prendre en compte résultera de l'application de documents et plans d’exécution. La hauteur est définie par le diamètre nominal de la canalisation augmenté de 0.20 m pour l'enrobage supérieur et inférieur. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 409 | Remblai avec matériaux d’apport GNT 0/31.5 Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre de matériaux granulaires d’apport pour réglage de la couche de forme. Ce prix comprend notamment : - la fourniture de matériaux granulaires (GNT 0/31,5) et le transport à pied d’œuvre des matériaux, - le tri, l’écrêtement et le criblage éventuel, le régalage quels que soient le profil, l'arrosage éventuel et le compactage et quel que soit le nombre de couches selon les règles du GTR, - toute sujétion pour travaux en faible largeur (raccordements, tranchées, accotement…), - la mise en stock et la reprise éventuelle, - les sujétions de phasage notamment en raison des contraintes de circulation. Ce prix s’applique au mètre cube théorique de matériaux mis en œuvre en couche de forme. Le volume à prendre en compte résultera de l’application de documents et plans d’exécution. Le mètre cube : |  |
| 410 | Remblai avec matériaux d’apport GNT 0/63 ou 0/80 Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre de matériaux granulaires d’apport pour réglage de la couche de forme. Ce prix comprend notamment : - la fourniture de matériaux granulaires (GNT 0/63 ou 0/80) et le transport à pied d’œuvre des matériaux, - le tri, l’écrêtement et le criblage éventuel, le régalage quels que soient le profil, l'arrosage éventuel et le compactage et quel que soit le nombre de couches selon les règles du GTR, - toute sujétion pour travaux en faible largeur (raccordements, tranchées, accotement…), - la mise en stock et la reprise éventuelle, - les sujétions de phasage notamment en raison des contraintes de circulation. Ce prix s'applique au mètre cube théorique de matériaux mis en œuvre. Le volume à prendre en compte résultera de l'application de documents et plans d’exécution. Le mètre cube : |  |
| 411 | Remblai avec matériaux d’apport GNT 40/80 Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre de matériaux granulaires d’apport pour réglage de la couche de forme ou remblais techniques. Ce prix comprend notamment : - la fourniture de matériaux granulaires (40/80) exempt de fine et le transport à pied d’œuvre des matériaux, - le tri, l’écrêtement et le criblage éventuel, le régalage quels que soient le profil, l'arrosage éventuel et le compactage et quel que soit le nombre de couches selon les règles du GTR, - toute sujétion pour travaux en faible largeur (raccordements, tranchées, accotement…), - la mise en stock et la reprise éventuelle, - les sujétions de phasage notamment en raison des contraintes de circulation. Ce prix s’applique au mètre cube théorique de matériaux mis en œuvre. Le volume à prendre en compte résultera de l’application de documents et plans d’exécution. Le mètre cube : |  |
| 412 | Remblai avec matériaux d’apport GNT 0/150 Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre de matériaux granulaires d’apport pour remblais techniques. Ce prix comprend notamment : - la fourniture de matériaux granulaires (0/150) exempt de fine et le transport à pied d’œuvre des matériaux, - le tri, l’écrêtement et le criblage éventuel, le régalage quels que soient le profil, l'arrosage éventuel et le compactage et quel que soit le nombre de couches selon les règles du GTR, - toute sujétion pour travaux en faible largeur (raccordements, tranchées, accotement…), - la mise en stock et la reprise éventuelle, - les sujétions de phasage notamment en raison des contraintes de circulation. Ce prix s’applique au mètre cube théorique de matériaux mis en œuvre. Le volume à prendre en compte résultera de l’application de documents et plans d’exécution. Le mètre cube : |  |
| 413 | Remblai avec matériaux d’apport brut d'abattage 100-300 Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre de matériaux d’apport pour cloutage de fond de forme. Ce prix comprend notamment : - la fourniture de matériaux granulaires type concassé et brut de carrière (100/300) exempt de fine et de matière organique et le transport à pied d’œuvre des matériaux, - le compactage par cylindrage et quel que soit le nombre de couches, - toute sujétion pour travaux sur arase AR0, - la mise en stock et la reprise éventuelle, - les sujétions de phasage notamment en raison des contraintes de circulation ou de traficabilité du fond de forme. Ce prix s'applique au mètre cube théorique de matériaux mis en œuvre. Le volume à prendre en compte résultera de l'application de documents et plans d’exécution. Le mètre cube : |  |
| 414 | Fourniture et mise en œuvre de terre végétale Ce prix rémunère, au mètre carré, les revêtements en terre végétale, sur une épaisseur minimum de 20 cm. Ce prix comprend notamment : - le transport, l’épierrage, l’humidification avant épandage et la mise en place, - le réglage des surfaces ainsi revêtues et leur compactage léger. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 415 | Fourniture et mise en œuvre de remblai allégé type MISAPOR ou équivalent Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre d’un remblai technique allégé drainant et frottant, conforme au CCTP de Misapor ou équivalent. Le volume à prendre en compte sera le volume déterminé sur les plans d’exécution. Ce prix comprend notamment : - La fourniture à pied d’œuvre de remblai allégé conforme au CCTP ; - Les éventuelles mises en dépôt provisoire et les reprises ; - Le volume de foisonnement ; - Le déchargement, le régalage et le compactage de ces matériaux ; - Mise en œuvre, conforme au CCTP et aux prescriptions du fournisseur, - L’adaptation en compactage en passe de hauteur maximale 60 à 80 cm - Et toutes autres sujétions. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 416 | Plus-value sur les prix 407 à 415 pour mise en œuvre à la pelle araignée Ce prix rémunère, au mètre cube, la mise à disposition d’une pelle araignée avec chauffeur pour la réalisation des terrassements des remblais pour les prix 407 à 415, mais dont les conditions locales et d’accès imposent le recours à une pelle araignée. Ce prix n’est applicable uniquement si les terrassements ne peuvent pas être effectués au moyen d’engins classiques pour des raisons d’accès, de sécurité ou de toutes autres mobiles validés par le maître d’œuvre. Le mètre cube : |  |
| 417 | Ensemencement Ce prix rémunère au mètre carré mesuré sur place, la préparation du sol et son engazonnement. Ce prix comprend : - la préparation du sol y compris désherbage des surfaces, - le nivellement, - la fourniture des graines, un mélange de type rustique soumis à validation, - l’ensemencement des surfaces, - le roulage, l’arrosage, et/ou l’hydromulching - la garantie de reprise - les sujétions liées à la présence de circulation LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 418 | Membrane d’étanchéité sur remblai Ces prix rémunèrent au mètre carré, de surface définie dans les études d’exécution et mesurée sur les plans d’exécution, la fourniture et la mise en œuvre d’une membrane étanche en vue de l’imperméabilisation d’un remblai ou d’une tranchée drainante. Les surfaces de recouvrement sont comprises dans le prix. Le prix comprend la mise en œuvre sans altération de la membrane et avec une mise en tension suffisante pour garantir la planéité de la membrane. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 419 | Géotextile anti poinçonnant Ce prix rémunère, au mètre carré, les fournitures et mise en œuvre géotextile anti-poinçonnement, conforme au CCTP. La surface à prendre en compte sera la surface déterminée sur les plans d’exécution. Les surfaces de recouvrement sont comprises dans le prix. Ce prix comprend notamment : - La fourniture et la mise en œuvre du géotextile ; - La fourniture et la pose de tous les éléments de fixation (fixation, accessoire de pose…). LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 420 | Géotextile filtre anti contaminant Ce prix rémunère, au mètre carré, les fournitures et mise en œuvre géotextile de filtration (classe 6 en termes de porométrie), conforme au CCTP, pour la couverture des talus et du fond de fouille. La surface à prendre en compte sera la surface déterminée sur les plans d’exécution. Les surfaces de recouvrement sont comprises dans le prix. Ce prix comprend notamment : - La fourniture et la mise en œuvre du géotextile ; - La fourniture et la pose de tous les éléments de fixation (fixation, accessoire de pose…). LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 421 | Nappe de renforcement ou géogrille de renforcement Ce prix rémunère, au mètre carré, les fournitures et mise en œuvre de nappe de renforcement, conforme au CCTP, pour la réalisation des remblais renforcés. La surface à prendre en compte sera la surface déterminée sur les plans d’exécution. Les surfaces de recouvrement sont comprises dans le prix. Ce prix comprend notamment : - Mise en œuvre, conforme au CCTP, des bandes de géotextile de renforcement y compris recouvrement des lés et superposition de bandes si nécessaire et fixations - L’adaptation en compactage en passe de hauteur maximale 60 à 80 cm et mise en œuvre des géotextiles et compactage soigné - Les mises en attente des bandes à chaque passe et leur protection LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 422 | Géotextile tridimensionnel pour maintien des terres Ce prix rémunère au mètre carré, de surface définie dans les études d’exécution et mesurée sur les plans d’exécution, la fourniture et la mise en œuvre d’un géotextile tridimensionnel pour éviter le glissement des terres sur une membrane d’étanchéité ou sur un talus. Il comprend la préparation du support qui s’impose, et notamment son profilage et compactage. Les surfaces de recouvrement sont comprises dans le prix. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 423 | Grillage anti-fouisseur Ce prix rémunère au mètre carré, de surface définie dans les études d’exécution et mesurée sur les plans d’exécution, la fourniture et la mise en œuvre d’un grillage anti-fouisseur (qui sera recouvert de terre végétale ou de remblais rémunéré dans un autre prix) pour éviter le creusement de galerie par les animaux. Il comprend : – la préparation du support qui s’impose, et notamment son profilage et compactage, – la fourniture du matériel de type grillage simple torsion à mailles hexagonales, – la réalisation de la tranchée d’ancrage en pied et son comblement, – le montage du dispositif, sa mise en œuvre sur les talus y compris les dispositions de fixation définies dans les études d’exécution de l’entreprise, – les ligatures ou attaches des éventuels lés les uns aux autres, Le prix de ce poste s’applique au mètre carré, les quantités à prendre en compte résultent de l’application des plans et coupes d’exécution et ne prennent pas en compte les recouvrements ni les dispositions d’ancrage autres que celles prévues dans le dossier de plans. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 424 | Plus-value sur les prix 417 à 423 pour mise en œuvre à la pelle araignée Ce prix rémunère, au mètre carré, la mise à disposition d’une pelle araignée avec chauffeur pour la mise en œuvre des matériaux pour les prix 417 à 423, mais dont les conditions locales et d’accès imposent le recours à une pelle araignée. Ce prix n’est applicable uniquement si les matériaux ne peuvent pas être mis en place au moyen d’engins classiques pour des raisons d’accès, de sécurité ou de toutes autres mobiles validés par le maître d’œuvre. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 425 | Campagne d’essais à la plaque Ce prix rémunère, à la journée d’intervention, la réalisation d’une campagne d’essais à la plaque au niveau de l’arase de remblais techniques. Ce prix comprend notamment : - la réalisation sur site d’essais de plaque conformément aux données du CCTP (à minima 4 essais – maximum 12 essais / campagne) - la fourniture du compte-rendu des essais, - toutes sujétions et accessoires utiles (Fourniture et mise à disposition du camion chargé…). LA JOURNÉE : |  |
| 500 | DRAINAGE – ASSAINISSEMENT |  |
| 501 | Forage et mise en œuvre de barbacanes crépinées Le prix rémunère à l’unité, la fourniture et la mise en œuvre de barbacanes de 63 mm de diamètre et jusqu’à une longueur de 1,00 m. Il comprend notamment : - la fourniture et la mise en œuvre d’un tuyau drainant de 63 mm de diamètre et de 1,00 m de longueur ; - les sujétions utiles de fixation et de protection pendant les phases de projection ; - le forage si nécessaire pour la mise en œuvre de la barbacane (destructif ou carotté); - les sujétions liées au travail en paroi ou sur forte pente ; - toutes les sujétions liées à la protection de l’environnement. L’UNITÉ : |  |
| 502a | Drains subhorizontaux de Ø ≥ 63 mm Ce prix rémunère mètre, la fourniture, le forage et la mise en place de drains subhorizontaux de soixante-trois (63) millimètres de diamètre. Il comprend notamment : - le forage de quatre-vingt-dix (90) millimètres de diamètre du drain subhorizontal quelle que soit la longueur, y compris la fourniture et la pose éventuelles d’un tubage provisoire ; - la fourniture et la mise en œuvre de tubes crépinés de soixante-trois (63) millimètres de diamètre et quelle que soit la longueur ; - la fourniture et mise en œuvre de chaussette ou gaine ; - le prolongement de l’exutoire jusqu’à une distance minimale de 40 cm du parement fini de la paroi clouée ; - les sujétions liées au travail en paroi ou sur forte pente, notamment l’utilisation de câbles, de cordes et de harnais ; - toutes les sujétions liées à la protection de l’environnement. LE MÈTRE LINÉAIRE : |  |
| 502b | Plus-value sur le prix 502a pour mise en œuvre à la pelle araignée Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la mise à disposition d’une pelle araignée avec chauffeur pour la mise en œuvre des drains pour le prix 502a, mais dont les conditions locales et d’accès imposent le recours à une pelle araignée. Ce prix n’est applicable uniquement si les drains ne peuvent pas être mis en place au moyen d’engins classiques pour des raisons d’accès, de sécurité ou de toutes autres mobiles validés par le maître d’œuvre. LE MÈTRE LINÉAIRE : |  |
| 502c | Plus-value au prix 502a pour mise en œuvre en technique acrobatique Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la mise à disposition d’une foreuse en technique acrobatique pour la mise en œuvre des drains pour le prix 502a, mais dont les conditions locales et d’accès imposent le recours à une foreuse type blaireau. Ce prix n’est applicable uniquement si les drains ne peuvent pas être mis en place au moyen d’engins classiques pour des raisons d’accès, de sécurité ou de toutes autres mobiles validés par le maître d’œuvre. LE MÈTRE LINÉAIRE : |  |
| 503 | Nappe drainante type Enkadrain Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre d’un complexe drainant de type Enkadrain ou similaire. Il comprend notamment : - la fourniture et la mise en œuvre des bandes de complexe drainant ; - le recouvrement et la jonction avec le drain de pied ou de fond de fouille ; - les sujétions utiles de fixation à la paroi ou au talus avant gunitage ; - les sujétions liées au travail en paroi ou sur forte pente ; - toutes les sujétions liées à la protection de l’environnement. LE MÈTRE CARRE : |  |
| 504 | Drain routier Ø 100 à 200 mm Ce prix rémunère au mètre la fourniture et la mise en œuvre d’un drain de fond de fouille à l’arrière de la paroi clouée. Ce prix comprend notamment : - La fourniture et la mise en œuvre d’un tuyau drainant crépiné PEHD Ø 100 à 200 mm conforme aux données du CCTP ; - Le filtre géotextile et l’enrobage du drain en matériaux type sable ou gravillonnage ; - La mise en place d’une réservation à travers le parement pour l’exutoire ; - La fourniture de tout le matériel nécessaire aux raccordements, pièces d’étanchéité… ; - La prolongation du drain dans le talus aval ; - L’aménagement de l’exutoire via un prolongement sur une longueur de 1 m minimum dans le talus ; - Toutes les sujétions utiles. Ce prix comprend toutes les dispositions d’étanchéité des dispositifs. Le mètre linéaire : |  |
| 505 | Drain routier Ø >200 à 400 mm Ce prix rémunère au mètre la fourniture et la mise en œuvre d’un drain de fond de fouille à l’arrière de la paroi clouée. Ce prix comprend notamment : - La fourniture et la mise en œuvre d’un tuyau drainant crépiné PEHD Ø >200 à 400 mm conforme aux données du CCTP ; - Le filtre géotextile et l’enrobage du drain en matériaux type sable ou gravillonnage ; - La mise en place d’une réservation à travers le parement pour l’exutoire ; - La fourniture de tout le matériel nécessaire aux raccordements, pièces d’étanchéité… ; - La prolongation du drain dans le talus aval ; - L’aménagement de l’exutoire via un prolongement sur une longueur de 1 m minimum dans le talus ; - Toutes les sujétions utiles. Ce prix comprend toutes les dispositions d’étanchéité des dispositifs. Le mètre linéaire : |  |
| 506 | Aménagement de tête d’exutoire de drain horizontal Ce prix rémunère à l’unité, l’aménagement de tête d’exutoire de drain horizontal quel que soit le diamètre. Il comprend notamment : - l’amenée et le repliement de tous les matériels de levage et de manutention ; - la fourniture et la mise en place du tuyau d’évacuation à travers le béton projeté ; - la fourniture et la mise en place du Té de raccordement sur le drain horizontal ; - la fourniture et mise en place des dispositions d’étanchéité ; - les fournitures et l’aménagement d’une gargouille pour rejet ; - les sujétions de travail en paroi ou sur forte pente ; L’UNITÉ : |  |
| 507 | Aménagement d’une descente d'eau Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réalisation d'une descente d’eau aménagée. Il pourra s’agir d’éléments préfabriqués type caniveau de descente d’eau de largeur 50 cm ou la mise en œuvre d’un pavage en empierrements maçonnés. Il comprend notamment : - les fouilles et remblaiement de fouilles, le réglage du fond de fouille et la stabilité provisoire de ces fouilles ; - la fourniture et la mise en œuvre du béton, les coffrages ou modelages éventuels, la forme de pente ; - la fourniture et mise en œuvre du liaisonnement avec le terrain dans les zones en pentes, - toutes les sujétions d’accès et d’exécution pour assurer la récupération des eaux. Le mètre linéaire : |  |
| 508 | Mise en œuvre de canalisations Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose de canalisations, en tranchée ou fond de fouille. Il comprend notamment : - le transport, le déchargement et la reprise des canalisations sur le chantier, - la confection du lit de pose et de l’enrobage, y compris la fourniture éventuelle du sable, - toutes sujétions de pose relatives aux canalisations, câbles et ouvrages rencontrés, - toutes les sujétions de coupes et de raccordement étanche aux ouvrages et regards, - les essais d’étanchéité. Il ne comprend pas la réalisation de la fouille et toutes sujétions associées (objets des prix de la liste 400). |  |
| 508a | Canalisation béton diamètre 200 mm série 135 A LE MÈTRE LINÉAIRE : |  |
| 508b | Canalisation béton diamètre 400 mm série 135 A LE MÈTRE LINÉAIRE : |  |
| 508c | Canalisation béton diamètre 600 mm série 135 A LE MÈTRE LINÉAIRE : |  |
| 508d | Canalisation PEHD diamètre 200 mm LE MÈTRE LINÉAIRE : |  |
| 508e | Canalisation PEHD diamètre 400 mm LE MÈTRE LINÉAIRE : |  |
| 509 | Regard tampon Ø 1 000 mm sur collecteur Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et mise en place de regards préfabriqués ou coulés en place. Ce prix comprend notamment : - les fouilles, à toute profondeur, l'évacuation des déblais en dépôt définitif, y compris l'aménagement des dépôts, le régalage sur place suivant avis du maître d’œuvre, pour toute nature de matériaux rencontrés, y compris l’utilisation éventuelle du brise-roche ; - le blindage, les sujétions imposées par la protection et l'étalement des fouilles - les épuisements éventuels, y compris toutes les sujétions de pompage et d'évacuation des eaux…; - le compactage du fond de pose et l’épierrage ; - la fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre de tous les matériaux constitutifs des regards (cunettes, éléments de cheminée, joints étanches, etc.) - la réalisation du béton de propreté ; - la réalisation de la cunette ; - la pose des éléments de la cheminée ; - le rejointoiement des éléments de la cheminée ; - la fourniture et la pose soit d’échelons de descente, soit d’une échelle - les raccordements aux traversées, fossés, cunettes et caniveaux ; - le remblaiement de la fouille autour du regard, y compris le compactage en grave 0/31,5 ; - un dispositif de couverture provisoire des cheminées ; - la fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre des éléments suivants : cônes de réduction (centrés ou excentrés), dalles réductrices, couronne, tampon ou grille, mortier ; - le rejointoiement des éléments et le scellement de la couronne, - la mise à niveau des tampons et grilles, - le remblaiement complémentaire jusqu’au niveau définitif, y compris le compactage. Il s’applique quel que soit le nombre d’entrées frontales ou latérales à réaliser et jusqu’à une profondeur de 3,00 m à partir du niveau fini. L’UNITÉ : |  |
| 510 | Mise à niveau d’un regard Ce prix rémunère à l'unité la remise à niveau d’un regard déjà en place. Ce prix comprend notamment : - les fouilles, à toute profondeur, l'évacuation des déblais en dépôt définitif, y compris l'aménagement des dépôts, le régalage sur place suivant avis du maître d’œuvre, pour toute nature de matériaux rencontrés, y compris l'utilisation éventuelle du brise-roche ; - le blindage, les sujétions imposées par la protection et l’étalement des fouilles - les épuisements éventuels, y compris toutes les sujétions de pompage et d'évacuation des eaux…; - le compactage du fond de pose et l'épierrage ; - la mise à niveau des tampons et grilles, - le remblaiement complémentaire jusqu’au niveau définitif, y compris le compactage. Il s’applique quel que soit le nombre d’entrées frontales ou latérales à réaliser et jusqu’à une profondeur de 3,00 m à partir du niveau fini, et quel que soit la hauteur de mise à niveau (<50 cm). L’UNITÉ : |  |
| 511 | Tête d’aqueduc Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et mise en place d’une tête d’aqueduc préfabriquée de diamètre maximal 400 mm. Ce prix comprend notamment : - les fouilles, à toute profondeur, l’évacuation des déblais en dépôt définitif, y compris l'aménagement des dépôts, le régalage sur place suivant avis du maître d’œuvre, pour toute nature de matériaux rencontrés, y compris l’utilisation éventuelle du brise-roche ; - le blindage, les sujétions imposées par la protection et l'étalement des fouilles - les épuisements éventuels, y compris toutes les sujétions de pompage et d'évacuation des eaux…; - le compactage du fond de pose et l'épierrage ; - la fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre de tous les matériaux constitutifs de l’aqueduc (joints étanches, pièces de raccordement, etc.) - la réalisation du béton de propreté ; - la pose des éléments ; - le rejointoiement, raccordement aux conduites et mise en place des éléments d’étanchéité ; - le remblaiement de la fouille autour du regard, y compris le compactage en grave 0/31,5 ; - le remblaiement complémentaire jusqu’au niveau définitif, y compris le compactage. L’UNITÉ : |  |
| 512 | Inspection d’une canalisation EP Ce prix rémunère à la demi-journée sur un même site : - la préparation du travail, le déplacement à pied d'œuvre et le retour au dépôt de l'entreprise, d'une équipe qualifiée et habilitée aux conditions de chantier, d'autres personnels selon les besoins du chantier, le chargement et l'amenée du matériel et des outils nécessaires à la réalisation des inspections, y compris l'outillage et le matériel spécifique ce quel que soit les conditions de d'inspection. Il comprend en outre les déplacements sur le domaine public nécessaire à la bonne réalisation du chantier et toutes autres sujétions. - l'inspection par caméra vidéo couleur à tête rotative d'un collecteur type EP (collecteur, traversée…) (hors curage) quel que soit la méthode employée. - la fourniture du rapport d'inspection informatisé et papier avec interprétations et commentaires plus un rendu sous format numérique, toutes sujétions de matériels et de main d'oeuvre. LA ½ JOURNEE : |  |
| 513 | Hydrocurage d’un réseau EP Ce prix rémunère à la ½ journée : - la préparation du travail, le déplacement à pied d'œuvre et le retour au dépôt de l'entreprise, d'une équipe qualifiée et habilitée aux conditions de chantier, d'autres personnels selon les besoins du chantier, le chargement et l'amenée du matériel et des outils nécessaires à la réalisation du chantier, y compris l'outillage et le matériel spécifique - Il comprend en outre les déplacements entre chaque canalisation à inspecter et à curer et ceux nécessaires à la bonne réalisation du chantier et toutes autres sujétions. - la prestation de curage des canalisations bouchées (EP) quel que soit le linéaire, le déplacement des matériels, les opérations de curage avec camion hydrocureur d'une puissance mini d'aspiration de 1300m3/h et équipé d'un lavage haute pression 180 bars, la récolte des éffluents et blocs solides, leur évacuation, leur traitement et leur élimination en centre de traitement régulièrement autorisé des produits issus du curage, toutes sujétions de matériels, main d'oeuvre, taxes et redevances diverses. Ce prix s'applique à la ½ journée d’intervention sur un même site ou plusieurs sites dont la distance de parcours n’excède pas 5 km. LA ½ JOURNEE : |  |
| 600 | GABIONS – MASSIFS EN SOL RENFORCÉ – ENROCHEMENTS – PROTECTION DE TALUS – MURS BA |  |
| 601 | Fourniture et mise en œuvre de gabions pour mur poids Ce prix rémunère au mètre cube, défini dans les études d’exécution et mesuré sur les plans d’exécution, la fourniture et la pose de gabions pour constitution de murs de soutènement ou de protection de talus. Il comprend notamment : - la fourniture, le transport et le dépliage des cages en treillis électrosoudés ou grillage double torsion ; - la protection anticorrosion des cages d’armatures telle que définie au CCTP ; - leur raidissement ; - le ligaturage des cages élémentaires entre elles ; - la fourniture des matériaux de remplissage des cages conforme aux normes et aux prescriptions du fournisseur ; - leur mise en œuvre agencée dans les cages. Il ne comprend pas : - les sujétions liées à l’assise des gabions ; - les sujétions de déblai préalables, de géotextile, et de remblais finaux à l’arrière des gabions quand il s’agit de la constitution d’un soutènement. Le volume rémunéré est la somme des volumes de chaque gabion. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 602a | Parement type gabion pour massif en remblai renforcé Ce prix rémunère au mètre carré de parement, défini dans les études d’exécution et mesuré sur les plans d’exécution, la fourniture et la pose des parements d’aspect minéral des massifs en remblai renforcé : - la fourniture de tous les éléments constitutifs des parements (cages, remplissages, ligatures, éléments de liaisonnement…) ; - le transport, le stockage, les manutentions sur le chantier ; - l’étaiement provisoire, toutes les manœuvres nécessaires au montage ainsi que tous les frais d’études et de brevet ; - toutes les sujétions liées à la présence et l’exploitabilité des témoins de durabilité, - toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre des éventuelles semelles de réglage en béton situées en partie basse des parements ; - la réalisation du contrôle externe tel que défini au sous-article « Contrôle externe ». La surface de parement rémunérée sera conventionnellement prise égale au produit de la longueur du massif par la hauteur du parement, la hauteur des éventuelles semelles de réglage n’étant pas prises en compte dans cette hauteur. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 602b | Parement incliné minéral pour massif en remblai renforcé Ce prix rémunère au mètre carré de parement (surface déployée), défini dans les études d’exécution et mesuré sur les plans d’exécution, la fourniture et la pose des parements inclinés et d’aspect minéral des massifs en remblai renforcé : - la fourniture de tous les éléments constitutifs des parements (cages, remplissages, ligatures, éléments de liaisonnement…) ; - le transport, le stockage, les manutentions sur le chantier ; - l’étaiement provisoire, toutes les manœuvres nécessaires au montage ainsi que tous les frais d’études et de brevet ; - toutes les sujétions liées à la présence et l’exploitabilité des témoins de durabilité, - toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre des éventuelles semelles de réglage en béton situées en partie basse des parements ; - la réalisation du contrôle externe tel que défini au sous-article « Contrôle externe ». La surface de parement rémunérée sera conventionnellement prise égale au produit de la longueur du massif par la hauteur déployée du parement, la hauteur des éventuelles semelles de réglage n’étant pas prises en compte dans cette hauteur. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 602c | Parement végétalisé, géogrille, terre végétale et ensemencement Ce prix rémunère au mètre carré de parement (surface déployée), défini dans les études d’exécution et mesuré sur les plans d’exécution, la fourniture et la pose des parements inclinés et végétalisé des massifs en remblai renforcé : La surface à prendre en compte sera la surface déterminée sur les plans d’exécution. Ce prix comprend notamment : - La fourniture et la mise en œuvre d’un parement flexible ou semi-flexible végétalisé, comprenant la liaison avec le remblai renforcé et les bandes de renforcement du remblai renforcé, les matériaux d’armatures permettant le maintien des matériaux) – Dispositif de type Terramesh Vert ou équivalent - Fourniture et mise en œuvre de la terre végétale et phasage associé permettant de garantir la bonne liaison des nappes de géotextiles au parement - Choix des graines adapté et de la saison de projection et l’hydroseeding associée - Toutes autres sujétions La surface de parement rémunérée sera conventionnellement prise égale au produit de la longueur du massif par la hauteur déployée du parement, la hauteur des éventuelles semelles de réglage n’étant pas prises en compte dans cette hauteur. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 603 | Enrochements Ce prix rémunère à la tonne mise en place, défini dans les études d’exécution, mesuré sur les plans d’exécution et confirmé par les Bons de Livraison à fournir, l’approvisionnement et la mise en œuvre d’enrochements en blocs provenant de roches dures non gélives. Il comprend notamment la préparation et le réglage des assises, le serrage soigné bloc par bloc. Le poids pris en compte se rapporte uniquement aux enrochements mis en œuvre. |  |
| 603a | Fourniture et mise en œuvre d'enrochements 50 à 500 Kg LA TONNE : |  |
| 603b | Fourniture et mise en œuvre d'enrochements 500 à 1 500 Kg LA TONNE : |  |
| 603c | Fourniture et mise en œuvre d’enrochements > 1 500 Kg LA TONNE : |  |
| 604 | Béton C30/37 pour enrochements bétonnés Ce prix rémunère au mètre cube de béton mis en œuvre, défini dans les études d’exécution et mesuré sur les plans d’exécution et justifié par les bons de livraison, l’approvisionnement et la mise en œuvre d’un béton C30/37 (classe d’exposition à définir à chaque bon de commande) pour le liaisonnement d’enrochements. Il comprend notamment la préparation et le réglage des assises, la fourniture du béton et sa mise en œuvre suivant un mode interdisant la présence de vides entre blocs, ainsi que le réglage et le lissage du béton en surface. Le volume pris en compte se rapporte uniquement à la quantité de béton mis en œuvre. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 605 | Fourniture et mise en œuvre de blocs béton empilables Ce prix rémunère au mètre cube mis en place, défini dans les études d’exécution, mesuré sur les plans d’exécution et confirmé par les Bons de Livraison, l’approvisionnement et la mise en place de blocs béton empilables type bloc Titan ou équivalent. Il comprend notamment la préparation et le réglage des assises, le serrage soigné bloc par bloc. Le poids volume pris en compte se rapporte uniquement aux blocs mis en œuvre. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 606 | Grillage Haute Limite Élastique Ce prix rémunère au mètre carré mesuré sur plan d’exécution la fourniture et la mise en œuvre d’un grillage à haute limite élastique de type Tecco ® ou similaire conforme au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture et acheminement à pied d’œuvre du grillage HLE incluant agrafes et cavaliers et accastillages galvanisés ; - la mise en œuvre et fixation aux ancrages ; - la mise en œuvre du grillage HLE ; - toutes les dispositions de plaquage du procédé au sol, y compris fourniture et pose des câbles de plaquage triangulés accastillages galvanisés ; - toutes les dispositions de liaisonnement des rouleaux entre eux ; - toutes autres sujétions. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 607 | Grillage plaqué type MacMat RM ou équivalent Ce prix rémunère au mètre carré mesuré sur plan d’exécution la fourniture et la mise en œuvre d’un géotextile tridimensionnel renforcé par grillage de type MacMat RM ou similaire conforme au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture et acheminement à pied d’œuvre du MacMat RM ou similaire incluant agrafes et cavaliers ; - la mise en œuvre et fixation aux ancrages ; - la mise en œuvre du grillage type MacMat R-Acier ou équivalent ; - toutes les dispositions de plaquage du procédé au sol, y compris fourniture et pose des câbles de plaquage triangulés ; - toutes les dispositions de liaisonnement des rouleaux entre eux ; - le recouvrement par de la terre végétale et l’hydro-ensemencement tel que prévu au CCTP ; - toutes autres sujétions. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 608 | Fourniture et mise en œuvre de murs de soutènement en L ou en T Ce prix rémunère au mètre cube, défini dans les études d’exécution et mesuré sur les plans d’exécution, la fourniture et la pose de murs de soutènement préfabriqués ou coulés en place pour constitution de murs de soutènement. Il comprend notamment : - la fourniture, le transport des éléments préfabriqués des murs L ou T et leur mise en place, - le coffrage, mise en place des armatures et approvisionnement du béton, coulage sur place pour la réalisation du mur ou d’une partie du mur (fondation / voile) y compris ferraillage - la mise en place de joints de dilatation, - la mise en place de réservation pour les éventuelles barbacanes ou passage de drains. Il ne comprend pas : - les sujétions liées à l’assise des murs ; - les sujétions de déblai préalables, de géotextile, et de remblais ou drainage finaux à l’arrière des murs. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 700 | MAÇONNERIES |  |
| 701 | Dépose de maçonnerie Ils comprennent notamment : - le piquetage des zones à démolir, - les dispositions de protection et de maintien et étayage des parties conservées, rejointoiement localisé à l’interface conservée, - le chargement et le transport des matériaux en un lieu de stockage validé par le maître d’œuvre, - tous les dispositifs de protection nécessaires tant pour l’environnement que pour la protection des moellons dans l’objectif de leur réemploi, - les opérations de tri des moellons, nécessaire à la valorisation de ces matériaux, - la remise en état de la zone de stockage à l’issue des travaux. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 702 | Fourniture de maçonnerie Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, le transport, l’amenée à pied d’œuvre et le stockage éventuel de pierres pour maçonnerie telles que moellons, blocs équarris, éléments taillés et dalles, nécessaires à la réparation ou à la construction d’ouvrage ou de structure d’ouvrage en maçonnerie. Les dimensions normales et les caractéristiques principales des pierres devront satisfaire, selon leur nature, à l’ensemble des normes NF précisées à l’article 3 du Chapitre I du fascicule 64 du CCTG. Les pierres pour maçonnerie devront être choisies pour l’usage auquel elles sont destinées. Dans leur ensemble, et quelle que soit leur destination, les pierres devront provenir des meilleurs bancs de carrières, être dures, saines, homogènes, non gélives, dégagées de toute gangue, exemptes de tous défauts et d’un grain égal. Les dimensions et les caractéristiques de forme et de taille des moellons et des pierres de taille seront conformes aux prescriptions du fascicule 64 et devront être adaptées à la réparation ou à l’exécution de maçonnerie hourdée de moellons bruts, de moellons taillés et de pierre de taille, ainsi qu’à l’exécution de maçonnerie de pierres sèches et de perrés. Dans le cas d’une réparation, la nature, les dimensions et les caractéristiques des pierres devront être assorties à celles des pierres de l’ouvrage ou de la structure d’ouvrage à traiter. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 703a | Construction de maçonnerie Ces prix rémunèrent au mètre cube, défini dans les études d’exécution et mesuré sur les plans d’exécution, la construction ou la reconstruction globale, partielle ou localisée, d’ouvrage, et de structure d’ouvrage, en maçonnerie de moellons, de pierres de taille ou de pierres sèches. Les modalités d’exécution des travaux pour chaque type de maçonnerie, devront être conformes aux prescriptions de la norme NF P 95-107 et du fascicule 64 du CCTG. Ces prix comprennent notamment : - la fourniture et la mise en œuvre des mortiers de pose et de jointoiement, sauf s’il s’agit de pierres sèches ; - la fourniture éventuelle d’un plan de calepinage ou de dessin d’appareillage, pour la pose de moellons ou de pierres de taille d’appareils de structures d’angle, de bandeau, ou de voûte ; - la taille en épaisseur de moellons de récupération et toutes sujétions de fourniture et de mise en place de béton et d’aciers d’épinglage à la structure en place, dans le cas de l’exécution de parements en maçonnerie solidarisée à un ouvrage ou une structure d’ouvrage en béton ; - la pose à bain de mortier des moellons ou des pierres de taille. L’épaisseur des joints devra être comprise entre deux (2) et trois (3) centimètres pour les maçonneries hourdées de moellons taillés, et ramenée à une virgule cinq (1,5) centimètres, pour les maçonneries de pierres de taille ; - les opérations de réglage et de calage de pose des moellons ou des pierres de taille ; - les travaux de jointoiement ; - les travaux de nettoiement et de ragréage éventuels des parements en fin de pose ; - le remplacement éventuel des pierres ou des moellons écornés ou épaufrés en cours de travaux, Les moellons des structures en maçonneries de pierres sèches seront posés et serrés en contact par leur plus grande face avec un joint en parement vu d’une épaisseur maximale de trois (3) centimètres ; - toutes sujétions de protection des personnes, de l’environnement, des réseaux et des ouvrages contigus ; - toutes sujétions de nettoyage et de remise en état des lieux en fin de chantier. Ils comprennent également les sujétions d’accès quelle que soit la hauteur (nacelle, nacelle négative ou échafaudage) et les dispositifs de protection de l’environnement contre toute pollution. Les terrassements, les ouvrages provisoires, ainsi que les épuisements des eaux, éventuellement nécessaires lors de l’exécution des travaux ne sont pas inclus dans ce prix et seront rémunérés par ailleurs. De même la fourniture des pierres neuves n’est pas incluse dans ce prix et est rémunérée par le prix n° 701 de fourniture de maçonnerie. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 703b | Plus-value pour construction de maçonnerie par équipe de cordistes Ce prix n’est applicable uniquement si la mise en place d’échafaudage ou de nacelle négative n’est pas envisageable du fait des accès et de la place disponible ou pour des raisons de sécurité ou de toutes autres mobiles validés par le maître d’œuvre. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 704a | Restauration de surface de parement en pierre de taille Ce prix rémunère au mètre carré, défini sur site contradictoirement en présence du maître d’œuvre avant le démarrage des travaux, la restauration de zones de parements en pierres de taille au moyen d’un ragréage superficiel au mortier teinté dans la masse. Ils comprennent les piquetages et lavage à l’eau sous pression du support préalables, ainsi que les essais de teinte initiaux. Ils comprennent également les sujétions d’accès quelle que soit la hauteur (nacelle, nacelle négative ou échafaudage) et les dispositifs de protection de l’environnement contre toute pollution. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 704b | Plus-value pour restauration par équipe de cordistes Ce prix n’est applicable uniquement si la mise en place d’échafaudage ou de nacelle négative n’est pas envisageable du fait des accès et de la place disponible ou pour des raisons de sécurité ou de toutes autres mobiles validés par le maître d’œuvre. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 705a | Rejointoiement de maçonnerie Ces prix rémunèrent au mètre carré de parement, défini sur site contradictoirement en présence du maître d’œuvre avant le démarrage des travaux, le rejointoiement des maçonneries de voûtes, murs, etc. en pierres. Ils comprennent notamment la dégradation préalable des joints en profondeur, ainsi que la fourniture et mise en œuvre du mortier bâtard. Ils comprennent également les sujétions d’accès quelle que soit la hauteur (nacelle, nacelle négative ou échafaudage) et les dispositifs de protection de l’environnement contre toute pollution. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 705b | Plus-value pour rejointoiement de maçonnerie par équipe de cordistes Ce prix n’est applicable uniquement si la mise en place d’échafaudage ou de nacelle négative n’est pas envisageable du fait des accès et de la place disponible ou pour des raisons de sécurité ou de toutes autres mobiles validés par le maître d’œuvre. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 706a | Rejointoiement de pierres de taille Ces prix rémunèrent au mètre carré de parement, défini sur site contradictoirement en présence du maître d’œuvre avant le démarrage des travaux, le rejointoiement des pierres de taille de corps de voûtes, bandeaux, murs, etc. Ils comprennent notamment la dégradation préalable des joints en profondeur, ainsi que la fourniture et mise en œuvre du mortier bâtard. Ils comprennent également les sujétions d’accès quelle que soit la hauteur (nacelle, nacelle négative ou échafaudage) et les dispositifs de protection de l’environnement contre toute pollution. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 706b | Plus-value pour rejointoiement de pierres de taille par équipe de cordistes Ce prix n’est applicable uniquement si la mise en place d’échafaudage ou de nacelle négative n’est pas envisageable du fait des accès et de la place disponible ou pour des raisons de sécurité ou de toutes autres mobiles validés par le maître d’œuvre. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 800 | RÉPARATION DU BÉTON |  |
| 801 | Passivation d’aciers Ce prix rémunère au mètre, défini sur site contradictoirement en présence du maître d’œuvre, la passivation d’aciers apparents sur un ouvrage en béton armé. Il comprend notamment le décapage de l’acier corrodé ainsi que la fourniture et la mise en œuvre d’un passivant. Il comprend également toutes les sujétions de protection de l’environnement LE MÈTRE LINÉAIRE : |  |
| 802 | Mortier hydraulique de ragréage Ce prix rémunère au mètre carré, défini sur site contradictoirement en présence du maître d’œuvre, le ragréage au mortier hydraulique suivant les prescriptions du CCTP, de zones de béton altéré. Ce prix rémunère notamment : - le piquetage préalable du support jusqu’au béton sain ; - le dégagement, le sablage et la passivation des aciers apparents ; - toutes les sujétions de protection de l’environnement contre toute pollution ; - la fourniture du mortier ; - la mise en œuvre du mortier quelle que soit la méthode ; - toutes les sujétions liées à la localisation de la zone à ragréer quelle que soit la hauteur ; - toutes les sujétions de protection de l’environnement contre toute pollution ; - l’évacuation et le transport des déchets issus du repiquage dans un lieu de décharge agréé par le maître d’œuvre, conformément aux prescriptions du SOGED ; - les sujétions pour façons d’arêtes soignées. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 803 | Résine de ragréage Ce prix rémunère au mètre carré, défini sur site contradictoirement en présence du maître d’œuvre, le ragréage à la résine de ragréage suivant les prescriptions du CCTP, sur les zones où le béton est appelé à travailler en traction. Il comprend notamment : - le piquetage préalable du support jusqu’au béton sain ; - le dégagement, le sablage et la passivation des aciers apparents ; - toutes les sujétions de protection de l’environnement contre toute pollution ; - la fourniture de la résine ; - la mise en œuvre de la résine quelle que soit la méthode ; - toutes les sujétions liées à la localisation de la zone à ragréer quelle que soit la hauteur ; - toutes les sujétions de protection de l’environnement contre toute pollution ; - l’évacuation et le transport des déchets issus du repiquage dans un lieu de décharge agréé par le maître d’œuvre, conformément aux prescriptions du SOGED ; - les sujétions pour façons d’arêtes soignées. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 804 | Injection de fissure sous pression Ce prix rémunère au mètre linéaire de fissure, défini sur site contradictoirement en présence du maître d’œuvre, l’injection de fissure conformément aux prescriptions du CCTP. Il comprend notamment : - La préparation des différentes formules de coulis à faire valider ; - La fourniture et l’amenée/repli du matériel et des matériaux nécessaires (malaxeurs, pompes, canules d’injection, obturateurs…) ; - Une épreuve de convenance avec essais injections en plusieurs zones de la digue au démarrage des travaux comme décrit au CCTP ; - L’ouverture et la préparation des fissures ; - Le cachetage des fissures ; - La réalisation des différentes phases d’injection ; - Le nettoyage et les finitions type rejointoiement afin que les zones d’injections regagnent l’apparence du reste du parement ; - Toutes sujétions d’accès sur toute la hauteur. LE MÈTRE LINÉAIRE : |  |
| 805 | Carottage de diamètre compris entre 51 mm et 100 mm inclus Ce prix rémunère au mètre, l’exécution à l’outil au diamant, d’un forage destiné à la mise en place d’un élément quelconque dans une structure en béton, béton armé ou maçonnerie. Il comprend notamment : - la fourniture de l’outil de forage en état de marche et convenablement entretenu ; - la fourniture de la source d’énergie nécessaire au bon fonctionnement de l’outil ; - les fluides de forage ; - la mise en place de l’outil de forage sur le point de sondage défini par le maître d’œuvre ; - les sujétions d’accès, de mise en place et de maintien de l’outil de forage quelle que soit la localisation du forage ; - la réalisation du forage. LE MÈTRE LINÉAIRE : |  |
| 900 | COFFRAGES – ACIERS – BÉTONS |  |
| 901 | Coffrages pour parements simples Ce prix rémunère au mètre carré, les coffrages pour parement simple nécessaires à la construction de l’ouvrage. Il comprend la fourniture à pied d’œuvre, le montage, la fixation, les opérations de réemploi et le repliement des différents éléments de coffrage nécessaires. Il comprend également l’isolation thermique si nécessaire, l’application des produits de démoulage, les larmiers et les baguettes éventuelles au droit des reprises de bétonnage prévus au marché mais ne comprend pas les traitements de surface. Il comprend en outre les sujétions liées au phasage de bétonnage ainsi que le traitement des joints de reprise. Les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur les plans d’exécution – surfaces de reprise exclues – étant entendu que les trous de petites dimensions (fixation des coffrages, réservations, trous pour scellements) ne sont pas déduits. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 902 | Coffrages pour parements fins Ce prix rémunère au mètre carré, les coffrages pour parements fins nécessaires à la construction de l’ouvrage. Il comprend la fourniture à pied d’œuvre, le montage, la fixation, les opérations de réemploi et le repliement des différents éléments de coffrage nécessaires. Il comprend également l’isolation thermique si nécessaire, l’application des produits de démoulage, les larmiers et les baguettes éventuelles au droit des reprises de bétonnage prévus au marché mais ne comprend pas les traitements de surface. Il comprend en outre les sujétions liées au phasage de bétonnage ainsi que le traitement des joints de reprise. Les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur les plans d’exécution – surfaces de reprise exclues – étant entendu que les trous de petites dimensions (fixation des coffrages, réservations, trous pour scellements) ne sont pas déduits. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 903 | Coffrage perdu Ce prix rémunère au mètre carré de coffrage mesuré sur plan d’exécution la fourniture et la réalisation de coffrage perdu pour la réalisation du parement en béton projeté sur support hors-sol. Il comprend notamment : - La fourniture à pied d’œuvre, le stockage et la conservation des panneaux de coffrage et tout dispositif d’étaiement provisoire ; - Le façonnage du coffrage pour assurer son adaptation ; - L’ensemble des dispositifs destinés à assurer la mise en œuvre et la stabilité des coffrages ; - La réalisation des réservations nécessaires pour les ancrages, barbacanes et drains subhorizontaux ; - Toutes sujétions. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 904 | Béton de propreté Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre d’un béton de propreté de formulation conforme aux stipulations du CCTP, y compris les opérations de réglage et de finition de surface. Son épaisseur minimale sera de cinq (5) centimètres. Les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur les plans d’exécution. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 905 | Béton Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre d’un béton. Il comprend notamment : - les constituants, la fabrication, le transport et la mise en place des bétons dans le respect des stipulations des articles du CCTP, en particulier celles liées à la prévention des désordres dus à l’alcali-réaction et à la réaction sulfatique interne ; - les éventuels adjuvants pour respecter la classe d’exposition ; - toutes les dépenses de matériel nécessaires à la mise en œuvre du béton et à sa vibration ; - les sujétions liées à la présence du ferraillage ; - les frais de traitement des reprises de bétonnage ; - les frais résultant des épreuves d’étude, de convenance et de contrôle définies par les articles du CCTP, éprouvettes comprises ; - toutes les sujétions liées au site. Les quantités rémunérées sont déterminées par métré sur les plans d’exécution visés par le maître d’œuvre, sans déduction des volumes des trous de fixation des coffrages, des trous de scellement, des armatures de béton armé. La prestation inclut toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre liées à la présence éventuelle d’eau (réalisation de puisards, pompage, etc.). Ils comprennent toutes les sujétions liées à la mise en œuvre par temps froid, et s’entend également pour une mise en œuvre à la pompe. |  |
| 905a | Béton C25/30 LE MÈTRE CUBE : |  |
| 905b | Béton C30/37 LE MÈTRE CUBE : |  |
| 905c | Béton C35/45 LE MÈTRE CUBE : |  |
| 906 | Béton fibré (fibres métalliques) Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre d’un béton avec fibres métalliques Il comprend notamment : - les constituants, la fabrication, le transport et la mise en place des bétons dans le respect des stipulations des articles du CCTP, en particulier celles liées à la prévention des désordres dus à l’alcali-réaction et à la réaction sulfatique interne ; - les éventuels adjuvants pour respecter la classe d’exposition ; - toutes les dépenses de matériel nécessaires à la mise en œuvre du béton fibré et à sa vibration ; - les sujétions liées à la présence des fibres ; - les frais résultant des épreuves d’étude, de convenance et de contrôle définies par les articles du CCTP, éprouvettes comprises ; - toutes les sujétions liées au site. Les quantités rémunérées sont déterminées par métré sur les plans d’exécution visés par le maître d’œuvre, sans déduction des volumes des trous de fixation des coffrages, des trous de scellement, des armatures de béton armé. La prestation inclut toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre liées à la présence éventuelle d’eau (réalisation de puisards, pompage, etc.). Ils comprennent toutes les sujétions liées à la mise en œuvre par temps froid, et s’entend également pour une mise en œuvre à la pompe. LE MÈTRE CUBE : |  |
| 907 | Béton projeté C30/37 – C35/45 + Combinaison Ce prix rémunère au mètre carré de paroi mesuré sur plan d’exécution, la réalisation de béton projeté. Il comprend notamment : - La fourniture des composants conformes au CCTP ; - les éventuels adjuvants pour respecter la classe d’exposition ; - La mise en œuvre du béton projeté sur une épaisseur définie selon le bon de commande ; - Les épreuves d’étude et de convenance ; - Les hors profils ; - Les pertes par rebonds et retombées ; - Les soutènements provisoires et toutes sujétions (gunitage…) ; - La réalisation du bossage ; - La mise en œuvre à la pompe ou au projecteur pneumatique sous une pression de 5 bars avec lances de projection à distance ; - Les épreuves de contrôle des bétons conformément au CCTP ; - La cure des bétons ; - La mise en œuvre de réservations pour les barbacanes et ancrages ; - Toutes autres sujétions. Les aciers et le coffrage ne sont pas comptés dans ce prix. |  |
| 907a | Béton Projeté – Gunitage LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 907b | Béton Projeté – Épaisseur ≤ 10 cm LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 907c | Béton Projeté – 10 cm < Épaisseur ≤ 20 cm LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 907d | Béton Projeté – 20 cm < Épaisseur ≤ 25 cm LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 908 | Réglage et finition des surfaces non coffrées Ce prix rémunère au mètre carré, le réglage et la finition des surfaces non coffrées des parties d’ouvrage réalisées en béton. Les quantités rémunérées sont déterminées à partir des plans d’exécution visés par le maître d’œuvre, en excluant les surfaces de reprise. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 909 | Finition talochée sur béton projeté Ces prix rémunèrent au mètre carré, de surface définie dans les études d’exécution et mesurée sur les plans d’exécution, la plus-value à appliquer aux séries de prix n°907 pour l’exécution d’une passe de finition talochée sur béton projeté sur une épaisseur de l’ordre du centimètre, à granulométrie adaptée. Ils comprennent notamment le décapage initial de la laitance du support, les sujétions de teinte qui peuvent être demandées, et les sujétions pour confection d’arêtes soignées. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 910 | Fourniture et mise en œuvre de fibres métalliques pour béton projeté fibré Ces prix rémunèrent au kilogramme, défini dans les études d’exécution et mesuré sur les plans d’exécution, la fourniture et la mise en œuvre de fibres métalliques pour réalisation d’un béton projeté fibré. Ils comprennent notamment : - la fourniture et l’amenée à pied d’œuvre des fibres métalliques ; - l’incorporation au béton et le malaxage supplémentaire éventuel ; - les épreuves de convenance et de contrôle de la densité de fibres ; - les modifications dans l’exécution du béton projeté liées à la présence de fibres quel que soit le nombre de passes ; - les pertes ; - les sujétions liées au travail en paroi ou sur forte pente ; - les sujétions d’accès du personnel et du matériel, quelle que soit la hauteur ou la position de la surface à traiter ; - toutes les sujétions de protection de l’environnement. LE KILOGRAMME : |  |
| 911 | Treillis soudé pour béton armé Ce prix rémunère au kilogramme, la fourniture, le façonnage et la mise en œuvre de treillis soudé. Il comprend notamment : - la fourniture, le transport et le déchargement sur le chantier des armatures, les connecteurs et des accessoires de maintien de la géométrie pendant les phases de projection ; - la reprise sur stock et le façonnage ; - le forage, la fourniture du produit de scellement et le scellement des connecteurs à raison d’au minimum quatre (4) par mètre carré pour les parois sur ouvrages ; - la pose, le calage et la liaison aux connecteurs des armatures ; - les sujétions liées au travail en paroi ou sur forte pente, notamment l’utilisation de câbles, de cordes et de harnais ; - toutes les sujétions liées à la protection de l’environnement. Les quantités rémunérées sont déterminées sur la base des plans d’exécution visés par le maître d’œuvre, y compris recouvrement. Les chutes et les aciers de montage destinés à faciliter le travail du titulaire ne sont pas pris en compte. LE KILOGRAMME : |  |
| 912 | Armatures de béton armé Ce prix rémunère au kilogramme, la fourniture à pied d’œuvre, le stockage, la conservation, le façonnage et la mise en œuvre des armatures de béton armé de nuance B 235 C, y compris le calage, les ligatures, les sujétions liées aux armatures en attente et, le cas échéant, les dispositifs de raccordement (manchons ou soudure). Les quantités rémunérées sont déterminées en prenant en compte les diamètres nominaux et les longueurs figurant sur les plans d’exécution visés par le maître d’œuvre et en attribuant à l’acier la masse volumique de 7 850 kg/m3. Les chutes et les aciers de montage destinés à faciliter le travail du titulaire ne sont pas pris en compte. LE KILOGRAMME : |  |
| 913 | Forage et scellement d'armature Ø 10 à 20 mm L = 0,5 à 1,0 m, accès cordiste (hors fourniture de l'armature) Ces prix rémunèrent au mètre, défini dans les études d’exécution et mesuré sur les plans d’exécution, la fourniture et la réalisation de forages et scellement d’ancrages passifs (barres en acier haute adhérence à filetage continu scellées au ciment) au sein d’ouvrage en béton, béton armé ou ouvrages maçonnés, rocher). Ces prix comprennent : - le temps passé et les frais d’accès aux zones de chantier et ce quels que soient les moyens d’accès utilisés ; - les mises en station des engins de forage et leur déplacement en tout point du chantier ; - toutes les dispositions de sécurité des postes de travail, collectives (cordes servant de mains courantes en lignes de vies pour les accès aux postes de travail, lignes de vie pour les déplacements sur vires, etc.) et individuelles spécifiques aux travaux sur cordes ; - l’implantation des forages et leur réalisation quelle que soit leur hauteur et leur longueur. Il comprend les sujétions liées à la nature ou à la fracturation du rocher ou des parements, à l’utilisation de chaussettes géotextiles pour l’obturation éventuelle des vides, à la hauteur, à la position ou à l’ordre d’exécutions des ancrages. Le diamètre de foration est précisé au CCTP ; - l’amenée et le repliement de tous les matériels de fabrication du mélange, leurs manutentions compte-tenu des conditions d’accès à la zone de réalisation ; - la mise en œuvre de l’ancrage avec scellement sur toute la longueur de la barre par injection de coulis de ciment selon les prescriptions du CCTP ; - la fourniture et la mise en œuvre du coulis de scellement quelle que soit la consistance et comprenant le lavage ou le soufflage des trous de forage ; - la réalisation des crosses sur les barres HA ; Ce prix ne comprend pas la fourniture des barres qui est prévu au prix n°912. LE MÈTRE LINÉAIRE : |  |
| 914 | Cunette en béton projeté Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réalisation d'une cunette en béton projeté ferraillé, conformément aux documents du marché. Les dimensions de la cunette seront d’environ : 50 à 80 cm de large, 10 cm d’épaisseur mini, en forme de V ou de creux en demi-cercle Il comprend notamment : - les fouilles et remblaiement de fouilles, le réglage du fond de fouille et la stabilité provisoire de ces fouilles ; - la fourniture et la mise en œuvre du béton, les coffrages ou modelages éventuels, la forme de pente ; - la fourniture du ferraillage à raison de 20 kg/m3 ; - la fourniture et mise en œuvre du liaisonnement avec le terrain dans les zones en pentes ; - toutes les sujétions d’accès et d’exécution pour assurer la récupération des eaux. Le mètre linéaire : |  |
| 915 | Cunette en béton armé Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réalisation d'une cunette en béton armé, conformément aux documents du marché. Les dimensions de la cunette seront d’environ : 50 cm de large mini, en forme de V ou de creux en demi-cercle ou de U. Il pourra s’agir également d’éléments préfabriqués type caniveau. Il comprend notamment : - les fouilles et remblaiement de fouilles, le réglage du fond de fouille et la stabilité provisoire de ces fouilles ; - la fourniture et la mise en œuvre du béton, les coffrages ou modelages éventuels, la forme de pente ; - la fourniture du ferraillage à raison de 20 kg/m3 ; - la fourniture et mise en œuvre du liaisonnement avec le terrain dans les zones en pentes, - toutes les sujétions d’accès et d’exécution pour assurer la récupération des eaux. Le mètre linéaire : |  |
| 916 | Confection de dallette pour carottes de béton projeté Ce prix rémunère à l’unité, la confection de dallette pour carottes cylindriques 6 x 15 cm destinée au maître d’œuvre pour la réalisation des essais de contrôle exécutés dans le cadre du contrôle extérieur sur le béton projeté par voie sèche. Ce prix comprend également : - la réalisation de caisse avec fond en bois de 60 x 60 x 15 cm de dimensions minimales ; - la projection du béton pour réalisation d’une dallette de 15 cm d’épaisseur ; - les dispositions de conservation sur le chantier. Ce prix ne rémunère pas les éprouvettes destinées au contrôle interne et au contrôle externe du titulaire réputées comprises dans les prix de béton projeté par voie sèche. L’UNITÉ : |  |
| 917 | Confection d’éprouvette de béton Ce prix rémunère à l’unité, la confection d’éprouvette cylindrique 16 x 32 cm destinée au maître d’œuvre pour la réalisation des essais de contrôle exécutés dans le cadre du contrôle extérieur. Il rémunère également les dispositions de conservation sur le chantier. Ce prix ne rémunère pas les éprouvettes destinées au contrôle interne et au contrôle externe du titulaire réputées comprises dans les prix de bétons. L’UNITÉ : |  |
| 1000 | MICROPIEUX |  |
| 1001 | Mise en place de l’atelier de forage pour micropieux Ce prix rémunère à l’unité, défini dans les études d’exécution et mesuré sur les plans d’exécution, la mise en station de l’atelier de forage au droit de chaque µpieu. Il comprend notamment : - L’implantation précise ; - La préparation et l’entretien de la plateforme et mise à la côte ; - Les mises en place ; - La mise à disposition du matériel ; - Les contrôles de tolérance définies au CCTP sur la verticalité et l’implantation / alignement ; - L’immobilisation des matériels ; - Les pertes de temps ; - Et toutes autres sujétions. De manière conventionnelle, il sera compté 1 mise en station pour chaque µpieu réalisé. L’UNITÉ : |  |
| 1002 | Forage de micropieux verticaux Ce prix rémunère au mètre, défini dans les études d’exécution et mesuré sur les plans d’exécution, la réalisation de forage pour micropieux verticaux et l’injection des micropieux au coulis ou au mortier de scellement. Il comprend notamment : - La préparation de l’armature, sa mise en place ; - Le recépage éventuel ; - Les contrôles de tolérance définies au CCTP sur la verticalité et l’implantation / alignement ; - la mise à disposition d’une centrale d’injection ; - La fourniture du coulis de scellement quel que soit le volume à mettre en œuvre ; - l’injection quelle que soit la quantité mise en œuvre ; - Le forage en diamètre ≤ 300 mm sur tout type de terrain rencontré y compris dispositions de stabilité des parois de forages et sujétions particulières pour l’eau et autre ; - Toutes sujétions liées à la position ou l’ordre d’exécution des pieux ; - La réalisation des épreuves de convenance et de contrôle intérieur ; - les épreuves de contrôle de la qualité du produit de scellement ; - la confection d’éprouvettes pour essais de compression ; - les essais de compression sur éprouvettes coulis ; - L’immobilisation des matériels ; - Les mises en place ; - Les pertes de temps ; - Et toutes autres sujétions. De manière conventionnelle, la longueur de forage rémunérée est la différence entre le niveau du fond du micropieu, tel qu’exécuté, et le niveau de la plate-forme de forage. |  |
| 1002a | Forage de micropieux verticaux diamètre ≤ 250 mm LE MÈTRE : |  |
| 1002b | Forage de micropieux verticaux 200 < diamètre ≤ 300 mm LE MÈTRE : |  |
| 1003 | Armatures pour micropieux en tube pétrolier Ce prix rémunère à la tonne la fourniture et mise en œuvre de tube pétrolier ou de profilé métalliques (type H) pour constitution de l’armature de micropieu quelle que soit la nuance ; Ce prix comprend également les accessoires tels que les manchons filetés et les surlongueurs nécessaires ; Ce prix s’entend pour une limite d’élasticité au moins égale à 550 MPa pour les tubes pétroliers ; Les quantités rémunérées sont déterminées en prenant en compte les diamètres nominaux et les longueurs figurant sur les plans d’exécution visés par le maître d’œuvre et en attribuant à l’acier la masse volumique de 7 850 kg/m3. Les chutes et les aciers de montage destinés à faciliter le travail du titulaire ne sont pas pris en compte. LE KILOGRAMME : |  |
| 1004 | Tête d’inclusion Ce prix rémunère à l’unité, la réalisation de tête d’inclusion pour incorporation dans les longrines de liaison ou ouvrage en béton armé intégrant les µpieux. Il comprend notamment : - l’amenée à pied d’œuvre des toutes les fournitures ; - l’exécution des renforts éventuels ; - la mise en place de tous les dispositifs constituant la tête des micropieux ; - les sujétions d’accès quelle que soit la hauteur. L’UNITÉ : |  |
| 1005 | Essai de chargement statique sur micropieux Ce prix rémunère à l’unité d’essai, toutes les sujétions de fournitures et de mise en œuvre nécessaires à la réalisation d’essais de chargement statique conformément aux prescriptions de l’article 15.5.2 du fascicule 68 du CCTG. Il comprend notamment : - l’amenée à pied d’œuvre des toutes les fournitures et matériels ; - la mise en place de tous les dispositifs pour l’exécution de l’essai ; - les sujétions d’accès quelle que soit la hauteur. L’UNITÉ : |  |
| 1100 | ANCRAGES – TIRANTS |  |
| 1101 | Tirants d’ancrage passifs Ce prix rémunère au mètre la fourniture et mise en œuvre d’ancrages comprenant notamment : - La réalisation du forage d’un diamètre suffisant pour assurer un espace annulaire autour de la barre, supérieur ou égal à 20 mm ; - La fourniture de barres et manchons conformes aux prescriptions du CCTP ; - La fourniture des accessoires de scellement tels que centreurs (à raison de 1 pour 2 ml), canule d’injection, gaine géotextile… - La fourniture de coulis ou de résine ou mortier de scellement ; - Les études de formulation et de conformité sur les coulis et mortiers de scellement ; - La mise en œuvre de l’ancrage avec scellement sur toute la longueur de la barre, quelle que soit la quantité de coulis ou de résine mise en œuvre jusqu’à 3x le volume théorique ; - Toutes sujétions d’exécution liées à la nature des terrains, à la fracturation, à la dureté de la roche, au soutènement/tubage des parois du forage ; - Toutes sujétions liées à la hauteur, la position ou l’ordre d’exécution des ancrages ; - Le contrôle des coulis ; - La réalisation d’éprouvettes pour les contrôles ; - La réalisation de contrôles de compression sur coulis par un laboratoire extérieur conformément au CCTP ; - La tenue d'un carnet de forage avec les indications concernant les matériaux rencontrés, la position des fractures ; - La mise en œuvre de dispositions nécessaires pour la récupération des surverses de coulis et la non pollution des terrains à proximité ; - La protection de la tête du boulon d’ancrage contre la corrosion par deux couches de peinture anticorrosion ; - La protection de la longueur hors-sol des ancrages via un tube encastré dans le parement (5 cm) et dans le TN (20 cm) et injecté de coulis - Et toutes autres sujétions. La fourniture et la mise en œuvre de la plaque d’appui en acier galvanisé de dimension 200 × 200 mm épaisseur 10 ou 20 mm et de l’écrou de serrage galvanisé sont compris dans les prix de fourniture d’acier (prix n°912). La profondeur d’ancrage est définie comme étant égale à la partie scellée dans le terrain jusqu’au parement (y compris longueur hors-sol tubée et injectée de coulis). La longueur d’ancrage rémunérée correspond à la partie scellée dans le terrain. |  |
| 1101a | Tirant d’ancrage passif type GEWi 25 ou équivalent LE MÈTRE : |  |
| 1101b | Tirant d’ancrage passif type GEWi 28 ou équivalent LE MÈTRE : |  |
| 1101c | Tirant d’ancrage passif type GEWi 32 ou équivalent LE MÈTRE : |  |
| 1101d | Tirant d’ancrage passif type GEWi 40 ou équivalent LE MÈTRE : |  |
| 1102 | Plus-value aux prix de la série de prix n° 1101 pour forage avec pelle araignée Cette plus-value s’applique aux prix 1101 dans le cas des accès difficile où l’accès à aux engins de forage de plain-pied ou en rétro n’est pas envisageable avec la nécessité d’employer du matériel type pelle araignée. LE MÈTRE : |  |
| 1103 | Plus-value aux prix de la série de prix n° 1101 pour matériel de forage en technique acrobatique (blaireau) Cette plus-value s’applique aux prix 1101 dans le cas des accès difficile où l’accès à aux engins de forage de plain-pied ou en rétro n’est pas envisageable avec la nécessité d’employer du matériel type acrobatique (blaireau). LE MÈTRE LINÉAIRE : |  |
| 1104 | Plus-value aux prix de la série de prix n° 1101 pour barre en acier galvanisé Cette plus-value s’applique aux prix 1101 dans le cas nécessitant l’emploi de barre HA en acier galvanisé. LE MÈTRE : |  |
| 1105 | Surconsommation de coulis d’injection Ce prix rémunère au mètre cube, la mise en œuvre de coulis d’injection pour tirants, au-delà de trois fois le volume théorique. Ce prix comprend : - le temps passé et les frais d’accès aux zones de chantier et ce quels que soient les moyens d’accès utilisés ; - toutes les dispositions de sécurité des postes de travail, collectives (cordes servant de mains courantes en lignes de vies pour les accès aux postes de travail, lignes de vie pour les déplacements sur vires, etc.) et individuelles spécifiques aux travaux sur cordes ; - la fourniture et la mise en œuvre du coulis de scellement, par injection selon les prescriptions du CCTP, quelle que soit la consistance et comprenant le lavage ou le soufflage des trous de forage ; LE MÈTRE CUBE : |  |
| 1106 | Tirants d’ancrage actifs Ce prix rémunère au mètre la fourniture et mise en œuvre de tirants d’ancrage actifs comprenant notamment : - le temps passé et les frais d’accès aux zones de chantier et ce quels que soient les moyens d’accès utilisés ; - les mises en station des engins de forage et leur déplacement en tout point du chantier ; - toutes les dispositions de sécurité des postes de travail, collectives (cordes servant de mains courantes en lignes de vies pour les accès aux postes de travail, lignes de vie pour les déplacements sur vires, etc.) et individuelles spécifiques aux travaux sur cordes ; - l’implantation des forages et leur réalisation quelle que soit leur hauteur et leur longueur. Il comprend les sujétions liées à la nature ou à la fracturation du rocher, à l’utilisation de chaussettes géotextiles pour l’obturation éventuelle des vides, à la hauteur, à la position ou à l’ordre d’exécutions des ancrages. Le diamètre de foration est précisé à chaque bon de commande ; - le tubage provisoire éventuellement nécessaire en fonction de la nature et de la fracturation du rocher ; - les fournitures (tirant, protection anticorrosion type P2, tête d’ancrage, plaques d’ancrage quelle que soit sa forme, etc.), la mise en place du tirant d’ancrage ; - l’amenée et le repliement de tous les matériels de fabrication du mélange, leurs manutentions compte tenu des conditions d’accès à la zone de réalisation ; - la fourniture des matériaux constitutifs, la fabrication et la mise en œuvre du coulis d’injection ou de scellement quel que soit le nombre de phase ; - la mise en tension des tirants ; - l’entretien de l’ensemble des matériels pendant toute la durée des travaux ; - le démontage et le repliement des matériels ; - le recépage éventuel des tirants d’ancrage ; - la protection anticorrosion de l’extrémité de ces tirants d’ancrage, des plaques et des écrous conformément aux prescriptions du CCTP ; - la mise en place de capuchons de protection pour les tirants d’ancrage. Ce prix s’applique au mètre, mesuré avant placement de la barre dans le forage. |  |
| 1106a | Tirant d’ancrage actif diamètre 28 mm LE MÈTRE : |  |
| 1106b | Tirant d’ancrage actif diamètre 32 mm LE MÈTRE : |  |
| 1106c | Tirant d’ancrage actif diamètre 40 mm LE MÈTRE : |  |
| 1106d | Tirant d’ancrage actif diamètre 50 mm LE MÈTRE : |  |
| 1107 | Essai de conformité Ces prix rémunèrent à l’unité, conformément au CCTP, la construction du massif d’appui et la réalisation de l’essai de conformité selon la norme de référence. Ils comprennent notamment : - l’amenée, la mise en place sur un massif de réaction adapté et le repliement du matériel de mise en tension ; - le transport éventuel et le stockage ; - la réalisation de l’essai selon les prescriptions de la norme de référence et celles du CCTP ; - les frais en personnel, matériels et fournitures nécessaires à la réalisation des essais mentionnés ci-dessus ; - les sujétions liées au accès ; - la rédaction et la diffusion du compte rendu de l’essai (fiche forage, enregistrement, coupe de sol, ancrage, essais, photographie, résultat et interprétation). |  |
| 1107a | Essai de conformité selon la norme XP P 94-444 L’UNITÉ : |  |
| 1107b | Essai de conformité selon la norme NF EN 14490 L’UNITÉ : |  |
| 1108 | Plus-value aux prix de la série n°1107 pour la réalisation des essais avec personnel cordiste L’UNITÉ : |  |
| 1109 | ESSAI DE CONTRÔLE Ce prix rémunère à l’unité, conformément au CCTP la réalisation de l’essai de contrôle selon la norme de référence. Il comprend notamment : - l’amenée, la mise en place sur un massif de réaction adapté et le repliement du matériel de mise en tension ; - le transport éventuel et le stockage ; - la réalisation de l’essai selon les prescriptions de la norme de référence et celles du CCTP ; - les frais en personnel, matériels et fournitures nécessaires à la réalisation des essais mentionnés ci-dessus ; - les sujétions liées au travail en paroi ; - le recépage éventuel ; - la rédaction et la diffusion du compte rendu de l’essai (fiche forage, enregistrement, coupe de sol, ancrage, essais, photographie, résultat et interprétation). |  |
| 1109a | Essai de contrôle selon la norme XP P 94-444 L’UNITÉ : |  |
| 1109b | Essai de contrôle selon la norme NF EN 14490 L’UNITÉ : |  |
| 1110 | Plus-value aux prix de la série n°1109 pour la réalisation des essais avec personnel cordiste L’UNITÉ : |  |
| 1111 | Essai de réception pour tirant d’ancrage actif Ce prix rémunère à l’unité, conformément au CCTP la réalisation de l’essai de réception pour tirant d’ancrage. Il comprend notamment : - l’amenée, la mise en place et le repliement du matériel de mise en tension ; - le transport éventuel et le stockage ; - la réalisation de l’essai selon les prescriptions du TA2020 et conforme à la norme NF EN ISO 22477-5 ; - les frais en personnel, matériels et fournitures nécessaires à la réalisation des essais mentionnés ci-dessus ; - les sujétions liées au travail en paroi ; - la rédaction et la diffusion du compte rendu de l’essai. L’UNITÉ : |  |
| 1112 | Essais de compression sur éprouvettes de coulis Ce prix rémunère pour chaque lot d’échantillons prélevés, la réalisation d’essais en laboratoire sur coulis. Il rémunère également les dispositions de conservation sur le chantier. Il comprend notamment : - le prélèvement et l’échantillonnage sur site (2 × 3 échantillons par lot), le conditionnement et l’acheminement en laboratoire agréé du coulis mis en œuvre ; - la réalisation de trois essais en laboratoire de type RC à 7 jours (1 × 3 échantillons du lot) ; - la réalisation de trois essais en laboratoire de type RC à 28 jours (1 × 3 échantillons du lot) ; - la rédaction et la diffusion du compte rendu des essais par lot, y compris compte-rendu intermédiaire pour les essais à 7 j. Soit, par lot (1 lot = 1 unité) : 6 échantillons du même coulis +3 essais à 7 j et 3 essais à 28 j. L’UNITÉ (LE LOT) : |  |
| 1113 | Cale dynamométrique pour tirant actif Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la mise en œuvre de cales dynamométriques pour tirants actifs. Il comprend notamment : - La fourniture et la mise en place de cale dynamométrique permettant le contrôle à posteriori de la tension ; - La fourniture et la pose d’armoires étanches destinées à recevoir les commutateurs ; - La fourniture et la pose du ou des commutateurs ; - La fourniture et la pose des différents câbles de liaison ; - La fourniture du boîtier de mesure portable ; - L’étalonnage de chaque cellule de contrôle, la vérification de son fonctionnement et une première mesure de la tension effective en fin de chantier ; - La fourniture et pose du capot de protection ; - Et toutes autres sujétions. L’unité : |  |
| 1114 | Croix de Saint-André en profilés peints Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la pose de croix de Saint-André quelles que soient les conditions d’exécution. Il comprend : - la fourniture à pied d’œuvre des profilés conformément au dimensionnement ; - la réalisation des découpes et percements ; - l’exécution des soudures par un soudeur disposant des qualifications ; - la fourniture et la réalisation de la protection contre la corrosion soumise à l’acceptation du maître d’œuvre et les retouches après la pose ; - la pose sur le mortier de ragréage et de matage ; - les frais en personnel, matériels et fournitures nécessaires à la réalisation de la pose ; - les sujétions liées au travail en hauteur, notamment l’utilisation de câbles, de cordes et de harnais ; L’unité : |  |
| 1200 | PALPLANCHES MÉTALLIQUES |  |
| 1201 | Installation de l’atelier de fonçage ou de battage de palplanches Ce prix rémunère forfaitairement, l’ensemble du matériel nécessaire à l’exécution des travaux de fonçage et de battage de palplanches métalliques. Ce prix comprend notamment : - l’amenée et le montage en état de fonctionnement du matériel nécessaire à la mise en œuvre de palplanches (grues de chantier, vibrofonceur, mouton…) sur la zone de réalisation ; - l’entretien de l’ensemble pendant toute la durée des travaux ; - le démontage et le repli du matériel en fin de travaux. Il est réglé en deux fractions : - 70 % après réalisation de l’installation ; - 30 % après démontage, repliement du matériel et remise en état des lieux. LE FORFAIT : en toutes lettres |  |
| 1202 | Fourniture de palplanches métalliques neuves Ce prix rémunère au kilogramme d’acier la fourniture de palplanches métalliques et des raccords neufs pour l’écran prévu, quel que soit le type de profilé et de raccord et quelle que soit la longueur des palplanches et des raccords. Ce prix comprend : - La fourniture à pied d’œuvre des palplanches conforme aux notes d’exécution, - Le déchargement et le stockage des palplanches sur le chantier, sur des aires prévues à cet effet ou sur des pontons de stockage - Les reprises éventuelles, les manutentions et les transports nécessaires - La fourniture ou la confection de palplanches spéciales pour les raccordements - Toutes sujétions liées à la particularité du site et des ouvrages, de l’encombrement des réseaux et de leurs supports, des phasages d’exécution et des contraintes du site. La mise en œuvre des palplanches n’est pas comprise dans ce prix (rémunérée par ailleurs). Le poids considéré pour la rémunération est calculé en multipliant la surface en élévation de l’écran par la masse surfacique des palplanches mises en œuvre. La surface de l’écran correspond aux dimensions indiquées sur les plans d’exécutions validés « bon pour exécution » en retenant : - en hauteur : la différence entre le niveau supérieur de la palplanche et le pied de la fiche - en plan : la longueur des palplanches, hors sur-longueur nécessaire à la mise en œuvre Il n’est pas tenu compte dans la rémunération des sur-longueurs de palplanches utilisées potentiellement pour faciliter leur mise en œuvre. LE KILOGRAMME : |  |
| 1203 | Mise en œuvre de palplanches métalliques Ce prix rémunère au mètre carré la mise en place de palplanches pour la réalisation de l’écran tel que défini au CCTP et plans. Il s’applique quels que soient la méthode utilisée (battage, vibrofonçage), le type et la longueur des palplanches et raccords. Il comprend notamment : - les fournitures de matériels de battage/vibrofonçage dont l’encombrement sera adapté à la configuration du site ; - les sujétions de fournitures et de main d’œuvre inhérentes à la méthode utilisée pour la mise en place, le battage / vibrofonçage des palplanches ; - la réalisation des guides de battage si nécessaire ; - le surbattage des palplanches éventuel ; - le recépage des palplanches si nécessaire après refus de battage ; - l’évacuation des éléments recépés vers un centre de valorisation des déchets (y compris coût de traitement associé) agréé par le maître d’œuvre ou, s’ils ne sont pas valorisables, dans une décharge agréée par le maître d’œuvre ; - Toutes sujétions liées à la mise en fiche des palplanches et à l’enclenchement avec les palplanches déjà foncées ; - Toutes sujétions liées à la particularité du site et des ouvrages, de l’encombrement des réseaux et de leurs supports, des phasages d’exécution et des contraintes pour éviter toute retombée des matériaux dans le bassin du port. La surface considérée dans la rémunération de ce prix sera basée sur les dimensions indiquées sur les plans d’exécution validés BPE avec : - la longueur du rideau de palplanches mesurée suivant la ligne axiale de son tracé en plan ; - la hauteur des palplanches mises en œuvre après leur recépage éventuel en tête. À noter que les chutes en lien avec les découpes et recépage ne sont pas rémunérées. |  |
| 1203a | Mise en œuvre de palplanches métalliques – Fonçage Seule la surface mise en œuvre par fonçage sera rémunérée selon ce prix. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 1203b | Mise en œuvre de palplanches métalliques – Battage Seule la surface mise en œuvre par battage sera rémunérée selon ce prix. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 1204 | Recépage hors d’eau de palplanches métalliques Ce prix rémunère au mètre, le recépage hors d’eau des palplanches. Il comprend notamment : - les opérations de recépage proprement dites ; - le chargement et l’évacuation des produits de recépage ; - la protection de la section découpée. La quantité à prendre en compte est mesurée suivant la ligne axiale du tracé en plan de l’ouvrage. LE MÈTRE : |  |
| 1205 | Fourniture et pose de liernes et entretoises Ce prix rémunère au kilogramme, la fourniture, la pose et la protection contre la corrosion des liernes et entretoises. Il comprend tous les dispositifs de fixation aux palplanches (boulons, plaques d’appui, soudures conformes aux normes, etc.). Le prix comprend les reprises de peinture après pose et fixation des éléments. La masse prise en compte pour le calcul des quantités est égale au seul produit du volume des profilés déterminé par métré sur la base des plans d’exécution par la masse volumique de 7 850 kg/m3. LE KILOGRAMME : |  |
| 1206 | Percement de barbacane Ce prix rémunère à l’unité, le percement de barbacane rectangulaire de dix (10) centimètres de hauteur et quatre (4) centimètres de largeur dans les palplanches métalliques. Ce prix comprend également la fourniture et la pose côté remblais contigus d’une feuille de géotextile de filtration fixée aux palplanches. L’UNITÉ : |  |
| 1207 | Protection contre la corrosion de palplanches métalliques Ce prix rémunère au mètre carré, la protection contre la corrosion des palplanches métalliques conformément aux pièces du marché. Ce prix s’applique pour l’application du système de protection défini au CCTP. La surface considérée dans la rémunération de ce prix sera basée sur les dimensions indiquées sur les plans d’exécution validés BPE avec : - la longueur du rideau de palplanches mesurée suivant la ligne axiale de son tracé en plan ; - la hauteur des palplanches mises en œuvre après leur recépage éventuel en tête. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 1300 | SUPERSTRUCTURE – ÉQUIPEMENTS – EXPLOITATION |  |
| 1301 | Garde-corps type S8 en acier galvanisé Ce prix rémunère au mètre, la fourniture et la pose d’un garde-corps métallique de type S8 galvanisé sur platine ou à sceller. Il comprend soit la réalisation de forages et le scellement préalable des goujons, soit l’exécution de carottages et le scellement des pieds, ainsi que les sujétions pour discontinuité au niveau des abouts. Il comprend également la fourniture et la mise en œuvre des protections par rondelles/joints (« Capsigum® » ou similaire) des fixations associées à des capsules Capgum® ou similaires conformément aux indications du guide technique GC « Garde-corps » du SETRA. LE MÈTRE : |  |
| 1302 | Plus-value au prix 1201 pour thermolaquage Ce prix rémunère au mètre linéaire de garde-corps, la plus-value à appliquer au prix n° 1201 pour l’exécution d’un thermolaquage sur la galvanisation neuve. LE MÈTRE : |  |
| 1303 | Ancrage pour platine de glissière de sécurité Ce prix rémunère à l’unité, le dispositif d’ancrage pour platine de glissière métallique. Il inclut sa protection anticorrosion par galvanisation à chaud et tient compte de toutes les sujétions de réglage, de calage et de scellement. Ce prix comprend toutes les sujétions destinées à éviter de boucher les trous filetés lors du bétonnage de la longrine (fixations en attente, etc.). Dans le cas de glissières mises en œuvre sur platine d’ancrage, ce prix comprend également la fourniture et la mise en œuvre des protections par rondelles/joints (« Capsigum® » ou similaire) des fixations associées à des capsules Capgum® ou similaires conformément aux indications du guide technique GC « Garde-corps » du SETRA. L’UNITÉ : |  |
| 1304 | Glissières de sécurité de type GS2 Ce prix rémunère au mètre, la fourniture et la pose de glissières de sécurité métalliques de profil A ou B et de type GS2. Ce prix inclut toutes sujétions liées à la mise en œuvre de la glissière, y compris fourniture et mise en œuvre des supports. La longueur rémunérée est la longueur entre axes des poteaux extrêmes, mesurée parallèlement à l’axe en plan de l’ouvrage. LE MÈTRE : |  |
| 1305 | Glissières de sécurité de type GCUL pour raccordement Ce prix rémunère au mètre, la fourniture et la pose de glissières de sécurité métalliques de type GCUL hors ouvrage. Ce prix inclut toutes sujétions liées à la mise en œuvre de la glissière, y compris fourniture et mise en œuvre des supports. Il inclut également toutes les sujétions liées aux liaisons réglementaires avec des dispositifs de sécurité différents (GCU, BN5, etc.), y compris fourniture et mise en œuvre des pièces d’extrémités. LE MÈTRE : |  |
| 1306 | Glissières de sécurité de type GCU pour raccordement Ce prix rémunère au mètre, la fourniture et la pose d'une glissière de sécurité métallique de type GCU hors ouvrage. Ce prix inclut toutes sujétions liées à la mise en œuvre de la glissière, y compris fourniture et mise en œuvre des supports ; Il inclut également toutes les sujétions liées aux liaisons réglementaires avec des dispositifs de sécurité différents (GCUL, GRC, etc), y compris fourniture et mise en œuvre des pièces d’extrémités. LE MÈTRE : |  |
| 1307 | Glissières de sécurité de type GRC pour raccordement Ce prix rémunère au mètre, la fourniture et la pose d'une glissière de sécurité métallique de type GRC hors ouvrage. Ce prix inclut toutes sujétions liées à la mise en œuvre de la glissière, y compris fourniture et mise en œuvre des supports Il inclut également toutes les sujétions liées aux liaisons réglementaires avec des dispositifs de sécurité différents (GCU, GS2, etc), y compris fourniture et mise en œuvre des pièces d’extrémités. LE MÈTRE : |  |
| 1308 | Écran de protection motard Ce prix rémunère au mètre de longueur effective, la fourniture et la pose d’écran inférieur motocycliste sur glissière de sécurité profil A ou B en courbe quel que soit le rayon. Il comprend notamment la fourniture, la pose, l’assemblage et le réglage y compris toutes manutentions, reprises et sujétions d’approvisionnement : - de l’écran bas composé d’éléments de glissement en profilé plat ; - des bras d’écran de fixation ; - de la boulonnerie de fixation et de liaison avec les lisses de glissières ; - des plaquettes de fixations ; - tous les éléments nécessaires à la réalisation complète de l’écran inférieur motocycliste ; - du raccordement de l’écran sur un écran existant ; - des abouts d’écran motocycliste. LE MÈTRE : |  |
| 1309 | Mise en œuvre GBA en béton extrudé Ce prix rémunère au mètre, l’exécution d’un dispositif de retenue en béton extrudé coulé en place de type GBA ainsi que les terminaisons telles que précisées au CCTP. - Ce prix comprend notamment : - l’amenée et le repli de l’atelier de mise en œuvre, quelle que soit la longueur à effectuer en fonction du phasage ; - Les fournitures béton et armatures conformes au CCTP et aux normes et guides NF P 98-426 et FD 98-427 ; - les sujétions d’abaissement aux extrémités ; - la préparation et le nettoyage du sol support ; - l’implantation et le réglage du dispositif de guidage et de nivellement ; - la fourniture et la mise en œuvre des 2 aciers filants HA 12, y compris les accessoires en pièces métalliques spéciales ou éléments de boulonnerie ainsi que les opérations de transport, manutention, stockage, reprise et pose, le soudage et le recouvrement des aciers filants ; - les études de formulation des bétons, ainsi que les frais de laboratoire liés au contrôle des matériaux entrant dans la composition du béton ; - la planche d’essai à réaliser au démarrage de la mise en œuvre ; - la fabrication du béton, son acheminement à pied d’œuvre (y compris toutes sujétions liées à la circulation) et la mise en œuvre du béton et les contrôles en cours de bétonnage ; - le talochage éventuel en sortie de moule ; - les sur-épaisseurs de talon liés à la non-planéité du sol support ; - la fourniture et la mise en œuvre du produit de cure ; - la réalisation des joints d’arrêts de chantier pour reprise du bétonnage ; - les aménagements nécessaires au droit des avaloirs et passage d’eau existants. LE MÈTRE : |  |
| 1310 | Capot de dilatation pour GBA Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la mise en œuvre d’un capot métallique de dilatation de séparateur type GBA. Ce prix comprend notamment : - la galvanisation du capot ; - les forages et scellements nécessaires ; - l’ensemble des sujétions de fixation et la boulonnerie nécessaire. L’UNITÉ : |  |
| 1311 | Barrière de sécurité de type BN5 Ce prix rémunère au mètre, la fourniture et la pose de barrières de sécurité de type BN5. Ce prix inclut leurs ancrages, leur protection contre la corrosion telle que définie au CCTP et tient compte de toutes les sujétions de réglage, de calage et de matage. Il comprend également, le cas échéant, la fourniture et la mise en œuvre des protections par rondelles/joints (« Capsigum® » ou similaire) des fixations associées à des capsules Capgum® ou similaires conformément aux indications du guide technique GC « Garde-corps » du SETRA. La longueur rémunérée est la longueur entre axes des poteaux extrêmes, mesurée parallèlement à l’axe en plan de l’ouvrage. LE MÈTRE : |  |
| 1312 | Dispositifs de retenue H2 marqués CE Ce prix rémunère au mètre, la fourniture et la pose de dispositifs H2 marqués CE en bord libre, conformes aux prescriptions du CCTP. Il inclut leurs ancrages, leur protection anti-corrosion telle que définie au CCTP et tient compte de toutes les sujétions de réglage, de calage et de matage. Il inclut également le raccordement avec les dispositifs de retenue de section courante. La longueur rémunérée est mesurée entre axes des poteaux extrêmes, parallèlement à l’axe en plan de l’ouvrage. LE MÈTRE : |  |
| 1313 | Effaçage de signalisation horizontale Ce prix rémunère au mètre carré, l’effaçage de signalisation horizontale. Ce prix comprend notamment : - l’effaçage soigné de signalisation horizontale par microbillage ; - l’enlèvement des produits de microbillage ; - toutes les sujétions de préparation et d’application. L’application de produits noirs ou décapants est interdite. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 1314 | Balayage mécanique Ce prix rémunère à l’heure, l’exécution des travaux de balayage mécanique destiné à rendre le support apte à recevoir la signalisation. Il comprend notamment : - les frais de déplacement et de transport ; - l’exécution par le personnel et le matériel de l’applicateur agréé du nombre de passe nécessaire pour obtenir un résultat compatible avec une remise sous circulation des zones à nettoyer ; - le chargement, le transport et l’évacuation des produits issus du nettoyage à la décharge agréée par le maître d’œuvre. L’HEURE : |  |
| 1315 | Prémarquage manuel Ce prix rémunère au mètre, l’exécution des travaux de prémarquage, tels que décrits au CCTP. Il comprend notamment : - les frais de déplacement et de transport ; - l’implantation et le piquetage des marques suivant les éléments fournis par le maître d’œuvre pendant la période de préparation (plan, listing…) ; - la fourniture des produits de prémarquage ; - l’application des produits par le personnel et le matériel de l’applicateur agréé. LE MÈTRE : |  |
| 1316 | Fourniture et pose de bande de masquage préfabriquée noire Ce prix rémunère au mètre réellement appliqué (pas de vide pour plein), quel que soit son emplacement, son module ou sa largeur, la fourniture et la mise en œuvre de bande préfabriquée de masquage préfabriquée noire appliquée par collage. Il comprend notamment : - les frais de déplacement et de transport ; - la fourniture et l’application des produits de masquage ; - l’exécution par le personnel et le matériel de l’applicateur agréé. LE MÈTRE : |  |
| 1317 | Fourniture et pose de bande temporaire préfabriquée jaune Ce prix rémunère au mètre réellement appliqué (pas de vide pour plein), quel que soit son emplacement, son module et sa largeur, la fourniture et la mise en œuvre de bande temporaire préfabriquée jaune appliquée par collage. Il comprend notamment : - les frais de déplacement et de transport, - la fourniture des produits de marquage rétroréfléchissants, - la fourniture des billes de verre pour rétroréflexion, - l’application des produits par le personnel et le matériel de l’applicateur agréé, - le contrôle externe et la fourniture des résultats du contrôle externe. LE MÈTRE : |  |
| 1318 | Arrachage de bande préfabriquée jaune ou noire Ce prix rémunère au mètre, l’exécution des travaux d’arrachage de bande préfabriquée jaune ou noire quels que soient l’emplacement, le module ou la largeur. Il comprend notamment : - les frais de déplacement et de transport, - l’exécution des travaux par le personnel et le matériel de l’applicateur agréé, - le chargement, le transport et l’évacuation des produits d’arrachage à la décharge agréée par le maître d’œuvre. Ces opérations seront réalisées soit par lance thermopneumatique, chauffage, raclage. L’application de produits noirs ou décapants est strictement interdite. LE MÈTRE : |  |
| 1319 | Fourniture et mise en œuvre de marquage de peinture blanche Ce prix rémunère au mètre réellement appliqué (pas de vide pour plein), quel que soit son emplacement, son module et sa largeur, la fourniture et la mise en œuvre de bande de peinture blanche. Il comprend notamment : - les frais de déplacement et de transport, - la fourniture des produits de marquage rétroréfléchissants, - la fourniture des billes de verre pour rétroréflexion, - l’application des produits par le personnel et le matériel de l’applicateur agréé, - le contrôle externe et la fourniture des résultats du contrôle externe. LE MÈTRE : |  |
| 1320 | Fourniture et mise en œuvre de marquage de peinture jaune Ce prix rémunère au mètre réellement appliqué (pas de vide pour plein), quel que soit son emplacement, son module et sa largeur, la fourniture et la mise en œuvre de bande de peinture jaune. Il comprend notamment : - les frais de déplacement et de transport, - la fourniture des produits de marquage rétroréfléchissants, - la fourniture des billes de verre pour rétroréflexion, - l’application des produits par le personnel et le matériel de l’applicateur agréé, LE MÈTRE : |  |
| 1321 | Découpe du revêtement de chaussée Ce prix rémunère au mètre, le sciage rectiligne d’une couche de roulement quelle que soit l’épaisseur (maximum 20 cm). La longueur sera définie contradictoirement sur site en présence du maître d’œuvre. LE MÈTRE : |  |
| 1322 | Fraisage de chaussée Ces prix rémunèrent au mètre carré, le fraisage de la chaussée. Ils comprennent notamment : - le fraisage de la chaussée ; - le nettoyage de la chaussée après fraisage par balayeuse aspiratrice, - le chargement et l’évacuation des matériaux en un lieu de décharge agréé par le maître d’œuvre. La surface sera définie dans les études et les plans d’exécution. |  |
| 1322a | Fraisage de chaussée jusqu’à 10 cm d’épaisseur inclus LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 1322b | Fraisage de chaussée jusqu’à 20 cm d’épaisseur inclus LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 1323 | Décaissement de chaussée Ce prix rémunère au mètre carré, le décaissement de la chaussée, quelle que soit l’épaisseur demandée, sans toutefois excéder quatre-vingts (80) centimètres (hors fraisage éventuel). Il comprend notamment, le chargement et l’évacuation des matériaux en un lieu de décharge agréé par le maître d’œuvre. La surface sera définie dans les études et les plans d’exécution. LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| 1324 | Grave bitume Ce prix rémunère, à la tonne, la fourniture et la mise en œuvre d’une grave bitume, conforme au CCTP et au dossier de plan. La surface à prendre en compte sera la surface théorique déterminée sur les plans d’exécution. Ce prix comprend notamment : - La fourniture ; - Le chargement, le transport et le déchargement de la grave bitume à pied d'œuvre quel que soit le lieu de fabrication choisi par l'entreprise ; - La mise en œuvre d’enrobés à chaud sur une faible largeur en section droite ou courbe y compris réglage des pentes et d’épaisseur, joints, nivellement, compactage suivant les indications du CCTP ; - La fourniture et la mise en œuvre d’une couche d’accrochage ; - L’évacuation des rebuts, le transport ; - Toutes sujétions liées à la faible largeur de mise en œuvre ; - Toutes sujétions liées à la présence de regards, bordures, chambres de tirage et aux raccordements aux chaussées existantes ; - Les découpes et la réalisation des sifflets de raccordements définitifs ; - Toutes fournitures, façon, main d’œuvre ; - Et toutes autres sujétions. LA TONNE : |  |
| 1325 | Béton bitumineux 0/10 Ce prix rémunère, à la tonne, la fourniture et la mise en œuvre d’un béton bitumineux de type BBSG, conforme au CCTP et au dossier de plan. La surface à prendre en compte sera la surface théorique déterminée sur les plans d’exécution. Ce prix comprend notamment : - La fourniture ; - Le chargement, le transport et le déchargement du béton bitumineux à pied d'œuvre quel que soit le lieu de fabrication choisi par l'entreprise ; - La fourniture et la mise en œuvre d’une couche d’accrochage avant épandage du béton bitumineux ; - La mise en œuvre d’enrobés à chaud en section droite ou courbe y compris réglage des pentes et d’épaisseur, joints, nivellement, compactage suivant les indications du CCTP ; - Le collage des joints à l’émulsion de bitume ; - L’évacuation des rebuts, le transport ; - Toutes sujétions liées à une éventuelle faible largeur de mise en œuvre ; - Toutes sujétions liées aux raccordements à la chaussée existante ; - Toutes fournitures, façon, main d’œuvre ; - Et toutes autres sujétions. LA TONNE : |  |
| 1326 | Pontage des fissures de chaussée Ce prix rémunère au mètre linéaire, les travaux de pontage de fissures d’enrobés, tels que décrits au CCTP. LE MÈTRE en toutes lettres : |  |
| 1400 | PLUS-VALUES : URGENCE ET NUIT |  |
| 1401 | Plus-value pour travaux de nuit Ce prix rémunère le pourcentage de la plus-value à appliquer aux prix unitaires utilisés lors de travaux de nuit. Sont considérés comme travaux de nuit, tous travaux exécutés entre 21h00 et 6h00 à la demande du maître d’ouvrage. Il s’applique à la totalité des prix des séries 200 à 1300 ainsi qu’au prix 101 si les installations sont effectivement mises en place de nuit. LE POURCENTAGE : |  |
| 1402 | Ballon éclairant Ce prix rémunère à la nuit travaillée l’utilisation d’un ballon éclairant pour permettre la réalisation des travaux de nuit. Sont considérés comme travaux de nuit, tous travaux exécutés entre 21h00 et 6h00 à la demande du maître d’ouvrage. Ce prix comprend : - L’amenée et repli du matériel lumineux - La fourniture en énergie et son raccordement - L’entretien pour garantir son utilisation pendant toute la durée du chantier. LA NUIT : |  |
| 1403 | Plus-value pour travaux urgents Ce prix rémunère le pourcentage de la plus-value à appliquer aux prix unitaires utilisés lors des interventions d’urgence. Sont considérées comme intervention d’urgence, les interventions effectuées dans le délai maximal de 24h00, jours ouvrables et non ouvrables compris (lundi à dimanche). Il s’applique à la totalité des prix des séries 100 à 1300 et au prix 1401. LE POURCENTAGE : |  |