Marché de fourniture

N° PA2026-012

Fourniture, installation et mise en service d’un centre usinage CNC à broche verticale 5 axes continus

Annexe au CCTP : Cadre de réponse

# Caractéristiques techniques minimales

| Critère | Exigence minimale | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Architecture | Centre d’usinage CNC à broche verticale, 5 axes continus |  |
| Courses linéaires | Course X ≥ 1 000 mm ; course Y ≥ 600 mm ; course Z ≥ 600 mm |  |
| Plateau / table rotative | Diamètre utile ≥ 600 mm |  |
| Charge admissible sur plateau | Charge maximale admissible ≥ 450 kg |  |
| Cinématique 5 axes | Usinage 5 axes continus ; axes rotatifs intégrés permettant l’orientation complète des pièces usinées |  |
| Broche | Vitesse maximale ≥ 12 000 tr/min ; puissance maximale ≥ 22 kW ; entraînement direct ou dispositif équivalent |  |
| Interface porte-outil | Cône 40 minimum ou équivalent technique |  |
| Magasin outils | Capacité ≥ 30 outils |  |
| Étau auto-centrant et rehausse | Dispositif de bridage complémentaire livré séparément de la machine de base |  |
| Avances rapides | Avances rapides sur axes linéaires ≥ 30 m/min |  |
| Arrosage centre broche | Système d’arrosage centre broche ≥20 bars |  |
| Arrosage | Réservoir de liquide de coupe ≥ 200 L et dispositif d’arrosage adapté à l’usinage 5 axes |  |
| Arrosage | Buse d’arrosage programmable |  |
| Palpage | Système de palpage intuitif sans fil pièce et outil intégré dans l’offre de base |  |
| Convoyeur | Convoyeur de copeaux à bandes |  |
| Fonctions logicielles | Fonctions de pilotage adaptées à l’usinage 4/5 axes continus, incluant le contrôle du point central outil et les décalages dynamiques de repère, ou équivalent fonctionnel |  |
| Option de logiciel | Usinage grande vitesse, vitesses d’avance plus élevées ≥30 m/min et trajectoires d’outils plus complexes |  |
| Commande et connectivité | Commande numérique moderne avec interface Ethernet intégrée ; capacité de transfert de programmes et de sauvegarde |  |
| Sécurité et protection | Cartérisation complète limitant les projections de copeaux et de liquide ; fonctions de sécurité machine conformes à la réglementation applicable |  |
| Documentation | Documentation opérateur, programmation et maintenance fournie au minimum en français ou en anglais |  |

# Cadre de réponse technique du candidat

| Critère | Valeur ou exigence | Conforme (O/N) | Observation / document de preuve |
| --- | --- | --- | --- |
| Courses X / Y / Z | ≥ 1 000 / 600 / 600 mm |  |  |
| Plateau | Ø utile ≥ 600 mm ; charge ≥ 450 kg |  |  |
| Broche | ≥ 12 000 tr/min ; ≥ 22 kW |  |  |
| Magasin outils | ≥ 30 outils |  |  |
| Palpage | Pièce + outil inclus |  |  |
| Fonctions 5 axes | TCP / DWO ou équivalent |  |  |
| Connectivité | Ethernet inclus |  |  |
| Formation | 2 jours minimum |  |  |
| Garantie | 24 mois minimum |  |  |

Le................................................. , à ...........................................................

Pour le représentant habilité du candidat,

Monsieur/Madame ......................................................................

Fonctions : .................................................................................

Signature :