# Lettre de consultation

MARCHE PUBLIC DE DIAGNOSTIC STRUCTURE

## 1/ Objet de la consultation

La présente consultation porte sur un diagnostic structurel d’un bâtiment existant, dans le cadre des études et des travaux relatifs au réaménagement du Centre de Réception des Étrangers (CRE) situé dans le 17ᵉ arrondissement de Paris.

La Préfecture de police de Paris souhaite identifier la structure porteuse existante ainsi que les préconisations de renforcement à envisager dans le cadre d’un changement d’affectation des locaux.

Le présent marché porte sur une mission de diagnostic et d’études de la structure existante, afin de disposer d’un support technique en vue de la contractualisation des missions d’une future maîtrise d’œuvre.

L’objectif est de réaliser un diagnostic et une étude technique permettant de déterminer si la structure présente des capacités portantes suffisantes pour sa nouvelle affectation, ainsi que de définir les préconisations de renforcement, notamment des dalles et des ouvertures à créer dans les murs porteurs.

## 2/ Présentation de l’opération objet du marché et définition des prestations

Le projet concerne le site du Centre de Réception des Etrangers (CRE) et le Commissariat du 17ème arrondissement de Paris.

Description du site :

Le CRE est accolé au commissariat du 17ᵉ arrondissement de Paris.

    - Adresse : 19 - 21 rue de Truffaut 75017 Paris

    - Bâtiment administration, classé ERP de 5ème catégorie type W

Bâtiment CRE composé d’une surface d’environ 340m² sur 2 niveaux :

    - RDC : hall d’accueil avec salle d’attente et sanitaire,

    - R+1 : Guichets, bureaux, vestiaire, sanitaire, kitchenette, salle de réunion et terrasse accessible,

Bâtiment Commissariat composé d’une surface d’environ 2800m² sur 6 niveaux en élévation et 3 niveaux de sous-sol :

    - RDC : accueil et locaux de service de police,

    - R+1 :  accueil et locaux de service de police,

    - R+2 : locaux de service de police (bureaux),

    - R+3 : locaux de service de police (bureaux) et espace de restauration au-dessus du CRE,

    - R+4 : locaux de service de police (bureaux),

    - R+5 : locaux de service de police (bureaux),

    - R+6 : locaux de service de police (bureaux),

    - R-1 : Vestiaires réservés aux personnels de police,

    - R-2 : Parking réservé aux véhicules police,

    - R-3 : Parking réservé aux véhicules police et locaux techniques,

Les espaces mobilisés dans le cadre de ce projet correspondent au rez-de-chaussée et au premier étage des locaux du CRE. Le rez-de-chaussée, actuellement dédié à l’accueil du public et à la salle d’attente, fera l’objet d’un réaménagement afin d’être transformé en une zone de bureaux et de GAV comprenant des murs en béton armée de 15 cm d’épaisseur sur une surface d’environ 108 m². Le premier étage, qui accueille actuellement les guichets et des bureaux, sera réaménagé en zone de GAV comprenant des murs en béton armé de 15 cm d’épaisseurs, pour une surface globale d’environ 190 m². La toiture-terrasse accessible, d’une superficie de 36 m², sera destinée en partie à la création d’une zone fumeur et d’un espace extérieur pour les détenus. Elle sera réalisée en structure métallique d’une hauteur de 3,5 m en barreaudage type CR4.

Les plans au format DWG seront fournis au titulaire lors de l’émission de l’ordre de service.

Nature de la prestation

Consistance des missions

Le présent marché a pour objet la réalisation d’un diagnostic structurel du bâtiment existant, en vue de vérifier la capacité des ouvrages à supporter les aménagements projetés et de définir les renforcements éventuellement nécessaires.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de l’ensemble des documents du dossier ainsi que des contraintes du site (accessibilité, conditions d’intervention, emprises disponibles, phasage, etc.).

Les études seront réalisées conformément aux normes et règlements en vigueur, notamment les Eurocodes.

La mission comprend l’analyse de la structure existante du RDC et R+1 (planchers, dalles béton, murs porteurs, éléments de toiture terrasse, etc.) afin d’en déterminer la nature, la constitution, les caractéristiques mécaniques et l’état général sur la zone d’aménagement. Le titulaire devra notamment identifier les systèmes porteurs, les descentes de charges et tout désordre structurel éventuel.

Le titulaire devra vérifier la capacité portante des planchers du rez-de-chaussée et du R+1 selon le zoning défini sur les plans (zones repérées en rouge), et évaluer la compatibilité des ouvrages existants avec les charges induites par le projet d’aménagement.

L'emplacement des futurs murs de GAV sur le rez de chaussé et le R+1 demeure inconnue à ce jour. La capacité portante des planchers doit autoriser l’implantation de murs en béton armé de 15 cm d’épaisseur sur toute leur hauteur.

Dans ce cadre, le titulaire réalisera les études de faisabilité et les prédimensionnements nécessaires relatifs aux interventions projetées, notamment pour la création de murs en béton armé de 15 cm d’épaisseurs destinés à des zones de locaux de type GAV, pour l’aménagement d’un espace grillagé avec barreaudage CR4 en toiture terrasse, ainsi que pour la création de quatre ouvertures dans des murs existants en vue de l’installation de portes (largeur de passage libre de 1,40 m hors huisserie).

Les prédimensionnements des renforcements structurels devront impérativement être accompagnés de prescriptions détaillées de mise en œuvre intégrant les contraintes réelles du site. À ce titre, le titulaire devra expliciter les principes d’intervention envisagés, notamment les modalités d’acheminement des éléments structurels (dimensions compatibles avec les accès, manutention, levage), les phasages de travaux, ainsi que les conditions de mise en place des renforts (assemblage, pose, interventions en milieu contraint, etc.). Les solutions proposées devront être techniquement réalisables dans le contexte du site et compatibles avec ses contraintes d’accès et d’exploitation.

Concernant la toiture terrasse, une attention particulière sera portée aux systèmes de fixation des ouvrages projetés, lesquels devront garantir le maintien de l’étanchéité existante. Les prescriptions de mise en œuvre devront être clairement définies à ce sujet.

Pour les ouvertures à créer, le titulaire devra étudier leur faisabilité et proposer les dispositifs de reprise en sous-œuvre adaptés (linteaux, encadrements, renforts), en garantissant la stabilité des ouvrages existants.

Le rapport sera remis en 2 exemplaires papiers et 1 exemplaire sur support numérique dans les formats informatiques standards type PDF et DWG pour les plans pouvant être ouvert avec la version autocad 2016 et géoréférencé.

Le titulaire produira les livrables suivants :

- Une note de calcul détaillée, permettant de justifier l’ensemble des hypothèses retenues, des descentes de charges, des vérifications de la capacité portante des ouvrages existants, ainsi que du dimensionnement des renforcements et de la faisabilité des interventions projetées. Cette note de calcul constitue une pièce essentielle de la mission et devra être exploitable par les équipes de maîtrise d’œuvre et d’exécution.

- Un rapport de diagnostic structurel (avec photographies) sera également fourni, comprenant :

  - La description des modes opératoires d’investigation, ainsi que des appareillages et outillages utilisés, avec leur localisation sur plans (sondages, passages au Ferroscan, etc.) ;

  - La description de l’existant, incluant le positionnement des poteaux, poutres et dalles, les points de liaison entre les éléments, ainsi que le ferraillage ;

  - Les résultats des capacités portantes actuelles, à la suite des investigations menées sur les planchers et les murs du RDC, du R+1 et de la terrasse du CRE, ainsi que sur la zone GAV et la circulation du R+1 reliant le commissariat au CRE, notamment pour les ouvertures à créer dans les murs (zone en rouge en annexe);

  - La définition des renforcements structurels nécessaires pour les planchers et murs du RDC, du R+1 et de la terrasse du CRE, ainsi que pour la zone GAV et la circulation du R+1 reliant le commissariat au CRE ;

  - Les recommandations et prescriptions de mise en œuvre des renforcements, tenant compte des contraintes du site, afin de garantir leur faisabilité d’exécution (depuis l’acheminement depuis la voie publique jusqu’à leur mise en place finale) ;

  - Les résultats des nouvelles capacités portantes après mise en œuvre des renforcements structurels proposés, pour le RDC, le R+1 et la terrasse du CRE, ainsi que pour la zone GAV et la circulation du R+1 reliant le commissariat au CRE ;

  - Les prescriptions et recommandations relatives aux fixations, avec identification de produits du commerce, pour la mise en œuvre de la structure grillagée en toiture-terrasse, afin de garantir l’étanchéité de celle-ci ;

  - Les pièces graphiques nécessaires à la compréhension des solutions proposées (plans, schémas, détails).

Les conclusions du diagnostiqueur ne donneront pas une solution de reprise des structures qu'il aura choisie en fonction de sa propre démarche intellectuelle mais les différentes solutions susceptibles d'être abordées par les maîtres d'œuvre et entreprises.

Le rapport, note de calculs, schémas, plans et toute production seront remis en 2 exemplaires papiers et 1 exemplaire sur support numérique dans les formats informatiques standards type PDF et DWG (pouvant être ouverts avec une version autocad 2016 et géoréférencé) pour les plans.

Intervention sur site

Pour l’exécution de sa mission, le BET Structure adaptera ses méthodes et son matériel aux contraintes spécifiques des lieux. Les interventions se déroulant en site occupé, le titulaire précisera les modalités permettant de maintenir l’activité et le fonctionnement du site sans interruption.

Préalablement à toute opération, il devra prendre connaissance des conditions particulières auprès du représentant du maître d’ouvrage. Enfin, les relevés et diagnostics ne devront en aucun cas entraver le bon fonctionnement du CRE et du commissariat.

Pour information, les horaires d'ouverture au public sont fixés du lundi au jeudi de 8h35 à 16h30, et le vendredi de 8h35 à 16h00. Le titulaire, ayant été dûment informé de ces conditions d'accès, ne pourra prétendre à aucun surcoût de sa prestation en cas d'intervention en horaires décalés ou durant le week-end.

Rendu attendu

Celui-ci est décrit dans l’AE CCP.

## 3/ Délai d’exécution du marché

La durée contractuelle du marché court à compter de la date de notification du marché au titulaire pour une durée de 3 semaines.

## 4/ Pièces communiquées par le service adhérent

☒ La présente lettre de consultation

☒ L’acte d’engagement valant cahier des clauses particulières (AE-CCP)

☒ Autre(s) :

  - ANNEXE 1_Décomposition du prix global et forfaitaire ;

  - ANNEXE 2_ Principe_clefs_de_ChorusPro

  - ANNEXE 3_ plans

  - ANNEXE 4_ Localisation et flux identifiés

## 5/ Durée de validité des offres

La durée de validité des offres est fixée à 180 jours calendaires à compter de la date limite de réception des plis.

## 6/ Date limite de remise des offres

La date limite de remise des offres figure en page de garde de la présente lettre de consultation.

## 7/ Modalités de remise des offres

L’offre devra obligatoirement être remise par voie dématérialisée selon les modalités ci-après.

Le dépôt électronique des plis s’effectue sur la plateforme PLACE

Les renseignements techniques peuvent être demandés aux adresses suivantes : emilio.hernandez@interieur.gouv.fr ;

elodie.godo@interieur.gouv.fr ;

francois.camilleri@interieur.gouv.fr

## 8/ Pièces à remettre

- Le modèle du AE_CCP du marché, instruit, daté et signé

- L’annexe financière au AE_CCP instruite, datée et signée

- Un mémoire technique comprenant l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de l’offre déposée au regard des critères énoncés

- Le formulaire « Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement » DC2 de la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie et des Finances.

- Le DPGF complété,

- Le planning d’intervention détaillé en jours.

L’offre de prix doit prévoir la réalisation de l’ensemble des missions et distinguer de façon détaillée, tous les points demandés.

## 9/ Jugement des propositions

- Le prix des prestations est noté sur 100 points par application de la formule détaillée ci-après, puis pondérée à 40%.

Note= montant de l'offre la plus base*montant de l'offre analysée* ×100

*sous réserve que l’offre ne soit pas anormalement basse

Les prix sont détaillés au moyen d’une décomposition du prix global et forfaitaire qui en indique les éléments constitutifs.

- La valeur technique sera notée sur 60 points et analysée au regard de ces sous-critères :

- La procédure mise en œuvre pour gérer les contraintes d’exécution des prestations en site occupé. /40

- La qualité d’un exemple de livrable de diagnostic structure analogue aux exigences du présent marché. /20

Chaque sous critère sera noté suivant ce barème :

| Appréciation | Note /20 | Note /40 | Note /60 |
| --- | --- | --- | --- |
| Très satisfaisant | 20 | 40 | 60 |
| Satisfaisant | 16 | 32 | 48 |
| Assez satisfaisant | 12 | 24 | 36 |
| Peu satisfaisant | 8 | 16 | 24 |
| Très peu satisfaisant | 4 | 8 | 12 |
| Aucun élément de réponse | 0 | 0 | 0 |

Le Cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles dans sa dernière version en vigueur au mois Mo s’appliquera à la présente opération.

Un délai incompressible d’une semaine est prévu entre la communication de la lettre de consultation et la date limite de remise des plis.