Confection et fourniture d’effets d’habillement et d’accessoires pour le GEH

Annexe 1 au Cahier des Clauses Techniques Particulières

Caractéristiques techniques

Veste technique légère

Les visuels sont fournis à titre indicatif.

Le candidat est libre de proposer son design dans le respect des fonctionnalités décrites.

Les visuels sont fournis à titre indicatif.

Le candidat est libre de proposer son design dans le respect des fonctionnalités décrites.

Usage et qualités requises

La veste technique légère est destinée à un usage intensif en milieu montagnard, y compris par conditions climatiques dégradées, notamment en cas de pluie, de vent ou de neige.

Elle devra pouvoir être portée par-dessus une ou plusieurs couches intermédiaires, telles qu’un pull, une doudoune ou une couche isolante équivalente, sans entraver la liberté de mouvement, et demeurer compatible avec un usage opérationnel prolongé.

Elle devra garantir un équilibre satisfaisant entre légèreté, imperméabilité, respirabilité, protection contre les intempéries et aisance au porter, y compris lors d’efforts prolongés en terrain montagneux.

Confection

- Coupe compatible avec le port de vêtements thermiques intermédiaires, notamment une doudoune d’environ 20 mm d’épaisseur ou une couche isolante équivalente portée sur un pull.

- Volume d’aisance suffisant pour permettre la superposition des couches sans restriction de mobilité.

- Coutures étanches et renforcées.

- Ouverture centrale par fermeture à glissière détachable à double curseur, avec protège-menton en textile doux afin d’éviter les irritations.

- Glissières étanches, équipées de tirettes de préhension, de type cordon ou embout ergonomique, facilitant l’utilisation avec des gants.

- Accessoires de type YKK® ou équivalent, résistants à l’humidité et à la corrosion, y compris en milieu salin.

- Renforts destinés à apporter une protection complémentaire aux zones les plus exposées aux frottements, à l’abrasion et aux risques de déchirure.

Bas de veste

- Bas de veste conçu de manière à ne générer aucun point de compression au niveau du bassin, y compris pour les morphologies féminines.

- Cette aisance pourra être obtenue par une coupe adaptée, sans forme évasée apparente, et/ou par une ou plusieurs fentes modérées.

- Aucun dispositif de serrage externe ne sera admis, afin de ne pas gêner l’utilisation des équipements.

- Le bas de veste comportera une finition par ourlet avec serrage intérieur par cordon élastique ; le réglage sera assuré de chaque côté au moyen de bloqueurs positionnés à l’intérieur des poches.

Ventilations

- Ventilations sous-axillaires par fermetures à glissière, permettant une aération efficace sans retrait du vêtement

Capuche

- Capuche escamotable dans le col.

- Une fois rangée, la capuche ne devra pas générer de surépaisseur excessive ni occasionner de gêne au niveau de la nuque.

- Elle pourra être confectionnée dans un textile plus souple et plus léger que celui du corps de la veste, sous réserve du maintien d’un bon niveau de protection contre la pluie.

- Une visière pourra être admise, sous réserve qu’elle ne nuise ni au rangement dans le col, ni au confort, ni à la mobilité de la nuque.

- La capuche devra comporter des réglages de profondeur et d’ouverture faciale (circonférence), permettant un maintien efficace sans entraver le champ de vision.

- Sa forme et ses dimensions devront être compatibles avec le port d’un casque d’escalade.

Poches

- Une poche poitrine côté gauche au porter, de type Napoléon, à ouverture verticale, avec fermeture à glissière étanche à maille inversée.

- Deux poches basses verticales avec fermetures à glissière étanches à maille inversée.

- Une poche intérieure profonde zippée, côté droit au porter.

- Sacs de poche en tissu de fond.

Renforts

- Zone de carrure : un renfort d’un seul tenant couvrira le haut de la poitrine, le haut du dos et la ligne des épaules.

- Zone des coudes et des avant-bras : des renforts couvriront l’arrière de la manche, du coude jusqu’au bas du poignet.

Manches

- Manches à découpe de type « marteau », facilitant les mouvements spécifiques à un usage en montagne, notamment le port de sac, l’usage de bâtons et la grimpe légère.

- Bas de manches avec double poignet :

- dessus : ajustable par patte semi-rigide avec dispositif de serrage élastique et ruban auto-agrippant ;

- dessous : poignet en maille stretch facilitant le passage de la main, avec passe-pouce intégré.

- Rubans auto-agrippants de qualité adaptée à des manipulations répétées.

- Renforts zones coudes et avant-bras.

Textile

La veste est réalisée en complexe léger 3 couches :

- Tissu extérieur résistant à l’abrasion et doté de propriétés déperlantes durables ;

- Membrane imperméable et respirante, de type GORE‑TEX® ou équivalent ;

- Face intérieure en textile technique à faible friction, facilitant l’enfilage du vêtement et contribuant à sa respirabilité.

Renforts en textile souple haute ténacité.

De coloris noir, souples, ils seront réalisés dans un textile haute ténacité.

Ils seront rapportés sur le tissu principal et cousus par-dessus, sous réserve du maintien des performances attendues en matière de résistance, d’imperméabilité et de durabilité.

Coloris

La veste devra être disponible à la commande dans les deux coloris suivants :

- Gris Pantone 18-5203 TPX (Pewter) ;

- Bleu Pantone 19-3831 TCX (Maritime Blue) ou teinte approchante.

Renforts de couleur noire.

Coupe

De préférence, des coupes homme et femme distinctes seront proposées, afin de garantir une adaptation morphologique optimale.

Une coupe unisexe sera admise sous réserve qu’elle présente un niveau d’ergonomie, d’aisance et d’adaptation morphologique équivalent, et qu’elle couvre l’ensemble des tailles exigées.

Gammes de tailles

Homme : au minimum 8 tailles, couvrant des tours de poitrine allant de moins de 82 cm à plus de 130 cm.

Femme : au minimum 5 tailles, couvrant des tours de poitrine allant de moins de 83 cm à plus de 110 cm.

Deux longueurs de manches :

PM : petites manches

GM : grandes manches

Pour la version GM, la longueur des manches sera augmentée de 5 cm.

Une grille de tailles exprimée en centimètres sera fournie par le titulaire.

Supports d’écussonnage et de galonnage

Les supports d’écussonnage et de galonnage seront réalisés en auto-agrippant, partie astrakan, dans des coloris assortis aux nuances du tissu de fond, et fixés aux emplacements suivants :

- Support rectangulaire de 120 mm de longueur sur 60 mm de hauteur, positionné sur la manche gauche, à 50 mm sous la couture d’épaule ;

- Support rond de 75 mm de diamètre, positionné sur la manche droite, à 50 mm sous la couture d’épaule ;

- Support carré de 50 mm x 50 mm, situé sur la poitrine droite, centré à 80 mm de l’axe du vêtement et à 20 mm sous la tête de manche ;

- Support en forme d’écu de 50 mm de largeur sur 60 mm de hauteur, situé sur la poitrine droite, centré à 10 mm au-dessous du support précédent.

Le mode de fixation retenu, par couture, collage, soudure ou procédé équivalent, devra garantir une tenue durable en usage normal et ne pas compromettre l’intégrité du vêtement.

Marquage

Cet effet pourra comporter, au dos, la mention « POLICE ENVIRONNEMENT », réalisée par sérigraphie, flocage ou procédé équivalent, sur tout ou partie des quantités commandées par les membres du GEH.

Propriétés minimales

| Propriétés | Exigences | Normes de référence / d’essai |
| --- | --- | --- |
| Poids | De préférence < 700 g en taille M |  |
| Résistance à la déchirure | Tissu externe : ≥ 45 N en chaine et en trame Renforts : ≥ 60 N en chaine et en trame | EN ISO 4674-1 méthode A ou EN ISO 13937‑2 selon la nature du textile |
| Résistance à l’abrasion | Tissu externe : 50 000 cycles Renforts : 100 000 cycles | EN ISO 12947-2 (9kPa) |
| Solidité des coloris à la lumière | Mini 4-5 | EN ISO 105‐B02 |
| Solidité des coloris à la sueur | Dégradation : Mini 4 Dégorgement Mini 3-4 | EN ISO 105‐E04 |
| Solidité des coloris au frottement | A sec : Mini 4 Humide : Mini 3-4 | EN ISO 105-X12 |
| Respirabilité | Classe 4 | EN 343 |
| Imperméabilité | Colonne d’eau ≥ 100 kPa (1 bar) : initial et ap. 30 lavages ménagers Coutures croisées ≥ 20 kPa (0,2 bar) Aucune délamination Aucune séparation des composants individuels Pas de bulles ni plissement supérieur à 3 mm (Évaluation visuelle tous les 5 cycles de lavage) | EN ISO 811 |
| Résistance à la vapeur d’eau | RET ≤ 15 m²·Pa/W | EN ISO 11092 |
| Déperlance | Grade 4 minimum après 5 lavages | EN ISO 4920 |
| Pourcentage de matière recyclée | Le cas échéant le candidat fournit la nature et la part des matières recyclées |  |
| Innocuité | OEKO-TEX® Standard 100 ou équivalent. Le produit doit respecter le règlement REACH (CE n° 1907/2006) et ses mises à jour. Le tissu est fabriqué sans ajout de PFAS intentionnel. Le traitement déperlant est de type C0. |  |