Confection et fourniture d’effets d’habillement et d’accessoires pour le GEH

Annexe 1 au Cahier des Clauses Techniques Particulières

Caractéristiques techniques

Veste de terrain intersaison

Les visuels sont fournis à titre indicatif.

Le candidat est libre de proposer son design dans le respect des fonctionnalités décrites.

Les visuels sont fournis à titre indicatif.

Le candidat est libre de proposer son design dans le respect des fonctionnalités décrites.

Usage et qualités requises

La veste de terrain intersaison est destinée à un usage professionnel mixte, aussi bien pour les interventions de terrain que pour les activités administratives.

À ce titre, elle devra offrir :

- Une protection adaptée aux conditions climatiques de mi-saison ;

- Une imperméabilité compatible avec un usage extérieur sous intempéries ;

- Une respirabilité satisfaisante, assurant un confort de port prolongé en mouvement ;

- Une bonne résistance mécanique, notamment aux frottements, à l’abrasion et aux accrochages ;

- Une aisance compatible avec les mouvements professionnels et le port d’équipements, notamment grâce à un poids et un encombrement réduits.

Plage de température cible : +5 à +15 °C.

Corps de la veste

Le corps de la veste comprendra :

Un col droit d’une hauteur de 10 cm ;

Des renforts de protection sur les zones les plus sollicitées ;

Une fermeture à glissière centrale détachable, protégée par un rabat réalisé dans le tissu principal et fermé par six boutons-pression ;

En partie basse, deux poches verticales zippées et passepoilées, avec sacs de poche en tissu de fond ;

Côté gauche au porter, une poche intérieure profonde zippée, avec sac de poche en tissu de fond ;

Sous chaque emmanchure, une ouverture d’aération d’environ 25 cm, fermée par une glissière étanche et munie d’un soufflet intérieur en filet, ou équivalent, permettant la ventilation.

Col

Col droit d’une hauteur de 10 cm, doublé dans le même tissu, avec protection du menton au niveau de la fermeture à glissière.

Il comportera, en partie supérieure, un cordon élastiqué avec double bloqueur permettant le réglage.

Capuche

La veste sera équipée d’une capuche amovible par boutons-pression.

Cette capuche pourra être réalisée dans un textile plus souple et plus léger que celui du corps de la veste, sous réserve qu’elle conserve un bon niveau de protection contre la pluie.

Elle pourra comporter une visière.

Elle devra comporter des réglages au niveau de l’ouverture faciale et de la profondeur, au moyen de bloqueurs, permettant un maintien efficace sans entraver le champ de vision.

Renforts

Les renforts sont destinés à apporter une protection complémentaire aux zones du vêtement les plus exposées aux frottements, à l’abrasion et aux risques de déchirures.

Ces renforts seront en textile souple haute ténacité.

Ils seront superposés au tissu principal du vêtement, c’est-à-dire cousus par-dessus, sous réserve que ce procédé garantisse le maintien des performances attendues en matière de résistance, d’imperméabilité et de durabilité du vêtement.

Emplacements :

- Zone de carrure : un renfort d’un seul tenant couvrira le haut de la poitrine, le haut du dos et la ligne des épaules.

- Zone des coudes et des avant-bras : des renforts couvriront l’arrière de la manche, du coude jusqu’au bas du poignet.

Bas de veste

Bas de veste conçu de manière à ne générer aucun point de compression au niveau du bassin, y compris pour les morphologies féminines.

Cette aisance pourra être obtenue par une coupe adaptée, sans forme évasée apparente, et/ou par une ou plusieurs fentes modérées.

Aucun dispositif de serrage externe ne sera admis, afin de ne pas gêner l’utilisation des équipements.

Le bas de veste comportera une finition par ourlet avec serrage intérieur par cordon élastique ; le réglage sera assuré de chaque côté au moyen de bloqueurs positionnés à l’intérieur des poches.

Manches

Les manches seront montées de façon classique, avec, à l’arrière de chacune d’elles, un renfort s’étendant du coude jusqu’au bas du poignet.

Les bas de manches comprendront un demi-poignet arrière élastiqué ainsi qu’une patte de serrage avec auto-agrippant, dont l’efficacité devra être maintenue malgré des ouvertures et fermetures répétées.

Cette patte de serrage sera montée en fourreau, afin d’assurer un réglage du poignet plus fonctionnel et plus protecteur.

Largeur de la patte : 20 mm

Longueur de la patte : 30–50 mm

Résistance (force de pelage) : 5–10 N

Matières, accessoires et finitions

Matières

La veste devra offrir les performances de protection attendues tout en conservant un poids et un encombrement compatibles avec un usage opérationnel et un port prolongé.

Une attention particulière sera portée à la légèreté et au faible encombrement du vêtement.

Elle comportera une doublure légère ou un apport thermique modéré, compatible avec un usage intersaison.

L’emploi de solutions synthétiques légères et peu volumineuses, de type ouate fine, microfibres ou équivalent, constituera un atout.

Une membrane imper-respirante pourra être admise.

Les renforts seront réalisés dans un textile souple de haute ténacité.

Accessoires

Les accessoires de fermeture seront de type YKK® ou équivalent et présenteront une résistance adaptée à l’humidité et à la corrosion, y compris en environnement salin.

Les fermetures à glissière seront équipées d’un curseur muni d’une tirette facilitant la préhension, y compris avec des gants.

Finitions

Toutes les coutures de la veste sont surpiquées.

Coloris

La veste devra être disponible à la commande dans les deux coloris suivants :

- Gris Pantone 18-5203 TPX (Pewter) ;

- Bleu Pantone 19-3831 TCX (Maritime Blue) ou teinte approchante.

Renforts de couleur noire.

Coupe

De préférence, une coupe unisexe.

Des coupes homme et femme distinctes pourront être proposées.

Gammes de tailles

Homme : au minimum 8 tailles, couvrant des tours de poitrine allant de moins de 82 cm à plus de 130 cm.

Femme : au minimum 5 tailles, couvrant des tours de poitrine allant de moins de 83 cm à plus de 110 cm.

Deux longueurs de manches :

PM : petites manches

GM : grandes manches

Pour la version GM, la longueur des manches sera augmentée de 5 cm.

Une grille de tailles exprimée en centimètres sera fournie par le titulaire.

Supports d’écussonnage et de galonnage

Les supports d’écussonnage et de galonnage seront réalisés en auto-agrippant, partie astrakan, dans des coloris assortis aux nuances du tissu de fond, et fixés aux emplacements suivants :

- Support rectangulaire de 120 mm de longueur sur 60 mm de hauteur, positionné sur la manche gauche, à 50 mm sous la couture d’épaule ;

- Support rond de 75 mm de diamètre, positionné sur la manche droite, à 50 mm sous la couture d’épaule ;

- Support carré de 50 mm x 50 mm, situé sur la poitrine droite, centré à 80 mm de l’axe du vêtement et à 20 mm sous la tête de manche ;

- Support en forme d’écu de 50 mm de largeur sur 60 mm de hauteur, situé sur la poitrine droite, centré à 10 mm au-dessous du support précédent.

Le mode de fixation retenu, par couture, collage, soudure ou procédé équivalent, devra garantir une tenue durable en usage normal et ne pas compromettre l’intégrité du vêtement.

Marquage

Cet effet pourra comporter, au dos, la mention « POLICE ENVIRONNEMENT », réalisée par sérigraphie, flocage ou procédé équivalent, sur tout ou partie des quantités commandées par les membres du GEH.

Propriétés minimales

| Propriétés | Exigences | Normes de référence / d’essai |
| --- | --- | --- |
| Résistance à la déchirure | Tissu externe : ≥ 35 N Renforts : ≥ 60 N | EN ISO 4674-1 méthode A ou EN ISO 13937‑2 selon la nature du textile |
| Résistance à l’abrasion | Tissu principal : 55 000 cycles Renforts : 90 000 cycles | EN ISO 12947-2 |
| Solidité des coloris à la lumière | Mini 4-5 | EN ISO 105‐B02 |
| Solidité des coloris à la sueur | Dégradation : Mini 4 Dégorgement : Mini 3-4 | EN ISO 105‐E04 |
| Solidité des coloris au frottement | A sec : Mini 4 Humide : Mini 3-4 | EN ISO 105-X12 |
| Résistance à la pénétration de l’eau | Classe 3 | Paragraphe 4.2 EN 343:2019 |
| Déperlance | Grade 4 minimum après 5 lavages | EN ISO 4920 |
| Résistance à la vapeur d’eau | Classe 3 | Paragraphe 4.3 EN 343:2019 |
| Pourcentage de matière recyclée | Le cas échéant le candidat fournit la nature et la part des matières recyclées |  |
| Innocuité | OEKO-TEX® Standard 100 ou équivalent. Le produit doit respecter le règlement REACH (CE n° 1907/2006) et ses mises à jour. |  |