Confection et fourniture d’effets d’habillement et d’accessoires pour le GEH

Annexe 1 au Cahier des Clauses Techniques Particulières

Caractéristiques techniques

Doudoune sans manche

Les visuels sont fournis à titre indicatif.

Le candidat est libre de proposer son design dans le respect des fonctionnalités décrites.

Les visuels sont fournis à titre indicatif.

Le candidat est libre de proposer son design dans le respect des fonctionnalités décrites.

Usage et qualités requises

Vêtement thermique destiné aux agents intervenant en zone de montagne pendant les saisons automnale et hivernale.

La doudoune devra assurer :

- Un apport thermique adapté à des températures extérieures comprises entre 0 et 10°C ;

- Une bonne protection contre le vent et l’humidité ;

- Une bonne respirabilité pour limiter la condensation interne ;

- Une légèreté et une compressibilité permettant un transport facile dans un sac ;

- Une résistance à l’abrasion et à l’usage professionnel.

Matières pressenties

Isolation à base de duvet ou plume (avec traitement hydrophile) de préférence.

Propriétés déperlantes durables.

Coupe

De préférence, une coupe unisexe.

Des coupes homme et femme distinctes pourront être proposées.

Gammes de tailles

Homme : au minimum 8 tailles, couvrant des tours de poitrine allant de moins de 82 cm à plus de 130 cm.

Femme : au minimum 5 tailles, couvrant des tours de poitrine allant de moins de 83 cm à plus de 110 cm.

Supports d’écussonnage et de galonnage

Les supports d’écussonnage et de galonnage seront réalisés en auto-agrippant, partie astrakan, dans des coloris assortis aux nuances du tissu de fond, et fixés aux emplacements suivants :

- Support carré de 50 mm x 50 mm, situé sur la poitrine droite, centré à 80 mm de l’axe du vêtement et à 20 mm sous la tête de manche ;

- Support en forme d’écu de 50 mm de largeur sur 60 mm de hauteur, situé sur la poitrine droite, centré à 10 mm au-dessous du support précédent.

Le mode de fixation retenu, par couture, collage, soudure ou procédé équivalent, devra garantir une tenue durable en usage normal et ne pas compromettre l’intégrité du vêtement.

Marquage

Cet effet pourra comporter, au dos, la mention « POLICE ENVIRONNEMENT », réalisée par sérigraphie, flocage ou procédé équivalent, sur tout ou partie des quantités commandées par les membres du GEH.

Caractéristiques minimales

| Propriétés | Exigences | Normes de référence / d’essai |
| --- | --- | --- |
| Poches | 2 poches latérales zippées 1 poche intérieure zippée |  |
| Bas du vêtement | Cordon de serrage |  |
| Coloris | Le vêtement sera disponible à la commande en deux coloris : Gris pantone n° 18-5203 TPX (Pewter) ; Bleu Pantone 19-3831 TCX (Maritime Blue) ou teinte approchante. |  |
| Poids | De préférence inférieur à 300 g en taille M |  |
| CUIN | ≥ 700 | EN 12130 |
| Résistance thermique | Rct ≥ 0,30 | EN ISO 11092 |
| Solidité des coloris au lavage | Dégradation ≥ 4 Dégorgement ≥ 4 | EN ISO 105-C06 |
| Solidité des coloris à la sueur | Dégradation ≥ 4 Dégorgement ≥ 4 | EN ISO 105-E04 |
| Résistance à la déchirure du tissu externe | ≥ 15 N | EN ISO 4674-1 méthode A ou EN ISO 13937‑2 selon la nature du textile |
| Solidité des coloris au frottement | A sec : Mini 4 Humide : Mini 3-4 | EN ISO 105-X12 |
| Respirabilité | Ret ≤ 15 | EN ISO 11092 |
| Déperlance | Grade 4 minimum après 5 lavages | EN ISO 4920 |
| Pourcentage de matière recyclée | Le cas échéant le candidat fournit la nature et la part des matières recyclées |  |
| Innocuité | OEKO-TEX® Standard 100 ou équivalent. Le produit doit respecter le règlement REACH (CE n° 1907/2006) et ses mises à jour. |  |