Confection et fourniture d’effets d’habillement et d’accessoires pour le GEH

Annexe 1 au Cahier des Clauses Techniques Particulières

Caractéristiques techniques

Chemisette administrative

Les visuels sont fournis à titre indicatif.

Le candidat est libre de proposer son design dans le respect des fonctionnalités décrites.

Usage et qualités requises

La chemisette administrative peut être portée dans tous les milieux et toutes les circonstances professionnelles.

Elle sera de bonne tenue, souple, légère, et d’entretien facile.

Cette chemisette est très utilisée dans les Outre-Mer.

Descriptif

Col ouvert surpiqué sans boutons composé d’un dessus et d’un dessous.

Manches courtes avec revers de 35 mm.

Deux poches poitrine sur le devant avec pli Watteau et rabat boutonnant surpiquées "décor" à 5mm des bords.

Deux pattes d’épaules, surpiquées, avec bouton. Une bride surpiquée en tissu de 1 cm de hauteur est cousue sur le pli Watteau à mi‐hauteur de la poche droite afin de recevoir la patte cuir de la médaille de commissionnement.

La chemisette est ouverte sur toute la hauteur et se ferme par six boutons. Elle est munie de deux plis d'aisance et d’un empiècement dans le dos. Le bas est échancré et ourlé.

Matériaux pressentis

Le soumissionnaire peut proposer un tissu dont la composition aura comme objectifs principaux :

- Bonne tenue

- Confortable

- Entretien facile

Le tissu sera en polyester/coton de type (65/35).

Pas de tissu stretch.

Grammage cible : 160 gr/m2 +/- 10gr.

Un poids de tissu supérieur pourra être accepté.

Lorsque le coton est issu de l’agriculture biologique, celui-ci devra être certifié GOTS, OCS ou par toute certification équivalente attestant de l’origine biologique de la fibre.

Entretien

Lavage en machine à 30 °C minimum.

La possibilité de lavage du vêtement à une température supérieure sera valorisée.

Coupe

Coupe homme et coupe femme distinctes

Gammes minimales de tailles

Homme, tour de cou : 36cm, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Femme, tour de cou : 34 cm, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Une grille de tailles sera fournie par le titulaire.

Supports d’écussonnage

Les supports d’écussonnage seront réalisés en auto-agrippant, partie astrakan, dans des coloris assortis aux nuances du tissu de fond, et fixés aux emplacements suivants :

- Support rectangulaire de 120 mm de longueur sur 60 mm de hauteur, positionné sur la manche gauche, à 50 mm sous la couture d’épaule ;

- Support rond de 75 mm de diamètre, positionné sur la manche droite, à 50 mm sous la couture d’épaule.

Le mode de fixation retenu, par couture, collage, soudure ou procédé équivalent, devra garantir une tenue durable en usage normal et ne pas compromettre l’intégrité du vêtement.

Propriétés minimales

| Propriétés | Exigences | Normes de référence / d’essai |
| --- | --- | --- |
| Coloris | Gris pantone n° 14‐4201 TPX (Lunar Rock) |  |
| Stabilité dimensionnelle | ≤ 3% après 5 cycles d’entretien | EN ISO 5077 |
| Solidité des coloris à la lumière | Mini 4-5 | EN ISO 105‐B02 |
| Solidité des coloris à la sueur | Dégradation : Mini 4 Dégorgement : Mini 3-4 | EN ISO 105‐E04 |
| Solidité des coloris au lavage | Dégradation : Mini 4 Dégorgement : Mini 3-4 | EN ISO 105‐C06 |
| Pourcentage de matière recyclée | Le cas échéant le candidat fournit la nature et la part des matières recyclées |  |
| Innocuité | OEKO-TEX® Standard 100 ou équivalent. Le produit doit respecter le règlement REACH (CE n° 1907/2006) et ses mises à jour. |  |