Confection et fourniture d’effets d’habillement et d’accessoires pour le GEH

Annexe 1 au Cahier des Clauses Techniques Particulières

Caractéristiques techniques

Sous-vêtement haut et bas thermique

Les visuels sont fournis à titre indicatif.

Le candidat est libre de proposer son design dans le respect des fonctionnalités décrites.

Les visuels sont fournis à titre indicatif.

Le candidat est libre de proposer son design dans le respect des fonctionnalités décrites.

Usage et qualités requises

Le sous-vêtement thermique haut et bas est destiné à un usage en première couche, au contact direct de la peau, lors des interventions en période froide.

Il est conçu pour un port prolongé, en situations statiques comme dynamiques.

À ce titre, il devra assurer un équilibre entre isolation thermique, respirabilité, transfert de l’humidité et confort au porter.

L’ensemble devra procurer un effet seconde peau, sans gêne ni irritation, tout en garantissant une bonne stabilité dimensionnelle, une bonne tenue à l’usage et une résistance satisfaisante aux lavages.

Confection

Dispositions générales

- Coupe ajustée au corps, adaptée à un usage en première couche.

- Coutures conçues de manière à limiter les points de pression sous les équipements.

- Afin de limiter les irritations et les gênes au contact direct de la peau, l’étiquette ne devra pas être en contact avec la peau ; à défaut, les informations obligatoires devront être imprimées directement sur le vêtement.

Haut thermique

- Manches longues.

- Col montant avec fermeture zippée.

- Dos légèrement rallongé, assurant une couverture satisfaisante de la zone lombaire, y compris en position penchée ou accroupie.

- Bas de manches avec finition ajustée, élastiquée ou équivalente, assurant un bon maintien.

- Coutures positionnées de manière à limiter les frottements, les irritations et les points de pression.

Bas thermique

- Ceinture élastiquée avec face interne douce ou dispositif équivalent, afin de limiter le marquage de la peau.

- Entrejambe de préférence doté d’un empiècement d’aisance, ou d’un dispositif équivalent améliorant le confort et la mobilité.

- Bas de jambes compatibles avec le port de bottes ou de chaussures montantes.

- Coutures positionnées de manière à limiter les frottements, les irritations et les points de pression.

Textile

- Composition principale en laine mérinos, à hauteur de 70% minimum.

- Des fibres synthétiques pourront être admises en complément, sous réserve qu’elles améliorent la résistance, la tenue et l’élasticité du vêtement.

- La maille devra être non irritante et adaptée à un contact direct et prolongé avec la peau.

- Le textile devra présenter des propriétés anti-odeurs durables.

Finesse moyenne de la laine

< 19,5 microns afin de limiter les risques d’ irritations.

Coloris

Gris ou noir

Coupe

De préférence, une coupe unisexe.

Des coupes homme et femme distinctes pourront être proposées.

Gammes de tailles

Haut thermique

Homme : au minimum 8 tailles, couvrant des tours de poitrine allant de moins de 82 cm à plus de 130 cm.

Femme : au minimum 5 tailles, couvrant des tours de poitrine allant de moins de 83 cm à plus de 110 cm.

Bas thermique

Homme : au minimum 8 tailles, couvrant des tours de taille allant de moins de 70 cm à plus de 120 cm.

Femme : au minimum 5 tailles, couvrant des tours de taille allant de moins de 64 cm à plus de 100 cm.

Une grille de tailles exprimée en centimètres sera fournie par le titulaire.

Propriétés minimales

| Propriétés | Exigences | Normes de référence / d’essai |
| --- | --- | --- |
| Grammage tissu principal | 220 g +/-20 g/m² | ISO 3801 ou EN 12127 |
| Stabilité dimensionnelle | ≤ 3 % après 5 cycles d’entretien | EN ISO 5077 |
| Solidité des coloris au lavage | Dégradation : Mini 4 Dégorgement : Mini 3-4 | EN ISO 105-C06 |
| Solidité des coloris à la sueur | Dégradation : Mini 4 Dégorgement : Mini 3-4 | EN ISO 105-E04 |
| Solidité des coloris au frottement | A sec : Mini 4 Humide : Mini 3-4 | EN ISO 105-X12 |
| Résistance au boulochage | Niveau ≥ 3–4 après 2000 tours/cycles | EN ISO 12945-1 ou EN ISO 12945-2 selon la nature du textile |
| Couture | Couture interlock |  |
| Pourcentage de matière recyclée | Le cas échéant le candidat fournit la nature et la part des matières recyclées |  |
| Innocuité | OEKO-TEX® Standard 100 ou équivalent. Le produit doit respecter le règlement REACH (CE n° 1907/2006) et ses mises à jour. |  |