Confection et fourniture d’effets d’habillement et d’accessoires pour le GEH

Annexe 1 au Cahier des Clauses Techniques Particulières

Caractéristiques techniques

Tee-shirt coton manches courtes

Les visuels sont fournis à titre indicatif.

Le candidat est libre de proposer son design dans le respect des fonctionnalités décrites.

Usage et qualités requises

Tee-shirt destiné à un usage professionnel polyvalent, pouvant être porté dans tous les milieux et toutes les situations professionnelles, y compris en missions de police.

Conçu pour un port prolongé, seul ou sous d’autres vêtements, avec ou sans sac à dos.

Bonne tenue, souplesse.

Coupe

Tee-shirt à manches courtes.

Coupe droite assurant l’aisance nécessaire aux mouvements, sans être excessivement ample ni flottante.

La longueur du tee-shirt permettra un port rentré dans le pantalon, sans risque de sortie du vêtement lors des mouvements.

De préférence, une coupe unisexe.

Des coupes homme et femme distinctes pourront être proposées.

Confection

Le tee-shirt est confectionné avec des coutures latérales ; tout tricotage tubulaire est exclu afin de garantir la stabilité dimensionnelle dans le temps.

L’assemblage des différentes pièces est assuré de préférence par des coutures plates de type flatlock, destinées à limiter les zones de frottement et garantir le confort lors d’un port prolongé d’équipements, notamment de sacs à dos.

Les manches et le bas seront terminées par ourlet ou équivalent.

Le tee-shirt devra être pourvu d’un col rond assurant un port confortable, sans effet de compression à la base du cou ni évasement excessif.

La finition du col est réalisée par un bord-côte fin d’une largeur maximale de 1,5 cm.

Textile

Coton à hauteur de 90% minimum, de préférence issu de l’agriculture biologique.

Lorsque le coton est issu de l’agriculture biologique, celui-ci devra être certifié GOTS, OCS ou par toute certification équivalente attestant de l’origine biologique de la fibre.

Le tissu devra présenter une surface lisse sans effet de texture et offrir un toucher doux.

Aspect mat, non brillant.

Coloris

Le tee-shirt sera disponible à la commande dans les deux coloris suivants :

- Gris Pantone 15-4101 TPX (High-Rise) ;

- Bleu Pantone 19-3831 TCX (Maritime Blue) ou teinte approchante.

La teinture présentera une bonne solidité aux lavages, au frottement, à la transpiration et à la lumière.

Entretien

Lavage en machine à 30 °C minimum.

La possibilité de lavage du vêtement à une température supérieure sera valorisée.

Gammes de tailles

Homme : au minimum 8 tailles, couvrant des tours de poitrine allant de moins de 82 cm à plus de 130 cm.

Femme : au minimum 5 tailles, couvrant des tours de poitrine allant de moins de 83 cm à plus de 110 cm.

Une grille de tailles exprimée en centimètres sera fournie par le titulaire.

Marquage

Le tee-shirt pourra comporter un marquage sur la poitrine et/ou dans le dos, sur tout ou partie des quantités commandées par les membres du GEH.

Le marquage pourra être réalisé par sérigraphie, flocage ou tout autre procédé d’impression équivalent, aux emplacements suivants :

- sur la poitrine gauche, dans des dimensions maximales de 13 x 13 cm ;

- et/ou dans le dos, dans des dimensions maximales de 40 x 40 cm.

Le visuel de marquage sera défini lors de chaque commande. Il pourra être différent selon les membres du groupement et évoluer pendant toute la durée d’exécution du marché.

Le mode de fixation retenu, par couture, collage, soudure ou procédé équivalent, devra garantir une tenue durable en usage normal et ne pas compromettre l’intégrité du vêtement.

Propriétés minimales

| Propriétés | Exigences | Normes de référence / d’essai |
| --- | --- | --- |
| Grammage tissu principal | 180 à 210 g /m² | ISO 3801 ou EN 12127 |
| Stabilité dimensionnelle | ≤ 3% après 5 cycles d’entretien | EN ISO 5077 |
| Solidité des coloris au lavage | Dégradation : Mini 4 Dégorgement : Mini 3-4 | EN ISO 105‐C06 |
| Solidité des coloris à la lumière | Mini 4‐5 | EN ISO 105‐B02 |
| Solidité des coloris à la sueur | Dégradation : Mini 4 Dégorgement : Mini 4 | EN ISO 105‐E04 |
| Solidité des coloris au frottement | A sec : Mini 4 Humide : Mini 3-4 | EN ISO 105-X12 |
| Résistance au boulochage | Niveau ≥ 3–4 après 2000 tours/cycles | EN ISO 12945-1 ou EN ISO 12945-2 selon la nature du textile |
| Pourcentage de matière recyclée | Le cas échéant le candidat fournit la nature et la part des matières recyclées |  |
| Innocuité | OEKO-TEX® Standard 100 ou équivalent. Le produit doit respecter le règlement REACH (CE n° 1907/2006) et ses mises à jour. |  |