Confection et fourniture d’effets d’habillement et d’accessoires pour le GEH

Annexe 1 au Cahier des Clauses Techniques Particulières

Caractéristiques techniques

Pantalon fuseau intersaison

Les visuels sont fournis à titre indicatif.

Le candidat est libre de proposer son design dans le respect des fonctionnalités décrites.

Usage et qualités requises

Ce pantalon est destiné à être porté par les agents en demi-saison.

Conçu pour une utilisation sur le terrain, en plaine comme en montagne, il doit offrir une bonne tenue ainsi qu’une résistance adaptée.

Sa coupe permet un port confortable avec des bottes.

Confection :

- Pantalon de coupe fuseau.

- Pinces piquées sous la ceinture devant.

- Ceinture élastiquée de chaque côté et fermant par crochet et bouton-pression recouvert de caoutchouc. La ceinture est équipée de 6 passants de 20 mm de largeur et 55 mm de hauteur minimum. Les premiers passants en partant du bouton central sont positionnés de manière à ce que le pantalon tienne correctement avec une ceinture.

- Braguette à glissière.

- Deux poches latérales obliques passepoilées avec fermeture à glissière.

- Deux poches plaquées au niveau cuisse (mini 23 cm de profondeur) avec soufflet arrière invisible de 30mm. Rabat de poche de 60 mm. Cette poche est fermée en haut par une fermeture à glissière et le rabat possède 2 pressions invisibles de chaque côté pour sa fermeture.

- Sacs de poches en tissu de même couleur que le tissu principal.

- Bas du fuseau avec fermeture à glissière avec chaînette fine posée à 25mm du bas pour permettre de raccourcir sans toucher à la fermeture à glissière et soufflet de protection en tissu pour éviter tout frottement de la fermeture à glissière.

Vue bas de jambes :

- Coutures surpiquées.

- Fins de coutures renforcées par points d’arrêts.

- Les glissières de fermeture sont de type YKK® ou équivalent.

Textile

- Tissu synthétique préférentiellement en polyamide et légèrement extensible (présence d’élasthanne possible si cela ne compromet pas la solidité).

- Trame du tissu suffisamment serrée pour éviter que les orties pénètrent.

- Propriétés déperlantes.

- Séchage rapide.

- Excellente résistance à la déchirure.

Coloris

Gris pantone n° 18‐5203 TPX (Pewter).

Entretien

Lavable en machine à une température minimale de 30°C.

La possibilité de lavage du vêtement à température supérieure sera valorisée.

Coupe

Coupes homme et femme distinctes.

Gammes de tailles

Homme : au minimum 8 tailles, pour des tours de taille allant de moins de 70 cm à plus de 120 cm.

Longueurs d'entre‐jambe : C (court)=73cm – M (moyen)=78 cm – L (long)=85 cm – XL (très long)=93 cm

Femme : au minimum 5 tailles, pour des tours de taille allant de moins de 64 cm à plus de 100 cm.

Longueurs d'entre‐jambe : C (court)= 70 cm – M (moyen)= 74 cm – L (long) = 78 cm – XL (très long) = 85 cm

Une grille de tailles exprimée en centimètres sera fournie par le titulaire.

Propriétés minimales

| Propriétés | Exigences | Normes de référence / d’essai |
| --- | --- | --- |
| Grammage tissu principal | 250 g ± 10 g /m² | ISO 3801 ou EN 12127 |
| Stabilité dimensionnelle | ≤ 3% après 5 cycles d’entretien | EN ISO 5077 |
| Solidité des coloris au lavage | Dégradation : Mini 4 Dégorgement : Mini 3-4 | EN ISO 105‐C06 |
| Solidité des coloris à la lumière | Mini 4-5 | EN ISO 105‐B02 |
| Solidité des coloris à la sueur | Dégradation : Mini 4 Dégorgement : Mini 4 | EN ISO 105‐E04 |
| Solidité des coloris au frottement | A sec : Mini 4 Humide : Mini 3-4 | EN ISO 105-X12 |
| Résistance à l’abrasion | 30 000 cycles | EN ISO 12947-2 |
| Résistance à la déchirure | ≥ 30 N | EN ISO 4674-1 méthode A ou EN ISO 13937‑2 selon la nature du textile |
| Déperlance | ≥ Grade 4 après 5 lavages | EN ISO 4920 |
| Respirabilité (R.E.T) | ≤ 12 | EN ISO 11092 |
| Pourcentage de matière recyclée | 50 % minimum (toute matière prise en compte) |  |
| Innocuité | OEKO-TEX® Standard 100 ou équivalent. Le vêtement doit respecter le règlement REACH (CE n° 1907/2006) et ses mises à jour. |  |