Confection et fourniture d’effets d’habillement et d’accessoires pour le GEH

Annexe 1 au Cahier des Clauses Techniques Particulières

Caractéristiques techniques

Sur-pantalon léger

Les visuels sont fournis à titre indicatif.

Le candidat est libre de proposer son design dans le respect des fonctionnalités décrites.

Les visuels sont fournis à titre indicatif.

Le candidat est libre de proposer son design dans le respect des fonctionnalités décrites.

Usage et qualités requises

Ce sur-pantalon devra être imperméable, respirant et suffisamment résistant pour supporter les passages au travers de branches et de ronces.

Son enfilage devra être simple, fonctionnel et rapide.

Il est destiné à être porté par-dessus un autre pantalon.

Le matériau utilisé ne devra pas générer de bruit excessif au froissement ni à l’usage.

Confection

- Taille haute élastiquée ajustable par auto‐agrippant latéraux et boutons pression pour un maintien efficace (autre système accepté).

- Deux poches avec fermeture à glissière étanche de marque YKK® ou équivalente.

- Ouvertures latérales intégrales (de la taille jusqu’au bas du pantalon) par fermeture à glissière étanches de marque YKK® ou équivalente à double curseurs, avec rabat intérieur sur toute la longueur. Le pantalon doit pouvoir s’ouvrir intégralement.

- Bas‐de‐jambes droits finis par ourlets munis d’une patte de resserrage ajustable par auto-agrippant.

- Toutes les coutures du vêtement doivent être surpiquées et thermosoudées.

- Extrémités de couture renforcées par points d’arrêt

Textile

Un tissu extérieur de type « ripstop » sera vivement attendu ainsi qu’une membrane imper-respirante.

Le tissu extérieur sera déperlant.

Coupe

Coupe unisexe de préférence.

Coloris

Le sur-pantalon sera disponible à la commande dans les deux coloris suivants :

- Gris Pantone 18-5203 TPX (Pewter) ;

- Bleu Pantone 19-3831 TCX (Maritime Blue) ou teinte approchante.

Gamme de tailles

Au minimum 8 gradients de tailles, pour des tours de taille allant de moins de 65 cm à plus de 120 cm

Longueurs d'entre‐jambe : C (court)= 75cm – M(moyen)= 80 cm – L(long)= 85 cm – XL ( très long)= 90 cm

Entretien

Lavage en machine à 30 °C minimum.

La possibilité de lavage du vêtement à une température supérieure sera valorisée.

Caractéristiques minimales

| Propriétés | Valeur exigée | Norme de référence/d’essai |
| --- | --- | --- |
| Poids | ≤ 550 g en taille M |  |
| Résistance à la déchirure | ≥ 40 N (sens chaîne et trame) | EN ISO 4674-1 méthode A ou EN ISO 13937‑2 selon la nature du textile |
| Solidité des coloris à la lumière | Mini 4‐5 | ISO 105‐B02 |
| Solidité des coloris à la sueur | Mini 4-5 | ISO 105-E04 |
| Solidité des coloris au frottement | A sec : Mini 4 Humide : Mini 3-4 | ISO 105-X12 |
| Imperméabilité | ≥ 50 kPa (colonne d’eau) à neuf ≥ 20 kPa après 10 cycles d’entretien ménager | ISO 811 |
| Déperlance | ≥ Grade 4 après 5 lavages ménagers 40°C | ISO 4920 |
| Respirabilité (R.E.T) | 15 m²·Pa/W | ISO 11092 |
| Pourcentage global de matière recyclée | Le cas échéant le candidat fournit la nature et la part des matières recyclées |  |
| Innocuité | OEKO-TEX® Standard 100 ou équivalent. Le produit doit respecter le règlement REACH (CE n° 1907/2006) et ses mises à jour. Le tissu est fabriqué sans ajout de PFAS intentionnel. Le traitement déperlant est de type C0. |  |