Confection et fourniture d’effets d’habillement et d’accessoires pour le GEH

Annexe 1 au Cahier des Clauses Techniques Particulières

Caractéristiques techniques

Gilet estival léger

Les visuels sont fournis à titre indicatif.

Le candidat est libre de proposer son design dans le respect des fonctionnalités décrites.

Usage et qualités requises

Veste estivale taillant « ample » conçue uniquement et spécifiquement pour les agents commissionnés et assermentés dans le cadre de l’utilisation de la ceinture « inside » lors de leurs missions de contrôle, notamment sur la période estivale.

Descriptif

Empiècements épaules de coloris noir devant et dos. Une poche poitrine verticale côté cœur fermée par une fermeture à glissière. Une poche poitrine verticale intérieure côté droit fermée par une fermeture à glissière. Deux ouvertures latérales fermées par auto-agrippant de 1 cm de large et de 20 cm de hauteur. Fermeture centrale par glissière avec une tirette caoutchoutée. Finition biais gris ton sur ton sur le pourtour de la veste.

Matériaux pressentis

Polyester ou polyamide, éventuellement en mélange avec du coton, avec ou sans apport d’élasthanne pour le confort d’aisance.

Grammage inférieur à 350 g/m²

Aspect mat (non brillant)

Bonne tenue permettant de masquer efficacement la ceinture « inside ».

Coupe

Unisexe, taille grand (une taille de plus que la taille indiquée)

Tailles

Au minimum 8 tailles couvrant des tours de poitrine allant de moins de 85 cm à plus de 130 cm.

Une grille de tailles exprimée en centimètres sera fournie par le titulaire.

Supports d’écussonnage et de galonnage

Les supports d’écussonnage et de galonnage seront réalisés en auto-agrippant, partie astrakan, dans des coloris assortis aux nuances du tissu de fond, et fixés aux emplacements suivants :

- Support carré de 50 mm x 50 mm, situé sur la poitrine droite, centré à 80 mm de l’axe du vêtement et à 20 mm sous la tête de manche ;

- Support en forme d’écu de 50 mm de largeur sur 60 mm de hauteur, situé sur la poitrine droite, centré à 10 mm au-dessous du support précédent.

Le mode de fixation retenu, par couture, collage, soudure ou procédé équivalent, devra garantir une tenue durable en usage normal et ne pas compromettre l’intégrité du vêtement.

Marquage

Cet effet pourra comporter, au dos, la mention « POLICE ENVIRONNEMENT », réalisée par sérigraphie, flocage ou procédé équivalent, sur tout ou partie des quantités commandées par les membres du GEH.

Propriétés minimales

| Propriétés | Exigences | Normes de référence / d’essai |
| --- | --- | --- |
| Coloris | Gris - Pantone pewter 18-5203 TPX |  |
| Solidité des coloris à la lumière | Mini 4–5 | EN ISO 105‑B02 |
| Solidité des coloris au lavage | Dégradation ≥ 4 Dégorgement ≥ 4 | EN ISO 105-C06 |
| Solidité des coloris au frottement | A sec : Mini 4 Humide : Mini 3-4 | EN ISO 105-X12 |
| Résistance à la pénétration de l’eau | Classe 4 | Paragraphe 4.2 EN 343 :2019 |
| Resistance à la vapeur d’eau | Classe 1 | Paragraphe 4.3 EN 343 :2019 |
| Résistance à la déchirure | Mini 20N | Paragraphe 4.5 EN 343:2019 |
| Déperlance | Grade 4 minimum après 5 lavages | EN ISO 4920 |
| Pourcentage de matière recyclée | Le cas échéant le candidat fournit la nature et la part des matières recyclées |  |
| Innocuité | OEKO-TEX® Standard 100 ou équivalent. Le produit doit respecter le règlement REACH (CE n° 1907/2006) et ses mises à jour. |  |