Confection et fourniture d’effets d’habillement et d’accessoires pour le GEH

Annexe 1 au Cahier des Clauses Techniques Particulières

Caractéristiques techniques

Pull administratif

Les visuels sont fournis à titre indicatif.

Le candidat est libre de proposer son design dans le respect des fonctionnalités décrites.

Objet

Ce pull est destiné à équiper les agents lors de leurs missions administratives, c’est à dire pour les réunions ou les missions devant les tribunaux, la gendarmerie, le préfet.

Descriptif

Coupe

Le pull devra présenter une coupe semi-ajustée ergonomique et un bon tomber, pour éviter un effet ample de type « sac », ainsi que le port confortable d’une chemise.

Il ne devra pas pocher, notamment aux coudes, à la taille et aux épaules, y compris après un usage prolongé.

Col

Le pull devra être doté d’un col en V.

La bordure du col sera réalisée côte 1 × 1 n’excédant pas 2 cm de largeur, la cible étant de 1,5 cm.

Bas de corps et poignets

Le bas de corps et les poignets seront réalisés en bord-côte et devront présenter une élasticité suffisante pour assurer un bon maintien.

Composition

Laine peignée à hauteur de 80 % minimum, le complément pouvant être constitué de fibres synthétiques permettant de contribuer à la résistance et à la tenue du vêtement.

La maille devra présenter un rendu lisse et homogène, compatible avec le port d’une chemise.

Le tricotage devra être suffisamment serré pour assurer une bonne tenue, éviter le pochage et garantir la stabilité dimensionnelle.

Le pull sera réalisé en jauge 12 minimum.

Une jauge 10 pourra être tolérée uniquement si celle-ci permet de conserver la finesse visuelle et la tenue du vêtement.

Aspect

Aspect mat (non brillant)

Coloris

Le pull sera disponible à la commande dans les deux coloris suivants :

- Gris pantone n° 16‐4702 TPX (Limestone) ;

- Bleu Pantone 19-3831 TCX (Maritime Blue) ou teinte approchante.

Poids

400 g ± 50 g en taille M

Entretien

Lavage possible en machine.

Coupe

De préférence, des coupes homme et femme distinctes seront proposées, afin de garantir une adaptation morphologique optimale.

Une coupe unisexe sera admise sous réserve qu’elle présente un niveau d’ergonomie, d’aisance et d’adaptation morphologique équivalent, et qu’elle couvre l’ensemble des tailles exigées.

Gammes de tailles

Homme : au minimum 8 tailles, couvrant des tours de poitrine allant de moins de 82 cm à plus de 130 cm.

Femme : au minimum 5 tailles, couvrant des tours de poitrine allant de moins de 83 cm à plus de 110 cm.

Une grille de tailles exprimée en centimètres sera fournie par le titulaire.

Supports d’écussonnage et de galonnage

Les supports d’écussonnage et de galonnage seront réalisés en auto-agrippant, partie astrakan, dans des coloris assortis aux nuances du tissu de fond, et fixés aux emplacements suivants :

- Support rectangulaire de 120 mm de longueur sur 60 mm de hauteur, positionné sur la manche gauche, à 50 mm sous la couture d’épaule ;

- Support rond de 75 mm de diamètre, positionné sur la manche droite, à 50 mm sous la couture d’épaule ;

- Support carré de 50 mm x 50 mm, situé sur la poitrine droite, centré à 80 mm de l’axe du vêtement et à 20 mm sous la tête de manche ;

- Support en forme d’écu de 50 mm de largeur sur 60 mm de hauteur, situé sur la poitrine droite, centré à 10 mm au-dessous du support précédent.

Le mode de fixation retenu, par couture, collage, soudure ou procédé équivalent, devra garantir une tenue durable en usage normal et ne pas compromettre l’intégrité du vêtement.

Propriétés minimales

| Propriétés | Exigences | Normes de référence / d’essai |
| --- | --- | --- |
| Stabilité dimensionnelle | ≤ 5% après 5 cycles d’entretien | EN ISO 5077 |
| Solidité des coloris au lavage | Dégradation : Mini 4 Dégorgement : Mini 3-4 | EN ISO 105‐C06 |
| Solidité des coloris à la sueur | Dégradation : Mini 4 Dégorgement : Mini 4 | EN ISO 105‐E04 |
| Solidité des coloris au frottement | A sec : minimum 4 Humide : minimum 3-4 | EN ISO 105-X12 |
| Résistance au boulochage | Niveau ≥ 4 après 2000 tours | EN ISO 12945-1 |
| Pourcentage de matière recyclée | Le cas échéant le candidat fournit la nature et la part des matières recyclées |  |
| Innocuité | OEKO-TEX® Standard 100 ou équivalent. Le vêtement doit respecter le règlement REACH (CE n° 1907/2006) et ses mises à jour. |  |