Confection et fourniture d’effets d’habillement et d’accessoires pour le GEH

Sérigraphie

Le présent appel d’offres inclut la réalisation de marquages textiles par procédé de sérigraphie, destinés à des usages intensifs en conditions extérieures.

Les prestations attendues doivent garantir une qualité d’impression élevée, une durabilité renforcée et un respect strict de l’aspect esthétique du support textile.

Supports textiles

Les textiles concernés incluent :

- Fibres naturelles : coton (toutes qualités)

- Fibres synthétiques : polyester, polyamide, élasthanne, nylon

- Mélanges coton/synthétique

Exigences :

- Compatibilité tous supports

- Absence de dégradation du textile après marquage

- Maintien de la souplesse et du confort du tissu

Procédé d’impression

Le marquage devra être réalisé exclusivement par sérigraphie textile professionnelle.

Le prestataire devra préciser :

- Le type d’encres utilisées (plastisol, base aqueuse, silicone, etc.)

- Les caractéristiques techniques (résistance UV, élasticité, opacité)

- Les paramètres de production (type de cadre, maillage, nombre de passes)

Exigences techniques

Qualité d’impression

- Définition nette et précise

- Couleurs fidèles et homogènes

- Opacité maîtrisée, sans transparence non souhaitée

Tenue mécanique

- Résistance à l’étirement et aux déformations du textile

- Absence de craquelure, fissuration ou écaillage

- Bonne tenue à l’abrasion

Résistance aux intempéries

- Résistance aux UV (pas de décoloration significative)

- Résistance à l’humidité et aux variations climatiques

- Maintien des performances en conditions extérieures prolongées

Résistance au lavage

- Tenue minimale : 50 cycles selon les conditions de lavage de l’effet concerné.

- Stabilité des couleurs et de l’adhérence après lavage

Polymérisation et finition

Le processus de séchage et de polymérisation devra garantir :

- Une réticulation complète des encres

- Une fixation durable dans la fibre

Exigence impérative :

Le procédé utilisé ne devra en aucun cas laisser apparaître d’empreinte, de marquage ou de lustrage lié à une presse chauffante sur le textile (effet de brillance, écrasement de fibres ou différence de texture).

L’aspect final devra être :

- Homogène

- Mat ou conforme au rendu demandé

- Sans altération visible du support en dehors de la zone imprimée

Contrôles qualité

Le prestataire devra mettre en place des contrôles incluant :

- Tests de lavage

- Tests d’adhérence (grattage, étirement)

- Vérification visuelle (absence de défauts, régularité d’impression)

- Contrôle de l’absence de marquage de presse

Des échantillons pourront être exigés pendant la phase de prototypage avant la production.

Contraintes environnementales

- Privilégier des encres conformes aux normes environnementales en vigueur

- Limiter l’utilisation de solvants nocifs

- Respect des réglementations textiles (ex : REACH)

Visuel pour la sérigraphie « Police Environnement » dans le dos.

Ce visuel ainsi que son coloris est susceptible d’évoluer pendant le marché et d’autres visuels de sérigraphie pourront être demandés par les membres du groupement.