Marché UJM2026-xx – Marché de travaux de métallerie et de menuiseries acier et/ou aluminium sur les bâtiments de l’Université Jean Moulin Lyon 3

DCE

Cahier des Clauses Techniques Particulières - CCTP

MAÎTRE D’OUVRAGE 		UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3

1 avenue des frères Lumière – BP8242 – 69355 Lyon Cedex 08

Tél. : 04 78 78 78 78	Courriel : dil@univ-lyon3.fr

# PRESCRIPTIONS GENERALES - SPECIFICATIONS

  - Préambule

L’entreprise titulaire du présent marché devra prévoir dans son marché toutes les fournitures nécessaires pour assurer le parfait et complet achèvement des ouvrages tels que décrits, sans qu’il puisse prétendre à aucune majoration du prix de son marché pour raison d’omission ou d’erreur dans les pièces du dossier.

  - Objet

    - Généralités

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de métallerie et de menuiseries et de menuiseries acier et/ou aluminium pour l’Université Jean Moulin Lyon 3.

Lieu d’intervention :

- Campus de la MANUFACTURE DES TABACS – 1 avenue des frères Lumière Lyon 8e ;

  - BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE LA MANUFACTURE DES TABACS ;

  - MAISON DU DIRECTEUR – 2 cours Albert Thomas Lyon 8e ;

  - MAISON DU GARDIEN – 4 cours Albert Thomas Lyon 8e

- Campus des QUAIS :

  - PALAIS DE L'UNIVERSITE - 1 rue de l'université Lyon 7e ;

  - BATIMENT CAVENNE – 30 rue Cavenne Lyon 7e ;

  - BATIMENT ATHENA/DUGAS – 7 rue Chevreul Lyon 7e ;

  - PALAIS DE LA RECHERCHE - 18 rue Chevreul Lyon 7e ;

  - IUT JEAN MOULMIN LYON 3 - 88 rue Pasteur Lyon 7e ;

  - MILC - 35 rue Raulin Lyon 7e

- Campus de la CHARITE – 2 rue du 23ème R.I. – 01000 Bourg en Bresse

Classification des bâtiments :

Les bâtiments indiqués ci-dessus sont des Etablissements Recevant du Public de :

- 1ère catégorie pour la Manufacture des Tabacs, le Palais de l’Université (incluant Cavenne), le bâtiment Athéna/Dugas et le Palais de la Recherche ;

- 2ème catégorie pour l’IUT Jean Moulin, la MILC et la Charité,

- 5ème catégorie pour la Maison du directeur.

    - Maîtrise d’Ouvrage

La Maîtrise d’Ouvrage de l’ensemble des prestations dues à ce marché sera assurée par la Direction de l’Immobilier et de la Logistique (D.I.L.) de l’Université.

L’ensemble des prestations seront suivies par un chargé d’opération de la Cellule opérations immobilières de la D.I.L.

    - Consistance des prestations

Il est dû au titulaire du présent marché l’ensemble des obligations permettant l’exécution parfaite et sans réserve de ces prestations, et notamment :

- Le relevé, in situ, des métrés des salles devant recevoir ses ouvrages ;

- La réalisation des plans EXE, des ouvrages à réaliser ;

- La fourniture de l’ensemble des documentations produits (fiches techniques, PV de mise en œuvre, PV au feu, certifications, etc.) ;

- La fourniture, livraison, l’amenée à pied d’œuvre et la mise en œuvre des ouvrages à réaliser ;

- L’évacuation des déchets engendrés par ses prestations ;

- La protection des ouvrages jusqu’à leur réception.

Ainsi que toutes les prestations nécessaires à l’achèvement des ouvrages suivant les règles de l’Art.

    - Prestation du bordereau comprises dans le prix unitaire de chaque article

Sauf exclusion explicitement signalée dans les spécifications techniques particulières du présent CCTP, ou nature même de l’article excluant certaines prestations, le montant de chacun des articles figurant au bordereau de prix unitaires inclut la fourniture du matériel, sa pose et toutes les sujétions nécessaires à la réalisation de la totalité de la prestation correspondant à l’article dans les règles de l’art.

Les montants de main d’œuvre et de déplacement sont compris dans chacun des prix unitaires du bordereau.

Sont également compris dans le montant de chacun des articles du bordereau :

Travaux préparatoires :

- Reconnaitre les lieux où s’exécuteront les travaux afin de se rendre compte sur place de leurs caractéristiques et des potentielles difficultés qui pourraient impacter ces travaux (acheminement, accès, stockages, etc.) ;

- Procéder au transport de l’ensemble de l’outillage nécessaire ;

- Intégrer les besoins en termes d’évacuation aux décharges appropriées de gravas, matériaux et appareils déposés sans réemploi.

Exécution :

- La livraison et le déchargement des matériels sur chantier, la manutention jusqu’à l’emplacement définitif (quel que soit la distance et l’étage) ;

- L’évacuation aux décharges appropriées des gravats et déchets générés dans le cadre de l’intervention, et la fourniture des certificats de dépôt en décharge ;

- Les protections individuelles des travailleurs surtout en soudures et tronçonnages ;

- Les scellements, les trous chevillés, les chevilles, les chevilles métalliques, etc. ;

- Les rebouchages soignés après descellements, percements, encastrements ;

- Les protections des ouvrages avoisinants pendant les opérations de soudure ;

- La mise à la terre de tous les éléments métalliques.

Mise en service :

- La réalisation de tous les essais y compris la main d’œuvre et la fourniture des appareils de mesure et matériels nécessaires à ces essais (les fiches de mise en service devront être remises au Maître d’Ouvrage) ;

- La mise en service ;

- La fourniture des certificats, plans EXE, notices techniques, fiches techniques, PV feu, etc. ;

- Le schéma de principe de l’installation avec une nomenclature du matériel installé (marque, modèle, année).

  - Documents de références

Le présent C.C.T.P. est énonciatif et non limitatif, c’est-à-dire que toutes les prestations devront comporter toutes les perfections nécessaires qui pourraient être omises dans une description ou sur un plan, et être exécutés suivant les règles de l’Art. Les caractéristiques de dimensions, de formes, de qualité et de mise en œuvre des matériaux employés seront, ainsi que les conditions de réception de l’installation, conformes en ce qui les concerne.

Les prestations seront exécutées suivant les règles de l’Art et plus particulièrement en conformité avec la règlementation administrative et les documents techniques en vigueur, au jour du lancement de la consultation.

Les documents suivants seront tout particulièrement respectés :

1°/ Lois, décrets et arrêtés en vigueur :

- La brochure des marchés publics n° 2015 ;

- Relatifs aux économies d’énergie ;

- Relatifs à l’accessibilité des personnes handicapées à mobilité réduite dans les établissements recevant du public (E.R.P.) ;

- Relatif à la protection des bâtiments recevant du public contre les risques de panique et d’incendie ;

- Lois concernant la distribution de gaz, en particulier l’arrêté du 02 août 1997 modifié ;

- Les lois, décrets et arrêtés concernant les risques du travail ;

- Les lois, décrets et arrêtés concernant l’Environnement ;

- Les lois, décrets et arrêtés concernant les nuisances sonores intérieures et extérieures ;

- L’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignements ;

- La Circulaire DGS/EA4/2010/448 du 21 Décembre 2010 relative aux missions des Agences régionales de Santé dans la mise en œuvre de l’Arrêté du 1er Février 2010 ;

2°/ Codes et règlements en vigueur :

- Code du Travail ;

- Code de la Santé Publique ;

- Règlement Sanitaire Départemental (RSD) en vigueur et la circulaire du 20 janvier 1983 ;

3°/ Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) en vigueur à la date de la DROC et Cahier des Charges et des Clauses Spéciales (C.C.C.S.) propres aux ouvrages dus, et notamment :

- Le DTU 36.05 relatif à la mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures ;

- Le DTU 32.1 relatif aux travaux de bâtiment – Charpente en acier ;

4°/ Normes Françaises homologuées (N.F.), et notamment :

- La norme NF EN 1090 relative à l’exécution des structures en acier et des structures en aluminium (toutes parties – 1 à 5 ; et Eurocodes structuraux) ;

- La norme NF P22-101-2/CN en complément national de la norme NF EN 1090-2 ;

- La norme NF P01-012 relative aux dimensions des garde-corps – Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d’escalier ;

- La norme NF P01-013 relative aux essais des garde-corps – Méthodes et critères

5°/ Agréments et avis techniques Cahiers du C.S.T.B. (lorsque le D.T.U. correspondant n’a pas été publié).

6°/ REEF (Recueil des éléments utiles à l’établissement et à l’exécution des projets et marchés de bâtiments de France).

7°/ Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.).

8°/ Règlementation spécifique au Bâtiment.

9°/ Règles de calcul, notamment :

- Règles Thermique RT 2012 et RT « Bâtiments existants » ;

- Règles EUROVENT

10°/ Autres documents : Consignes de montage et d’entretien données par les constructeurs.

En cas de contradiction entre ces documents, l’ordre de priorité est le texte le plus contraignant qui s’applique.

La description des ouvrages a été classée par articles. La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (D.P.G.F.) sera établie avec les références d’articles indiquées au présent C.C.T.P.

  - Echantillons

Le fournisseur est tenu de présenter, dans les délais fixés par le Maître d’Ouvrage, tous les échantillons qui lui seront demandés.

Aucune commande de matériel ne pourra être passée par l’entreprise, sinon à ses risques et périls, tant que l’acceptation de l’échantillon correspondant n’aura pas été signifié par le Maître d’Ouvrage.

  - Prescriptions techniques

    - Qualités des matériaux et matériels

Les produits installés devront être certifiés NF et avoir une Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) valide au moment de l’installation.

Les fournitures et travaux seront conformes aux règlements, règles de calculs, exemples de solution (CSTB, DTU, avis techniques concernant le présent corps d’état et lorsqu’elles existent, aux normes AFNOR et aux normes européennes en vigueur à la date de la consultation).

Si pour un matériel déterminé, il n’existe pas de règlement ou norme particulière, l’entreprise proposera au Maître d’Ouvrage le matériel qu’elle jugera approprié, et dont elle pourra attester la bonne qualité.

Toutes les installations seront exécutées suivant les règles de l’art en respectant en particulier les textes en vigueur.

    - Nature des matériaux

Fers et aciers

Les fers et aciers devront répondre aux normes NF et EN qui les concernent, du domaine ICS 77-140 (catalogue AFNOR).

Pour les constructions métalliques en acier, les matériaux et fournitures devront être conformes aux prescriptions du DTU 32.1 - Chapitre II.

Tous les laminés, profilés, tubes, etc. devant être mis en œuvre seront de 1ère qualité, liants, nerveux, sans aspérités, grique, gerçure, brûlure ou autre défaut pouvant nuire à l'aspect ou à la qualité des ouvrages.

Alliage d’aluminium

Les alliages d’aluminium devront répondre aux normes NF et EN qui les concernent, du domaine ICS 77-140 (catalogue AFNOR).

Les tôles et profilés mis en œuvre seront en alliage AGS, de codification 6060 AGS T5 selon la norme NF P50-401.

Pour les constructions métalliques en alliage léger, les matériaux et fournitures devront être conformes au DTU 32.2 – Chapitre III.

Assemblages

L’exécution des structures en acier et des structures en aluminium seront conformes aux exigences de la norme NF EN 1090-2+A1 de mai 2024.

Ferrages – Serrures - Quincaillerie

Les articles de ferrage et de quincaillerie devront répondre aux normes les concernant. Cette conformité aux normes devra être matérialisée par la marque NF-SNFQ poinçonnée par le fabricant.

Les serrures devront répondre aux normes aux normes les concernant, et porter la marque NF-SNFQ-1 ou A 2 P

Serrures.

Visseries et petits accessoires

Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres seront toujours selon leur usage en alliage léger, ou en acier cadmié ou inox.

Joints et garnitures souples

L'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des joints titulaires du label SNJF.

Produits verriers

Les produits verriers devront répondre aux différentes normes énumérées à l'article 5.8 de la norme NF P 23-005.

    - Protection contre la corrosion

Protection contre la corrosion des ouvrages en métal ferreux

Sauf spécifications différentes au CCTP ci-après, les ouvrages en métal ferreux seront traités contre la corrosion par procédé précisé au CCTP ci-après.

Avant tout traitement contre la corrosion, les éléments des ouvrages devront être traités comme suit par l'entrepreneur :

- Décalaminage complet par grenaillage ou par tout autre moyen efficace autre que grenaillage

- Brossage et dépoussiérage.

Le traitement contre la corrosion à la charge de l’Entrepreneur sera ensuite réalisé comme suit, selon le cas :

- Couche primaire antirouille

- Couche primaire antirouille et peinture de finition

- Galvanisation

- Galvanisation et peinture de finition

- Thermolaquage

Laquage industriel répondant à la norme NF A 50-452 : revêtement par laque thermodurcissante label QUALICOAT qualité marine, accompagné d'une garantie de bonne tenue de 10 ans.

    - Calfeutrements – habillages – couvre-joints

Les calfeutrements entre les menuiseries et gros-œuvre répondront aux articles 3.3 et 4.42 et aux prescriptions de l'annexe 2 du DTU 37.1. Le choix et l'exécution de ces calfeutrements sont à la charge du présent lot, y compris les bourrages et calfeutrements humides en dérogation à l'article 2.13.06 du CCS.

Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans de fabrication conformément aux spécifications précisées dans le présent document.

Les prestations comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et couvre-joints intérieurs nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces éléments seront toujours en matériau de mêmes nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont disposés

    - Prescriptions relatives aux menuiseries extérieures

Précadres

Dans le cas de précadres, ceux-ci seront, selon le type de menuiserie et le mode de pose :

- Soit en acier galvanisé 15/10ème ;

- Soit en alliage d’aluminium protégé contre l’oxydation comme les menuiseries.

Pièces d’appui

Toutes les menuiseries extérieures, exception faite pour les portes de passage courant, comporteront sur toute leur largeur des pièces d'appui pour la récupération des eaux d'infiltration et de condensation.

Ces eaux devront être rejetées à l'extérieur par les orifices judicieusement disposés.

Les orifices devront pouvoir être commodément débouchés.

Les pièces d'appui devront rejeter les eaux de ruissellement hors de la partie horizontale du rejingot de l'appui du gros-œuvre.

Les orifices extérieurs des trous de buée seront munis d'un dispositif empêchant les refoulements de l'eau sous l'action du vent.

Jets d’eau

Tous les joints d’allure horizontale, dans lesquels l’eau pourrait s’infiltrer par gravité, comporteront obligatoirement des jets d’eau saillants.

Feuillures pour vitrage - Parcloses

Les vitrages seront posés par parcloses, sauf spécifications contraires. Celles-ci doivent être spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose. Elles doivent être fixées par vis inoxydables ou protégées contre l’oxydation. Ces parecloses seront toujours en matériau de même nature et de même finition que les menuiseries sur lesquelles elles seront posées.

Dans tous les cas, les feuillures seront autodrainantes.

Tapées – Recouvrements d’appuis

Dans le cas où des tapées ou/et des recouvrements d’appuis seraient prévus, ils seront en matériau de même nature et finition que les menuiseries.

Les recouvrements d’appuis seront de type rigide, et toujours démontables pour permettre le contrôle du joint d’étanchéité.

    - Caractéristiques techniques des châssis vitrés et menuiseries extérieures

Performances thermiques et solaires

Le coefficient de transmission thermique (Uw) et le facteur de transmission solaire (Sw) des châssis vitrés et des menuiseries extérieures installés devront répondre aux prescriptions suivantes :

- Uw ≤ 1,3 W/m².K avec Sw ≥ 0,3

- Ou Uw ≤ 1,7 W/m².K avec Sw ≥ 0,36

Les facteurs de transmission solaire (Sw) seront évalués selon la norme NF P 50-777, et les coefficients de transmission thermique (Uw) selon la norme NF EN 14351-1+A2.

Performances acoustiques

Les performances acoustiques des menuiseries extérieures seront d’indice Rw + Ctr ≥ 40dB (A).

Performance à l’effraction

La classe de résistance à l’effraction répondra à la norme NF EN 1627 de juin 2021.

La classe de résistance à l’effraction des menuiseries devra obligatoirement être adaptée au classement anti-vandalisme et de retard à l’effraction des vitrages définis par la norme NF EN 356 de septembre 2000.

La caractéristique de base du vitrage feuilleté sera du type "protection simple des personnes et des biens" classement P2A. Pour les châssis et ensembles menuisés accessibles de plain-pied sans occultation rigide défensive ni barreaudage défensif, le vitrage feuilleté sera de type P5A.

Les vitrages feuilletés sont testés et classés selon la norme EN 356.

Vitrages

Types de vitrages :

- Double vitrage à faible émissivité thermique avec lame d'argon, une face verre feuilleté pour toutes les allèges fixes accessibles une face

- Double vitrage à faible émissivité thermique avec lame d'argon, une face verre feuilleté pour châssis fixes ou ensembles menuisés en niveau de plain-pied (jusqu'à 2.00ml)

- Double vitrage à faible émissivité thermique avec lame d'argon, deux faces verre feuilleté pour les allèges accessibles deux faces, pour blocs-portes extérieurs et volumes verriers fixes latéraux ou en imposte

Les verres de sécurité (feuilleté et/ou trempé) devront être livrés avec un certificat de test THS (Traitement Heat Soak) ; ils seront montés sur parecloses avec tous les joints nécessaires.

Les intercalaires des vitrages seront à rupture de pont thermique (Warm edge), ils seront constitués d'un matériau composite isolant renforcé de fibre de verre avec une feuille d'aluminium coté extérieur, type "Swisspacer" des entreprises Saint Gobain Glass ou produits équivalent, La teinte des intercalaires sera au choix du Maître d’Ouvrage dans la gamme du fabricant.

Les bandes visuelles (parois vitrées situées sur les cheminements) ou en bordure immédiate de ceux-ci devront être repérables par des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat, la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 recommande de disposer des motifs à l'intérieur de 2 bandes horizontales d'une largeur de 5 cm situées respectivement à 1.10 mini et 1.60 ml maxi de hauteur. Les bandes seront décoratives, avec motifs et couleurs choix du Maître d’Ouvrage.

# DESCRIPTION DES OUVRAGES

  - Constructions métalliques en acier

    - Généralités

Les travaux de constructions métalliques en acier comprennent :

- La réalisation de portails et portillons ;

- La réalisation de structures métalliques pour le supportage d’auges ;

- La réalisation de garde-corps ;

- La réalisation de main-courantes.

Dans le cadre de ces travaux, le titulaire devra les prestations suivantes :

- Les relevés in situ pour préparation des plans EXE ;

- L’élaboration des plans EXE ;

- Les notes de calcul nécessaires ;

- Les échanges avec le Contrôleur Technique, s’il y en a un ;

- La transmission des devis détaillés suivant le BPU ;

- La transmission des délais de fabrication des ouvrages, et des temps de mise en œuvre sur les lieux destinataires ;

- La fourniture et la pose de tous les ouvrages, comprenant :

  - Les ouvrages par eux-mêmes ;

  - Les éléments de fixation nécessaires (chevillage, visserie, tire-fond, etc.) ;

  - Les protections nécessaires afin de garantir une livraison des ouvrages en parfait état ;

  - Les protections des environnements ;

  - Y compris toutes sujétions pour une parfaite mise en œuvre des ouvrages ;

- Le transport et la manutention des ouvrages et matériaux jusqu’à pied d’œuvre ;

- Le retrait, en fin d’intervention, de tous les déchets induit par l’intervention (protection, étiquettes, gravas, etc.) ;

- La remise des DOE, comprenant :

  - Les plans EXE ;

  - Les fiches techniques et DOP des matériaux et matériels mis en œuvre ;

  - Les notes de calculs ;

  - Les PV feu si nécessaire.

- Y compris toutes sujétions pour une livraison en bonne et due forme.

Suivant les ouvrages à réaliser, le titulaire devra définir les dimensionnements des éléments constructifs de son ouvrage, pour qu’une tenue dans le temps soit assurée. Les indications qui pourraient lui être données par le chargé d’opération de la DIL n’exclus pas son devoir de « sachant » ; de ce fait il est de sa responsabilité de prescrire les bons dimensionnements d’éléments.

    - Tubes carrés en acier

Dans le cadre de la réalisation d’ouvrages métalliques, tels que décrits à l’article 2.1.1 du présent document, fourniture de tubes carrés en acier.

Dimensions des tubes acier :

- 16 x 16 – épaisseur 1,5mm

- 20 x 20 – épaisseur 1,5mm

- 20 x 20 – épaisseur 2mm

- 25 x 25 – épaisseur 1,5mm

- 25 x 25 – épaisseur 2mm

- 30 x 30 – épaisseur 1,5mm

- 30 x 30 – épaisseur 2mm

- 30 x 30 – épaisseur 3mm

- 35 x 35 – épaisseur 2mm

- 35 x 35 – épaisseur 3mm

- 40 x 40 – épaisseur 2mm

- 40 x 40 – épaisseur 3mm

- 40 x 40 – épaisseur 4mm

- 40 x 40 – épaisseur 5mm

- 50 x 50 – épaisseur 2mm

- 50 x 50 – épaisseur 3mm

- 50 x 50 – épaisseur 4mm

- 50 x 50 – épaisseur 5mm

- 60 x 60 – épaisseur 2mm

- 60 x 60 – épaisseur 3mm

- 60 x 60 – épaisseur 4mm

- 60 x 60 – épaisseur 5mm

- 80 x 80 – épaisseur 3mm

- 80 x 80 – épaisseur 4mm

- 80 x 80 – épaisseur 5mm

- 80 x 80 – épaisseur 6mm

- 100 x 100 – épaisseur 4mm

- 100 x 100 – épaisseur 5mm

- 100 x 100 – épaisseur 6mm

- 100 x 100 – épaisseur 8mm

- 100 x 100 – épaisseur 10mm

- 120 x 120 – épaisseur 4mm

- 120 x 120 – épaisseur 5mm

- 120 x 120 – épaisseur 6mm

- 120 x 120 – épaisseur 8mm

- 120 x 120 – épaisseur 10mm

- 150 x 150 – épaisseur 4mm

- 200 x 200 – épaisseur 5mm

- 200 x 200 – épaisseur 6mm

- 200 x 200 – épaisseur 8mm

Prix : Au Ml

    - Tubes ronds en acier

Dans le cadre de la réalisation d’ouvrages métalliques, tels que décrits à l’article 2.1.1 du présent document, fourniture de tubes ronds en acier.

Dimensions des tubes ronds acier :

- Ø 21,3mm – épaisseur 2mm

- Ø 25mm – épaisseur 1,5mm

- Ø 25mm – épaisseur 2mm

- Ø 30mm – épaisseur 2mm

- Ø 35mm – épaisseur 2mm

- Ø 40mm – épaisseur 2mm

- Ø 42,4mm – épaisseur 2mm

- Ø 42,4mm – épaisseur 2,9mm

- Ø 45mm – épaisseur 2mm

- Ø 50mm – épaisseur 2mm

Prix : Au Ml

    - Barres carrées pleines en acier

Dans le cadre de la réalisation d’ouvrages métalliques, tels que décrits à l’article 2.1.1 du présent document, fourniture de barres carrées pleine en acier.

Dimensions des barres carrées pleines en acier :

- 60 x 60mm

- 80 x 80mm

- 100 x 100mm

Prix : Au Ml

    - Fers plats en acier

Dans le cadre de la réalisation d’ouvrages métalliques, tels que décrits à l’article 2.1.1 du présent document, fourniture de fers plats en acier.

Dimensions des fers plats en acier :

- L20 x 3mm

- L20 x 4mm

- L20 x 5mm

- L25 x 3mm

- L25 x 4mm

- L25 x 5mm

- L30 x 3mm

- L30 x 5mm

- L30 x 6mm

- L30 x 10mm

- L40 x 4mm

- L40 x 5mm

- L40 x 8mm

- L40 x 10mm

- L50 x 5mm

- L50 x 10mm

- L60 x 6mm

- L80 x 8mm

- L100 x 5mm

- L100 x 10mm

- L150 x 10mm

- L200 x 10mm

- L200 x 20mm

Prix : Au Ml

    - Cornières à ailes égales en acier

Dans le cadre de la réalisation d’ouvrages métalliques, tels que décrits à l’article 2.1.1 du présent document, fourniture de cornières à ailes égales en acier.

Dimensions des cornières à ailes égales en acier :

- Ailes H20 – épaisseur 3mm

- Ailes H25 – épaisseur 3mm

- Ailes H30 – épaisseur 3mm

- Ailes H40 – épaisseur 4mm

- Ailes H50 – épaisseur 5mm

- Ailes H60 – épaisseur 6mm

- Ailes H80 – épaisseur 8mm

- Ailes H100 – épaisseur 10mm

- Ailes H120 – épaisseur 12mm

- Ailes H150 – épaisseur 15mm

- Ailes H200 – épaisseur 20mm

Prix : Au Ml

    - Tôles perforées en acier

Dans le cadre de la réalisation d’ouvrages métalliques, tels que décrits à l’article 2.1.1 du présent document, fourniture de tôles perforées en acier.

Type de tôles perforées en acier :

- R5 T6 (63%) – Perforation ronde de diamètre 5mm disposée en T / Entraxe de 6mm

- R5 T7 (45,9%) – Perforation ronde de diamètre 5mm disposée en T / Entraxe de 7mm

- R10 T13 (53,7%) – Perforation ronde de diamètre 10mm disposée en T / Entraxe de 13mm

- H6 T7,5 – Perforation hexagonale de 6mm disposée en T / Entraxe de 7,5mm

Prix : Au m²

    - Fabrication d’ouvrages métalliques en acier

La présente prestation vise à la réalisation d’ouvrages métalliques en acier, via l’assemblage des éléments définis dans les articles précédent (articles 2.1.2 à 2.1.7).

Cette prestation comprendra :

- La réalisation de plans EXE ;

- L’assemblage en atelier des éléments (tubes carrés ou ronds aciers, barres pleines acier, cornières à ailes égales, fers plats, tôles perforées).

Les soudures devront être réalisées de telle manière à assurer une parfaite liaison entre les ouvrages. Elles ne devront présenter aucun défaut (bulles d’air, point d’accrochage, etc.).

Les assemblages réalisés par liaisons mécaniques (boulonnage, vissage, etc.), seront inclus dans la prestation, tout comme la quincaillerie nécessaire à cette réalisation.

Il est précisé que le titulaire pourra procéder à l’assemblage des éléments d’ouvrage sur les sites de l’Université. Cependant, il conviendra qu’il en fasse la demande, et qu’il mette en place toute les mesures nécessaires à la protection des usagers et des biens. En cas d’intervention sur site nécessitant la réalisation de soudure, le titulaire devra impérativement respecter les mesures de sécurité définies dans le PPSPS qu’il aura signé en début de marché, avec le Service Hygiène et Sécurité de l’Université.

Prix : Nombre d’heures de fabrication

    - Mise en peinture d’ouvrages métalliques en acier

La présente prestation vise à la réalisation d’une peinture poudre époxy cuite au four (thermolaquage) sur les ouvrages métalliques en acier.

Cette prestation comprendra :

- Le nettoyage de l’ouvrage métalliques pour retrait des imperfections ;

- L’application d’une peinture poudre époxy cuite au four (thermolaquage) sur l’ensemble de la surface des ouvrages métalliques ;

- La protection des ouvrages après traitement.

Les teintes possibles seront celles du nuancier RAL.

Prix : au m²

    - Livraison d’ouvrages métalliques en acier

La présente prestation vise à la livraison des ouvrages métalliques en acier réalisés dans le cadre de l’article 2.1.8.

Cette prestation comprendra :

- Le chargement et le déchargement des ouvrages métalliques ;

- Leur transport de l’atelier au site de l’Université ;

- Leur manutention pour amenée à pied d’œuvre ;

- L’amenée et le retrait des matériels nécessaires aux manutentions (chariots, transpalette, etc.) ;

- Le coût de stationnement sur voie public pour les sites où le stationnement sur site n’est pas possible ;

- Le retrait des emballages et protections en fin d’intervention, et leur évacuation en déchetterie adaptée.

Prix : Forfaitaire suivant sites de l’Université

    - Mise en œuvre des ouvrages métalliques en acier

La présente prestation vise à la mise en œuvre des ouvrages métalliques en acier réalisés dans le cadre de l’article 2.1.8.

Cette prestation comprendra :

- La mise en œuvre des ouvrages sur leur lieu d’installation ;

- La fixation des ouvrages suivants les besoins, comprenant :

  - Le calage des ouvrages ;

  - Les chevillages ;

  - La visserie : tire-fond, boulons, écrous borgnes, etc. ;

  - Les caches plastiques des têtes de boulons, écrous borgnes, etc.

- Les reprises ou retouches nécessaires sur les ouvrages ;

- Les matériels nécessaires aux manutentions (chariots, transpalette, etc.) ;

Prix : Nombre d’heures de mise en œuvre

  - Menuiseries métalliques

    - Généralités

Les travaux de menuiseries extérieures comprendront :

- La dépose de menuiseries extérieures existantes, y compris toutes opérations décrites dans le paragraphe dédié ;

- Le calfeutrement des baies si besoin est (si l’opération de démontage est décalée par rapport à l’opération de mise en place de la nouvelle menuiserie extérieure) ;

- La fabrication de menuiseries extérieures, y compris toutes opérations décrites dans le paragraphe dédié :

  - Châssis vitrés fixes ;

  - Bloc-porte à 1 ou 2 vantaux ;

  - Fenêtres ou châssis ouvrants.

- La livraison et l’installation des menuiseries extérieures, y compris toutes prestations décrites dans le paragraphe dédié ;

- L’intégration dans les menuiseries de serrures :

  - Serrure pour cylindre I ;

  - Serrure à béquille contrôlée monopoint ou multipoint ;

  - Serrure motorisée monopoint ou multipoint ;

- L’installation de quincaillerie sur les menuiseries extérieures installées :

  - Béquilles, bâtons de maréchal, poignées, etc. ;

  - Ferme-porte, ouvre-porte ;

  - Passe-câbles ;

  - Ventouses électromagnétiques ;

  - Etc.

    - Dépose de Menuiseries extérieures

Dépose de menuiseries extérieures en façades comprenant :

- Elaboration d’un périmètre de sécurité autour du lieu d’intervention, afin de garantir la sécurité des usagers ;

- Toutes mesures nécessaires et imposées dans le PPSPS pour une intervention en sécurité ;

- Tous moyens nécessaires à l’exécution de la prestation (échafaudages, PIRL, etc.) ;

- La dépose de vantaux ;

- La dépose de vitrages ;

- Le descellement des cadres ;

- L’évacuation des éléments déposés en déchetteries adaptées avec recyclage ;

- Mise en place de fermetures provisoires à l’aide de panneaux type OSB ou contreplaqué ;

- Tous détails et toutes sujétions d’exécution complète.

La dépose devra être effectuée de manière soignée, ceci afin de ne pas détériorer la maçonnerie.

Dans le cas ou la maçonnerie devrait être reprise, le titulaire du présent marché devra transmettre l’ensemble des données au Maître d’Ouvrage afin qu’il fasse réaliser ces reprises par le maçon. En cas d’erreur dans la transmission des données, il est précisé que les reprises nécessaires seront à la charge du titulaire du présent marché.

      - Dépose de bloc-portes

Suivant les prescriptions détaillées à l’article 2.2.2, dépose de bloc-portes, comprenant :

- La dépose du ou des vantaux ;

- La dépose des dormants ;

- La dépose des huisseries.

Prix : A l’unité pour bloc-porte 1 vantail, bloc-porte 2 vantaux.

      - Dépose de châssis vitré

Suivant les prescriptions détaillées à l’article 2.2.2, dépose de châssis vitrés, comprenant :

- La dépose des vitrages :

- La dépose des cadres.

Prix : A l’unité suivant surface total du châssis et niveau

    - Calfeutrement temporaire des baies après dépose des menuiseries extérieures

Dans le cas où la pose des nouvelles menuiseries extérieures ne serait pas exécutée le même jour que la dépose des anciennes menuiseries, le titulaire du présent marché devra la pose d’un calfeutrement provisoire des baies laissées ouvertes.

Ce calfeutrement se fera à l’aide de panneaux OSB3 mis en œuvre sur structure bois fixée sur la maçonnerie (en tunnel).

Sont compris dans cette prestation :

- La mise en œuvre de la structure porteuse des panneaux OSB, y compris découpes et visseries (chevillage et vissage) ;

- La pose de panneaux OSB sur cette structure, y compris découpes et visseries ;

- La livraison des matériaux in situ ;

- Les matériels nécessaires à la pose de ce calfeutrement (PIRL, échafaudage léger, etc.) ;

- Le retrait du calfeutrement et l’évacuation de l’ensemble de ses composants, au moment de la mise en œuvre de la menuiserie extérieure neuve ;

- Y compris toutes sujétions de mise en œuvre permettant de garantir la fermeture de la baie.

Prix : Au m² de la baie à boucher

    - Fabrication de menuiseries extérieures acier

      - Généralités

Fourniture et pose de menuiseries extérieures en acier réalisées en profilés acier thermolaqué à rupture de pont thermique, gamme JANISOL ARTE des établissement JANSEN, comprenant :

- Profilé en acier thermolaqué ;

- L’étanchéité (air, eau) réalisée par procédé adapté ;

- Disposition vis-à-vis de la dilatation pour les châssis de grande hauteur ou longueur ;

- Profil couvre-joint intérieur rapporté sur le pourtour de la menuiserie pour une finition soignée contre les revêtements ;

- Ouvrages de finition, garnissages et de calfeutrement réalisés dans la teinte des profils, ou suivant prescription du Maître d’Ouvrage ;

- La fourniture et la pose des quincailleries ;

- Y compris toutes sujétions pour une fabrication et une pose suivant les règles de l’Art.

L’ensemble des menuiseries sera à rupture de pont thermique et conforme à la RT dite « Elément par éléments » et au DTU 39.

Classement AEV : A2 E4 VA2

D’une manière générale, les dimensions des châssis seront compatibles avec avis technique.

La prestation comprenant :

- La fabrication de menuiseries extérieures acier suivant types décrits ci-après ;

- La livraison à pied d’œuvre des châssis, y compris protections et moyens matériels nécessaires à la manutention des ouvrages ;

- La livraison à pied d’œuvre des vitrages, y compris protections et moyens matériels nécessaires à la manutention des ouvrages ;

- La mise en œuvre des menuiseries, comprenant :

  - La mise en œuvre des châssis ;

  - La mise en place des calfeutrements, couvre-joints, et habillages ;

  - La pose des vitrages, y compris parecloses, joints, etc. ;

  - La pose de la quincaillerie ;

  - Les réglages éventuels ;

  - Y compris toutes sujétions pour une mise en œuvre dans les règles de l’Art.

Parties vitrées :

Vitrage isolant à faible émissivité thermique de l’ensemble suivant généralités définies dans l’article 1.5.6 du présent document.

Vitrage sécurité répondant aux prescriptions définies dans l’article 1.5.6 du présent document.

      - Châssis vitré – Type 1

Fabrication et pose de de châssis fixes vitrés, suivant prescriptions détaillées ci-dessus à l’article 2.2.4.1.

Localisation : Campus de la Manufacture des Tabacs

Caractéristiques dimensionnelles :

- Hauteur : 4200mm

- Largeur : 1700mm

- Equipé de 2 volumes verriers fixes

Plan de la menuiserie extérieure actuelle joint en annexe du présent document (Annexe A).

Attention : Les courbures sont en anse de panier.

Prix : 	Prix unitaire du châssis

      - Châssis vitré – Type 2

Fabrication et pose de de châssis fixes vitrés, suivant prescriptions détaillées ci-dessus à l’article 2.2.4.1.

Localisation : Campus de la Manufacture des Tabacs

Caractéristiques dimensionnelles :

- Hauteur : 4200mm

- Largeur : 1700mm

- Equipé de 3 volumes verriers fixes :

  - 2 fixes,

  - 1 ouvrant à soufflet (basculant intérieur)

L’ouvrant basculant sera manœuvrable à l’aide d’un système d’ouverture type système d’ouverture pour imposte à levier. Le passage d’ouverture devra être de 250mm environ. Des compas latéraux seront positionnés afin de garantir la sécurité en cas de problème sur le système d’ouverture.

Plan de la menuiserie extérieure envisagé joint en annexe du présent document (Annexe B).

Attention : Les courbures sont en anse de panier.

Prix : 	Prix unitaire du châssis

      - Châssis vitré – Type 3

Fabrication et pose de de châssis fixes vitrés, suivant prescriptions détaillées ci-dessus à l’article 2.2.4.1.

Localisation : Campus de la Manufacture des Tabacs

Caractéristiques dimensionnelles :

- Hauteur : 4200mm

- Largeur : 1700mm

- Equipé de 3 volumes verriers fixes :

  - 2 fixes,

  - 1 ouvrant à la française

L’ouvrant à la française sera manœuvrable à l’aide d’une poignée, et sera monté sur un nombre charnière suffisamment important pour assurer un bon fonctionnement de l’ouvrant dans le temps. Des compas seront positionnés afin de limiter l’ouverture de l’ouvrant. Cette ouverture sera de 250mm environ.

Plan de la menuiserie extérieure envisagé joint en annexe du présent document (Annexe C).

Attention : Les courbures sont en anse de panier.

Prix : 	Prix unitaire du châssis

      - Châssis vitré – Type 4

Fabrication et pose de de châssis fixes vitrés, suivant prescriptions détaillées ci-dessus à l’article 2.2.4.1.

Localisation : Campus de la Manufacture des Tabacs

Caractéristiques dimensionnelles :

- Hauteur : 4200mm

- Largeur : 1700mm

- Equipé de 5 volumes verriers fixes :

  - 2 fixes,

  - 1 ouvrant à soufflet (basculant intérieur)

  - 1 bloc-porte 2 vantaux

L’ouvrant à soufflet sera manœuvrable à l’aide d’un système d’ouverture type système d’ouverture pour imposte à levier. Le passage d’ouverture devra être de 250mm environ. Des compas latéraux seront positionnés afin de garantir la sécurité en cas de problème sur le système d’ouverture.

Le bloc porte 2 vantaux sera constitué d’un ouvrant principal assurant une largeur de passage libre de 900mm mini. L’ouvrant secondaire sera équipé d’une crémone pompier (cf. article suivant). Les portes seront munies du nombre de paumelles nécessaires à un fonctionnement pérenne de l’ensemble.

Plan de la menuiserie extérieure envisagé joint en annexe du présent document (Annexe D).

Attention : Les courbures sont en anse de panier.

Prix : 	Prix unitaire du châssis

      - Châssis vitré – Type 5 – Sur mesure

Fabrication et pose de de châssis fixes vitrés, suivant prescriptions détaillées ci-dessus à l’article 2.2.4.1.

Le coût du châssis sera déterminé suivant les éléments suivants :

- Ml de profilés nécessaires (montants, traverses, etc.) à la réalisation du châssis ;

- M² de surface vitrée, suivant type de vitrage :

  - A : Double vitrage à faible émissivité thermique avec lame d'argon, une face verre feuilleté pour toutes les allèges fixes accessibles une face

  - B : Double vitrage à faible émissivité thermique avec lame d'argon, une face verre feuilleté pour châssis fixes ou ensembles menuisés en niveau de plain-pied (jusqu'à 2.00ml)

  - C : Double vitrage à faible émissivité thermique avec lame d'argon, deux faces verre feuilleté pour les allèges accessibles deux faces, pour blocs-portes extérieurs et volumes verriers fixes latéraux ou en imposte

- Ml de parecloses ;

- Forfait à la surface totale du châssis pour l’étanchéité nécessaire ;

- Forfait à la surface totale du châssis pour la fixation ;

- Ml de cornière d’habillage nécessaire pour la jonction intérieure entre le mur fini et le châssis ;

- Coût horaire de fabrication.

- Pourcentage de majoration du coût total du châssis suivant difficulté de réalisation : courbures simples ou courbure avec anse de panier ;

Seront compris dans l’ensemble de ces prestations :

- La réalisation des plans EXE des ouvrages ;

- Les notes de calcul nécessaires ;

- Toutes sujétions pour une réalisation des châssis suivant préconisations des normes et du fabricant des profilés.

Plan de la menuiserie extérieure envisagé joint en annexe du présent document (Annexe C).

Prix : 	Suivant principe défini ci-dessus

      - Mise en peinture de menuiseries extérieures acier

La présente prestation vise à la réalisation d’une peinture poudre époxy cuite au four (thermolaquage) sur les ouvrages métalliques en acier.

Cette prestation comprendra :

- Le nettoyage de l’ouvrage métalliques pour retrait des imperfections ;

- L’application d’une peinture poudre époxy cuite au four (thermolaquage) sur l’ensemble de la surface des ouvrages métalliques ;

- La protection des ouvrages après traitement.

Les teintes possibles seront celles du nuancier RAL.

Prix : au m²

    - Fabrication de menuiseries extérieures aluminium

      - Généralités

Fourniture et pose de menuiseries en aluminium, comprenant :

- Un prébâti ou précadre en acier galvanisé ;

- Un dormant constitué de montants, traverses (hautes, basses, intermédiaires), pièces d’appui, le tout fixé sur le précadre ;

- Profil de la traverse basse en rejet d’eau ;

- Tous ces éléments seront à feuillures drainée ;

- L’étanchéité (air, eau) réalisée par procédé adapté ;

- Disposition vis-à-vis de la dilatation pour les châssis de grande hauteur ou longueur ;

- Ouvrants avec manœuvre et condamnation par poignée et crémone encastrée dans la teinte des profils, avec serrage progressif ;

- Profil couvre-joint intérieur rapporté sur le pourtour de la menuiserie pour une finition soignée contre les revêtements ;

- Ouvrages de finition, garnissages et de calfeutrement réalisés dans la teinte des profils, ou suivant prescription du Maître d’Ouvrage ;

- Y compris toutes sujétions pour une fabrication et une pose suivant les règles de l’Art.

L’ensemble des menuiseries sera à rupture de pont thermique et conforme à la RT dite « Elément par éléments » et au DTU 39.

Classement AEV : A2 E4 VA2

Mise en œuvre des menuiseries suivant le D.T.U. 36.5 « Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures ».

Produit de référence : Portes gamme WICSTYLE65 des établissements WICONA ou équivalent – Fenêtres gamme WICLINE65 des établissement WICONA ou équivalent

NB : L’ouvrant principal devra toujours offrir une largeur de passage de 900mm afin de respecter les normes accessibilité.

Parties vitrées :

Vitrage isolant à faible émissivité thermique de l’ensemble suivant généralités définies dans l’article 1.5.6 du présent document.

Vitrage sécurité répondant aux prescriptions définies dans l’article 1.5.6 du présent document.

Quincailleries de porte :

Le nombre de paumelles par vantail sera déterminé suivant la dimension de l’ouvrant et son poids. Il devra être suffisamment calibré pour assurer un bon fonctionnement de la porte dans le temps.

Les ouvrants seront équipés d’un ferme-porte TS 92 XEA pour un vantail unique, et TS 93 système pour deux vantaux, des établissements DORMAKABA.

En cas de présence de 2 vantaux, l’ouvrant secondaire sera équipé d’une crémone pompier type ROTATIVE DUALIS (DS7211) des établissement LA CROISEE DS.

La béquille de porte (deux côtés) sera de type LINOX 491 des établissements ASSA ABLOY.

L’ouvrant principal sera équipé d’une serrure 1 point pour cylindre type I (fournit par l’Université), soit d’une serrure contrôlée type KEL460 des établissement ASSA ABLOY (alimentation et contrôle d’accès non à la charge du présent marché).

      - Fabrication de bloc-porte aluminium

Fabrication et pose de de menuiseries extérieures aluminium, suivant prescriptions détaillées ci-dessus à l’article 2.2.5.1.

Le coût de la menuiserie extérieure sera déterminé suivant les éléments suivants :

- Ml de profilés nécessaires (montants, traverses, etc.) à la réalisation du châssis ;

- M² de surface vitrée, suivant type de vitrage :

  - A : Double vitrage à faible émissivité thermique avec lame d'argon, une face verre feuilleté pour toutes les allèges fixes accessibles une face

  - B : Double vitrage à faible émissivité thermique avec lame d'argon, une face verre feuilleté pour châssis fixes ou ensembles menuisés en niveau de plain-pied (jusqu'à 2.00ml)

  - C : Double vitrage à faible émissivité thermique avec lame d'argon, deux faces verre feuilleté pour les allèges accessibles deux faces, pour blocs-portes extérieurs et volumes verriers fixes latéraux ou en imposte

- Ml de parecloses ;

- M² de surface totale du châssis pour l’étanchéité nécessaire ;

- M² de surface totale du châssis pour la fixation ;

- Ml de cornière d’habillage nécessaire pour la jonction intérieure entre le mur fini et le châssis ;

- Coût unitaire de la quincaillerie ;

- Coût horaire de fabrication.

- Pourcentage de majoration du coût total de menuiserie suivant difficulté de réalisation : courbures simples ou courbure avec anse de panier ;

Seront compris dans l’ensemble de ces prestations :

- La réalisation des plans EXE des ouvrages ;

- Les notes de calcul nécessaires ;

- Toutes sujétions pour une réalisation des châssis suivant préconisations des normes et du fabricant des profilés.

Plan de la menuiserie extérieure envisagé joint en annexe du présent document (Annexe C).

Prix : Suivant descriptif ci-dessus

    - Equipements des menuiseries et métalleries

      - Fourniture et pose d’ouvre-porte automatique

Fourniture et pose d’ouvre-porte automatique de marque DORMAKABA, comprenant :

- La fourniture et la pose d’ouvre-porte automatique ED100 ;

- La fourniture et la pose d’ouvre-porte automatique ED250 ;

- La fourniture et la pose d’accessoires pour ouvre-porte automatique ED100/250 :

  - Capotage standard ED ;

  - Bras compas 225 pour ED100/250 ;

  - Bras à glissière ;

  - Bras ED Kit de glissière CPD ;

  - Rallonge d’axe : 20mm, 30mm, 60mm, et 90mm ;

  - Boitier de connexion – module DAS 12/240 ;

  - Carte Full Energy ;

  - Carte d’extension protection incendie avec Full Energy ;

  - Capteur technologie infrarouge Prosecure OPTI SAFE 900 ;

  - Capteur avec technologie laser FLATSCAN SW ;

  - Capteur avec technologie laser FLATSCAN 3D ;

  - Détecteur de mouvement Prosecure OPTI MOTION STEREO ;

  - Sélecteur de fonction mécanique et verrouillable ;

- Le raccordement à l’alimentation électrique (alimentation fournie suivant prescription donnée par l’entreprise d’électricité en accord-cadre avec l’université) ;

- Les essais de fonctionnement et réglages ;

- La remise des documents ;

- Y compris toutes sujétions pour une mise en œuvre suivant les prescriptions du fabricant.

Le titulaire devra définir en amont les équipements nécessaires afin d’assurer les fonctions d’ouverture de porte telles que définies par le Maître d’Ouvrage.

Le titulaire devra assurer, pendant l’année de la garantie de parfait achèvement tous les travaux nécessaires suite à une panne que pourrait connaitre le mécanisme d’ouvre-porte (hors dégradation).

Prix : Unitaire par équipement – Forfait pose/réglages

      - Fourniture et pose de ferme-porte

Fourniture et pose de ferme-porte de marque DORMAKABA, comprenant :

- La fourniture et la pose de ferme-porte ;

- Les essais de fonctionnement et réglages ;

Le titulaire devra définir en amont les équipements nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement de l’équipement. Il prendra en compte son positionnement, le poids et la largeur des vantaux, et l’objectif recherché. Il devra mettre en place le bon équipement permettant d’assurer la fonction recherchée.

Modèles de ferme-porte :

- DORMAKABA TS 98 XEA ;

- DORMAKABA TS 92 XEA

- DORMAKABA TS 93

Prix : Unitaire par équipement – Forfait pose/réglages

      - Fourniture et pose de ferme-portillon motorisé

Fourniture et pose de ferme-portillon de marque LOCINOX, comprenant :

- La fourniture et la pose d’un ferme-portillon motorisé VENUS ;

- La fourniture et la pose du bras correspondant à la configuration :

  - VENUS-ARM-S

  - VENUS-ARM-A

  - VENUS-ARM-G

- Le raccordement à l’alimentation électrique (alimentation fournie suivant prescription donnée par l’entreprise d’électricité en accord-cadre avec l’université) ;

- Les essais de fonctionnement et réglages ;

Le titulaire devra définir en amont les équipements nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement de l’équipement. Il prendra en compte son positionnement, le poids et la largeur des vantaux, et l’objectif recherché. Il devra mettre en place le bon équipement permettant d’assurer la fonction recherchée.

Prix : Unitaire par équipement – Forfait pose/réglages

      - Fourniture et pose d’automatisme hydraulique pour portails battants

Fourniture et pose d’automatisme hydraulique pour portails battants de marque DEA modèle OLI/N, comprenant :

- La fourniture et la pose d’automatisme hydrauliques 230V AC :

  - Autobloquant pour vantail de 2m (603) ;

  - Autobloquant, version lente pour vantail de 2,5m (603L)

- La fourniture et la pose d’accessoires :

  - Platine électronique universelle NET230N/C ;

  - Jeu de photocellules orientables en saillie LINE-X ;

  - Potelets H550mm pour photocellule (la paire) PILLY/60 ;

  - Plaque de fixation à visser OLI/SFR ;

  - Barre palpeuse à bande conductrice CC-20 ;

  - Feu clignotant à LED, multi-tension AURA-X ;

- Le raccordement à l’alimentation électrique (alimentation fournie suivant prescription donnée par l’entreprise d’électricité en accord-cadre avec l’université) ;

- Les essais de fonctionnement et réglages ;

Le titulaire devra définir en amont les équipements nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement de l’équipement. Il prendra en compte son positionnement, le poids et la largeur des vantaux, et l’objectif recherché. Il devra mettre en place le bon équipement permettant d’assurer la fonction recherchée.

Prix : Unitaire par équipement – Forfait pose/réglages

      - Fourniture et pose d’un bandeau ventouse électromagnétique

Fourniture et pose de ventouse électromagnétique en applique pour portillons battants, comprenant :

- La fourniture et la pose d’un système de ventouse électronique en applique, force 2 x 300kg ;

- Le montage du bandeau sur l’ouvrage destinataire ;

- Le raccordement à l’alimentation électrique (alimentation fournie suivant prescription donnée par l’entreprise d’électricité en accord-cadre avec l’université) ;

- Les essais de fonctionnement et réglages ;

Le matériel posé sera conforme à la norme DAS NFS 61-937.

Modèles de référence :

- GROOM GRS 300 2 x 300 kg

Prix : Unitaire par équipement – Forfait pose/réglages

      - Fourniture et pose de serrures à béquille contrôlée

Fourniture et pose de serrures à béquille contrôlée, comprenant :

- La fourniture et la pose d’une serrure électrique monopoint ou multipoint ;

- L’intégration de la serrure dans la menuiserie métallique destinataire ;

- Les passe-câbles nécessaires ;

- Le raccordement à l’alimentation électrique (alimentation fournie suivant prescription donnée par l’entreprise d’électricité en accord-cadre avec l’université) ;

- Les essais de fonctionnement et réglages ;

Modèles de serrures à béquille contrôlée :

- ASSA ABLOY KEL 165 monopoint ;

- ASSA ABLOY KEL 464 monopoint ;

- ASSA ABLOY KEL 465 monopoint ;

- ASSA ABLOY KMP 165 multipoint ;

- ASSA ABLOY KMP 564 multipoint ;

Prix : Unitaire par équipement – Forfait pose/réglages

      - Fourniture et pose de crémone pompier

Fourniture et pose de crémone pompier, comprenant :

- La fourniture et la pose d’une crémone pompier ;

- Le percement au sol nécessaire au verrouillage de la crémone ;

- Les essais de fonctionnement et réglages ;

Modèles de serrures à béquille contrôlée :

- LA CROISEE DS6887 (crémone pompier à levier) ;

- LA CROISEE DS6844 (crémone pompier à poignée rotative) ;

- LA CROISEE DS5211 (crémone pompier à translation defy) ;

Prix : Unitaire par équipement – Forfait pose/réglages

      - Fourniture et pose de bâton de maréchal

Fourniture et pose de bâton de maréchal, comprenant :

- La fourniture et la pose d’un bâton de maréchal :

  - Tube inox Ø 40mm ;

  - Fixation à l’aide de pattes de fixation en inox ;

- L’intégration du bâton de maréchal sur la porte ;

Prix : Au Ml

      - Fourniture et pose de béquille

Fourniture et pose de béquille double inox sur rosace, de modèle LINOX des établissements VACHETTE ASSA ABLOY, comprenant :

- La fourniture et la pose d’une béquille double sur rosace :

  - Rosace diamètre 52mm pour serrure axe à 50mm et plus, entraxe de fixation 38mm ;

  - Rosace de fonction correspondante clé « i » ;

  - Béquilles 491 ou 492 inox brossé ;

Modèles :

- LINOX 491

- LINOX 492

- LINOX 492 XL

Prix : A l’unité posée

      - Fourniture et pose d’un système de ferme-imposte

Fourniture et pose d’un système de ferme-imposte manuel à levier, comprenant :

- Le mécanisme de manœuvre (levier) et le ferme-imposte ;

- Les organes de liaison entre le mécanisme de manœuvre et le ferme-imposte comprenant :

  - Le système de manœuvre ;

  - Les renvois d’angles ;

  - Les profilés de recouvrement ;

  - Etc.

- Y compris découpes et sujétions de mise en œuvre.

  - Rosace diamètre 52mm pour serrure axe à 50mm et plus, entraxe de fixation 38mm ;

  - Rosace de fonction correspondante clé « i » ;

Le ferme-imposte devra être disponible en plusieurs largeurs d’ouverture.

Modèles de référence : GEZE OL90N

Prix : A l’unité et au Ml – Forfait pose/réglages

    - Livraison des Menuiseries extérieures

La présente prestation vise à la livraison des menuiseries extérieures en acier réalisées dans le cadre de l’article 2.2.4. et des menuiseries extérieures alu réalisées dans le cadre de l’article 2.2.5.

Cette prestation comprendra :

- Le chargement et le déchargement des menuiseries extérieures ;

- Leur transport de l’atelier au site de l’Université ;

- Leur manutention pour amenée à pied d’œuvre ;

- L’amenée et le retrait des matériels nécessaires aux manutentions (chariots, transpalette, etc.) ;

- Le coût de stationnement sur voie public pour les sites où le stationnement sur site n’est pas possible ;

- Le retrait des emballages et protections en fin d’intervention, et leur évacuation en déchetterie adaptée.

Prix : Forfaitaire suivant sites de l’Université

    - Pose des Menuiseries extérieures

La présente prestation vise à la pose des menuiseries extérieures en acier réalisés dans le cadre de l’article 2.2.4. et des menuiseries extérieures alu réalisées dans le cadre de l’article 2.2.5.

Cette prestation comprendra :

- La pose des menuiseries extérieures sur leur lieu d’installation ;

- La fixation des ouvrages suivants les besoins, comprenant :

  - Le calage des ouvrages ;

  - Les chevillages ;

  - La visserie : tire-fond, boulons, écrous borgnes, etc. ;

  - Les caches plastiques des têtes de boulons, écrous borgnes, etc.

- Les reprises ou retouches nécessaires sur les ouvrages ;

- Les matériels nécessaires aux manutentions et à l’installation (chariots, transpalette, PIRL, échafaudage léger, etc.) ;

Prix : Nombre d’heures de mise en œuvre

  - Main d’œuvre

La main d’œuvre sera constituée d’ouvrier professionnel, de compagnons professionnels ou de maître-ouvrier / chef d’équipe de niveaux différents.

Rappel : La main d’œuvre ne peut être appliquée que pour la mise en œuvre d’ouvrages non contenu dans le BPU. Ces derniers inclus tous, sans exception, la main d’œuvre liée à leur mise en œuvre.

Prix : Pour chacun des niveaux un prix horaire est demandé dans l’annexe 2 à l’acte d’engagement Proposition tarifaire