GARANTIEI

CAHIER DES CHARGES

Fourniture, pose et entretien maintenance d’un scanner industriel à rayons X destiné au contrôle des camions et conteneurs au profit de la douane au port du Cap-Haïtien / Haïti.

HAÏTI

La procédure de passation est l’appel d’offres ouvert en application des articles L. 2124-2, R. 2124-1, R. 2124-2 et R.2161-2 à R 2161-5 du Code de la Commande Publique.

# Table des matières

Table des matières	2

Article 1 – Contexte et objet du marché	4

1.1	Contexte projet	4

1.2	Objet du marché	4

Article 2 – Données et informations diverses	4

2.1. Localisation et contraintes du site	4

2.3. Reconnaissance de la zone de travaux de pose	5

Article 3 – Descriptions des prestations	6

3.1     Description générale du système	6

3.2     Typologie du scanner	7

3.3     Nature et configuration du système	7

3.4     Capacités opérationnelles attendues	11

3.5     Exigences fonctionnelles du système de Scanner	13

3.6     Exigences techniques minimales du Scanner	14

Article 4 – Maintenance, niveaux de service (SLA) et formation	20

4.1     Maintenance préventive	20

4.2     Maintenance curative	20

4.3     Niveau de service (SLA)	21

4.4     Pièces de rechanges et logistiques	21

4.5     Mises à jour logicielles	21

Article 5 – Documentation et livrables	21

5.1     Documentation technique	22

5.2     Documentation d’exploitation	22

5.3     Documentation de maintenance	22

5.4     Dossiers d’essais et de réception	22

5.5     Dossiers des ouvrages exécutés (DOE/As-built)	22

5.6    Langue et formats	23

Article 6 – Formation	23

6.1    Objectifs de la formation	23

6.2    Publics concernés	23

6.3    Contenu de la formation	23

Article 7 – Calendrier d’exécution	25

7.1     Cadre de référence	25

7.2     Planning détaillé du titulaire	25

7.3     Suivi et mise à jour	25

7.4    Retards et ajustement	26

Article 8 – Installation, essais et réception (FAT/SAT)	26

8.1    Livraison et installation sur site	26

8.2    Coordination et interfaces techniques	26

8.3    Hygiène, Sécurité, Environnement et Radioprotection (HSE)	27

8.4    Essais en usine, Factory Acceptance Test (FAT)	27

8.5    Mise en service et essais sur site, Site Acceptance Test (SAT)	28

Article 9 – Période de garantie	28

# Article 1 – Contexte et objet du marché

  - Contexte projet

Le présent appel d’offres s’inscrit dans le cadre du projet STREAM, mis en œuvre en République d’Haïti avec l’appui de partenaires techniques et financiers internationaux, et visant à renforcer les capacités de contrôle, de sécurisation et de facilitation des échanges commerciaux, ainsi qu’à l’augmentation des recettes douanières.

A ce titre, le projet STREAM prévoit la modernisation des dispositifs de contrôle douanier, notamment par le déploiement de solutions d’inspection non intrusive permettant un contrôle efficace, sécurisé et rapide des flux de marchandises, tout en limitant les inspections physiques et les perturbations des opérations portuaires.

Il est donc nécessaire d’installer :

- Un scanner industriel à rayons X destiné au contrôle des camions et conteneurs au profit de la douane.

## Objet du marché

Le présent appel d’offres a pour objet :

« Fourniture, pose, mise en service et entretien maintenance d’un scanner industriel à rayons X destiné au contrôle des camions et conteneurs, au Port du Cap-Haïtien.

# Article 2 – Données et informations diverses

## 2.1. Localisation et contraintes du site

Le scanner industriel à rayons X sera installé au Port du Cap-Haïtien, dans une zone opérationnelle dédiée au contrôle non intrusif des unités de transport routier.

L’objectif est d’assurer le contrôle des camions, conteneurs, remorques et chargements en vrac.

Le déploiement du scanner s’inscrit dans un environnement portuaire actif, soumis à des contraintes climatiques tropicales, à des exigences élevées en matière de sécurité, de sûreté et de continuité d’exploitation, ainsi qu’à des obligations strictes de radioprotection pour les opérateurs, les usagers et le public.

2.2. Emplacement prévisionnel

L’installation est prévue dans la zone logistique Est du Port du Cap-Haïtien, à proximité immédiate :

- de la voie principale d’accès des poids lourds,

- de la zone de stationnement temporaire des camions,

L’emplacement de référence est défini par les coordonnées GPS suivantes :

- Latitude : 19°45'34.33" N

- Longitude : 72°11'46.94" O

Ces coordonnées sont fournies à titre de point de référence d’implantation. La maîtrise d’ouvrage se réserve le droit d’ajuster l’implantation précise au sein de cette zone, sous réserve des validations techniques et opérationnelles.

## 2.3. Reconnaissance de la zone de travaux de pose

À ce stade du projet, aucune visite de site ne pourra être organisée pour les soumissionnaires, pour des raisons opérationnelles et de sécurité.

Les soumissionnaires sont toutefois réputés avoir pris connaissance des informations disponibles (plans, coordonnées, descriptions, contraintes) figurant dans le présent dossier et devront en tenir compte dans l’élaboration de leur offre.

Une visite de site pourra être organisée après attribution du marché, dans le cadre de la phase de préparation et de coordination technique.

L’équipement sera installé dans un bâtiment technique dédié, situé dans l’enceinte portuaire du Cap-Haïtien. La conception et la réalisation de ce bâtiment relèvent d’un marché distinct, sous la responsabilité du maître d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre associée.

Le titulaire du présent marché n’assure en aucun cas une mission de maîtrise d’œuvre relative au bâtiment.

Il est en revanche tenu de fournir, dans les délais compatibles avec le calendrier global du projet, l’ensemble des données et spécifications techniques nécessaires à l’intégration du scanner, notamment :

- l’implantation de l’équipement et ses dimensions ;

- les charges admissibles ainsi que les contraintes structurelles liées au scanner et à son exploitation ;

- les besoins en alimentation électrique et en continuité de service ;

- les exigences en matière de ventilation et de climatisation ;

- les interfaces informatiques et réseaux ;

- les dispositifs de sécurité et de radioprotection.

Ces éléments constituent des données d’entrée techniques destinées à la conception du bâtiment par le maître d’œuvre en charge du marché de travaux.

La responsabilité de la conformité du bâtiment aux exigences fournies relève du marché de conception et de réalisation du bâtiment. Le titulaire du présent marché ne saurait être tenu responsable des défauts de conception ou de réalisation du bâtiment ne respectant pas les spécifications qu’il aura communiquées.

Les exigences techniques définies dans le présent cahier des charges comprennent des exigences minimales impératives, auxquelles aucune dérogation n’est admise, notamment en matière de sécurité, de conformité réglementaire, de radioprotection et de performances critiques de l’équipement.

Les soumissionnaires peuvent, le cas échéant, proposer des solutions techniques équivalentes ou des améliorations par rapport aux spécifications indiquées, sous réserve que celles-ci respectent strictement les exigences minimales précitées et qu’elles soient dûment justifiées. Ces propositions devront démontrer leur compatibilité avec les objectifs du projet, les contraintes opérationnelles du site et le cadre réglementaire applicable.

Les contraintes opérationnelles et techniques du site sont fournies par la maîtrise d’ouvrage sous forme d’hypothèses à ce stade de la consultation, le bâtiment étant en cours de définition dans le cadre du marché de BE / maîtrise d’œuvre. Les soumissionnaires devront en tenir compte dans l’élaboration de leur offre.

Aucune proposition ne pourra présenter des performances inférieures aux exigences minimales définies. Toute solution alternative devra être explicitement identifiée dans l’offre et accompagnée des justifications techniques correspondantes.

# Article 3 – Descriptions des prestations

## 3.1     Description générale du système

Le titulaire du marché devra fournir un système complet d’inspection non intrusive par rayons X pour le contrôle du fret, destiné à être exploité dans un environnement portuaire actif, au Port du Cap-Haïtien, dans le cadre du projet STREAM.

Le système devra permettre le contrôle sécurisé et efficace des flux de marchandises, en particulier des camions et conteneurs, sans ouverture des unités contrôlées, et contribuer à :

- la lutte contre la fraude, la contrebande et les trafics illicites,

- l’amélioration de la sûreté portuaire et douanière,

- la réduction des temps d’immobilisation des marchandises sous douanes,

- le renforcement des capacités opérationnelles de l’administration douanière,

- L’amélioration des recettes fiscales de l’administration douanières.

## 3.2     Typologie du scanner

Le scanner proposé devra être de type fixe (drive-through), destiné à être installé de manière permanente dans un bâtiment technique dédié. Il devra permettre l’inspection de véhicules chargés par passage à vitesse contrôlée, avec un niveau de performance compatible avec les exigences opérationnelles du Port du Cap-Haïtien, notamment en termes de débit, de qualité d’image et de sécurité. La solution devra être conçue pour une exploitation intensive, intégrée aux flux de dédouanement.

## 3.3     Nature et configuration du système

Le système proposé devra constituer une solution complète, intégrée et opérationnelle, conforme aux exigences du présent appel d’offres et adaptée à l’environnement portuaire du Port du Cap-Haïtien.

Il se compose :

- d’un système de base obligatoire,

- et de modules optionnels chiffrés séparément, susceptibles d’être retenus ou non par la maîtrise d’ouvrage.

3.3.1. Système de base obligatoire

Le système de base à fournir devra constituer une solution clé en main, comprenant à minima les éléments suivants :

- une (1) unité d’inspection par rayons X ;

- un (1) poste de supervision pour la gestion et l’exploitation du scanner ;

- deux (2) postes opérateurs dédiés à l’acquisition, à la visualisation et à l’analyse des images ;

- un (1) système de CCTV pour assurer le contrôle opérationnel du scanner ;

- un (1) système de capture photographique du véhicule contrôlé, associé à l’Image X ;

- un (1) système informatique et logiciel dédié au traitement, au stockage sécurisé et à l’archivage des données, garantissant une capacité de conservation minimale de trois (3) années, avec un système de redondance de type RAID ou équivalent, assurant la protection contre la perte de données.

- l’ensemble des équipements de sécurité et de radioprotection nécessaires au fonctionnement du système.

- un (1) lot de pièces détachées critiques, à détailler dans l’offre, incluant à minima les composants essentiels nécessaires à assurer la continuité d’exploitation du scanner pendant une période minimale de [12] mois, notamment ceux liés à l’accélérateur et aux sous-systèmes critiques. Ce lot devra comprendre, au minimum, les pièces d’usure et composants critiques identifiés par le fabricant comme indispensables au maintien en condition opérationnelle de l’équipement. Le soumissionnaire précisera la liste détaillée, les quantités, les délais de remplacement ainsi que les conditions de stockage et de conservation associées.

- tous les équipements, câbles, interfaces et accessoires auxiliaires requis pour une exploitation normale, sûre et continue.

Le système de base devra être entièrement opérationnel dès sa mise en service et ne devra nécessiter aucun équipement, licence ou prestation complémentaire non expressément inclus dans l’offre de base.

3.3.2. Options chiffrées séparément / Prestations supplémentaires éventuelles

Le soumissionnaire devra obligatoirement proposer et chiffrer séparément les options suivantes :

- un (1) système d’alimentation secourue (UPS) protégeant l’ensemble du système contre les fluctuations et coupures de l’alimentation électrique, garantissant au minimum une (1) heure d’autonomie, et intégrant :

  - un pilotage automatique de l’arrêt contrôlé du système en cas de coupure prolongée, afin d’éviter toute perte de données ou dégradation des équipements;

  - une procédure de redémarrage automatique ou assisté à la remise du courant, garantissant une reprise sûre et rapide de l’exploitation.

- Système de reconnaissance automatique des numéros de conteneurs (OCR) :

Le système devra permettre la lecture automatique des numéros ISO des conteneurs à partir d’images capturées lors du passage du véhicule sous le scanner.

Le soumissionnaire devra préciser :

- le taux de reconnaissance attendu en conditions réelles d’exploitation (objectif indicatif ≥ 95 %) ;

- la capacité de lecture de conteneurs sales, partiellement masqués ou dégradés ;

- le temps de traitement par véhicule ;

- les conditions d’éclairage, de positionnement et de vitesse supportées ;

- les limites de fonctionnement du système.

Les données OCR produites (numéro du conteneur, horodatage, confiance de lecture) devront être automatiquement associées et intégrées au jeu de données de l’image de scan X correspondante, afin de garantir la traçabilité et l’exploitation conjointe des informations.

Les performances annoncées devront être démontrées lors des essais FAT et SAT.

- Système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (LPR / ANPR)

Le système devra permettre la lecture automatique des plaques d’immatriculation des camions et remorques, dans des conditions de circulation et d’éclairage variables.

Le soumissionnaire devra préciser :

- le taux de reconnaissance attendu (objectif indicatif ≥ 95 %) ;

- les formats de plaques pris en charge ;

- le temps de traitement par véhicule ;

- la plage de vitesses supportée ;

- les contraintes liées à l’éclairage et à l’angle de prise de vue.

Les données de lecture de plaques (numéro, horodatage, confiance de lecture) devront être automatiquement intégrées au dataset de l’image de scan X correspondante, et exploitables par les systèmes de supervision et d’archivage.

Les performances annoncées devront être démontrées lors des essais FAT et SAT.

- Module d’interfaçage avec le système SYDONIA :

Le système de scanner devra disposer d’un interfaçage bidirectionnel sécurisé avec le système douanier SYDONIA (ASYCUDA), permettant à la fois :

- la transmission automatique vers SYDONIA du verdict de contrôle, incluant le statut du scan (conforme, douteux, à contrôler), ainsi que les informations de traçabilité associées.

- et la réception, des informations douanières nécessaires au traitement et à la traçabilité des opérations.

Les échanges devront s’appuyer sur des formats standards interopérables (services web SOAP/REST et/ou fichiers XML structurés).

Données échangées :

Du scanner vers SYDONIA :

- identifiants du véhicule et de la cargaison (conteneur, plaque, remorque) ;

- identifiant unique de scan, date et heure, poste ;

- résultat du contrôle (statut, code motif, commentaire) ;

- référence sécurisée de l’image correspondante.

De SYDONIA vers le scanner :

- numéro de déclaration ;

- type d’opération (import/export/transit) ;

- origine ;

- déclaration en  douanes ;

- informations de ciblage (type de circuit).

Le soumissionnaire devra décrire l’architecture proposée, les protocoles, les mécanismes de sécurité et de traçabilité, ainsi que les limites éventuelles de l’interfaçage.

Toute fonctionnalité annoncée devra être démontrable lors des essais FAT et SAT.

- une suite logicielle d’aide à la détection automatique d’armes à feu et d’objets à risque.

Le soumissionnaire devra proposer, en option chiffrée séparément, une suite logicielle d’aide à la détection automatique intégrée au système d’analyse d’images du scanner.

Cette suite devra permettre :

- l’identification automatique, en temps réel ou quasi temps réel, d’armes à feu, de composants d’armes (canons, chargeurs), et d’objets à risque (munitions, explosifs, couteaux, outils dangereux) à partir des images de scan X ;

- la mise en évidence visuelle des zones suspectes (encadrement, surbrillance, alerte) sur l’image ;

- la priorisation des contrôles en fonction du niveau de risque détecté.

Le soumissionnaire devra préciser :

- la technologie utilisée (règles expertes, intelligence artificielle, deep learning, autre) ;

- les taux de détection et de faux positifs observés en conditions réelles ;

- les types d’objets pris en charge ;

- les temps de traitement ;

- les limites connues du système (superposition, densité, orientation).

- Scan de la cabine chauffeur

Le soumissionnaire proposera en option une fonctionnalité permettant le scan de la cabine chauffeur en mode faible dose.

Cette option devra garantir :

- le respect des exigences applicables en matière de radioprotection, notamment les recommandations IAEA, IEC et toute réglementation locale applicable ;

- la fourniture d’une note de calcul dosimétrique précisant la dose maximale par passage et l’exposition annuelle estimée selon différents scénarios d’usage ;

- des dispositifs de sécurité empêchant tout dépassement des seuils autorisés ;

- une signalisation claire du mode « cabine chauffeur » dans l’interface opérateur ;

- la traçabilité des scans réalisés dans ce mode ;

- la formation spécifique des opérateurs à l’utilisation de cette fonction.

- Le soumissionnaire précisera les limites d’utilisation de cette option, les conditions opérationnelles requises, ainsi que les éventuelles mesures complémentaires de protection du chauffeur.

À noter : les références internationales rappellent que les procédures de scan doivent respecter les standards reconnus de radioprotection tels que IAEA, IEC ou équivalents, et que l’exposition doit rester aussi faible que raisonnablement possible.

- Radiamètre de débit de dose instantané (surveillance radiologique autour du bâtiment)

Le soumissionnaire devra proposer, en option chiffrée séparément, la fourniture et la mise en service d’un radiamètre de surveillance permettant la mesure du débit de dose instantané (mesure en temps réel) autour du bâtiment d’exploitation du scanner, de type ATOMTEX ou équivalent.

Le matériel proposé devra être conforme aux normes internationales applicables aux dispositifs de mesure du débit de dose et, le cas échéant, disposer des certifications et étalonnages requis. Toute norme équivalente reconnue sera acceptée, sous réserve de justification dans l’offre.

- Extension de garantie de deux (2) années supplémentaires

- Option Maintenance préventive et corrective année  4

- Option Maintenance préventive et corrective année  5

Ces options sont dissociables du système de base et ne conditionnent pas la conformité de l’offre principale.

La maîtrise d’ouvrage se réserve le droit de retenir ou non tout ou partie de ces options, lors de l’attribution du marché ou ultérieurement, sans remise en cause du marché principal (base).

## 3.4     Capacités opérationnelles attendues

3.4.1. Fonctions de contrôle non intrusif

Le système devra permettre :

- le contrôle non intrusif des marchandises, sans ouverture des unités inspectées ;

- l’inspection de véhicules et cargaisons dans des conditions compatibles avec les opérations portuaires ;

- la détection d’anomalies, de dissimulations et d’objets interdits, sur la base de l’analyse des images produites.

Le système devra contribuer à réduire le recours aux inspections physiques tout en renforçant l’efficacité des contrôles douaniers.

3.4.2. Fonctions d’exploitation et de gestion des flux

Le système devra permettre :

- scanner des camions et conteneurs standards, chargés ou non,

- fonctionner de manière continue sur des plages étendues, pouvant aller jusqu’à une exploitation quotidienne prolongée, selon les besoins de l’administration,

- maintenir un niveau élevé de disponibilité et de fiabilité, compatible avec une exploitation douanière.

Les fonctions proposées devront être adaptées à une exploitation en environnement portuaire actif, sans perturber les flux logistiques.

3.4.3. Environnement d’exploitation

Le système devra être adapté à un environnement caractérisé par :

- des conditions climatiques tropicales (températures élevées, forte humidité, atmosphère saline),

- un contexte portuaire avec présence de poussières, vibrations et circulation de véhicules lourds,

- une qualité d’alimentation électrique susceptible de variations.

Le soumissionnaire devra démontrer que l’équipement proposé est robuste, éprouvé et conçu pour fonctionner durablement dans ce type de conditions, et préciser les mesures prévues pour assurer la protection de l’équipement et la continuité de service.

3.4.4. Sécurité, radioprotection et sûreté

Le système devra intégrer l’ensemble des dispositifs nécessaires pour garantir :

- la sécurité radiologique des opérateurs, des conducteurs, des usagers et du public,

- la conformité aux exigences réglementaires applicables en matière de rayonnements ionisants,

- la sécurité physique des installations et des équipements,

- la prévention des accès non autorisés et des usages frauduleux.

Les dispositifs de sécurité devront être pleinement intégrés au système et ne pas reposer sur des mesures organisationnelles seules.

3.4.5. Intégration dans les infrastructures existantes

Le système devra être conçu pour une intégration complète dans un bâtiment technique dédié, situé dans l’enceinte portuaire.

Le titulaire devra fournir :

- les plans d’implantation et d’interface nécessaires,

- les exigences relatives aux charges, dimensions et dégagements,

- les besoins en énergie, ventilation, climatisation et réseaux,

- les prescriptions relatives aux protections radiologiques du bâtiment.

La solution proposée devra être compatible avec une exploitation sûre et fluide, sans perturber les flux portuaires existants.

3.4.6. Evolutivité, pérennité et extensions futures

La solution proposée devra être conçue de manière à garantir sa pérennité sur le long terme et à permettre, le cas échéant, des évolutions fonctionnelles ou opérationnelles en fonction des besoins futurs de l’administration bénéficiaire et de l’évolution du projet STREAM.

À ce titre, le système devra :

- reposer sur une technologie éprouvée, maintenue et supportée par le fabricant sur une durée compatible avec la durée de vie attendue de l’équipement ;

- permettre des mises à jour logicielles (correctives, sécuritaires et fonctionnelles) sans remise en cause de l’intégrité du système ni interruption prolongée de l’exploitation ;

- être compatible avec l’ajout ultérieur de postes opérateurs, de capacités de stockage ou de modules logiciels complémentaires, dans des conditions maîtrisées.

Le soumissionnaire précisera dans son offre :

- les possibilités d’évolution du système, notamment en matière de performances, de fonctionnalités d’analyse d’image ou d’intégration IT ;

- les conditions de maintenance à long terme, y compris la disponibilité des pièces de rechange critiques ;

- la durée de support annoncée par le fabricant pour le modèle proposé.

Le système devra également être conçu de façon à permettre, le cas échéant :

- son intégration future avec d’autres dispositifs de contrôle ou systèmes d’information douaniers,

- l’extension ou l’adaptation des infrastructures (bâtiment, réseaux, énergie) sans remise en cause majeure des installations existantes.

Les propositions intégrant des éléments favorisant la durabilité, la standardisation, la facilité de maintenance locale et la montée en compétence des équipes nationales seront considérées comme un atout dans l’évaluation des offres, dès lors qu’elles respectent les exigences minimales définies au présent dossier.

## 3.5     Exigences fonctionnelles du système de Scanner

La présente section définit les exigences fonctionnelles minimales applicables au système de scanner à rayons X à fournir dans le cadre du présent appel d’offres.

Ces exigences expriment les capacités fonctionnelles attendues du système, indépendamment des choix technologiques retenus par le soumissionnaire. Les solutions proposées devront permettre une exploitation conforme aux objectifs du projet STREAM, en matière de contrôle douanier, de sûreté et de facilitation des échanges.

3.5.1. Fonctions d’acquisition, de visualisation et d’analyse des images

Le système devra fournir aux opérateurs :

- des outils de visualisation et d’analyse d’images adaptés aux besoins douaniers ;

- des fonctionnalités d’amélioration de la lisibilité (zoom, contraste, filtres, couleurs) ;

- des fonctions d’annotation, de marquage et de comparaison des images.

Les outils proposés devront permettre une interprétation efficace et fiable des images, sans nécessiter de traitements externes.

3.5.2. Fonctions de traçabilité et d’historisation

Le système devra assurer :

- l’enregistrement automatique des données associées à chaque scan (date, heure, opérateur, identifiant du passage) ;

- la traçabilité complète des opérations de scan et d’analyse ;

- la conservation des journaux d’activité et des images conformément aux règles définies par l’administration bénéficiaire.

Ces fonctions devront permettre un suivi opérationnel, des contrôles internes et des audits.

3.5.3. Fonctions de gestion des utilisateurs et des droits d’accès

Le système devra permettre :

- la création et la gestion de profils utilisateurs différenciés (opérateurs, superviseurs, administrateurs);

- l’attribution de droits d’accès en fonction des rôles et responsabilités ;

- l’identification claire des utilisateurs pour chaque action significative.

Les mécanismes d’authentification et de contrôle des accès devront être compatibles avec un usage opérationnel 7/7 et 24/24.

3.5.4. Fonctions d’intégration et d’évolution

Le système devra permettre :

- l’export sécurisé des données et images;

- une intégration future avec d’autres outils ou systèmes d’information douaniers ;

- l’évolution des fonctionnalités sans remise en cause majeure du système existant.

## 3.6     Exigences techniques minimales du Scanner

La présente section définit les exigences techniques minimales applicables au système de scanner à rayons X à fournir dans le cadre du présent marché. Les solutions proposées devront satisfaire à minima à l’ensemble des exigences décrites ci-après. Toute déviation devra être explicitement justifiée et documentée dans l’offre.

Toute performance annoncée par le soumissionnaire, qu’elle concerne l’imagerie, la cadence, la reconnaissance automatique (OCR/LPR), la disponibilité, la sécurité, la radioprotection ou toute autre fonctionnalité du système, devra être clairement documentée dans l’offre et démontrable lors des essais FAT et SAT.

Toute performance non démontrée ou non conforme aux valeurs annoncées pourra être considérée comme non conforme au contrat et entraîner l’application des mesures prévues au marché.

3.6.1. Généralités

Le scanner devra être :

- un équipement industriel neuf, de technologie éprouvée, conforme aux normes internationales applicables en matière de sécurité, de radioprotection et de performance, conçu pour une exploitation intensive (7/7 et 24/24 en environnement portuaire tropical,

- fourni par un fabricant reconnu, disposant de références opérationnelles comparables.

Le soumissionnaire précisera :

- la marque, le modèle et la version de l’équipement proposé,

- le statut du soumissionnaire (fabricant, intégrateur agréé, représentant exclusif),

- les références d’installations similaires en exploitation.

3.6.2. Types de charges et capacités de scan

Le scanner devra permettre, a minima :

- l’inspection de camions chargés à 40T, avec ou sans remorque,

- l’inspection de conteneurs standards ISO (20 pieds et 40 pieds).

Les soumissionnaires préciseront :

- les dimensions maximales et minimales des véhicules et charges scannables,

- les limitations éventuelles (hauteur, largeur, densité),

- les conditions de passage (vitesse, arrêt, guidage).

3.6.3. Accélérateur

L’accélérateur constitue le composant critique principal du système de scanner à rayons X.
À ce titre, le soumissionnaire devra démontrer que l’accélérateur proposé est fiable, robuste, éprouvé industriellement et adapté à une exploitation intensive en environnement portuaire tropical.

La source haute énergie pourra être de type accélérateur linéaire (LINAC), Bétatron, ou toute technologie équivalente, dès lors qu’elle permet d’atteindre les performances minimales définies au présent cahier des charges (pénétration, résolution, cadence, sécurité radiologique). Le choix technologique devra être justifié par le soumissionnaire.

3.6.4. Technologies et performances

Le soumissionnaire devra préciser :

- la technologie d’accélérateur utilisée (LINAC, bétatron ou équivalent);

- l’énergie maximale du faisceau (en MeV) ;

- la stabilité du faisceau et sa reproductibilité ;

- la durée de vie nominale de l’accélérateur ;

- les conditions de fonctionnement (température, humidité, tolérance poussière).

Les performances de l’accélérateur (énergie, stabilité du faisceau, puissance utile) devront être directement compatibles avec les exigences de performance d’imagerie définies dans les chapitres suivants.

3.6.5. Fiabilité et disponibilité

L’accélérateur devra être conçu pour :

- une exploitation intensive, avec un taux de disponibilité élevé ;

- un temps moyen entre pannes (MTBF) compatible avec les objectifs de disponibilité du système ;

- un temps moyen de réparation (MTTR) réduit.

Le soumissionnaire précisera :

- les indicateurs MTBF et MTTR,

- les taux de défaillance observés sur des installations comparables,

- les dispositifs de redondance ou de sécurisation intégrés.

3.6.6. Sécurité et radioprotection

L’accélérateur devra intégrer :

- des systèmes de verrouillage de sécurité empêchant toute émission non maîtrisée ;

- des dispositifs d’arrêt automatique en cas d’anomalie ;

- des capteurs de surveillance du faisceau et des doses émises.

Les systèmes devront être conformes aux normes internationales applicables en matière de rayonnements ionisants.

3.6.7. Maintenance et pièces critiques

Le soumissionnaire devra :

- décrire la stratégie de maintenance de l’accélérateur ;

- préciser la liste des pièces critiques, y compris celles devant figurer dans le lot de pièces de rechange initial ;

- indiquer les délais d’approvisionnement et les conditions de remplacement.

La disponibilité des pièces devra être garantie pour une durée compatible avec la durée de vie attendue du scanner.

3.6.8. Conditions d’exploitations locales

Le soumissionnaire devra démontrer que l’accélérateur est adapté aux contraintes locales du Port du Cap-Haïtien, notamment :

- températures élevées,

- forte humidité,

- instabilité du réseau électrique,

- environnement poussiéreux et salin.

Les dispositifs de protection, de refroidissement et de stabilisation devront être précisés.

3.6.9. Performance d’imagerie

Le système devra fournir des images permettant une interprétation fiable, répétable et objectivable des cargaisons transportées par camions et remorques, y compris pour des chargements denses et hétérogènes.

Les performances d’imagerie devront être démontrées par des essais mesurables, reproductibles et vérifiables, lors des phases FAT et SAT.

Les performances d’imagerie (résolution, contraste, bruit, pénétration) devront être évaluées à l’aide d’IQI conformes aux normes ASTM E747 / ASTM E1025 ou EN ISO 19232, et selon des méthodes de mesure conformes à IEC 62523 et ANSI N42.46, ou toute norme équivalente reconnue.

Toute performance devra être maintenue pendant toute la durée de la garantie contractuelle.

La valeur annoncée devra être :

- mesurée selon une méthodologie normalisée (référence ASTM/ISO/ANSI ou équivalente);

- obtenue dans des conditions représentatives d’exploitation (géométrie, vitesse, réglages standards) ;

- démontrable lors des essais FAT et SAT.

Le soumissionnaire précisera :

- la méthode de mesure utilisée ;

- les conditions d’essai ;

- les images de référence correspondantes ;

- les marges de performance par rapport au minimum requis.

3.6.10. Pénétration (acier équivalent)

Le système devra garantir une capacité de pénétration minimale permettant l’inspection de cargaisons très denses.

Pénétration minimale requise : ≥ 320 mm d’acier équivalent (Fe) pour un système à transmission haute énergie, ou valeur équivalente démontrée pour toute technologie alternative.

3.6.11. Résolution spatiale

La résolution spatiale du système devra être évaluée à l’aide d’un IQI de type fils (wire IQI), conformément aux pratiques de contrôle non intrusif.

a) Fil à l’air (sans atténuation)

Le système devra permettre de distinguer, en condition à l’air, des fils acier de diamètre ≤ 2mm.

b) Fil derrière acier équivalent

Le système devra permettre de distinguer des fils aciers de diamètre ≤ 4,0 mm derrière un équivalent acier de 100 mm.

3.6.12. Détection des faibles contrastes

Le système devra permettre la détection de faibles variations de densité dans des objets massifs, condition essentielle à l’identification de menaces dissimulées.

Capacité minimale requise : distinguer des variations de densité  ≤ 1 % sur des objets massifs ou fortement atténuants.

3.6.13. Dynamique et profondeur de gris

- Profondeur d’image ≥ 16 bits (65 536 niveaux de gris).

- Pas de saturation dans les zones à forte densité.

3.6.14. Discrimination des matériaux (organique/inorganique)

Le système devra permettre une discrimination automatique des matériaux basée sur leur numéro atomique effectif (Zeff), avec a minima :

une classification en 3 catégories :

- une représentation en couleur et clairement lisible par l’opérateur ;

- une stabilité de classification indépendante de la charge et de la vitesse de passage.

Le soumissionnaire précisera :

- la technologie utilisée ;

- les limites de discrimination (épaisseur, densité, superposition).

3.6.15. Stabilité et répétabilité

Le système devra garantir une stabilité d’imagerie élevée et une répétabilité des performances dans le temps, quelles que soient les conditions normales d’exploitation.

- Dérive maximale du signal : ≤ 2 % sur une période de 8 heures d’exploitation continue, sans recalibration manuelle ;

- Répétabilité des mesures garantissant des résultats constants pour des objets identiques soumis à des conditions identiques ;

- Absence d’artefacts liés aux vibrations mécaniques, aux variations de température ambiante, ou aux fluctuations du réseau électrique.

Les performances de stabilité et de répétabilité devront être maintenues pendant toute la durée de la garantie contractuelle, dans des conditions normales d’exploitation. Toute dérive constatée au-delà des seuils spécifiés devra faire l’objet d’une remise en conformité aux frais du titulaire.

3.6.16. Cadence

Le système devra permettre un débit opérationnel minimal de (20) camions par heure, dans des conditions normales d’exploitation.

Le soumissionnaire précisera dans son offre les hypothèses d’exploitation associées (vitesse, temps d’arrêt, nombre d’opérateurs).

3.6.17. Fenêtre utile de scan

Le système devra offrir une fenêtre utile de scan permettant l’inspection des véhicules et cargaisons, avec des dimensions minimales suivantes :

- hauteur utile : ≥ 4,8mètres ;

- largeur utile : ≥ 3,2 mètres.

Ces dimensions s’entendent en conditions opérationnelles normales et devront être garanties sur l’ensemble de la zone de scan.

3.6.18. Sécurité radiologique

Le scanner devra intégrer nativement l’ensemble des dispositifs nécessaires pour garantir la sécurité radiologique des opérateurs, des conducteurs, des usagers et du public, conformément aux exigences réglementaires applicables aux installations émettant des rayonnements ionisants.

À ce titre, le système devra inclure, a minima :

- des protections radiologiques adaptées à la configuration proposée (blindages fixes, protections internes et externes) ;

- des interverrouillages de sécurité empêchant toute émission de rayonnements en cas d’accès non autorisé, d’ouverture ou de défaillance du système ;

- des dispositifs d’arrêt d’urgence facilement accessibles ;

- une signalisation visuelle et sonore indiquant clairement l’état d’émission ;

- des dispositifs de contrôle, de mesure et de limitation des doses, incluant un suivi en temps réel.

3.6.19. Limitation des doses

Le débit de dose mesuré à l’extérieur de l’enceinte et dans toute zone accessible au public devra être conformément aux recommandations de la CIPR / ICRP:

– ≤ 1 µSv/h en tout point accessible au public (seuil maximal autorisé),

– avec un objectif de conception ≤ 0,5 µSv/h (500 nSv/h).

Le soumissionnaire précisera les valeurs garanties, les méthodes de mesure et les marges de sécurité.

3.6.20. Conformité normative

Le système devra être conforme aux normes internationales applicables, notamment aux recommandations de la CIPR (ICRP) et aux normes IEC/ISO relatives aux équipements à rayons X, ou à toute norme équivalente reconnue.

3.6.21. Documentation et validation

Le soumissionnaire devra fournir :

- les principes de calcul et de contrôle des doses (opérateurs, public, environnement) ;

- les rapports de blindage et hypothèses de dimensionnement ;

- les procédures de sécurité et de gestion des situations anormales ;

- les recommandations d’exploitation et de maintenance garantissant un fonctionnement sûr.

3.6.22. Sécurité opérationnelle et sûreté

Le système devra garantir :

- la sécurité des opérateurs et des conducteurs pendant les phases de scan,

- la protection contre les accès non autorisés,

- l’intégrité des équipements et des données.

Les fonctionnalités minimales attendues incluent :

- une gestion des droits d’accès utilisateurs,

- une traçabilité des opérations (journaux, horodatage),

- des protections physiques des équipements sensibles.

3.6.23. Système informatique et logiciels

Le scanner devra être fourni avec un système informatique complet, incluant :

- les postes opérateurs,

- les logiciels d’acquisition, de visualisation et d’analyse,

- les capacités de stockage et d’archivage des données.

Les exigences minimales incluent :

- une interface ergonomique adaptée à un usage intensif,

- la sauvegarde des images et métadonnées,

- la possibilité d’export et de consultation sécurisée des données,

- une architecture compatible avec les infrastructures IT locales.

Les données produites par le système devront rester la propriété exclusive de l’administration bénéficiaire.

Sécurité informatique et cybersécurité :

Le système devra intégrer des mesures garantissant la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données et des services.

À ce titre, le titulaire devra fournir et mettre en œuvre, a minima :

- une protection antivirus/anti-malware (ou solution équivalente) sur l’ensemble des postes et serveurs, avec mises à jour régulières ;

- un durcissement des systèmes (désactivation des services non nécessaires, gestion des ports, politiques de mots de passe) ;

- un pare-feu et une segmentation réseau pour isoler le système du scanner ;

- un contrôle des accès par comptes nominatifs et profils (opérateur, superviseur, administrateur), avec traçabilité des actions ;

- la journalisation des événements et des accès (logs) ;

- des procédures de mise à jour de sécurité (patch management) ;

- le cas échéant, un accès distant sécurisé pour support (VPN ou équivalent), soumis à autorisation de la maîtrise d’ouvrage.

Le soumissionnaire devra décrire dans son offre l’architecture de sécurité proposée et les modalités de maintien en condition de sécurité pendant toute la durée contractuelle.

3.6.24. Adaptation aux conditions locales

Le scanner devra être conçu pour fonctionner de manière fiable dans les conditions locales du site, notamment :

- températures élevées,

- forte humidité,

- atmosphère saline,

- poussières et vibrations liées à l’activité portuaire.

Les soumissionnaires préciseront :

- les plages environnementales admissibles,

- les protections mises en œuvre,

- les exigences de ventilation, climatisation ou protections spécifiques.

# Article 4 – Maintenance, niveaux de service (SLA) et formation

La présente section définit les exigences minimales relatives à la maintenance et aux niveaux de service applicables au système de scanner à rayons X fourni dans le cadre du présent marché.

Le titulaire est responsable d’assurer la disponibilité, la fiabilité et la pérennité du système pendant toute la durée contractuelle, en cohérence avec les exigences opérationnelles du projet.

## 4.1     Maintenance préventive

Le candidat propose un contrat d’entretien et de maintenance pour les deux premières années d’exploitation. Le candidat décrira à minima :

- Le nombre de passages prévu, étant entendu qu’un passage annuel sera au minimum assuré ;

- Les opérations effectuées à chaque passage ;

- Sa méthodologie de programmation des opérations de maintenance, et plus spécifiquement comment sont prises en compte les contraintes d’exploitation.

Il prévoit dans son offre un plan de maintenance préventive détaillé.

## 4.2     Maintenance curative

Pour la maintenance curative, le candidat indique :

- La méthodologie de prise en charge (signalement, prise en compte, traitement, etc.) ;

- Les délais et les jours d’intervention ;

- Les jours de permanence téléphonique, l’existence d’une astreinte ;

Le titulaire ayant à sa charge l’ensemble des opérations de vérifications et de contrôle qui lui paraissent utiles, compte-tenu de son savoir-faire.

Le coût des pièces d’usure, de la main d’œuvre et des déplacements sont compris dans le prix forfaitaire.

L’acheteur s’engage, préalablement à toute intervention, à faire le nécessaire pour permettre l’accès des personnels du titulaire aux installations sous réserve de la procédure d’autorisation d’accès sur site(s) des intervenants extérieurs.

## 4.3     Niveau de service (SLA)

Le titulaire devra s’engager sur des niveaux de service mesurables, incluant a minima :

- Disponibilité opérationnelle : ≥ 98 %, hors arrêts planifiés ;

- Prise en charge d’un incident critique : ≤ 2 heures ;

- Intervention sur site : ≤ 24 à 48 heures ;

- Rétablissement du service (MTTR) : à préciser dans l’offre.

Le soumissionnaire devra préciser :

- les méthodes de calcul de la disponibilité ;

- la classification des incidents ;

- les procédures d’escalade.

## 4.4     Pièces de rechanges et logistiques

Le titulaire devra garantir :

- la disponibilité des pièces critiques pendant toute la durée contractuelle ;

- des délais d’approvisionnement compatibles avec les SLA ;

- la mise en place, le cas échéant, d’un stock minimal local ou sur site.

La liste des pièces critiques et des stocks recommandés devra être fournie.

## 4.5     Mises à jour logicielles

Le titulaire devra fournir :

- les mises à jour logicielles nécessaires au maintien des performances ;

- les correctifs de sécurité ;

- les mises à jour garantissant la pérennité et la compatibilité du système.

Les modalités (fréquence, interruptions, compatibilité) devront être décrites.

# Article 5 – Documentation et livrables

La présente section définit les exigences relatives à la documentation et aux livrables que le titulaire devra fournir dans le cadre du présent marché, afin de garantir une exploitation sûre, conforme et durable du système de scanner à rayons X.

L’ensemble des documents et livrables devra être remis selon un calendrier compatible avec les phases d’installation, de mise en service et de réception.

## 5.1     Documentation technique

Le titulaire devra fournir une documentation technique complète, comprenant notamment :

- la description détaillée du système fourni (matériel et logiciel) ;

- les caractéristiques techniques et performances du scanner ;

- les plans, schémas et implantations nécessaires à l’intégration dans le bâtiment ;

- les schémas électriques, réseaux et interfaces ;

- les prescriptions relatives à la sécurité et à la radioprotection.

## 5.2     Documentation d’exploitation

Le titulaire devra fournir une documentation complète et exhaustive, comprenant notamment :

- les manuels d’utilisation du système ;

- les manuels de maintenance (préventive et corrective) ;

- les procédures de sécurité et de radioprotection ;

- les schémas électriques détaillés ;

- les schémas d’architecture réseau ;

- le plan d’adressage IP de l’ensemble des équipements et systèmes IP installés ;

- l’ensemble des identifiants, codes d’accès et mots de passe nécessaires à la maintenance, à l’administration et au support du système, sous réserve du respect des règles de sécurité définies par la maîtrise d’ouvrage.

## 5.3     Documentation de maintenance

Le titulaire devra fournir :

- les manuels de maintenance préventive et corrective ;

- les procédures de diagnostic et de dépannage ;

- la liste des pièces de rechange et consommables ;

- les plans de maintenance recommandés.

## 5.4     Dossiers d’essais et de réception

Le titulaire devra fournir :

- le plan de tests FAT et les procès-verbaux associés ;

- le plan de tests SAT et les procès-verbaux associés ;

- les rapports de conformité et de sécurité ;

- les certificats et attestations requis.

## 5.5     Dossiers des ouvrages exécutés (DOE/As-built)

À l’issue de l’installation et avant la réception provisoire, le titulaire devra remettre un dossier “tel que construit” (As-built) comprenant :

- les plans définitifs d’implantation ;

- les schémas mis à jour ;

- les configurations matérielles et logicielles installées ;

- les paramètres clés du système.

## 5.6    Langue et formats

Sauf indication contraire, la documentation devra être fournie en français sous format papier et numérique.

Les formats numériques devront être compatibles avec les outils standards couramment utilisés.

# Article 6 – Formation

La présente section définit les exigences relatives à la formation des personnels amenés à exploiter, superviser et maintenir le système de scanner à rayons X fourni dans le cadre du présent marché.

Le titulaire devra assurer une formation complète, structurée et opérationnelle, permettant à l’administration bénéficiaire de disposer durablement des compétences nécessaires à une exploitation sûre, efficace et autonome du système.

## 6.1    Objectifs de la formation

La formation devra permettre :

- la maîtrise opérationnelle du scanner par les opérateurs ;

- l’utilisation correcte et efficace des outils d’analyse d’images ;

- la compréhension et l’application des règles de sécurité et de radioprotection ;

- l’autonomie des équipes locales pour les opérations courantes et la maintenance de premier niveau ;

- la capacité, pour certains agents désignés, d’assurer à leur tour des actions de formation internes (Train the Trainer).

## 6.2    Publics concernés

La formation devra être adaptée aux différents profils de personnels, notamment :

- opérateurs image;

- superviseurs / chefs d’équipe ;

- personnels techniques et de maintenance ;

- le cas échéant, administrateurs système.

Le soumissionnaire précisera le nombre maximum de participants par session ainsi que les prérequis éventuels.

## 6.3    Contenu de la formation

6.3.1. Formation des opérateurs

- principes généraux de fonctionnement du scanner ;

- procédures d’exploitation normales et dégradées ;

- analyse et interprétation des images ;

- utilisation des outils logiciels ;

- règles de sécurité et de radioprotection.

6.3.2. Formation des superviseurs

- supervision des opérations de scan ;

- contrôle qualité des images ;

- gestion des incidents et escalade ;

- suivi de l’activité, indicateurs et reporting.

6.3.3. Formation des personnels de maintenance

- architecture générale du système ;

- maintenance de premier niveau ;

- diagnostic des pannes courantes ;

- procédures de sécurité lors des interventions.

6.3.4. Module « Train the Trainer »

Le titulaire devra former un groupe restreint d’agents référents afin de leur permettre :

- de maîtriser les contenus pédagogiques ;

- de reproduire les formations en interne ;

- d’accompagner les nouveaux utilisateurs ;d’assurer la pérennité des compétences au sein de l’administration.

6.3.5. Modalités de formation

La formation devra :

- être dispensée sur site, après l’installation du scanner ;

- combiner des apports théoriques et des exercices pratiques ;

- s’appuyer sur des cas réels et scénarios d’exploitation.

- La durée, le calendrier et le format des sessions devront être précisés dans l’offre.

6.3.6. Supports pédagogiques

Le titulaire devra fournir :

- des supports de formation clairs et structurés ;

- des manuels et guides utilisateurs ;

- des supports numériques lorsque pertinent.

Les supports devront être fournis en français.

6.3.7. Evaluation et validation

Le titulaire devra prévoir :

- des exercices pratiques et mises en situation ;

- une évaluation des acquis en fin de formation ;

- la remise, le cas échéant, d’attestations de formation aux participants.

6.3.8. Formation complémentaire et recyclage

Le titulaire devra indiquer :

- les possibilités de formations complémentaires ;

- les modalités de recyclage ou de formation continue ;les conditions de formation de nouveaux agents en cas de rotation du personnel.

# Article 7 – Calendrier d’exécution

Le présent chapitre définit le cadre temporel de référence pour la réalisation du projet, depuis la notification du marché jusqu’à la mise en service du scanner.

Le titulaire s’engage à proposer un planning détaillé, réaliste et cohérent, compatible avec les jalons ci-dessous, et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour en assurer le respect.

## 7.1     Cadre de référence

À titre indicatif, la maîtrise d’ouvrage vise le calendrier suivant, à compter de la notification du marché (T0) :

- Essais en usine (FAT) : au plus tard T0 + 10 mois

- Mise en service provisoire sur site : au plus tard T0 + 15 mois

Ces échéances constituent le cadre de référence du projet. Le planning détaillé proposé par le titulaire devra s’inscrire dans ces bornes maximales.

## 7.2     Planning détaillé du titulaire

Le soumissionnaire devra fournir, dans son offre, un planning prévisionnel détaillant les principales phases du projet, incluant notamment :

- les phases d’études et de conception ;

- les jalons de remise des données techniques et plans ;

- les interfaces avec les travaux de génie civil ;

- la fabrication, les essais en usine (FAT) et l’expédition ;

- l’installation sur site, les essais SAT et la mise en service.

Ce planning sera pris en compte dans l’analyse des offres. Il constituera une base contractuelle engageante pour le titulaire, notamment en ce qui concerne les délais globaux et les jalons principaux.

Il pourra être ajusté après attribution, en coordination avec la maîtrise d’ouvrage, le BE / la maîtrise d’œuvre et les contraintes opérationnelles du site, sans remise en cause des délais contractuels proposés par le titulaire, sauf accord exprès des parties.

## 7.3     Suivi et mise à jour

Le planning validé fera l’objet d’un suivi régulier. Toute dérive devra être signalée sans délai et faire l’objet de mesures correctives proposées par le titulaire.

## 7.4    Retards et ajustement

Les jalons pourront être ajustés en cas de contraintes indépendantes de la volonté des parties (autorités, génie civil, force majeure), sous réserve de validation écrite de la maîtrise d’ouvrage

# Article 8 – Installation, essais et réception (FAT/SAT)

La présente section définit les exigences applicables aux prestations d’installation, de mise en service, d’essais et de réception du système de scanner à rayons X fourni dans le cadre du présent marché.

Le titulaire sera responsable de la livraison complète, de l’installation, des essais, de la mise en service et de la réception du système, conformément aux règles de l’art, aux exigences de sécurité et aux spécifications du présent dossier.

## 8.1    Livraison et installation sur site

Le titulaire devra assurer l’ensemble des prestations suivantes :

- la livraison du scanner et de l’ensemble de ses composants sur le site du Port du Cap-Haïtien – zone technique du scanner, conformément à l’Incoterm DAP – Delivered At Place (Incoterms® 2020) ;

- le transport international, incluant l’assurance “tous risques” couvrant les équipements jusqu’au lieu de livraison DAP ;

- le dédouanement à l’exportation et l’ensemble des formalités afférentes ;

- le déchargement, la manutention et le positionnement des équipements sur le site ;

- l’installation mécanique, électrique et informatique du système ;

- l’intégration du scanner dans le bâtiment technique dédié, en coordination avec les ouvrages de génie civil réalisés dans le cadre d’un marché distinct.

Conformément à l’Incoterm DAP, le dédouanement à l’importation, le paiement des droits, taxes et redevances ainsi que les autorisations administratives associées seront assurés par la maîtrise d’ouvrage.

Le transfert des risques liés à la perte ou à l’endommagement des équipements interviendra au moment de leur mise à disposition sur le site de livraison DAP.

## 8.2    Coordination et interfaces techniques

Le titulaire est pleinement responsable de la coordination technique nécessaire à l’intégration complète et conforme du scanner dans son environnement d’exploitation.

Les plans d’exécution détaillés et schémas d’implantation définitifs seront élaborés après attribution du marché, en coordination avec le BE / la maîtrise d’œuvre, sur la base des études de conception du bâtiment.

À ce titre, le titulaire devra :

- participer à l’ensemble des réunions de coordination technique convoquées par la maîtrise d’ouvrage et/ou la maîtrise d’œuvre, et fournir en amont les éléments nécessaires à leur bonne tenue ;

- signaler sans délai, par écrit, toute incompatibilité, contrainte technique ou risque identifié susceptible d’affecter l’installation, le planning ou les conditions d’exploitation du système, et proposer les mesures correctives ou d’atténuation associées.

## 8.3    Hygiène, Sécurité, Environnement et Radioprotection (HSE)

Le titulaire devra mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des personnes, la protection de l’environnement et la conformité réglementaire pendant les phases de livraison, d’installation, de mise en service et de maintenance du système.

À ce titre, le titulaire devra obligatoirement :

- élaborer et transmettre, avant toute intervention sur site, un Plan de Prévention HSE couvrant l’ensemble des risques liés aux activités prévues ;

- établir un Plan de Radioprotection spécifique à l’exploitation du scanner à rayons X, incluant l’analyse des risques, les zones réglementées, les dispositifs de contrôle et les procédures d’urgence ;

- désigner un responsable HSE chargé de la mise en œuvre et du suivi de ces plans ;

- former son personnel aux règles de sécurité, aux procédures d’urgence et à la radioprotection ;

- mettre en place les équipements de protection individuelle (EPI) et les dispositifs de sécurité collective nécessaires ;

- assurer la gestion, le tri et l’élimination réglementaire des déchets générés par ses activités.

- Les plans et procédures devront être soumis à validation de la maîtrise d’ouvrage avant le démarrage des travaux.

Tout manquement aux obligations HSE pourra entraîner la suspension immédiate des travaux aux frais du titulaire, sans préjudice des autres recours contractuels.

## 8.4    Essais en usine, Factory Acceptance Test (FAT)

Avant toute expédition, le titulaire devra procéder à des essais de réception en usine (Factory Acceptance Test – FAT) destinés à vérifier la conformité complète du système aux exigences contractuelles du présent marché.

Les essais FAT porteront notamment sur :

- la conformité du matériel fourni (configuration, composants, versions logicielles) ;

- le bon fonctionnement global du système ;

- les performances d’imagerie, conformément aux critères définis dans le présent dossier ;

- les dispositifs de sécurité et de radioprotection ;

- la complétude et la conformité de la documentation technique.

Le titulaire devra soumettre à la maîtrise d’ouvrage, au moins quarante-cinq (45) jours calendaires avant la date prévue des FAT, un protocole détaillé d’essais FAT pour approbation.

Aucun essai FAT ne pourra être réalisé sans validation préalable de ce protocole.

Lorsque le système contractuel n’est pas encore intégralement assemblé ou disponible en usine, les performances globales du système (dont les performances d’imagerie) pourront être démontrées sur un système identique ou équivalent déjà en service ou en plateforme d’essais, sous réserve de justification technique et de validation préalable de la maîtrise d’ouvrage.

La maîtrise d’ouvrage se réserve le droit d’assister aux FAT ou de s’y faire représenter.

À l’issue des essais, un procès-verbal de FAT sera établi.

Toute non-conformité constatée devra être corrigée et validée avant toute autorisation d’expédition du matériel.

## 8.5    Mise en service et essais sur site, Site Acceptance Test (SAT)

Après l’installation complète du système sur le site du Port du Cap-Haïtien, le titulaire devra procéder aux essais de réception sur site (Site Acceptance Test – SAT) destinés à vérifier la conformité du système en conditions réelles d’exploitation.

Les essais SAT porteront notamment sur :

- la conformité de l’installation et des interfaces techniques ;

- le bon fonctionnement global du système ;

- les performances du système, incluant notamment les performances d’imagerie, de cadence et de stabilité, conformément aux critères définis dans le présent dossier ;

- les dispositifs de sécurité et de radioprotection ;

- la validation des procédures d’exploitation et de maintenance.

Le titulaire devra soumettre à la maîtrise d’ouvrage, au moins trente (30) jours calendaires avant la date prévue des SAT, un protocole détaillé d’essais SAT pour approbation.

Aucun essai SAT ne pourra être réalisé sans validation préalable de ce protocole.

Les essais seront réalisés en présence de la maîtrise d’ouvrage ou de son représentant.

À l’issue des essais, un procès-verbal de SAT sera établi.

Toute non-conformité devra être corrigée et re-testée avant la réception provisoire du système.

# Article 9 – Période de garantie

L'entreprise devra garantir les fournitures et les travaux contre tous vices de construction et de montage, cachés ou apparents pendant une durée minimum de deux ans à dater de la mise en service des installations, même si les fabrications ou le matériel proviennent de fournisseurs autres que l'entreprise prestataire du présent marché.

Cette garantie impose à l'entreprise, l'obligation d'un service après-vente pour réparer, remplacer ou modifier sans indemnités, ni dommages et intérêts, toute partie qui viendrait à être reconnue défectueuse ou non conforme aux règles techniques et règlements en vigueur et ce, dans un délai inférieur à 12 heures pour les appareils ou organes essentiels au fonctionnement de l'ensemble et dont la liste sera précisée par l'entreprise, ou dans les 72 Heures pour les autres appareils.

Il est précisé que toutefois, les réparations ou remplacements dus aux avaries faisant suite à une imprudence ou à une négligence du personnel resteront à la charge de l’acheteur.

L'entreprise devra assurer les visites régulières durant le délai de garantie, en vue de vérifier le bon fonctionnement du matériel.

Le soumissionnaire devra en outre indiquer séparément le coût annuel d’une extension de garantie de deux (2) années supplémentaires, applicable à l’issue de la période de garantie initiale, sans modification des conditions de couverture.