CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Sécurisation et réfection des entrées du site du SIEC

MAPA

SIEC-2026-08

Table des matières

1 Généralités	3

1.1 Objet du C.C.T.P.	3

1.2 Prescriptions générales	3

1.3 Exécution des travaux	3

1.4 Prestations dues au présent lot	3

1.5 Réception des travaux	4

2 Prescriptions techniques particulières	4

2.1 Implantation et mise en œuvre	4

2.2 Spécifications techniques	4

2.3 Qualité des matériaux	4

2.4 Normes D.T.U. - Règlements divers	5

2.5 Localisation des ouvrages	5

2.6 Nettoyage	5

3 Description des ouvrages	5

4 Planning	8

# 1 Généralités

## 1.1 Objet du C.C.T.P.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les spécifications des matériaux, produits et conditions d'exécution des prestations pour des travaux d’installation de deux Guérites, la pose d’un portail coulissant et d’un système de tourniquet, d’un portillon 2 unités de passage ainsi que d’un système de couloir rapide asservis au contrôle d’accès Vauban existant avec lecteurs de badges, création de dallage béton, de tranchées et de fourreaux électriques, déplacement d’une barrière et modification de l’emplacement au niveau du parking.

Ces travaux ont pour objectif de contrôler l’accès, de protéger le site du SIEC contre tout franchissement et de garder une harmonie esthétique avec la clôture du site et des systèmes au site.

## 1.2 Prescriptions générales

Le présent CCTP n’étant pas limitatif, il appartiendra aux entreprises de prévoir toutes les études et sujétions nécessaires au parfait achèvement des travaux.

Le candidat pourra prendre connaissance des lieux, notamment pour vérifier les cotes et les conditions d'exécution des prestations. Les éventuelles visites auront obligatoirement lieu sur rendez-vous : contact M. DOUAIKA (mario.douaika@siec.education.fr)

## 1.3 Exécution des travaux

L’ensemble sera exécuté dans les règles de l’art suivant les normes et règlements en vigueur, notamment ceux publiés dans le D.T.U.

Les entrepreneurs pourront présenter des variantes, sous réserve qu’elles présentent des caractéristiques et des garanties équivalentes dans tous les domaines, aux marques indiquées.

Les frais résultants de nettoyage, réparation d’ouvrages détériorés, malfaçons, changement de marque de matériaux, etc… en cours de travaux ne seront en aucun cas imputés en travaux supplémentaires. Durant les travaux, les entreprises, chacune en ce qui la concerne, devront assurer la sécurité permanente du chantier conformément aux lois et textes en vigueur, aussi bien pour le public, les tiers que pour les ouvriers y travaillant. Toutes les prestations relevant de la sécurité devront être implicitement incluses dans les prix des entreprises même si elles ne sont pas explicitement décrites.

## 1.4 Prestations dues au présent lot

Sont prévues les prestations suivantes :

-      La participation aux réunions de coordination et pilotage de chantier.

-      La fourniture des renseignements techniques concernant les divers travaux.

-      La fourniture des informations de délais d'exécution pour établissement du calendrier des

Travaux.

- Le relevé des côtes sur site

- La réalisation et la diffusion des plans d’exécution pour visa architecturale de la Maîtrise

D’œuvre.

- La fourniture d’un prototype d'échantillon à la demande du Maître d'ouvrage.

- Les moyens de levage pour la réalisation des prestations définies dans le présent CCTP.

- Les travaux de démolition associée à la mise en place des nouvelles installations.

- La fourniture, le transport, le stockage sur le chantier de tous les éléments de métallerie, suivant plans annexés et présent CCTP.

- La fourniture et la pose de tous accessoires, tels que cales, fourrures, joints, etc..

- Les travaux d’électricité courants forts et faibles associés à la mise en place des installations.

- La pose, le réglage, le calage, de tous les ouvrages prescrits au présent C.C.T.P.

- Les traitements et protections imposées par les D.T.U. et les prescriptions.

- La protection de tous les ouvrages mobiles ou fixes risquant de subir de détériorations durant le chantier par tous moyens appropriés.

- Les remises en état éventuelles d'ouvrages ou parties d'ouvrages ayant subi des détériorations

- Les frais de contrôle et essais physiques et mécaniques imposés par le D.T.U.

- Les travaux de finition avant réception (nettoyage de mise en service)

- Le nettoyage et enlèvement de gravats après chaque intervention.

- La fourniture du dossier des ouvrages exécutés (DOE)

## 1.5 Réception des travaux

Il sera procédé à une réception d'achèvement des travaux en présence de l'entreprise et du maître d'ouvrage.

# 2 Prescriptions techniques particulières

## 2.1 Implantation et mise en œuvre

L'entrepreneur devra prendre connaissance des lieux, vérifier les cotes et provoquer toutes les explications nécessaires sur les points qui lui paraîtraient insuffisamment détaillés, sur ce qui lui semblerait avoir été omis ou sur les contradictions qu'il pourrait relever.

Il ne pourra par la suite arguer d'une erreur, d'une omission pour ne pas exécuter suivant les règles de l'Art, les travaux qui lui incombent ou pour prétendre ultérieurement à un supplément de prix.

Il devra effectuer tous les travaux afférents à son corps d'état prévus ou imprévus de façon à arriver à l'entier et parfait achèvement des ouvrages.

L'entrepreneur devra supporter toutes les sujétions relatives à la mise en place et au fonctionnement de son matériel.

## 2.2 Spécifications techniques

Tous les matériaux et tous les matériels posés devront répondre aux spécifications et aux normes en vigueur.

Des matériaux et des revêtements, aptes à résister aux conditions corrosives et abrasives particulières à l'air marin devront être privilégiés, tout comme pour la visserie/boulonnerie.

## 2.3 Qualité des matériaux

Les matériaux employés seront de première qualité.

Les Fiches produits à fournir avec l’offre.

## 2.4 Normes D.T.U. - Règlements divers

L'ensemble des travaux devra être conforme à toutes les normes de DTU et de règles en vigueur.

## 2.5 Localisation des ouvrages

Maison des examens 7 rue Ernest Renan 94110 ARCUEIL.

## 2.6 Nettoyage

L'entreprise assurera l'entretien du chantier qu'elle occupe et devra, au fur et à mesure des travaux et au moment où elle quitte le chantier, procéder à l'enlèvement de son matériel, de ses gravats et d'une manière générale, de tout ce qui, résultant du fait des travaux entrepris par elle, risquerait de gêner, salir, encombrer ou nuire à la propreté du chantier ou aux travaux de corps d'état venant à la suite.

# 3 Description des ouvrages

Sécuriser la gestion des accès du personnel, des visiteurs et tout en gardant l’esthétique du bâtiment.

Travaux indicatifs :

Portail au 7 rue Ernest Renan :

- Dépose du portail existant

- Modification et adaptation de la clôture adjacente pour pose du nouveau portail

- Fourniture et pose d’un portail aluminium coulissant motorisé (ouverture / fermeture) sur rail

- Longueur portail 6m60 environ

- Hauteur 2m50 environ, identique clôture adjacente

- Anodisation RAL blanc, identique à la clôture adjacente

- Aspect et section identiques à la clôture adjacente

- Serrure identique au portillon existant

- Moteur débrayable pour manutention manuelle

- Commande d’ouverture et fermeture du portail dans la nouvelle guerite

- Commandes et moteur protégés contre l’intrusion et actes de malveillance

- Commandes, moteur, portail et rails résistants aux intempéries (givre, neige, pluie, canicule, poussières …)

- Tous travaux de voirie, maçonnerie, CFO, CFA afférents

Portillon au 1 rue du 11 novembre 1918 :

- Découpe de la clôture existante

- Modification et adaptation de la clôture pour création d’un portillon

- Fourniture et pose d’un portillon aluminium motorisé (ouverture / fermeture) sur charnière

- Largeur 2 unités de passage, soit 1m40

- Hauteur 2m50

- Anodisation RAL blanc, identique à la clôture adjacente

- Aspect et section identiques à la clôture adjacente

- Ventouse magnétique à commande sur badge et ferme-porte

- Installations de 2 lecteurs de badges (entrée, sortie) à intégrer sur notre contrôle d’accès Vauban

- Système portillon et lecteurs badges résistants aux intempéries (givre, neige, pluie, canicule, poussières …)

- Tous travaux de voirie, maçonnerie, CFO, CFA afférents

- Création d’une tranchée et passage de 2 fourreaux Ø80 mm entre le portillon et le massif béton

Tourniquet au 7 rue Ernest Renan :

- Fourniture et pose d’un système de tourniquet avec lecteur de badge à intégrer sur notre contrôle d’accès Vauban

- Largeur standard

- Système de tourniquet et lecteur badge résistants aux intempéries (givre, neige, pluie, canicule, poussières …)

- Fourniture et pose d’un garde-corps RAL blanc pour séparer les flux badgeant et non badgeant

- Tous travaux de voirie, maçonnerie, CFO, CFA afférents

- Création d’une tranchée et passage de 2 fourreaux Ø80 mm entre le tourniquet et la nouvelle guérite

(Option) Installation de couloir rapide avec un système de contrôle d’accès à portes pivotantes respectant les normes d’évacuations incendie en ERP 1ère catégorie :

- Installation d’un système de contrôle d’accès à portes pivotantes avec lecteurs de badges HID et à intégrer sur notre contrôle d’accès Vauban

- Intégration d’un système de badge motorisé nécessitant la fonction avalement de carte format papier pour un fonctionnement en parallèle du système HID

- Le système de contrôle d’accès à portes pivotantes devra être asservi au SSI pour l’évacuation incendie plus un déclencheur manuel BBG

Guérite au 7 rue Ernest Renan :

- Création d’une tranchée et passage de 3 fourreaux Ø80 mm entre l’atelier et l’emplacement de la nouvelle guérite

- Consignation et enlèvement des arrivées électriques

- Dépose et évacuation de la guérite existante

- Remise en état des sols

- Création d’une dalle ou plots en béton pour compenser des différences de niveau afin de poser la guérite

- Fourniture et pose d’une guérite extérieure de 2m² environ, chauffée, climatisée et disposant d’un auvent

- Installation électrique complète avec tableau, éclairage led, interrupteur prises (électriques et RJ45 pour le réseau) et protection des câbles ;

- Finition extérieure avec peinture RAL ou panneaux bois, films aluminium pour les surfaces vitrées, auvent

- Pour une vision panoramique à 180° 3 faces seront vitrées

- Pour le plancher isolation thermique composée d'un panneau sandwich en laine de roche coupe-feu 30 minutes 2 faces tôles acier 0.8mm épaisseur 60mm - Laine de verre épaisseur 100mm avec panneau bois-ciment épaisseur : 22mm. Revêtement de sol PVC hétérogène de type TARALAY INITIAL CONFORT U3P3 de GERFLOR ou équivalent

- Façade MPROTECT CR2 composée de panneau sandwich âme en laine de roche coupe-feu 30 minutes 2 faces tôle acier 0.8mm

- Plafond MPROTECT CR2 composée d'un panneau sandwich âme en laine de roche épaisseur 60mm - Laine de verre épaisseur 100mm avec pare vapeur papier kraft

- Bloc porte : PYROPLUS de DOORTAL ou équivalent - Anti-effraction : CR2 - Coupe-feu : EI30 - Porte 1 vantail en tôle acier 15/10° double face - Finition ; acier galvanisé thermolaqué C5 - RAL suivant nuancier fabricant – Equipement : Serrure 1pt DENY avec réservation pour cylindre réf. 62041 béquille double en aluminium sur plaque, Ferme-porte bras à compas TS2000, 3 pions antidégondage, Joints intumescents, affichage normalisé "Porte coupe-feu"

- Câblage et installation d’un interrupteur poussoir à l’intérieur de la guérite pour l’ouverture du portail

- Fenêtre PVC Anti-effraction CR2 vitrée Coulissant (Type guichet) selon la norme EN 1627 double Vitrage Anti-effraction P4A -Traitement UV selon la norme EN 1627 collection URBAN PLUS 82 ou équivalent

- Châssis PVC fixe Anti-effraction CR2 vitré selon la norme EN 1627 double vitrage anti-effraction P4A -Traitement UV selon la norme EN 1627 collection URBAN PLUS 82 ou équivalent

- Tous travaux de voirie, maçonnerie, CFO, CFA afférents

Guérite et local poubelles au 8 avenue Jeanne d’Arc.

- Création d’une tranchée, passage de 2 fourreaux Ø80 mm entre le TGBT et l’emplacement de la nouvelle guérite

- Consignation et enlèvement des arrivées électriques et réseaux de la guérite existante

- Dépose et évacuation de la guérite existante, ainsi que les locaux poubelles et vélos

- Remise en état des sols

- Création d’une dalle ou plots en béton pour compenser des différences de niveau afin de poser la guérite

- Fourniture et pose d’une guérite extérieure de 2m² environ, chauffée, climatisée

- Installation électrique complète avec tableau, éclairage led, interrupteur prises (électriques et RJ45 pour le réseau) et protection des câbles ;

- Finition extérieure avec panneaux bois exclusivement, films aluminium pour les surfaces vitrées

- Pour une vision panoramique à 180° 3 faces seront vitrées

- Pour le plancher isolation thermique composée d'un panneau sandwich en laine de roche coupe-feu 30 minutes 2 faces tôles acier 0.8mm épaisseur 60mm - Laine de verre épaisseur 100mm avec panneau bois-ciment épaisseur : 22mm. Revêtement de sol PVC hétérogène de type TARALAY INITIAL CONFORT U3P3 de GERFLOR ou équivalent

- Façade MPROTECT CR2 composée de panneau sandwich âme en laine de roche coupe-feu 30 minutes 2 faces tôle acier 0.8mm

- Plafond MPROTECT CR2 composée d'un panneau sandwich âme en laine de roche épaisseur 60mm - Laine de verre épaisseur 100mm avec pare vapeur papier kraft

- Bloc porte : PYROPLUS de DOORTAL ou équivalent - Anti-effraction : CR2 - Coupe-feu : EI30 - Porte 1 vantail en tôle acier 15/10° double face - Finition ; acier galvanisé thermolaqué C5 - RAL suivant nuancier fabricant – Equipement : Serrure 1pt DENY avec réservation pour cylindre réf. 62041 béquille double en aluminium sur plaque, Ferme-porte bras à compas TS2000, 3 pions antidégondage, Joints intumescents, affichage normalisé "Porte coupe-feu"

- Fenêtre PVC Anti-effraction CR2 vitrée Coulissant (Type guichet) selon la norme EN 1627 double Vitrage Anti-effraction P4A -Traitement UV selon la norme EN 1627 collection URBAN PLUS 82 ou équivalent

- Châssis PVC fixe Anti-effraction CR2 vitré selon la norme EN 1627 double Vitrage Anti-effraction P4A -Traitement UV selon la norme EN 1627 collection URBAN PLUS 82 ou équivalent

- Création d’un local poubelle sur 2 places de parking avec une finition extérieure en bois similaire à la guérite

- Tous travaux de voirie, maçonnerie, CFO, CFA afférents

Déplacement de la barrière à levage automatique au 8 avenue Jeanne d’Arc

- Consignation électrique

- Déplacement de la barrière et de l’ensemble de ces câblages électriques (alimentation, commandes, boucle au sol

- Création d’une tranchée, pose de 2 fourreaux Ø80 mm électriques entre la barrière et la guérite

- Création d’une tranchée, pose de 2 fourreaux Ø80 mm électriques entre l’ancien et le nouvel emplacement de la barrière

- Câblages et installation de la barrière

- Câblage et installation d’un interrupteur poussoir à l’intérieur de la guérite pour l’ouverture de la barrière

- Fourniture et pose de clôture identique à l’existante pour éviter toute intrusion entre sur le site suite au déplacement de la barrière

Locaux vélos au parking rue du 11 novembre 1918

- Fourniture et pose de 2 locaux vélos similaires aux existants sur le parking dit AB (rue du 11 novembre 1918)

- Fourniture et pose de système d’attache pour sécuriser les vélos et vélos électriques

# 4 Planning

La notification du marché au titulaire vaut ordre de service de commencement de travaux et commande des fournitures après validation des échantillons par le SIEC.

Le planning de travaux proposé par le titulaire fera foi et des pénalités pourraient être appliquées en cas de retard.