|  | Procédure n° 2026_AOO_HELIUM_CRICUIT Objet : Acquisition, livraison et mise en service d'un réfrigérateur à hélium en circuit fermé pour le compte de l'Institut de Recherche de Chimie Paris (IRCP), UMR CNRS 8247 |
| --- | --- |

CADRE DE RÉPONSE TECHNIQUE (CRT)

Le présent cadre de réponse technique (CRT) a pour objet de guider le soumissionnaire dans la présentation de son offre technique. Le candidat est invité à répondre de façon précise et argumentée à chacune des questions ci-dessous, dans l'espace prévu à cet effet, en indiquant le cas échéant la référence de toute documentation technique jointe (fiche produit, notice, plan, certificat, etc.) permettant d'en attester.

Toute question laissée sans réponse, ou dont la réponse est imprécise ou non étayée, pourra être interprétée défavorablement lors de l'analyse des offres.

## Critère n°1 — Valeur technique (55 points)

1. Quelle température de base votre réfrigérateur atteint-il lorsqu'il ne contient que les composants fournis par le fabricant, et quelle puissance frigorifique offre-t-il à 1 K ? Ces valeurs respectent-elles les exigences minimales du CCP (température de base ≤ 1,0 K ; puissance frigorifique ≥ 10 mW à 1 K) ?  (10 points)

2. Comment votre système garantit-il un fonctionnement sans apport extérieur d'hélium liquide (système « sec ») ? Quels éléments attestent de sa fiabilité et de son autonomie ?  (5 points)

3. Quel est le temps de refroidissement de votre système, de la température ambiante à la température de base, à vide ? Respecte-t-il le délai maximal de 12 heures exigé au CCP ?  (5 points)

4. Quel est le temps de réchauffement de votre système, c'est-à-dire le temps nécessaire pour revenir de la température de base à la température ambiante ?  (5 points)

5. Comment le contrôle automatisé du système et de sa mise à froid est-il assuré (automatismes, supervision, interface de pilotage) ?  (5 points)

6. Quelles sont les caractéristiques du pont de thermométrie proposé (contrôleur de température, thermomètres, câblage) ? Ces éléments sont-ils fournis et calibrés ?  (5 points)

7. Combien de ports optiques / lignes de vue votre offre de base comporte-t-elle ? Le cas échéant, décrivez la PSE « ligne de vue additionnelle » (deux ports optiques supplémentaires).  (5 points)

8. Votre système peut-il évoluer vers un système à dilution avec une température de base ≤ 50 mK ? Décrivez précisément cette évolution technique (CCP art. 1.6 — Tranche optionnelle) et indiquez son coût.  (10 points)

9. Quelle durée de garantie proposez-vous ? Combien d'heures d'interruption du système sont à prévoir avant l'intervention d'un technicien du SAV ? Décrivez les modalités d'intervention.  (5 points)

10. Décrivez les modalités d'installation et de mise en service au laboratoire que vous assurerez (prestation de base, CCP art. 1.2).

## Réponse aux prestations supplémentaires éventuelles (PSE) (CCP art. 1.5)

Ces PSE sont obligatoirement chiffrées par le candidat, conformément au cadre de réponse financier (CRF). Le CNRS se réserve le droit de les commander, en tout ou partie, ou de n'en commander aucune, lors de la notification du marché.

11. Décrivez le câblage DC proposé jusqu'à la platine 1 K, pour positionneurs et/ou paires torsadées (PSE n°1).

12. Décrivez la ligne de vue additionnelle proposée, à savoir les deux ports optiques supplémentaires (PSE n°2).

13. Quelles sont les modalités de l'extension de garantie d'un an que vous proposez (PSE n°3) ?

14. Décrivez la formation à l'utilisation du système que vous proposez après la mise en service (PSE n°4).

## Critère n°2 — Prix (30 points)

Sans objet pour le présent CRT : le critère prix est apprécié sur la base du montant porté au détail de la proposition financière du candidat, établie à partir du cadre de réponse financier (CRF), pièce séparée de la consultation.

## Critère n°3 — Délai de livraison (5 points)

15. Quel délai de livraison proposez-vous, à compter de la notification du marché (en semaines) ?

## Critère n°4 — Démarche environnementale (10 points)

16. Quelle est la consommation électrique de votre système (en kW ou kVA) ?  (3 points)

17. Quelle est la durée de vie estimée des composants critiques ? Quelle est la disponibilité des pièces détachées ? Quelle est la réparabilité de l'équipement ? Quelles mesures limitent les consommables ? Quels sont vos engagements environnementaux en tant que fournisseur ?  (7 points)

Fait à ......................................, le ......................................

Nom et qualité du signataire : ......................................................................

Signature (et cachet de la société) :