ACCORDS-CADRES A BONS DE COMMANDE

MISSIONS DE CONTROLES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES PERIODIQUES ET PONCTUELS DES BATIMENTS DU CENTRE POMPIDOU (CENTRE NATIONAL D’ART ET DE CULTURE) ET DE SES BATIMENTS ANNEXES

LOT N° 5 : MISSIONS DE CONTROLES REGLEMENTAIRES DES TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS DU CENTRE POMPIDOU ET DE SES ANNEXES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

En application du code de la commande publique issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 modifiés

Numéro de l’accord-cadre : 26-CP04-073-AC

Sommaire

ARTICLE 1. OBJET DES PRESTATIONS	3

1.1. Prestations concernées	3

1.2 Périmètre de l’accord-cadre	3

ARTICLE 2. NORMES EN VIGUEUR	3

ARTICLE 3 – CONTEXTE ET MISSION DU TITULAIRE	4

3.1 Présentation de l’activité du Centre Pompidou et de ses immeubles annexes	4

3.2 Missions du titulaire	4

3.3 Généralités	11

3.4 Veille et conseil techniques	11

3.5 Equipement pour mener à bien la mission	11

3.6 Prescriptions particulières de prévention	11

ARTICLE 4 – CONDITIONS D’EXECUTION	11

ARTICLE 5 – DEROULE-TYPE D’UNE MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE D’UNE OPERATION	12

ARTICLE 6 – COMPETENCE DES INTERVENANTS	13

ARTICLE 7 – HORAIRES PARTICULIERS	14

ARTICLE 8 – OBLIGATION DES PARTIES	14

8.1 Obligation du titulaire	14

8.2 Obligation de la maîtrise d’ouvrage	17

ARTICLE 9 – SINISTRES APRES AVAL DU TITULAIRE	17

ARTICLE 10 – DELAIS	17

ARTICLE 11– PLAN DE PREVENTION	18

11.1 Plan de prévention	18

11.2. Protocole de sécurité	19

11.3. Intervention d’entreprises non-francophones	20

11.4. Acteurs de la prévention	20

11.5. Arrêts de chantier et pénalités	20

ARTICLE 1. OBJET DES PRESTATIONS

1.1. Prestations concernées

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de définir les prestations relatives au marché de missions de contrôle des travaux et constructions du Centre Pompidou, de la Bibliothèque Publique d’Information, de l’IRCAM, des réserves et des immeubles annexes du Centre Pompidou situés à Paris et en Ile de France.

1.2 Périmètre de l’accord-cadre

Les prestations décrites à l’article 1.1 du CCTP sont susceptibles d’intervenir sur les sites suivants :

- Le site principal : Centre Pompidou (hors parking public) ………………………………………	102 880 m²

Pour la préparation de nos travaux dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur, le périmètre fera l’objet des diminutions suivantes :

- Fermeture de l’espace BPI, Kandinsky et le cabinet art graphique au niveau 2 et 3 à partir d’octobre 2024 et

- Musée de niveau 4 et 5 de CENTRE à partir de janvier 2025). La surface d’un plateau est estimée à 7 396 m

- Tout autre bâtiment intégrant le parc immobilier géré par le Centre Pompidou, par exemple locaux annexes pendant les travaux du schéma directeur.

- Les immeubles annexes du Centre Pompidou :

  - Le Maison Pompidou, les locaux sous-piazza, le parking situés au niveau du Centre : Place Georges Pompidou —75004 Paris ……………………………………………………………………..	442,61 m²

  - L’IRCAM : 1 place Igor Stravinsky — 75004 Paris …………………………………………...	5 908,85 m²

  - Bâtiment 4 Brantôme ou 4BR : 4 rue Brantôme —75003 Paris………………………	6 774,27 m²

  - Bâtiment 4 Beaubourg ou 4BB : 4 rue Beaubourg — 75003 Paris………….………	2 376,84 m²

  - Bâtiment 6 Beaubourg ou 6BB : 6 rue Beaubourg — 75004 Paris………….…………	2 314,11 m²

  - Bâtiment 25 Renard ou 25R : 25 rue Renard — 75004 Paris …………………..………	4 714, 31 m²

  - Entrepôts Paris Nord « Les réserves » 3,7,9,11,13 bd Ney — 75018 Paris………. 	13 681,29 m² ;

  - Bâtiment Lumières : 30 av. des Terroirs de France — 75012 Paris ………………. 	72 291,56 m²

  - Le Centre Pompidou Francilien : 6 av. du Maréchal Koenig — 91300 Massy …….	30000 m²

  - Tous autres lieux susceptibles de prendre part au projet de la « Constellation » en Ile de France

ARTICLE 2. NORMES EN VIGUEUR

Le titulaire exécutera les prestations objet du présent marché dans le strict respect des dispositions législatives, réglementaires, normatives et professionnelles en vigueur au moment de leur exécution.

À ce titre, il s’engage à se conformer notamment, sans que cette liste soit limitative, aux textes suivants :

- La loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction (Titre II) ;

- Le Code de la construction et de l’habitation ;

- Le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de contrôle technique ;

- La norme NF P03-100 ou toute norme équivalente applicable au contrôle technique ;

- Le cahier des charges professionnel établi par le COPREC CONSTRUCTION, dans sa version modifiée du 26 mai 2000 ;

- Les dispositions du Code du travail, notamment ses articles L.4211-1, L.4211-2, R.4211-1 et R.4217-2 ;

- Les fascicules techniques et documents contractuels applicables aux marchés publics de travaux et/ou de prestations de service selon le cas ;

- Les normes françaises homologuées (NF) ainsi que toute norme équivalente (ex. : tribunes, podiums, garde-corps) ;

- Les règles de calcul, avis techniques, agréments européens, appréciations techniques d’expérimentation ou documents équivalents ;

- Les règles professionnelles reconnues dans les domaines non couverts par les textes précités, notamment les notices de montage des constructeurs ;

- Les textes, normes ou prescriptions techniques relatifs aux engins de levage, de manutention, au bâtiment (gros œuvre, électricité, second œuvre, etc.).

Le titulaire s’engage à mettre en œuvre une méthodologie de contrôle conforme à son organisation interne qualité et aux exigences propres à sa profession.

Il est en outre tenu à une obligation permanente de veille technique et réglementaire.

À ce titre, il informera sans délai le Pouvoir adjudicateur de toute nouvelle directive, réglementation, norme ou évolution technique applicable à l’objet du marché. Il devra adapter ses prestations en conséquence et appliquer tout nouveau texte venant modifier, compléter ou remplacer ceux expressément mentionnés dans le présent document.

Les références figurant dans le présent marché sont réputées valables à la date de rédaction. Il appartient au Titulaire de s’assurer de leur actualité et de les compléter par toute disposition nouvelle en vigueur pendant l’exécution du marché.

ARTICLE 3 – CONTEXTE ET MISSION DU TITULAIRE

3.1 Présentation de l’activité du Centre Pompidou et de ses immeubles annexes

Dans le contexte évolutif constant de développement de l’activité d’accueil du public et d’amélioration des conditions de travail, le Centre Pompidou peut être amené à créer dans ses enceintes de nouveaux espaces qui engendrent des travaux ou prestations.

Les ouvrages à réaliser appartiennent donc à la catégorie d’ouvrages de bâtiment et peuvent concerner notamment des opérations de constructions neuves, de réhabilitations, de transformations et d’aménagements.

3.2 Missions du titulaire

Il s’agit pour le prestataire, à la demande du Centre Pompidou de contrôler les installations et travaux soit par un avis technique sur plan, soit par une ou plusieurs visites sur place, soit par un avis sur plan et une ou plusieurs visites sur place.

L’avis peut concerner un point précis des travaux, de l’installation ou de la construction, un principe de montage ou l’ensemble de l’opération.

La prestation intègre également un éventuel contrôle, y compris visuel, de travaux, de montage d’une structure, partie de structure, d’une installation, soit sur site, soit dans tout autre lieu à titre d’essai ou de « montage à blanc ».

Et notamment :

- avis sur dossier technique (incluant le cas échéant la visite pour le plan de prévention)

- visite sur place pour contrôle et avis

- mesures de contrôle dans les espaces où le Centre Pompidou mène ses actions

- suivi sécurité du déroulement d’une opération (incluant l’obligation de présence à la visite préalable « plan de prévention »)

- montage d’un plan de prévention

- mesures et contrôles divers

Pour mener à bien ces opérations, le Centre Pompidou dispose de moyens que le prestataire pourra être amené à contrôler (appareillage spécifique, éléments et installations mécaniques, mesures et contrôles divers …).

De façon plus générale, le prestataire peut être amené à effectuer des mesures de contrôle dans tous les espaces définis à l’article 1.2 du présent CCTP.

En conséquence, le marché intègre toute mission de contrôle de toute nature liée aux opérations de travaux et de constructions, qui peut être dévolue à un Bureau de contrôle et que le Centre Pompidou souhaite confier au titulaire.

3.2.1 Missions de base :

L : Relative à la solidité des ouvrages et des équipements indissociables

OBJET DE LA MISSION

Les aléas techniques que le titulaire a pour mission de contribuer à prévenir au titre de la mission, sont ceux qui, découlant d’un défaut dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement indissociables qui la constituent.

DOMAINE D’INTERVENTION

La mission L porte, dans la mesure où ils font partie des marchés de travaux communiqués au titulaire, sur les ouvrages et éléments d’équipement suivants :

- les ouvrages de réseaux divers et de voirie (à l’exclusion des couches d’usure des chaussées et des voies piétonnières) dont la destination est la desserte privative de la construction ;

- les ouvrages de fondation ;

- les ouvrages d’ossature ;

- les ouvrages de clos et de couvert ;

- pour les bâtiments, les éléments d’équipement indissociablement liés aux ouvrages énumérés ci-dessus.

EXERCICE DE LA MISSION

Dans l'exercice de sa mission, le titulaire ne prend pas en compte les sollicitations liées aux phases provisoires de travaux.

Dans le cas d'opérations de réhabilitation, rénovation ou transformation, la mission L porte sur la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables neufs et inclut un examen, au regard de la stabilité desdits ouvrages, de la compatibilité du programme de travaux avec l'état des existants. Cet examen comprend les prestations suivantes :

- 	l'examen des renseignements fournis par le maître de l'ouvrage sur les existants ;

- 	l'examen visuel de l'état apparent des existants dans les conditions normales d’accessibilité ;

- 	l'examen des documents techniques définissant le programme des travaux envisagés par le maître de l'ouvrage.

L'intervention du titulaire ne comprend ni le diagnostic préalable des existants, ni l'établissement ou la participation à l'établissement d'un état des lieux concernant les existants, ni le contrôle de la solidité des existants, celui-ci relevant de la mission LE.

En l'absence de communication du résultat d'études de diagnostic et de l'état des lieux, le titulaire ne peut prendre en compte, dans l'exercice de sa mission, que les éléments résultant de l'examen visuel de l'état apparent des existants.

Dans le cas de travaux de reprise en sous-œuvre d'un ouvrage existant ou avoisinant, le contrôle technique des dits travaux n'est pas effectué au titre de la mission L mais, selon le cas, d'une mission relative à la solidité des existants (mission LE) ou d'une mission relative à la stabilité des ouvrages avoisinants (mission Av).

AUTRES MISSIONS

La mission L peut être complétée par d’autres missions telles que : les missions PS, LE et Av.

S : Relative à la sécurité des personnes dans les constructions

Mission relative à la sécurité des personnes dans les constructions. La mission est dénommée SH lorsqu’elle porte sur des bâtiments d’habitation, STI lorsqu’elle porte sur des immeubles de secteur tertiaire ou sur des bâtiments industriels et SEI lorsqu’elle porte sur des établissements recevant du public (ERP) ou des immeubles de grande hauteur (IGH).

3.2.2 Missions complémentaires :

AMIANT	La mission porte sur les modalités d’intervention sur des ouvrages présentant     des risques liés à la présence d’amiante.

AV	La mission vise la stabilité des constructions avoisinantes. Le titulaire vérifie que la réalisation de fondations et d’infrastructures de l’ouvrage neuf ne compromet pas la stabilité des constructions avoisinantes impactées par les travaux.

Brd	La mission est relative au respect des prescriptions réglementaires pour l’accès des brancards.

CABL	La mission concerne en la vérification des pré-câblages informatiques et téléphoniques par rapport aux spécifications contractuelles.

CD	Cette mission est relative au comportement dynamique des supports de machines, notamment lorsque leurs déplacements successifs sont susceptibles d’affecter le fonctionnement des machines ou la résistance des structures supports.

DEM	Mission relative à la solidité d'ouvrages avoisinant en cas de démolition d'ouvrage existant

ENV	La mission complète les missions sécurité dans les installations classées pour la protection de l’environnement (risques d’incendie ou d’explosion).

F	Cette mission couvre toutes les installations de l’opération pour ce qui concerne les installations de chauffage, les installations électriques en courants forts, les installations de ventilation mécanique, les ascenseurs, les réseaux d’alimentation en eau, de chauffage et d’assainissement, les conditions de mise en exploitation et de maintenance.

GTB	La mission complète les missions sécurité et fonctionnement et porte sur le système de gestion technique du bâtiment.

HAND	Cette mission est relative au respect des prescriptions réglementaires pour l’accès des personnes handicapées.

HYSh ou HYSa	Les missions sont des missions complémentaires relatives à l’hygiène et à la santé, dans les bâtiments d’habitation et autres constructions : aération, eau, sanitaires, effluents, déchets…

LE	La mission vise la solidité des constructions existantes et concerne les opérations de rénovation, réhabilitation ou transformation. Après l’examen de l’état apparent ou l’analyse d’un diagnostic fourni, le contrôleur vérifie que les travaux neufs ne compromettent pas la solidité des parties anciennes.

LP	La mission intègre la mission « L » ; en outre, elle s’étend à la solidité relative aux éléments d’équipements dissociables, ceux qui peuvent être retirés sans porter atteinte aux ouvrages ci-dessus (les cloisons, par exemple). Elle correspond aux missions L et P1.

P1	Mission relative à la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés.

PHh, PHa et TH	Les missions visent respectivement l’isolation phonique et thermique des constructions. Le titulaire vérifie le respect des prescriptions et des spécifications contractuelles et réglementaires.

PS	La mission est relative à la sécurité des personnes dans les constructions, en cas de séisme. Les aléas techniques à la prévention desquels le titulaire contribue sont ceux qui, générateurs d’accidents corporels, découlent de défauts dans l’application des dispositions réglementaires relatives à la protection parasismique des bâtiments à risque normal.

PV	La mission concerne les essais effectués par les entreprises. Le contrôleur procède, avant la réception, au récolement et à l’examen des procès-verbaux des essais effectués sur les installations techniques.

SH, SEI, STI	Ces missions sont relatives à la sécurité des personnes dans les habitations (SH), les ERP et IGH (SEI), les bâtiments tertiaires et industriels (STI). Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôleur contribue sont ceux qui, générateurs d’accidents corporels, découlent de défauts dans l’application des dispositions réglementaires.

VIEL 	Mission relative à la vérification initiale des installations électriques, est une mission d’accompagnement qui permet de prévenir les risques d’accident causés par des installations non conformes à la réglementation en vigueur.

3.2.3 Missions spécifiques d’assistance

Assistance en vue de l’établissement du CONSUEL

Il s’agit d’établir les vérifications techniques avant mise sous tension des installations électriques, nécessaires en vue de l’attestation de conformité visée par le CONSUEL, selon les dispositions du décret n ° 72-1120 du 14 décembre 1972.

Cette mission comprend en outre l’assistance au maître d’ouvrage lors des contrôles du fournisseur d’électricité, et la présence aux rendez-vous de mise au point.

Mission d’assistance pour l’élaboration de la notice de sécurité

Cette mission consiste à apporter une assistance au maître d’ouvrage pour viser la notice de sécurité rédigée par le maître d’œuvre permettant de vérifier la conformité des travaux avec les règles de sécurité définies. Ce dossier comprend les pièces mentionnées à l’article R123-22 du CCH.

Mission d’assistance pour l’élaboration de la notice d’accessibilité

Cette mission consiste à apporter une assistance au maître d’ouvrage pour viser la notice accessibilité rédigée par le maître d’œuvre permettant de vérifier la conformité des travaux avec les règles d’accessibilité définies. Cette notice est décrite aux articles R111-19-18 et R111-19-19 du CCH.

Délivrance de l’attestation de l’accessibilité handicapée en fin de chantier

En conformité à l’arrêté du 22 mars 2007 modifié, fixant les dispositions prises pour l’application des articles R111.19-21 et R111.19-24 du code de la construction et de l’habitation, la mission a pour objet la réalisation d’une attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d’accessibilité applicables, compte tenu des dérogations accordées.

Assistance au maître d’ouvrage lors du passage de la Commission de sécurité préalable à l’ouverture au public d’un site

Le titulaire est tenu, dans le cadre d’une mission de sécurité des personnes, d’assister le maître d’ouvrage pendant les visites de la commission de sécurité Le contrôleur technique sera averti au mieux quinze jours à l’avance de la date de ces visites ou dans les 48 heures suivant la réception de la convocation de la commission de sécurité et devra être en mesure de fournir, soit, une attestation de levée de réserves contenues dans ses rapports récapitulatifs, soit un état de réserves non levées au jour de la visite.

Assistance au maître d’ouvrage pour l’élaboration d’un plan de prévention

Par ailleurs, le présent cahier des clauses techniques particulières prévoit la possibilité d’assurer un suivi « sécurité » du déroulement d’opérations et/ou de chantiers et l’éventuelle réalisation de plans de prévention dans les limites des attributions qui peuvent être dévolues à un Bureau de contrôle.

La mission du titulaire intègre la possibilité d’obligation de présence à la réunion préalable au démarrage du chantier pour l’élaboration du plan de prévention (inspection commune des lieux de travail en application du décret n° 92-158 du 20 février 1992). Cette possibilité devient une obligation dès lors que le titulaire détient une mission intégrant une présence sur le chantier (exemple suivi « sécurité » du déroulement d’une opération et/ou de chantiers).

Dans ce contexte, sa participation à l’inspection commune des lieux de travail est obligatoire et ne pourra induire une quelconque facturation complémentaire.

Le Centre Pompidou, peut, à titre très exceptionnel et ponctuellement, demander au titulaire d’assurer un suivi « sécurité » du déroulement d’une opération par l’élaboration d’un plan de prévention (ou P.G.C. /Plan Général de Coordination).

Il s’agit d’assurer un contrôle du respect des prescriptions de sécurité décidées à l’occasion de l’établissement du plan de prévention lors du déroulement d’une opération précise. Il est toutefois précisé que cette mission ne vient en aucun cas se substituer au travail de l’inspecteur santé et sécurité au Travail, ni à celui des coordonnatrices hygiène et sécurité, ni à celui du personnel du Centre Pompidou en charge de l’élaboration du plan de prévention. Il s’agit d’une mission de contrôle en soutien, sur des chantiers, sensibles, complexes et/ou particuliers, ou plus simplement pour aider au mieux la direction commanditaire des travaux dans le souci constant de faire respecter les consignes de sécurité.

Dans ce cas de figure, le titulaire aura donc pour mission d’alerter au plus vite le donneur d’ordre de toute prescription de sécurité non respectée et de l’assister au mieux pour l’obtention des améliorations nécessaires. Il est précisé, que cette mission peut également intervenir dans le cadre d’un allègement de la charge de travail de la direction commanditaire.

Par ailleurs, dans un contexte élargi, le Centre Pompidou peut demander au titulaire une mission pour l’élaboration de plans de prévention. Il s’agit là pour le Centre Pompidou de mandater le prestataire, dans un contexte réglementaire, pour qu’il l’assiste de façon plus ou moins importante dans toutes les démarches qui conduisent à la rédaction du plan de prévention, cette mission pouvant englober les opérations préalables à la constitution du plan (contact avec les entreprises pour le récolement des modes opératoires, justificatifs associés, analyse des risques, etc.), l’animation de la visite préalable et la finalisation du plan.

Il est ici indiqué que ces missions relèvent essentiellement du contrôle en termes de prévention des risques de personnes alors que les autres missions prévues à l’accord-cadre relèvent principalement du contrôle des ouvrages. Les deux missions sont donc complémentaires et ne représentent pas un double contrôle ou une vérification par le Bureau de contrôle de mesures qui seraient préconisées en amont par lui-même en tant que titulaire du présent accord-cadre. »

3.2.4 Missions spécifiques de conseils en vue de rendre des avis techniques

Définition de la mission

Cette mission s’inscrit dans une démarche de conseil et d’assistance technique nécessaire à la prise de décision.

Elle peut concerner :

- 	la recherche de solutions pour remédier à une dégradation ou un désordre ;

- 	l’évaluation de l’état d’un ouvrage, d’une installation technique ou d’un équipement et l’établissement de préconisations en vue de leur modification ;

Le titulaire peut être amené à prescrire des prestations d’investigation du domaine métrologique (mesures spéciales) ou des essais destructifs et non destructifs, que le maître d’ouvrage réalisera à ses frais auprès d’un tiers.

Etendue de la mission

La mission peut notamment porter sur :

- la solidité des ouvrages et des structures ;

- les installations électriques (courants forts, courants faibles) ;

- les installations gaz et autres fluides ;

- les installations techniques ;

- les équipements.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Le titulaire est en mesure de prescrire des mesures spéciales d’investigation ou des essais destructifs et non destructifs.

Il peut notamment s’agir de :

- sondage de maçonnerie (aptitude à des percements ou des ancrages) ;

- sondage de planchers (vérification des portances) ;

- sondage des charpentes (identification de la source de désordres, infiltration d’eau par exemple) ;

- essai des gardes corps ;

- mesures électriques (perturbations des réseaux, champs électriques et magnétiques …) ;

- mesures acoustiques, d’éclairement, des débits d’air ventilés

Les étapes d’intervention

Le processus de délivrance d’un avis technique s’articule autour des étapes suivantes :

a) Phase de documentation : visite éventuelle du site et collecte de documents

b) Phase d’investigation : suite à constats selon des méthodes spécifiques, définition du programme des investigations (examen des ouvrages, relevés de caractéristiques, définition des sondages éventuels à faire exécuter par une entreprise …) et suivi d’exécution

c) Phase d’analyse : analyse des données collectées (par calcul, comparaison, vérification…) et formulation d’une synthèse

d) Phase de résultats : remise et présentation du rapport (éléments examinés, constats effectués, avis et observations pouvant être formulés, préconisation de solutions techniques)

Ces investigations initiales peuvent être ultérieurement complétées par des prestations adaptées :

- assistance technique lors de sondages approfondis effectués par des entreprises spécialisées ;

- contrôle technique des travaux de remise en état ou de transformation ;

- vérification des dispositifs de sécurité ;

- contrôle de conformité des équipements techniques …

3.3 Généralités

Le titulaire se doit d’assurer, une mission complète qui intègre la vérification de tous les points de contrôle définis dans le marché en rapport avec l’intervention et la situation. Dans tous les cas, le titulaire se conformera à ce qui lui est demandé dans le bon de commande.

En conséquence, à titre d’exemple, une « visite sur place pour avis » (c’est-à-dire une visite sur le site des travaux, de la manifestation, du lieu de test, essais ou montage à blanc…) devra comporter la vérification de l’ensemble des points.

Qualité des produits

La mission du titulaire peut le conduire à s’assurer que la qualité des produits utilisés dans la construction est appropriée au projet ; dans ce but, il doit notamment signaler au Maître d’Ouvrage les essais qu’il estimerait nécessaires et la preuve par tout moyen admis par la réglementation des qualités des matériaux et éléments de construction ou celle de leur conformité aux règles de l’art qui leurs sont applicables.

Permis de construire – Permis de démolir

Le titulaire alertera le Centre Pompidou de tout chantier dont il aurait connaissance au titre de sa mission et qui nécessiterait un permis de construire ou de démolir.

Le titulaire peut être amené à participer à l’élaboration de toute notice de sécurité nécessaire à l’établissement du permis. Il participera alors, en tant que de besoin, aux réunions de présentation du dossier aux instances concernées.

3.4 Veille et conseil techniques

En outre, de façon plus générale, le titulaire aura une mission de conseil, d’alerte et d’évaluation sur tout autre risque qu’il pourrait être amené à détecter dans le cadre de son activité et dans le contexte de l’objet du marché.

3.5 Équipement pour mener à bien la mission

Les prestations intègrent également les éventuelles fournitures, petits matériels, outils de mesurages ou de contrôles utiles pour assurer les prestations dans les règles de l’art ainsi que les équipements individuels de protections nécessaires à des visites de chantier (chaussures de sécurité…).

3.6 Prescriptions particulières de prévention

Les prestations pourront imposer une habilitation particulière (contrôle électrique) ou un travail en hauteur (vérification d’accroches, dans ce cas, le technicien du titulaire devra être habilité à ce type de prestation et se conformer aux prescriptions de prévention en vigueur et aux directives sécuritaires imposées par le Centre Pompidou).

ARTICLE 4 – CONDITIONS D’EXECUTION

Chaque mission sera justifiée par un ou plusieurs bons de commande se référant à un projet précis (généralement une opération, un évènement, une exposition ou une manifestation).

La mission pourra porter sur la totalité de l’opération, contrôle des études préparatoires, avis sur le montage, assistance à essais, contrôle sur site (ou tout autre lieu) des structures, des constructions et des installations, etc. ou sur une partie de ces éléments ou encore sur un principe général pouvant induire pour le Centre Pompidou la mise en œuvre d’une règle opératoire.

Le titulaire peut se voir confier une mission de contrôle sur l’installation de nouveaux équipements techniques qui seraient liés à une exploitation future dans le domaine évènementiel ou patrimonial.

Des réunions régulières de concertation pourront être tenues entre les interlocuteurs du Centre Pompidou, ceux de la Bibliothèque Publique d’Information ou de l’IRCAM et les interlocuteurs du titulaire afin de suivre l’avancement de l’étude. Ces réunions se dérouleront sur l’un des sites du Centre Pompidou, à Paris et en Ile de France.

La fréquence et le nombre de ces réunions seront définis en début de chaque mission.

Les comptes-rendus de réunions sont rédigés par le titulaire et soumis à la validation du Centre Pompidou 72h maximum après les réunions. Les rapports seront obligatoirement transmis par voie électronique et sur demande du maître d’ouvrage par voie postale en complément.

ARTICLE 5 – DEROULE-TYPE D’UNE MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE D’UNE OPERATION

Phase examen des documents de conception (concomitante à la phase AVP/APS-APD et PRO de MOE)

- visite préliminaire du ou des sites d’intervention

- examen de la notice de sécurité prévue par la réglementation relative aux établissements recevant du public

- examen des résultats des études de diagnostic pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation

- examen des rapports d’étude des sols

- -examen des avant-projets sommaire et définitif

- examen des documents techniques du projet

- établissement du rapport initial de contrôle technique

- -participation à des réunions de mise au point techniques (à discrétion du maître d’ouvrage)

Phase examen des documents d’exécution (concomitante à la phase EXE/VISA de MOE)

- examen des documents relatifs aux ouvrages soumis au contrôle

- examen des documents relatifs aux éléments d’équipement soumis au contrôle

- participation à des réunions de mise au point technique (à discrétion du maître d’ouvrage)

Phase examen sur chantier des ouvrages et éléments d’équipements soumis au contrôle (concomitante à la phase DET de MOE)

- examen des documents formalisant les résultats des vérifications techniques effectuées par les constructeurs énumérés à l’article 1792-1 (1°) du Code civil pour les ouvrages et éléments soumis au contrôle

- avis sur ouvrages après examen in situ

- avis sur les certificats de classement au feu des matériaux, sur les éventuels certificats de résistance au feu des éléments préfabriqués ainsi que sur les procès-verbaux d’essais qui sont transmis

- examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages et éléments d’équipements soumis au contrôle (fréquence à définir en fonction du stade de réalisation de l’ouvrage)

- participation à des rendez-vous de chantier (fréquence à définir par le maître d’ouvrage lors de la demande de devis)

Phase préalable à la réception (concomitante à la phase AOR de MOE)

- établissement du rapport final de contrôle techniqu

- sur demande du maître de l’ouvrage, assistance à la visite de la commission de sécurité

- établissement du rapport de vérification réglementaire après travaux

Le titulaire, informé trois semaines à l’avance par le maître d’œuvre de la date à laquelle il sera procédé aux opérations préalables à la réception, fournit une semaine avant cette date au représentant du maître d’ouvrage un rapport récapitulatif, bilan de son intervention, signalant en particulier ceux de ses avis qui n’ont pas été suivis ainsi que la liste des essais restant à réaliser. Ce document est fourni sur support informatique.

Phase examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement (concomitante à la phase GPA)

- examen des ouvrages et éléments d’équipement ayant été soumis au contrôle et qui font l’objet de travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Pour l’exécution de cette phase, le maître de l’ouvrage sollicite le titulaire à l’occasion des travaux effectués.

ARTICLE 6 – COMPETENCE DES INTERVENANTS

Le titulaire s’engage à confier les études, analyses et missions de contrôle à un personnel qualifié et à hauteur minimum des exigences du maître d’Ouvrage.

Par ailleurs, le Centre Pompidou se réserve le droit de ne pas donner son agrément, ou de le retirer, à tout agent du titulaire qui ne remplirait pas les conditions souhaitées par le Centre Pompidou. Il appartient donc au titulaire de veiller à confier les prestations commandées à du personnel qualifié dans les domaines de compétences requises.

Le titulaire s’engage également à assurer la continuité de la mission dans le cas d’un changement de personnel en cours de mission sur un projet donné quelle que soit la raison de ce changement. En conséquence, il appartient au titulaire de s’assurer que les agents qu’il affecte à une mission sont parfaitement informés de l’état de la situation s’ils rejoignent le projet en cours d’opération et qu’ils détiennent les compétences requises et présentées dans l’offre initiale du titulaire.

Les études de dossiers ou les visites sur site peuvent nécessiter de faire appel à plusieurs catégories techniques d’ingénieurs. Il appartient au titulaire de confier la mission aux agents les plus compétents pour mener à bien la prestation attendue. Dans certains cas et notamment pour les visites sur sites, celles-ci pourront être menées par plusieurs intervenants du titulaire (Ingénieur structure, Ingénieur Electricité etc.) en fonction des spécificités requises pour un résultat optimum.

Le bordereau des prix unitaires ne différencie pas les spécificités techniques et forfaitise le coût de l’intervention d’un ingénieur.

ARTICLE 7 – HORAIRES PARTICULIERS

Les prestations sur site peuvent se dérouler sur des tranches horaires dites de « jour » et d’autres de « nuit ».

Les horaires de « jour » se déroulent sur la période de 6h00 à 21h00, ceux de « soirée/nuit » de 21h00 à 6h00.

Un tarif particulier encadrera les éventuelles prestations du dimanche ou jours fériés. Les interventions du samedi sont réputées sans majoration.

Il appartient au titulaire de veiller au respect du Code du Travail notamment au regard du quota d’heures travaillées et de dédier, sur les chantiers qui nécessiteraient une présence de longue durée, un personnel, le cas échéant, constitué en équipe. L’organisation de cette équipe relève de la responsabilité du titulaire et ne doit en aucun cas entraver le bon déroulement de sa mission.

Le bordereau des prix unitaires décompose les prestations par cadre d’emploi et taux horaires.

ARTICLE 8 – OBLIGATION DES PARTIES

8.1 Obligation du titulaire

Nature des actes accomplis par le titulaire

Le titulaire accomplit des :

- Actes techniques : visite préliminaire, examen des documents de conception et d’exécution de toutes nature (pièces écrite, pièces graphiques, note de calcul…), examens visuels, participation aux réunions de mise au point technique ou de chantier, visite de chantier en dehors des réunions de chantier…

- Actes d’informations : RICT (à fournir avant le lancement de la consultation de travaux), RFCT (à fournir avant la date de réception), CR, rapport d’étape ou d’observations sur plan….

- Actes complémentaires : s’ils existent, ils sont définis aux programmes des études. Il peut s’agir d’investigations particulières, d’essais ou de mesures.

Dans le cadre de sa mission, le titulaire doit notamment :

- viser (avec ou sans observations) tous les documents d’étude, de conception et d’exécution établis par le maître d’œuvre ou les entrepreneurs ou fournis par les constructeurs, leurs sous-traitants et éventuellement par les fabricants d’équipements,

- consigner le résultat de ses examens avec ou sans remarques dans les rapports (rapport initial et rapport final) signés par le responsable technique qualifié

- viser les notices de sécurité établies par le maître d'œuvre,

- établir les attestations de conformité aux règles d’accessibilité selon les demandes du maître d’ouvrage.

Le titulaire est tenu de :

- signaler immédiatement au représentant du maître de l’ouvrage tout document manquant ou incomplet qu’il estime nécessaire à son intervention,

- formuler toutes réserves utiles, dès que possible (cas d’une intervention tardive du titulaire),

- participer à toutes les réunions nécessaires à l’accomplissement de la mission.

Modalité d’exécution des actes techniques

Sauf indication contraire du maître d’ouvrage, le titulaire participe obligatoirement aux réunions de chantier organisées par le maître d’œuvre ou par délégation du maître d’ouvrage. La durée de la présence à la réunion de chantier sera adaptée en tant que de besoin selon l’ordre du jour de la réunion déterminé par le maître d’œuvre.

En plus, de cette présence, le titulaire examine les ouvrages réalisés sur chantier.

Il devra, en outre, participer à toute réunion instaurée par le maître de l’ouvrage.

Le contrôleur technique signale au représentant du maître de l’ouvrage les essais qu’il estime nécessaires.

Modalité de présentation, de transmission et de suivi des actes d’information

Préalablement au commencement de sa mission aux phases conception, documents d’exécution puis chantier, le titulaire propose au maître d’ouvrage un protocole écrit et précis de transmission des documents et informations. Ce protocole qui peut être amendé est ensuite arrêté par le maître d’ouvrage et diffusé.

Dans le cadre de sa mission, le titulaire doit consigner le résultat de ses examens, avec ou sans remarques, dans des fiches d’avis technique puis dans des rapports signés par le responsable technique qualifié. Ces fiches sont numérotées chronologiquement et font apparaître, en plus de l’avis technique proprement dit, les renseignements suivants :

- référence de l’opération ;

- nature de la mission ;

- origine et date du document examiné ou date de la visite sur le chantier ;

- liste des destinataires.

Les avis et rapports du titulaire sont transmis au maître de l’ouvrage en deux exemplaires, dont un sur papier à adresser par courrier et un au format informatique adressé par mail au représentant du maître d’ouvrage.

En outre et sous réserve de dispositions éventuellement contraires arrêtées à l’issue de la mise au point des protocoles de transmission des documents, les fiches et rapports sont simultanément transmis en un exemplaire à chacun des destinataires suivants :

- l’auteur du document examiné,

- le maître d’œuvre, si celui-ci n’est pas l’auteur du document examiné ;

- pour la partie le concernant, le coordonnateur de sécurité et protection de la santé (SPS) ;

Le titulaire émettra mensuellement un récapitulatif de l’ensemble des observations qu’il a formulées dans le cadre de sa mission et qui n’ont pas fait l’objet de levée de réserve ou de résolution par la personne concernée.

Les avis du titulaire doivent être explicites, précis et motivés. Les avis non motivés pourront être refusés par le maître de l’ouvrage. Les avis défavorables ou suspendus remis par le titulaire sont obligatoirement écrits et notifiés au représentant du maître d’ouvrage.

En cas de difficulté technique particulière, de litige ou de contestation portant sur des dimensionnements d’ouvrages, de parties ou d’éléments d’ouvrages, le titulaire doit être en mesure de fournir un avis explicite sur les calculs justificatifs établis par le maître d’œuvre ou l’entrepreneur.

Le titulaire est tenu de signaler au conducteur d’opération tout document manquant et nécessaire à son intervention.

Le Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT) devra être établi dans un délai tel qu’il puisse être joint au DCE.

Référentiels de contrôle opposables

Le contrôle technique est fondé sur la comparaison de l’objet contrôlé à des référentiels reconnus, constitués par :

- Les textes législatifs et réglementaires

- Les fascicules du CCTG applicables aux marchés publics de travaux

- Les normes françaises homologuées

- Les règles et prescriptions techniques des DTU

- Les avis techniques, agréments européens et appréciations techniques

- Les règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités, conformément à l’article 2-4 de la Norme NF P03-100ou tout équivalent.

Ces référentiels sont complétés en tant que de besoins par les pièces contractuelles des marchés de travaux.

Dans les domaines non couverts par des règlements, le titulaire attire l'attention du maître de l'ouvrage sur la nature générale du risque encouru du fait des dispositions retenues pour la conception ou l'exécution des ouvrages, notamment s'il a connaissance d'une pathologie visant le domaine concerné.

Il appartient au titulaire de formuler ses avis sur la base des textes en vigueur à la date des avis. Dans l’hypothèse où des textes nouveaux (notamment normes) concernant un avis entrant en vigueur après la date de cet avis, il appartient au titulaire d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les conséquences de cette nouvelle réglementation et de bien faire la part entre les évolutions souhaitables et les modifications obligatoires.

8.2 Obligation de la maîtrise d’ouvrage

Le Centre Pompidou prendra les dispositions nécessaires pour :

- informer, dès l’origine, les maîtres d’œuvre, entreprises, bureaux d’études, et, d’une manière générale, tous les intervenants à la construction, de l’existence d’un contrat de contrôle technique ;

- donner au titulaire une copie de tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.

- Afin de permettre au titulaire de remplir sa mission, le maître de l'ouvrage prend, ou fait prendre, les mesures nécessaires pour :

- lui indiquer l'usage précis auquel il destine les ouvrages soumis au contrôle ainsi que les sujétions particulières inhérentes à cet usage ;

- lui fournir, en tenant compte des délais nécessaires à ses opérations, tous plans, renseignements (dont copie du permis de construire et de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier), justificatifs (tels que certificats et procès-verbaux d'essais) et documents techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, ainsi que toute pièce modificative ;

- lui fournir tous plans, renseignements, justificatifs, constats officiels d'état des lieux, concernant les ouvrages existants ou avoisinants, quand sa mission porte sur ces ouvrages ;

- lui donner accès au chantier, le prévenir en temps utile des dates de commencement des travaux de chaque corps d'état et des phases essentielles de leur exécution ;

- lui communiquer, si une intervention lui est demandée pendant la période de parfait achèvement, le procès-verbal de réception des travaux et les plans de récolement.

ARTICLE 9 – SINISTRES APRES AVAL DU TITULAIRE

Toutes les missions de diagnostic qui pourraient être demandées à la suite d’un sinistre survenu sur une installation validée par le titulaire du marché feront l’objet d’une visite sur place et d’un rapport dûment étayé. Le coût de cette prestation n’est pas facturé et est considéré comme partie intégrante de bon service de qualité. Si le Centre Pompidou souhaitait aller au-delà de cette unique visite de diagnostic de sinistre, incluant le rapport d’expertise, alors des commandes complémentaires seraient facturées sauf dans le cas où le titulaire serait mis en défaut. Toutefois, le titulaire se doit de reprendre à ses frais, tout rapport jugé incomplet par le Centre Pompidou ou dont la formulation serait trop imprécise, l’appréciation de ce jugement étant réputée effectuée de bonne foi et soumise à l’aval amiable du titulaire.

Le présent accord-cadre ayant une dérogation au principe d’exclusivité le Centre Pompidou se réserve le droit de faire appel à un tiers pour corroborer ou non le résultat du diagnostic de sinistre.

Dans le cas où les conclusions de ce tiers diffèreraient de celles du titulaire, une contre-expertise pourrait alors être demandée d’un commun accord aux frais partagés du titulaire et du Maître d’Ouvrage.

ARTICLE 10 – DELAIS

Les délais d’étude seront mentionnés sur le bon de commande.

En cas de sinistre ou cas exceptionnel le Centre Pompidou pourra demander une intervention immédiate.

Les interventions urgentes font partie intégrante de la mission du titulaire et n’engendreront donc pas de surcoût.

Il est donc vivement conseillé au titulaire de se munir de tous les instruments bureautiques portables qui peuvent lui permettre, le cas échéant, d’émettre sur place un avis ou rapport.

ARTICLE 11– PLAN DE PREVENTION

Un plan de prévention sera établi conformément au décret n°92-158 du 20 février 1992.

Il sera procédé, préalablement à l’exécution de l’opération, à une inspection commune des lieux de travail et des installations.

11.1 Plan de prévention

Conformément aux articles R. 4511-1 et suivants du code du travail un plan de prévention est établi par l’entreprise utilisatrice, en l’occurrence le Centre Pompidou, dès lors qu’une ou plusieurs entreprises extérieures (le titulaire de l’accord-cadre et ses éventuels sous-traitants) interviennent sur site.

La mise en œuvre d’un plan de prévention écrit est obligatoire :

- Lorsque le volume global d’heures de travail des entreprises extérieures excède 400 heures ;

- Ou lorsque les prestations réalisées sont répertoriées comme travaux dangereux au sens de l’arrêté du 19 mars 1993 (exemples : travaux en hauteur > 3 m, interventions électriques, utilisation de produits dangereux, etc.).

À défaut, une inspection commune préalable est effectuée entre les représentants des entreprises extérieures et le donneur d’ordre. Cette inspection inclut une réunion de coordination suivie d’une visite des zones d’intervention, généralement dix jours avant le démarrage des prestations.

Chaque entreprise extérieure doit, au plus tard quinze jours avant la date de l’inspection, transmettre une fiche entreprise extérieure dûment renseignée, accompagnée des pièces justificatives correspondant à la nature de son intervention. Les documents attendus (listés en annexe) incluent, notamment : plannings, titres d’habilitation, CACES, notices techniques, attestations de formation, etc.

À l’issue de l’inspection commune, un plan de prévention est formalisé par le Centre Pompidou et transmis aux entreprises extérieures pour validation. Ce document fait l’objet de mises à jour en cas d’évolution des conditions d’intervention, des méthodologies ou de l’organisation du chantier. Des inspections complémentaires peuvent être organisées à l’initiative du Centre Pompidou.

| Nature de l’intervention | Documents à produire (liste non exhaustive) |
| --- | --- |
| Quelle que soit l’intervention | Planning prévisionnel des travaux |
|  | Organigramme opérationnel |
|  | Liste du personnel intervenant |
| Intervention sur des installations électriques | Titre d’habilitation électrique (niveau d’habilitation adapté à l’intervention) |
| Travail en hauteur (utilisation de nacelle fournie par le Centre Pompidou) | CACES R386 pour deux intervenants (un dans le panier, un second au sol pour porter assistance en cas de nécessité) |
|  | Aptitudes médicales inférieures à deux ans et stipulant explicitement l’aptitude au travail en hauteur pour deux intervenants |
|  | Autorisations de conduite pour deux intervenants (à renseigner sur la fiche entreprise extérieure) |
| Travail en hauteur (utilisation de nacelle fournie par l’entreprise extérieure) | Autorisation de conduite pour deux intervenants (à renseigner sur la fiche entreprise extérieure) |
|  | Fiche technique de l’équipement (équipement uniquement à énergie électrique en cas d’usage à l’intérieur du bâtiment ; respect des surcharges admissibles au sol : 500Kg/m² en superstructure et 400 Kg/m² au Forum et Forum -1) |
|  | PV de vérification de l’équipement inférieur à six mois |
| Travail en hauteur (échafaudage) | Notice de montage de l’échafaudage (pour les échafaudages complexes) |
|  | Attestation de formation monteur / vérificateur / utilisateur (à renseigner sur la fiche entreprise extérieure) |
| Travail en hauteur (escabeau, échelle, marchepied fourni par l’entreprise extérieure) | Méthodologie justifiant le recours à ce type d’équipement comme poste de travail (en référence à l’article R4323-63 du Code du travail) |
| Manutention mécanique (utilisation de chariot automoteur ou autre équipement de manutention autoporté fourni par le Centre Pompidou) | CACES R389 |
|  | Aptitude médicale inférieure à deux ans |
|  | Autorisation de conduite (à renseigner sur la fiche entreprise extérieure) |
| Manutention mécanique (utilisation de chariot automoteur ou autre équipement de manutention autoporté fourni par l’entreprise extérieure) | Autorisation de conduite (à renseigner sur la fiche entreprise extérieure) |
|  | Fiche technique de l’équipement (équipement uniquement à énergie électrique en cas d’usage à l’intérieur du bâtiment ; respect des surcharges admissibles au sol : 500Kg/m² en superstructure et 400 Kg/m² au Forum et Forum -1) |
|  | PV de vérification de l’équipement inférieur à six mois |
| Utilisation d’équipements fournis par l’entreprise extérieure (palans, lève-matériaux, étuves, machines à fumée, …) | PV de vérification des équipements inférieurs aux délais légaux d’obligation de vérification périodiques |
|  | Fiches techniques des équipements |
|  | Notices d’utilisation des équipements |
| Port d’équipements de protection individuelle (masque respiratoire spécifique, harnais, …) | Attestation de formation au port d’équipement de protection individuelle (à renseigner sur la fiche entreprise extérieure) |
| Utilisation de produits chimiques (quelle que soit la nature du produit) | Fiche de données de sécurité du produit (inférieure à trois ans dans la mesure du possible) |
|  | Fiche technique du produit |

11.2. Protocole de sécurité

Pour les opérations de chargement/déchargement n’impliquant ni travaux dangereux ni dépassement du seuil de 400 heures, il peut être établi, en lieu et place du plan de prévention, un protocole de sécurité, en application des dispositions réglementaires. Ce document est renseigné par le prestataire et validé par le directeur d’opération avant toute intervention.

Les opérations s’effectuent principalement via l’aire de livraison du Centre Pompidou, accessible par la voirie souterraine (hauteur maximale : 3,50 m). Tout autre accès doit faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par le service de sécurité.

11.3. Intervention d’entreprises non-francophones

Dans le cas où des entreprises, titulaires ou sous-traitantes, non francophones interviendraient sur site, la traduction des mesures de prévention et la transmission des consignes de sécurité aux opérateurs seraient à la charge des entreprises extérieures. Le Centre Pompidou se réserve la possibilité de demander l’intervention d’un interprète, aux frais du titulaire, pour mener à bien l’inspection commune et/ou l’exécution en sécurité des prestations sur site.

Certains documents types, comme le recueil des consignes de sécurité (généralités applicables à l’ensemble de l’établissement), la fiche entreprise extérieure ou les protocoles de sécurité, peuvent être communiqués en version anglaise.

11.4. Acteurs de la prévention

Les actions de prévention sont coordonnées par les entités suivantes :

- L’Inspecteur santé et sécurité au travail, en vertu du décret n°95-680 du 9 mai 1995, représente la direction auprès des entreprises extérieures et assure la surveillance des conditions d’hygiène et de sécurité.

- Le pôle prévention, rattaché à la direction générale, accompagne les services dans l’élaboration des plans de prévention et regroupe deux coordonnateurs hygiène et sécurité, l’un en charge des bâtiments, l’autre des manifestations temporaires.

- Une personne chargée des mesures de prévention est désignée par la direction du Centre Pompidou pour chaque opération. Elle est responsable de la définition et de l’application des mesures de prévention en lien avec les services compétents.

11.5. Arrêts de chantier et pénalités

En cas de non-respect des dispositions du plan de prévention, l’inspecteur santé et sécurité ou les coordonnateurs hygiène et sécurité sont habilités à procéder à la suspension ou à l’arrêt immédiat des travaux.

De tels manquements exposent le titulaire à l’application des pénalités contractuelles prévues dans l’AE valant CCAP.