CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

Aménagements pour la pratique du ski et snowboard freestyle sur le site du CNEA de Font-Romeu

travaux

| Acheteur | CREPS de Montpellier - Font-Romeu |
| --- | --- |
| Objet | Aménagements pour la pratique du ski et snowboard freestyle sur le site du CNEA de Font-Romeu |
| Procédure | Marché à procédure adaptée - travaux |
| Allotissement | 4 lots techniques |
| Montant estimatif | 332 000 euros TTC environ |
| Profil acheteur | www.marches-publics.gouv.fr |
| Date limite de réception des offres : | 4/09/2026 à 17h30 |

# 1. Description générale du projet

Le projet vise à créer une zone de pratique ski/snowboard freestyle sur le site du CNEA à Font-Romeu, organisée autour d'une piste de rails / JIB d'environ 85 mètres de long et 10 à 15 mètres de large, comprenant une zone de départ, des prises d'élan, des zones de transition, des tremplins équipés de rails et des zones de réception. Les profils, cotes et dimensions détaillés figurent au dossier technique annexé (plan d'exécution, coupe et vue en plan de la piste de rail).

# 2. Exigences communes à tous les lots

- Vérification préalable des côtes, niveaux, supports, accès et interfaces avec les autres lots ;

- Établissement de plans d'exécution ou de fabrication avant tout début de travaux ou de fabrication ;

- Produits et équipements neufs, adaptés au gel/dégel, aux UV, à un usage extérieur intensif et à l'altitude du site (environ 1 850 m) ;

- Protection des existants, nettoyage quotidien du chantier, repli et remise en état des abords ;

- Remise des notices, fiches techniques, certificats, consignes de contrôle et de maintenance ;

- Intervention compatible avec la poursuite de l'activité sur un site sportif occupé ;

- Signalement immédiat de tout risque de sécurité ou d'incompatibilité technique entre lots.

# 3. Lot 1 — Terrassements, remblais, modelage, enrochements

- Installation de chantier, transfert des engins, balisage et signalisation de la zone de travail ;

- Implantation, contrôles altimétriques et plan d'exécution préalable ;

- Préparation de l'emprise et compactage préalable de la plateforme ;

- Mise en œuvre de remblais issus de matériaux disponibles sur le site (rampe existante, zone chaufferie) lorsqu'ils sont compatibles, ou de matériaux d'apport validés par l'acheteur ;

- Modelage des rampes, transitions, tremplins, plateformes et zones de réception conformément aux profils du dossier technique ;

- Réalisation des enrochements et talus de stabilisation nécessaires, avec ancrage adapté ;

- Gestion des eaux de ruissellement et limitation de l'érosion des talus et plateformes ;

- Remise en état des cheminements, zones de stockage et accès engins empruntés pendant le chantier (stade traversé notamment) ;

- Établissement d'un plan de recolement et d'un procès-verbal de fin de travaux.

Le candidat précise dans son offre les hypothèses retenues sur l'origine et le volume des matériaux de remblai, les accès et itinéraires de livraison envisagés, ainsi que les moyens mobilisés pour la gestion des flux si celle-ci n'est pas incluse dans son prix.

# 4. Lot 2 — Revêtement dry slope ou équivalent

- Surface indicative à traiter : environ 550 m², à confirmer par relevés contradictoires et plan d'exécution du titulaire ;

- Revêtement synthétique destiné à la pratique du ski et du snowboard freestyle, compatible avec les rails/modules JIB et les zones de réception ;

- Résistance aux UV, au gel/dégel, à l'abrasion, à l'arrachement, à un usage intensif et à l'entretien courant;

- Fourniture des accessoires de fixation, rives, raccords, pièces de remplacement initiales et notices d'entretien ;

- Transport jusqu'au site (le candidat précise les modalités de livraison pour tout produit importé), déchargement, pose, réglages et mise en service inclus ;

- Le titulaire précise les besoins en arrosage ou lubrification du revêtement : débit et pression requis, consommation, filtration éventuelle, procédure de purge hivernale et maintenance associée ;

- Formation minimale des agents du CNEA à l'entretien courant et au contrôle visuel du revêtement.

Conforme aux normes de sécurité applicables aux pistes de ski et de snowboard artificielles en vigueur à la date de remise de l'offre, ou à des normes étrangères reconnues équivalentes, sous réserve de la fourniture des justificatifs correspondants.

# 5. Lot 3 — Escalier, garde-corps et dispositifs de sécurité

- Escalier sur mesure, adapté au profil de la piste et à la hauteur à franchir ;

- Marches antidérapantes en matériaux adaptés à un usage extérieur, au gel/dégel et à un usage sportif intensif ;

- Dimensionnement et ancrages (plots béton, platines ou fixations mécaniques) justifiés préalablement à la fabrication ;

- Garde-corps de circulation et filets de protection en bordure de piste, conformément aux normes applicables ; à titre d'exemple de performance attendue pour les filets, conformité à la norme NF S52-106 relative aux filets de protection pour les activités de glisse, ou norme équivalente ;

- Plans de fabrication, détails d'ancrage et notice d'entretien à remettre avant fabrication ;

- Réception avec contrôle de la stabilité de l'ouvrage, de l'absence d'arêtes ou points dangereux, et de la continuité des protections sur l'ensemble du linéaire concerné.

# 6. Lot 4 — Trampoline freestyle

- Trampoline de type freestyle, dimension indicative 5,20 m de côté ou solution équivalente, conforme à la norme NF EN 13219 (trampolines) ou norme équivalente ;

- Cadre et ferrures en acier galvanisé à chaud ou traitement anticorrosion équivalent ;

- Toile technique adaptée à un usage freestyle intensif, avec ressorts en nombre suffisant pour la performance recherchée ;

- Coussins de protection recouvrant le cadre, les ressorts et une bande périphérique de la toile ;

- Livraison, montage sur site, réglage, essais et mise en service ;

- Les protections complémentaires au sol et aux abords immédiats du trampoline ne sont pas incluses dans le prix de base du lot ; elles font l'objet de la PSE 2 mentionnée au règlement de la consultation ;

- Notice d'utilisation, limites d'usage, contrôles périodiques à prévoir, garanties et maintenance.

# 7. Documents à remettre avant réception

- Plans de recolement ou plans de fabrication mis à jour selon exécution ;

- Fiches techniques et certificats des matériaux, équipements et produits mis en œuvre ;

- Notices d'utilisation, de contrôle et de maintenance ;

- Garanties fabricants et garanties de pose ;

- Attestations de conformité aux normes applicables, lorsqu'elles existent ;

- Consignes d'exploitation et points de vigilance à l'attention du personnel du CNEA.