MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

ACQUISITION DE DEUX CHARGEUSES NEUVES, ARTICULÉES COMPACTES SUR PNEUS

Cadre de réponse au mémoire technique Lot unique

| Nom du soumissionnaire : |  |
| --- | --- |

IMPORTANT L’utilisation de ce cadre de réponse est destinée d’une part à fiabiliser les réponses des opérateurs économiques à tous les éléments servant à l’appréciation des critères d’analyse des offres (et donc à réduire les hypothèses d’offres imprécises ou irrégulières) et d’autre part, à faciliter le traitement des informations fournies dans le cadre de l’analyse des offres. Pour permettre au Grand Port Maritime de Bordeaux d’analyser les réponses des opérateurs économiques, le questionnaire suivant doit être rempli pour l’offre de base. Les réponses aux questions se feront directement sur ce document et son annexe. Seules les propositions portant sur du matériel neuf seront analysées.

A - Caractéristiques techniques des chargeuses proposées

▪ Indiquer les spécifications de la chargeuse dans le tableau ci-dessous ; elles devront être conformes aux exigences minimales établies par le Grand Port Maritime de Bordeaux.

▪ Fournir en complément les fiches techniques détaillées du modèle proposé, les courbes/abaques utiles, la documentation constructeur et les certificats de conformité.

▪ Les deux chargeuses proposées devront être strictement identiques et dotées des mêmes caractéristiques, équipements et accessoires.

| PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES MINIMALES EXIGÉES PAR LE GPMB |  | DONNÉES Soumissionnaire |
| --- | --- | --- |
| Fabricant |  |  |
| Dénomination commerciale |  |  |
| Modèle proposé |  |  |
| Année de fabrication |  |  |
| Marquage CE et conformité réglementaire | Impératif |  |
| Documentation et notices en français | Impératif |  |
| Généralités |  |  |
| Type de machine | Chargeuse compacte articulée sur pneus |  |
| Usage prévu | Usage portuaire, nettoyage terre-pleins/quais/hangars, chargement au godet et manutention aux fourches |  |
| Poids en ordre de marche | 4,9 T |  |
| Vitesse | 20 km/h |  |
| Homologation route / circulation sur site | Impératif |  |
| Moteur / transmission / hydraulique |  |  |
| Normes antipollution | Stage V / Tier 4 final ou équivalent |  |
| Puissance nominale | 54 kW |  |
| Couple moteur | 255 Nm |  |
| Carburant | Diesel / GNR |  |
| Filtre à particules | Impératif |  |
| Compatibilité carburant alternatif | HVO ou équivalent |  |
| Type de transmission | Hydrostatique ou équivalent adapté à l’usage intensif |  |
| Roues motrices | 4 x 4 sur pont portique |  |
| Direction | Articulée, angle d’articulation 38° |  |
| Freinage de service et stationnement | Impératif |  |
| Circuit hydraulique de travail | Débit 55 l/min à 250 bars |  |
| Fonctions hydrauliques | 3 fonctions minimum, compatibles godet 4 en 1 et attache rapide |  |
| Cinématique de levage | Cinématique en Z |  |
| Capacités / stabilité / attache |  |  |
| Capacité de levage à vide (hors accessoires) | 60 Kn / 6120 kg |  |
| Charge de basculement en braquage | 3 800 kg |  |
| Force de cavage | 54 kN |  |
| Longueur du bras de levage | 2,10 m |  |
| Hauteur de levage maximale | 4,00 m minimum avec l’équipement proposé |  |
| Hauteur de déversement | 2,40 m minimum avec le godet proposé |  |
| Attache rapide hydraulique | Impératif, commandée depuis la cabine |  |
| Verrouillage / déverrouillage depuis la cabine | Impératif |  |
| Clapets de sécurité levage / cavage | Impératif |  |
| Système anti-tangage / suspension de flèche | À préciser ; si proposé, inclus dans l’offre |  |
| Accessoires |  |  |
| Godet 4 en 1 | Capacité 1 m³ |  |
| Largeur du godet | 1 950 mm |  |
| Lame / contre-lame boulonnée réversible | Impératif ou dispositif équivalent |  |
| Porte-fourches | Impératif |  |
| Deux fourches | Longueur 1 200 mm |  |
| Pneumatiques | Adaptés aux usages portuaires et matériaux abrasifs |  |
| Dispositif anti-crevaison | Moussage, liquide d’étanchéité ou solution équivalente |  |
| Signalisation / sécurité / cabine |  |  |
| Phares de travail AV / AR | Impératif, LED ou équivalent |  |
| Rétroviseurs et essuie-glaces AV / AR | Impératif |  |
| Avertisseur sonore de recul | Impératif |  |
| Caméra de recul avec retour cabine | Impératif |  |
| Gyrophare / extincteur / coupe-batterie | Impératif |  |
| Cabine ROPS / FOPS | Impératif - ISO 3471 / ISO 3449 niveau 2 ou équivalent |  |
| Type de cabine | Fermée |  |
| Chauffage / dégivrage / climatisation | Impératif |  |
| Filtration / pressurisation cabine | Filtration renforcée adaptée aux poussières portuaires, HEPA H13 ou équivalent |  |
| Siège et ergonomie poste de conduite | Fournir fiche technique |  |
| Niveau sonore au poste de conduite | 82 dB(A) maximum, à préciser |  |
| Entretien / maintenance / SAV |  |  |
| Accessibilité des organes d’entretien courant | À détailler |  |
| Graissage | Graissage centralisé ou points de graissage regroupés et facilement accessibles |  |
| Système télématique ou suivi maintenance | À préciser |  |

B - Formation

▪ Pour rappel, les formations se dérouleront sur le site du GPMB, Zone Portuaire de Bassens, service Entretien du GPMB, Quai Alfred de Vial, Entrée 5, 33530 Bassens, et sur le site du Verdon-sur-Mer, Zone portuaire du Verdon-sur-mer, .

▪ Le candidat précisera le programme, la durée, le nombre de sessions et les supports remis aux agents.

| Questions | Données |  |
| --- | --- | --- |
| Programme de formation (Fonctionnement, entretien courant, sécurité, équipements, etc.) |  |  |
| La durée de formation (Nombre de jours et nombre d’agents maximum formés par sessions, ect.) |  |  |
| C - Environnement |  |

▪ Dans le cadre du présent marché il est demandé aux candidats de démontrer l’efficacité énergétique de leurs équipements, l’utilisation de matériaux écologiques et les innovations technologiques favorisant la protection de l’environnement.

| Questions |  | Données |
| --- | --- | --- |
| Rejets | CO (g/kWh) |  |
|  | NOx (g/kWh) |  |
|  | PM (g/kWh) |  |
|  | HC (g/kWh) |  |
| Matériaux écologiques employés. |  |  |
| Innovations technologiques favorisant la protection de l’environnement. |  |  |
| Taux de recyclabilité / compatibilité carburants alternatifs / limitation des nuisances. |  |  |