Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

n° 2026_000556_SM2_LB du 07/05/2026

Service du Commissariat des Armées

Plateforme Commissariat Sud-Ouest

Division Achats Publics/Bureau Achats Publics

OBJET Mise à disposition de contenants, collecte et traitement des déchets au profit de DGA Essais en Vol – site de Cazaux (lot n° 1)

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE	3

ARTICLE 2 - TEXTES DE REFERENCE	3

ARTICLE 3 - TYPE DES PRESTATIONS	4

3.1 - Poste 1 : Les prestations programmées à réaliser au titre d’un forfait :	4

3.2 - Poste 2 : Les prestations à la demande :	4

3.3 - Poste 3 : Les prestations exceptionnelles sur devis :	4

ARTICLE 4 - CONDITIONS D’EXECUTION	4

4.1 – Lieu et horaires d’exécution des prestations	4

4.2 – Description des prestations attendues	4

4.2.1 Mise à disposition des contenants	5

4.2.2 Marquage des contenants	5

4.2.3 La collecte	6

4.2.4 Le transport	6

4.2.5 Le traitement	7

4.2.6 Remplacement du matériel	7

4.2.7 Nettoyage et désinfection des bacs	7

ARTICLE 5 - SUIVI DES PRESTATIONS	7

5.1 - Contrôles	7

5.2 - Modalités relatives au traitement des déchets	7

ARTICLE 6 - PERSONNEL CHARGE DES OPERATIONS DE COLLECTE ET D’EVACUATION	8

ARTICLE 7 - PROPRETE DU SITE	8

ARTICLE 8 - TRACABILITE REGLEMENTAIRE	9

ARTICLE 9 – MESURES DE SECURITE DE DEFENSE	9

9.1 - Liste nominative	9

9.2 - Sécurité du travail	9

9.3 - Sécurité de Défense	10

9.4 - Port du badge	10

9.5 - Contrôle des véhicules	10

9.6 - Clauses particulières	11

ARTICLE 10 – MISE EN PLACE DES PRESTATIONS	11

10.1 - Réunion préparatoire préalable à l’exécution des prestations – réunion de lancement	11

10.2 - Réunions de coordination	11

ARTICLE 11 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE	11

11.1 - A la mise en place des prestations	11

11.2 - Désignation d’un interlocuteur unique	12

11.3 - Détention des autorisations nécessaires à l’exécution des prestations	12

ANNEXE du CCTP	13

ANNEXE 2 du CCTP	14

# ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

Le marché a pour objet la réalisation de prestations de mise à disposition de contenants, de collecte et de traitement des déchets au profit de DGA Essais en vol – site de Cazaux comme suit :

- Mise à disposition de contenants, collecte et traitement des ordures ménagères et des déchets tout venant sur le site de DGA EV Cazaux,

- Mise à disposition d’un contenant, collecte et traitement des ordures ménagères et des déchets tout venant sur la résidence hôtelière de DGA EV Cazaux,

- Mise à disposition de contenants, collecte et traitement des déchets non dangereux, valorisables hors ferraille (plastique et verre),

- Mise à disposition de contenants, collecte et traitement des déchets valorisables de ferraille,

- Mise à disposition de contenants, collecte et traitement des bio déchets de l’organisme nourricier,

- Mise à disposition de contenants, collecte et élimination des déchets dangereux.

Le marché est un contrat à obligation de résultat.

Il appartient au titulaire de :

- Mettre en œuvre tous les moyens humains (notamment effectifs et volume horaire),

- Mettre en œuvre tous les moyens matériels nécessaires : véhicules, contenants ; ces matériels devront faciliter le tri sélectif et être adaptés aux déchets qu’ils doivent recevoir ainsi qu’à leur environnement (air salin, zones ventées…),

- D’assurer l’ensemble des tâches essentielles au maintien de l’hygiène et de la propreté conformément aux règles de l’art et des présentes clauses, et par conséquent d’exécuter tous les travaux imprévus qui seraient nécessaires au complet achèvement des prestations, ceci sans pouvoir prétendre à aucune augmentation de prix pour des raisons d’oubli, d’erreur, quelle qu’en soit la cause :

- Nettoyage et entretien des contenants OM, plastique et ferraille,

- Echange des contenants bio-déchets

- Nettoyage des abords des bâtiments,

- Signalétique des contenants (aucune ambiguïté sur le déchet collecté),

- Installation et fourniture de système d’attache des conteneurs DIB en extérieur,

- Etc…

Le titulaire doit mettre en œuvre son expertise afin de répondre au mieux aux besoins des bénéficiaires.

# ARTICLE 2 - TEXTES DE REFERENCE

Le titulaire respectera impérativement la réglementation en vigueur, notamment le code de l’environnement, en ce qui concerne le transport, les opérations de négoce et de courtage, le stockage et le traitement ainsi que l’élimination des déchets.

Documents de référence à appliquer spécifiques DGA Essais en Vol – Site de Cazaux

Chargé de la protection de l'environnement – 05 57 15 44 60

Plages horaires : Du lundi au vendredi (sauf jours fériés et fermeture) de 08h30 à 16h30 (Voir annexe 4)

- L’implantation Arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des règles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie dans un organisme du ministère de la Défense

- Code du travail et textes relatifs à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.

- Norme ISO 14001.

Il informera le site concerné de toute nouvelle réglementation.

# ARTICLE 3 - TYPE DES PRESTATIONS

## 3.1 - Poste 1 : Les prestations programmées à réaliser au titre d’un forfait :

- La mise à disposition mensuelle des contenants pour chaque type de déchets (voir annexe 2)

- Le nettoyage des contenants,

- La collecte et le traitement réguliers des déchets ménagers et des déchets tout venant sur les deux sites,

- La collecte et le traitement réguliers des bio-déchets

- La collecte et le traitement réguliers des déchets non dangereux valorisables (plastique, verre, aluminium et acier).

## 3.2 - Poste 2 : Les prestations à la demande :

Des prestations de collecte et traitement des déchets non dangereux et dangereux, pourront être déclenchées à la demande, aux tarifs indiqués au bordereau de prix annexé à l’acte d’engagement.

## 3.3 - Poste 3 : Les prestations exceptionnelles sur devis :

Des prestations de mise en place de contenants et de collecte de déchets non dangereux et dangereux pourront être effectuées sur demande de devis auprès du titulaire du marché.

# ARTICLE 4 - CONDITIONS D’EXECUTION

## 4.1 – Lieu et horaires d’exécution des prestations

Les prestations de service, objet du présent marché, s’exécutent à l’adresse mentionnées ci-dessous et sont effectuées majoritairement aux plages horaires suivantes :

Direction Générale de l’Armement Essais en Vol

Site de Cazaux

CS 10416

33164 LA TESTE DE BUCH CEDEX

ET

RESIDENCE HOTELIERE

9 AVENUE GUYNEMER

33260 CAZAUX

Responsable : Le chef du département services courants de DMG – 05 57 15 44 12

## 4.2 – Description des prestations attendues

- Au titre du poste 1 :

Le titulaire doit :

- Mettre à disposition des bennes et conteneurs nécessaires à l’évacuation des déchets, les remplacer si détériorés et repositionner un conteneur identique à chaque rotation,

- Disposer les contenants fournis par le titulaire aux endroits prévus et les fixer sur socle adapté,

- Apposer une signalétique claire indiquant les déchets que le conteneur accepte,

- Les nettoyer et les désinfecter à minima 1 fois par an et les maintenir en l’état,

- Collecter, transporter aux fréquences indiquées dans l’annexe 2 du présent CCTP.

Le type de contenants mis en place, la technique de collecte et la fréquence de ramassage sont laissés à l’appréciation du titulaire qui doit décrire les moyens mis en place et les justifier dans sa présentation technique. Il doit néanmoins prendre en compte les exigences indiquées dans le présent document.

La/les solution(s) proposée(s) ne pourront en aucun cas engager une implication technique, humaine ou financière supplémentaire de la part des bénéficiaires.

- Au titre du poste 2 :

La DGA EV de Cazaux peut demander au titulaire de réaliser des prestations de collecte et de traitement des déchets non dangereux ou dangereux à la demande, aux tarifs indiqués sur le bordereau de prix.

La prestation consiste à :

- Transporter les déchets vers les centres de revalorisation, recyclage… (selon les déchets et la réglementation),

- Traiter le déchet en privilégiant les filières de revalorisation,

- Fournir les documents réglementaires relatifs au transport, au traitement ou élimination,

- Renseigner les BSD et les renvoyer à la DGA EV de Cazaux,

- Rendre compte des difficultés ou incidents rencontrés lors de la prestation.

- Au titre du poste 3 :

La DGA EV de Cazaux peut demander au titulaire de réaliser, à titre exceptionnel, des prestations à la demande, pour lesquelles un devis sera établi.

La réactivité est le délai entre la remise de la demande au titulaire (par télécopie, messagerie…) et la présentation du devis au client (par télécopie, messagerie).

Réactivité à assurer : 3 jours ouvrés à compter de la remise de la demande de la DGA EV de Cazaux au titulaire.

### 4.2.1 Mise à disposition des contenants

Le titulaire fournit et met en place sur le site du bénéficiaire le nombre et le type de contenants indiqués dans son offre.

Il appartient au titulaire de proposer des contenants dont le nombre, le type et le volume sont optimisés par rapport aux besoins afin de satisfaire à l’obligation de résultat. Il en va de même pour la collecte.

Les contenants devront être conformes à la réglementation en vigueur et en bon état. Ils seront laissés à demeure sur site pendant la durée du marché.

L’annexe 2 présente les quantités et types de bacs pressentis.

### 4.2.2 Marquage des contenants

Afin de discerner dans quel contenant doivent être déposés les différents déchets, le titulaire devra y indiquer par un marquage bien visible la nature du déchet qu’il doit recevoir (mise en place de couvercles de couleurs différentes et/ou d’autocollants - croquis, pictogramme - indiquant la nature des déchets et/ou marquages en gros caractères bien lisibles).

De plus, afin de faciliter la localisation des contenants, chacun d’eux sera numéroté par emplacement.

### 4.2.3 La collecte

La collecte est exécutée sur les points de ramassage et l’itinéraire fixés par le site, sur toutes les voies ouvertes à la circulation, accessibles en marche normale aux camions bennes suivant les règles du code de la route. A l’exception d’un cas de force majeure, l’itinéraire devra être maintenu afin d’éviter des variations dans les heures de collecte.

A chaque tournée, chacun des containers doit être vidé quel que soit son taux de remplissage et les abords seront nettoyés de tout détritus. Après chaque enlèvement, le titulaire devra laisser la zone propre, accessible conformément aux règles environnementales.

Les collectes seront effectuées uniquement les jours ouvrés.

Si le jour de la collecte est un jour férié, la prestation est assurée le jour ouvré précédant ou suivant ce jour férié après accord des deux parties (titulaire et responsable du site ou son représentant). Faute d’entente, le jour de la collecte est défini sur décision du responsable du site ou son représentant.

Un planning de collectes de l’année n+1 devra être fourni dès le mois de décembre de l’année n.

Le non-respect du tri dans une benne impose au titulaire de ne pas ramasser celle-ci et de signifier au bénéficiaire (via les chargés de prévention/environnement) cette non-conformité.

Chaque ramassage des déchets fera l’objet d’un bordereau de prestation renseigné par le titulaire, précisant le nombre de contenants collectés, la masse de déchets référente et sera transmis aux responsables locaux cités à l’article 4 par mail ou par courrier. La pesée des déchets au moment de la collecte est exigée afin de permettre la traçabilité des bons d’enlèvement. Le prestataire pourra proposer un mode opératoire dans le dossier technique à remettre lors de la candidature.

Le bénéficiaire se réserve le droit d’effectuer des contrôles.

### 4.2.4 Le transport

La collecte et l’évacuation des déchets sont exécutées par des véhicules en nombre suffisant. Le titulaire utilise des véhicules adaptés à la largeur des rues, impasses, contre-allées et voies privées.

Les véhicules assurant les collectes doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et conformes aux normes en vigueur (réduction des nuisances sonores et émissions de CO2).

Le bénéficiaire se réserve le droit de refuser l’accès au site d’un véhicule jugé dangereux pour l’environnement (ex : fuite…).

L’ensemble des chauffeurs doivent être formés et qualifiés.

Les véhicules comportent des dispositifs d’accrochage pour les transports des pelles et des balais, et sont équipés de dispositifs lève-conteneur adaptés au matériel existant.

Les véhicules munis d’un système de pesée embarquée ou système équivalent, avec ticket de pesée à l’arrivée et à la sortie des sites concernés seront appréciés par l’administration.

En cas de conditions météorologiques exceptionnelles (neige, verglas, mise en place de barrières de dégel…) ou de situation particulière de nature à empêcher le déroulement normal de la prestation, les parties fixent, d’un commun accord, un mode d’exécution du service adapté. Faute d’entente, les modalités de la collecte sont définies après décision du responsable du site ou son représentant.

En cas de panne du véhicule assurant la collecte, le titulaire est tenu de prévenir la DGA EV Cazaux et de mettre en service, sans supplément de prix, au plus tard dans les 48 h suivant la panne, un véhicule de remplacement.

### 4.2.5 Le traitement

Le titulaire du marché s’engage à éliminer les déchets par un type de traitement conforme aux prescriptions règlementaires du code de l’environnement et d’une manière générale à toute règlementation qui entrerait en application au cours du marché

Une attention particulière sera portée sur la quantité enlevée et le type de déchets figurant sur le bordereau de prestation.

Les déchets valorisables feront l’objet d’un traitement approprié. Pour les autres déchets le titulaire s’engage par ailleurs à proposer dès que possible des solutions de valorisation de ceux-ci.

### 4.2.6 Remplacement du matériel

Le titulaire doit disposer d’un matériel en parfait état de fonctionnement et assurer à cet effet toutes les opérations d’entretien, de réparation, de renouvellement et de remplacement des contenants mis à disposition.

En cas d’indisponibilité d’utilisation d’un contenant appartenant au titulaire, à la suite d’un problème technique quelconque, ce dernier s’engage à remplacer le matériel défectueux, à ses frais, par un autre équipement équivalent pendant les heures ouvrables dans un délai de 48 heures maximum.

### 4.2.7 Nettoyage et désinfection des bacs

Le titulaire mettra en place toute une démarche de nettoyage propre avec du matériel automatique de lavage intérieur et extérieur haute-pression à eau chaude et aux produits biodégradables avec récupération et recyclage des eaux usées.

# ARTICLE 5 - SUIVI DES PRESTATIONS

## 5.1 - Contrôles

Les contrôles sont à la charge de la personne publique. Ils ont pour finalité la vérification des prestations conformément aux prescriptions du présent cahier.

En cas de différend, une fiche incident (annexe 1 au présent CCTP) renseignée et accompagnée d’un mail sera adressé au titulaire du marché afin de le prévenir immédiatement des difficultés rencontrées.

En cas d’infraction, il sera fait application des pénalités et/ou des réfactions prévues au CCAP.

Le responsable de la DGA EV Cazaux ou son représentant peut être amené à se déplacer sur les lieux de traitement ou d’incinération des déchets pour effectuer des contrôles inopinés.

## 5.2 - Modalités relatives au traitement des déchets

Le titulaire est responsable du traitement des déchets conformément à la description de la filière de traitement proposée dans son mémoire technique (annexe à l’acte d’engagement) pour chaque type de déchets.

Le titulaire doit :

- Contrôler la conformité des différents types de déchets et de matières valorisables avec la réglementation en vigueur et les prescriptions techniques des filières de valorisation ;

- Valoriser ou assurer le traitement conformément à la réglementation en vigueur.

A ce titre le titulaire doit mettre en œuvre un mode de traitement des déchets privilégiant :

- d’une part la proximité par rapport au lieu de production des déchets,

- d’autre part le traitement selon la hiérarchisation suivante : le recyclage, la valorisation (notamment énergétique), l’élimination (le recours à l’enfouissement devra être limité afin de préserver l’environnement).

# ARTICLE 6 - PERSONNEL CHARGE DES OPERATIONS DE COLLECTE ET D’EVACUATION

Le titulaire du marché doit respecter la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, des conditions de travail et de protection de l’environnement.

Le titulaire du marché fournira le personnel nécessaire à la réalisation de la prestation. Il est responsable des personnels ainsi que des véhicules affectés à la collecte.

Le titulaire doit doter son personnel d’exécution de vêtements de travail et de protection nécessaires à l’exécution du marché.

# ARTICLE 7 - PROPRETE DU SITE

Le titulaire est responsable en cas d’accident, d’infraction, d’enfoncement de trottoirs, de dégâts aux canalisations et de toutes autres dégradations qui pourraient se produire lors de l’enlèvement, de la mise en place des conteneurs ou de leur transport.

Le titulaire s’engage à débarrasser entièrement les bacs de leur contenu et à assurer la propreté des abords immédiats du matériel en permanence ainsi que la propreté et la désinfection des contenants.  Il devra laisser l’endroit dans un état de propreté satisfaisant.

Le lavage et la désinfection des bacs fournis par la société seront effectués par le titulaire. Les produits nécessaires à l'entretien sont à la charge du titulaire.

S’il s’agit de récipients, ils devront être vidés puis déposés sur leur fond, couvercle fermé, frein bloqué s’ils en sont pourvus, à l’emplacement prévu. Toutes ces opérations sont à effectuer en évitant tout bruit et toute détérioration des récipients.

Il est interdit au personnel chargé de la collecte de repousser à l’égout ou au ruisseau tout ou partie des détritus éventuellement tombés sur les voies.

Toutes les précautions et mesures préventives sont prises par le titulaire afin que les déchets ne puissent en aucun cas s’échapper des contenants pendant le chargement et le transport.

Le titulaire informe l’administration de toute anomalie qui peut nuire à la sécurité de l’enlèvement et du transport.

En cas de demande de l’administration, le titulaire s’engage à déplacer les conteneurs, au sein de l’enceinte militaire, sans surcoût.

En aucun cas le bénéficiaire ne peut déplacer lui-même les matériels ne lui appartenant pas. S’il souhaite modifier leurs emplacements, une demande écrite sera adressée au titulaire.

Le titulaire du marché doit se conformer à la réglementation propre au site de DGA EV de Cazaux en matière d’accès au site, de confidentialité, de respect des règles de circulation et de sécurité.

Exigences concernant la protection de l’environnement

Le site de Cazaux est certifié ISO 14001. La politique environnementale de l’établissement ainsi que le synoptique sur le tri des déchets seront joints au plan de prévention. Le titulaire doit s’assurer que toute personne exécutant une tâche qui a potentiellement un impact significatif sur l’environnement est compétente (par formation initiale, professionnelle ou expérience) et conserver les enregistrements associés.

# ARTICLE 8 - TRACABILITE REGLEMENTAIRE

Conformément à l’arrêté du 18 juillet 2018 relatif à l’attestation mentionnée à l’article D.543-284 du code de l’environnement, le titulaire délivre chaque année, avant le 31 mars, aux responsables cités à l’article 4, une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets (déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre) qui lui ont été confiés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.

De plus, conformément à l’article 1 de l’arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l’environnement, le titulaire établit et tient à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets entrants qui contient au moins les informations suivantes :

- la date de réception du déchet

- la dénomination, nature et quantité du déchet

- l’origine, la gestion et le transport du déchet

- l’opération de traitement effectuée par le titulaire.

Le titulaire délivre chaque année, avant le 31 mars, aux responsables cités à l’article 4, une copie d’un extrait de ce registre relatif aux déchets produits par DGA Essais en vol.

L’administration se réserve le droit de demander à tout moment des informations complémentaires.

La politique environnementale du site se trouve en annexe 3 du présent CCTP.

# ARTICLE 9 – MESURES DE SECURITE DE DEFENSE

## 9.1 - Liste nominative

Le titulaire s’engage à faire effectuer les travaux par du personnel qualifié, compétent ayant reçu préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations requises et en situation régulière vis à vis de la réglementation contre le travail illégal, y compris si ce personnel appartient à une entreprise sous-traitante.

Le titulaire fournira au bénéficiaire désigné, dans un délai maximum de 15 jours à compter du lendemain de la date de notification du marché ou de la date de livraison fixée sur l’ordre de service :

- La liste nominative de tous les personnels susceptibles de travailler sur le site ;

- L’immatriculation du ou des véhicules de la société titulaire utilisés dans le cadre de la prestation.

## 9.2 - Sécurité du travail

Le personnel devra respecter les règles de conduite, les directives et les consignes arrêtées par l’autorité militaire responsable des lieux pour assurer la sécurité des personnes, des installations et des biens (accès au quartier, sécurité incendie, etc.). Les véhicules du titulaire seront logotés au nom de sa société et le personnel portera des vêtements de travail permettant l’identification de ladite société.

En outre, le titulaire s’engage à aviser immédiatement le client de tout constat de sabotage ou de malveillance commis sur les installations.

Conformément aux dispositions prévues à l’article 6 du CCAG/FCS, le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements à la protection de la main d’œuvre aux conditions de travail en vigueur sur les sites et de se conformer à l’obligation de confidentialité (cf. article 5 du CCAG/FCS).

## 9.3 - Sécurité de Défense

Les personnels du titulaire devront faire l’objet d’une procédure de contrôle primaire en prévision de leurs accès au site de la BA120. Dans ce cadre, le titulaire et ses éventuels sous-traitants doivent fournir avant la date des prestations les photocopies des pièces d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité ou passeport) pour l'ensemble des personnels appelés à intervenir sur le site ainsi que les formulaires de contrôle primaire (CPR) de ces personnels.

En cas de refus d’agrément d’un personnel par l’administration, le titulaire doit remplacer ce personnel sans pouvoir prétendre à indemnités, ni excuses pour se désengager de ses obligations contractuelles. Dans le cas où le titulaire refuse de remplacer ces personnes, le marché est susceptible d’être résilié à ses torts pour non-conformité à la réglementation relative aux normes de sécurité dans les marchés publics, conformément à l’article 32 du CCAG/FCS. Cette résiliation ne donne pas lieu au versement d’indemnité à son profit.

Tout changement, même temporaire du personnel, sera immédiatement porté à la connaissance de l’administration et donnera lieu à une procédure de contrôle primaire.

Les déplacements du personnel du titulaire sur le site de DGA EV – site de Cazaux se limiteront au chemin le plus direct, hors zones aéronautiques, entre l’entrée principale de DGA EV, les locaux mis à disposition du titulaire et la restauration si besoin.

Le personnel du titulaire doit porter en évidence le badge qui lui est remis lors des accès et des déplacements sur site.

Le non-respect ou l’inobservation par le titulaire, ou un de ses personnels, des mesures de sécurité prescrites par DGA EV ou la BA120, même dans les cas où elles résultent d’une imprudence, d’une négligence ou d’une méconnaissance, peut entraîner le prononcé d’une sanction contractuelle, indépendamment des sanctions pénales.

Exigences en matière de confidentialité :

Avant le début d’exécution de prestations, le titulaire reconnaît avoir pris connaissance, et avoir fait prendre connaissance à tous les personnels appelés sous sa responsabilité à un titre quelconque à intervenir pour son compte, des articles 413-9 à 413-12 du code pénal

Ces articles définissent que toute personne, morale ou physique, non habilité n’a pas à connaître ou détenir les informations couvertes par le secret de la défense nationale.

Le titulaire et ses personnels s’engagent à observer la plus grande discrétion sur les activités du site et à signaler immédiatement à l’administration tout incident.

La prise d’images (photos ou films) est strictement interdite dans l’enceinte militaire. En cas de besoin du titulaire pour l’exécution de ses prestations, une demande officielle à adressés au directeur de DGA EV et en cas d’accord, donnera lieu à une procédure spécifique décidée par DGA EV.

L'accès aux zones sécurisées du site est interdit sauf si le titulaire y est autorisé et y est accompagné par du personnel DGA, ou sauf si les personnels de la société titulaire ont été spécifiquement habilités pour accéder à certaines de ces zones.

Le titulaire doit prévoir des personnels supplémentaires afin de pallier les éventuelles défaillances, refus d’habilitation ou absences.

## 9.4 - Port du badge

Toutes les personnes, sans exception, doivent porter en permanence le badge délivré par le site. Aucun agent n’est admis s’il est démuni de son badge.

En cas de perte ou de vol de ce badge, le salarié du titulaire doit en informer immédiatement le service sécurité de DGA EV Cazaux.

## 9.5 - Contrôle des véhicules

Les véhicules du titulaire peuvent faire l’objet de contrôles inopinés par la Brigade de Gendarmerie dans les cas suivants :

- A l’entrée du site ; en cas de refus de contrôle, le véhicule ne peut pénétrer à l’intérieur de l’enceinte militaire,

- A l’intérieur du site : sur saisine de l’autorité militaire et sans qu’il puisse lui être opposé un quelconque refus,

- Dans le cadre d’une enquête judiciaire.

## 9.6 - Clauses particulières

En cas d’exercice ou d’alerte réelle, le personnel du titulaire et leurs véhicules peuvent être appelés à quitter les lieux concernés et/ou se conformer aux instructions des responsables militaires présents. De même, l’accès à certaines zones peut leur être interdit.

L’inexécution des tâches contractuelles à la suite de telles alertes ne fait courir aucune pénalité de retard à la charge du titulaire du marché. Celui-ci ne peut prétendre à une quelconque indemnité de ce fait.

# ARTICLE 10 – MISE EN PLACE DES PRESTATIONS

## 10.1 - Réunion préparatoire préalable à l’exécution des prestations – réunion de lancement

Une réunion est organisée avant le démarrage des prestations entre le prescripteur, le titulaire et l’assistant de prévention du site afin de prévoir l’organisation des prestations et la présentation :

- des interlocuteurs,

- du planning annuel prévisionnel des réunions de coordination,

- de l’organisation mise en place permettant l’atteinte du résultat attendu,

- des périodes de fermeture du site,

- de la présentation du règlement intérieur et des modalités d’accès au site,

- des obligations et responsabilités de chacune des parties.

## 10.2 - Réunions de coordination

Lesdits représentants doivent organiser des réunions dites de « coordination » conformément au planning annuel prévisionnel remis lors de la réunion préparatoire. Ces réunions trimestrielles sur le site DGA ont pour objectif de coordonner et d’adapter au mieux la réalisation des prestations aux besoins du bénéficiaire notamment dans le cadre du plan de progrès.

L’ordre du jour des réunions de coordination pourra porter sur :

- la revue des actions menées depuis la réunion de coordination précédente ;

- le bilan qualitatif des prestations par le récapitulatif des résultats des autocontrôles et des contrôles contradictoires et de la fréquence de ceux-ci ;

- le suivi de réalisation des prestations forfaitaires ;

- le suivi de la réalisation des critères d’insertion sociale ;

- les faits marquants intervenus sur la période précédente ;

- la détermination de nouveaux axes d’amélioration.

- La remise des différents documents livrables : bons de collecte, bons de valorisation des déchets etc…. Tout document non remis sera considéré comme un incident ouvrant droit à pénalités

# ARTICLE 11 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE

## 11.1 - A la mise en place des prestations

Dès notification du marché, le titulaire a la charge :

- d’organiser, en relation avec les interlocuteurs de chaque site, les réunions préparatoires nécessaires à la réalisation de la prestation (date de mise en place des contenants, jours et heures des collectes régulières…),

- d’établir les demandes nécessaires à l’obtention de laissez-passer sur les sites,

- de participer et contribuer à l’élaboration du plan de prévention et du protocole de sécurité de chargement et de déchargement. Le plan de prévention devra être signé des deux parties avant le démarrage des prestations. Tout document non remis sera considéré comme un incident ouvrant droit à pénalités

## 11.2 - Désignation d’un interlocuteur unique

Le titulaire transmettra aux correspondants de sites, lors de la réunion de lancement de marché, le nom et les coordonnées (téléphone, fax, adresse électronique et postale) d’un interlocuteur unique qui assurera le lien avec la formation bénéficiaire pour tout ce qui concerne l’exécution du marché.

En cas d’absence de cet interlocuteur, le titulaire désignera une autre personne et en informera ses correspondants sur les sites.

## 11.3 - Détention des autorisations nécessaires à l’exécution des prestations

Pour l’ensemble des prestations de transport, de stockage (éventuel) et de traitement, le titulaire et ses sous-traitants doivent détenir les documents suivants :

- l’agrément de transport/négoce/courtage des déchets (numéro de déclaration en préfecture),

- l’autorisation d’exploiter (installation de stockage / regroupement, centre de valorisation, centre de traitement, centre technique d’enfouissement).

Dans le cas de contraintes réglementaires modifiant ces documents, le titulaire doit en informer la formation bénéficiaire.

# ANNEXE du CCTP

PRESTATIONS PROGRAMMEES

SOUS POSTE 1

Description du Site

L'emprise principale de DGA Essais en Vol – site de Cazaux est située à environ 5km de chacun des deux postes d'entrée de la base aérienne (entrée Sanguinet et entrée principale Cazaux). Elle est dénommée « zone VIE ». Les contenants sont disposés dans les zones suivantes :

Zone VIE = zone regroupant 80% des bâtiments. Elle s'étend sur 400m de long et 300m de large. Cette zone sert de référence pour le calcul des distances des autres zones.

Zone ADOUR = située à 3km de la zone vie

Zone RADIO-CIBLES = située à 6km de la zone vie

Résidence hôtelière = située 9 avenue Guynemer – Cazaux – 33260 LA TESTE (En dehors de la base 120)

| TYPE DE DECHET | CONTENANTS MIS EN PLACE | QUANTITE | FREQUENCE DE RAMASSAGE | LOCALISATION DES CONTENANTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordures ménagères | Bac roulant 240 L Bac roulant770 L | 11 7 | 2 fois par semaine | Bacs roulants 240 L : - 1 résidence hôt, - 2 zone Adour, - 8 zone vie. Bacs roulants 770 L : - 1 zone Radio-cibles, - 6 zone vie. |
| Bio déchets | Caisse palette avec couvercle et poignée (800x1200x740) | 1 | 1 par semaine | Zone vie : CV023 |
| Bouteille plastique | Bac roulant 770 L | 1 | 2 fois par mois | Zone vie : CV023 |
| Canette et boîte de conserve | Bac roulant 770 L | 1 | 2 fois par mois | Zone vie : CV023 |
| Plastique | Borne à plastique 1m3 | 1 | Collecte forfait * | Zone vie : derrière CV023 |
| Verre | Borne à verre 1m3 | 1 | Collecte forfait * | Zone vie : derrière CV023 |

*Sur appel de DGA EV Cz, inclus dans le forfait (estimation 2 collectes par an)

# ANNEXE 2 du CCTP

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE DGA EV