Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

n° 2026_000556_SM2_LB du 07/05/2026

Service du Commissariat des Armées

Plateforme Commissariat Sud-Ouest

Division Achats Publics/Bureau Achats Publics

OBJET Mise à disposition de contenants, collecte et traitement des déchets au profit de la DGA Essais Missile – site des Landes (lot n° 2)

Sommaire

- Prestations	3

  - Généralités	3

  - Caractéristiques de la déchetterie	3

  - Caractéristiques du centre de transit	4

- Description des prestations attendues au titre du poste 1 (prestations forfaitaires) :	4

  - Collecte, transport et traitement des ordures ménagères, papiers/cartons	5

  - Collecte, transport et élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI)	6

  - Mise à disposition des bennes, conteneurs, bornes à verre	6

  - Contrôle et nettoyage des séparateurs à hydrocarbures	6

  - Gestion de la déchetterie et du centre de transit de l’emprise de Biscarrosse	7

- Description des prestations attendues au titre du poste 2 (prestations à bons de commandes suivant détails précisés au bordereau de prix unitaires	7

- Description des prestations au titre du poste 3 (prestations sur devis concernant des prestations particulières de collectes et de gestion de déchets)	8

- Jours et horaires d’exécution des prestations	8

- documents de prévention	8

- Suivi et contrôle des prestations	9

  - Objectifs de veille réglementaire et de conseil	9

  - Objectifs de traçabilité	9

- Annexe 1 : Points de collecte des déchets de DGA Essais de missiles, site Landes (Biscarrosse et Hourtin)	11

- Annexe 2 : Bordereau de prix unitaires forfait	15

- Annexe 3 : Bordereau de prix unitaires bons de commandes	16

- Annexe 4 : Bordereau de prix unitaires rétrocession des déchets	25

Annexe 5 : Pénalités de retard	26

# PRESTATIONS

Le présent CCTP présente les dispositions spécifiques aux prestations relatives à la mise à disposition de contenants, de collectes-transports et de traitement et gestion des déchets au profit de DGA Essais de missiles-site Landes (uniquement emprises de Biscarrosse 40 et Hourtin 33) selon la règlementation en vigueur et à venir.

Le lot est décomposé comme suit :

- Poste 1 – Prestations forfaitaires concernant la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères, des papiers/cartons et des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI), la gestion de la déchetterie et de la zone de transit ; la location des contenants;

- Poste 2 – Prestations à bons de commandes suivant les détails précisés au bordereau de prix unitaires ;

- Poste 3 – Prestations sur devis.

Les déchets radioactifs et pyrotechniques sont exclus du marché.

Pour l’ensemble des prestations (poste 1, poste 2 et poste 3), le titulaire prend à sa charge le paiement de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes).

En janvier de chaque année, le titulaire devra fournir au client (DGA Essais de missiles) un document récapitulant les montants payés et assurant du paiement de cette taxe.

## Généralités

L’activité du client consiste à réaliser des essais. Cette activité ne produit pas de déchets issus de la production en série, mais plutôt des déchets très divers.

Le client est équipé sur son emprise de Biscarrosse, d’une déchetterie et d’un centre de transit dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous :

## Caractéristiques de la déchetterie

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE n° 210) d’une capacité d’entreposage de 9,5 tonnes de déchets dangereux comprenant :

- Une zone fermée, non couverte de 750m2

- Une zone fermée, couverte de 200m2 uniquement pour des déchets solides conditionnés (DEEE).

La déchetterie fonctionne selon le modèle d’une déchetterie communale : les usagers déposent eux-mêmes les déchets dans les différents contenants. L’accès dans les bennes ainsi que la récupération de matériel jetés sont totalement proscrits.

Tout comportement d’usagers ne respectant pas ces règles devra faire l’objet d’un compte rendu écrit au chargé d’affaires DGA.

## Caractéristiques du centre de transit

Installations Classées pour le Protection de l’Environnement (ICPE n° 209 et 209bis)

Installation comprenant trois secteurs dont deux ICPE :

- Une zone de transit de métaux de 400m² (parcelle 209) ;

- Une zone de transit de véhicules hors d’usage 850 m² (parcelle 209 bis) ;

- Ainsi qu’une zone de transit et de délestage de la déchetterie permettant de stocker :

- 14 000 litres de déchets inflammables ;

- 1300 litres de déchets toxiques ;

- 1300 litres de déchets corrosifs pH >7 ;

- 1300 litres de déchets corrosifs pH< 7 ;

- 3500 litres de déchets nocifs et/ou irritants.

Le volume maximum de chaque contenant est de 1m3.

La politique du client est de trier au mieux ses déchets afin de les orienter vers des filières de valorisation.

Les filières de traitement proposées seront privilégiées dans l’ordre suivant :

-	Recyclage ;

- Valorisation matière ;

- Valorisation énergétique ;

- Mise en centre d’enfouissement technique.

Le client se réservera le droit de demander une autre proposition de filière plus adéquate, le titulaire devra justifier l’impossibilité éventuelle d’y répondre favorablement.

# DESCRIPTION DES PRESTATIONS ATTENDUES AU TITRE DU POSTE 1 (PRESTATIONS FORFAITAIRES CONCERNANT LA COLLECTE, LE TRANSPORT ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES, DES PAPIERS/CARTONS, DES DECHETS D’’ACTIVITE DE SOINS A RISQUES INFECTIEUX (DASRI), LA GESTION DE LA DECHETTERIE ET DE LA ZONE DE TRANSIT ; LOCATION DES CONTENANTS)

Le traitement réglementaire des déchets doit être assuré à 100%. Il n’y a aucune tolérance sur ces obligations.

Le titulaire doit fournir l’ensemble des documents réglementaires propres à chaque évacuation de déchets permettant de suivre les obligations incombant au producteur de déchets (DGA-Essais de missiles)

Notamment :

-	Le Certificat d'Acceptation Préalable (CAP) ;

-	La capacité démontrée au transport de déchets ;

-	La capacité démontrée au retraitement de déchets ;

-	La nomenclature du déchet ;

-	L’arrêté préfectoral d’autorisation de transport ;

-	L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation des centres de traitement ;

-	Le certificat d’acceptation préalable du déchet ;

-	Le retour du bordereau de suivi des déchets signé par l’exutoire (bordereau de suivi des déchets) dans un délai de 30 jours calendaires ;

-	Le code ONU...

Et tout autre document ou informations nécessaires à la rédaction du bordereau de suivi des déchets (bordereau de suivi des déchets) via track-déchets.

La non présentation de ces documents entraînera l’application de pénalités, précisées au CCAP.

Les prestations forfaitaires de ce poste consistent à :

- Collecter, transporter et éliminer les ordures ménagères ;

- Collecter, transporter et valoriser les papier-cartons ;

- Collecter, transporter et éliminer les DASRI de l’emprise de Biscarrosse ;

- Gérer la déchetterie et le centre de transit de l’emprise de Biscarrosse conformément à la règlementation en vigueur et les maintenir dans un état propre ;

- Mettre à disposition les bennes, conteneurs et bornes à verre nécessaires à l’évacuation des déchets, les remplacer si détériorés et repositionner un container identique à chaque rotation ou passage sur les points de collectes précisés à l’annexe 1.

## Collecte, transport et traitement des ordures ménagères, papiers/cartons

Durant les collectes des ordures ménagères et cartons, aucune gêne ne doit être ressentie par les services du client :

À chaque tournée, chacun des conteneurs doit être vidé quel que soit son taux de remplissage et les abords nettoyés de tous détritus :

La fréquence de ramassage demandée et contractuelle est :

-	DGA Essais de missiles :

- 1 fois par semaine pour les ordures ménagères en conteneurs, avec obligation de remettre une feuille de tournée de ramassage au chargé d’affaires ou similaire ;

- 1 fois tous les quinze jours pour le papier/carton, avec obligation de remettre une feuille de tournée de ramassage au chargé d’affaires ou similaire.

-	Annexe Hourtin :

- 1 fois par semaine pour les ordures ménagères en conteneurs, avec obligation de remettre une feuille de tournée de ramassage au chargé d’affaires ou similaire ;

- 1 fois par mois pour le papier/carton, avec obligation de remettre une feuille de tournée de ramassage au chargé d’affaires ou similaire.

Le nettoyage des contenants d’ordures ménagères et des cartons doit être réalisé chaque année aux alentours du mois de juin. La date sera proposée par le titulaire et validée par la DGA Essais de missiles avec préavis d’un mois.

En situation de crise obligeant le titulaire à réduire ses prestations, ou selon les contraintes imposées par DGA Essais de missiles, le titulaire prendra toutes les dispositions pour assurer au minimum le ramassage des ordures ménagères, indispensable au maintien de l’hygiène.

Sont exclus du forfait les déchets générés par les sociétés en charge de la restauration collective sur les emprises.

A titre indicatif, la prestation forfaitaire est quantifiée dans le tableau ci-dessous :

| ordures ménagères | 7,070 T/an |
| --- | --- |
| papiers et cartons | 26,840 T/an |
| déchets d’activité de soins à risque infectieux | 50 kg/an |

## Collecte, transport et élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI).

Le titulaire doit :

-	Disposer les contenants fournis aux endroits prévus (infirmerie et centre de secours) ;

- Collecter les déchets trimestriellement et les évacuer obligatoirement vers un centre de traitement selon la réglementation en vigueur ;

- Fournir les bons de pesée au chargé d’affaires et le bordereau de suivi des déchets dûment renseigné après élimination.

## Mise à disposition des bennes, conteneurs, bornes

Le titulaire doit :

- Disposer les contenants fournis par ses soins aux endroits prévus ;

- Apposer une signalétique claire indiquant les déchets que le conteneur accepte ;

- Maintenir les contenants en état et les remplacer si détériorés ;

- Remplacer les contenants à l’identique lors des échanges éventuels ;

- Assurer le nettoyage des abords des contenants.

Les capacités des contenants actuellement en place ne sont pas communiquées. Il appartient au candidat, au regard des éléments fournis dans les documents de la consultation et des constatations effectuées lors de la visite du site, de proposer le type, la capacité et le nombre de contenants nécessaires à la bonne exécution des prestations.

## Gestion de la déchetterie et du centre de transit de l’emprise de Biscarrosse.

La prestation du titulaire consiste à gérer la déchetterie et le centre de transit selon la règlementation en vigueur et dans les règles de l’art. Ceci afin de maintenir les lieux propres et conformes aux attendus précisés.

Un inventaire hebdomadaire (déchetterie et parc de transit) sera tenu à jour et fourni à DGA Essais de missiles pour permettre aux services de secours d’adapter les moyens en cas d’incendie.

Pour cela, le titulaire doit :

- Organiser les points de stockage et de dépôts des déchets au regard de la réglementation en vigueur ;

- Identifier les conteneurs et contenants devant recevoir les déchets ;

- Accueillir les personnels de la DGA à la déchetterie (le mardi et jeudi matin de 8h à 12h) ; cet accueil est obligatoire même si l’agent effectue des missions sur l’emprise ;

- Apporter une information claire et précise sur le tri et le dépôt des différents produits ;

- Assister le personnel de la DGA dans les opérations de déchargement et de répartition dans les conteneurs appropriés ;

- Gérer les différents stockages et informer le chargé d’affaires des contenants à vider vers les différents centres d’élimination, au centre de transit ou au parc à ferraille ;

- Conditionner avant envoi au centre de transit ou vers les centres d'élimination extérieurs (désignation du déchet, code du déchet numéro ONU, poids, étiquette de danger, cerclage des fûts sur palettes, conditionnement des batteries, palettes de produits…) ;

- Assurer et gérer le transfert de déchets des services vers la déchetterie ou le centre de transit ;

- Assurer et gérer les transferts de déchets de la déchetterie vers la zone de transit ;

- Tenir à jour un registre des entrées et sorties des déchets ;

- Fournir mensuellement une volumétrie des déchets entreposés au centre de transit et à la déchetterie ;

- Tenir dans un état propre la déchetterie et le centre de transit ;

- Tenir en bonne condition de tri tous les conteneurs de la déchetterie ;

- Avertir le chargé d’affaires de tout écart de tri rencontré en dehors de la déchetterie, à l’intérieur des emprises ;

- Rendre compte de toute anomalie au chargé d’affaires DGA.

## Reporting.

Le titulaire doit communiquer un bilan détaillé relatif à la collecte et à la gestion des déchets issus des prestations objet du présent marché, et ce chaque année au plus tard le 31 janvier.

Ce bilan doit préciser :

- Les typologies de déchets concernées : DEEE, bio déchets, déchets non dangereux tels que carton, les emballages, le papier, etc. ;

- Les tonnages collectés par typologies de déchets ;

- Les modalités de traitement appliqués à chaque typologie de déchets : réutilisation, valorisation matière, valorisation énergie, incinération, etc. ;

- Les systèmes de collecte des déchets appliqués durant l’exécution du marché : système individuel ou recours à un prestataire ;

- Les adresses des sites de traitement des déchets dans le cadre de l’exécution du contrat ;

Ces informations seront traduites sur des affiches permettant au client de communiquer en interne sur les gains écologiques liés aux différents tris et aux différentes valorisations réalisées

# DESCRIPTION DES PRESTATIONS ATTENDUES AU TITRE DU POSTE 2 (PRESTATIONS A BONS DE COMMANDES SUIVANT DETAILS PRECISES AU BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES)

Les prestations de ce poste sont celles listées dans le bordereau de prix unitaires.

Leur mise en œuvre nécessite de la part du chargé d’affaires l’émission d’un bon de commande vers le titulaire avant chaque prestation demandée et faire parvenir au chargé d’affaires en retour les éléments afin de rédiger le bordereau de suivi des déchets.

Le traitement des déchets métalliques est assuré par le client, cependant le titulaire a la charge du transport des déchets métalliques collectés sur le site vers le parc à ferrailles.

Dans le cas d’évacuation de déchets industriels spéciaux (DIS) nécessitant le passage d’un chimiste, le titulaire s’engage à faire intervenir ce chimiste dans les meilleurs délais à compter de la notification du bon de commande.

# DESCRIPTION DES PRESTATIONS AU TITRE DU POSTE 3 (PRESTATIONS SUR DEVIS CONCERNANT DES PRESTATIONS PARTICULIERES DE COLLECTES ET DE GESTION DE DECHETS)

Le client peut demander au titulaire de réaliser, à titre exceptionnel, des prestations particulières de collectes et de gestion de déchets.

Dans ce cadre, le titulaire devra établir un devis détaillé dans les 3 jours ouvrés à partir de la date de demande de chiffrage établie par DGA Essais de missiles qui servira de base à l’établissement du bon de commande relatif à ces prestations particulières.

# JOURS ET HORAIRES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Les horaires infra sont donnés à titre indicatif ; pour chaque site ils seront précisés lors de la réunion de mise en place du marché. Sauf accord ponctuel donné par le chargé d’affaires, les prestations sont réalisées pendant les heures ouvrées des sites concernés.

Nota : des dérogations d’horaires peuvent être délivrées pour des prestations nécessitant l’absence des personnels sur site ou en cas d’urgence.

Direction Générale de l’Armement Essais de missiles :

Site Landes à Biscarosse (40) et son annexe d’Hourtin (33)

- Entre 08h00* et 17h00* les jours ouvrés.

(*) A noter que le portail hors gabarit ne peut pas être franchi entre

7h45 et 8h15 ainsi que de 16h45 à 17h15

- Un calendrier prévisionnel annuel relatif à l’aménagement du temps de travail sera remis au titulaire lors de la réunion de mise en place du marché et annuellement en décembre de chaque année.

# DOCUMENTS DE PREVENTION

Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions relatives aux mesures de prévention concernant les prestations de services effectuées dans un organisme de la défense par une entreprise extérieure telles qu’elles figurent dans l’arrêté du 19 mai 2020 (NOR ARMH2012463A) pris en application du décret 2012-422 du 29 mars 2012 (NOR : DEFH1203488D) ; il s’engage pour ce qui le concerne à s’y conformer.

D’une manière générale, le code du travail ainsi que le code de la route s’applique à l’intérieur du site.

Ainsi, dans les 30 jours suivant la notification du marché et en tout état de cause avant toute intervention, les documents de prévention (plan de prévention, protocole de sécurité relatif aux chargements/déchargements…), seront signés conjointement par le titulaire de DGA Essais de missiles.

Les documents de prévention seront à renouveler à chaque date anniversaire.

Seront abordées pendant cette réunion :

- La réalisation d’une inspection de prévention préalable conjointe destinée à détecter les éventuels risques d’interférences entre les activités, les installations et les matériels de l’organisme et ceux du titulaire ;

- L’analyse des risques professionnels pouvant résulter de ces interférences ; à cet effet le titulaire doit avoir réalisé l’évaluation des risques générés par ses activités dans le cadre du marché.

Nota : aucun accès au site n’est possible tant que les documents de prévention ne sont pas signés conjointement. Ainsi, le retard dans l’élaboration de ce document entraîne l’application de sanctions financières/pénalités.

# SUIVI ET CONTROLES DES PRESTATIONS

Réunion de lancement : avant tout démarrage des prestations, une réunion de lancement du marché public est organisée par le chargé d’affaires qui réunit le titulaire et le cas échéant le service acheteur.

Seront abordés :

- Présentation des différents interlocuteurs ;

- Relecture commune du marché public ;

- Obligations des diverses parties prenantes ;

- Désignation d’un interlocuteur unique du titulaire (nom, coordonnées téléphoniques et adresse mail) qui assurera le lien avec le chargé d’affaires pour tout ce qui concerne l’exécution du marché ;

- Planning annuel prévisionnel des prestations forfaitaires d’interventions ;

- Période de fermeture du site et de son annexe d’Hourtin (calendrier fourni par DGA Essais de missiles ;

- Modalités de transmission des différents documents.

Les bons de pesées des ordures ménagères et les bordereaux de suivi des déchets devront être formellement remis au chargé d’affaires dans les délais prévus selon la règlementation en vigueur du code de l’environnement. Ce délai s’appliquera également pour le retour des BSD des déchets non dangereux (papiers cartons, bois, …)

Le chargé d’affaires peut à tout moment et sans en référer préalablement au titulaire, procéder à tous les contrôles qu’il jugerait nécessaires en vue de vérifier la conformité des prestations et des modalités de leur exécution avec les clauses du marché.

Des réunions pourront être planifiées par le chargé d’affaires ou par le titulaire afin d’évoquer les difficultés rencontrées durant les prestations, de discuter des bilans et informer le chargé d’affaires des éventuelles nouvelles règles et normes en matière de déchets.

OBLIGATOIRE : Les identités des personnels intervenants sur le site et sur le site de Hourtin devront être données au chargé d’affaires au minimum 72heures à l’avance (jour œuvré) afin que ce dernier puisse réaliser les formalités d’accès.

## Objectifs de veille réglementaire et de conseil

Le titulaire devra informer, conseiller et aider les représentants du service bénéficiaire pour le tri et le dépôt des déchets dans les contenants adaptés, pour la rédaction des bordereaux de suivi des déchets notamment, pour les modalités de transport du déchet ou tout autre sujet relatif au traitement des déchets.

## Objectifs de traçabilité

Le titulaire fournira systématiquement les documents règlementaires à chaque évacuation de déchets et pour chaque type de déchets transportés.

Le client, producteur des déchets, rédigera tous les bordereaux de suivi des déchets industriels avant leur départ des sites de production.

Aussi, conformément à sa politique environnementale, DGA Essais de missiles exige un bordereau de suivi des déchets pour tous les déchets (dangereux et non dangereux), sauf pour les ordures ménagères.

Ainsi, pour chaque déchet traité par le titulaire, ce dernier indiquera le mode de collecte, de transport, et de traitement retenu.

Le titulaire devra par ailleurs fournir un mémoire récapitulant la filière de traitement choisie pour chaque type de déchets (ordures ménagères, déchets d’équipements électriques ou électroniques, etc.) ainsi que les coordonnées de l’entreprise de retraitement au plus tard un mois après le début du contrat.

Les modalités de transport à l’intérieur des emprises du client peuvent faire l’objet de consignes et ou directives complémentaires aux règlements applicables.

# Annexe au CTTP

# Points de collecte des déchets de DGA Essais de missiles-Site Landes Biscarrosse

| BISCARROSSE |  | Conteneur Ordures ménagères | Borne à verres | Borne emballage à recycler | Conteneurs papiers cartons | Benne papiers cartons | Benne bois | Benne métaux | Conteneurs filtres à huile | Benne gravas | Conteneurs toners piles | Benne DIB | Conteneur absorbants | Conteneurs chiffons souillés | Conteneurs huiles | Conteneurs produits inflammables | Conteneur lampes / tubes | Caisse palette batteries | Box grillagé DEEE | Caisse palette bidons souillés | Conteneur DASRI | Benne carbone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1131 villa directeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1307 les écureuils | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1009 pompiers | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | A1016 poste Nord | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1104 SDT/SDA | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1001 Direction | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1057 SDRH | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1020 Soute Carbu. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1024-est | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1024-ouest | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1024 sud | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1073 Radar Béarn | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1107 Radar PC | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1023 sud | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1013 infirmerie | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| BISCARROSSE |  | Conteneur Ordures ménagères | Borne à verres | Borne emballage à recycler | Conteneurs papiers cartons | Benne papiers cartons | Benne bois | Benne métaux | Conteneurs filtres à huile | Benne gravas | Conteneurs toners piles | Benne DIB | Conteneur absorbants | Conteneurs chiffons souillés | Conteneurs huiles | Conteneurs produits inflammables | Conteneur lampes / tubes | Caisse palette batteries | Box grillagé DEEE | Caisse palette bidons souillés | Conteneur DASRI | Benne carbone |
|  | A1002 DVGSL | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1021 côté sud | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1021 déchetterie |  |  |  |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
|  | A1021 mag. Réforme | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1015 Mess nord | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1008 SMRE | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1007 TELEC | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1006 Optique | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1004 Sécurité | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1012 Crêche | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1054 PCCT | X |  | X | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | A1101 Stade gymnase | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1084 camp passage | X | 2X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1062-hebergement | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1063 hébergement | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1106 BEC | X |  | X | X |  | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |
| BISCARROSSE |  | Conteneur Ordures ménagères | Borne à verres | Borne emballage à recycler | Conteneurs papiers cartons | Benne papiers cartons | Benne bois | Benne métaux | Conteneurs filtres à huile | Benne gravas | Conteneurs toners piles | Benne DIB | Conteneur absorbants | Conteneurs chiffons souillés | Conteneurs huiles | Conteneurs produits inflammables | Conteneur lampes / tubes | Caisse palette batteries | Box grillagé DEEE | Caisse palette bidons souillés | Conteneur DASRI | Benne carbone |
|  | A3093 BESA | X | X | X | X |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A4008 RAILS | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | A4009 RAILS | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A5050 Télécommande | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A5028 PO3 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A3114 Artois | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A2039 GRECEL | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A2087 Ergols | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A7001 Télémesure | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1111 DGAC | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BLB Arian Group | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A8006 poste Sud | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A8005 SIEM | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A8006 poste Sud-est | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1059 PO2 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naouas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A2099 poste Est | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1099 MBDA | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Points de collecte des déchets de DGA Essais de missiles-Site Landes – Annexe Hourtin

| HOURTIN | Conteneur Ordures ménagères | Borne à verres | Borne emballage à recycler | Conteneurs papiers cartons | Benne papiers cartons | Benne bois | Benne métaux | Conteneurs filtres à huile | Benne gravas | Conteneurs toners piles | Benne DIB | Conteneur absorbants | Conteneurs chiffons souillés | Conteneurs huiles | Conteneurs produits inflammables | Conteneur lampes / tubes | Caisse palette batteries | Box grillagé DEEE | Caisse palette bidons souillés | Conteneur DASRI | Benne carbone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |